Генеральный план

городскго округа город Югорск

Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры

Книга 2. Материалы по обоснованию

проекта Генерального плана

Екатеринбург

2012-2013

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана

городского округа город Югорск

Заказчик: Департамент муниципальной собственности и градостроительства Администрации города Югорска

Договор: Муниципальный контракт от 23.11.2011 г.

№ 0187300005811000493-0057203-02

Исполнитель: ЗАО «Проектно–изыскательский институт ГЕО»

Авторский коллектив

| Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела | Казакова О. Г. |  |
| ГАП | Арапова А. С. |  |
| ГИП | Соколова О. Б. |  |
| Архитектор | Гусельникова Е.В. |  |
| Архитектор | Моисеева М.А. |  |
| Архитектор | Еровикова Д.М. |  |
| Инженер | Апанасенко К. С. |  |
| Инженер | Соколов Н. Н. |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	11

Раздел 1. Общие сведения	13

Статья 1. Общая информация о городском округе	13

Статья 2. Историческая справка	14

Статья 3. Климат	17

Статья 4. Рельеф и геология	19

Статья 5. Почвы	21

Статья 6. Гидрография	22

Статья 7. Гидрология	24

Статья 8. Растительность и животный мир	27

Животный мир	27

Растительность	27

Лесохозяйственный комплекс	28

Статья 9. Полезные ископаемые	30

Статья 10. Особо охраняемые территории	30

Статья 11. Программы социально-экономического развития	31

Раздел 2. Информация о социально-экономическом развитии территории городского округа	31

Статья 12. Планировочная структура	31

Статья 13. Демография	35

Статья 14. Предприятия производственной инфраструктуры	40

Трудовые ресурсы	40

Анализ развития промышленного комплекса	41

Анализ развития агропромышленного комплекса	43

Статья 15. Предприятия обслуживающей инфраструктуры	45

Малое предпринимательство	45

Коммунально-бытовое обслуживание	46

Статья 16. Состояние жилого фонда	52

Статья 17. Состояние социальной инфраструктуры	56

Учреждения образования	56

Учреждения здравоохранения	59

Социальная защита населения	62

Потребительский рынок	62

Учреждения культуры	65

Объекты коммунально-бытового назначения	68

Объекты физической культуры и спорта	75

Статья 18. Состояние транспортной инфраструктуры	76

Воздушный транспорт	76

Железнодорожный транспорт	76

Автомобильный транспорт	77

Статья 19. Инженерное обеспечение территории	90

Система электроснабжения	90

Система питьевого водоснабжения	91

Система водоотведения	94

Система теплоснабжения и горячего водоснабжения	102

Система газоснабжения	106

Система связи	107

Статья 20. Состояние окружающей среды	109

Факторы негативного воздействия на атмосферный воздух	109

Факторы негативного воздействия на объекты водного фонда	110

Факторы негативного воздействия на состояние почвенного покрова	111

Иные источники и уровни физического воздействия	111

Санитарная очистка территории	112

Раздел 3. Информация о границах и площади территории городского округа	114

Статья 21. Границы и площадь городского округа город Югорск	114

Статья 22. Границы и площадь населенного пункта город Югорск	115

Статья 23. Состав земель муниципального образования городской округ город Югорск	121

Раздел 4. Информация об ограничениях развития территории городского округа	121

Статья 24. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы	121

Статья 25. Водоохранные зоны водных объектов	124

Статья 26. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	125

Статья 27. Охранные зоны	127

Охранные зоны линейных объектов	127

Охранные зоны месторождений полезных ископаемых	128

Приаэродромные территории	129

Статья 28. Строительные ограничения	129

Раздел 5. Информация об объектах капитального строительства федерального и регионального значения на территории городского округа город Югорск	129

Статья 29. Объекты федерального значения	129

Статья 30. Объекты регионального значения	130

Раздел 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа	131

Статья 31. Чрезвычайные ситуации природного характера	131

Статья 32. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	133

Раздел 7. Результаты комплексной оценки современного состояния развития территории городского округа горол Югорск и перечень задач, подлежащих решению	137

Статья 33. Результаты комплексной оценки	137

Статья 34. Перечень задач, подлежащих решению	146

Статья 35. Предложения по вариантам комплексного развития территории городского округа	150

Раздел 8. Обоснование выбранного варианта развития территории городского округа город Югорск	157

Статья 36. Предложения по развитию планировочной структуры	157

Статья 37. Прогнозирование численности населения	163

Статья 38. Предложения по развитию производственной инфраструктуры	166

Статья 39. Организация рекреационно-туристических зон	168

Статья 40. Предложения по развитию жилой инфраструктуры	171

Статья 41. Предложения по развитию инфраструктуры социально-бытового обслуживания населения	174

Статья 42. Предложения по развитию транспортной инфраструктуры	181

Статья 43. Предложения по развитию инженерной инфраструктуры	194

Электроснабжение	195

Водоснабжение	196

Водоотведение	197

Теплоснабжение	200

Газоснабжение	200

Система связи	202

Инженерная подготовка территории	202

Статья 44. Предложения по охране окружающей среды	202

Статья 45. Перечень сохраняемых факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций	204

Статья 46. Предложения по размещению объектов капитального строительства, являющихся источником вредного воздействия на окружающую среду	206

Статья 47. Предложения по переводу земель из одной категории в другую	210

Статья 48. Предложения по определению границы населенного пункта	221

Раздел 9. Технико-экономические показатели	224

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	231

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	233

ПРИЛОЖЕНИЕ 3	236

ПРИЛОЖЕНИЕ 4	246

ПРИЛОЖЕНИЕ 5	253

Введение

Проект Генерального плана муниципального образования городской округ город Югорск (далее – проект Генерального плана) разработан ЗАО «Проектно-изыскательским институтом ГЕО» (далее – Институт) в соответствии с муниципальным контрактом от 23.11.2011 г. № 0187300005811000493-0057203-02.

При подготовке проекта Генерального плана был использован планово-топографический материал М 1:10000, М 1:2000, обновленный и созданный Институтом в 2013 году.

Основные нормативные правовые акты, использованные при подготовке Генерального плана:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон РФ от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и архитектуры) народов Российской Федерации»;

- Закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 25.11.2004 г. № 63-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 22.12.1996 г. № 5-ОЗ «Об отнесении поселка Мансийский Советского района и поселения военного гарнизона (Комсомольский-2) к муниципальному образованию город Югорск»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.04.2007 года № 39-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями от 21.07.2008 г., 30.12.2008 г., 12.10.2009 г., 18.02.2012 г., 24.05.2012 г.);

- Приказ Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2009 г. № 31-НП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 13.06.2007 года № 154-п «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов» (и изменениями от 1.06.2012 г.).

Перечень технических регламентов, учтенных при подготовке проекта генерального плана, представлен в Приложении 1.

Генеральный план разработан с проектными периодами:

- 2035 г. – расчетный срок;

- 2020 г. – первая очередь строительства.

Раздел 1. Общие сведения

Статья 1. Общая информация о городском округе

Городской округ город Югорск расположен в западной части Ханты-Мансийского автономного округа (далее – ХМАО) Тюменской области, в бассейне рек Ух и Эсс, притоков реки Конда. Площадь муниципального образования составляет 33380,5 га, площадь населенного пункта – 15448,554 га, из них застроенной территории 3543,76 га. Численность городского округа, по состоянию на 01.01.2012 г., составляет 35 тыс. человек.

Городской округ со всех сторон граничит с Муниципальным образованием (далее – МО) «Советский район». Местоположение городского округа представлено на рисунке 1.

Расстояние до столицы ХМАО, г. Ханты-Мансийска, – 420 км. Расстояние до г. Ханты-Мансийска воздушным путем составляет 380 км. До областного центра, г.Тюмень, расстояние воздушным путем составляет 530 км, по железной дороге через Екатеринбург – 980 км.

Связь с областным центром осуществляется авиатранспортом и по железной дороге круглогодично, автотранспортом - в зимнее время по зимнику или через Ханты-Мансийск. С окончанием строительства автодороги Советский – Урай - Междуреченск – Тавда - Тюмень дорога до города Тюмени будет короче. Связь с окружным центром осуществляется, как авитранспортом, так и автотранспортом по региональной автодороге Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск.

В состав Городского округа город Югорск входит один населенный пункт - город Югорск, состоящий из двух отдельных жилых образований: района Югорск и района Югорск-2.

По национальному составу городской округ многонационален. Преобладающие национальности - русские, украинцы, татары. Проживает 157 человек – жителей коренных национальностей: ханты, манси и ненцы.

В настоящее время хозяйственная деятельность городского округа направлена на транспортировку природного газа и освоение ресурсов леса, в основном, древесины.

В городском округе расположена железнодорожная станция «Геологическая» Свердловской железной дороги.

Рисунок 1. Схема расположения городского округа город Югорск в системе расселения

Статья 2. Историческая справка

Свою летопись населенный пункт город Югорск ведет с появления поселка лесозаготовителей. Поселок Комсомольский появился на карте Кондинского района Ханты -Мансийского автономного округа в 1962 г. В 60-е годы XX века происходит хозяйственное освоение Югорской земли. Партия и советское правительство поставило грандиозную задачу — «вывоз леса из вовлекаемых в эксплуатацию новых лесных массивов Свердловской и Тюменской областей, а также леса, поступающего сплавом по реке Обь». 21 марта 1962 г. бригада из 17 лесозаготовителей, возглавляемая Геннадием Демидовым, прибыла на заготовку леса для строительства железной дороги Ивдель – Обь. На 175 километре этого нелёгкого пути планировалось строительство станции Эсс, получившей своё название от одной из местных речушек. 8 апреля на помощь первому десанту лесозаготовителей приехала партия рабочих во главе с мастером Николаем Кожевниковым, среди них были трактористы и вальщики леса. Так на базе Эсского лесопункта Пионерского леспромхоза 1 июля 1962 г. был образован Эсский леспромхоз, переименованный в октябре этого же года в Комсомольский леспромхоз. Лесозаготовительное производство увеличивалось с каждым днём. В короткий срок Комсомольский леспромхоз превратился в многоотраслевое предприятие, ведущее не только заготовку древесины, но также ее переработку и добычу живицы. А затем леспромхоз зарекомендовал себя среди лесозаготовительных предприятий Тюменской области и других регионов одним из пионеров освоения новой техники, флагманом соревнования за наивысшие показатели в масштабе лесной индустрии страны. При первом директоре Комсомольского леспромхоза — Д.И. Митриковском, поселок активно строился: появились больница на 25 коек, 2 магазина, школа, столовая на 80 мест, построили 10 тысяч м2 жилья.

Поселок Комсомольский рос стремительно, люди со всех уголков Советского Союза приезжали сюда работать в леспромхозе. Первые улицы посёлка напоминали просеки, люди жили в землянках и в бараках. Многие приезжали сразу со своими семьями, для них стали строить щитовые дома. Тайга постепенно уходила, появлялись первые улицы: Лесозаготовителей, Строителей, Ленина, Гагарина, Школьная, Спортивная, Таёжная. Стройматериалы и техника для леспромхоза доставлялись из Пионерского. Только в начале лета 1962 г. подвели пути и к железнодорожной станции Эсс. Уже в октябре 1966 г. первый участок дороги Ивдель 2 — Конда, протяжённостью 220 километров, был принят в постоянную эксплуатацию.

13 октября 1966 г. станция Эсс была переведена из ведомства железнодорожных войск в Министерство путей сообщения и получила новое название – Геологическая, начальником станции был назначен А.В. Немилов. Лес из вновь созданных леспромхозов непрерывно вывозился. К тому же, железная дорога, которая создавалась для вывозки «зелёного золота» тайги, оказалась необходимой и для освоения объектов нефтегазового комплекса.

В первой половине 60-х годов ХХ в. на Тюменском севере были найдены колоссальные запасы нефти и газа, и началась активная разработка нефтегазового комплекса. Под руководством Дирекции строительства газопроводов (ДСГ), созданной в Ивделе в 1963 г., было начато строительство газопровода Игрим — Серов. В феврале 1964 г. ДСГ переезжает в п. Комсомольский, где на ее базе 17 января 1966 г. было создано Северо–Уральское управление магистральных газопроводов (СУУМГ). Это дата рождения газотранспортного предприятия «Тюментрансгаз». При участии руководства СУУМГ, во главе с П.Т. Буряком, посёлок Комсомольский постепенно благоустраивался. В конце 1960-х годов, при участии газовиков, строились детская поликлиника, школа № 1, жилые кирпичные дома, начата газификация посёлка, появились асфальтированные улицы. Роль и значение градообразующего предприятия в жизни посёлка, а впоследствии города, трудно переоценить.

1970-е и 80-е годы для тружеников посёлка Комсомольский были временем ударной работы. Принимались и даже перевыполнялись самые высокие обязательства по лесозаготовкам и транспортировке газа. В конце 1980-х годов Комсомольский начинает обретать свой облик, посёлок стал опережать другие населённые пункты Советского района по степени благоустройства. В 1987 г. Комсомольский был признан лучшим в округе. Ему было присуждено первое место с вручением переходящего Красного знамени и Почётной грамоты исполкома Совета народных депутатов автономного округа. Население посёлка насчитывало уже более 20 тысяч жителей.

Последующие 90-е годы явились переломными. В России начались экономические реформы, страна добивалась самостоятельности и суверенитета. Коснулись эти перемены леспромхоза и Тюментрансгаза. К сожалению, в 90-е годы Комсомольскому ЛПХ не удалось справиться с грузом экономических проблем, и сегодня флагман лесной отрасли «в списках не значится». Депутаты Комсомольского поселкового Совета, избранные весной 1990 г., и, прежде всего, председатели Совета и исполкома — Р.И. Бзенко и В.А. Милованов, поставили задачу — получение статуса города. Это было необходимо для рационального использования природных ресурсов на территории посёлка и сохранения окружающей среды, расходования бюджета на приоритетные для его жителей цели, наведения порядка и обеспечения безопасности. На 2-й сессии Комсомольского поселкового Совета народных депутатов ХХI созыва, 20 сентября 1990 г., было принято решение «Об общих началах местного самоуправления п. Комсомольский». Это означало, что посёлок считается первичной территориальной единицей местного самоуправления. Проведение референдума о присвоении Комсомольскому статуса города и о его переименовании явилось вторым шагом на пути решения поставленной задачи. С 4 по 29 января 1991 г. проводился опрос населения, в нём участвовали 9339 человек, что составляет 58,3% от числа жителей, обладающих правом голоса. 6354 человека, принявших участие в опросе, высказались за преобразование посёлка в город. 2917 человек отдали свои голоса за то, чтобы оставить Комсомольский посёлком. За сохранение прежнего названия Комсомольский отдали голоса 47% опрошенных, за его изменение — 52% участников опроса. К предложенному депутатской комиссией варианту названия города — Арантур участники референдума предложили более двадцати названий, среди них: Снежный и Северный, Комсомольск–на–Арантуре и Ньюарантур, а также: Югорск, Угорск, Югра. Было принято решение остановиться на названии Югорск, в знак благодарности и уважения к предкам коренного угорского населения — народам ханты и манси, к русским первопроходцам, преодолевшим нелёгкий путь, чтобы попасть в загадочную и таинственную Югорскую страну.

Указом Верховного Совета Российской Федерации от 13 июля 1992 г. посёлок Комсомольский был переименован в город Югорск и отнесён к категории городов районного подчинения. В 1994 г. депутатами городской Думы был вынесен на обсуждение вопрос о переводе города из районного подчинения в окружное. Город находился в сложном финансовом и экономическом положении: приходилось платить большие суммы налогов не только в республиканский, областной и окружной бюджеты, но и немалую долю в районный бюджет. По действующему в Ханты–Мансийском округе положению к городам окружного подчинения могли быть отнесены промышленные и культурные центры, имеющие население свыше 20 тысяч человек. В 1992 г. в городе проживало 27807 человек. Городской референдум по данному вопросу был проведён в январе 1995 г. Дума г. Югорска обратилась к Думе Ханты–Мансийского округа с предложением об отнесении населенного пункта города Югорска к категории окружного. 28 августа 1996 года Дума Ханты–Мансийского автономного округа –Югры приняла Закон «Об образовании нового муниципального образования город Югорск». Губернатор округа А.В. Филипенко в этот же день подписал новый закон. Статья 1 Закона гласила: «Образовать новое муниципальное образование город Югорск в существующих административно-территориальных границах города через преобразование муниципального образования Советский район путем выделения города Югорска».

Сегодня населенный пункт город Югорск один из небольших, но очень красивых городов округа, известен он далеко за пределами Югры. История города — это история превращения его из небольшого посёлка в индустриальный город, столицу Тюментрансгаза — самого крупного газотранспортного предприятия в мире.

Статья 3. Климат

Климат городского округа город Югорск – континентальный, характеризуется суровой и длинной зимой и коротким, теплым летом.

В соответствии с климатическим районированием территории РФ для строительства городской округ относится к I климатическому району, подрайону IД, который характеризуется суровой и длительной зимой, обуславливающей необходимость обеспечивать максимальную теплозащиту зданий и сооружений, коротким световым годом, большой продолжительностью отопительного периода.

Согласно санитарно-климатическому районированию городской округ находится в зоне умеренного ультрафиолетового дефицита и является пригодным для заселения.

Средняя годовая температура воздуха составляет -1,3°С. Наиболее холодный месяц – январь, наиболее теплый месяц – июль. Абсолютный минимум достигал -53°С, абсолютный максимум – +35°С. Продолжительность безморозного периода 79 дней. Средняя месячная относительная влажность воздуха в январе – 80-82%, в июле – 60-62%.

Плотность снегового покрова (средняя при наибольшей декадной высоте) составляет 0.20 г/см3. Снеговая нагрузка равна 150 кг/м2.

Климатические характеристики территории городского округа приведены в таблицах 1-5. Данные предоставлены Ханты-Мансийским ЦГМС - филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» в 2012 году.

Средняя температура воздуха, ˚C, по месяцам и за год

Таблица 1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20,0 | -18,1 | -7,7 | -0,2 | 6,2 | 13,7 | 16,8 | 13,4 | 7,6 | -1,4 | -9,9 | -16,1 | -1,3 |

Среднее количество атмосферных осадков с поправками на смачивание, мм, по месяцам и за год

Таблица 2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 20 | 19 | 38 | 48 | 56 | 71 | 72 | 54 | 53 | 39 | 34 | 535 |

Повторяемость направлений ветра, %, по румбам и штилей по месяцам и за год

Таблица 3

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 | 4 | 4 | 13 | 26 | 31 | 8 | 10 | 14 |
| II | 6 | 6 | 7 | 14 | 16 | 22 | 11 | 18 | 12 |
| III | 5 | 5 | 6 | 7 | 19 | 30 | 13 | 15 | 10 |
| IV | 5 | 9 | 8 | 8 | 19 | 22 | 12 | 17 | 10 |
| V | 13 | 10 | 8 | 8 | 11 | 16 | 14 | 20 | 7 |
| VI | 13 | 8 | 6 | 8 | 14 | 17 | 13 | 21 | 8 |
| VII | 14 | 9 | 10 | 8 | 10 | 13 | 15 | 21 | 13 |
| VIII | 14 | 9 | 6 | 7 | 12 | 16 | 11 | 25 | 17 |
| IX | 9 | 4 | 4 | 7 | 16 | 25 | 16 | 19 | 12 |
| X | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | 27 | 17 | 16 | 7 |
| XI | 6 | 4 | 3 | 8 | 15 | 31 | 18 | 15 | 9 |
| XII | 6 | 5 | 8 | 12 | 20 | 27 | 9 | 13 | 14 |
| Год | 8 | 6 | 6 | 9 | 16 | 24 | 13 | 18 | 11 |

Средняя скорость ветра, м/с, по месяцам и за год

Таблица 4

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 2,5 |

Обобщенные многолетние данные климатических характеристик для территории городского округа город Югорск

Таблица 5

| № п/п | Климатическая характеристика | Единица измерения | Количество единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июль) | ˚С | 22,7 |
| 2 | Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) | ˚С | -25,7 |
| 3 | Абсолютная минимальная температура воздуха | ˚С | - 53 |
| 4 | Абсолютная максимальная температура воздуха | ˚С | +35 |
| 5 | Продолжительность безморозного периода | день | 79 |
| 6 | Среднемесячная относительная влажность воздуха: | % |  |
|  | января |  | 80-82 |
|  | июля |  | 60-62 |
| 7 | Значение скорости ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой в данной местности менее 5 % | м/с | 5 |
| 8 | Количество осадков: | мм |  |
|  | среднегодовое |  | 535 |
|  | холодного периода |  | 234 |
|  | теплого периода |  | 301 |
| 9 | Среднее число дней с устойчивым снежным покровом | день | 193 |
| 10 | Максимальная глубина промерзания* | м | 2,88 |
| 11 | Коэффициент стратификации атмосферы |  | 200 |

Примечание: * – глубина указана для супесей и мелко-зернистых пылеватых песков; для суглинистых и глинистых грунтов максимальная глубина промерзания составляет 2,4 м).

Статья 4. Рельеф и геология

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория представляет собой южные отроги Северо-Сосьвинской возвышенности, к югу постепенно переходящие в Кондинскую низменность.

В геолого-структурном отношении район городского округа относится к северо-западной части Западно-Сибирской эпигерцинской плиты, целиком располагаясь в пределах Верхнее-Кондинской впадины, восточный склон которой осложнен Эсским валом.

Верхняя часть геологического разреза слагается континентальными рыхлообломочными породами олигоцен-четвертичного возраста, которые подстилаются морскими, в основном глинистыми породами тавдинской и люлинворской свит (нижний олигоцен – эоцен). Мощность пород люлинворской свиты составляет 200 м, тавдинской свиты – около 70-80 м.

Помимо этого на территории городского округа залегают континентальные отложения атлымской и новомихайловской свиты (нижний олигоцен) сложного генезиса, представляющая собой невыдержанное по площади и в разрезе переслаивание песков, алевритов и глин. Эта толща повсеместно подстилается породами тавдинской свиты (кровля на абс. отметки от +65 до +20 м), а перекрывается водно-ледниковыми образованиями четвертичного возраста. Пески, слагающие атлым-новомихайловскую толщу, мелко- и среднезернистые серые и темно-серые, кварцевые, местами слабо слюдистые и слабо глинистые, с единичными включениями гравия и мелкой гальки.

Четвертичные отложения представлены, в основном, водно-ледниковыми отложениями генетического типа среднего плейстоцена. Они представлены как типично морскими тонкослоистыми глинами, песками, так и мореноподобными неслоистыми супесями и суглинками. Так же присутствуют песчаные отложения с гравийно-галечным и валунным материалом.

Поймы рек Ух и Эсс, выполненные голоценовыми отложениями, представлены двумя уровнями - высоким и низким. Их аллювий мощностью до 20-25 м состоит из русловой и пойменной фаций - хорошо отмытыми песками разной размерности и глинистыми песками, сменяющимися вверх по разрезу переслаивающимися супесями и суглинками. Вся толща обогащена растительным детритом и обломками древесины. Базальный горизонт сложен разнозернистыми песками, содержащими небольшую примесь мегакластов. Преобладают разнозернистые пески с рассеянным в виде прослоев гравийно- галечниково-валунным материалом.

Современные болотные отложения слагают хорошо выраженные на площади торфяные массивы в пределах водораздельной равнины, где торф перекрывает флювиогляциальные отложения. Болотные отложения представлены торфами средней и низкой степени разложения, по составу – переходными и верховыми; подстилаются низинными хорошо разложившимися темно-коричневыми (до черных) торфами, реже сильно оторфованными черными, иссиня-черными глинами. Общая мощность болотных отложений – до 2-3 метров.

На территории городского округа преобладает сглаженный плоско-увалистый, расчлененный речной сетью, рельеф. В местах протекания рек рельеф характеризуется резким понижением. В целом повышение рельефа идет с юга на север территории. Основная часть города расположена на достаточно ровной возвышенности. Отметки территории колеблются от 100 до 117 м. Максимальные отметки встречаются в северной части округа и составляют 136 м, минимальные отметки приурочены к берегам реки Эсс в западной части округа (69,6 м) и безымянного болота в юго-восточной части (75,9 м).

Таким образом, перепад высот в пределах территории городского округа составляет 66,4 м.

Новейшая тектоника

Новейший (неоген-четвертичный) этап геологического развития региона характеризуется движениями земной коры двух типов – глубинными, идущими от фундамента, и внутричехольными, обусловленными пластическими деформациями глинистых пород внутри осадочной толщи.

С глубинными тектоническими движениями связано образование всех неровностей фундамента и перекрывающих его горизонтов осадочного чехла. На протяжении всего новейшего тектонического этапа западная часть региона, к которой относится территория городского округа, поднималась. Амплитуда тектонических движений на территории округа составляла 250-275 м.

С внутричехольными тектоническими движениями связано образование дисгармоничной складчатости нагнетания. Образование складчатости нагнетания связано с неравномерным давлением (весом) перекрывающих отложений, в результате которого пластичные породы из участков большего давления перетекают, нагнетаются в участки с меньшим давлением. Мощность пород, подверженных внутричехольному складкообразованию на территории округа составляют 0,3-0,4 км.

Статья 5. Почвы

Территория городского округа целиком лежит в подзоне средней тайги. Отличительная черта почв и почвенного покрова региона – повышенный гидроморфизм и чрезвычайно сильная заболоченность. Болота занимают 19% площади городского округа.

На территории городского округа распространены почвы, отнесенные согласно последней классификации к органо-криометаморфических почв (глееземы оподзоленные), формирующиеся под мохово-кустарничковыми елово-пихтовыми лесами с примесью кедра и сосны и занимающих наиболее дренированные повышенные поверхности, сложенные преимущественно легкосуглинистыми отложениями.

Органо-криометаморфические почвы имеют монотонно окрещенный в тусклые бурые тона профиль, в котором различаются подстилочно-торфяный и криометаморфический горизонты. В нижней части подстилочно-торфяного горизонта иногда имеет место примесь грубогумусового материала. Криометаморфический горизонт в сухом состоянии имеет рассыпчатую мелкую угловато-крупитчатую, иногда гранулированную структуру, а во влажном – творожисто-крупитчатую. По цвету может не отличаться от почвообразующей породы. В верхней кромке криометаморфического горизонта могут наблюдаться более яркие бурые тона за счет иллювиирования оксидов железа. Нижняя часть профиля характеризуется крупноплитчатым сложением, связанным с длительным промерзанием. Реакция почв кислая или слабокислая, с глубиной кислотность снижается. Характерна длительная сезонная мерзлота.

По гранулометрическому составу почвы, в основном, глинистые и суглинистые.

Пойма реки Эсс сложена, в основном, песками мелкими и пылеватыми с прослоями супесей и суглинков.

Для территории городского округа не характерно наличие многолетнемерзлых пород. Встречается реликтовая мерзлота на большой глубине (от 150-200 до 300-400 м). Распространение мерзлых и талых грунтов у поверхности оценивается как редко островное (площадь территории, занятой такими грунтами, не превышает 1-3% территории округа).

Вместе с тем, на территории распространены почво-грунты со слоями сезонного протаивания и слоями сезонного промерзания. Данные почвы характеризуются тем, что мерзлые грунты летом протаивают до определенной глубины (0,8-1,1 м в восточной части городского округа, 1,1-1,4 м – в западной), а талые породы зимой промерзают до глубины 1,4-1,7 м на всей территории городского округа Югорск.

По прогнозу, к середине XXI века глубина сезонного промерзания грунтов увеличится на 0,2-0,5 м, сезонная глубина протаивания не изменится.

Потенциальная мерзлотная устойчивость ландшафтов это способность противостоять таким мерзлотным изменениям природно-территориальных комплексов в криолит озоне, которые приводят к необратимому ухудшению экологической ситуации и опасным деформациям инженерных сооружений, например: осадками при протаивании грунтов под автмобильными дорогами, трубопроводами (термокарст), выпучиванием фундаментов (площадное пучение), размывом территории, оврагообразованием (термоэрозия), нарушением устойчивости сооружений на склонах (солифлюкция, подвижки курумоз), разрушением опор мостов, трубопроводов наледями и т.д. Ландшафты городского округа относятся к относительно мерзлотно устойчивым к антропогенному изменению.

Статья 6. Гидрография

Городской округ расположен в бассейне рек Ух и Эсс, притоков реки Конда. Расстояние до жилой застройки от реки Эсс составляет около 2800 м, от реки Ух – около 4800 м.

В долинах рек прослеживаются пойма и две надпойменные террасы. Поймы рек плоские, широкие, местами сильно заболоченные.

Первая надпойменная терраса, выраженная более отчетливо, развита наиболее широко. Вторая надпойменная – прослеживается лишь отдельными разрозненными участками.

Долины рек, в пределах планируемого района, характеризуются асимметричным строением: левобережные склоны более крутые и высокие, правые – более пологие. Русло реки Эсс сильно меандрирует в пределах пойм. Водоразделы между долинами рек имеют плоский, равнинный характер. Сток атмосферных вод в районе затруднен и происходит замедленно, что вызывает значительное переувлажнение и заболачивание территории.

Характерной особенностью района является почти полное отсутствие крупных озер. По поймам водотоков и обширных болот развита сеть мелких озер, большая часть которых мелководна, находится в стадии заторфовывания и, частично, пересыхает в сухое время года.

В зимний период реки питаются исключительно грунтовыми водами, и качество речной воды мало отличается от грунтовых вод. Грунтовые воды в городском округе гидрокарбонатные с повышенным содержанием железа. Уровень грунтовых вод в меженный период располагается на глубине 1,5-2,0 м от поверхности, а в период половодья и паводков достигает поверхности земли.

Сток весеннего половодья составляет 100-150 мм, максимальный варьируется от 200 до 250 мм. Половодье, обычно, начинается в период с 20 по 25 апреля. Продолжительность составляет 4-5 дней.

Ледостав начинается приблизительно к концу октября. Средняя продолжительность ледостава – 180-190 суток.

Минимальный летний сток (30 суток) составляет 2-4 л/с км2.

Один из главных водотоков городского округа – река Эсс, протекает между районами Югорск и Югорск-2. Устье реки находится в 908 км по правому берегу реки Конды. Длина реки составляет 233 км, площадь водосборного бассейна — 2120 км². Река относится к Иртышскому бассейновому округу. Протяженность реки в границах городского округа составляет 47,5 км. Русло – очень извилистое. Ширина русла в границах проектирования колеблется в пределах 16-30 м. Скорость течения составляет 0,4 м/с. Дно – песчаное, плотное. Глубина составляет 1,7-2,3 м.

Река Ух протекает в восточной части городского округа. Устье реки находится в 923 км по правому берегу реки Конды. Длина реки составляет 134 км, площадь водосборного бассейна — 554 км². Общая протяженность трех участков реки в границах городского округа составляет 5,72 км. Русло – извилистое. Ширина русла в границах проектирования колеблется в пределах 9-30 м. Скорость течения составляет 0,4 м/с. Дно – песчаное, плотное. Глубина – 1,4 м.

Помимо этого по территории городского округа протекают реки Лесь-Я и Инк-Вой-Юган, а также 7 ручьев протяженностью от 0,4 км до 6,7 км.

Результаты анализа гидрографии территории округа показали, что значительная удаленность рек от застроенных территории (от 3-х до 5-ти км) позволяет исключить угрозу затопления и подтопления застроенных территорий.

Полный перечень и размеры водоохранных зон водных объектов городского округа город Югорск представлены в таблице 6.

Перечень и размеры водоохранных зон водных объектов городского округа город Югорск

Таблица 6

| Водотоки и водоемы | Куда впадает и с какого берега | Расстояние от устья, км | Протяженность, км | Площадь бассейна, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Эсс | правый берег реки Конда | 908 | 233 | 2120 |
| Река Ух | правый берег реки Конда | 923 | 134 | 554 |
| Река Инк-Вой-Юган | левый приток реки Эсс | 11 | 26 | Данные отсутствуют |
| Река Лесь-Я | правый берег реки Эсс | 60,2 | 18 | Данные отсутствуют |
| Ручьи | Берега реки Эсс | - | 0,4-6,7 | Данные отсутствуют |

Летняя межень рек городского округа высокая и продолжительная, зимняя – маловодная, с устойчивым продолжительным ледоставом. Речной сток характеризуется хорошей естественной зарегулированностью из-за сильной заболоченности водосборных площадей. Модуль среднегодового общего стока в год средней водности составляет 6 дм3/с*км2, в маловодные годы 95% обеспеченности – около 3 дм3/с*км2. Минимальный сток в летнею межень года 95% обеспеченности – 2 дм3/с*км2, в зимнюю – еще меньше, около 0,6-0,8 дм3/с*км2.

Статья 7. Гидрология

В гидрогеологическом отношении территория городского округа находится в крайней северо-западной части Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна и принадлежит к верхней олигоцен–четвертичной части разреза этой мощной многопластовой гидрогеологической структуры.

Олигоцен-четвертичная литологически сложно построенная водоносная толща слагается в районе рыхлообломочными слоистыми породами мощностью до 70-95 м; она залегает на региональном Тавдинском глинистом водоупоре, кровля которого находится на абсолютных отметках от +65 (запад) до +25 (восток) м. Этот водоносный комплекс состоит из двух гидростратиграфических подразделений.

Нижняя часть комплекса – это атлым-новомихайловский водоносный горизонт (далее – ВГ) мощностью от 30 (запад) до 50 (восток) метров. Он слагается, в основном, песчаными разностями пород и является продуктивным (целевым) на рассматриваемой площади. Залегает на Тавдинском водоупоре, который литологически четко контролируется при бурении скважин; последний вскрывается на водозаборном участке «Югорск – 1» на глубине около 70 метров.

Четвертичный водоносный горизонт залегает на эродированной кровле атлым-новомихайловского ВК. В основании на отдельных участках он представлен ледниковыми глинистыми образованиями мощностью от 10-15 до 20-30 м, которые образуют пласт относительно низкой проницаемости. На его кровле часто присутствуют обводненные торфяники. Основная фильтрующая верхняя часть комплекса представлена флювиогляциальными и аллювиальными песками. Мощность четвертичного горизонта в целом, как правило, небольшая: 5-10 метров в днищах рек, и только на водораздельных равнинах местами до 20 и более метров. Подземные воды четвертичного ВГ пресные, хлоридно-гидрокарбонатные со смешанным катионным составом. Воды характеризуются невысокой общей минерализацией - 115 мг/л. Содержание хлоридов и сульфатов ограничено: 5 мг СI-/л и 7,7 мг/л SО42-/л. Щелочность и жесткость воды низкие и составляют соответственно 1,05 мг-экв/л и 0,8 мг-экв/л.

Формирование естественных ресурсов всей олигоцен-четвертичной толщи происходит исключительно за счет инфильтрации атмосферных осадков, среднегодовая многолетняя величина которой ориентировочно оценивается модулем питания до 2,9-3,0 л/с*км (20% от нормы атмосферных осадков). Это соответствует интенсивности инфильтрации 3*10-4 м/сутки.

Согласно имеющимся фактическим данным на водораздельных пространствах в слоистой олигоцен четвертичной толще формируется зона нисходящего движения, а в долинах рек – наоборот, восходящего.

Гидрогеологические параметры четвертичного («флювиогляциального») водоносного горизонта в районе не изучены. Его песчаные разности предположительно характеризуются коэффициентом фильтрации 3-5 м/сутки, что при средней обводненной мощности около 10 метров ориентировочно соответствует водопроводимости 30-50 м2/сутки. Исходя из генезиса четвертичных отложений, они обладают слоистым сложением и соответственно фильтрационной анизотропией. Вертикальный коэффициент фильтрации для слоистых мелкозернистых песков может оцениваться как 1/40 от коэффициента фильтрации горизонта по латерали или в среднем около 0,1 м/сутки. Имеющиеся данные по испытанию этого элемента гидрогеологического разреза в отдельных скважинах показали их удельные дебиты 0,2 и 0,47 л/с*м.

Гидрогеологические параметры атлым-новомихайловского ВГ, полученные по результатам выполненных в районе кустовых опытных откачек, характеризуются значениями водопроводимости от 280-330 до 470-520 м2/сутки (коэффициент фильтрации около 9-10 м/сутки) и пьезопроводности – порядка n*105 м2/сутки. Характерно, что в нарушенных эксплуатацией условиях (например, на Северо-Комсомольском месторождении подземных вод, водозабор Югорск-1) значение пьезопроводности становится на два порядка ниже (n×103 м2/сутки) за счет проявления при длительном водоотборе гравитационной водоотдачи самой верхней части гидрогеологического разреза.

Запасы Северо-Комсомольского месторождения подземных вод, выявленного на территории городского округа, утверждены протоколом ТКЗ при Югра-недра №256 от 17.10.2011 г. в количестве 15,0 тыс. м3/сут. по категории В. Право пользования недрами предоставлено ООО «Югорскэнергогаз» на основании лицензии ХМН №01641 ВЭ, со сроком действия до 19.10. 2017г., согласно которой лимит добычи составляет 10,9 тыс. м3/сут.

Водозаборный участок «Югорск-2», выявленный в западной части городского округа, относится к месторождениям в окраинной зоне артезианский бассейнов платформенного типа, продуктивный коллектор которого занимает самую верхнюю часть гидрогеологического разреза. Эксплуатационные запасы водозаборного участка составляют 0,8 тыс. м3/сут., в том числе по категории А – 0,5 тыс. м3/сут. и по категории В – 0,3 тыс. м3/сут (протокол ТКЗ при ТАН «Ямалнедра» №25 от 20.12.2006 г.). Водозабор используется на основании лицензии ХМН №01734 ВЭ от 08.07.2003 г. со сроком действия до 07.07.2028 г.

Подземные воды Новоатлымского водоносного горизонта могут служить дополнительным источником водоснабжения (дебиты скважин от 250-480 м3/сутки по данным эксплуатируемых скважин). Иные разведанные месторождения подземных вод на территории городского округа отсутствуют.

Статья 8. Растительность и животный мир

Животный мир

Природно-географические условия территории городского округа город Югорск, наличие и сочетание различных типов местообитаний животного мира в регионе, совместно с антропогенным фактором определяют состояние фауны лесов городского округа.

Фауну позвоночных представляют типичные таежники – лось, северный олень, медведь, лисица, белка, заяц-беляк, бурундук.

Широко распространены мышевидные грызуны – землеройки, полевки, мыши, лемминги, бурозубки.

В списке лесных птиц отмечаются тетерев, глухарь, рябчик. Из других видов птиц – кедровка, снегирь, щур, темноголовая и буроголовая гаички, свиристель, обыкновенная кукушка, клест еловик, зяблик, долгохвостая синица, белая трясогузка, поползень.

Растительность

В зависимости от рельефа и почвенных условий на территории городского округа сочетаются основные типы растительности: леса и болота (лесистость региона составляет 32%).

По преобладанию основных пород выделяются леса светлохвойные и темнохвойные. Светлохвойные леса, образованные сосной обыкновенной, произрастают на песчаных и супесчаных почвах.

Темнохвойные леса, образованные елью сибирской, кедром, пихтой со значительным участием березы – на глинистых и суглинистых почвах. После пожаров и вырубок здесь возникают временные хвойно - мелколиственные леса из ели, березы, осины. В настоящее время такие леса широко распространены в результате массовых рубок леса, проводившихся в регионе с конца 60-х годов.

Ландшафты городского округа характеризуются преобладанием насаждений из сосны обыкновенной. Разнообразие природных условий обусловило формирование различных мхов от лишайников беломошных до сфагновых. На песчаных почвах, сухих возвышенных элементах рельефа растут боры лишайниковые. Видовой состав этих лесов беден. Здесь изредка растут роза иглистая, можжевельник. Обычные кустарнички – толокнянка, водяника, брусника.

Напочвенный покров образуют лишайники родов кладония, кладина, цетрария. Из трав - вейник наземный, овсяница овечья, осока Верещатникова, ястребинка зонтиковидная, фиалка каменистая.

На более увлажненных почвах растут зеленомошные сосняки. В этих лесах и по окраинам беломошников, граничащих с болотами растут: богульник, брусника, голубика, черника, плауны, хвощи и другие травы; моховой покров образуют виды родов плевроциум, гилокомиум, ритидиадельфус. Большое распространение имеют заболоченные сосняки - рямы. Напочвенный покров рямов образуют сфагновые мхи, болотные кустарники и кустарнички, из трав – пушицы и осоки.

Заболоченность - характерная черта территории городского округа Югорск. Наиболее распространены верховые сфагновые болота с грядово - мочажинным комплексом. В напочвенном покрове болот господствуют сфагновые мхи. Здесь растут береза карликовая, багульник, подбел, хамедафна, осоки, пушицы, ценные пищевые растения - клюква, морошка, голубика.

Переходные и низинные болота занимают меньшие площади. Растительный покров образуют чаще осоки, вейники, мятлики. Некоторые болотные растения относятся к редким и нуждаются в охране - камнеломка болотная, триостренники болотный и приморский, очеретник белый.

В связи с интенсивным хозяйственным освоением региона, в последние 30 лет, наряду с естественной лесной, болотной растительностью все большие площади занимают урбанизированные и техногенные территории, на которых после уничтожения или нарушения растительного покрова формируются синантропные растительные сообщества. Здесь обильно разрастается иван-чай, вейники, хвощи, марь белая, мать-и-мачеха, одуванчик, ромашка непахучая, щавель малый.

Распространяются заносные виды, мигрирующие в основном с юга и запада по дорогам, а также специально высаживаемые в населенных пунктах и вдоль автодорог, это - донники белый и лекарственный, клеверы путовый, гибридный и средний, люцерна посевная, ежа сборная.

Лесохозяйственный комплекс

В соответствии приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 24.04.2008 № 132 «Об определении количества лесничеств на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и установлении их границ», на землях лесного фонда территориальной единицей управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах муниципального образования является Советское лесничество.

Советское лесничество расположено в западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на территории Советского административного района. Оно граничит на севере с Березовским, Няксимвольским лесничествами, на северо-востоке – с Октябрьским лесничеством, на юго-востоке с Кондинским лесничеством, на юго-западе граничит со Свердловской областью.

Общая площадь земель лесничеств по данным государственного лесного реестра составляет 2 799 816 га. Структура лесничества представлена в таблице 7.

Структура Советского лесничества

Таблица 7

| №п/п | Наименование участкового лесничества | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Арантурское | 219 141 |
| 2. | Эсское | 295 881 |
| 3. | Мулымское | 183 207 |
| 4. | Самзасское | 379 821 |
| 5. | Картопское | 272 594 |
| 6. | Зеленоборское | 255 244 |
| 7. | Торское | 296 171 |
| 8. | Пионерское | 279 726 |
| 9. | Таежное | 618 031 |
|  | Всего по Советскому лесничеству: | 2 799 816 |

Все леса, расположенные в границах городского округа город Югорск, относятся к территории Эсского участкового лесничества Советского лесничества. По данным Советского лесничества площадь лесных массивов составляет составляет 16867 га, в том числе:

- по урочищу Комсомольское - 6311 га (кварталы 20-24, 29-32);

- по урочищу Эсское - 9173 га (кварталы 78-81,85-88, 90,94);

- по урочищу Кондинское - 1383 га (кварталы 24, 29).

Все районные лесничества относятся к Западно-Сибирскому северо-таежному равнинному лесному району таежной лесорастительной зоны. Подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов указано в таблице 8.

Подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Таблица 8

| Целевое назначение лесов | Площадь, га | Площадь в границах ГО, га |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО ЛЕСОВ: | 2 799 816 | 16867 |
| ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА, в том числе: | 99 793 | 662 |
| 1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | 41 992 |  |
| -защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог федерального и регионального значения | 22 831 | 662 |
| -зеленые зоны | 19 161 | 0 |
| 2. Ценные леса | 57 801 | 0 |
| 3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЕСА | 2 700 023 | 16205 |

На территории Комсомольского урочища Эсского участкового лесничества Совесткого лесничества в границах городского округа город Югорск располжен государственный природный заказник федерального значения «Верхне-Кондинский».

Статья 9. Полезные ископаемые

По данным Департамента по недропользованию ХМАО – Югре, выданным 12.11.2012 г., на территории городского округа оформлено 6 лицензий на добычу общераспространенных полезных ископаемых, в том числе: 5 – на добычу песка, одна – на добычу торфа. Перечень лицензионных участков представлен в таблице 9.

Перечень лицензионных участков на добычу полезных ископаемых

Таблица 9

| № п/п | Вид полезного ископаемого | № лицензии | Срок действия лицензии | Наименование организации,получившей лицензию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | песок | ХМН 00484 ОЭ | 20.12.2007 – 19.12.2012 | ООО «Югорскэнергогаз» |
| 2 | песок | ХМН 00509 ОЭ | 16.01.2008 – 15.01.2018 | ООО «Сибирь-плюс» |
| 3 | песок | ХМН 00510 ОЭ | 16.01.2008– 30.12.2022 | ООО «Дружба-Н» |
| 4 | песок | ХМН 00511 ОЭ | 16.01.2008 – 15.01.2018 | ООО «Строительная компания «РОС» |
| 5 | песок | ХМН 00588 ОЭ | 23.04.2008 – 31.12.2016 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» Комсомольское ЛПУ |
| 6 | торф | ХМН 00714 ОЭ | 31.07.2008 – 30.07.2018 | ООО «Транс OIL» |

Помимо этого, на территории городского округа определен один участок месторождения песка из нераспределенного фонда недр «Карьер минерального грунта 104-11-5.1». Местоположение участков недр представлено на карте 5 «Комплексная оценка современного состояния и использования территории городского округа».

Статья 10. Особо охраняемые территории

Южная часть городского округа входит в границы Государственного природного заказника федерального значения «Верхне-Кондинский». Заказник организован по распоряжению Совета Министров РСФСР № 885-р 30.04.1971 г. на площади 241600 га, с целью сохранения, воспроизводства и восстановления нуждающихся в охране диких животных вместе со средой их обитания, а также для поддержания общего экологического баланса. В 1977 году заказник был передан в административное подчинение заповеднику «Малая Сосьва». Площадь территории заказника в границах городского округа город Югорск составляет 6087,4 га.

Правовой режим использования территории заказника установлен «Положением о государственном природном заказнике федерального значения «Верхне-Кондинский», утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.09.2009 г. №273.

Объекты культурного наследия федерального и регионального значения на территории городского округа отсутствуют.

Статья 11. Программы социально-экономического развития

В 2012 году на территории города Югорска реализовывалось 17 долгосрочных целевых программ, 29 ведомственных целевых программ, адресная программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда, инвестиционная программа ОАО «Юграгаз», Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2009-2017 годы.

С 2013 года на территории города город Югорск действует 23 муниципальные программы, перечень их приведен в Приложении 2.

Раздел 2. Информация о социально-экономическом развитии территории городского округа

Статья 12. Планировочная структура

На территории городского округа юридически сформирован один населенный пункт – город Югорск, но фактически его территория разделена на два самостоятельных жилых образования. В материалах по обоснованию генерального плана предлагается принять следующие условные названия: район Югорск – применительно к основной части территории населенного пункта, расположенного в восточной части городского округа, и район Югорск-2 – применительно к территории отдельного жилого района, расположенного в западной части городского округа.

Планировочная структура городского округа имеет четко определенное центральное планировочное ядро – район Югорск. Район Югорск расположен на пересечении основных планировочных осей. Меридиональной планировочной осью территории является частная автомобильная дорога «пос. Комсомольский – Узюм-Юганская КС»; субширотной осью – магистральная железная дорога «Свердловск – Приобье». Автомобильная дорога «г. Югорск – пос. Таежный» связывает район Югорск с районом Югорск-2. Вся территория, расположенная за пределами границ населенных пунктов, относится к землям категории «земли лесного фонда», и занята таежными лесами и болотами.

Раон Югорск имеет компактную планировочную структуру, что обусловлено природными особенностями северной местности и историей его возникновения. Район вырос в тайге на базе окруженного болотами поселка лесозаготовителей Комсомольский.

Железная дорога делит район Югорск на два планировочных образования: северное и южное. Связь между ними осуществляется посредством двух железнодорожных переездов и двухуровневой развязки, расположенной на пересечении ул. Железнодорожная и продолжения ул. Попова.

В районе Югорск принято административно-территориальное деление жилых территорий на микрорайоны. Крупные промышленные и иные значимые зоны выделены в самостоятельные планировочные единицы. Схема административно-территориального деления района Югорск представлена на рисунке 2.

Центр района Югорск сформирован северо-западнее железной дороги, в границах улиц Попова, Ленина, Железнодорожная, 40 лет Победы и Мира. На этой территории сконцентрированы основные общественно-деловые и административные объекты. Южное планировочное образование отрезано от общегородского центра железной дорогой. На его территории начал формироваться локальный центр с городским парком.

В центральной части района Югорск преобладает жилая застройка секционного типа. На остальной территории сформировалось несколько крупных кварталов секционной застройки. Значительная часть территории занята небольшими кварталами индивидуальной жилой застройки. Квартальная сетка улиц образует ярко выраженную прямоугольную планировочную структуру города, характерную для 60-70 годов XX века.

Основной промышленный узел сформировался в юго-западной части района Югорск, западнее железнодорожного вокзала, на базе градообразующего предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск». Северная промышленная зона с железнодорожными тупиками разрезает жилые микрорайоны, нарушая связность территории. На территории микрорайона № 14 А, по улице Кольцевая, расположено основное сельскохозяйственное предприятие города – ООО СПП «Югорское».

Объекты рекреационного назначения на территории района Югорск представлены городским парком, лыжной базой и городским сквером.

Рисунок 2. Схема административно-территориального деления района Югорск

Застроенная территория района Югорск занимает менее 10% от общей площади населенного пункта. Южнее освоенной территории расположена крупная зона коллективных садов, получившая название «Зеленая зона».

Освоению земель района Югорск серьезно препятствуют зоны санитарных разрывы от магистральных газопроводов. Основные объекты магистрального трубопроводного транспорта размещены в северо-западной и северной частях района Югорск. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры составляет 2,46 % от общей площади города.

Район Югорск-2 находится на западе городского округа. Район Югорск-2 образовался как сопутствующее жилое образование, на базе воинской части, что обуславливает самодостаточность данного района.

По застроенной территории района Югорск-2 проходит одна главная улица, отделяя жилую зону от зон транспортного, инженерного и специального назначения. Застроенная территория очень компактно сосредоточилась в центральной части района. Планировочная структура застроенной территории носит ярко выраженный линейный характер.

Современное функциональное использование территории городского округа город Югорск представлено в таблице 10, населенного пункта город Югорск – в таблице 11.

Современное функциональное использование территории  городского округа город Югорск

Таблица 10

| Наименование зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Зона градостроительного использования (территории населенных пунктов) | 15448,554 | 47,71 |
| Зона производственного использования | 48,317 | 0,15 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 74,104 | 0,23 |
| Зона рекреационного назначения | 41,313 | 0,13 |
| Зона специального назначения | 12,485 | 0,04 |
| Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | 86,062 | 0,26 |
| Зона размещения лесных массивов | 16669,659 | 51,48 |
| Итого: | 32380,494 | 100 |

Современное функциональное использование территории

населенного пункта город Югорск

Таблица 11

| Наименование зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Зона размещения усадебной жилой застройки | 406,76 | 2,63 |
| Зона размещения секционной жилой застройки | 151,433 | 0,98 |
| Общественно-деловая зона | 98,606 | 0,64 |
| Зона производственного использования | 515,346 | 3,34 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 382,927 | 2,48 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 187,036 | 1,21 |
| Зона рекреационного назначения | 151,85 | 0,98 |
| Зона специального назначения | 517,04 | 3,35 |
| Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | 12,54 | 0,08 |
| Зона размещения древесно-кустарниковой растительности | 11588,62 | 75,01 |
| Зона размещения коллективных садов, дач | 891,749 | 5,77 |
| Зона природных ландшафтов | 16,893 | 0,11 |
| Зона общего пользования | 527,754 | 3,42 |
| Итого: | 15448,554 | 100 |

Статья 13. Демография

На долю городского округа город Югорск приходится 0,06% территории ХМАО-Югры и 2,3% общей численности населения автономного округа.

По состоянию на 01.01.2013 года плотность постоянно проживающего населения в городском округе составила 109 чел/км2, что значительно выше показателя средней плотности населения по ХМАО-Югре (2,96 чел./км2) и по Российской Федерации (8,4 чел./км2).

Анализ существующей демографической ситуации на территории города городского округа город Югорск за период 2008-2013 гг. производился на основе данных Управления экономической политики администрации города Югорск и на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по ХМАО - Югре, анализ динамики движения населения за период 1996-2005 гг. производился на основании данных генерального плана населенного пункта г. Югорск ОАО «Забсибнипиагропром», за период 2006-2007 гг. - на основании данных официального сайта администрации населенного пункта г. Югорск.

Численность постоянного населения на территории городского округа город Югорск на 1 января 2013 года, по данным Госстата, составила 35 294 человека.

Численность постоянного населения городского округа город Югорск с 1996 по 2013 год возросла на 7049 человек (24,96%). Динамика численности постоянного населения представлена на рисунке 3.

Динамика движения численности населения городского округа город Югорск с учетом естественного и механического прироста (на конец года) представлена в таблице 12.

Рисунок 3. Динамика изменения численности населения городского округа город Югорск (на начало года), чел.

Рождаемость населения городского округа город Югорск в период с 1996 по 2012 год увеличилась на 0,5 десятых долей процента. Максимальное значение показатель принимает в 2008 и 2010 годах (1,7). Динамика изменения показателя рождаемости населения городского округа город Югорск представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Динамика рождаемости населения городского округа город Югорск (в десятых долях %)

Коэффициент смертности населения городского округа город Югорск в период с 1996 по 2012 год увеличился на 0,1 десятую долю процента, что наглядно представлено на рисунке 5.

Рисунок 5. Динамика коэффициента смертности населения городского округа город Югорска (в десятых долях %)

Динамика движения населения городского округа город Югорск (на конец года)

Таблица 12

| Показатели | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественное движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родилось | 316 | 277 | 292 | 334 | 318 | 341 | 413 | 410 | 466 | 456 | 445 | 506 | 548 | 531 | 582 | 547 | 552 |
| Умерло | 215 | 194 | 184 | 216 | 191 | 204 | 222 | 226 | 241 | 227 | 267 | 236 | 245 | 250 | 257 | 240 | 266 |
| Прирост | +101 | +83 | +108 | +118 | +127 | +137 | +191 | +184 | +219 | +229 | +178 | +270 | +303 | +281 | +325 | +307 | +286 |
| Механическое движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приехало | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 792 | 900 | 1643 | 1651 |
| Выехало | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 | 666 | 1142 | 1612 |
| Прирост | +385 | +228 | +409 | +388 | +361 | +693 | +261 | -1354 | +201 | +85 | +522 | +398 | +93 | +158 | +234 | +501 | +39 |
| Общий прирост по городу | +486 | +311 | +517 | +506 | +488 | +830 | +452 | -1170 | +420 | +314 | +700 | +668 | +396 | +439 | +559 | +808 | +325 |

Превышение среднего коэффициента рождаемости над средним коэффициентом смертности обуславливает естественный прирост населения.

Коэффициент интенсивности прибытия населения городского округа город Югорск в период с 2009 по 2012 год увеличился на 2,3% и составил 4,7%. Максимальное значение показателя отмечается в 2011 году и равняется 4,8%. Средний коэффициент интенсивности прибытия за указанный период составил 3,65%. Динамика изменения коэффициента интенсивности прибытия населения представлена на рисунке 6.

Рисунок 6. Коэффициент интенсивности прибытия населения, %

Коэффициент интенсивности выбытия населения в период с 2009 по 2012 год увеличился на 2,7% и составил 4,6%. Средний коэффициент интенсивности выбытия населения за указанный период составил 2,95%. Динамика изменения коэффициента интенсивности выбытия населения представлена на рисунке 7.

Рисунок 7. Коэффициент интенсивности выбытия населения, %

Превышение среднего коэффициента интенсивности прибытия над средним коэффициентом выбытия обеспечивает механический прирост населения.

Миграционный прирост населения городского округа город Югорск в период с 1996 по 2002 год и с 2004 по 2012 год сохранял положительное значение, то есть количество прибытий превышало количество выбытий, отрицательное значение наблюдается в 2003 году (-4,3). Максимальное значение показатель принимает в 2001 году и равняется 2,2 десятых долей процента. Миграционная динамика представлена на рисунке 8.

Рисунок 8. Динамика коэффициента миграционного прироста населения городского округа город Югорск (в десятых долях %)

Анализ данных, указанных на рисунках 4-8, позволяет сделать вывод о том, что численность населения городского округа повышается вследствие как механического, так и естественного притока населения.

По состоянию на 01.01.2012 года, доля населения младше трудоспособного возраста составляет 21,2%, трудоспособного возраста – 65,3%, старше трудоспособного возраста – 13,5%.

По состоянию на 01.01.2013 года, доля населения младше трудоспособного возраста составляет 21,8%, трудоспособного возраста – 63,9%, старше трудоспособного возраста – 14,2%.

Половозрастной состав населения на 01.01.2013 года представлен в таблице 13.

Половозрастной состав населения по состоянию на 01.01.2013 г.

Таблица 13

| Возрастные группы | По данным на 01.01.2013 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего/% | мужчин/% | женщин/% |
| 0 лет | 556 1,6 | 292 0,8 | 264 0,7 |
| 1-6 лет | 3234 9,2 | 1673 4,7 | 1561 4,4 |
| 7-15 лет | 3913 11,1 | 1989 5,6 | 1924 5,4 |
| 16-17 лет | 751 2,1 | 419 1,2 | 332 0,9 |
| 18-54 года | 20702 58,6 | 10076 28,5 | 10626 30,1 |
| 55-59 лет (мужчины) | 1114 3,2 | 1114 3,2 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 5024 14,2 | 1378 3,9 | 3646 10,3 |
| Всего: | 35294 100,0 | 16941 48,0 | 18353 52,0 |

Статья 14. Предприятия производственной инфраструктуры

Трудовые ресурсы

Численность населения трудоспособного возраста городского округа город Югорск на 01.01.2013 года составила 22567 человек. Количество безработных, имеющих официальный статус, на конец 2012 года – 198 человек.

Баланс трудовых ресурсов, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по ХМАО-Югре, представлен в таблице 14.

Баланс трудовых ресурсов населения

Таблица 14

| № п/п | Показатели | чел/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Трудовые ресурсы, в том числе: | 24133 | 24100 | 24622 | 24898 |
|  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Численность экономически активного населения | 23650 | 23800 | 24400 | 24700 |
|  |  | 98,0 | 98,7 | 99,1 | 99,2 |
|  | численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | 483 | 300 | 222 | 198 |
|  |  | 2,0 | 1,3 | 0,9 | 0,8 |
| 2 | Распределение занятых в экономике (включая все формы собственности) по отраслям, всего | 23650 | 23800 | 24400 | 24700 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 115 | 117 | 89 | 64 |
|  |  | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,26 |
|  | обрабатывающие производства | 1044 | 1061 | 1097 | 723 |
|  |  | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 2,9 |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1209 | 1155 | 510 | 633 |
|  |  | 5,0 | 4,8 | 2,1 | 2,5 |
|  | строительство | 1842 | 1786 | 1827 | 1857 |
|  |  | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | 287 | 173 | 176 | 238 |
|  |  | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
|  | гостиницы и рестораны | 406 | 287 | 218 | 267 |
|  |  | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 1,1 |
|  | транспорт, связь | 3597 | 3608 | 3303 | 3355 |
|  |  | 14,9 | 15,0 | 13,4 | 13,5 |
|  | финансовая деятельность | 271 | 305 | 368 | 370 |
|  |  | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
|  | операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг | 517 | 758 | 1420 | 1577 |
|  |  | 2,1 | 3,4 | 5,8 | 6,3 |
|  | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 1167 | 1081 | 973 | 964 |
|  |  | 4,8 | 4,5 | 3,95 | 3,9 |
|  | органы местного самоуправления | 179 | 224 | 216 | 209 |
|  |  | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
|  | образование | 1699 | 1660 | 1660 | 1762 |
|  |  | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 7,1 |
|  | здравоохранение, социальная сфера | 1559 | 1522 | 1485 | 1483 |
|  |  | 6,5 | 6,3 | 6,0 | 5,96 |
|  | иные отрасли либо сфера деятельности неизвестна | 708 | 605 | 641 | 755 |
|  |  | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 3,0 |
|  | численность трудовых ресурсов, официальные сведения о занятости которых отсутствуют | 9050 37,5 | 9458 39,2 | 10417 42,3 | 10443 41,9 |

Анализ развития промышленного комплекса

За 2012 год объем отгруженных товаров собственного производства сторонним организациям по кругу крупных и средних производителей промышленной продукции составил 1 319,7 млн. рублей или 97,4% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах. Основной объем продукции обрабатывающих производств составляют услуги по монтажу и ремонту промышленного оборудования, приборов и инструментов для измерений – 791,6 млн. рублей или 105,5 % от всего объема.

Показатели по оборотам приведены в таблице 15.

Показатели по оборотам предприятий (товары собственного производства)

Таблица 15

| Наименование показателей | Оборот организаций, (млн. рублей), всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Обрабатывающие производства | 277,7 | 265,5 | 711,6 | 886,7 | 874,8 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 743,6 | 1070,8 | 812,0 | 779,0 | 823,9 |

Перечень предприятий промышленного комплекса и основная информация о них представлены в таблице 16.

Перечень основных предприятий промышленного комплекса

Таблица 16

| № п/п | Наименование | Виды деятельности и производимая продукция | Количество рабочих мест | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ОАО«Газпром автоматизация» в г.Югорске | полный комплекс услуг по НИОКР, проектно-изыскательским работам, производству, поставке, монтажу, пуско-наладочным работам, сервисному и техническому обслуживанию, капитальному ремонту систем АСУ ТП, ИУС, метрологии, связи, телекоммуникаций, КИПиА, энергетического оборудования | 375 | ул.Гастелло, 12 |
| 2 | ООО «Газпром Трансгаз Югорск» ОАО «ГАЗПРОМ» (аппарат управления) | обслуживание магистральных газопроводов | 696 | ул. Мира, 15 |
| 3 | Управление связи ООО «Газпром Трансгаз Югорск» | управление связи | 371 | ул. 40 лет Победы, 14 |
| 4 | Учебно-производственный центр ООО «Газпром Трансгаз Югорск» | образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки | 173 | ул. Ленина, 16 |
| 5 | Югорский филиал ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават» | производство строительных металлических изделий | 73 | ул. Промышленная, 21 |
| 6 | Управление по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром Трансгаз Югорск» | управление эксплуатацией нежилого фонда | 514 | ул. Гастелло, 24 |
| 7 | Комсомольское ЛПУ МГ | обслуживание магистральных газопроводов | 1027 | а/я 153 |
| 8 | УТТиСТ | обслуживание магистральных газопроводов | 1746 | ул. Промышленная, 8 |
| 9 | УМТСиК | обслуживание магистральных газопроводов | 650 | ул.Геологов, 15а |
| 10 | ДОАО «Центрэнергогаз» | выполнение комплексных работ по кап. ремонту, реконструкции, пусконаладке, техперевооружению, сервисному обслуживанию, инженерному обеспечению и сопровождению работ на объектах Единой системы газоснабжения России | 1997 | ул.Гастелло, 20 |
| 11 | Казенное учреждение «Советский лесхоз» ХМАО-Югры | охрана, защита, воспроизводство лесных ресурсов | 9 | ул. Калинина, 60 |
| 12 | Филиал № 9 ГП «Северавтодор» | дорожно-строительные работы | 101 | ул. Славянская , 6 |
| 13 | ООО «Корпорация-ЯВА» | производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач | 11 | ул. Железнодорожная, 53а |
| 14 | ООО ЮТЦ «РИТОК» | предоставление услуг по монтажу, ремонту и тех. обслуживанию подъемно-транспортного оборудования | 16 | ул.Арантурская, 4 |
| 15 | ООО «Стройавтокомплект» | строительство зданий и сооружений | 28 | ул. Промышленная, 5Б |
| 16 | ООО «Тайга» | заготовка, вывозка древесины, производство пиломатериалов | 44 | ул. Гастелло, 6, офис 314 |
| 17 | Специализированное управление ООО «Югорскремстройгаз» | производство общестроительных работ | 301 | ул. Промышленная, 11 |
| 18 | Югорское управление аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» | транспортировка по трубопроводам газа | 612 | ул. Промышленная, 21а |
| 19 | ООО «Югорскремстройгаз» СМУ № 8 | производство общестроительных работ | 145 | ул. Железнодорожная, 16 |
| 20 | ООО «Югорскремстройгаз» | производство общестроительных работ | 624 | ул. Железнодорожная, 16 |
| 21 | УМС ООО «ЮРСГ» | строительство | 538 | ул. Арантурская, 4 |
| 22 | МУП «ЮИИЦ» | информационно-издательский центр | 48 | ул. Лесозаготовителей, 25 |
| 23 | ООО «Искра» | изготовление металлоконструкций | 20 | ул. Промышленная, 23а |
| 24 | ООО «Юграгазторг» | Деятельность баров, деятельность ресторанов и кафе, поставка продукции общественного питания, детяельность столовых при предприятиях и учреждениях, производство хлеба и мучных кондитерских изделий не длительного хранения, деятельность гостиниц | 285 | ул. Попова, 1 |
| 25 | ООО «Реванш» | пищевое производство: хлеб и х\б изделия | 65 | ул. Садовая, 42В |
| 26 | ООО РПФ «Витязь» | производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства | 58 | ул.Гастелло,36 |
| 27 | ООО СК «ДИОНИС» | производство общестроительных работ | 71 | ул.Буряка, 3/1 |
| 28 | Управление организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром Трансгаз Югорск» | строительство | 371 | ул.Попова, 14 |
|  | Всего: |  | 10969 |  |

Анализ развития агропромышленного комплекса

На территории городского округа город Югорск сельскохозяйственную деятельность осуществляет:

- ООО «СПП «Югорское», основным видом деятельности которого является молочное животноводство;

- крестьянско-фермерское хозяйства Е.В. Багаевой и А.В. Беккера, занимающихся свиноводством и разведением крупного рогатого скота;

- крестьянско-фермерские хозяйства М.В. Теньковой, Тарасовой О.В., Арония И.К., Кетовой С.В., Самохвалова К.М., занимающихся животноводством;

- тепличное хозяйство Комсомольского линейно-производственного управления ООО «Газпром трансгаз Югорск», которое снабжает работников предприятия и население города продукцией растениеводства.

По данным ветеринарной службы городского округа в муниципальном образовании имеется 70 частных подворий, в которых содержатся сельскохозяйственные животные и птица.

Валовое производство продуктов сельскохозяйственными предприятиями городского округа, в основном, недостаточно обеспечивает потребность населения в сельскохозяйственных продуктах, за исключением показателя по производству картофеля. Расчет потребности населения в сельскохозяйственной продукции представлен в таблице 17. Объемы валового производства продуктов приняты на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по ХМАО-Югре за 2012 год, рекомендуемые нормы потребления приняты в соответствии с Приказом Минздравсоцэкономразвития РФ от 02.08.2010 г. № 593 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания».

Расчет потребности населения в сельскохозяйственной продукции

Таблица 17

| №п/п | Вид продукта | Валовое производство в 2012 году, тонн | Рекомендуемые объемы,тонн | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мясо | 1260,0 | 2622,7 | 48,0 |
| 2 | молоко | 960,0 | 11889,5 | 8,1 |
| 3 | яйцо, тыс. шт | 244 | 260 | 93,8 |
| 4 | картофель | 6173,1 | 3496,9 | 176,5 |
| 5 | овощи | 861,3 | 4895,7 | 17,6 |
| 6 | плодово-ягодные | 223,2 | 3496,9 | 6,4 |

Перечень предприятий агропромышленного комплекса и основная информация о них представлены в таблице 18.

Перечень основных предприятий агропромышленного комплекса городского округа Югорск

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Виды деятельности и производимая продукция | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СП «Югорское» | сельскохозяйственное перерабатывающее предприятие | ул. Кольцевая, 7 |
| 2 | КФХ Багаева Е.В. | свиноводство, разведение МРС | ул. Малиновая, 4 |
| 3 | КФХ Беккер А.В. | свиноводство, разведение КРС | ул. Малиновая, 4 |
| 4 | КФХ Тенькова М.В. | птицеводство, свиноводство, разведение КРС | ул. Котовского, 2 |
| 5 | КФХ Арония И.К. | свиноводство | ул. Бородинская, 11 |
| 6 | КФХ Тарасова О.В. | птицеводство | ул. Бажова, 17-1 |
| 7 | Тепличное хозяйство Комсомольского ЛПУ | растениеводство | КС-3 |
| 8 | КФХ Кетова С.В. | птицеводство | ул. Менделеева, 64 |
| 9 | КФХ Самохвалов К.М. | разведение кроликов | ул. Мира, 53 |

Статья 15. Предприятия обслуживающей инфраструктуры

Малое предпринимательство

По данным органов государственной статистики, на конец 2012 года осуществляли деятельность 420 малых предприятий, что составляет 108,2% к уровню предыдущего года, из которых порядка 88% относятся к микропредприятиям с численностью до 15 человек, 3 средних предприятия, зарегистрировано 1252 предпринимателя или 108,1 % к уровню 2011 года.

Постоянно проводится работа по уточнению показателей в данной сфере деятельности.

Численность работников списочного состава малых предприятий составила 3115 человек или 127,1 % к аналогичному периоду прошлого года, средних предприятий – 277 человек или 97,2 %.

Оборот малых и средних предприятий за 2012 год, по предварительной оценке, составил 3922,0 млн. рублей или 98,4 % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства населенного пункта город Югорск осуществляется представительством филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры в городе Советский, Югорского филиала ООО «Окружной Бизнес – Инкубатор». В городском округе созданы координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Югорска, Совет предпринимателей города Югорска.

В городском округе разработана и действует муницпальная программа «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муиципального управления в городе Югорске на 2014 - 2020 годы», основной целью которой является создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Югорск при эффективном использовании финансовых, материально – технических и информационных ресурсов.

Коммунально-бытовое обслуживание

Обеспечение потребностей населения в разнообразных видах услуг сферы бытового обслуживания является одной из самых важных задач, которая относится к разряду социально значимых.

Наиболее востребованными услугами у населения городского округа город Югорск являются услуги индустрии красоты (парикмахерские, косметология, маникюр, солярий), услуги по оздоровлению. Их доля в общем объеме бытовых услуг - 28,7%. Услуги предприятий сферы технического обслуживания и ремонта автотранспорта составляют 15,6%.

Жилищно-коммунальные услуги на территории городского округа город Югорск оказывают 8 крупных предприятий:

- ООО «Югорскэнергогаз»;

- ОАО «Газпром Газораспределение Север»;

- ОАО «РСУ»;

- ИП «Малышев»;

- ОАО «Служба заказчика»;

- ОАО «ЮТЭК-Югорск»;

- УК ООО «Авалон+»;

- ООО «Управляющая компания».

Перечень предприятий обслуживающего комплекса и основная информация о них представлены в таблице 19.

Перечень основных предприятий обслуживающего комплекса

Таблица 19

| № п/п | Наименование | Виды деятельности и производимая продукция | Количество рабочих мест | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Югорский филиал ОАО «СК «СОГАЗ-Мед» | медицинское страхование | 20 | Кирова улица, 8А |
| 2 | Югорский филиал ОАО «СОГАЗ» | все виды страхования | 59 | Ленина, 1/1 |
| 3 | ОАО «Служба заказчика» | ЖКХ | 35 | ул. Ленина, 29 |
| 4 | ОАО «ЮТЭК - Югорск» | ЖКХ | 135 | ул. Геологов,8 |
| 5 | ООО «Югорскэнергогаз» | ЖКХ, выработка теплоэнергии | 665 | ул. Геологов, 15 |
| 6 | ОАО «Ремонтно-строительное управление» | ЖКХ, строительство | 98 | ул.Промышленная,3 |
| 7 | ИП «Малышев» | Установка и обслуживание светофоров города Югорска, а также домофонных сетей. обслуживание электрических сетей в жилищном фонде г. Югорска-2. | 6 | ул.Садовая, 44 |
| 8 | ООО «Аврора» | торговля: продукты питания, винно-водочные изделия, бытовая техника | 21 | ул.Промышленная, 13 |
| 9 | ООО «Гарант-Югорск» | деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий | 22 | ул.Титова, 63 |
| 10 | ООО «Гостиница «Сибирская» | деятельность гостиниц | 33 | ул.Сибирская, 11 |
| 11 | ООО «Деревенский» | розничная торговля | 25 | ул. Мира, 57-12 |
| 12 | ИП Соколов А.Н. | розничная продажа продуктов питания | 27 | ул. Садовая, 25 |
| 13 | ООО «Империя вкуса» | розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 28 | ул.Менделеева, 24 |
| 14 | ИП Бендус В.Н. | розничная торговля | 17 | ул.Грибоедова, 16 |
| 15 | ООО «Каспий-опт-торг-продукт» | оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 22 | ул.В.Дубинина, 24 |
| 16 | ООО «КОСМИК» | сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (бизнес-центр) | 30 | ул.Гастелло, 6 |
| 17 | ООО «УК«Меркурий» | сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества | 13 | ул.Агиришская, 13/1 |
| 18 | ООО «Панацея» | Розничная торговля фармацевтическими товарами | 73 | ул.Садовая, 25 |
| 19 | ООО «Селена» | розничная торговля моторным топливом,розничная торговля продуктами | 58 | ул.Мира, 77 |
| 20 | ООО «Торговая компания «Трапеза» | торговля* | 14 | ул.Титова, 119 |
| 21 | ООО «Юником» | универсальный интернет провайдер | 10 | ул.Железнодорожная, 27/1 |
| 22 | ОАО «Югорская аптека» | розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами | 11 | ул. 40 лет Победы, 18 а |
| 23 | ООО «Югорскпродукт - Ойл» | оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин | 67 | ул.Гастелло, 27/1 |
| 24 | ООО «Ятмаз» | розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах | 14 | ул. Садовая, 42а |
| 25 | ООО ЧОП «Барс» | проведение расследований и обеспечение безопасности | 23 | ул. Попова, 1 |
| 26 | ООО «РостелекомУрал» Х-Мансийский филиал | услуги связи | 36 | ул. Ленина, 29 |
| 27 | ООО «Торос» | торговля отделочными материалами | 14 | ул. Мира, 44/1 |
| 28 | ООО «Тройка» | розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах | 14 | ул. Монтажников, 6А |
| 29 | ФКУ «19 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре» | противопожарная безопасность | 115 | ул. Мира, 75 |
| 30 | ФГКУ «9 ОФПС по ХМАО-Югре» | противопожарная безопасность | 118 | ул. Магистральная, 32 |
| 31 | КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» | противопожарная безопасность | 17 | мкр Югорск-2, 28 |
| 32 | МУП «Югорскбытсервис» | бытовые услуги | 15 | ул. 40 лет Победы, 11а |
| 33 | Филиал «Газпромбанк» (ООО) в г.Югорске | банковские услуги | 147 | ул. Ленина, 31 |
| 34 | ООО «Стройизыскания» | картография, присвоение наименований географическим объектам, инженерные изыскания для строительства, ремонта и реставрации, геодезия и картография, топографо-геодезические работы | 13 | ул.Газовиков, 6Б |
| 35 | ООО «Энергопром» | операции с недвижимым имуществом, управление недвижимым имуществом, управление эксплуатацией жилого фонда | 153 | ул. Геологов, 15 |
| 36 | ООО «Юграавто+» (магазин автозапчастей «Тойота-центр») | Торговля автозапчастями | 35 | ул. Славянская, 2 |
| 37 | МБУ «ЦБС Югорска» | хранение книг | 37 | г. Югорск, ул. Мехинизаторов, 6 |
| 38 | Административное здание с 60 организациями | торговые услуги, страхование, бухгалтерские услуги, юридические услуги, туристические услуги, бытовые услуги и пр. | 163 | ул. Железнодорожная, 53а |
| 39 | МБОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева» | образовательные услуги | 130 | ул. Ленина, 24 |
| 40 | МБОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева» дошкольные группы | услуги дошкольного образования | 33 | ул. Буряка, 6 |
| 41 | МБОУ «СОШ № 2» | образовательные услуги | 210 | ул.Мира, 85 |
| 42 | МБОУ «СОШ № 2» дошкольные группы | услуги дошкольного образования | 83 | ул.Таежная, 27 |
| 43 | МБОУ «СОШ № 3» | образовательные услуги | 134 | ул.Мира, 6 |
| 44 | МБОУ «СОШ № 3» дошкольные группы | услуги дошкольного образования | 48 | ул.Геологов, 21 |
| 45 | МБОУ «СОШ № 4» | образовательные услуги | 31 | Югорск-2, 39 |
| 46 | МБОУ «СОШ № 4» дошкольные группы | услуги дошкольного образования | 25 | Югорск-2, 38 |
| 47 | МБОУ «СОШ № 5» | образовательные услуги | 98 | ул.Садовая, 1Б |
| 48 | МБОУ «СОШ № 5» дошкольные группы | услуги дошкольного образования | 82 | ул.Свердлова, 12 |
| 49 | МБОУ «СОШ № 6» | образовательные услуги | 115 | ул.Ермака, 7 |
| 50 | МБОУ «СОШ № 6» дошкольные группы | услуги дошкольного образования | 97 | ул.Садовая, 72 |
| 51 | МБОУ «Вечерняя сменная общеобразовательная школа» | образовательные услуги | 29 | ул.Железнодорожная, 43 |
| 52 | МАДОУ «Гусельки» | услуги дошкольного образования | 22 | ул.Чкалова, 1 |
| 53 | МАДОУ «Золотой ключик» | услуги дошкольного образования | 33 | ул.Мира, 45А |
| 54 | МАДОУ «Снегурочка» | услуги дошкольного образования | 89 | ул.Спортивная, 40 |
| 55 | Художественно-эстетическая школа МБОУ «ДХШ» | услуги дополнительного образования для детей | 35 | ул.Никольская, 7А |
| 56 | Детская школа искусств | услуги дополнительного образования для детей | 60 | ул.40 лет Победы, 12; Югорск-2, 3 |
| 57 | ДЮЦ «Прометей» | услуги дополнительного образования для детей | 70 | ул.Новая, 3А; ул.Никольская, 7А; ул.Садовая, 44; ул.Мира, 63; пер.Северный, 2; ул.Кольцевая, 7 |
| 58 | МАУ «ЦПКиО «Аттракцион» (Дворец семьи) | культурно-досуговое назначение | 43 | ул.Спортивная, 2 |
| 59 | МБУ «Музей» | культурно-досуговое назначение | 35 | ул.Мира, 9 |
| 60 | МБУК «МиГ» | культурно-досуговое назначение | 31 | Район Югорск-2, 11 |
| 61 | МАУ «ЦК «Югра-презент» | культурно-досуговое назначение | 66 | ул.Спортивная, 6 |
| 62 | ФГУП «Ростехинвентаризация» Федеральное БТИ в г.Югорск | техническая инвентаризация объектов капитального строительства, их учет | 18 | ул.Механизаторов, 17 |
| 63 | МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | предоставление государственных и муниципальных услуг | 15 | ул.Механизаторов, 2 |
| 64 | ИП Петухова Г.А. | продажа строительных материалов | 8 | ул.Торговая, 5; ул.Калинина, 74 |
| 65 | Культурно-спортивный комплекс «Норд» | деятельность в области спорта | 246 | ул.Ленина, 18 |
| 66 | МБЛПУ «Центральная городская больница г.Югорска» | здравоохранение | 1047 | ул.Попова, 29 |
| 67 | МАУ «Молодежный центр «Гелиос» | трудоустройство подростков и молодежи | 112 | ул.40 лет Победы, 11А |
| 68 | КУ ХМАО-Югры «Югорский центр занятости населения» | трудоустройство населения | 15 | ул.Буряка, 6 |
| 69 | Управление образования администрации города Югорска | деятельность органов местного самоуправления | 13 | ул.Геологов, 13 |
| 70 | МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования» | бухгалтерский учет и аудит | 26 | ул.Геологов, 13 |
| 71 | МКУ «Производственная группа» | деятельность органов местного самоуправления | 27 | ул.Геологов, 9 |
| 72 | БУ «Центр адаптивного спорта» | деятельность спортивных объектов | 53 | ул.Мира, 52 |
| 73 | Санаторий-профилакторий ООО «Газпром Трансгаз Югорск» | деятельность санаторно-курортных учреждений | 549 | ул.Железнодорожная, 23А |
| 74 | Администрация города Югорска | деятельность органов местного самоуправления | 204 | ул.40 лет Победы, 11 |
| 75 | ООО «ЦЛС «Геоскан» | инженерные изыскания для строительства | 10 | ул.Газовиков, 6Б |
| 76 | ЧОУ ПК «ЮгорскТрансСервис» | обучение водителей автотранспортных средств | 15 | ул.Садовая, 14А |
| 77 | МКУ «Городской методический центр» | образование для взрослых, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 9 | ул.Садовая, 1Б |
| 78 | Межрайонная ИФНС России по ХМАО-Югре | налоговая инспекция | 82 | ул.Гастелло, 1 |
| 79 | Управление социальной защиты населения по г.Югорску и Советскому району | деятельность органов государственной власти субъектов | 12 | ул.Толстого, 8 |
| 80 | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | деятельность прочего сухопутного транспорта* | 54 | ул.40 лет Победы, 10 |
| 81 | МБУ «Городское лесничество» | предоставление услуг в области лесоводства | 18 | ул.Мира, 57 корп. Б |
| 82 | ООО «Анушик» | розничная торговля моторным топливом | 20 | ул.Промышленная, 7 |
| 83 | НОУ «Югорский учебный центр» | обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования | 7 | ул.Гастелло, 6 оф.414 |
| 84 | ООО «Югорскснаб» | розничная торговля мебелью | 13 | ул.Гастелло, 39 |
| 85 | ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Югорске ХМАО-Югры | управление | 33 | ул.Толстого, 8 |
| 86 | ООО «Пегас» | деятельность ресторанов и кафе | 24 | ул.Гастелло, 20 |
| 87 | ООО «Магазин «Добрый» | розничная торговля | 35 | ул.Газовиков, 4/1 |
| 88 | Дума города Югорск | деятельность органов местного самоуправления | 13 | ул.40 лет Победы, 11 |
| 89 | КУ «Центр социальных выплат Югры» | социальные выплаты населению | 38 | ул.Толстого, 8 |
| Всего: |  |  | 6718 |  |

Статья 16. Состояние жилого фонда

Анализ состояния жилого фонда городского округа город Югорск выполнен на основе данных, предоставленных Югорским отделением ФФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ». Общая площадь жилого фонда в городском округе город Югорск на 01.01.2013 г. составила 964,1 тыс. м2, в том числе:

- индивидуальный жилой фонд составил 302,6 тыс. м2;

- многоквартирный жилой фонд – 661,5 тыс. м2.

Средняя обеспеченность жилым фондом составляет 27,3 м2/чел.

Распределение жилого фонда по формам собственности, по материалу стен, степени износа и благоустройству представлено в таблицах 20-23.

На 01.01.2013 г. жилой фонд городского округа город Югорск представлен следующим образом:

- Многоквартирные жилые дома - 640 домов;

- Индивидуальные жилые дома - 2142 дома.

По согласованию с администрацией города Югорска (Протокол от 12.04.2013 г.), коэффициент семейности на территории городского округа принят в размере 3,0.

Распределение жилого фонда по формам собственности

Таблица 20

| Наименование | Общая площадь жилых помещений |  | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | % | индивидуальные жилые дома | многоквартирные жилые дома |
| Жилищный фонд, всего | 964,1 | 100 | 302,6 | 661,5 |
| в собственности граждан | 868,2 | 90,1 | 302,6 | 565,6 |
| в собственности юридических лиц | - | - | - | - |
| в государственной собственности | 0,4 | Менее 0,01 | - | 0,4 |
| в муниципальной собственности | 95,5 | 9,9 | - | 95,5 |

Характеристика существующего жилого фонда по материалу стен

Таблица 21

| Вид жилого фонда Материал стен | Индивид. жилые дома, единиц | Многоквартирные жилые дома (в т.ч. общежития), единиц | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единиц | % | тыс. м2 | % |
| Кирпичные | 460 | 42 | 502 | 18,0 | 89,1 | 9,2 |
| Каменные | 208 | 78 | 286 | 10,3 | 191,5 | 19,9 |
| Панельные | 6 | 291 | 297 | 10,7 | 350,3 | 36,3 |
| Блочные | 125 | 6 | 131 | 4,7 | 24,4 | 2,5 |
| Монолитные | - | 1 | 1 | менее 0,01 | 12,1 | 1,3 |
| Смешанные | 353 | 19 | 372 | 13,4 | 35,2 | 3,7 |
| Деревянные | 900 | 201 | 1101 | 39,6 | 218,2 | 22,6 |
| Прочие | 90 | 2 | 92 | 3,3 | 43,3 | 4,5 |
| Итого | 2142 | 640 | 2782 | 100 | 964,1 | 100 |

Степень износа жилых зданий

Таблица 22

| Износ жилых строений | Общая жилая площадь |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | в % к итогу |
| От 0 до 30% | 482,5 | 50,05 |
| От 31 до 65% | 358,9 | 37,23 |
| От 66 до 70% | 87,9 | 9,12 |
| Свыше 70% | 34,8 | 3,60 |
| Итого | 964,1 | 100,0 |

Благоустройство жилого фонда

Таблица 23

| Вид благоустройства | Оборудованный жилой фонд |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | % |
| Водопровод: | 964,1 | 100,0 |
| В том числе централизованный | 813,1 | 84,3 |
| Водоотведение: | 875,0 | 90,8 |
| В том числе централизованный | 766,8 | 79,5 |
| Отопление: | 939,0 | 97,4 |
| В том числе централизованное | 833,3 | 86,4 |
| Горячее водоснабжение: | 818,4 | 84,9 |
| В том числе централизованное | 704,4 | 73,1 |
| Ванны (душ) | 805,3 | 83,5 |
| Газ сжиженный | 947,0 | 98,2 |
| Напольными электрическими плитами | 18,2 | 1,9 |

Обеспеченность населения жилым фондом представлена в таблице 24.

Обеспеченность жилым фондом

Таблица 24

| № п/п | Населенный пункт | Площадь жилого фонда, тыс. м2 | Численность населения, чел. | Обеспеченность жилым фондом, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Югорск | 964,1 | 35294 | 27,3 |

Показатели обеспеченности жилым фондом городского округа в динамике за 2006-2013 гг. представлены в таблице 24.1.

Показатели обеспеченности жилым фондом за 2006-2013 гг. (на 1 января)

Таблица 24.1

| Наименование показателей | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд (тыс. м2), всего в том числе: | 731,8 | 786,6 | 841,8 | 839,7 | 880,4 | 895,7 | 947,3 | 964,1 |
| государственный жилищный фонд (тыс. м2) | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| муниципальный жилищный фонд (тыс. м2) | 208,5 | 113,8 | 113,8 | 118,2 | 108,7 | 106,4 | 95,4 | 95,5 |
| частный жилищный фонд (тыс. м2) | 522,6 | 672,2 | 727,4 | 720,9 | 771,3 | 788,9 | 851,5 | 868,2 |
| Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда (тыс. м2) | 130,4 | 129,6 | 46,4 | 46,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 124,2 |
| Средняя обеспеченность населения жильем (м2 общей площади на одного жителя) | 23,2 | 24,6 | 26,0 | 25,6 | 26,5 | 26,5 | 27,1 | 27,3 |
| Площадь жилфонда, введенного за год (тыс. м2) | 45,4 | 56,5 | 55,0 | 40,3 | 47,7 | 22,6 | 53,2 | 23,1 |
| Ввод жилья на одного жителя (м2 общей площади на одного жителя) | 1,44 | 1,76 | 1,68 | 1,21 | 1,42 | 0,66 | 1,52 | 0,65 |

По состоянию на 2013 год 4,5 тыс. чел. проживает в ветхом и аварийном жилфонде. По данным, представленным на официальном сайте города Югорска, на территории городского округа расположено 213 домов, непригодных для проживания, из них многоквартирных, включая общежития – 138 домов, индивидуальных и блокированных жилых домов – 75. Жилой фонд, отнесенный к ветхому и аварийному, равен 124,2 тыс. м2 или 12,9% от общей площади жилого фонда.

Администрация города Югорска продолжает поэтапную подготовку к сносу жилых домов, признанных непригодными для проживания, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с муниципальной программой города Югорска «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы» от 31.10.2013 № 3287 и государственной программой «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югра на 2014-2020 годы» от 09.10.13 г. № 408-П.

Статья 17. Состояние социальной инфраструктуры

Учреждения образования

На территории городского округа город Югорск образовательную деятельность ведут 11 учреждений детского дошкольного образования (5 автономных дошкольных общеобразовательных учреждений и 6 дошкольных групп), дневные общеобразовательные учреждения, вечерняя школа, учреждения дополнительного, среднего специального и высшего профессионального образования.

Перечень объектов образования представлен в таблице 25.

Перечень объектов образования

Таблица 25

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Единица измерения | Мощность | Процент износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | МАДОУ Детский сад комбинированного вида «Радуга» | ул. Мира, 18 корп.4 | мест | 220 | 25 |
| 1.2 | МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей «Золотой ключик» | ул. Мира, 45а |  | 156 | 20 |
| 1.3 | МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Гусельки» | ул. Чкалова,1 |  | 163 | 17 |
| 1.4 | МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» | ул. Спортивная, 40 |  | 324 | 32 |
| 1.5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (дошкольные группы) МДОУ «Белоснежка» | ул. Таежная, 27 |  | 250 | Здание А - 25; Здание Б - 30 |
| 1.6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (дошкольные группы) Детский сад «Якорек» | ул. Геологов, 21 |  | 130 | 18 |
| 1.7 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (дошкольные группы) Детский сад «Лесная сказка» | Район Югорск-2, 38 |  | 70 | 32 |
| 1.8 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» (дошкольные группы) Детский сад «Брусничка» | ул. Свердлова, 12 | мест | 324 | 30 |
| 1.9 | МБОУ «Средняя школа № 6» (дошкольные группы) Детский сад «Светлячок» | ул. Садовая, 72 |  | 321 | 12; бассейн - 13 |
| 1.10 | МБОУ «Лицей имени Г.Ф.Атякшева» (дошкольные группы) Детский сад «Чебурашка» | ул. Буряка, 6 |  | 162 | 17 |
| 1.11 | Детский сад | ул. Лунная, 4 |  | 140 | - |
| Всего: |  |  |  | 2260 |  |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | ул. Мира, 85 | учащихся | 717 | 10 |
| 2.2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | ул. Мира, 6 |  | 839 | 14 |
| 2.3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | Район Югорск-2, 39 |  | 124 | Здание А - 45; Здание А' - 5; Здание Б, Б'- 0 |
| 2.4 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | ул. Садовая, 1Б |  | 929 | Здание А - 15; Здание Б - 10 |
| 2.5 | МБОУ «Средняя школа № 6» | ул. Ермака, 7 |  | 760 | 2 |
| 2.6 | МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева» | ул. Ленина, 24 |  | 789 | 0 |
| 2.7 | НОУ «Югорская православная гимназия» | ул. 40 лет Победы, 19 (на территории храма) |  | 43 | 11 |
| 2.8 | МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Югорска» | ул. Железнодорожная, 43 |  | 320 | Здание А, А" - 25; Здание А' - 15 |
|  |  |  | Всего: | 4521 |  |
| Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Клуб юных техников «Интеграл» | ул. Железнодорожная, 27а | учащихся | 60 | 16 |
| 3.2 | БУ«Центр адаптивного спорта» | ул.Мира, 52 | учащихся | 750 | 40 |
| 3.3 | МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | ул. 40 лет Победы, 12 | учащихся | 350 | 45 |
|  |  | Район Югорск-2, 3 |  | 50 | 25 |
| 3.4 | МБОУ ДОД Станция юных натуралистов «Амарант» (ДЮЦ «Прометей») | ул. Новая, 3А | учащихся | 360 | 10 |
| 3.5 | МБУ ДОД ДЮСШ «Смена» | ул. Садовая, 27 | учащихся | 732 | 23 |
| 3.6 | МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей» | ул. Никольская, 7А | учащихся | 527 | 0 |
|  |  | ул.Садовая, 44 |  |  | 30 |
| 3.7 | Художественно-эстетическая школа МБОУ «ДХШ» | ул. Никольская, 7а | учащихся | 756 | 0 |
| 3.8 | Детский клуб «Забава» (ДЮЦ «Прометей») | ул.Мира, 63 | учащихся | 223 | 80 |
| 3.9 | Досуговый центр/мотоклуб (ДЮЦ «Прометей») | пер. Северный, 2 | учащихся | 30 | 40 |
| 3.10 | Досуговый центр/ конно-спортивный клуб «Аллюр» (ДЮЦ «Прометей») | ул.Кольцевая, 7 | учащихся | 40 | 50 |
|  |  |  | Всего: | 3878 |  |
| Образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Югорский политехнический колледж | ул. Ленина, 39; ул. 40 лет Победы, 16; ул. Гастелло, 15/1; ул. Гастелло, 27А | учащихся | 791 | 70 40 40 40 |
| 4.2 | Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «УГТУ-УПИ» | ул. Ленина, 41 | учащихся | 141 | 10 |
|  |  |  | Всего: | 932 |  |

В 2012 году наблюдалось увеличение численности воспитанников в детских дошкольных учреждениях на 117 детей (6%). 2023 детей охвачены дошкольным образованием в образовательных учреждениях.

Охват детей дошкольным образованием с 3 до 7 лет сохраняется на удовлетворительном уровне. С 2009 года значение данного показателя составляет 100%. Показатель доли детей с 1 до 6 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения от общего числа детей данного возраста составлял: в 2010 году – 66,6 %, в 2011 году – 65,9%, в 2012 году - 64,3%. Снижение показателя было обусловлено повышением рождаемости, при незначительном увеличении, в течение ряда лет, мощностей дошкольных учреждений. Число детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения, по-прежнему остается высоким.

Анализ современной обеспеченности населения городского округа город Югорск объектами образования произведен с учетом требования норм градостроительного проектирования ХМАО-Югры. Данные о современной обеспеченности объектами образования представлены в таблице 26.

Обеспеченность объектами образования

Таблица 26

| Тип объектов образования | Обеспеченность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Факт. | Нормативная | % |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 2260 | 2595 | 87,1 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 4521 | 4131 | более 100 |
| Детские школы искусств, школы эстетического образования | мест | 1156 | 454 | более 100 |
| Детские и юношеские спортивные школы | мест | 1542 | 918 | более 100 |
| Центры внешкольной работы | мест | 1180 | 230 | более 100 |
| Образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования | учащихся | 932 | - | - |

Анализ таблицы 26 позволяет сделать вывод о том, что население городского округа город Югорск недостаточно обеспечено объектами дошкольного образования.

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение в городском округе город Югорск представлено государственным лечебно-профилактическим учреждением «Центральная городская больница», ведомственным учреждением здравоохранения: санаторий-профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск», а также частной системой здравоохранения (индивидуальные предприниматели, оказывающие населению медицинские услуги, аптеки частной формы собственности).

Перечень объектов здравоохранения представлен в таблице 27.

Перечень объектов здравоохранения

Таблица 27

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Единица измерения | Мощность | Процент износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Центральная городская больница (поликлиникой) | ул. Попова, 29 | посещений в смену | 900 | 17 |
| 1.2 | Центральная городская больница (детская поликлиника) | ул. Попова, 29 |  | 227 | 5 |
| 1.3 | Центральная городская больница (отделение переливания крови) | ул. Мира, 29б |  | - | 0 |
| 1.4 | Центральная городская больница (детская поликлиника) | ул. Менделеева, 29а |  | 45 | 69 |
| 1.5 | Центральная городская больница (инфекционное отделение) | ул. Попова, 29 |  | 20 | 29 |
| 2. Больничные учреждения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Центральная городская больница (корпус № 1) | ул. Попова, 29 | коек | 211 | 17 |
| 2.2 | Центральная городская больница (инфекционное отделение) | ул. Попова, 29 |  |  | 29 |
| 2.3 | Центральная городская больница (новый лечебный корпус) | ул. Попова, 29/1 |  |  | 3 |
| 3. Общие врачебные практики |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Центральная городская больница (отделение ОВП) | Район Югорск-2, 20 | объект | 1 | * |
| 4. Станции скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отделение скорой медицинской помощи ЦГБ г. Югорска | л. Попова, 29/1 | автомобилей | 6 | * |
| 5. Аптеки |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Аптека № 9 (ООО «Панацея») | ул. Газовиков, 2/1 | объект | 1 | * |
| 5.2 | Аптека № 176 (ООО «Югорская аптека») | ул.40 лет Победы, 18а |  | 1 | * |
| 5.3 | Аптека № 2 (ООО «Панацея») | ул. Железнодорожная, 35/21-22 |  | 1 | * |
| 5.4 | Аптека № 1 (ООО «Панацея») | ул. Ленина, 8 |  | 1 | * |
| 5.5 | Аптека (ООО «Исток») | ул. Магистральная, 19/1 |  | 1 | * |
| 5.6 | Аптека № 3 (ООО «Панацея») | ул. Садовая, 25 |  | 1 | * |
| 5.7 | Аптека № 4 (ООО «Панацея») | ул.Монтажников, 3а |  | 1 | * |
| 5.8 | Больничная аптека МУ ЦГБ г. Югорск (Аптека № 6 ООО «Панацея») | ул. Попова, 29 |  | 1 | * |
| 5.9 | Аптека «Ригла №54» (ООО «Ригла-Сургут») | ул. Мира, 36/1 |  | 1 | * |
| 5.10 | «Бережная аптека» (ООО «АОЦ») | ул.40 лет Победы, 1 |  | 1 | * |
| 5.11 | Аптека «Ригла №53» (ООО «Ригла-Сургут») | ул. Мира, 4 |  | 1 | * |
| 6. Частная система здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Стоматология «Кристалл» (Черниченко Д.А.) | ул. Газовиков, 1-1 | посещений в смену | 15 | 26 |
| 6.2 | Стоматологический кабинет «МайстерДент» (ИП Майстер Е.Н.) | ул. Никольская, 8 |  | 5 | 5 |
| 6.3 | ООО «Медлайф» (Меркушева Л.И.) (стоматологический кабинет) | ул. Буряка, 1а-9 |  | 7 | 42 |
| 6.4 | ООО «Стоматологическая клиника «Дентекс» | ул. 40 лет Победы, 11а |  | 3 | 24 |
| 6.5 | ООО «Авиценна» (стоматологический кабинет) | ул. Ленина, 12 |  | 7 | 19 |
| 6.6 | Стоматологический кабинет «Дентал Профи» (Маракулин Д.С.) | ул. Никольская, 13-56 |  | - | - |
| 6.7 | ИП Захарченко П.Г. (педиатрический кабинет) | ул. Широкая, 3 |  | 6 | 11 |
| 6.8 | Биорезонансное тестирование | ул. 40 лет Победы, 1 |  | - | - |
| 7. Специализированные учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Санаторий-профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск» (стационар) | ул. Железнодорожная, 23а | коек | 300 | 11 |

Анализ обеспеченности населения объектами здравоохранения представлен в таблице 28.

Анализ обеспеченности объектами здравоохранения городского населения

Таблица 28

| Наименование | Единица измерения | Обеспеченность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт. | Нормативная | % |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 1194 | 641 | более 100 |
| Больничные учреждения | коек | 211 | 476 | 44,3 |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 6 | 4 | более 100 |
| Аптеки | объект | 10 | 4 | более 100 |
| Пункт раздачи детского питания | м2 общей площади | - | 180,0 | - |

Анализ данных, содержащихся в таблице 28, позволяет сделать вывод о том, что население городского округа город Югорск не в полном объеме обеспечено койками в больничных учреждениях и полностью не обеспечено пунктами раздачи детского питания.

Социальная защита населения

На территории городского округа город Югорск функционируют следующие объекты социальной инфраструктуры:

- «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера»;

- БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», филиал в городе Югорске;

- Комплексный центр социального обслуживания «Сфера», отделение дневного пребывания несовершеннолетних.

В целях развития социального обслуживания населения в состав «Комплексного центра социального обслуживания населения «Сфера» было введено отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Во исполнение Закона автономного округа о формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, комплексный центр социального обслуживания «Сфера» применяет новые формы семейного устройства детей: «гостевая семья» и семейно-воспитательные группы, образовано 4 семейно-воспитательные группы, в которых находятся 11 детей.

Обеспеченность центрами социальной помощи семье и детям и реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями в городском округе город Югорск составляет 100 %, социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних - 131 %, обеспеченность местами в домах интернатах для престарелых и инвалидов – 42 %.

Потребительский рынок

Общая торговая площадь по населенному пункту на 01.01.2013 г. составляет 32743,5 м2, данный показатель, по сравнению с прошлым годом, увеличился на 10,6%.

Увеличение объемов оборота общественного питания было отмечено в 2011 году (115,1% к уровню 2010 года в сопоставимых ценах), что связано с открытием двух ресторанов по 100 посадочных мест каждый. В 2012 году объем оборота общественного питания оценивается на уровне 477,7 млн. рублей (или 102,5% к уровню прошлого года).

По данным, представленным администрацией города Югорска, на территории населенного пункта действуют 202 магазина, в том числе:

- магазинов продовольственных товаров – 65;

- магазинов непродовольственных товаров – 127;

- магазинов смешанных товаров – 10.

На территории городского округа расположено 6 торговых центров и 44 объекта мелкорозничной торговой сети.

В сфере общественного питания действует 31 стационарное учреждение и 3 тонара.

Перечень предприятий общественного питания представлен в таблице 29.

Перечень предприятий общественного питания

Таблица 29

| №п/п | Наименование | Место расположения | Единица измерения | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ресторан «Белые ночи» (ООО «Юграгазторг») | ул. Мира, 15 | посадочные места | 140 |
| 2 | Кафетерий «Белые ночи» № 2 (ООО «Юграгазторг») | ул. Мира, 15 | посадочные места | 24 |
| 3 | Буфет № 3 (ООО «Юграгазторг») | ул. Попова,1 | посадочные места | 24 |
| 4 | Буфет (БУ «Югорский политехнический колледж») | ул. 40 лет Победы,16 | посадочные места | 40 |
| 5 | Кафе «Студенческое» (ИП Тарасов Н.А.) | ул. Ленина, 41 | посадочные места | 40 16 |
| 6 | Буфет в здании ж/д вокзала (ИП Тарасов Н.А.) | ул. Железнодорожная, 6 | посадочные места | 16 |
| 7 | Кафе «Ночь и день» (ООО «Ночь и день») | ул. Менделеева, 27 | посадочные места | 60 |
| 8 | Столовая «62 параллель» (ИП Султанова В.В.) | ул. Октябрьская, 2а | посадочные места | 80 |
| 9 | Кафе в здании «Дворец семьи» (ООО ТК «Трапеза») | ул. Спортивная, 2 | посадочные места | 18 |
| 10 | Кафе «Корейско – азиатская кухня» (ИП Хан Г.Н.) | ул. Механизаторов, 33 | посадочные места | 20 |
| 11 | Ресторан «Village» (ООО «АЛИЗЕ») | ул. Попова, 13а | посадочные места | 45 |
| 12 | Ночной клуб «Орфей» (ООО «АЛИЗЕ») | ул. Попова, 13 | посадочные места | 50 |
| 13 | Кафе (ООО «Ява») | ул. Остравская, 2 | посадочные места | 70 |
| 14 | Кафе «Пицца Рио» (ИП Ващенко Я.Х.) | ул. Ленина,10 | посадочные места | 50 |
| 15 | Кафе в здании ЦК «Югра – Презент» (ООО «Провиантъ») | ул. Спортивная, 6 | посадочные места | 40 |
| 16 | Кафе в здании администрации (ООО «Югорскгазторг») | ул. 40 лет Победы, 11 | посадочные места | 28 |
| 17 | Кафе «Селена» (Лодочникова Н.А.) | ул. Югорская, 48 | посадочные места | 30 |
| 18 | Кафе «Римские каникулы» (ООО «Юграгазторг») | ул. Геологов, 9а | посадочные места | 35 |
| 19 | Детское кафе с игровым залом (ИП Кабанов В.Б.) | ул. Буряка, 1/1 | посадочные места | 20 |
| 20 | Кафе «Сибирское» (ООО «Гостиница «Сибирская») | ул. Сибирская, 11 | посадочные места | 35 |
| 21 | Бар (ООО «Космик») | ул. Гастелло, 6 | посадочные места | 40 |
| 22 | Кафе (ООО «Космик») | ул. Гастелло, 6 | посадочные места | 16 |
| 23 | Кафе «Осенний марафон» в здании отеля «Спорт» (ООО «Юграгазторг») | ул. Гастелло, 22д | посадочные места | 50 |
| 24 | Ресторан «Малиновка» (ООО «Пегас») | ул. Гастелло, 20 | посадочные места | общее – 106, из них залы: Техас – 16 Бомбей – 8 Сицилия – 10 Марокко – 10 Китай – 8 Япония – 8 |
| 25 | Кафе «Десятое королевство» в гостинице «Солнечная» (ИП Черниченко Т.Г.) | ул. Ермака, 2 | посадочные места | 30 |
| 26 | Кофейня «Чайкоффский» (Садриев Р.Г.) | Территория ЦПКиО «Аттракцион» | посадочные места | 44 |
| 27 | Тонар «Обжорка» (Голубева А.П.) | ул. Попова | посадочные места | - |
| 28 | Тонар «Мак-дакS» (Немазенко Г.Р.) | ул. Спортивная | посадочные места | - |
| 29 | Тонар «Блинчики-пончики» (Кашапов А.С.) | ул. Спортивная | посадочные места | - |
| 30 | «Трапезный зал» (ИП Кармацких В.Н.) | ул. Попова, 2 ж | посадочные места | 10 |
| 31 | Ресторан «Сезам» (ООО «Апшерон») | ул. Агиришская, 1 | посадочные места | Общее – 158, из них: Лето – 10 Осень – 10 Весна – 10 Банкетный зал – 40 |
| 32 | Ресторан «Лас-Вегас» (ООО «Югра-Престиж») | ул. Попова, 2к | посадочные места | 120 |
| 33 | Кафе «Ирландский паб «Дублин» (ООО «Дублин») | ул. Геологов, 9б | посадочные места | 56 |
| 34 | Кафе "Ретро" (ОАО "Квант-плюс") | ул. Ленина, 26а | посадочные места | 40 |
| Всего |  |  |  | 1551 |

Результаты анализа обеспеченности населения городского округа город Югорск объектами торговли и общественного питания представлены в таблице 30.

Анализ обеспеченности населения объектами торговли и общественного питания

Таблица 30

| Наименование | Обеспеченность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Факт. | Нормативная | % |
| Объекты торговли | м2 торговой площади | 32743,5 | 12723,49 | более 100 |
| Продовольственные магазины | м2 торговой площади | 7663,6 | 5452,92 | более 100 |
| Непродовольственные магазины | м2 торговой площади | 25079,9 | 7270,56 | более 100 |
| Предприятия общественного питания | посадочные места | 1551 | 1455 | более 100 |

Уровень обеспеченности торговыми площадями на тысячу жителей составляет 927,7 м2, что превышает норматив на 157,3%.

Обеспеченность населения услугами общественного питания общедоступной сети составляет 106,6% по отношению к нормативу.

Из анализа следует, что население городского округа в полной мере обеспечено объектами торговли и общественного питания.

Учреждения культуры

На территории городского округа город Югорск осуществляют свою деятельность два муниципальных учреждений культуры и одно ведомственное учреждение. Перечень объектов культуры представлен в таблице 31.

Перечень объектов культуры

Таблица 31

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Единица измерения | Мощ-ность | Процент износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры клубного типа |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КСК «Норд» | ул. Ленина, 18 | мест | 497 | 15 |
| 1.2 | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | ул. Спортивная, 6 |  | 615 | 24,67 |
| 1.3 | МБУК «МиГ» | Район Югорск-2, 11 |  | 150 | 20 |
|  |  |  | Всего: | 1262 |  |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | ул. Механизаторов, 6 | объект | 1 | - |
| 2.3 | Дополнительный отдел обслуживания № 1 МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | ул. Мира, 63 |  | 1 | 60 |
| 2.4 | Дополнительный отдел обслуживания № 2 МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | ул. Менделеева, 29А |  | 1 | 80 |
| 2.5 | Дополнительный отдел обслуживания № 3 МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | Район Югорск-2, 1 |  | 1 | 80 |
|  |  |  | Всего: | 4 |  |
| Музеи |  |  |  |  |  |
| 3.1 | МБУ «Музей истории и этнографии» | ул. Мира, 9 | объект | 1 | 33 |
| Всего: |  |  |  | 1 |  |
| Парки культуры и отдыха |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ЦПКиО «Аттракцион» | ул. Ленина, 15 | объект | 1 | - |
| Всего: |  |  |  | 1 |  |

Анализ обеспеченности объектами культуры населения городского округа город Югорск представлен в таблице 32.

Обеспеченность объектами культуры населения

Таблица 32

| Наименование | Обеспеченность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Факт. | Нормативная | % |
| Учреждения клубного типа | мест | 1262 | 2228 | 57 |
| Библиотеки | объект | 4 | 2 | более 100 |
| Музеи | объект | 1 | 1 | 100 |
| Парки культуры и отдыха | объект | 1 | 1 | 100 |

По состоянию на 01.01.2013 года обеспеченность муниципального образования культурно-досуговыми учреждениями составляет 57% (от норматива), библиотеками - 200%, музеями - 100%, парками - 100%.

Анализ сведений, содержащихся в таблице 32, позволяет сделать вывод о том, что население городского округа город Югорск в целом обеспечено объектами культуры.

На территории городского округа город Югорск расположены следующие религиозно-культовые объекты:

- Храм преподобного Сергия Радонежского по адресу: ул. 40 лет Победы, 19,

- Мечеть по адресу: ул. Попова, 81,

- здание для отправления культа Свидетелей Иеговы по адресу: пер. Титова, 9;

- здание для отправления культа «Религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской».

На территории городского округа Югорск создан и функционирует на протяжении 10 лет музей под открытым небом «Суеват пауль». Музей расположен межу районами Югорск и Югорск-2, в живописном месте на берегу реки Эсс, на землях категории «земли лесного фонда».

Постоянно действующая экспозиция музея представляет собой воссозданный комплекс традиционного мансийского поселка. Экспозиция позволяет ознакомиться с жизнью и бытом коренного населения народов Сибири. Посетители музея имеют возможность осмотреть жилище «Мыг хот» (Земляной дом) с внутренним убранством, хозяйственные амбары и навесы, священные сумьяхи, предназначенные для хранения семейных духов–покровителей, летнюю кухню, хлебную печь, будку для собак, загон для оленей и орудия промысла (охотничьи ловушки, рыболовный запор и т.п.).

В состав экспозиции включены территории 15 площадок (станций), на которых собраны и охраняются уникальные и исчезающие в настоящее время растения - представители флоры данного региона Сибири. Через эти площадки проложена экологическая тропа «Мойт ын Вор» («Сказочный лес»). Существующая площадь постоянно действующей выставочной экспозиции составляет 30 га.

Музеем ведутся работы по воссозданию поселения первопроходцев-строителей, осваивающих территорию городского округа в середине прошлого века. Поселение строителей располагалось в непосредственной близости от уже действующей экспозиции. Предварительные археологические раскопки подтвердили наличие сохранившихся фундаментов от зданий и сооружений первых поселенцев.

На территории музея ежегодно проводится 7 из 10-ти ежегодных городских праздников. В них участвует, как жители городского округа город Югорск, так и жители сопредельных муниципальных образований. Среди них: весенний праздник угорских народов «Вороний день», татаро-башкирский праздник «Сабантуй», праздники «Славянский хоровод» и «Югорский карнавал», слет любителей бардовской песни «Гитара по кругу», праздник «День рыбака» и слет школьных лесничеств.

Среднее количество участников массовых мероприятий колеблется от 3-х до 7 тысяч человек. Динамика ежегодной посещаемости территории музея представлена в таблице 32.1:

Динамика ежегодной посещаемости территории музея «Суеват Пауль»

Таблица 32.1

| Годы | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество посетителей, чел. | 6 460 | 7 840 | 8 740 | 9 830 | 9 530 | 15 560 |

Объекты коммунально-бытового назначения

Из объектов коммунально-бытового обслуживания на территории городского округа функционируют бани, гостиницы, агентства недвижимости, предприятия ритуальных услуг, юридических услуг, жилищно-эксплуатационные организации и предприятия бытовых услуг. Перечень предприятий бытовых услуг представлен в таблице 33.

Перечень предприятий бытовых услуг

Таблица 33

| №п/п | Наименование | Место расположения | Единица измерения | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Студия портьер «Аспект» (ИП Кедь М.М.) | ул. 40 лет Победы, 1 | рабочие места | 4 |
| 2 | Парикмахерская «Стайл» (ИП Воробьева И.Р.; ИП Сальникова С.В.; ИП Твердова Н.В.) | ул. 40 лет Победы, 1 | рабочие места | 3 |
| 3 | Ремонт сложной бытовой техники (ИП Шабалин Н.А.) | ул. 40 лет Победы, 11а корпус Дом быта | рабочие места | 1 |
| 4 | Теле, видео мастерская (ИП Барабашин С.Б.) |  |  | 1 |
| 5 | Ремонт часов (ИП Коновалов В.А.) |  |  | 1 |
| 6 | Ремонт ювелирных изделий (ИП Карнаев Г.Ш.) |  |  | 1 |
| 7 | Фотоателье «Спектр» (ИП Никонорова Л.С.) |  |  | 10 |
| 8 | Ремонт обуви (ИП Минигалеев А.К.) |  |  | 1 |
| 9 | Парикмахер (ИП Тен Н.О.) |  |  | 1 |
| 10 | Парикмахер (ИП Екимовских Н.Н.) |  |  | 1 |
| 11 | Парикмахер (ИП Сегал И.В.) |  |  | 1 |
| 12 | Парикмахер (ИП Поленова Е.И.) |  |  | 1 |
| 13 | Ремонт обуви (ИП Арония Т.К.) |  |  | 1 |
| 14 | Изготовление рекламной продукции (ИП Шилова О.А.) |  |  | 1 |
| 15 | Косметолог, маникюр, педикюр (ИП Зыкина Т.Л.; ИП Борисенкова И.О.) | ул. 40 лет Победы, 11а | рабочие места | 2 |
| 16 | МУ «Гелиос» | ул. 40 лет Победы, 11а | рабочие места | 64 |
| 17 | МУП «Югорскбытсервис» | ул. 40 лет Победы, 11а | рабочие места | 15 |
| 18 | Парикмахерская студия «Мадлен» (ИП Жеренкова Е.Д.) | ул. Буряка, 1 | рабочие места | 5 |
| 19 | Парикмахерская (ИП Мусатов А.И.) | ул. Гастелло, 6 | рабочие места | 1 |
| 20 | Косметический салон (ИП Кропотина А.В.) | ул. Гастелло, 6 | рабочие места | 1 |
| 21 | Парикмахерская «Тандем» (ИП Сницерук И.В.; ИП Абдуллаева А.Ш.) | ул. Гастелло, 6 | рабочие места | 3 |
| 22 | Парикмахерский салон «Орхидея» (ИП Джакубов Д.А.) | ул. Геологов, 9а гостиница «Студенческая» | рабочие места | 3 |
| 23 | Парикмахер (ИП Михаленя С.А.) | ул. Геологов, 9б | рабочие места | 1 |
| 24 | Парикмахерская студия «Мадлен» (ИП Жеренкова Е.Д.) | ул. Геологов, 9б | рабочие места | 3 |
| 25 | Ремонт обуви (ИП Сыдыков Р.Э.) | ул.Железнодорожная, 35а | рабочие места | 1 |
| 26 | Парикмахерская «Касабланка» (ИП Смышляев К.А.) | ул. Железнодорожная, 53а, оф.129 | рабочие места | 3 |
| 27 | Парикмахерская «Сакура», маникюр (ИП Уланов А.В., ИП Квитко Т.С.) | ул.Железнодорожная, 53а, оф. 225 | рабочие места | 4 |
| 28 | ООО «Ньютон» | ул. Железнодорожная, 53а, оф. 120 | рабочие места | 5 |
| 29 | Ремонт обуви (ИП Минигалеев А.К.) | территория рынка | рабочие места | 1 |
| 30 | Пошив и ремонт одежды | ул. Ленина, 12 | рабочие места | 1 |
| 31 | Ремонт обуви (ИП Агасарян М.В.) | ул. Ленина, 14 | рабочие места | 1 |
| 32 | Фотоуслуги (ИП Кузнецов Д.М.) | ул. Ленина, 14 | рабочие места | 1 |
| 33 | Парикмахерская «Карина» (ИП Агасарян М.В.) | ул. Ленина , 14 | рабочие места | 2 |
| 34 | Ремонт сотовых телефонов (ИП Фридрих И.И.) | ул. Ленина, 14 | рабочие места | 1 |
| 35 | Парикмахер (ИП Итбаев Ф.Б.) | ул. Ленина, 16 Учебный центр | рабочие места | 12 |
| 36 | Парикмахер (ИП Волкова Н.М.) |  |  |  |
| 37 | Парикмахер (ИП Ливицкая Л.) |  |  |  |
| 38 | Парикмахер (ИП Ленц О.) |  |  |  |
| 39 | Парикмахер (ИП Тихонова Л.) |  |  |  |
| 40 | Парикмахер (ИП Устюжина Л.) |  |  |  |
| 41 | Парикмахер (ИП Воронова В.) |  |  |  |
| 42 | Косметолог (ИП Кузнецова К.) |  |  |  |
| 43 | Косметолог (ИП Итбаева Н.) |  |  |  |
| 44 | Маникюр (ИП Кулдилова М.) |  |  |  |
| 45 | Маникюр, педикюр (ИП Расчектаева А.) |  |  |  |
| 46 | Парикмахерская «Афродита» (ИП Пак О.Л.) | ул. Механизаторов, 33/1 | рабочие места | 3 |
| 47 | Парикмахерская «Beauty style» (ИП Саргисян М.С.) | ул. Мира, 4-37 | рабочие места | 3 |
| 48 | Салон красоты «Эгоист» (ИП Теплухина О.В.) | ул. Мира, 41 ТК «Селена» | рабочие места | 9 |
| 49 | Пошив штор (ИП Мантурова) | ул. Попова, 2в «ТекСтиль» | рабочие места | 1 |
| 50 | Ремонт обуви (ИП Агасарян М.В.) | ул. Садовая, 44 | рабочие места | 1 |
| 51 | Парикмахер (ИП Тарабрина О.В.; ИП Шмелева Е.Н.) | ул. Садовая, 44 | рабочие места | 2 |
| 52 | Срочный ремонт обуви (ИП Гуцов В.А.) | подземный переход | рабочие места | 1 |
| 53 | Ремонт сотовых телефонов, подключение к сети (ИП Шакиров А.Р.) | ул. Спортивная, 6 корпус КДЦ «Югра-Презент» | рабочие места | 3 |
| 54 | Салон красоты «Зефир» (маникюр, педикюр, солярий) ИП Бойко С.Г. | ул. Студенческая, 20-51 | рабочие места | 5 |
| 55 | Ремонт холодильного оборудования, установка кондиционеров (ИП Муфлихунов Р.Ш.) | ул. Титова, 84 | рабочие места | 1 |
| 56 | Салон красоты «Kristi» | ул. Титова, 97 | рабочие места | 3 |
| 57 | Фотоуслуги (ИП Оснач А. А.) | Район Югорск-2, 15 | рабочие места | 4 |
| Всего |  |  |  | 194 |

Перечень предприятий, оказывающих услуги по монтажу и ремонту, представлен в таблице 34.

Перечень предприятий, оказывающих услуги по монтажу и ремонту

Таблица 34

| №п/п | Наименование | Место расположения | Единица измерения | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Лунев А.А. (окна, двери, жалюзи, гаражные ворота, натяжные потолки) | ул.Мира, 18 | рабочие места | - |
| 2 | ООО «Виолет» (окна, двери, строит.работы) | ул. Железнодорожная, 27 | рабочие места | - |
| 3 | Компания «Стрела» (ИП Морозов И. А.) прием заказов на окна, двери, жалюзи, гаражных ворот | ул. 40 лет Победы, 6 | рабочие места | 5 |
| 4 | Натяжные потолки (ИП Микушин Д.С.) | ул. Гастелло, 6 | рабочие места | - |
| 5 | Изготовление лестниц, резной мебели, отделка каминов, изготовление деревянных строений и столярных изделий (ИП Айхо Н.И.) | ул. Менделеева, 36-36 | рабочие места | 1 |
| 6 | Все виды строит. работ (ИП Смолкин П.А.) | ул. Толстого, 4-56 | рабочие места | - |
| 7 | ООО «Приор» (Все виды строит. работ) | ул. Газовиков, 1/1 | рабочие места | - |
| 8 | Натяжные потолки (ИП Маринов И.Ш.) | ул. Ленина, 10 | рабочие места | - |
| 9 | ООО «Промсантехстрой» (Все виды строит. работ) | ул. Титова, 27 | рабочие места | 5 |
| 10 | Установка и обслуживание домофонов и др. (ИП Рожкова О.Г.) | ул. Калинина, 2-2 | рабочие места | - |
| 11 | ООО «Торговая компания ЮграСпецСнаб» (Теплые полы, радиоуправляемые свет и пр.) | ул. Железнодорожная, 53а, оф. 231 | рабочие места | - |
| 12 | Внутренняя отделка, наружные работы (ИП Викторов С.В.) | ул.Мира, 73а-23 | рабочие места | 1 |
| 13 | Системы видеонаблюдения Noviopt | ул. Садовая, 14а | рабочие места | - |
| 14 | Любые работы по ГБО | ул. Восточная, 14 | рабочие места | - |
| 15 | ООО «Дельрао МП» | ул. Садовая, 44 | рабочие места | 2 |
| 16 | ООО СК «ЮграСевер-Строй» | ул. Агиришская, 11/3, оф.8 | рабочие места | - |
| 17 | Натяжные потолки (ИП Кузьмин Ю.С.) | ул.Мира, 18 | рабочие места | 3- |
| 18 | ООО «Юником» (интернет) | ул. Гастелло, 6 | рабочие места | - |

На территории района Югорск также функционируют предприятия ритуальных услуг.

Бани, расположенные на территории городского округа, представлены в таблице 35.

Перечень бань на территории

Таблица 35

| №п/п | Наименование | Место расположения | Единица измерения | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городская баня (МУП «Югорскбытсервис») | ул. Свердлова, 7 | помывочные места | 53 |
| 2 | Сауна (ООО «Гостиница «Сибирская») | ул. Сибирская, 11 корпус гост. «Сибирская») | помывочные места | 10 |
| 3 | Сауна (ИП Черниченко Т.Г.) | ул. Ермака, 2 корпус гост. «Солнечная» | помывочные места | 8 |
| 4 | Сауна | ул. Геологов, 9б корпус гост. «Студенческая» | помывочные места | 10 |
| 5 | Сауна | ул. Гастелло, 22б корпус гост. «Сосновый бор» | помывочные места | 12 |
| Всего |  |  |  | 93 |

В таблице 36 представлен перечень судебных органов, нотариальных контор, а также предприятий, предоставляющих юридические консультации.

Судебные органы, юридические консультации, нотариальные конторы на территории

Таблица 36

| №п/п | Наименование | Место расположения | Единица измерения | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Группа компаний «Югра-Сити Профи» | ул. Железнодорожная, 53а, оф. 112,118 | юрист-консультант | 1 |
| 2 | ООО «Ариада» | ул. Ленина, 1/1 | юрист-консультант | 2 |
| 3 | Вискунова Т.В., Куприянова И.Н. | ул. Железнодорожная, 53а, оф. 301 | юрист-консультант | 2 |
| 4 | Филатов В.С. | ул. Попова, 11, оф. 34 | юрист-консультант | 1 |
| 5 | Югорский районный суд | ул. Буряка, 4 | судья | 4 |
| 6 | Нотариус Смыслова Л.Я. | ул. 40 лет Победы, 9 | Нотариус | 1 |
| 7 | Нотариус Шишкина И.В. | ул. Железнодорожная, 53а, оф. 322 | Нотариус | 1 |
| 8 | Специализированное адвокатское бюро | ул. 40 лет Победы, 1, кв. 21 | Адвокатские услуги | - |
| 9 | Филиал № 22 коллегии адвокатов ХМАО-Югры г. Югорск | ул. Буряка, 4 | Адвокатские услуги | - |

В таблице 37 представлен перечень гостиниц, функционирующих на территории городского округа.

Перечень гостиниц на территории

Таблица 37

| №п/п | Наименование | Место расположения | Единица измерения | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гостиница «Сосновый бор» (гостиница переведена в разряд административных зданий ООО "Газпром трансгаз Югорск", с 01.01.2011г. услуги по проживанию сторонним гостям не предоставляются, используется только для проживания корпоративных клиентов) | ул. Гастелло, 22 | мест | 24 |
| 2 | Гостиница «Кедр» | ул. Гастелло, 19 | мест | 33 |
| 3 | Гостиничный комплекс «Югорск» | ул.Ленина, 16 | мест | 110 |
| 4 | Гостиница «Студенческая» | ул. Геологов, 9а | мест | 137 |
| 5 | Отель «АМОТЕА» | ул. Гастелло, 20 | мест | 15 |
| 6 | Гостиница «Сибирская» | ул. Сибирская, 11 | мест | 30 |
| 7 | Гостиница «Солнечная» | ул. Ермака, 2 | мест | 22 |
| 8 | Отель «Спорт» | ул. Гастелло, 22 д | мест | 197 |
| 9 | Гостиница/общежитие «Строитель» | ул. Промышленная, 25а | мест | 60 |
| 10 | Филиал гостиницы «Россия» | ул. 40 лет Победы, 4 | мест | 35 |
| 11 | Гостиница | ул. Покровская, 17 | мест | 8 |
| Всего |  |  |  | 647* |

Примечание: * - данные представлены за вычетом гостиницы «Сосновый бор».

В гостиницах действуют химчистки и прачечные, в том числе - мини-химчистка на 168 кг/сут. и прачечная на 174 кг/сут.

Анализ обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения населения представлен в таблице 38.

Обеспеченность объектами коммунально-бытового назначения

Таблица 38

| Наименование | Обеспеченность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Един. измер. | Факт. | Нормативная | % |
| Предприятия бытовых услуг | рабочее место | 194 | 334 | 58,1 |
| Бани | помывочное место | 93 | 177 | 52,5 |
| Гостиницы | место | 647 | 248 | более 100 |
| Химчистки | кг вещей в смену | 168 | 402,3 | 41,7 |
| Прачечные | кг белья в смену | 174 | 4235,3 | 4,1 |

Из анализа следует, что население недостаточно обеспечено объектами коммунально-бытового назначения, за исключением гостиниц.

Кредитно-финансовые услуги на территории городского округа населению оказывают Сбербанк РФ, СКБ-Банк, Газпромбанк и Ханты-Мансийский банк. Перечень отделений и филиалов банков представлен в таблице 39.

Перечень отделений и филиалов банков на территории

Таблица 39

| №п/п | Наименование | Месторасположения | Мощность, операционное окно |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доп.офис №8448/018 «Сбербанка России» | ул.Геологов, 9 | 3 |
| 2 | Операционная касса №8448/026 «Сбербанка России» | Район Югорск-2, 1 | 1 |
| 3 | Доп.офис №8448/028 «Сбербанка России» | ул.Механизаторов, 4 | 3 |
| 4 | Доп.офис №8448/030 «Сбербанка России» | ул.Ленина, 12 | 2 |
| 5 | Филиал ООО «Газпромбанк» в г.Югорске | ул.Ленина, 31 | 3 |
| 6 | Отделение банка «Ханты-Мансийский банк» | ул.Мира, 11/1 | 4 |
| 7 | Доп. офис № 1 банка «Ханты- Мансийский банк» | ул.Садовая, 70/1 | 3 |
| 8 | Операционный офис Югорский 705/5 банка «СКБ-банк» | ул.Ленина, 10 | 4 |
| Всего: |  |  | 23 |

Почтовые услуги на территории округа предоставляют 3 отделения связи. Перечень объектов связи представлен в таблице 40.

Перечень предприятий связи на территории городского округа

Таблица 40

| №п/п | Наименование | Место расположения | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Югорск №628260 | ул. Ленина, 29 | 3 |
| 2 | Югорск-3 №628263 | ул. Садовая, 44 | 1 |
| 3 | Югорск-2 №628260 | Район Югорск-2, 1-21 | 1 |

Анализ обеспеченности населения рассматриваемыми видами услуг представлен в таблице 41.

Обеспеченность кредитно-финансовыми учреждениями и отделениями связи населения

Таблица 41

| Наименование | Обеспеченность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Факт. | Нормативная | % |
| Отделения и филиалы банков | операционное окно | 23 | 20 | более 100 |
| Отделения связи | объект | 3 | 3 | 100 |

Анализ сведений, содержащихся в таблице 41, позволяет сделать вывод о том, что население городского округа в полной мере обеспечено кредитно-финансовыми учреждениями и предприятиями связи.

Объекты физической культуры и спорта

В городском округе создана система развития физической культуры и спорта, которая обеспечивает условия для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом, формирования потребности в здоровом образе жизни, воспитании здорового, сильного человека, увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей города.

На протяжении нескольких лет отмечается тенденция увеличения количества человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городском округе.

По состоянию на 01.01.2013 года, в городском округе насчитывается 63 спортивных сооружения, что составляет по показателю единовременной пропускной способности 1989 человек или 31% от норматива, установленного в Российской Федерации. Средний показатель в автономном округе - 19 %.

Ежегодно строятся уличные спортивные площадки во дворах и микрорайонах. Пять общеобразовательных учреждений имеют школьные стадионы, оснащенные мини-футбольными полями с синтетическим покрытием.

Созданы условия для занятия спортом людей с ограниченными возможностями: 13 видами спорта занимаются 140 спортсменов разного уровня подготовленности от новичков до представителей спорта высших достижений. Занятия спортом инвалидов обеспечивают два учреждения:

- МУ ДОД ДЮСШ «Смена»;

- БУ ХМАО-Югра «Центр адаптивного спорта»;

На территории городского округа город Югорска расположена лыжная база и 2 бассейна - во дворце спорта «Юбилейный» и МБОУ «Средняя школа № 6».

В физкультурно-оздоровительном комплексе ООО «Газпром трансгаз Югорск» занимается более 3000 детей и взрослых по таким видам спорта как: мини-футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, плавание, настольный теннис, аэробика, лыжные гонки, армспорт, стрельба.

Анализ обеспеченности населения городского округа город Югорск объектами физической культуры и спорта представлен в таблице 42.

Обеспеченность объектами физической культуры и спорта населения

Таблица 42

| Наименование | Обеспеченность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Един. измер. | Факт. | Нормативная | % |
| Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | человек, занимающихся спортом | 898 | не нормируется | - |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 25129,0 | 68823,3 | 36,5 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 6274,0* | 12352,9 | 50,8 |
| Лыжные базы | человек | 85* | не нормируется | - |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 300* | 2647,05 | 11,3 |

Примечания: * - данные представлены по объектам общего пользования (без учета объектов, расположенных в образовательных учреждениях).

Анализ сведений, содержащихся в таблице 42, позволяет сделать вывод о том, что на территории городского округа город Югорск недостаточно объектов физической культуры и спорта для обеспечения потребности населения в этих учреждениях.

Статья 18. Состояние транспортной инфраструктуры

Городской округ город Югорск обслуживается двумя видами транспорта – железнодорожным и автомобильным. Водный вид транспорта отсутствует.

Воздушный транспорт

Обслуживание населения городского округа город Югорск воздушным транспортом осуществляется посредством аэропорта «Советский», расположенного в районном центре муниципального образования «Советский район» – г. Советский, расстояние до которого от района Югорск составляет 15 км. Данный аэропорт выполняет внутренние российские рейсы по следующим направлениям: Москва, Екатеринбург, Тюмень, Белоярский, Надым.

Железнодорожный транспорт

На территории городского округа проходит участок железной дороги «Свердловск - Приобье» Свердловской железной дороги. На территории округа расположена 1 железнодорожная станция – Геологическая. Станция является промежуточной, отнесена к 4 классу и оборудована для приема грузовых составов длиной 750 метров, пассажирских поездов - 500 метров. Размеры движения: 8 пар грузовых поездов в сутки, 3 пары - пассажирских (дальнего следования и местных) и 1 пара пригородных поездов. Установлен максимальный размер санитарно-защитной зоны от железной дороги - 100 м.

Грузового двора на станции Геологическая нет, погрузка и выгрузка вагонов производится на подъездных путях. Объем погрузки - 2 вагона/90 тн. в сутки, выгрузка - 6 вагонов/270 тн. в сутки.

Объемы пассажирских перевозок, осуществляемых по станции Геологическая, насчитывают 350 чел./сутки.

Пассажирские перевозки осуществляют как пригородные поезда, так и поезда дальнего следования. Перечень маршрутов представлен в таблице 43.

Маршруты железнодорожного сообщения

Таблица 43

| № поезда | Маршрут | Дни курсирования |
| --- | --- | --- |
| Поезда дальнего следования |  |  |
| 337, 338 | Екатеринбург - Приобье (Приобье - Екатеринбург) | ежедневно |
| 343, 344 | Екатеринбург - Приобье (Приобье - Екатеринбург) | ежедневно |
| 83, 84 | Москва Яр. - Приобье (Приобье - Москва Яр.) | через день (3-4 раза в неделю) |
| Пригородное сообщение |  |  |
| 6973, 6974 | Ивдель-1 - Верхнекондинская - Ивдель-1 (Ивдель - Верхнекондинская) | ежедневно |

Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги

Основой транспортного каркаса городского округа город Югорск являются:

- автодороги регионального значения «г. Югорск – п. Таежный», «Кольцевая», «г. Югорск – г. Советский» (являющиеся частью автомобильной дороги «Югра», направление г. Екатеринбург – г. Югорск – г. Советский – г. Ханты-Мансийск – г. Нефтеюганск – г. Сургут – г. Нижневартовск), общей протяженностью 23,43 км, субширотного направления;

- частная автодорога «пос. Комсомольский - Узюм - Юганская КС» (направление «г. Югорск – п. Агириш»), общей протяженностью 10,67 км, меридионального направления.

Технические категории автомобильных дорог общего пользования назначены в соответствии с данными, предоставленными КУ «Управление автомобильных дорог» ХМАО-Югры, и приведены в таблице 44. Транспортная сеть городского округа город Югорск отображена на карте 2 «Комплексная оценка современного состояния территории городского округа».

Характеристика дорог общего пользования на территории

Таблица 44

| Наименование дороги | Протяженность, км | Категория |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги федерального значения |  |  |
| отсутствуют |  |  |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |
| г. Югорск - пгт. Таежный | 14 | III |
| г. Югорск - г. Советский | 2,5 | III |
| Кольцевая (с северным кольцом) | 3,67 | III |
| Няганьская - Бажова | 3,687 | III |
| Подъезд к пос. Мансийский | 1,285 | IV |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |
| Общая протяженность муниципальных дорог (в границах населенного пункта) | 134,243 | без категории |
| Дорога «Полигон к ТБО» | 1,366 | без категории |
| Частные автомобильные дороги Комсомольского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" |  |  |
| Автодорога к автогазораспределительной станции | 0,04 | без категории |
| Автодорога к взлетно-посадочной полосе | 0,45 | без категории |
| Производственная автомобильная дорога к КС «Ужгородская» | 0,638 | без категории |
| А/д КЛПУМГ от проходной №2 КС Комсомольская до ул. Кольцевая | 1,5 | без категории |
| Автодорога к артскважинам | 1,3 | без категории |
| Подъездная автодорога к канализационным очистным сооружениям | 0,17 | без категории |
| Автодорога п. Комсомольский - Узюм - Юганская КС | 10,637 | без категории |
| Автодорога к КС Комсомольская | 1,407 | без категории |

Общая протяженность дорог на территории городского округа составляет 179,794 км, из них:

- дороги III категории – 23,857 км;

- дороги IV категории – 1,285 км;

- без категории – 154,652 км.

Общая протяженность дорог:

- регионального значения – 25,142 км;

- местного значения – 135,609 км;

- частных дорог – 16,142 км.

Через территорию населенного пункта проходят автодороги III категории, что противоречит действующим строительным нормам и правилам.

Связь между районами Югорск и Югорск-2 осуществляется посредством автомобильных дорог регионального значения: «г. Югорск – п. Таежный» и «Подъезд к пос. Мансийский».

Анализ системы существующих автомобильных дорог регионального значения

В настоящее время на территории Ханты-Мансийского автономного округа завершена работа по созданию Северного широтного коридора, часть которого проходит по территории городского округа город Югорск.

Формирование транспортного коридора позволяет достичь значительного снижения затрат на перевозки грузов, необходимых для обустройства месторождений углеводородного сырья в районах Полярного и Приполярного Урала, обеспечивает выход автомобильного транспорта с территорий Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов на северо-западные территории Европейской части страны и в восточные районы Сибири, создает условия для интеграции промышленного потенциала трех субъектов Российской Федерации: Свердловской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Формирование транспортного коридора являлось одной из основных целей при реализации проекта «Урал промышленный – Урал полярный», а также решении задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 22.03.2013 г. № 101-рп.

В настоящее время в состав Северного широтного коридора включен существующий объезд города Югорск. Трасса, при обходе города Югорск, проходит по улицам Кольцевая, Няганьская, Бажова.

Постановлением Правительства ХМАО-ЮГРЫ от 09.10.2013 г. № 418-п «О государственной программе ХМАО-ЮГРЫ «Развитие транспортной системы ХМАО-ЮГРЫ на 2014-2020 годы» предусмотрена реконструкция автомобильной дороги г. Югорск – г. Советский.

При анализе принятого решения установлено:

1.	В принятой трассировке транспортный коридор проходит в границах населенного пункта, при этом расстояние от линии застройки ряда жилых и промышленных объектов до бровки земляного полотна составит от 30 до 40 метров, что противоречит положениям, установленным п. 4.10 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»:

- «п.4.10. Автомобильные дороги I-II (III) категории рекомендуется прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог принимают расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных в соответствии с генеральными планами дорог, но не менее 200 м».

2.	Сохранение сложившейся трассировки транспортного коридора потребует строительства (параллельно ему) местного проезда, с которого должен будет осуществляться подъезд к объектам производственного, коммунального, жилищного и социально-бытового назначения. Необходимость строительства местного проезда обусловлена требованиями п. 6.3 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»:

- « п. 6.3. В целях уменьшения помех от местного движения, повышения скоростей, удобства и безопасности движения основных потоков на автомобильных автодорогах категории I-III, количество пересечений и примыканий к ним должно быть, возможно, меньшим.».

Из анализа изложенного следует, что прокладку транспортного коридора по улицам Кольцевая, Няганьская, Бажова, возможно осуществить с выполнением следующих мероприятий:

1.	Вынос сложившейся жилой застройки, вынос промышленных предприятий, гаражных кооперативов на расстоянии не менее, чем 200 метров от полотна проектируемой автомобильной дороги;

2.	Перенос трассы магистрального газопровода, проходящего к западу от проектируемой автомобильной дороги на расстояние не менее, чем 200 метров.

Анализ системы автомобильных дорог местного значения на территории городского округа

Наиболее значительной проблемой в организации внешнего транспортного сообщения на территории городского округа является наличие единственной транспортной связи между районом Югорск и массивом коллективных садов, расположенных к югу от района Югорск. Действующая система связи не позволяет обеспечить своевременную эвакуацию садоводов с территории массива в случае возникновения чрезвычайной ситуации на данной автодороге либо на территории массива.

Анализ магистральных дорог и улично-дорожной сети

Магистральные дороги общегородского значения (ул. Кольцевая, ул. Няганская, ул. Бажова, ул. Вавилова, ул. Южная) формируют полукольцо вокруг застроенной территории района Югорска и выходят на внешнюю транспортную сеть городского округа.

Улично-дорожная сеть района Югорск имеет различное начертание в северной и южной частях города. В южной части система улиц имеет практически строго прямоугольную сетку улиц, в северной части наблюдается сочетание прямоугольной сетки улиц и сетки улиц, построенной на треугольниках, параллелограммах и тому подобных элементах.

В связи с тем, что южная часть района Югорск практически лишена самостоятельных выходов на внешние транспортные магистрали городского округа, по территории селитебной застройки южной и северной частей населенного района Югорск проходят грузопотоки, направляющиеся в южную промзону города, что оказывает негативное воздействие на жилую застройку, увеличивает нагрузку на внутренние транспортные магистрали города, следствием чего является потенциальная возможность возникновения аварийных ситуаций в жилой застройке.

Главная транспортная магистраль общегородского значения в широтном направлении образована улицей Железнодорожная, в меридиональном направлении - улицами Лесозаготовителей, Декабристов, Студенческая, Торговая, Агиришская. Ширина основной части магистральных улиц в красных линиях не соответствует нормативным показателям и требует расширения.

Общая протяженность улично-дорожной сети в населенном пункте составляет 165,8 км, из них дороги с твердым дорожным покрытием составляют 92,595 км (55,8%), с грунтовым покрытием – 73,205 км (44,2 %).

Протяженность магистральных улиц и дорог города составляет 81,042 км. Плотность магистральных улиц и дорог составляет 0,52 км/км2, при установленном нормативе 2,2 км/км2. Низкая плотность объясняется тем, что застроенная часть занимает незначительный процент от всей территории населенного пункта. Характеристика магистральной улично-дорожной сети населенного пункта указана в таблице 45.

Характеристика магистральной улично-дорожной сети населенного пункта

Таблица 45

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Покрытие | Ширина дорожного полотна | Ширина в красных линиях | Протяжен-ность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Магистральная дорога | Асфальт, цемент | 8 | - | 20,618 |
|  | Арантурская | Магистральная дорога | цемент | 8 | 30 | 14,332 |
| 2 | ул. Попова | городского значения | асфальт | 8 | 20 | 3,378 |
| 3 | ул. Лесозаготовителей | городского значения | асфальт | 6 | 20 | 3,695 |
| 4 | ул. Железнодорожная | городского значения | асфальт | 8,5 | 20 |  |
| 5 | ул. Толстого | городского значения | асфальт | 10 | 20 | 2,069 |
| 6 | ул. Киевская | городского значения | асфальт | 9 | - |  |
| 7 | ул. Арантурская | городского значения | асфальт | 6 | 54 | 1,377 |
| 8 | ул. Декабристов | городского значения | асфальт | 6 | 60 | 2,761 |
| 9 | ул. Студенческая | городского значения | асфальт/ цемент | 6 | 19 |  |
| 10 | ул. Торговая | городского значения | асфальт | 6 | 70 | 0,689 |
| 11 | ул. Славянская | городского значения | грунт | 6 | 26 | 3,011 |
| 12 | ул. Агиришская | городского значения | асфальт | 7 | 30 |  |
| 13 | ул. Няганская | городского значения | асфальт | 8 | 30 | 3,687 |
| 14 | ул. Бажова | городского значения | асфальт | 8 | 30 |  |
| 15 | ул. Кольцевая | городского значения | асфальт | 8 | 44 | 3,67 |
| 16 | ул. Садовая | городского значения | асфальт | 6 | 20 | 1,424 |
| 17 | ул. Газовиков | городского значения | цемент | 7 | 34 | 0,238 |
| 18 | ул. Южная | городского значения | асфальт | 8 | 35 | 4,336 |
| 19 | ул. Вавилова | городского значения | асфальт | 6 | 35 |  |
| 20 | Югорск-2 | городского значения | Асфальт, цемент | 6 | 10-15 | 1,381 |
| 21 | ул. Ленина | районного значения | асфальт | 13 | 25 | 1,354 |
| 22 | ул. Мира | районного значения | асфальт | 6,5 | 20 | 2,435 |
| 23 | ул. Гастелло | районного значения | асфальт | 8 | 24 | 1,525 |
| 24 | ул. Спортивная | районного значения | асфальт | 7 | 18 | 1,47 |
| 25 | ул. Таежная | районного значения | асфальт | 6 | 35 | 0,855 |
| 26 | ул. 40 лет Победы | районного значения | асфальт | 13 | 20 | 0,462 |
| 27 | ул. Октябрьская | районного значения | асфальт | 8 | 24 | 1,461 |
| 28 | пер. Северный | районного значения | асфальт | 6 | 16 |  |
| 29 | ул. Калинина | районного значения | цемент | 6 | 20 | 0,874 |
| 30 | ул. Газовиков | районного значения | цемент | 7 | 34 | 1,511 |
| 31 | ул. Пожарского | районного значения | асфальт | 7 | 20 |  |
| 32 | ул. Дзержинского | районного значения | асфальт | 7 | 27 |  |
| 33 | ул. Менделеева | районного значения | асфальт | 6-15 | 38 | 1,422 |
| 34 | ул. Механизаторов | районного значения | асфальт | 6 | 18,5 | 1,007 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 81,042 |

В границах застроенной территории населенного пункта (3543,76 га) протяженность магистральных улиц составляет 54,132 км. Из чего следует, что фактическая плотность магистральных улиц составляет 1,53 км/км2 или 70% к нормативному показателю.

Трассировка значительной части жилых улиц города требует изменения. Их ширина в красных линиях не соответствует нормативным показателям и требует расширения.

Перечень дорог местного значения в границах населенного пункта представлен в приложении 3.

Искусственные сооружения на дорогах

Транспортная связанность южной и северной частей города Югорск оценивается как крайне низкая. Основной проблемой является наличие железной дороги, рассекающей город в широтном направлении, и отсутствие достаточного количества путепроводов через нее.

При анализе топографической съемки в городском округе выявлено 3 искусственных сооружения на автомобильных дорогах, в том числе: 1 автомобильных моста, 1 железнодорожный мост, 1 путепровод.

Характеристика и техническое состояние искусственных сооружений в границах городского округа город Югорск представлена в таблице 46.

Характеристика и техническое состояние искусственных сооружений

Таблица 46

| № п/п | Наименование сооружения | Местоположение | Длина сооружения, м | Грузоподъемность, тонн | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост автомобильный | Через р. Эсс на автомобильной дороге «г. Югорск – п. Таежный» | 100 | 15 | КУ «Управление автомобильных дорог ХМАО-Югры» |
| 2 | Мост железнодорожный | Через р. Эсс | 98 | 15 | ОАО «РЖД» |
| 3 | Путепровод | Через железную дорогу на продолжении ул. Толстого | 86 | 50 | Администрация г. Югорска |

Грузовые и пассажирские перевозки

Основная доля пассажирских и грузовых перевозок осуществляется автомобильным транспортом. Посредством автомобильного транспорта осуществляется связь городского округа с административными центрами и населенными пунктами других муниципальных образований. Данные по предприятиям, обеспечивающим грузовые транспортные услуги и пассажирские перевозки на территории городского округа город Югорск, представлены в таблице 47.

Перечень основных предприятий, предоставляющих грузовые транспортные услуги и пассажирские перевозки на территории

Таблица 47

| № п/п | Наименование | Виды деятельности и производимая продукция | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «УТТиСТ» | автоперевозки автомобилями Газель, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ и другой грузовой автотранспорт; | ул.Промышленная, 8 |
| 2 | «РП-экспресс» | грузоперевозки | ул. Гастелло, 26 |
| 3 | «Престиж» | перевозки пассажиров автомобильным транспортом | Район Югорск |
| 4 | «Новое такси» | перевозки пассажиров автомобильным транспортом | Район Югорск |
| 5 | «Югорское такси» | перевозки пассажиров автомобильным транспортом | Район Югорск |
| 6 | Советский филиал ООО «Северавтотранс» | перевозки пассажиров автобусным транспортом | г.Советский, ул. Мира, 30 |
| 7 | ИП Добрин Ю.Н. | перевозки пассажиров автобусным транспортом | Район Югорск |
| 8 | ИП Мехралыев П.Р. | перевозки пассажиров автобусным транспортом | Район Югорск |
| 9 | ИП Тавафиев Н.Н. | перевозки пассажиров автобусным транспортом | Район Югорск |
| 10 | ИП Стахеев | перевозки пассажиров автобусным транспортом | - |
| 11 | ООО «Транспортное агентство «ГринЛайт» | транспортные услуги | ул. Гастелло, 6 |

Регулярное автобусное сообщение организовано по следующим междугородным и городским маршрутам, приведенным в таблице 48.

Маршруты междугороднего и городского сообщения

Таблица 48

| № п/п | № маршрута | Маршрут | Общая протяжен-ность (по паспорту маршрута), км | Общее количество рейсов (по паспорту маршрута), в сутки | Количество подвижного состава, вместимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Междугородное сообщение |  |  |  |  |  |
| 1 | 101К | г. Советский - г. Югорск | 35,5 | 51(будни) 38(сб) 28(вс) | 4 единицы, 19 и более |
| 2 |  | г. Ханты-Мансийск - г. Советский -г. Югорск |  | 4 |  |
| 3 |  | г. Урай - г. Советский - г. Югорск |  | 2 (4 раза в неделю) |  |
| Городское сообщение |  |  |  |  |  |
| 4 | 1а | Школа № 6 - Авалон - Школа № 2 | *** | 10 | 8 единиц |
| 5 | 11* | Финский комплекс- 5 мкр. - ПММК 5 | 13,1 | 9 | 7 единиц** |
| 6 | 11б* | Финский комплекс - 5 мкр. - ПММК 5 | 13,1 | 10 |  |
| 7 | 20 | Югорск - Югорск-2 | 14,0 | 11 |  |
| 8 | 11а | Финский комплекс - 5 мкр. - ПММК 5 | 13,1 | 10 | 4 единицы |
| 9 | 20а | Югорск - Югорск-2 | 13,3 | 10 (кроме вс и празд.дней) |  |
| 10 | 21 | маг. «Парус» - 5 мкр. - Зеленая зона | 11,65 | 5 |  |
| 11 | 21а | маг. «Парус» - 5 мкр. - Зеленая зона | 11,9 | 12 | 2 единицы |

Примечание:* - коммерческие маршруты;

Автостанция в городском округе отсутствует. Протяженность сети общественного пассажирского транспорта в границах города составляет 36,55 км. Плотность сети общественного пассажирского транспорта составляет 0,24 км/км2, при нормативе 1,5-2,8 км/км2. Низкая плотность объясняется тем, что значительная часть терртории в границах населенного пункта не освоена. Фактическая плотность общественного пассажирского транспорта составляет 1,03 км/км2.

Хранение транспортных средств

Данные об общем количестве автотранспортных средств на территории городского округа предоставлены ОГИБДД ОМВД России по городу Югорску по состоянию на 01.01.2014 года. Оценка существующей обеспеченности автотранспортных средств произведена согласно СП 42.13330.2011 и приведена в таблице 49.

Обеспеченность населения автомобильным транспортом

Таблица 49

| Вид транспорта | Существующее количество автомобилей | Нормативная обеспеченность на 1000 жителей | Существующая обеспеченность населения в 2013 году на 1000 жителей | Уровень автомобили-зации* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковые автомобили | 12771 | 350 | 356,4 | Достаточный |
| Мотоциклы | 39 | 100-150 | 1,1 | Низкий |
| Грузовые, в том числе специализированные | 2252 | 25-40 | 62,8 | Высокий |
| Автобусы | 460 | - | - | - |

Примечания:*

Высокий – современный уровень автомобилизации выше нормативных значений;

Достаточный – современный уровень автомобилизации соответствует нормативному значению;

Недостаточный – современный уровень автомобилизации ниже установленных нормативами значений менее, чем на 50%,

Низкий - современный уровень автомобилизации ниже установленных нормативами значений более чем на 50%.

Хранение транспортных средств в кварталах индивидуальной жилой застройки осуществляется на приусадебных участках. Хранение индивидуального транспорта жителей многоквартирной секционной жилой застройки осуществляется на территории гаражных комплексов и на придомовых территориях.

На территории городского округа имеются гаражные комплексы общей площадью 505539 м2 на 11577 гаражных бокса, основные характеристики гаражных комплексов представлены в таблице 50. Временное хранение автомобилей осуществляется на дворовых территориях.

Характеристика существующих гаражных комплексов

Таблица 50

| № п/п | Наименование | Местоположение | Количество машино/ мест | Существующая площадь гаражного комплекса, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГК «Строительный» | ул. Промышленная 3 а | 218 | 2388 |
| 2 | ГТВА «Голубой факел» | ул. Промышленная 1 | 1965 | 79973 |
| 3 | ГТ «Южный» | ул. Промышленная 2 | 2077 | 105009 |
| 4 | ГТ «Подснежник» | Район Югорск, ул. Промышленная 3 б | 298 | 10308 |
| 5 | ГК «Север» | ул. Калинина, 77 | 338 | 15806 |
| 6 | ГК «Строитель» | ул. Железнодорожная, 2 | 133 | 4976 |
| 7 | ГК «Газовик» | ул. Толстого, 1 | 320 | 6214 |
| 8 | ГК «Елочка» | ул. Торговая, 3 а | 354 | 16953 |
| 9 | ГК «Кедр» | ул. Гастелло, 30 а | 1633 | 70627 |
| 10 | ГСК «Хвойный» | ул. Вавилова, 3 | 654 | 32018 |
| 11 | ГСК «Тайга» | ул. Промышленная, 9 | 931 | 99512 |
| 12 | НПВАГ «Транспортник» | ул. Железнодорожная, 2 | 140 | 5767 |
| 13 | ГК «Колос» | ул. Труда, 38 | 238 | 10700 |
| 14 | ГТ «Восточный» | ул. Декабристов, 24 | 197 | 19600 |
| 15 | ГТ «Западный» | ул. Попова, 2 г | 34 | 2702 |
| 16 | ГТ «Росток» | ул. Попова, 1г | 125 | 19769 |
| 17 | Индустриальные гаражи | ул. Попова, 4 б | 26 | 2318 |
| 18 | Гараж Тюменьтрансгаз | ул. 40 лет Победы, 10 | 48 | 899 |
| 19 | Индивидуальные гаражные боксы | на территории района Югорск | 1848 | - |
|  | Итого: |  | 11577 | 505539 |

Транспортное обслуживание

Транспортное обслуживание автомобилей на территории городского округа город Югорск осуществляется только на территории района Югорск. Основные характеристики объектов обслуживания представлены в таблице 51.

Характеристика существующих объектов транспортного обслуживания

Таблица 51

| № п/п | Объект транспортного обслуживания | Адрес | Кол-во постов/ колонок | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шиномонтажные мастерские |  |  |  |  |
|  | Шиномонтажная мастерская, установка сигнализаций | ул. Железнодорожная, 1/1 | 1 | - |
|  | Шиномонтажная мастерская | Гаражный кооператив «Восточный», 25 | 1 | - |
|  | Шиномонтажная мастерская «Диана» | ул. Промышленная 2а | 1 | - |
|  | Шиномонтажный центр «Vianor» | ул. Железнодорожная, 75 | 1 | - |
| Всего: |  |  | 4 |  |
| Автомоечные комплексы (автомойки) |  |  |  |  |
|  | Автомойка при станции технического обслуживания «Транссевер» | ул. Попова, 1д | 2 | 100 |
|  | Автомойка при станции технического обслуживания «Селена» | ул. Югорская, 48 | 1 | 50 |
|  | Автомойка на Промышленной «Кравцов Н.Н.» | ул. Промышленная, 2а | 1 | 50 |
|  | Автомойка на территории АЗС «АРА-нефть» | ул. Торговая, 12 | 1 | 50 |
|  | ООО «Стратегия +» | ул. Кирова 2 | 1 | 50 |
| Всего: |  |  | 6 |  |
| Автозаправочные и газозаправочные станции |  |  |  |  |
|  | АЗС ООО «Анушик» | ул. Торговая, 12 | 5 | 100 |
|  | АЗС «Югорскпродукт №9» (ООО «Роми») | ул. Попова, 2а | 3 | 50 |
|  | АЗС «Советскнефтепродукт» со складом ГСМ | ул. Кольцевая, 9 | 4 | 100 |
|  | АЗС «Селена №1» | ул. Югорская, 48 | 3 | 50 |
|  | АЗС «Селена №2» | ул. Арантурская, 2а | 2 | 50 |
|  | АЗС «Селена №3» | ул. Кольцевая, 1 | 2 | 50 |
|  | АЗС ООО «Анушик» | ул. Промышленная, 7 | 6 | 100 |
|  | АГНКС | ул. Промышленная, 18 | 5 | 100 |
|  | Передвижная автомобильная газозаправочная станция | ул. Промышленная, 24 | 1 | 100 |
|  | АГЗС ООО «Конда-газ» | ул.Славянская, 18 | 1 | 100 |
|  | АЗС ООО«ЛукOil - Уралнефтепродукт» | ул. Няганьская, 3 | 3 | 50 |
|  | АЗС ООО «Роми» (для грузового транспорта) | пер. Красный, 7 | 4 | 100 |
|  | АЗС «Югорскпродукт №10» (ООО «Роми») | ул. Декабристов (в районе КОС-2) | 3 | 50 |
| Всего: |  |  | 42 |  |
| Станции технического обслуживания автомобилей (далее – СТОА) |  |  |  |  |
|  | Автосервис и автосалон ООО «Югра Авто +» | ул. Славянская, 2 | 5 | 50 |
|  | ООО «ГазАвто» | ул. Железнодорожная, 53 а | 1 | 50 |
|  | СТОА «Тора» | ул.Столыпина, 14а | 1 | 50 |
|  | СТОА «Автомобилист +» | ул. Гастелло, 31 | 2 | 50 |
|  | СТО «Солодий и Ко» | ул. Гастелло, 31а | 2 | 50 |
|  | СТОА «Селена» | ул. Югорская, 48 | 2 | 50 |
|  | ООО «ГТЮ» УТТиСТ (Станция техосмотра) | ул. Промзона, 8 | 1 | - |
|  | СТОА «Транссевер» | ул. Попова, 1д | 5 + 2 малярно-жестяных | 100 |
|  | СТОА | ул. Промышленная, 1б | 2 | 50 |
|  | СТО «Гараж»*** | ул.Заводская, 30 | 1 | 50 |
|  | СТОА «Север» | Гаражный кооператив «Северный» | 1 | 50 |
|  | СТО «Форсаж» | ул. Железнодорожная, 59 | 1 | 50 |
|  | СТО «Лама» | Район Югорск, ул. Торговая, 27а | 3 | 50 |
|  | СТО «Находка» (жестяные и покрасочные работы) | ул.Арантурская, 17 | 1 | 100 |
|  | СТО «Марат» | ул. Промышленная, 2б | 1 | 50 |
|  | СТО на Рябиновой*** | ул. Рябиновая, 13 | 1 | 50 |
|  | СТО «Аспект» | ул. Железнодорожная, 1/1 | 2 | 50 |
|  | СТО в гаражном кооперативе «Кедр», гар. 584* | ул. Гастелло, 28 | 5 | 100 |
| Всего: |  |  | 39 |  |

Применяемые сокращения: АС- автосервис; АМ автомойка; ШМ – шиномонтажная мастерская.

Расчет существующей обеспеченности объектами транспортного обслуживания выполнен в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, и приведен в таблице 52.

Существующая обеспеченность населения объектами транспортного обслуживания

Таблица 52

| № п/п | Тип объекта | Нормативное значение, постов / колонок | Фактическое количество постов/ колонок | Количество постов / колонок, требуемое по нормативу | % существующей обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО и шиномонтажные мастерские | 1 пост на 100-200 легковых автомобилей | 43 | 64 | 67,2 |
| 2 | АЗС | 1 топливно-раздаточная колонка на 500-1200 легковых автомобилей | 42 | 26 | 161,5 |

Сводная информация о существующей транспортной инфраструктуре городского округа представлена в таблице 53.

Общая характеристика существующей транспортной инфраструктуры

Таблица 53

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель ГО Югорск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность магистральных улиц | км | 81,042 |
| 2 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населенного пункта, в т. ч. | км | 165,8 |
| 2.1 | С твердым покрытием | км | 92,595 |
|  |  | % | 55,8 |
| 2.2 | С улучшенным грунтовым покрытием | км | - |
|  |  | % | - |
| 2.3 | Грунтовые | км | 73,205 |
|  |  | % | 44,2 |
| 3 | Плотность магистральных улиц в границах населенного пункта | км / км2 | 0,52 |
|  |  | % к норме | 23,6 |
| 3.1 | Плотность магистральных улиц в границах застроенной территории | км / км2 | 1,53 |
|  |  | % к норме | 70 |
| 4 | Протяженность дорог в границах ГО | км | 179,794 |
| 5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях – ГО/город | ед. | 0/1 |
| 6 | Количество транспортных сооружений (мост автомобильный) – ГО/город | ед. | 2/0 |
| 7 | Уровень автомобилизации (легковые машины) | авт./1000 жит | 356,4 |
|  |  | % к норме | 101,8 |
| 8 | Уровень протяженности сети общественного пассажирского транспорта в границах фактически застроенной территории | км / км2 | 1,03 |
|  |  | % к минимальной норме | 68 |

Статья 19. Инженерное обеспечение территории

Система электроснабжения

Городской округ город Югорск включен в единую энергосистему Российской Федерации. Магистральные линии электропередач, проходящие по городскому округу, находятся на балансе Урайские электросети ОАО «Тюменьэнерго».

Протяженность магистральных линий электропередач (далее – ЛЭП) составляет 280,34 км, из них:

- 110 кВ общей протяженностью 70,92 км, в том числе 70,88 км воздушных линий и 0,04 км – кабельных;

- 10 кВ протяженностью 208,83 км, в том числе 149,84 км воздушных линий и 58,99 км кабельных.

На территории округа расположено 4 понизительных подстанции (далее – ПС), характеристики которых представлены в таблице 54.

Характеристика понизительных подстанций

Таблица 54

| № п/п | Наименование | Местоположение | Напряжение, кВ | Энергопотребление, тыс. кВт.час/год | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Геологическая | Пересечение улиц Лермонтова и Новая | 110/10 | 46708,187 | 2 х 16 |
| 2 | Хвойная | Пересечение улиц Арантурская и Сахарова | 110/10 | 124805,41 | 2 х 25 |
| 3 | Мансийская | 0,17 км к востоку от в/ч 51591 | 110/10 | 2668,992 | 2 х 25 |
| 4 | Омега | КС-11 | 110/10 | 1333,485 | данных нет |
| Итого: |  |  |  | 175516,074 | 102 |

Электроснабжение города осуществляется от ПС «Геологическая» и ПС «Хвойная», электроснабжение Югорска-2 – от ПС «Манскиская». ПС «Омега» является частной, собственник – ООО «Тюменьтрансгаз». От указанной подстанции запитан, помимо собственных промышленных объектов компании, водозабор населенного пункта город Югорск.

ЛЭП 10 кВ на территории городского округа приходят на 241 трансформаторный пункт (далее – ТП), от которых электричество посредством разводящих ЛЭП напряжением 0,4 кВ доставляется потребителям. Разводящие сети в настоящем проекте не рассматриваются, анализ состояния данных сетей предлагается выполнять на последующих этапах проектирования.

По данным, предоставленным ОАО «ЮТЭК-Югорск» за 2011 год годовой расход электроэнергии на нужды города составил 175516,074 тыс. кВт.час/год.

По данным статистической отчетности за 2012 год расход электроэнергии на нужды города составил 129986,0 тыс. кВт.час/год, в том числе:

- на нужды населения 44493,0 тыс. кВт.час/год;

- на прочие нужды 72438,0 тыс. кВт.час/год.

Во многих случаях воздушные высоковольтные ЛЭП проходят через жилую застройку, что накладывает дополнительные санитарные и градостроительные ограничения на рассматриваемую территорию.

Система питьевого водоснабжения

В населенном пункте действует система централизованного водоснабжения.

Основные технологические показатели системы водоснабжения:

- протяженность водопроводных сетей – 262,36 км;

- насосные станции III-го подъема – 4 шт.;

- артезианские скважины – 29 шт.;

- протяженность ветхих сетей – 12 км.

Очистные сооружения:

- ВОС-1 Q=15000 м3/сут;

- ВОС-2 (Югорск-2) Q= 600 м3/сут.

Сведения о составе водоочистных станций приведены в таблице 55.

Состав водоочистных станций

Таблица 55

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |  | Производительность оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | Производительность |
| ВОС-1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Подъём |  |  |  |  |
| 1.1 | ЭЦВ 8-25-100 | 12 | м3/час |  | 25 |
| 1.2 | ЭЦВ 6-16-140 | 3 | м3/час |  | 16 |
| 1.3 | ЭЦВ 6-16-140 | 11 | м3/час |  | 16 |
| 2 | Очистка |  |  |  |  |
| 2.1 | Д320-50 | 2 | м3/час |  | 300 |
| 2.2 | К 100-65-200 | 3 | м3/час |  | 100 |
| 2.3 | Х 64-50-125 | 2 | м3/час |  | 25 |
| 2.4 | Электропривод запорной арматуры НВ-40 | 23 | - |  | - |
| 2.5 | Электролизная установка ЭН-25 | 2 | м3/сут |  | 1 |
| 2.6 | ВЦ-4-70-2.5 | 2 | м3/час |  | 0.37-0.92 |
| 2.7 | ВЦ-4-70-3.2 | 2 | м3/час |  | 0.8-2.0 |
| 2.8 | ВЦ-4-70-6.3 | 1 | м3/час |  | 4.0-10.0 |
| 3 | Транспортировка |  |  |  |  |
| 3.1 | 1Д315-71 | 6 | м3/час |  | 300 |
| 4 | Резервуары |  |  |  |  |
| 4.1 | РЧВ | 6 | м3 |  | 1000 |
| ВОС-Югорск-2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Подъём |  |  |  |  |
| 5.1 | ЭЦВ 6-16-140 | 3 | м3/час |  | 16 |
| 6 | Очистка |  |  |  |  |
| 6.1 | К80-65-160 | 2 | м3/час |  | 50 |
| 6.2 | К65-50-160 | 1 | м3/час |  | 25 |
| 6.3 | Бактерицидная установка ОВ50 | 2 | м3/час |  | 50 |
| 6.4 | ВВН 2 -0.75 | 2 | м3/мин |  | 0.75 |
| 7 | Транспортировка |  |  |  |  |
| 7.1 | К100-65-200 | 2 | м3/час |  | 100 |
| 7.2 | К80-50-200 | 1 | м3/час |  | 50 |
| 8 | Резервуары |  |  |  |  |
| 8.1 | РЧВ | 1 | м3 |  | 250 |

Сведения о водозаборных скважинах приведены в таблице 56.

Характеристика водозаборных скважин

Таблица 56

| № скважины | Дата бурения | Тип насоса | Дебет, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.10.1999 | ЭЦВ 6-16-140 | 14 |
| 2 | 21.05.1989 | ЭЦВ 6-16-110 | 9 |
| 3 | 17.04.2000 | ЭЦВ 8-25-100 | 30 |
| 4 | 30.01.2001 | ЭЦВ 6-16-110 | 24 |
| 5 | 03.12.1999 | ЭЦВ 6-16-110 | 24 |
| 5А | 30.06.2009 | ЭЦВ 6-16-110 | 24 |
| 6 | 14.04.1989 | ЭЦВ 6-16-110 | 24 |
| 6А | 20.04.2001 | ЭЦВ 6-16-110 | 37 |
| 7 | 24.04.1989 | ЭЦВ 6-16-110 | 19 |
| 8 | 28.04.1989 | ЭЦВ 6-16-110 | 19 |
| 9 | 09.07.1989 | ЭЦВ 6-16-110 | 22,8/31,8 |
| 10 | 24.04.1989 | ЭЦВ 6-16-110 | 21 |
| 11 | 23.05.1989 | ЭЦВ 6-16-110 | 22 |
| 12 | 04.10.1999 | ЭЦВ 6-16-110 | 21 |
| 13 | 27.01.1990 | ЭЦВ 6-10-110 | 17 |
| 14 | 10.01.1990 | ЭЦВ 6-16-110 | 25 |
| 15 | 30.11.2000 | ЭЦВ 6-16-110 | 22 |
| 15А | 22.06.2000 | ЭЦВ 8-25-100 | 30 |
| 16 | 29.06.1989 | ЭЦВ 6-16-110 | 24 |
| 16А | 26.06.2000 | ЭЦВ 6-16110 | 22 |
| 17 | 20.06.1989 | ЭЦВ 6-16-110 | 35 |
| 18 | 20.07.1989 | ЭЦВ 6-16-140 | 21,7/26 |
| 19 | 15.08.1996 | ЭЦВ 8-25-100 | 29 |
| 20 | 28.07.1997 | ЭЦВ 6-16-110 | 26,6 |
| 21 | 25.06.1996 | - | - |
| 22 | 11.07.1997 | ЭЦВ 6-16-110 | 24 |
| 1 (Югорск-2) | - | ЭЦВ 6 | 18 |
| 2 (Югорск-2) | - | ЭЦВ 6 | 17 |
| 3 (Югорск-2) | - | ЭЦВ 6 | 16 |
| Итого |  |  | 638,1 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенного пункта осуществляется через магистральные и внутриквартальные сети, от водоочистных сооружений насосными станциями II–III-го подъема до потребителя.

Протяженность сетей водоснабжения составляет 262,36 км. Поддержание в сетях водопровода необходимого давления осуществляется через 4 насосные станции III-го подъёма.

Протяженность ветхих водопроводных сетей составляет 12 км.

Сведения о водопотреблении приведены в таблице 57.

Объем водопотребления

Таблица 57

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято, в том числе: | тыс.м3 | 3759,46 | 4021,63 | 3903,6 | 3780,55 | 3757,53 |
| 2 | Собственные нужды ВОС | тыс.м3 | 206,6 | 363,32 | 348,57 | 295,87 | 298,82 |
| 3 | Подано в сеть | тыс.м3 | 3552,86 | 3658,3 | 3555 | 3484,7 | 3458,7 |
| 4 | Объем потерь | тыс.м3 | 426,34 | 439 | 426,6 | 418,16 | 415,05 |
|  |  | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | Объем реализации | тыс.м3 | 3126,52 | 3219,31 | 3128,43 | 3066,52 | 3043,66 |
| 6 | Собственные нужды | тыс.м3 | 162,38 | 429,78 | 497,56 | 468,31 | 762,5 |
| 7 | Объем реализации воды потребителям | тыс.м3 | 2964,14 | 2789,53 | 2630,87 | 2598,21 | 2281,16 |
| 7.1 | Население | тыс.м3 | 1806,99 | 1675,32 | 1630,26 | 1660,32 | 1506,43 |
|  |  | % | 61,0 | 60,1 | 62,0 | 63,9 | 66 |
| 7.2 | Бюджетные организации | тыс.м3 | 181,37 | 168,74 | 197,92 | 189,26 | 161,81 |
|  |  | % | 6,1 | 6,0 | 7,5 | 7,3 | 7,1 |
| 7.3 | Прочие потребители | тыс.м3 | 975,78 | 944,85 | 802,63 | 748,63 | 236,39 |
|  |  | % | 32,9 | 33,9 | 30,5 | 28,8 | 10,4 |

Объем водопотребления по данным статистической отчетности за 2012 год составил 2 180, 04 тыс.м3/год, в том числе:

- на нужды населения 1404,85 тыс.м3/год;

- на прочие нужды 775,19 тыс.м3/год.

Система водоотведения

На территории населенного пункта действует совмещенная система канализации.

Основные технологические показатели системы водоотведения:

- протяженность самотечных канализационных сетей – 164 км;

- протяженность напорных коллекторов – 42,9 км;

- протяженность закрытых ливневых коллекторов – 1,6 км;

- канализационных насосных станций (муниципальных) – 25 шт.

На территории городского округа действует 3 канализационных очистных сооружения:

- КОС-1 (район Югорск, западная промзона) - Q = 1400 м3/сут;

- КОС-2 (район Югорск) - Q = 7000 м3/сут (строящиеся, введены частично, проектная мощность - 14 000 м3/сут);

- КОС-3 (район Югорск-2)  - Q = 500 м3/сут.

Канализационные очистные сооружения в блочно-комплектном исполнении предназначены для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Технологическая схема работы очистных сооружений предусматривает:

- механическую очистку (очистка крупно дисперсных примесей);

- биологическую очистку (окисление органики при помощи биоценоза активного ила аэротенков);

- доочистку (фильтрация на крупнозернистых фильтрах);

- обеззараживание (гипохлоритом натрия);

- обработку осадка сточных вод.

Сведения о канализационных очистных сооружениях приведены в таблице 58.

Характеристика канализационных очистных сооружений

Таблица 58

| № п/п | Проектная производительность, м3/сут. | Фактическая производительность, м3/сут. | Счетчики по расходу сточной воды | Сброс очищенной сточной воды, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС-1 | 1400 | 2600 | «ЭХО-Р-02» | 937,5 |
| КОС-2 | 14000 | 7200 | УРСВ-010М-001 | 2625,5 |
| КОС-3 | 500 | 300 | «Взлет ЭР» | 88,3 |

Суммарная производительность очистных сооружений составляет 8,9 тыс. м3 в сутки. В настоящее время в паводковые периоды, за счет попадания в канализационные коллекторы ливневых стоков, на очистку поступает 10,1 тыс. м3 в сутки. Баланс водоотведения приведен в таблице 59.

Баланс водоотведения за период с 2007 по 2011 г.г.

Таблица 59

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищено сточных вод всего | тыс.м3 | 3490,02 | 3490,81 | 3407,65 | 3377,16 | 2742,97 |
| 2 | Получено сточных вод от потребителей | тыс.м3 | 2803,63 | 2587,04 | 2381,99 | 2656,15 | 2131,49 |
| 3 | Собственные нужды | тыс.м3 | 346,7 | 348,27 | 344,79 | 299,42 | 260,3 |
| 4 | Дополнительный приток талых вод | тыс.м3 | 686,39 | 903,77 | 1025,66 | 721,01 | 611,48 |
| 5 | Общий объем реализации услуг по водоотведению, в том числе: | тыс.м3 | 2456,93 | 2238,77 | 2037,2 | 2356,73 | 1871,19 |
| 5.1 | от населения | тыс.м3 | 1657,64 | 1512,81 | 1505,75 | 1601 | 1454,41 |
| 5.2 | от бюджетных организаций | тыс.м3 | 177,99 | 166,92 | 203,07 | 190,48 | 162,51 |
| 5.3 | от прочих потребителей | тыс.м3 | 621,3 | 559,04 | 328,38 | 565,25 | 254,25 |

Объем водоотведения по данным статистической отчетности за 2012 год составил 3318,31 тыс.м3/год.

Сброс очищенной сточной воды КОС-1 осуществляется в болото, затем в безымянный ручей до впадения его в реку Эсс (общая протяженность от точки сброса составляет 8 км).

Сброс очищенной сточной воды КОС-2 осуществляется в болото, затем в безымянный ручей до впадения его в реку Ух (общая протяженность от точки сброса составляет 6,6 км).

Сброс очищенной сточной воды с КОС-3 осуществляется в болото, затем в реку Эсс.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (далее – КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на головную напорную станцию (далее – ГНС), перекачивающую стоки на очистные сооружения. Протяженность сетей водоотведения составляет 207,8 км. Протяженность напорных коллекторов составляет 42,9 км. Протяженность ветхих сетей водоотведения – 8 км.

Сведения о КНС приведены в таблице 60.

Характеристика канализационных насосных станций

Таблица 60

| Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Производительность оборудования |  | Фактическая производи-тельность, м3/час | t-работы, час | Суточный расход | Годовой расход, тыс.м3/год | Дополнительный приток, тыс.м3/год* | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед.изм. | Производительность |  |  |  |  |  |  |
| КНС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос ФГ 57/9,5 | 1 | м3/час | 50 | 180 | 2 | 360 | 131.4 | 40.19 | 20 |
| Насос СД80/18 | 1 | м3/час | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Насос ВК 2/26 | 1 | м3/час | 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СМ-150-125-315/4 | 3 | м3/час | 200 | 200 | 4 | 800 | 292 | 80.38 | 20 |
| ГНОМ 16/16 | 1 | м3/час | 16 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СМ-150-125-315/4 | 1 | м3/час | 200 | 200 | 6 | 1200 | 438 | 120.57 | 20 |
| Насос ФГ 216/24 | 1 | м3/час | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Насос ВК 2/26 | 1 | м3/час | 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос ФГ 216/24 | 1 | м3/час | 200 | 280 | 3 | 840 | 306.6 | 60.28 | 20 |
| Насос СМ-125-80-315/4 | 1 | м3/час | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Насос ВК 2/26 | 1 | м3/час | 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СМ 125-80-315/4 | 1 | м3/час | 80 | 130 | 3 | 390 | 142.35 | 60.28 | 20 |
| Насос СМ 100-65-200/2 | 1 | м3/час | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Насос ВК 2/26 | 1 | м3/час | 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос АС 125/100-400 | 1 | м3/час | 200 | 400 | 2 | 800 | 292 | 40.19 | 20 |
| Насос СМ 150-125-315/4 | 2 | м3/час | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Насос ВК 2/26 | 1 | м3/час | 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СМ 125-80-315/4 | 2 | м3/час | 80 | 80 | 2 | 160 | 58.4 | 40.19 | 15 |
| Насос ГНОМ 16/16 | 1 | м3/час | 16 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос 50 Ш 30А | 3 | м3/час | 150 | 150 | 1 | 150 | 54.75 | 20.09 | 15 |
| Насос ГНОМ 16/16 | 1 | м3/час | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция ВЦ-75-6,3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНС № 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СМ 125-80-315/4 | 2 | м3/час | 80 | 80 | 3 | 240 | 87.6 | 60.28 | 20 |
| Насос ВК 2/26 | 1 | м3/час | 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос АС 125/100-400 | 3 | м3/час | 100 | 100 | 1.1 | 110 | 40.15 | 22.1 | 15 |
| Насос ВК 2/26 | 1 | м3/час | 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция ВЦ-75-6,3 | 2 | т.м3/час | 2.55-3.44 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СЖ-100/40 | 3 | м3/час | 100 | 100 | 1.2 | 120 | 43.8 | 24.11 | 15 |
| Насос ВК 2/26 | 1 | м3/час | 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция ВЦ-75-6,3 | 2 | т. м3/час | 2.55-3.44 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СМ 150-125-315/4 | 3 | м3/час | 200 | 200 | 1 | 200 | 73 | 20.09 | 15 |
| Насос ГНОМ 16/16 | 1 | м3/час | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция ВЦ-75-6,3 | 2 | т. м3/час | 2.55-3.44 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СМ 125-80-315/4 | 1 | м3/час | 80 | 80 | 2 | 160 | 58.4 | 40.19 | 15 |
| Насос СМ 125-80-315/4 | 1 | м3/час | 80 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СМ 125-80-315/4 | 1 | м3/час | 80 | 80 | 3 | 240 | 87.6 | 60.28 | 20 |
| КНС №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СМ 100-65-200/2 | 1 | м3/час | 100 | 180 | 1.3 | 234 | 85.41 | 26.12 | 20 |
| Насос СМ 125-80-315/4 | 1 | м3/час | 80 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СДВ 80/18 | 1 | м3/час | 80 | 80 | 2.4 | 192 | 70.08 | 48.23 | 15 |
| Насос НЦС-60/50 | 1 | м3/час | 60 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СМ 100-65-200/2 | 1 | м3/час | 100 | 180 | 1.5 | 270 | 98.55 | 30.14 | 20 |
| Насос СМ 125-80-315/4 | 1 | м3/час | 80 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СД 25/14 | 2 | м3/час | 25 | 25 | 1 | 25 | 9.13 | 20.09 | 15 |
| КНС №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СДВ 80/18 | 1 | м3/час | 80 | 80 | 1.2 | 96 | 35.04 | 24.11 | 15 |
| Насос СМ 100-65-200/2 | 1 | м3/час | 100 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СД 250/22,5 | 1 | м3/час | 250 | 350 | 2 | 700 | 255.5 | 40.19 | 20 |
| Насос СД 250/22,5 | 1 | м3/час | 250 |  |  |  |  |  |  |
| Насос СМ 100-65-200/2 | 1 | м3/час | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Насос ГНОМ 16/16 | 1 | м3/час | 16 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СМ 100-65-200/2 | 1 | м3/час | 100 | 150 | 1 | 150 | 54.75 | 20.09 | 15 |
| Насос СД 50/10 | 1 | м3/час | 50 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СМ 150-125-315/4 | 3 | м3/час | 200 | 200 | 0.4 | 80 | 29.2 | 8.04 | 15 |
| Насос ВК 4/28 | 2 | м3/час | 14.4 |  |  |  |  |  |  |
| Насос ГНОМ 16/16 | 1 | м3/час | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция ВЦ-75-6,3 | 2 | т.м3/час | 2.55-3.44 |  |  |  |  |  |  |
| КНС №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СМ 100-65-200/2 | 1 | м3/час | 100 | 100 | 0.3 | 30 | 10.95 | 6.03 | 15 |
| Насос СД 100/40 | 1 | м3/час | 100 |  |  |  |  |  |  |
| КНС ТТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СД 50/56 | 3 | м3/час | 50 | 50 | 1.3 | 65 | 23.73 | 26.12 | 15 |
| Насос ГНОМ 16/16 | 1 | м3/час | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция ВЦ-75-6,3 | 2 | т.м3/час | 2.55-3.44 |  |  |  |  |  |  |
| ОГ КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос СД 450/22,5 | 3 | м3/час | 450 | 450 | 5 | 2250 | 821.25 | 100.47 | 20 |
| Насос ГНОМ 16/16 | 1 | м3/час | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция ВЦ-75-6,3 | 2 | т.м3/час | 2.55-3.44 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * – приток в период снеготаяния и выпадения дождей.

Система теплоснабжения и горячего водоснабжения

На территории городского округа город Югорск расположена 61 котельная: 31 муниципальная и 30 частных. Сведения о количестве котельных получены на основании анализа топографической съемки. Теплоснабжением и горячим водоснабжением обеспечивается секционная жилая застройка, часть индивидуальной жилой застройки, промышленные и общественно-деловые объекты.

Основные технологические показатели:

- основной вид топлива – природный газ;

- протяженность сетей теплоснабжения в 2-х трубном исчислении – 109,7 км;

- установлено котлов – 164 шт.;

- суммарная установленная тепловая мощность источников – 285,5 Гкал/час;

- подключенная нагрузка – 90,6 Гкал/час;

- отпуск тепловой энергии – 334,15 тыс. Гкал/год;

- технологические потери при передаче тепловой энергии – 111,7 тыс. Гкал/год.

Объем теплопотребления по данным статистической отчетности за 2012 год составил 311 358, 2 Гкал/год, в том числе:

- на нужды населения 160 318,7 Гкал/год;

- на прочие нужды 102 943,5 Гкал/год.

Характеристика технического состояния объектов теплоснабжения приведена в таблице 61.

Характеристика технического состояния объектов теплоснабжения

Таблица 61

| Наименование | Ед.изм. | Количество | Физический износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные* | ед. | 31 | 71 |
| Тепловые сети | км | 109,7 | 70 |

Примечание: * – 64 котла полностью выработали нормативный срок.

Температурный график работы котельных 95/70 ºС на отопление и 70/55 ºС на горячее водоснабжение (далее – ГВС).

Подпитка тепловых сетей осуществляется сетевой водой, прошедшей химическую водоподготовку (далее – ХВО). На 9 котельных ХВО отсутствует или находится в нерабочем состоянии (котельные № 1, 2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 17).

Характеристика котельных приведена в таблице 62.

Перечень котельных и параметры котлов

Таблица 62

| Котельная | Адрес | Марка установленных котлов | Мощность котлов, МВт | Кол-во котлов | Срок службы котлов, лет | Общая мощность котельной, МВт | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Протяжен-ность сетей, км | Расход ТЭР (газ), тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 | ул. Буряка, 10 | Кимак-3 | 7 | 2 | 18 | 7 | 2,7 | 1,5 | 951,473 |
| котельная №2 | ул. Ленина, 22 | АБА-4 | 11,6 | 4 | 27 | 11,6 | 6,8 | 2,45 | 2037,975 |
| котельная №3 | ул. Ленина, 22А | Импак-3 | 6,9 | 2 | 19 | 18,5 | 5,7 | 10,9 | 3365,692 |
|  |  | Кимак-3 | 3,5 | 1 | 18 |  |  |  |  |
|  |  | NWT-3.5 | 8,1 | 2 | 15 |  |  |  |  |
| котельная №4 | ул. Геологов, 17 | Кимак-3 | 10,4 | 3 | 17 | 10,4 | 1,6 | 3,2 | 1176,546 |
| котельная №6 | ул. Гастелло, 12 | ВВД-1,8 | 14,6 | 7 | 24-32 | 14,6 | 3 | 2,1 | 1952,571 |
| котельная №7 | ул. Космонавтов, 1 | ВВД-1,8 | 12,5 | 6 | 20 | 12,5 | 3,5 | 3,26 | 2028,668 |
| котельная №8 | ул. Геологов, 6Б | ВВД-1,8 | 14,6 | 7 | 25-36 | 42,5 | 13,7 | 2,5 | 7631,8 |
|  |  | Термакс | 13,9 | 4 | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Импак-3 | 6,9 | 2 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | Кимак-3 | 3,5 | 1 | 17 |  |  |  |  |
|  |  | SuperRack | 3,5 | 1 | 5 |  |  |  |  |
| котельная №9 | ул. Энтузиастов, 1А | АБА-4 | 17,2 | 6 | 24 | 24,1 | 7,5 | 6,9 | 3439,54 |
|  |  | ТТКV | 7 | 2 | 15 |  |  |  |  |
| котельная №10 | пер. Студенческий,10 | ВВД-1,8 | 16,7 | 80 | 32 | 36,1 | 6,7 | 8,75 | 4132,499 |
|  |  | Witermo | 7 | 2 | 29 |  |  |  |  |
|  |  | КСВ-2 | 4 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | ВК-21 | 8,4 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| котельная №11 | ул. Декабристов | Ellprex-3500 | 10,5 | 3 | 3 | 10,5 | 1,3 | 3,5 | 1965,222 |
| котельная №12 | ул. Попова, 29 | Термакс | 7 | 2 | 25 | 17,6 | 5,1 | - | - |
|  |  | Е-1/9 | 4,6 | 2 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-115 | 6 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| котельная №14 | ул. Свердлова, 5 | нет данных | 30 | нет данных | нет данных | 30 | 8,7 | 6,42 | 4665,7 |
| котельная №15 | ул. Титова, 2А | ВВД-1,8 | 8,4 | 4 | 25 | 8,4 | 1,6 | 3,26 | 1213,518 |
| котельная №16 | ул. Гастелло, 25 | ВВД-1,8 | 12,5 | 6 | 25-28 | 12,5 | 3 | 3 | 1700,811 |
| котельная №17 | ул. Калинина, 26А | ВВД-1,8 | 12,5 | 6 | 33 | 12,5 | 2,6 | 3,9 | 2288,715 |
| котельная №18 | ул. Октябрьская, 18А | Термакс | 7 | 2 | 20 | 18,1 | 2,1 | 2,8 | 1433,487 |
|  |  | ВК-21 | 4,2 | 2 | 18 |  |  |  |  |
|  |  | Турботерм | 7 | 2 | 6 |  |  |  |  |
| котельная №19 | ул. Никольская | Logano SK | 2,1 | 2 | 4 | 2,1 | 0,9 | - | - |
| котельная №20 | ул.Славянская,2Б | ДКВР 10-13 | 20,9 | 3 | 28-38 | 20,9 | 4,5 | 16,3 | 3779,051 |
| котельная №21/1* | ул. Мира 9 | PROTERM | 0,6 | 5 | 11 | 0,6 | 0,2 | - | 1292,405 |
| котельная №21/2* | ул. Мира 9 | PROTERM | 0,7 | 6 | 10 | 0,7 | 0,2 |  |  |
| котельная №21/3* | ул. Ленина 8 | PROTERM | 1 | 8 | 11 | 1 | 0,4 |  |  |
| котельная №21/4* | ул. Титова 9 | PROTERM | 0,5 | 4 | 8 | 0,5 | 0,3 |  |  |
| котельная №21/5* | ул. Таежная 4 | PROTERM | 0,6 | 5 | 6 | 0,6 | 0,3 |  |  |
| котельная №21/6* | ул. Мира 11 | PROTERM | 0,7 | 6 | 5 | 0,7 | 0,3 |  |  |
| котельная №21/7* | ул. Железнодорожная 17 | PROTERM | 1,2 | 10 | 5 | 1,2 | 0,3 |  |  |
| котельная №21/8* | ул. Советская 5 | PROTERM | 1,2 | 2 | 4 | 1,2 | 0,3 |  |  |
| котельная №22 | Югорск-2, 34 | Импак-3 | 10,4 | 3 | 19 | 11,7 | 6,1 | 2,8 | 1252,035 |
|  |  | КВГ-0,63 | 1,2 | 2 | 11 |  |  |  |  |
| котельная №24 | ул. Менделеева, 38/1 | ВК-21 | 4,2 | 2 | 17 | 4,2 | 0,9 | 0,077 | 781,962 |
| котельная ВОС | ул. Агиришская | Зиосаб | 3,2 | 2 | 6 | 3,2 | 0,3 | - | 281,75 |
| котельная КОС | ул. Декабристов | Зиосаб | 3,2 | 2 | 6 | 3,2 | 0,4 | - | 394,068 |
| Котельная | ул. Мичурина, 21 | - | 5 | 2 | - | 5 | - | 0,72 | - |

Система газоснабжения

По территории городского округа проходят 9 магистральных газопроводов, характеристика которых приведена в таблице 63. На территории городского округа расположено 2 компрессорных станции (далее – КС): Комсомольская (КС-3) и Ужгородская (КС-11), обеспечивающих работу по транспортировке природного газа.

Газоснабжение населенного пункта осуществляется от магистрального газопровода «Игрим – Серов» через 3 газораспределительные станции (далее - ГРС).

Характеристика магистральных газопроводов

Таблица 63

| Наименование | Диаметр, мм | Рабочее давление, Мпа | Протяженность по городскому округу, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Транзитные магистральные газопроводы* |  |  |  |
| Уренгой – Ужгород I | 1420 | 7,4 | 21,775 |
| Уренгой – Центр I | 1420 | 7,4 | 21,780 |
| Уренгой – Центр II | 1420 | 7,4 | 21,774 |
| Ямбург – Елец I | 1420 | 7,4 | 21,790 |
| Уренгой – Петровск | 1420 | 7,4 | 21,660 |
| Уренгой – Новопсков | 1420 | 7,4 | 21,713 |
| СРТО – Урал II | 1220 | 5,4 | 23,492 |
| Надым – Пунга – Нижняя Тура III | 1220 | 7,4 | 23,427 |
| Игрим – Серов | 1020 | 5,4 | 42,249 |
| Всего: |  |  | 219,660 |
| Газопроводы-отводы |  |  |  |
| Газопровод-отвод к ГРС "Советская" | 159 | 5,4 | 0,667 |
| Газопровод-отвод к ГРС "Комсомольская" | 159 | 5,4 | 0,457 |
| Газопровод-отвод к ГРС "Воинская" | 159 | 5,4 | 0,336 |
| Всего: |  |  | 1,460 |
| ИТОГО: |  |  | 221,12 |

Примечание: * – данные приведены на основании Материалов по обоснованию Схемы территориального планирования РФ в области трубопроводного транспорта.

Газоснабжение населенного пункта обеспечивает ОАО «Газпром Газораспределение Север».

Газоснабжение района Югорск осуществляется от двух ГРС:

- ГРС «Комсомольская» – основной источник, расположена в районе КС-3;

- ГРС «Советская» – резервный источник, расположенная по дороге на КС-11. Газ поставляется потребителям через ГГРП-6 на время остановки ГРС «Комсомольская».

Газоснабжение района Югорск-2 осуществляется по трехступенчатой системе от ГРС «Воинская»:

- I ступень – газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа);

- II ступень – газопроводы среднего давления (0,3 МПа);

- III ступень – газопроводы низкого давления (до 0,005 МПа).

Понижение давления осуществляется с помощью 40 газорегуляторных пунктов (далее – ГРП) на территории района Югорск и 3 – на территории района Югорск - 2.

К газопроводам высокого и среднего давления подключены промышленные предприятия и котельные, к газопроводам низкого давления – жилые дома.

Объем газопотребления по данным статистической отчетности за 2012 год составил 65,479 млн. м3\год.

Общая протяженность сетей газоснабжения выского и среднего давления в населенном пункте составляет 36,42 км.

Анализ газопроводов низкого давления данным проектом не рассматривается, и будет выполняться на последующих этапах работ.

Система связи

Услуги связи на территории городского округа город Югорск оказываются территориальным управлением №5 Уральского филиала ОАО «Ростелеком» и Управлением связи ОАО «Газпром трансгаз Югорск».

В настоящее время ОАО «Ростелеком» предоставляет доступ к городской, внутризоновой и междугородней связи. Доступ к сети Internet обеспечивается посредством станции широкополосного беспроводного абонентского доступа WiMax. Телефонная связь обеспечивается автоматическими телефонными станциями (далее – АТС).

На территории городского округа действует 2 АТС, характеристика которых представлена в таблице 64.

Характеристика АТС

Таблица 64

| № п/п | Наименование | Местоположение | Балансодержатель | Монтированная емкость, номеров | Задействованная емкость, номеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТС | Район Югорск ул. Ленина, 29 | ОАО «Ростелеком» | 6 864 | 4 703 |
|  | в т.ч. | Район Югорск-2, д. 15 |  | 380 | 380 |
| 2 | АТС | Район Югорск ул. 40 лет Победы, 16 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» | 20488 | 5589 |
|  | Всего: |  |  | 27732 | 10292 |

Согласно требованиям п. 6.4.94 НГП ХМАО-Югры потребное количество телефонов в жилых зданиях принимается из расчета установки одного телефона в одной квартире (доме). Количество телефонов в общественных зданиях принимается в размере 20% от числа телефонов, устанавливаемых в жилых зданиях.

Общее количество квартир на территории городского округа, по состоянию на 01.01.2013 года, составляет 14959 штук. Следовательно, количество номеров, требуемых для обеспечения общественных зданий, принимается в размере 2992 штуки. Общее количество номеров, требуемых к обслуживанию, в соответствии с нормативом должно составлять 17951 номер. Таким образом, в настоящее время фактическая обеспеченность населения стационарной связью составляет 57,3%.

Помимо традиционной телефонной связи на территории городского округа работают операторы сотовой связи «МТС», «Мотив», «Мегафон», и «Билайн». На территории городского округа расположено 9 базовых станций сотовой и спутниковой связи.

Протяженность магистральных подземных линий связи в границах городского округа составляет 58,3 км.

Телевизионное вещание ведут 2 телекомпании:

- телерадиокомпания «Норд» ОАО «Газпромтелецентр»;

- телекомпания «Югорс ТВ».

Помимо этого население имеет возможность воспользоваться услугами кабельного телевидения.

Таким образом, в целом можно сделать вывод об устойчивом уровне обеспеченности городского округа объектами связи.

Статья 20. Состояние окружающей среды

В соответствии со ст. 4. Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» объектами охраны окружающей среды являются: земли, недра, почвы; поверхностные и подземные воды; леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд; атмосферный воздух.

Природоохранная деятельность, в первую очередь, основывается на выявлении источников вредного воздействия, а также на установлении подвергающихся негативному влиянию компонентов экосистемы.

Факторы негативного воздействия на атмосферный воздух

Атмосферный воздух территории городского округа подвергается негативному воздействию со стороны ряда промышленных объектов, автомобильного транспорта. Их перечень, а также основные загрязнители, входящие в состав выбросов, представлены в таблице 65.

Перечень источников загрязняющих веществ

Таблица 65

| Объект | Основные загрязнители |
| --- | --- |
| Котельные | азота диоксид, азота оксид, бенз(а)пирен, углерода оксид |
| Полигон твердых бытовых и промышленных отходов | азота диоксид, азота оксид, аммиак, ксилол, метан, сероводород, толуол, углеводороды, углерода оксид, фенол, о-Крезол |
| Канализационно-очистные сооружения | 1-Этантиол, азота оксид, аммиак, метан, метилмеркаптан (метантиол), сероводород, углерода оксид |
| Водоочистные сооружения | 1-Этантиол, азота оксид, аммиак, метан, метилмеркаптан (метантиол), сероводород, углерода оксид, хлор |
| АЗС | CO, NO, SO2, углеводороды |
| Промышленные предприятия деревообрабатывающей промышленности | NO, CO, древесная пыль |
| Автотранспортные предприятия | оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, бенз(а)пирен и т.д. |

Валовый объем выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, по данным государственного доклада «Об экологической ситуации в ХМАО-Югре в 2012 году», составил 424 т в 2012 году, 511 т – в 2011 году (котельные города). Валовый выброс от автотранспорта – 0,234 т/год.

Ориентировочные фоновые концентрации веществ в атмосферном воздухе городского округа город Югорск, согласно данным ГУ «Ханты-Мансийского окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» по состоянию на 30.03.2011 г., представлены в таблице 66.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенного пункта г. Югорск

Таблица 66

| № п/п | Загрязняющий компонент | Концентрация, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оксид углерода | 2,6 |
| 2 | Диоксид азота | 0,077 |
| 3 | Диоксид серы | 0,037 |
| 4 | Оксид азота | 0,028 |
| 5 | Взвешенные вещества | 0,231 |
| 6 | Сероводород | 0,004 |

Помимо этого, на территории городского округа ведется добыча полезных ископаемых (строительный песок) открытым способом, что приводит к попаданию в атмосферу взвешенных веществ (пыли).

Положительный эффект оказывает наличие древесно-кустарниковой растительности, которая особенно обильно произрастает за границами жилой застройки города.

Факторы негативного воздействия на объекты водного фонда

Основными водотоками в границах проектирования являются реки Эсс и Ух с притоками. Уровень антропогенного воздействия на поверхностные воды в границах городского округа характеризуется качеством воды его основных объектов, и является важнейшим показателем, определяющим благополучие экологической ситуации на территории населенных пунктов.

Качество поверхностных вод городского округа оценивается как загрязненное.

Поверхностные воды не используются в промышленном и питьевом водоснабжении городского округа.

На качественное формирование состава воды рек влияют сточные воды канализационно-очистных сооружений населенного пункта город Югорск, неочищенные ливневые стоки от автомобильных и железных дорог, пересекающих водные объекты.

На территории округа действует 3 канализационных очистных сооружения. Сброс очищенных стоков осуществляется в болота округа с дальнейшим попаданием загрязненных стоков в поверхностные водные объекты. Следствием износа оборудования КОС является низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений и загрязнение условно очищенных стоков хлором, используемым в качестве дезинфектора.

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы загрязняющих веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосферу, почву и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, являющихся источником питьевого водоснабжения на территории городского округа.

В целом по округу природное несоответствие качества подземных вод питьевым нормативам на водозаборах хозяйственно-питьевого назначения наблюдается по следующим показателям: железо, кремний и марганец.

Факторы негативного воздействия на состояние почвенного покрова

На территории городского округа город Югорск ведется добыча полезных ископаемых: строительного песка, торфа. Все эти производства приводят к нарушению почвенного покрова.

Образованные в результате производственной деятельности карьеры не только изменяют природные ландшафты, но и являются причиной развития таких процессов, как сдвижения горных пород, понижение уровня грунтовых вод и образование депрессионных воронок, вторичное загрязнение почв и атмосферы за счет пыления. Все это многократно усиливает техногенную нагрузку на природную среду, служит причиной повышения экологических рисков.

В целом, почвы городского округа относятся к допустимой категории загрязнения. К риску загрязнения почвенного покрова токсичными химическими веществами приводит образование несанкционированных свалок бытовых отходов.

Источниками загрязнения почв на застроенных территориях являются:

- сточные воды из надворных туалетов и компостных ям, расположенных в индивидуальной жилой застройке;

- неочищенные ливневые стоки с селитебных и производственных территорий населенных пунктов;

- неочищенные стоки от неисправных очистных сооружений.

Помимо этого происходит загрязнение почв вдоль автомобильных дорог тяжелыми металлами и бенз(а)пиреном при сгорании топлива, но накопление данных вредных веществ в почве происходит очень слабо и не превышает предельных показателей.

Иные источники и уровни физического воздействия

В качестве источников шума на территории городского округа можно рассматривать автомобильные дороги общей сети, проходящие через застроенные территории, а также железную дорогу Свердловск – Приобье.

Радиационное обследование территории, выполненное в 2010 году, показало, что значение эквивалентной равновесной объемной активности торона на территории города составило 23 Бк/м3, мощность дозы гамма-излучения для открытой местности – 0,13 мкЗв/ч. Данные значения не превышают нормативных требований.

Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки городского округа включает системы сбора, удаления и утилизации твёрдых бытовых отходов (далее – ТБО), жидких бытовых отходов (далее – ЖБО), захоронения усопших и другие мероприятия.

Твердые и жидкие бытовые отходы

Для территории городского округа город Югорск разработана генеральная схема очистки от твердых бытовых отходов. Схема утверждена постановлением администрации города Югорска от 29.06.2012 г. №1600.

В городском округе город Югорск осуществляется организованный сбор и удаление твердых и жидких бытовых отходов выполняет ООО «Югорскэнергогаз». Сбор и вывоз бытовых отходов осуществляется кольцевым бесконтейнерным способом: от благоустроенной жилой застройки 2 раза в день 6 дней в неделю, от неблагоустроенного жилья – 2 раза в неделю. Для сбора мусора от административных зданий на территории города размещено 52 контейнера.

Кроме того, для удобства жителей сформировано 2 контейнерных площадки, на которые население может вывозить мусор самостоятельно. Вывоз мусора и очистка контейнерных площадок осуществляется ежедневно, 2 раза в день.

Генеральной схемой очистки территории от ТБО установлены следующие нормативы образования ТБО:

- для населения благоустроенного жилищного фонда – 1,32 м3/год на человека;

- для населения неблагоустроенного жилищного фонда – 1,5 м3/год на человека;

- объем КГО – 0,144 м3/год на человека в независимости от степени благоустроенности жилищного фонда.

На территории округа расположен 1 лицензированный полигон для утилизации бытовых и промышленных отходов, расположенный на территории 87 квартала Эсского урочища Советского лесничества, в 7 км от застроенной части района Югорск. Территория полигона составляет 13,5 га. Годовой объем ТБО – 85500 м3 или 17000 т/год при плотности 0,2 т/м3. Расчетный период эксплуатации полигона – 20 лет. Общая вместимость полигона 2210000 м3 (1768000 т). Полигон введен в эксплуатацию 20.01.2009 г.

Исходя из принятых показателей накопления ТБО от населения, в зависимости от степени благоустройства жилого фонда (численность населения, проживающего в благоустроенном жилом фонде составляет 24216 человек, от неблагоустроенного – 11078 человек) объем ТБО от жилой застройки составляет порядка 48,6 тыс. м3/год. Следовательно, 36,9 тыс. м3/год накапливается от промышленных предприятий и общественных учреждений города.

Вместе с тем, по информации ООО «Югорскэнергогаз», обслуживающего полигон ТБО, за 5 лет действия полигона на нем размещено 1050958 м3 (719142 т), что составляет 48% по объему и 41% по массе от вместимости полигона. Таким образом, среднегодовой фактический объем накопления отходов составляет 210191,6 м3, масса – 143828,4 т.

Метод складирования отходов – высотное с использованием существующего карьера глубиной 10 м, предполагается изоляция ТБО промышленными отходами (шлак, кирпич, стекло и т.д.). Полигон оборудован противофильтрационным экраном, предотвращающим загрязнение почвы и подземных вод вредными веществами. После закрытия полигона предполагается его рекультивация в соответствии с проектом.

Исходя из существующих темпов заполнения полигона, можно сделать вывод, что заполнение полигона завершится ранее предусмотренного проектом расчетного срока (по предварительным данным к 2021 году). Максимально возможная площадь для расширения полигона, свободная от лесных массивов, имеет площадь 17,1 га. В связи с чем, проектом должны быть рассмотрены вопросы о возможности как расширения площади полигона, так строительства мусороперерабатывающего завода, который мог бы обеспечивать прием отходов с территории сопредельного Советского района.

С 2010 года осуществляется сбор ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп от населения и дальнейшая демеркуризация предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности. Также на полигоне ведется сбор вторичного сырья с последующим прессованием и продажей для промышленной переработки.

Утилизация всех ЖБО, образуемых в округе, осуществляется на очистных сооружениях.

Биологические отходы

Биологические отходы, образующиеся на территории городского округа, утилизируются в яме Беккари, расположенной в 2,25 км к западу от границы города.

Медицинские отходы

В ЦРБ Югорска установлен специализированный утилизатор медицинских отходов «Newster-10». Мощность оборудования достаточна для обеспечения всей потребности.

Снеговая очистка территории

Оборудованные снеговые полигоны на территории городского округа отсутствуют. Вместе с тем, в восточной части района Югорск выделена площадка для временного хранения снега, общей площадью 5 га.

На территории района Югорск-2 не существует официальных снежных полигонов, снег складируется по обочинам дорог, на пустырях, других не приспособленных для этого местах.

Захоронение жителей

На территории городского округа размещено 2 кладбища:

- закрытое кладбище, общей площадью 5,4 га, в западной части района Югорск;

- действующее кладбище, общей площадью 4,8 га, в западной части района Югорск, на выезде в сторону Югорска-2.

В настоящее время определен участок для расширения действующего кладбища в западном и юго-западном направлении. Площадь участка под расширение кладбища составляет 14,1 га.

Раздел 3. Информация о границах и площади территории городского округа

Статья 21. Границы и площадь городского округа город Югорск

Особенностью городского округа город Югорск является то, что его границы формировались поэтапно.

Первоначальная граница муниципального образования была установлена законом ХМАО-Югры от 28.08.1996 г. № 24-ОЗ «Об образовании нового муниципального образования город Югорск». При принятии указанного закона территория муниципального образования была сформирована за счет выделения из территории Советского района:

- территории поселка Комсомольский Советского района;

- территории поселка Мансийский и поселка военного гарнизона (Комсомольский -2).

Муниципальное образование тогда было сформировано из двух, не связанных между собой участков.

На втором этапе граница городского округа город Югорск была установлена законом ХМАО-Югры от 25.11.2004 года № 63-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Манскийского автономного округа – Югры». 23.11.2007 г. При принятии указанного закона территория городского округа город Югорск была значительно расширена за счет включения в его административно-территориальные границы земельных участков из категории «земли лесного фонда» и «земли промышленности», что позволило объединить две, ранее разрозненных территории муниципального образования, в единую территорию. Муниципальное образование получило статус городского округа.

После подготовки карты (плана) граница городского округа была поставлена на учет. Площадь городского округа, с учетом информации, предоставленной Росреестром (письмо от 09.09.2013 г. №02-13-08/2604), составила 32 380 га.

В настоящее время территория городского округа со всех сторон граничит с Советским муниципальным районом.

Статья 22. Границы и площадь населенного пункта город Югорск

По результатам изучения нормативных правовых актов, когда-либо принимаемых в отношении административно-территориальных границ муниципального образования город Югорск, было установлено, что постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 30.12.1997 года были определены площадь и состав земель различных категорий, включенных в состав земель категории «земли населенных пунктов» населенного пункта город Югорск. Площадь земель, передаваемых в ведение администрации муниципального образования город Югорск, была определена в объеме 15 218 га.

Вместе с тем, процедура по установлению границы населенного пункта так и не была завершена. Границы населенного пункта не были поставлены на кадастровый учет. Анализ кадастровых сведений показал, что фактически населенный пункт состоит из 4-х участков:

- район Югорск площадью 12076,596 га;

- район Югорск-2 площадью 3370,383 га;

- земельный участок с К№ 86:09:0201001:1116 площадью 0,758 га, с видом разрешенного использования «для размещения узла подключения газопровода Ямбург-Елец I № 1».

- земельный участок с К№ 86:09:0201001:1125 площадью 0,817 га, с видом разрешенного использования «для размещения узла подключения газопровода Ямбург-Елец I № 1».

Общая площадь населенного пункта составила 15 448,554 га.

Каталог координат поворотных точек границы территории района Югорск, приведен в таблице 67, границы земельного участка с К№ 86:09:0201001:1116 – в таблице 67.1, границы земельного участка с К№ 86:09:0201001:1125 – в таблице 67.2, границы территории района Югорска-2 – в таблице 68.

Каталог координат границ территории района Югорск

Таблица 67

| МСК-86 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поворот. Точки | X, м | Y, м | L, м | № поворот. Точки | X, м | Y, м | L, м |
| 1 | 1002862,93 | 1673818,17 | 2205,43 | 52 | 992833,2 | 1680082,07 | 221,34 |
| 2 | 1003906,02 | 1675761,34 | 119,82 | 53 | 992612,03 | 1680090,87 | 296,85 |
| 3 | 1003959,55 | 1675868,53 | 21,47 | 54 | 992315,58 | 1680106,23 | 1594,94 |
| 4 | 1003978,72 | 1675858,86 | 72,76 | 55 | 990720,89 | 1680134,25 | 309,95 |
| 5 | 1004012,87 | 1675923,11 | 6 | 56 | 990411,53 | 1680115,12 | 1488,65 |
| 6 | 1004015,71 | 1675928,39 | 28,87 | 57 | 990445,37 | 1681603,38 | 1640,91 |
| 7 | 1004029,18 | 1675953,92 | 10,88 | 58 | 990481,35 | 1683243,9 | 894,22 |
| 8 | 1004038,87 | 1675948,97 | 51,77 | 59 | 990516,87 | 1684137,41 | 3661,95 |
| 9 | 1004064,06 | 1675994,2 | 12,6 | 60 | 986857,63 | 1684278,39 | 504,09 |
| 10 | 1004052,46 | 1675999,13 | 24,81 | 61 | 986353,83 | 1684295,48 | 247,68 |
| 11 | 1004029,64 | 1676008,85 | 1473,96 | 62 | 986281,82 | 1684058,5 | 1249,48 |
| 12 | 1004688,23 | 1677327,5 | 1447,11 | 63 | 986088,35 | 1682824,09 | 410,85 |
| 13 | 1005335,27 | 1678621,89 | 970,02 | 64 | 986054,19 | 1682414,66 | 104,69 |
| 14 | 1005730 | 1679507,96 | 2970,04 | 65 | 986061,69 | 1682310,24 | 475,54 |
| 15 | 1002762,94 | 1679641,04 | 952,65 | 66 | 986536,97 | 1682294,67 | 2234,82 |
| 16 | 1002749,96 | 1678688,49 | 749,12 | 67 | 986216,33 | 1680082,97 | 484,12 |
| 17 | 1002680,52 | 1677942,59 | 678,67 | 68 | 986143,86 | 1679604,31 | 460,69 |
| 18 | 1002001,89 | 1677949,34 | 287,43 | 69 | 986114,14 | 1679144,57 | 512,66 |
| 19 | 1001720 | 1677893,17 | 186,42 | 70 | 986063,04 | 1678634,47 | 323,54 |
| 20 | 1001538,88 | 1677937,3 | 435,89 | 71 | 986022,21 | 1678313,52 | 903,44 |
| 21 | 1001106,67 | 1677993,82 | 229,97 | 72 | 985883,06 | 1677420,85 | 697,27 |
| 22 | 1000877,43 | 1678012,18 | 462,44 | 73 | 985835,01 | 1676725,24 | 592,76 |
| 23 | 1000423,33 | 1677924,75 | 1715,97 | 74 | 985655,13 | 1676160,44 | 875,51 |
| 24 | 998708,09 | 1677874,63 | 82,53 | 75 | 986530,48 | 1676144,09 | 978,05 |
| 25 | 998633,22 | 1677909,35 | 767,4 | 76 | 987508,45 | 1676156,54 | 324,18 |
| 26 | 997866,01 | 1677926,86 | 830,61 | 77 | 987832,41 | 1676144,45 | 1179,93 |
| 27 | 997036,44 | 1677968,35 | 102,58 | 78 | 989010,36 | 1676076,14 | 1315,87 |
| 28 | 996934,02 | 1677962,72 | 1441,37 | 79 | 990325,47 | 1676031,44 | 541,62 |
| 29 | 995492,86 | 1677987,26 | 185,75 | 80 | 990306,46 | 1675490,16 | 219,19 |
| 30 | 995606,37 | 1678134,29 | 284,23 | 81 | 990294,88 | 1675271,27 | 519,9 |
| 31 | 995705,18 | 1678400,79 | 325,77 | 82 | 990322,6 | 1674752,11 | 80,79 |
| 32 | 995793,17 | 1678714,46 | 298,22 | 83 | 990326,07 | 1674671,39 | 156,38 |
| 33 | 995954,41 | 1678965,33 | 19,36 | 84 | 990309,18 | 1674515,93 | 85,21 |
| 34 | 995936,56 | 1678972,86 | 313,7 | 85 | 990299,45 | 1674431,27 | 131,6 |
| 35 | 995624,24 | 1679002,18 | 275,53 | 86 | 990283,2 | 1674300,68 | 175,2 |
| 36 | 995350,03 | 1679029,13 | 165,37 | 87 | 990266,77 | 1674126,25 | 626,23 |
| 37 | 995184,96 | 1679039,25 | 203,38 | 88 | 990258,87 | 1673500,07 | 81,76 |
| 38 | 994982,18 | 1679054,81 | 207,41 | 89 | 990255,19 | 1673418,39 | 27,78 |
| 39 | 994775,4 | 1679071,07 | 432,14 | 90 | 990254,94 | 1673390,62 | 1413,95 |
| 40 | 994786,14 | 1679503,08 | 478,09 | 91 | 990199,6 | 1671977,75 | 791,59 |
| 41 | 994798,94 | 1679980,99 | 59,93 | 92 | 990991,06 | 1671963,13 | 1456,78 |
| 42 | 994800,3 | 1680040,91 | 156,44 | 93 | 992445,36 | 1671878,12 | 800,96 |
| 43 | 994643,94 | 1680045,82 | 260,16 | 94 | 993245,96 | 1671854,25 | 958,62 |
| 44 | 994383,86 | 1680052,47 | 166,35 | 95 | 994204,57 | 1671852,6 | 968,75 |
| 45 | 994217,61 | 1680058,15 | 246,9 | 96 | 995173,05 | 1671875,77 | 1106,9 |
| 46 | 993970,79 | 1680064,74 | 216,12 | 97 | 996277,88 | 1671808,09 | 424,95 |
| 47 | 993754,73 | 1680069,57 | 48,05 | 98 | 996702,82 | 1671804,9 | 1464,13 |
| 48 | 993706,84 | 1680065,68 | 186,5 | 99 | 998165,8 | 1671746,93 | 2425,81 |
| 49 | 993521,06 | 1680082,03 | 220,92 | 100 | 998259,93 | 1674170,92 | 4514,64 |
| 50 | 993300,58 | 1680068,08 | 211,22 | 101 | 1002751,68 | 1673716,87 | 150,46 |
| 51 | 993089,39 | 1680071,95 | 256,39 | 1 | 1002862,93 | 1673818,17 | 0 |

Каталог координат границ территории земельного участка с К№ 86:09:0201001:1116

Таблица 67.1

| МСК-86 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поворот. Точки | X, м | Y, м | L, м | № поворот. Точки | X, м | Y, м | L, м |
| 1 | 1003902,32 | 1675476,18 | 62,24 | 8 | 1003921,55 | 1675620,01 | 3,54 |
| 2 | 1003930,27 | 1675531,79 | 5,07 | 9 | 1003923,83 | 1675617,3 | 45,76 |
| 3 | 1003932,58 | 1675536,3 | 12,49 | 10 | 1003903,36 | 1675576,37 | 6,05 |
| 4 | 1003938,19 | 1675547,46 | 10,04 | 11 | 1003900,6 | 1675570,99 | 85,27 |
| 5 | 1003947,76 | 1675544,42 | 74,63 | 12 | 1003862,51 | 1675494,7 | 43,91 |
| 6 | 1003979,46 | 1675611,98 | 55,75 | 1 | 1003902,32 | 1675476,18 | 0 |
| 7 | 1003928,74 | 1675635,11 | 16,72 |  |  |  |  |

Каталог координат границ территории земельного участка с К№ 86:09:0201001:1125

Таблица 67.2

| МСК-86 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поворот. Точки | X, м | Y, м | L, м | № поворот. Точки | X, м | Y, м | L, м |
| 1 | 1004124,49 | 1676017,6 | 32,63 | 7 | 1004194,86 | 1676160,72 | 41,81 |
| 2 | 1004139,53 | 1676046,56 | 6,62 | 8 | 1004156,34 | 1676176,98 | 64,4 |
| 3 | 1004142,6 | 1676052,43 | 29,76 | 9 | 1004127,69 | 1676119,3 | 6,01 |
| 4 | 1004156,31 | 1676078,84 | 12,08 | 10 | 1004125,05 | 1676113,9 | 89 |
| 5 | 1004167,07 | 1676073,35 | 114,58 | 11 | 1004085,49 | 1676034,18 | 42,38 |
| 6 | 1004217,98 | 1676176 | 27,71 | 1 | 1004124,49 | 1676017,6 | 0 |

Каталог координат границ территории района Югорск-2

Таблица 68

| МСК-86 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поворот. Точки | X, м | Y, м | L, м | № поворот. Точки | X, м | Y, м | L, м |
| 1 | 993994,89 | 1663866,16 | 287,38 | 105 | 986471,81 | 1664518,8 | 49,99 |
| 2 | 994041,58 | 1664149,72 | 116,67 | 106 | 986477,85 | 1664469,18 | 49,99 |
| 3 | 994060 | 1664264,93 | 187,12 | 107 | 986478,91 | 1664419,19 | 50,05 |
| 4 | 994090,42 | 1664449,56 | 203,62 | 108 | 986475,1 | 1664369,29 | 36,65 |
| 5 | 994123,51 | 1664650,47 | 238,87 | 109 | 986469,2 | 1664333,12 | 38,28 |
| 6 | 994160,99 | 1664886,38 | 243,97 | 110 | 986460,04 | 1664295,95 | 50,08 |
| 7 | 994200,1 | 1665127,2 | 128,27 | 111 | 986443,9 | 1664248,54 | 50,01 |
| 8 | 994183,64 | 1665254,41 | 252,19 | 112 | 986423,59 | 1664202,85 | 49,99 |
| 9 | 994150,88 | 1665504,46 | 177,82 | 113 | 986401,46 | 1664158,02 | 183,65 |
| 10 | 994128,24 | 1665680,83 | 124,73 | 114 | 986321,13 | 1663992,88 | 556,11 |
| 11 | 994112,02 | 1665804,5 | 207,24 | 115 | 986074 | 1663494,7 | 411,35 |
| 12 | 994085,5 | 1666010,04 | 300,97 | 116 | 985876,08 | 1663134,1 | 51,3 |
| 13 | 994098,87 | 1666310,71 | 97,28 | 117 | 985860,04 | 1663085,37 | 49,58 |
| 14 | 994103,62 | 1666407,88 | 203,26 | 118 | 985839,93 | 1663040,05 | 39,18 |
| 15 | 994111,61 | 1666610,99 | 142,13 | 119 | 985820,79 | 1663005,86 | 635,59 |
| 16 | 994117,95 | 1666752,97 | 145,54 | 120 | 985458,34 | 1662483,74 | 51,48 |
| 17 | 994123,9 | 1666898,39 | 156,1 | 121 | 985430,02 | 1662440,75 | 99,01 |
| 18 | 994131,28 | 1667054,32 | 19,99 | 122 | 985357,24 | 1662373,62 | 50,01 |
| 19 | 994131,78 | 1667074,31 | 466,55 | 123 | 985316,72 | 1662344,31 | 50,13 |
| 20 | 994180,17 | 1667538,35 | 137,15 | 124 | 985273,69 | 1662318,59 | 49,99 |
| 21 | 994194,09 | 1667674,79 | 174,82 | 125 | 985228,15 | 1662297,97 | 36,34 |
| 22 | 994216,08 | 1667848,22 | 93,59 | 126 | 985193,91 | 1662285,83 | 34,7 |
| 23 | 994122,99 | 1667857,92 | 101,92 | 127 | 985160,47 | 1662276,57 | 53,87 |
| 24 | 994021,75 | 1667869,66 | 102,86 | 128 | 985107,79 | 1662265,31 | 50,03 |
| 25 | 993919,54 | 1667881,21 | 104,23 | 129 | 985058,81 | 1662255,09 | 50,04 |
| 26 | 993815,37 | 1667884,71 | 221,15 | 130 | 985010,41 | 1662242,38 | 39,09 |
| 27 | 993594,5 | 1667895,85 | 330,63 | 131 | 984973,61 | 1662229,2 | 46,06 |
| 28 | 993264,1 | 1667908,22 | 326,37 | 132 | 984931,6 | 1662210,3 | 39,34 |
| 29 | 992937,9 | 1667918,67 | 261,49 | 133 | 984897,25 | 1662191,13 | 50,04 |
| 30 | 992676,82 | 1667933,21 | 285,39 | 134 | 984855,98 | 1662162,83 | 49,49 |
| 31 | 992391,9 | 1667949,48 | 297,31 | 135 | 984818,17 | 1662130,92 | 99,79 |
| 32 | 992094,86 | 1667962,25 | 129,06 | 136 | 984752,09 | 1662056,14 | 49,58 |
| 33 | 991965,89 | 1667967,15 | 363,98 | 137 | 984725,23 | 1662014,47 | 50,11 |
| 34 | 991602,4 | 1667985,86 | 285,62 | 138 | 984702,42 | 1661969,85 | 38,69 |
| 35 | 991317,3 | 1668003,12 | 124,69 | 139 | 984741,07 | 1661968,05 | 114,46 |
| 36 | 991192,64 | 1668005,99 | 212,14 | 140 | 984855,45 | 1661963,98 | 104,22 |
| 37 | 990980,81 | 1668017,52 | 113,9 | 141 | 984959,62 | 1661960,5 | 108,72 |
| 38 | 990866,94 | 1668019,97 | 121,17 | 142 | 985068,19 | 1661954,86 | 113,51 |
| 39 | 990745,87 | 1668024,92 | 189,15 | 143 | 985181,69 | 1661953,52 | 131,01 |
| 40 | 990556,83 | 1668031,36 | 131,72 | 144 | 985312,6 | 1661948,43 | 223,33 |
| 41 | 990425,21 | 1668036,62 | 66,27 | 145 | 985535,85 | 1661942,32 | 140,14 |
| 42 | 990358,95 | 1668035,46 | 85,36 | 146 | 985675,81 | 1661935,26 | 136 |
| 43 | 990273,66 | 1668038,95 | 85,15 | 147 | 985811,72 | 1661930,22 | 132,18 |
| 44 | 990188,54 | 1668041,25 | 98,17 | 148 | 985943,9 | 1661930,53 | 73,49 |
| 45 | 990090,43 | 1668044,67 | 121,41 | 149 | 986017,38 | 1661930,43 | 145,25 |
| 46 | 989969,2 | 1668051,11 | 121,77 | 150 | 986072,07 | 1662064,99 | 83,44 |
| 47 | 989847,43 | 1668052,07 | 95,33 | 151 | 986103,04 | 1662142,47 | 93,92 |
| 48 | 989752,18 | 1668055,91 | 154,87 | 152 | 986138,09 | 1662229,6 | 83,07 |
| 49 | 989597,44 | 1668062,22 | 270,14 | 153 | 986169,78 | 1662306,39 | 122,52 |
| 50 | 989327,54 | 1668073,72 | 120,75 | 154 | 986205,6 | 1662423,55 | 94,92 |
| 51 | 989206,9 | 1668078,88 | 82,52 | 155 | 986244,31 | 1662510,22 | 203,45 |
| 52 | 989124,64 | 1668085,27 | 76,86 | 156 | 986318,44 | 1662699,69 | 165,71 |
| 53 | 989048,04 | 1668091,63 | 116,67 | 157 | 986377,59 | 1662854,48 | 103,18 |
| 54 | 988932,09 | 1668078,74 | 97,21 | 158 | 986419,83 | 1662948,62 | 115,96 |
| 55 | 988834,88 | 1668079,78 | 313,81 | 159 | 986467,05 | 1663054,53 | 66,54 |
| 56 | 988521,12 | 1668084,79 | 95,22 | 160 | 986492,34 | 1663116,07 | 121,94 |
| 57 | 988426,26 | 1668093,1 | 107,6 | 161 | 986532,04 | 1663231,37 | 0,32 |
| 58 | 988318,72 | 1668097 | 131,37 | 162 | 986532,17 | 1663231,66 | 87,79 |
| 59 | 988187,42 | 1668101,07 | 455,93 | 163 | 986568,28 | 1663311,69 | 98,67 |
| 60 | 987731,78 | 1668117,43 | 213,73 | 164 | 986591,8 | 1663407,52 | 216,53 |
| 61 | 987518,19 | 1668125,34 | 482,65 | 165 | 986669,17 | 1663609,75 | 109,54 |
| 62 | 987035,81 | 1668141,51 | 258,22 | 166 | 986702,64 | 1663714,05 | 122,3 |
| 63 | 986777,72 | 1668149,38 | 185,31 | 167 | 986763,5 | 1663820,14 | 102,61 |
| 64 | 986592,49 | 1668154,91 | 20,74 | 168 | 986825,29 | 1663902,06 | 136,56 |
| 65 | 986571,75 | 1668155,52 | 899,97 | 169 | 986870,95 | 1664030,77 | 159,79 |
| 66 | 986098,8 | 1667389,84 | 49,92 | 170 | 986892,85 | 1664189,05 | 89,71 |
| 67 | 986072,91 | 1667347,16 | 49,84 | 171 | 986982,38 | 1664183,37 | 115,91 |
| 68 | 986048,8 | 1667303,55 | 49,95 | 172 | 987098,03 | 1664175,74 | 138,31 |
| 69 | 986026,93 | 1667258,64 | 55,65 | 173 | 987236,01 | 1664166,18 | 82,94 |
| 70 | 986005,28 | 1667207,37 | 44,12 | 174 | 987318,74 | 1664160,26 | 167,76 |
| 71 | 985990,06 | 1667165,96 | 49,96 | 175 | 987486,48 | 1664157,46 | 174,04 |
| 72 | 985975,19 | 1667118,26 | 56,42 | 176 | 987660,47 | 1664153,67 | 122,17 |
| 73 | 985961,27 | 1667063,58 | 42,2 | 177 | 987782,6 | 1664150,56 | 114,63 |
| 74 | 985952,88 | 1667022,22 | 51,31 | 178 | 987897,14 | 1664146,23 | 190,41 |
| 75 | 985944,84 | 1666971,55 | 50,04 | 179 | 988087,41 | 1664138,75 | 281,99 |
| 76 | 985939,54 | 1666921,79 | 50,06 | 180 | 988368,86 | 1664121,25 | 239,51 |
| 77 | 985935,96 | 1666871,85 | 1376,66 | 181 | 988608,1 | 1664109,82 | 137,19 |
| 78 | 985847,84 | 1665498,02 | 50,01 | 182 | 988744,94 | 1664100 | 135,84 |
| 79 | 985844,68 | 1665448,11 | 50,24 | 183 | 988880,71 | 1664095,78 | 167,81 |
| 80 | 985843,51 | 1665397,89 | 47,5 | 184 | 989048,18 | 1664085,1 | 292,77 |
| 81 | 985846,45 | 1665350,48 | 37,24 | 185 | 989340,57 | 1664070,2 | 121,61 |
| 82 | 985851,74 | 1665313,61 | 39,94 | 186 | 989462,14 | 1664067,11 | 218,74 |
| 83 | 985860,58 | 1665274,66 | 50,01 | 187 | 989680,67 | 1664057,55 | 225,01 |
| 84 | 985876,06 | 1665227,1 | 42,21 | 188 | 989905,43 | 1664047,19 | 180,44 |
| 85 | 985893,05 | 1665188,46 | 32,88 | 189 | 990085,68 | 1664038,84 | 291,02 |
| 86 | 985908,25 | 1665159,31 | 42,28 | 190 | 990376,4 | 1664025,67 | 367,8 |
| 87 | 985930,59 | 1665123,42 | 38,21 | 191 | 990743,76 | 1664007,58 | 120,75 |
| 88 | 985953,42 | 1665092,77 | 44,46 | 192 | 990864,47 | 1664004,21 | 189,91 |
| 89 | 985982,66 | 1665059,27 | 49,98 | 193 | 991054,12 | 1663994,31 | 172,75 |
| 90 | 986019,03 | 1665025 | 50,05 | 194 | 991226,63 | 1663985,16 | 308,23 |
| 91 | 986058,32 | 1664993,99 | 29,95 | 195 | 991534,49 | 1663970,14 | 114,12 |
| 92 | 986082,49 | 1664976,29 | 34,44 | 196 | 991648,57 | 1663966,9 | 133,87 |
| 93 | 986110,42 | 1664956,15 | 35,82 | 197 | 991782,28 | 1663960,49 | 191,42 |
| 94 | 986139,33 | 1664934,99 | 50,39 | 198 | 991973,6 | 1663953,97 | 301,43 |
| 95 | 986180,07 | 1664905,32 | 49,89 | 199 | 992274,77 | 1663941,68 | 160,21 |
| 96 | 986220,37 | 1664875,91 | 50,05 | 200 | 992434,84 | 1663935,16 | 403,02 |
| 97 | 986260,71 | 1664846,3 | 38,92 | 201 | 992837,49 | 1663917,91 | 164,33 |
| 98 | 986291,54 | 1664822,54 | 85,94 | 202 | 993001,81 | 1663915,37 | 177,14 |
| 99 | 986353,96 | 1664763,47 | 50,02 | 203 | 993178,78 | 1663907,75 | 75,8 |
| 100 | 986385,34 | 1664724,52 | 54,71 | 204 | 993253,63 | 1663895,74 | 190,45 |
| 101 | 986415,97 | 1664679,18 | 41,86 | 205 | 993444,07 | 1663897,97 | 242,18 |
| 102 | 986433,96 | 1664641,38 | 40,34 | 206 | 993686,23 | 1663901,31 | 103,75 |
| 103 | 986449,24 | 1664604,04 | 38,6 | 207 | 993789,97 | 1663902,7 | 208,15 |
| 104 | 986461,07 | 1664567,3 | 49,67 | 1 | 993994,89 | 1663866,16 | 0 |

Согласно кадастровым сведениям основная часть района Югорск граничит со всех сторон с землями категории «земли лесного фонда». На востоке и юго-западе граница района Югорск проходит по границе городского округа.

Территория района Югорск-2 граничит с севера, запада и востока с землями категории «земли лесного фонда», с юга – с землями категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения». Западная и северная границы района Югорск-2 совпадают с границей городского округа город Югорск.

Статья 23. Состав земель муниципального образования городской округ город Югорск

Сведения о распределении земель территории городского округа город Югорск представлены в таблице 69.

Распределение земель по категориям

Таблица 69

| Категория земель | Площадь, га |
| --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | - |
| Земли населенных пунктов | 15 448,554 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения | 77,976 |
| Земли особо охраняемых природных территорий | - |
| Земли лесного фонда, в том числе территория государственного заказника «Верхне-Кондинский» | 16 853,964 |
| Земли водного фонда | - |
| Земли запаса |  |
| Земли, категория которых не установлена | - |
| Всего: | 32 380,494 |

Распределение земель городского округа по формам собственности представлено на основании данных формы №25-Г по состоянию на 01.01.2012 г. (см. табл. 70).

Распределение земель по формам собственности

Таблица 70

| № п/п | Форма собственности | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Частная, в том числе: | 14648 |
| 1.1 | Собственность граждан | 585 |
| 1.2 | Собственность юридических лиц | 14063 |
| 2 | Государственная и муниципальная | 17709 |
|  | Всего: | 32357 |

Раздел 4. Информация об ограничениях развития территории городского округа

Статья 24. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с законом «Об охране окружающей среды», в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ).

Данные о разработанных и утвержденных проектах СЗЗ промышленных предприятий городского округа город Югорск отсутствуют. Поэтому размеры зон для таких предприятий определялись в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от границ земельных участков, на которых расположены источники негативного воздействия.

Перечень источников, оказывающих вредное воздействие на территорию городского округа город Югорск, и их размеры ССЗ указаны в Приложении 4.

Санитарные разрывы магистральных газопроводов

С целью защиты населения от аварий на газопроводах устанавливаются минимальные допустимые расстояния до населенных пунктов в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы». На территории городского округа город Югорск установлены следующие минимальные расстояния от газопроводов до границ населенных пунктов:

- от компрессорных станций «Комсомольская» и «Ужгородская» – в размере 700 метров;

- от магистральных газопроводов «Уренгой – Ужгород», «Уренгой – Центр I», «Уренгой – Центр II», «Ямбург – Елец I», «Уренгой – Петровск», «Уренгой – Новопсков» – 350 метров от оси газопровода в каждую сторону;

- от магистральных газопроводов «Надым – Пунга – Нижняя Тура III» и «СРТО – Урал II» – в размере 300 метров;

- от магистрального газопровода «Игрим – Серов» – 250 метров;

- от ГРС «Советская», ГРС «Комсомольская», ГРС «Воинская» – 150 метров;

- от газопроводов-отводов к ГРС «Советская», к ГРС «Комсомольская», к ГРС «Воинская» – 100 метров;

- от подземных газопроводов высокого давления 2 категории давлением 0.6 МПа – 7 метров, от наземных – 5 метров;

- от подземных газопроводов среднего давления – 4 метра, от наземных газопроводов до неогнестойких зданий – 5 метров.

На территории городского округа город Югорск требования СП 36.13330.2012 не выполняются, т.к. магистральные газопроводы и площадки компрессорных и газораспределительных станций расположены на территории населенного пункта.

Санитарные разрывы автомобильных и железных дорог

С целью защиты населения от загрязнения атмосферного воздуха и шумового воздействия от автомобильных и железных дорог устанавливаются санитарные разрывы. В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина санитарных разрывов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов. На территории городского округа город Югорск указанные расчеты для автомобильных и железных дорог не проводились, поэтому ориентировочные размеры санитарных разрывов приняты в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий» в размере 100 метров для железных дорог и автомобильных дорог 3 категории; в размере 50 метров – для автомобильных дорог 4 категории.

Санитарные разрывы от гаражных комплексов и пожарных депо

На территории городского округа располагается несколько гаражных комплексов. С целью обеспечения безопасности населения для них устанавливаются санитарные разрывы. Размеры санитарных разрывов были приняты в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, данные представлены в таблице 71.

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

Таблица 71

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вместимость, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | Свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Территории школ, детских учреждений, площадок для отдыха, игр и спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные учреждения общего пользования, места отдыха населения | 25 | 50 | По расчетам | По расчетам | По расчетам |

По ряду гаражных комплексов санитарный разрыв до жилых зданий не выдержан.

Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, от пожарных депо устанавливается санитарный разрыв до жилых домов в размере 15 метров, до участков образовательных учреждений и лечебных учреждений – 30 метров. От территории ФКУ «19 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре» санитарный разрыв не выдержан.

Санитарные разрывы от объектов связи

На территории городского округа расположено 12 антенно-мачтовых сооружений (далее – АМС): 1 РРС 3/5, 1 мачта широкополосного беспроводного абонентского доступа WiMax, 1 телевизионный ретранслятор и 9 базовых станций сотовой связи. Данные объекты являются источниками электромагнитного излучения и требуют установления зоны с особыми условиями использования.

Расчет санитарно-защитной зоны представлен только для станции WiMax, расположенной по ул. Кольцевая, 5. Проект подготовлен ОАО «Гипросвязь-4» в 2011 году. Для остальных АМС проекты не предоставлены.

В отсутствие разработанных проектов СЗЗ размеры зон ограничений застройки устанавливаются на основании расчетов уровня электромагнитного поля в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» и Правил охраны труда на радиопредприятиях (ПОТ РО-45-002-94).

Информация о высоте антенно-мачтовых сооружений предоставлена только для четырех объектов:

- телевизионного ретранслятора, расположенного по ул. Промышленная, 4д. Высота составляет 198,6 м, размер санитарного разрыва – 66,2 м (1/3 высоты АМС);

- вышки ОАО "Уралсвязьинформ", расположенной по ул. Октябрьская. Высота составляет 67 м, размер санитарного разрыва – 22,3 м (1/3 высоты АМС);

- вышки ООО «Тюменьтрансгаз», расположенной по ул. 40 лет Победы. Высота составляет 60 м, размер санитарного разрыва – 20 м (1/3 высоты АМС);

- РРС 3/5, расположенной севернее КС-3. Высота составляет 60 м, размер санитарного разрыва – 20 м (1/3 высоты АМС).

Статья 25. Водоохранные зоны водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ устанавливаются размеры водоохранных зон для всех водных объектов на территории городского округа Югорск. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются статьей 65 Водного кодекса РФ.

Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов на территории городского округа город Югорск в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров зон в зависимости от протяженности реки и уклона берега. Параметры водоохранных зон водных объектов городского округа город Югорск представлены в таблице 72.

Перечень и размеры водоохранных зон водных объектов

Таблица 72

| Водотоки и водоемы | Протяжен-ность, км | Размер (м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоохраной зоны | Прибрежной защитной полосы | Береговой полосы общего пользования |
| Река Эсс | 233 | 200 | 40-50* | 20 |
| Река Ух | 134 | 200 | 40-50* | 20 |
| Река Инк-Вой-Юган (левый приток Эсс) | 26 | 100 | 40-50* | 20 |
| Река Лесь-Я (правый берег Эсс) | 18 | 100 | 40-50* | 20 |
| Ручьи | 0,4-6,7 | 50 | 50 | 5 |

Примечание: * – Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берегов.

Береговая полоса общего пользования установлена в размере 20 метров для водных объектов протяженностью свыше 10 км, для рек и ручьев протяженностью менее 10 км – 5 метров.

Поверхностные водные объекты не протекают по территории жилой застройки. Режим использования водоохранных зон выполняется.

Статья 26. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и составляет 30-50 метров от крайних скважин. Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В настоящее время на территории городского округа разработаны проекты ЗСО подземных водозаборов, эксплуатируемых ООО «Югорскэнергогаз». Проект ЗСО водозабора «Югорск-2» согласован начальником Управления по недропользованию по ХМАО-Югре 26.05.2007 г.; проект ЗСО водозабора г. Югорск утвержден приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры от 23.12.2013 г. №713-п.

Размеры поясов ЗСО указаны на схеме 1 «Современное состояние инженерной инфраструктуры городского округа». Характеристика ЗСО указана в таблице 73.

Характеристика ЗСО водозаборов городского округа Югорск

Таблица 73

| Наименова-ние водозабора | I пояс ЗСО |  | II пояс ЗСО |  | III пояс ЗСО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер | Использова-ние территории | Размер | Использова-ние территории | Размер | Использова-ние территории |
| Водозабор Югорск | 30 м | Территория водозабора | 30 м | Территория водозабора | 1000 м | Мкр-н 14а, КС-3, КС-11, карьеры по добыче песка, древесно-кустарниковая растительность, полигон ТБО, сельхозпред-приятия |
| Водозабор «Югорск-2» | 30 м от каждой скважи-ны | Территория водозабора, древесно-кустарниковая растительность | По сущ. огражде-нию (900*260 м – для юж. узла, 660*300 м – для сев. узла) | Территория водозабора, древесно-кустарниковая растительность | 3 км от крайних скважин | Жилая застройка Югорска-2 |

Территории I-го пояса ЗСО всех скважин огорожены, но для 4 скважин (3 скважины на водозаборе Югорска-2 и 1 скважина на южном узле водозабора г. Югорска) не выдержано 30 метровое расстояние до забора.

Для магистральных водоводов на территории городского округа Югорск границы ЗСО устанавливаются на расстоянии не менее 10 метров по обе стороны от водоводов.

Статья 27. Охранные зоны

Охранные зоны линейных объектов

Магистральные газопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утвержденным постановлением Госгортехнадзора от 24.04.92 №9, на территории городского округа установлены охранные зоны магистральных трубопроводов в размере 25 метров от оси трубопроводов в каждую сторону. Вдоль трасс многониточных трубопроводов зона устанавливается в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанном выше расстоянии от осей крайних трубопроводов.

В охранное зоне магистральных газопроводов запрещается без письменного разрешения предприятия трубопроводного транспорта возведение любых построек, строительство коллективных садов с жилыми домами, размещение мест массового отдыха людей.

На территории городского округа режим использования охранных зон магистральных трубопроводов нарушен: в охранной зоне расположены трассы лыжной базы.

Линии электропередач

Согласно «Правилам охраны объектов электросетевого хозяйства» на территории городского округа установлены следующие охранные зоны для линий электропередач:

- для ЛЭП напряжением 110 кВ – 20 метров от оси линии электропередач в каждую сторону;

- для ЛЭП напряжением 10 кВ – 10 метров;

- для ЛЭП напряжением 0,4 кВ – 2 метра;

- для кабельных ЛЭП любого напряжения – 1 метр.

В границах охранных зон линий электропередач запрещается возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, размещать свалки. В границах зон высоковольтных линий электропередач (выше 1 кВ) дополнительно запрещено складирование горюче-смазочных материалов, размещение детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов (кроме гаражей, принадлежащих физическим лицам).

Данное требование на территории городского округа не выполняется.

Помимо этого, требованием п. 12.22 СП 42.13330.2011 ЛЭП напряжение 110 кВ и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон. Данное требование на территории городского округа также не выполняется. ЛЭП 110 кВ пересекает жилые кварталы.

Автомобильные дороги

Согласно «Федеральному закону от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории городского округа установлены придорожные полосы автомобильных дорог в размере 50 метров для автомобильных дорог III и IV категорий.

Железные дороги

В границах городского округа проходит железная дорога «Свердловск - Приобье».

Охранная зона определена в соответствии с положениями, установленными «Нормами отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормами расчета охранных зон железных дорог» (регистр. № 12203), утвержденных приказом Минтранса РФ от 6.08.2008 г. № 126, в размере 100 метров.

Линии связи

В соответствии с п. 10 ст. 2 «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578, границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии. Охранные зоны ВОЛС на территории городского округа, по согласованию с ОАО «Ростелеком», установлены в виде полосы шириной 4 м в границах населенных пунктов и 6 м – за их пределами.

Охранные зоны месторождений полезных ископаемых

Охранные зоны месторождений полезных ископаемых устанавливаются в границах горных отводов, в соответствии с требованиями Инструкции по оформлению горных отводов для использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых РД 07-283-99, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов РФ и Госгортехнадзора России от 25.03.99 г. № 18/24.

Размещение зданий, сооружений различного назначения, не связанного с разработкой полезных ископаемых, а также предоставление земельных участков для несельскохозяйственных нужд в границах данной зоны допускается только при согласовании с органами Госгортехнадзора России и с недропользователем.

Приаэродромные территории

Территория рассматриваемого городского округа расположена в границах приаэродромной территории аэропорта «Советский», которая устанавливается согласно «Федеральным правилам использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. №138.

В соответствии с вышеуказанным документом для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

Статья 28. Строительные ограничения

На основании анализа территории городского округа можно выделить следующие строительные ограничения:

- значительно заболоченные территории в долинах рек Ух, Эсс, Инк-Вой-Юган (болота занимают 19% от всей территории городского округа);

- наличие нарушенных земель при добыче песка севернее и западнее района Югорск;

- наличие грунтов сезонного промерзания и протаивания;

- наличие многолетнемерзлых пород (площадь территории, занятой такими грунтами, не превышает 1-3% территории округа).

Раздел 5. Информация об объектах капитального строительства федерального и регионального значения на территории городского округа город Югорск

Статья 29. Объекты федерального значения

На территории городского округа расположено 19 объектов федерального значения и планируется разместить – 2. Перечень объектов капитального строительства представлен в таблице 74.

Перечень объектов капитального строительства федерального значения

Таблица 74

| № п/п | Наименование объекта | Единицы измерения | Параметры/ емкость объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующие объекты |  |  |
| 1 | Железная дорога «Свердловск – Приобье» | км | 23,2 |
| 2 | Магистральные газопроводы (10 веток) | км/ диаметр | 218,6/1020-1420 |
| 3 | ТУСМ-3 ОАО «Ростелеком» | Объект | 1 |
| 4 | Воинская часть №51591 | объект | 1 |
| 5 | Здания федеральных органов исполнительной власти (Управление пенсионного фонда РФ, отряд федеральной противопожарной службы, межрайонная ИФНС России, Министерство внутренних дел и т.д.) | объект | 6 |
|  | Объекты, планируемые к размещению* |  |  |
| 1. | Магистральный газопровод | км/ диаметр | 3,4/1420 |
| 2. | Учебный центр для подготовки кадров для участия в проекте "Урал- промышленный- Урал полярный" | объект | 1 |

Примечание: * В соответствии с решениями Схемы территориального планирования ХМАО-Югры.

Статья 30. Объекты регионального значения

На территории городского округа расположено 11 объектов регионального значения, планируется к размещению – 7. Перечень объектов капитального строительства представлен в таблице 75.

Перечень объектов капитального строительства регионального значения

Таблица 75

| № п/п | Наименование объекта | Единицы измерения | Параметры/ емкость объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующие объекты |  |  |
| 1. | Автодороги* | км | 25,57 |
| 2. | БУСПО ЮГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ХМАО-ЮГРЫ | учащихся | 950 |
| 3. | ВОЛП «Советский – Нягань» | км | 24 |
| 4. | Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» | объект | 4 |
| 5. | Югорский центр адаптивного спорта | объект | 1 |
|  | Объекты, планируемые к размещению** |  |  |
| 1. | Центр медицины катастроф | Объект | 1 |
| 2. | Вертолетная площадка центра медицины катастроф | Объект | 1 |
| 3. | Травматологический центр | Объект | 1 |
| 4. | Филиал медицинского училища с медицинским общежитием | Объект | 1 |
| 5. | Участок автодороги регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск". | км | 9,9 |
| 6. | Мост автомобильный (пересечение автодороги регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск" с рекой Эсс и частной автомобильной дорогой) | Объект | 2 |
| 7. | Мусороперерабатывающий завод | Объект | 1 |

Примечание: *Полный перечень автодорог регионального значения представлен в таблице 44.

** В соответствии с решениями Схемы территориального планирования ХМАО-Югры и Программы социально-экономического развития ХМАО-Югры.

Раздел 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа

Статья 31. Чрезвычайные ситуации природного характера

Исходные данные для разработки раздела предоставлены Отделом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи Администрации города Югорск от 19.05.2014 г.

Зоны возможного риска возникновения чрезвычайных ситуаций указаны на карте 5 «Территории, подверженные возникновению чрезвычайных ситуаций».

Паспортом безопасности территории городского округа город Югорск рассмотрено 13 видов возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного характера, в том числе:

- землетрясения;

- извержения вулканов;

- оползни;

- селевые потоки;

- снежные лавины;

- ураганы, тайфуны, смерчи;

- бури (с силой ветра более 32 м/с);

- штормы с силой ветра 15-31 м/с);

- град;

- цунами;

- наводнения;

- подтопления;

- пожары природные.

Из указанных видов возможных факторов риска возникновения ЧС природного характера на территории городского округа признана возможность возникновения лесных пожаров и опасных метеорологических явлений: бурь, штормов и града. Другие опасные природные явления и процессы для территории городского округа город Югорск не характерны.

Наиболее вероятной зоной возникновения и развития природных пожаров являются лесные массивы, составляющие более 50% территории всего округа. Частота наступления ЧС равна 1*10-1(ежегодно). При возникновении наиболее опасного варианта развития чрезвычайной ситуации прогнозируется гибель людей, материальный ущерб. При наиболее вероятном варианте – наличие пострадавших.

Значительная часть древесно-кустарниковой растительности, примыкающей к застроенной части города, отнесена, в соответствии с классификацией природной пожарной опасности лесов, к 1 и 2 категории.

К району Югорск с севера примыкают древесные массивы преимущественно 1 класса пожарной опасности, с запада и юга – преимущественно 2 класса, с востока – преимущественно болота с низким уровнем пожарной опасности.

К району Югорск-2 примыкают древесные массивы 1 класса пожарной опасности.

К территории коллективных садов с севера примыкают древесные массивы 1 класса пожарной опасности, с остальных сторон –преимущественно 2 класса.

Данные по количеству пожаров и сгоревшей площади лесов предоставлены Отделом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи, и приведены в таблице 76.

Данные по возникновению природных пожаров на территории городского округа

Таблица 76

| Год | Количество пожаров | Сгоревшая площадь лесов, га |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 12 | 8,5 |
| 2005 | 15 | 34,05 |
| 2006 | 6 | 25,21 |
| 2007 | 6 | 39,4 |
| 2008 | 15 | 51,08 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 11 | 28,75 |
| 2011 | 9 | 52,87 |
| 2012 | 6 | 0,5 |

Для района Югорск-2 проведены мероприятия по организации противопожарного разрыва между жилой застройкой и лесным массивом. В районе Югорск древесно-кустарниковая растительность отделена от застроенной территории автомобильными дорогами, выполняющими роль противопожарного разрыва.

В результате возникновения бурь, штормов и града прогнозируется возможность нарушения работы систем электро- и энергообеспечения практически на всей территории городского округа, результатом чего станет нарушение условий нормальной жизнедеятельности населения, возможно возникновение массовых пожаров. Основная причина – прокладка линий энергоснабжения воздушным способом и высокая степень износа сетей. Количество возможных жертв составит 2 человека при буре, при штормах - до 50 пострадавших. При возникновении града прогнозируется только материальный ущерб.

Статья 32. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Паспортом безопасности территории городского округа город Югорск выявлена возможность возникновения следующих ЧС техногенного характера:

- чрезвычайных ситуаций на пожаро-взрывоопасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи;

- чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- чрезвычайные ситуации на транспорте;

- техногенные пожары в жилой застройке.

ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах

На территории городского округа город Югорск расположены следующие пожаро-взрывоопасные объекты:

- магистральные газопроводы;

- компрессорные станции «Комсомольская» и «Ужгородская»;

- склады ГСМ;

- автозаправочные станции.

Наиболее опасными сценариями на данных предприятиях являются взрыв природного газа; разлив легко воспламеняющихся веществ с последующим взрывом. Развитие ЧС по наиболее опасному сценарию прогнозируется в границах промышленных площадок. Вероятные последствия – человеческие жертвы и материальный ущерб. На компрессорных станциях размер зоны поражения при возникновении чрезвычайной ситуации по наиболее опасному определен диаметром 135 м, в соответствии с декларацией безопасности предприятия. Информация о размерах зон при возникновении ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах приведена в таблице 77. На графических материалах указаны зоны сильного разрушения зданий.

ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах городского округа город Югорск

Таблица 77

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Зона полного разрушения, м | Порог поражения людей, м | Зона сильного разрушения, м | Зона среднего разрушения, м | Зона слабого разрушения, м | Зона расстекления, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Склад ГСМ | пер. Красный, 7 | 64 | 141 | 172 | 296 | 674 | 1199 |
|  | АЗС№9 ООО "Роми" | ул. Попова, 2а | 31 | 70 | 85 | 147 | 335 | 595 |
|  | АЗС "Селена №2" | ул.Арантурская, 2а | 22 | 49 | 59 | 103 | 234 | 417 |
|  | АЗС "Селена №1" | ул. Югорская, 48 | 22 | 49 | 59 | 103 | 234 | 417 |
|  | АЗС "Селена №3" | ул. Кольцевая, 1 | 22 | 49 | 59 | 103 | 234 | 417 |
|  | АЗС "Анушик", склад ГСМ | ул.Промышленная, 7 | 40 | 88 | 108 | 186 | 424 | 754 |
|  | АЗС УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» | ул.Промышленная, 8 | 31 | 70 | 85 | 147 | 335 | 595 |
|  | Склад ГСМ с АЗС УМС ООО "Югорскремстройгаз" | ул.Арантурская, 4 | 31 | 70 | 85 | 147 | 335 | 595 |
|  | Склад ГСМ | ул. Попова, 1л | 31 | 70 | 85 | 147 | 335 | 595 |
|  | Склад ГСМ с АЗС ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Ул. Гастелло, 30 (КС-3) | 31 | 70 | 85 | 147 | 335 | 595 |
|  | Склад ГСМ с АЗС "Советскнефтепродукт" | ул. Кольцевая, 9 (условно) | 31 | 70 | 85 | 147 | 335 | 595 |

При авариях на линейных газопроводах данным документом определено, что риск возникновения чрезвычайной ситуации минимален, прогнозируется только материальный ущерб.

Вместе с тем, для территории городского округа не выдержано минимально допустимое расстояние до магистральных газопроводов от границ населенных пунктов, установленное нормативными документами.

При возникновении чрезвычайных ситуаций на складах ГСМ и автозаправочных станциях при наиболее опасном сценарии прогнозируются человеческие жертвы (2 человека).

ЧС на транспорте

Потенциальную опасность представляют железная дорога и автомобильные дороги, по которым осуществляются транзитные перевозки опасных грузов. К таким дорогам отнесены улицы Арантурская, Агиришская, Славянская, Кольцевая, Бажова, Няганьская, Промышленная, Южная.

При авариях с участием перевозимых химически опасных веществ в размере до 68 м3 возможно образование очага химического заражения, при этом вероятность возникновения такого сценария составляет 3,46*10-6 год -1. Размер зоны чрезвычайной ситуации по сценарию составит 333 м2 (радиус – 10 м). При перевозке нефтепродуктов размер зоны ЧС составит 0,45 км2 (радиус – 120 м). Территории, прилегающие к дорогам, относятся к зоне приемлемого риска, в которой нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска при частоте реализации менее 10-6.

Аварии автотранспорта при перевозке горючих жидкостей через территорию населенного пункта могут привести к поражению людей, пожарам, а также повреждению зданий и коммунально-технических сетей. Площадь возможного и фактического поражения не будет превышать 11304 м2 (радиус – 60 м), вероятность возникновения такого сценария составляет 3,4*10-6 год-1.

В связи с отсутствием действующих аэропортов на территории городского округа, риск возникновения ЧС объектах воздушного транспорта отсутствует. Вместе с тем, на территории округа расположена вертолетная площадка ООО «Газпром трансгаз Югорск», а также используется взлетно-посадочная полоса аэродрома в Югорске-2.

Возможная частота реализации ЧС на транспорте составляет 4,6 х 10-7 год1. Территория находится в зоне приемлемого риска. Площадь зоны ЧС при наиболее опасном сценарии оценивается в размере 0,01 км2.

Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи

Электроснабжение района Югорск обеспечивается за счет ЛЭП 10 кВ, которые тянутся от ПС Геологическая 110/10 кВ и ПС Хвойная 110/10 кВ. Схема электроснабжения района Югорск решена таким образом, что при возникновении чрезвычайной ситуации на одной из подстанций, возможно переключение потребителей на резервную подстанцию без существенного ущерба для жителей города. Риск одновременного возникновения чрезвычайных ситуаций на всех подстанциях города минимален.

Надежность системы электроснабжения района Югорск-2 значительно ниже. Вся территория района запитана от ПС Мансийская одним фидером 10 кВ. Следовательно, при аварии на самой ПС или при порыве головного фидера 10 кВ без электроэнергии останется все население района Югорск-2.

Частота возникновения аварий на электроэнергетических системах составляет 2,2.10-9 год-1. Зонирование по степени опасности: зона приемлемого риска.

Связь населенного пункта осуществляется как проводными сетями, так и посредством мобильной связи. Отключение всех источников связи на территории городского округа маловероятно. При аварии на одном из объектов, в населенном пункте будут действовать альтернативные источники. Система связи оценивается как устойчивая.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

К чрезвычайным ситуациям на коммунальных системах жизнеобеспечения городского округа город Югорск относятся: чрезвычайные ситуации на системах газоснабжения и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города.

Схема газоснабжения района Югорск решена с устройством перемычек между отдельными газопроводами высокого давления. При возникновении чрезвычайной ситуации на одном из газопроводов возможно переключение потребителей на другую ветку. Система газоснабжения города оценивается, как устойчивая.

Система водоснабжения района Югорск питается от одного водозабора, состоящего из комплекса скважин. В случае возникновения аварии на одной из скважин отключение потребителей не предвидится. В случае возникновения аварии на водоводе, идущем от водозабора до станции водоподготовки, возможно переключение на вторую резервную ветку.

Водоснабжение района Югорск-2 также осуществляется от одного водозабора. Поскольку к водозабору подключено 2 водовода, при аварии на одном из них возможно переключение на альтернативный. Вследствие чего, система оценивается как устойчивая.

В результате аварии на канализационных очистных сооружениях, расположенных в южной части района Югорск, возможен сброс неочищенных стоков в болото. Прогнозируется только экологический ущерб.

Техногенные пожары

Пожаротушение на территории городского округа осуществляется силами 3 подразделений пожарной охраны, информация о которых представлена в таблице 78.

В соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденными федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, пожарный расчет должен прибывать на место пожара в течение 10 минут. Для района Югорск данное требование выполняется не в полной мере, для района Югорск-2 – выполняется.

Подразделения, осуществляющие пожаротушение на территории городского округа город Югорск

Таблица 78

| № п/п | Наименование | Местоположение | Количество пожарных автомобилей проект/факт. | Нормативная обеспеченность пожарными машинами*/ фактическая обеспеченность к норме, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФГКУ «9 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» | Район Югорск, ул. Магистральная, 32 | 10/10 | 12 маш. / 83 % |
| 2 | Филиал КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Советскому району | Район Югорск-2, д.28 | 2/2 | 2 маш. / 100 % |
| 3 | ФКУ «19 Отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (договорной)** | Район Югорск, ул. Мира, 75 | 6/7 | - |

Примечание: * – Обеспеченность рассчитана в соответствии с требованиями НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

** Депо предназначено для охраны объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск» на договорной основе.

По статистике, приведенной отделом ГОиЧС, транспорта и связи Администрации городского округа, в период с 2004 по 2008 год на территории города произошло 63 техногенных пожара в жилой застройке (от 10 до 15 пожаров в год). Таким образом, на территории города сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров.

Раздел 7. Результаты комплексной оценки современного состояния развития территории городского округа горол Югорск и перечень задач, подлежащих решению

Статья 33. Результаты комплексной оценки

Наличие территориальных и планировочных ресурсов:

Основной особенностью городского округа город Югорск является то, что на его территории находится один населенный пункт, расположенный на двух участках, разделенных между собой землями лесного фонда, магистральными газопроводами высокого давления и автодорогой третьей категории. Анализ сложившейся ситуации показал, что объединение участков невозможно.

Площадь населенного пункта занимает 15448,554 га или 47,71% от общей площади городского округа. Остальную территорию занимают земли лесного фонда (52,05%) и земли промышленности (0,24%).

В границах населенного пункта 11558,62 га или 75,01 % от общей площади занимает древесно-кустарниковая растительность.

С запада и с севера, вдоль застроенной территории района Югорск, и с востока и юга, вдоль района Югорск-2, проходят магистральные газопроводы, также ограничивающие развитие застройки в указанных направлениях.

Южная часть района Югорск, расположенная южнее территории коллективных садов, включена в границы государственного заказника «Верхне-Кондинский» и исключена из хозяйственной деятельности.

Таким образом, развитие территории основной района Югорск возможно только в восточном и южном направлении. Развитие района Югорск-2 возможно в северном и северо-западном направлении от застроенной территории.

Другой особенностью планировочной структуры района Югорск является то, что основной участок района сформирован из двух территорий, разделенных между собой железной дорогой с единственным двухуровневым переездом через нее, что создает серьезные транспортные проблемы.

Демографическая ситуация:

В ходе анализа демографической ситуации населения городского округа было установлено следующее.

Численность постоянно зарегистрированного населения составляет 35294 человека. Плотность постоянно проживающего населения в городском округе город Югорск составила 109 чел/км2, что значительно выше показателя средней плотности населения по ХМАО-Югре (2,96 чел./км2) и по Российской Федерации (8,4 чел./км2).

Коэффициент рождаемости стабилен, и в последние годы превышает коэффициент смертности, что позволяет говорить о естественном приросте населения.

Превышение среднего коэффициента интенсивности прибытия над средним коэффициентом выбытия обеспечивает механический прирост населения.

Численность населения женского пола превышает численность населения мужского пола на 4%.

Население трудоспособного возраста составляет 65,3%.

Из изложенного следует, что на данном этапе развития городского округа город Югорск демографическая ситуация должна быть признана оптимальной, и не нуждается в корректировке.

Обеспеченность населения местами приложения труда:

При анализе данных по обеспеченности населения местами приложения труда была выявлены следующие особенности.

1.	По данным Администрации показатель «Трудовые ресурсы» на 01.01.12 года составил 24 898 человек, при этом, численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, составляет 198 человек. Следовательно, численность экономически активного населения составляет 24700 человек.

По данным Администрации общее количество населения трудоспособного возраста в городском округе – 22830 человек.

Разница в показателях – 1870 человек (24 700 – 22 830 = 1870).

Из представленных данных может быть сделан вывод, что 1870 человек или 7,5 % от численности экономически активного населения - это работающие пенсионеры.

2.	Численность трудовых ресурсов, официальные сведения о занятости которых отсутствуют, и численность трудовых ресурсов, занятых в иных отраслях, сфера деятельности которых неизвестна, составляет – 11198 человек, что составляет 44,9 % от численности экономически активного населения.

3.	Основными градообразующими предприятиями городского округа являются:

- ООО «Югорсктрансгаз», которое обеспечивает транспортировку природного газа по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного округа;

- дочерние предприятия ООО «Югорсктрансгаз», обеспечивающие работу головного предприятия.

Данные о численности работающих на данных предприятиях отсутствуют.

4.	Наиболее ресурсоемкими отраслями на территории городского округа числятся:

- сфера транспорта и связи – 3355 человек или 13,5 % от численности экономически активного населения;

- сфера строительства – 1857 человек или 7,4 %;

- сфера образования – 1762 человек или 7,1 %;

- сфера операций с недвижимым имуществом, аренды, предоставления услуг – 1577 или 6,3%;

- сфера здравоохранения и социальная сфера – 1483 человека или 6,0%.

Не смотря на явную недостаточность и противоречивость анализируемых исходных данных можно утверждать, что, по сути, населенный пункт следует отнести к категории «моногород».

К слабо развитым отраслям или абсолютно не развитым сферам производственной деятельности, не смотря на наличие в городском округе природных ресурсов, следует отнести:

- сферу добычи и переработки общераспространенных полезных ископаемых - 0% от численности экономически активного населения;

- сферу производства местных строительных материалов – 0%;

- сферу производства и переработки продуктов питания - 0%;

- сферу туризма и отдыха - 0%;

- сферу сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 0,26 %;

- сферу обрабатывающих производств – 2,9 %.

Развитие данных сфер деятельности позволит обеспечить сбалансированное развитие производства на территории городского округа и обеспечит устойчивость функционирования его экономики.

Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры:

Городской округ город Югорск достиг нормативных показателей обеспеченности по следующим объектам социальной инфраструктуры: кредитно-финансовые учреждения; предприятия связи; гостиницы; объекты торговли и общественного питания; объекты социальной защиты населения, за исключением показателя обеспеченности местами в домах престарелых и инвалидов.

Городской округ отстает от нормативных показателей обеспеченности по следующим объектам социальной инфраструктуры:

- детские дошкольные учреждения (87,1 %);

- плоскостные спортивные сооружения (36,5 %);

- спортивные залы (50,8%);

- плавательные бассейны (11,3 %);

- стационарные лечебные учреждения (44,3 %);

- дома престарелых и инвалидов (42,0 %);

- учреждения досуга (клубы, кинотеатры и т.п.) (57,0 %).

В целом здания, в которых размещаются объекты социальной инфраструктуры, имеют незначительный процент износа. Исключение составляют единичные объекты, которые нуждаются в реконструкции или модернизации.

Основной проблемой городского округа является проблема неравномерности размещения этих объектов.

Обеспеченность населения жилым фондом:

Общая площадь жилого фонда городского округа город Югорск на 01.01.2013 года составила 964,1 тыс. м2.

Уровень средней обеспеченности жилым фондом по городскому округу оценивается как высокий. Средняя обеспеченность населения жилым фондом составляет 27,3 м2/человека, что выше следующих среднестатистических показателей:

- на 18,7 % - показателей по Российской Федерации (23,0 м2/человека);

- на 20,8 % - показателей по Уральскому федеральному округу (22,6 м2/человека);

- на 43,7 % - показателей по Ханты-Мансийскому автономному округу (19,0 м2/человека).

По состоянию на 01.01.2012 год в городском округе 218 семей проживало в ветхом и аварийном жилфонде, площадь которого составила 127402,5 м2.

Ликвидация жилого фонда на территории городского округа идет достаточно высокими темпами: в период с 2006 по 2009 год включительно ликвидировалось в среднем по 19,0 тыс. м2 ветхого жилого фонда. Процесс был приостановлен в 2010-2011 годах и возобновился только в 2012, когда прошла ликвидация 5,3 тыс.м2 ветхого жилого фонда. Таким образом, средний уровень ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда составляет –14,3 тыс. м2.

Ввод жилого фонда

Результаты анализа темпов ввода жилья на территории городского округа показывают, что эти показатели за последние 7 лет достаточно резко колеблются от максимального (57,7 тыс. м2) в 2008 году до минимального (23,3 тыс. м2) в 2010 году. Средний уровень ввода жилого фонда по округу за эти годы составил – 45,8 тыс. м2 в год.

Соответственно, максимально высокий показатель ввода жилого фонда в м2 на одного жителя в год был достигнут в 2008 году (1,53 м2 на одного жителя в год), минимальный – в 2010 году (0,7 м2 на одного жителя в год). Средний уровень - 1,3 м2 на одного жителя в год.

Транспортное обеспечение территории:

Результаты анализа транспортной инфраструктуры:

- Установлено, что строительство автомобильной дороги категории I, при прокладке ее по улицам Кольцевая, Няганьская, Бажова, потребует выноса сложившейся жилой застройки, промышленных предприятий и гаражных кооперативов на расстоянии не менее 200 метров от полотна проектируемой автомобильной дороги, а также - переноса трассы магистрального газопровода, проходящего к западу от планируемой трассы автодороги, на расстояние не менее, чем 200 метров.

- Через территорию населенного пункта проходят автодороги III категории, что противоречит действующим строительным нормам и правилам.

- Отсутствие южного объезда района Югорск приводит к возникновению грузовых транспортных потоков через жилую застройку в северной и южной частях района Югорск.

- Наличие единственной автодороги, связывающей массив коллективных садов с районом Югорск, не позволяет обеспечить своевременную эвакуацию садоводов с территории массива в случае возникновения чрезвычайной ситуации на данной автодороге, либо на территории садового массива.

- Система магистральных улиц и автодорог городского и районного значения имеет нечеткую структуру и иерархичность построения. Ширина магистральных улиц в красных линиях не соответствует нормативным показателям и требует расширения.

- С целью приведения параметров ряда жилых улиц к нормативным показателям трассировка жилых улиц потребует изменения и расширения в красных линиях.

- Транспортная связанность южной и северной частей района Югорск оценивается как крайне низкая. Основной проблемой является наличие железной дороги, рассекающей город в широтном направлении, и отсутствие достаточного количества путепроводов через нее.

- В городском округе отсутствует автостанция.

- Плотность магистральных улиц в границах фактически застроенной территории составляет 70 % от нормативного показателя.

- 44,2 % улично-дорожной сети не имеет твердого покрытия.

- Уровень автомобилизации в сравнении с установленными нормативными показателями оценивается следующими показателями:

- «достаточный» - по легковым автомобилям (101,8 %);

- «низкий» - по мотоциклам (1,1 %);

- «высокий» - грузовым автомобилям (157%).

- Уровень обеспеченности населения городского округа местами для постоянного хранения легковых автомобилей и мотоциклов на 9,4 % ниже фактического количества единиц транспорта данного вида, зарегистрированных в городском округе. С учетом того, что на территории городского округа город Югорск значительное количество транспортных средств хранится на приусадебных участках, в зонах индивидуальной жилой застройки, то, исходя из соотношения площади жилого фонда секционных и усадебных жилых домов, можно оценить уровень обеспеченности населения секционной застройки местами для постоянного хранения легковых автомобилей и мотоциклов показателем – 166,7 %, т.е. на каждый легковой автомобиль и мотоцикл жителей секционной застройки в городском округе построено почти 2 гаража.

- В городском округе существует проблема недостаточности временных парковок.

- Уровень обеспеченности городского округа автозаправочными станциями оценивается как «избыточный», и составляет 161,5 % от нормативного показателя.

- Уровень обеспеченности городского округа станциями технического обслуживания оценивается как «недостаточный», и составляет 68,8 % от нормативного показателя.

- Показатель плотности сети общественного пассажирского транспорта, в границах фактически застроенной территории городского округа, составляет 68% от минимального нормативного уровня.

Инженерное обеспечение территории

Жилой фонд городского округа город Югорск на 01.01.2013 года имел следующий уровень обеспечения централизованными системами в сравнении со средним уровнем обеспеченности по РФ на тот же период (данные приведены в таблице 79):

Обеспеченность жилого фонда централизованными системами инженерного обеспечения

Таблица 79

| Виды систем | Показатели обеспеченности в % от общего жилого фонда |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По ГО | По РФ |  |
|  | Показатель | Показатель | Разница в показателях |
| водоснабжение | 84,3 | 78,5 | + 5,8 |
| водоотведение | 79,5 | 74,4 | + 5,1 |
| газоснабжение | 98,2 | 68,3 | + 29,9 |
| теплоснабжение | 86,4 | 62,7 | +23,7 |
| горячее водоснабжение | 73,1 | 65,5 | + 7,6 |

- Централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением обеспечено 100% многоквартирной секционной застройки и часть индивидуального жилого фонда. Последняя позиция оценивается, как экономически неоправданное расходование тепловых ресурсов.

- Объем водозаборных сооружений полностью обеспечивает нужды существующего населения городского округа;

- На территории городского округа существуют следующие проблемы с инженерными коммуникациями и сооружениями:

- технологические потери воды питьевого качества;

- наложение санитарно-защитной зоны от КОС-1 и КОС-2 на жилой фонд;

- крайне высокий процент износа (70%) оборудования в 30 котельных, что составляет 50% от общего числа котельных на территории городского округа;

- крайне высокий процент тепловых потерь (30%) при передаче тепловой энергии, что может быть обусловлено неэффективностью работы оборудования и высоким процентом износа сетей;

- ветхость 8 км сетей водоотведения, 12 сетей водоснабжения, 109,7 км сетей теплоснабжения.

- Уровень фактической обеспеченности населения городского округа стационарной телефонной связью оценивается в 57,3% от нормативного уровня обеспеченности.

Санитарная очистка территории

- на территории городского округа действует 1 сертифицированный полигон ТБО;

- сбор мусора ведется по бесконтейнерной схеме, на территории городского округа размещены 2 контейнерные площадки;

- сбор и очистка ливневых стоков с территории городского округа практически не ведется;

- на территории городского округа город Югорск сформирована площадка для временного хранения снега;

- действующее кладбище размещено в западной части района Югорск, разработан проект его расширения;

- биологические отходы утилизируются в яму Беккари, расположенную в северо-западной части городского округа;

- медицинские отходы утилизируются при помощи специального оборудования.

Наличие факторов загрязнения окружающей среды и негативного влияния на жизнедеятельность населения:

- основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются котельные города, полигон ТБО, очистные сооружения, промышленные предприятия и автомобильный транспорт;

- водные объекты городского округа оцениваются как загрязненные. Основными факторами загрязнения являются стоки в болота от очистных сооружений с дальнейшим попаданием стоков в реки и ручьи, а также не очищенные ливневые стоки с автомобильных дорог;

- на территории городского округа выявлены факторы, способствующие загрязнению почв - отсутствие очистки ливневых стоков. В целом, почвы округа относятся к допустимой категории загрязнения;

- нарушение почвенного покрова при разработке полезных ископаемых;

- прохождение по территории жилой застройки района Югорск воздушных сетей электроснабжения мощностью 35 кВ и более;

- наличие массивов жилого фонда, расположенных в СЗЗ от промпредприятий и иных объектов.

Выявление факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- для района Югорск не выдержан регламентированный радиус обслуживания действующего пожарных депо (время прибытия пожарного расчета – 10 минут);

- пожарное депо района Югорск не в полной мере оснащено пожарной техникой (83%);

- населенный пункт расположен в непосредственной близости от лесных массивов. Частота наступления ЧС - ежегодно;

- возможно наступление чрезвычайных ситуаций в результате возникновения бурь, штормов и града, с нарушением электроснабжения и возможным возникновением пожаров;

- территория населенного пункта попадает во взрывоопасную зону магистральных газопроводов; вместе с тем, декларацией безопасности Комсомольского ЛПУМГ размер зоны при наиболее опасном сценарии прогнозируется диаметром 135 метров в границах промышленных площадок;

- при авариях на автомобильном транспорте опасная зона определена в размере 60 метров от полотна дороги, на железнодорожном транспорте – в размере 120 метров от крайнего полотна. В границу опасной зоны попадает 73 жилых дома;

- система электроснабжения района Югорск-2 оценивается как неустойчивая;

- системы газоснабжения, водоснабжения и связи городского округа оцениваются как устойчивые.

Статья 34. Перечень задач, подлежащих решению

Планировочные ресурсы

Определение территорий, подлежащих освоению в целях обеспечения сбалансированного развития производственных отраслей на территории городского округа город Югорск и устойчивости функционирования его экономики, а также в целях повышения комфортности и безопасности проживания населения на территории городского округа.

Демографическая ситуация

Демографическая ситуация в корректировке не нуждается.

Обеспечение населения местами приложения труда

Создание условий для развития сфер производственной деятельности, направленных на использование существующих природных ресурсов на территории городского округа, с определением территорий для формирования новых производственных площадок и с увеличением доли занятости населения трудоспособного возраста:

- в сфере добычи и переработки общераспространенных полезных ископаемых;

- в сфере производства местных строительных материалов;

- в сфере производства и переработки продуктов питания;

- в сфере туризма и отдыха;

- в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства;

- в сфере обрабатывающих производств.

Повышение комфортности проживания населения

- Ликвидация на территории городского округа ветхого и аварийного жилого фонда с заменой его на жилой фонд, отвечающий нормативным требованиям.

- Создание условий для достижения к 01.01.2020 года уровня обеспеченности жилым фондом – 31 м2/человека, к расчетному сроку - 32 м2/человека.

- Определение территорий для размещения 364,6 тыс. м2 нового жилого фонда на территории городского округа для освоения их на этапе первой очереди реализации генерального плана, и 304, 0 тыс. м2 нового жилого фонда – на расчетный срок.

Обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры

- Создание условий для достижения нормативных показателей обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры по следующим показателям:

- обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями;

- обеспеченность населения детскими и юношескими спортивными школами и спортивными сооружениями;

- обеспеченность населения местами в стационарных лечебных учреждениях городского округа;

- обеспеченность населения местами в домах престарелых и инвалидов;

- обеспеченность населения местами в учреждениях досуга (клубы, кинотеатры и т.п.).

- Реконструкция объектов социальной инфраструктуры с высоким процентом износа.

- Создание условий для оптимизации показателя радиуса доступности объектов социальной инфраструктуры.

Транспортное обеспечение территории:

- Определение новой трассы северного обхода городского округа город Югорск.

- Определение трассы южного обхода района Югорск с целью исключения прохождения автодорог III категории по территории района.

- Определение местоположения второй автодороги, связывающей массив коллективных садов с районом Югорск.

- Достижение нормативной плотности магистральных улиц – 2,2 км/км2.

- Модернизация системы магистральных улиц и автодорог городского и районного значения. Установление ширины магистральных улиц и дорог в красных линиях со следующими параметрами:

- магистральные автодороги городского значения – 60 метров;

- магистральные улицы городского значения – 60 метров, в стесненных условиях – 40 метров;

- магистральные улицы районного значения – 40 метров, в стесненных условиях – 30 метров.

- Изменение трассировки жилых улиц и установление ширины жилых улиц в красных линиях с параметром – не менее 20 метров.

- Увеличение связанности южной и северной частей района Югорск путем строительства дополнительных путепроводов.

- Определение территории для размещения автостанции.

- Асфальтирование 73,205 км существующей улично-дорожной сети.

- Размещение станций технического обслуживания с общим количеством постов не менее чем 15 для обеспечения существующей потребности городского округа.

- Увеличение плотности сетей общественного пассажирского транспорта в границах, планируемых к застройке до 100% от среднего нормативного уровня (не менее, чем до 2,15 км\км2).

Инженерное обеспечение территории

- Ликвидация потерь водных и тепловых ресурсов за счет реконструкции ветхих участков сетей и модернизации неэффективного оборудования в котельных.

- Обеспечение 100% жилого фонда системами централизованного водоснабжения и водоотведения, системами газоснабжения - 100% жилого фонда, подлежащего газификации по техническим нормативам.

- Реконструкция сетей водоотведения.

- Отключение от системы централизованного теплоснабжения жилых домов усадебного типа с переводом их на индивидуальное газовое отопление.

- Обеспечение нормативного уровня обеспеченности населения стационарной телефонной связью.

Санитарная очистка территории

- Создание на территории городского округа системы ливневой канализации и системы очистки ливневых стоков.

- Реконструкция существующих очистных сооружений.

- Создание дополнительной контейнерной площадки для сбора мусора от индивидуального жилого сектора в северной части района Югорск. Организация сбора мусора по контейнерной схеме от многоквартирного секционного жилого фонда, и сохранение бесконтейнерного метода сбора мусора от усадебной жилой застройки.

- Увеличение площади полигона ТБО с размещением на нем межмуниципального мусоросжигательного завода.

- Размещение на территории городского округа межмуниципального крематория.

Ликвидация факторов загрязнения окружающей среды и негативноого влияния на жизнедеятельность населения

- Создание на территории городского округа системы ливневой канализации и системы очистки ливневых стоков.

- Реконструкция оборудования в 30 котельных.

- Реконструкция существующих очистных сооружений.

- Реконструкция ветхих участков канализационных и тепловых сетей.

- Перекладка в кабель воздушных сетей электроснабжения мощностью 35 кВ и более на территории жилой застройки.

- Ликвидация проблемы размещения жилого фонда в СЗЗ от производственных предприятий.

Ликвидация факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

- Вывод из охранной зоны магистральных газопроводов категорированных автодорог, зданий и сооружений, не связанных с эксплуатацией этих газопроводов.

- Строительство нового пожарного депо и оснащение пожарных депо спецтехникой, в соответствии с нормативными требованиями.

- Обеспечение противопожарного разрыва между застроенной территорией и территорией лесных массивов и массивов древесно-кустарниковой растительности.

- Обеспечение нормативных требований по устойчивости функционирования систем электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения.

Статья 35. Предложения по вариантам комплексного развития территории городского округа

При подготовке проекта генерального плана были рассмотрены варианты по отдельным аспектам развития городского округа город Югорск.

Планировочное развитие территории

Вариант 1

1. Сохранение сложившегося административно-территориального устройства городского округа, определившего наличие на территории городского округа одного населенного пункта, расположенного на двух участках.

2. Переход на экстенсивное направление развития системы расселения, с поэтапным освоением новых территорий под жилищное строительство района Югорск в северо-восточном и юго-восточном направлениях.

3. Территориальное развитие южного промышленного узла района Югорск.

4. Расширение в северном направлении производственных территорий в районе Югорск-2 и в восточном направлении – территорий для развития сферы туристической деятельности.

Вариант 2

1. Изменение сложившегося административно-территориального устройства городского округа с созданием на базе района Югорск-2 самостоятельного населенного пункта со статусом «сельский населенный пункт».

2. Сохранение интенсивного направления развития системы расселения с поэтапной заменой в северной части района Югорск существующей усадебной жилой застройки на жилую застройку секционного типа с высокой плотностью.

3. Сохранение территории южного промышленного узла в сложившихся границах района Югорск с упорядочением планировочной структуры данного промышленного узла и повышением интенсивности их использования.

4. Упорядочение территорий района Югорск-2 в сложившихся границах.

Администрацией города Югорска наиболее целесообразным признан вариант 1.

Обеспечение населения местами приложения труда

Вариант 1

Увеличение доли занятости населения трудоспособного возраста:

- в сфере транспорта и связи до 7,34% от населения трудоспособного возраста;

- в сфере строительства - до 9,23%;

- в сфере туризма и отдыха – до 0,5%;

- в сфере обслуживания - до 35%;

- в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, включая пищевое производство - до 5,8%;

- в сфере обрабатывающих производств - до 2,63%.

Вариант 2

Увеличение доли занятости населения трудоспособного возраста:

- в сфере транспорта и связи до 7,1% от населения трудоспособного возраста;

- в сфере строительства - до 9%;

- в сфере туризма и отдыха – до 0,11%;

- в сфере обслуживания - до 34%;

- в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, включая пищевое производство - до 5,6%;

- в сфере обрабатывающих производств - до 2,5%.

Администрацией города Югорска наиболее целесообразным признан вариант 2.

Повышение комфортности проживания населения

Вариант 1

Сохранение темпов ликвидации аварийного и ветхого жилого фонда на среднем уровне, достигнутом за 2006-2011 годы, со следующим распределением по годам: 2012 год – 5,3 тыс. м2, 2013-2019 годы –15,0 тыс. м2 в год, что позволит на этапе первой очереди реализации генплана ликвидировать в городском округе весь аварийный и ветхий жилой фонд.

Сохранение темпов ввода жилого фонда на среднем уровне, достигнутом за 2006-2011 годы, со следующим распределением по годам: 2012 год – 22,1 тыс. м2, 2013-2019 годы – 49,0 тыс. м2 в год, что позволит на этапе первой очереди реализации генплана достигнуть уровня обеспеченности жилым фондом 31 м2/человека.

Вариант 2

Сохранение темпов ликвидации аварийного и ветхого жилого фонда на уровне, достигнутом в 2012 году – 5,3 тыс. м2, что позволит ликвидировать весь аварийный и ветхий жилой фонд в городском округе в течении 20 лет, т.е. к расчетному сроку реализации генерального плана.

Установление темпов ввода жилого фонда со следующим распределением по годам: 2012 год – 22,1 тыс. м2, 2013-2019 годы – 39,3 тыс. м2 в год, что также позволит на этапе первой очереди реализации генплана достигнуть уровня обеспеченности жилым фондом 31 м2/человека за счет снижения темпов ликвидации ветхого жилого фонда.

Администрацией города Югорска наиболее целесообразным признан вариант 1.

Обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры

Вариант 1

1. Достижение к 01.01.2020 года 100% обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры по следующим показателям:

- обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями;

- обеспеченность населения детскими и юношескими спортивными школами и спортивными сооружениями;

- обеспеченность населения местами в стационарных лечебных учреждениях городского округа;

- обеспеченность городского округа автомобилями скорой помощи;

- обеспеченность населения местами в домах престарелых и инвалидов;

- обеспеченность населения местами в учреждениях досуга (клубы, кинотеатры и т.п.).

2. Реконструкция к 01.01.2020 года 100% объектов социальной инфраструктуры в высоким процентом износа.

3. Поэтапное создание условий для оптимизации показателя радиуса доступности объектов социальной инфраструктуры.

Вариант 2

1. Достижение к 01.01.2020 года 100% обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры по следующим показателям:

- обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями;

- обеспеченность населения спортивными сооружениями;

- обеспеченность населения местами в стационарных лечебных учреждениях городского округа;

- обеспеченность городского округа автомобилями скорой помощи.

2. Реконструкция к 01.01.2020 года 50 % объектов социальной инфраструктуры в высоким процентом износа.

3. Поэтапное создание условий для оптимизации показателя радиуса доступности объектов социальной инфраструктуры.

Администрацией города Югорска наиболее целесообразным признан вариант 2.

Транспортное обеспечение территории городского округа

Проектом рассмотрено 2 варианта прокладки участка автодороги «Северный обход городского округа город Югорск».

Вариант 1. Прокладка автодороги по следующим участкам:

Участок 1: от 16-ого километра существующей автомобильной дороги регионального значения «г. Югорск – п. Таежный» на северо-восток по территории Советского района до пересечения с реками Уй и Эсс.

Участок 2: далее на восток до пересечения с 4,6 км ведомственной автодорогой «пос. Комсомольский - Узюм-Юганская КС» и проектируемой автомобильной дорогой «юго-восточный объезд района Югорск».

Участок 3: далее на юго-восток в направлении города Советский, пересекая реку Ух, до существующей двухуровневой развязки в г. Советский.

Вариант 2. Прокладка автодороги по следующим участкам:

Участок 1: от 16-ого километра существующей автомобильной дороги регионального значения «г. Югорск – п. Таежный» на северо-восток, по территории Советского района до пересечения с реками Уй и Эсс;

Участок 2: далее на восток до пересечения с 4,6 км ведомственной автодорогой «пос. Комсомольский - Узюм - Юганская КС» и проектируемой автомобильной дорогой «юго-восточный объезд района Югорск»;

Участок 3: далее на юг в направлении города Советский до пересечения с 5 -м км автомобильной дорогой регионального значения «г. Югорск - г. Советский»;

Участок 4: далее на юг по территории государственного природного заказника федерального значения «Верхне-Кондинский», пересекая реку Ух, до существующей автомобильной дорогой регионального значения «пгт. Талинка – г. Советский».

Таким образом, оба варианта имеют общие положительные последствия по сравнению с ранее принятым решением:

- сокращение количества переходов через трассы магистральных газопроводов;

- сохранение существующих объектов производственного, жилого и социально-бытового назначения на территории городского округа город Югорск;

- отказ от необходимости переноса существующих газопроводов.

Вместе с тем, существуют и отрицательные последствия по каждому из предлагаемых вариантов:

- в результате реализации первого варианта потребуется корректировка документов территориального планирования Советского муниципального района и города Советский;

- в результате реализации второго варианта дополнительно потребуется принятие решения об изменении границ особо охраняемой природной территории «Природный заказник федерального значения «Верхне-Кондинский».

Сравнительная оценка показателей протяженности автодорог и перечня транспортных сооружений, подлежащих строительству по двум вариантам, представлена в таблице 80.

Сравнительная таблица показателей протяженности автодороги и перечня транспортных сооружений, подлежащих строительству

Таблица 80

| Перечень транспортных сооружений | Ед. изм. | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автодороги | км | 31 | 45 |
| Количество мостовых переходов через реки | Ед. | 3 | 3 |
| Количество мостовых переходов через существующие автодороги | Ед. | 1 | 2 |
| Количество мостовых переходов через существующую железную дорогу | Ед. | - | 1 |
| Строительство двухуровневых развязок по типу«труба» | Ед. | 2 | 3 |

Администрацией города Югорска наиболее целесообразным признан вариант 1.

Администрациями Советского муниципального района и города Советский наиболее целесообразным признан вариант 1.

Инженерное обеспечение территории

Вариант 1

Достижение к 01.01.2020 года следующих результатов:

- Полная ликвидация потерь водных и тепловых ресурсов за счет реконструкции ветхих участков сетей и модернизации неэффективного оборудования в котельных.

- Завершение строительства КОС-2, реконструкция КОС-3 – с переводом на очистку ливневых стоков.

- Перенос КОС-1 к востоку от существующего местоположения с целью исключения существующей жилой застройки из СЗЗ.

- Обеспечение 100% жилого фонда системами централизованного водоснабжения и водоотведения, системами газоснабжения - 100% жилого фонда, подлежащего газификации по техническим нормативам.

- Отключение от системы централизованного теплоснабжения жилых домов усадебного типа с переводом их на индивидуальное газовое отопление.

- Обеспечение нормативного уровня обеспеченности населения стационарной телефонной связью.

Вариант 2

- Достижение к 01.01.2020 года следующих результатов:

- Полная ликвидация потерь водных и тепловых ресурсов за счет реконструкции ветхих участков сетей и модернизации неэффективного оборудования в котельных.

- Реконструкция КОС-1, КОС-3 и ветхих участков сетей водоотведения.

- Достижение показателей обеспечения жилого фонда централизованными системами:

- По водоснабжению - 90%;

- По водоотведению - 88%;

- По теплоснабжению – 92%;

- По горячему водоснабжению – 92%

- По газоснабжению - 100% жилого фонда, подлежащего газификации по техническим нормативам.

Администрацией городска Югорска наиболее целесообразным признан вариант 1.

Ликвидация факторов негативного влияния на жизнедеятельность населения

Вариант 1

Вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных предприятий или иных объектов вредного воздействия.

Вариант 2

Сохранение в существующих границах промышленных предприятий и жилой застройки, расположенной в СЗЗ, при условии модернизации технологических процессов на производственных предприятиях, а также - разработки и утверждения проектов СЗЗ с целью сокращения их размера. Предоставление земельных участков для выноса промышленных предприятий на резервные производственные территории.

Перекладка в кабель воздушных сетей электроснабжения мощностью 110 кВ на территории жилой застройки.

Администрацией города Югорска наиболее целесообразным признан вариант 2.

Ликвидация факторов загрязнения окружающей среды

Вариант 1

Создание к 01.01.2020 году на территории городского округа системы ливневой канализации и системы очистки ливневых стоков.

Вариант 2

Создание к расчетному сроку на территории городского округа системы ливневой канализации и системы очистки ливневых стоков.

Администрацией города Югорска наиболее целесообразным признан вариант 1.

Ликвидация факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Вариант 1

Достижение к 01.01.2020 года следующих результатов:

- Строительство нового пожарного депо и оснащение пожарных депо спецтехникой, в соответствии с нормативными требованиями.

- Обеспечение противопожарного разрыва между застроенной территорией и территорией лесных массивов и массивов древесно-кустарниковой растительности.

- Обеспечение нормативных требований по устойчивости функционирования систем электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения;

- Вынос всей жилой застройки, попадающей в границы зоны возможного возникновения ЧС на транспорте.

Достижение к расчетному сроку следующих результатов:

Изменение трасс магистральных газопроводов в обход территорий населенных пунктов и категорированных автодорог.

Вариант 2

Достижение к 01.01.2020 года следующих результатов:

- Строительство нового пожарного депо и оснащение пожарных депо спецтехникой, в соответствии с нормативными требованиями.

- Обеспечение противопожарного разрыва между застроенной территорией и территорией лесных массивов и массивов древесно-кустарниковой растительности.

Достижение к расчетному сроку следующих результатов:

- Вывод из охранной зоны магистральных газопроводов категорированных автодорог, зданий и сооружений, не связанных с эксплуатацией этих газопроводов.

- Обеспечение нормативных требований по устойчивости функционирования систем электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения;

- Строительство объездных дорог с целью вывода потоков грузового и специального транспорта, в том числе осуществляющего перевозку опасных грузов, из границ жилой застройки.

Администрацией города Югорска наиболее целесообразным признан вариант 2.

Раздел 8. Обоснование выбранного варианта развития территории городского округа город Югорск

Статья 36. Предложения по развитию планировочной структуры

Предложения по развитию планировочной структуры городского округа город Югорск сформированы на основании комплексного анализа состояния экономической и социальной сферы муниципального образования, в соответствии с действующими муниципальными социально-экономическими программами, с учетом Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с учетом существующего функционального зонирования и рассмотренных вариантов территориального развития.

Генеральным планом предлагается:

- Сохранение сложившегося административно-территориального устройства городского округа, определившего наличие на его территории одного населенного пункта, расположенного на двух участках: район Югорск и район Югорск-2.

- Внесение изменений в существующую систему внешних и внутренних транспортных магистралей городского округа, которое предусматривает:

- строительство участка автодороги регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск», с прокладкой его по землям лесного фонда, севернее существующих водозаборных сооружений, в районе КС-11;

- организацию южного объезда района Югорск;

- строительство дополнительных путепроводов через железную дорогу.

- Модернизация и расширение территорий для размещения объектов производственного назначения, в том числе:

- формирование в северной промышленной зоне района Югорск кластера транспортного обслуживания и логистики;

- развитие южной промышленной зоны района Югорск, предусматривающее восстановление существующих и строительство новых предприятий строительного комплекса;

- организация на территории района Югорск-2 новой промышленной зоны для преимущественного размещения предприятий, работающих в сфере лесного хозяйства, лесозаготовок, лесопереработки, охотоведения и производства продуктов питания.

- Сохранение сложившихся принципов развития территории района Югорск в части формирования планировочной структуры по компактному типу и дальнейшего развития общегородского центра в северной части района Югорск.

- Освоение свободных от застройки территорий и реконструкция застроенных территорий в целях жилищного строительства и размещения объектов общественно-делового назначения, которое предполагает:

- развитие юго-восточного направления района Югорск в целях размещения усадебной жилой застройки с общественно-деловым центром локального типа;

- формирование в восточной части района Югорск территории для размещения нового микрорайона секционной застройки;

- преобразование части северной промышленной зоны, в границах улиц Славянская, Торговая, Попова, пер. Северный, в общественно-деловую зону;

- расширение существующих и создание новых рекреационных зон, предназначенных для развития активных и экстремальных видов спорта и для обеспечения отдыха населения, в том числе: одной зоны на месте существующей лыжной базы района Югорск, двух – на территории района Югорск-2;

- Строительство музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» на территории района Югорск -2;

- резервирование в районе Югорск-2 территории для размещения центра медицины катастроф регионального значения с вертолетной площадкой.

Каждое из предложений генерального плана базируется, как на действующих программах социально-экономического развития, принятых в городском округе и в Ханты-Мансийском автономном округе, так и на расчетах, показывающих необходимость достижения показателей, установленных нормативами градостроительного проектирования ХМАО и представленных в статьях 37-48 настоящей пояснительной записки.

Кроме того, предложения были сформированы на реально подготовленных проектах по развитию отдельных территорий городского округа. К числу таких проектов относится проект по созданию музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру». Задача по созданию указанного комплекса признана Администрацией города Югорска, как одна из наиболе важных и первостепенных задач, подлежащих решению на территории городского округа.

Реализация проекта по созданию музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» позволит решить несколько наиболее актуальных для округа социально-экономических задач:

- развитие нового для городского округа вида инфраструктуры - инфраструктуры в сфере туризма;

- содание условий для выхода городского округа на российский и международный рынки с предложениями по оказанию услуг на современном конкурентно-способном уровне;

- формирование дополнительных рабочих мест в сферах, прямо не связанных с нефте-газовым комплексом.

Основой проекта по созданию музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» стали два основных положения.

Первое положение основано на использовании особенностей многонационального состава народов, населяющих территорию городского округа, и значительного историческо-культурного потенциала территории.

Второе положение основано на использовании особенностей местоположения городского округа по отношению к иным территориям ХМАО и завершение формирования Северного широтного коридора «Пермь – Ивдель- Ханты-Мансийск – Томск», один из участков которого проходит по территории городского округа, вблизи существующего музея под открытым небом «Суеват Пауль».

- 1. Основанием для принятия первого положения послужили следующие исходные данные.

Автохтонным населением Югры признаются представители финно-угорской ветви народов Севера, такие как:

- ханты, манси и ненцы, которые испокон веков кочевали с оленьими стадами в северо-уральских предгорьях;

- коми, которые постепенно переселялись на восточные склоны Урала.

К другим народам городского округа, проживающим на его территории достаточно продолжительное время, относятся русские и татары, которые пришли на территорию городского округа, с точки зрения истории, почти одновременно.

Частички культуры каждого народа сформировали в городском округе особенную цивилизационную среду. В настоящее время представители этих народов проживают на территории Югры, продолжая исторические традиции и развивая культуру своих предков. Используя многообразную культурно-историческую базу и метод научно-исторической реконструкции, на музейной территории планируется обустройство хантыйского поселка, поселения коми, ненецкого стойбища, фрагментов русской деревни и татарской слободы. Различие домостроительных традиций, своеобразие бытовой утвари, оригинальность одежды придадут каждой из экспозиционных площадок собственную неповторимость.

Посетители музейно-туристического комплекса могут быть ознакомлены с различными временными отрезками истории региона. С применением метода археологических реконструкций здесь могут быть воссозданы каркасно-столбовые жилищные комплексы эпохи каменного и бронзового веков, средневековая крепость с оборонительными и жилыми сооружениями, а также подлинные жилища первопроходцев-строителей с образцами промышленной техники советского периода освоения территории.

В целях реализации проекта в настоящее время на территории городского округа проводится научно-методическая и собирательская работа для создания соответствующих постояннно действующих музейных экспозиций.

- Основанием для принятия второго положения послужили следующие исходные данные.

Городской округ расположен на границе со Свердловской областью и является крайним западным форпостом Югры, через который на протяжений тысячелетия миграционные потоки переселенцев шли из западных регионов России в Сибирь: с начала второго тысячелетия - народы коми; за ними, в середине второго тысячелетия, русские; далее в XVI – XVII веках - татары. В середине XX века на территории городского округа город Югорск началась эпоха промышленного освоения, в автономном округе в этот период времени были построены первые промышленные предприятия и первая железная дорога.

Таким образом, особенность местоположения территории городского округа исторически обусловила его роль в планировочной структуре территорий Западной Сибири, как своеобразные ворота на эту территорию. В третьем тысячелетии, после строительства Северного широтного коридора «Пермь – Ивдель- Ханты-Мансийск – Томск» Югорск окончательно стал западным аванпостом Югры.

Все эти факторы, а также наличие музея под открытым небом «Суеват Пауль», действующего на протяжении десяти лет и расположенного в непосредственной близости от Северного широтного коридора, и местоположение поселка первопроходцев-строителей точно обусловили местоположение и конфигурацию территории музейно-туристического комплекса - к востоку от района Югорск-2. Участок, планируемый для размещения музейно-туристического комплекса, сформирован таким образом, чтобы Северный широтный коридор прошел через территорию музейно-туристического комплекса, что позволит создать ощущение наличия реальных ворот при въезде в Югру. Таким образом, идея «Ворота в Югру» должна получить материальное воплощение на входе Северного широтного коридора на территорию Югры.

Состав объектов музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» проектом распределен на три блока: познавательный туризм, рекреационный туризм и сельский туризм. Блок «Познавательный туризм» разделен на два основных постоянно действующих экспозиционных раздела: «Культура и быт народов Югры», «История освоения Югры». Перечень объектов, предлагаемых к размещению на территории комплекса, представлен в таблице 86 статьи 39.

Генеральным планом также предлагается рассмотреть вопрос о возможности исключения из границ населенного пункта территорий, расположенных к югу от района Югорск. Данная территория на сегодняшний день занята коллективными садами, огородами, крестьянско-фермерскими хозяйствами. На этой же территории расположены основные сельскохозяйственные предприятия.

Кроме того, генеральным планом предлагается осуществить реконструкцию существующей лыжной базы и создать на ее базе спорткомплекс для активных и экстремальных видов спорта.

Планируемое к концу расчетного срока функциональное использование территории городского округа город Югорск представлено в таблице 81, территории населенного пункта город Югорск – в таблице 82.

Планируемое функциональное использование территории городского округа город Югорск

Таблица 81

| Наименование зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Зона градостроительного использования (территории населенных пунктов) | 6521,653 | 20,14 |
| Зона производственного использования | 362,891 | 1,12 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 537,443 | 1,66 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 286,865 | 0,89 |
| Зона рекреационного назначения | 265,351 | 0,82 |
| Зона специального назначения | 30,693 | 0,09 |
| Зона размещения коллективных садов, дач | 902,677 | 2,79 |
| Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | 86,869 | 0,27 |
| Зона озеленения специального назначения | 1448,46 | 4,47 |
| Зона размещения лесных массивов | 21913,197 | 67,67 |
| Общественно-деловая зона (О) | 24,395 | 0,08 |
| Итого: | 32380,494 | 100,00 |

Планируемое функциональное использование территории населенного пункта город Югорск

Таблица 82

| Наименование зоны | Площадь, га | % от площадь НП | % от площади ГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона размещения усадебной жилой застройки | 492,751 | 7,56 | 1,52 |
| Зона размещения секционной жилой застройки | 159,681 | 2,45 | 0,49 |
| Общественно-деловая зона | 310,12 | 4,76 | 0,96 |
| Зона производственного использования | 737,211 | 11,30 | 2,28 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 271,714 | 4,17 | 0,84 |
| Зона рекреационного назначения | 243,833 | 3,74 | 0,75 |
| Зона специального назначения | 527,29 | 8,09 | 1,63 |
| Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | 6,778 | 0,10 | 0,02 |
| Зона озеленения специального назначения | 958,316 | 14,69 | 2,96 |
| Зона размещения древесно-кустарниковой растительности | 27,518 | 0,42 | 0,08 |
| Зона размещения коллективных садов, дач | 16,611 | 0,25 | 0,05 |
| Зона городских лесов | 1882,38 | 28,86 | 5,81 |
| Зона общего пользования | 887,45 | 13,61 | 2,74 |
| Итого: | 6421,653 | 100,00 | 20,14 |

Статья 37. Прогнозирование численности населения

В генеральном плане представлен прогноз численности населения городского округа город Югорск, выполненный с учетом сложившихся демографических тенденций, а также направлений социально-экономического и градостроительного развития территории, по следующим проектным этапам:

I очередь – 2020 год;

расчетный срок – 2035 год.

Вариант 1. Для того, чтобы определить насколько расчетная численность населения будет в перспективе обеспечена ожидаемым приростом в результате естественного и механического изменения численности населения, использован метод демографического прогноза.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектный срок определялась по формуле:

Ho= H (1+(E+M)/100)t, где

Ho- ожидаемая численность населения;

H – численность населения на исходный год;

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения);

M – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% от всего населения);

t – количество лет, на конец которого производится расчет численности населения.

1.1. Расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения за предшествующие 2009-2012 годы, поскольку за этот период представлена наиболее полная информация, и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения.

Н1 = 34969 (1+(1+0,7)/100)8

Нр.срок = 34969 (1+(1+0,7)/100)23

Согласно приведенным расчетам численность населения составит на первую очередь – 40017 чел., на расчетный срок – 51530 чел.

1.2. Также произведен расчет ожидаемой численности населения с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения за более продолжительный период – 1996-2012 годы. Предположение об улучшении экономических и социальных условий жизни населения сохраняется.

Н1 = 34969 (1+(0,6+0,7)/100)8

Нр.срок = 34969 (1+(0,6+0,7)/100)23

Согласно приведенным расчетам численность населения составит на первую очередь – 38776 чел., на расчетный срок – 47066 чел.

Вариант 2 выполнен по методу трудового баланса, учитывающему долю трудоспособного населения, участвующего в производстве.

В таблице 83 приведен баланс трудовых ресурсов на 1-ю очередь и на расчетный срок.

Проектный баланс трудовых ресурсов

Таблица 83

| № п/п | Показатели | Исходный 2012 год |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % к населе-нию | человек | % к населе-нию | человек | % к населе-нию |
| 1. | Трудовые ресурсы, всего | 24898 | 71,2 | 24736 | 60,6 | 27418 | 60,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | а) население в трудоспособном возрасте* | 22033 | 63,0 | 21391 | 52,4 | 23671 | 51,8 |
|  | б) работающие подростки и пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 2865 | 8,2 | 3345 | 8,2 | 3747 | 8,2 |
| 2. | Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Занято в градообразующих отраслях | 5999 | 17,1 | 7535 | 18,5 | 11424 | 25,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, включая пищевое производство | 64 | 0,18 | 600 | 1,5 | 2650 | 5,80 |
|  | - обрабатывающие производства | 723 | 2,07 | 723 | 1,8 | 1200 | 2,63 |
|  | - транспорт и связь | 3355 | 9,59 | 3355 | 8,2 | 3355 | 7,34 |
|  | - строительство | 1857 | 5,31 | 2857 | 7,0 | 4219 | 9,23 |
|  | Б. Занято в обслуживающих отраслях | 8258 | 23,6 | 10239 | 25,1 | 15994 | 35,0 |
|  | В. Несамодеятельное население | 10071 | 28,8 | 16051 | 39,4 | 18278 | 40,0 |
|  | Г. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | 198 | 0,6 | - | - | - | - |
|  | Д. Численность трудовых ресурсов, официальные сведения о занятости которых отсутствуют | 10443 | 29,9 | 6962 | 17,1 | - | - |
| 3. | Население, всего | 34969 | 100,0 | 40787 | 100,0 | 45696 | 100,0 |

Примечание: * - в данном расчете за население трудоспособного возраста приняты женщины в возрасте 18-54 лет и мужчины в возрасте 18-59 лет.

Нп=А*100/(100-(Б+В)), где

А – градообразующая численность, чел.;

Б – обслуживающая группа населения, %;

В – несамодеятельное население, %.

Существующая градообразующая группа составляет 5999 человек, проектное развитие действующих предприятий на 1 очередь строительства – 1536 человек, на расчетный срок – 5425 человек. Расчет выполнен с учетом того, что на период расчетного срока удельный вес градообразующей группы увеличится с 17,1% до 25,0% за счет развития сельского хозяйства, строительства и обрабатывающего производства.

Существующая обслуживающая группа увеличится с 23,6% до 35,0%. Рост обслуживающей группы обусловлен возможностью повышения уровня комфортности бытового обслуживания.

Расчет проектной численности населения представлен в таблице 84.

Расчет численности населения методом трудового баланса

Таблица 84

| Расчетный период | А, чел. | Б, % | В, % | Численность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 5999 | 23,6 | 28,8 | 34969 |
| 2020 г. | 7535 | 25,1 | 39,4 | 40787 |
| 2035 г. | 11424 | 35,0 | 40,0 | 45696 |

Таким образом, по согласованию с администрацией города Югорск (Протокол от 29.05.2013 г.), проектом принимается численность населения с учетом зарегистрированного населения, проживающего круглый год по варианту 1.2:

- на I очередь – 38776 чел;

- на расчетный срок – 47066 чел.

Статья 38. Предложения по развитию производственной инфраструктуры

Производственную инфраструктуру городского округа город Югорск, вне территории границ населенных пунктов, предлагается развивать по трем основным направлениям:

- производственное направление;

- логистическое направление;

- туристическо-рекреационное направление.

Проектом планируется формирование трех производственных зон: в северной и юго-западной частях района Югорск, и в районе Югорск-2.

В первой зоне, расположенной на севере района Югорск, предлагается разместить новые высокопроизводительные предприятия пищевого производства II-V класса санитарной опасности с максимально возможной СЗЗ в размере 500 метров. Общая площадь зоны – 102,21 га.

Во второй зоне, на юго-западе района Югорск, предусмотрено размещение высокопроизводительных предприятий по производству строительных материалов I-V класса санитарной опасности максимально возможной СЗЗ в размере 1000 метров. Общая площадь зоны с учетом модернизации существующих предприятий – 582,31 га.

В третьей зоне, расположенной на территории района Югорск-2, планируется разместить новые высокопроизводительные предприятия деревообработки и лесозаготовки II-V класса санитарной опасности максимально возможной СЗЗ в размере 500 метров, а также мебельный цех с СЗЗ 50 метров. Общая площадь зоны – 38,46 га.

Логистическую зону планируется сформировать к северу от застроенной части района Югорск для размещения логистического центра общей площадью 129,96 га.

В северо-восточной части района Югорск предусматривается размещение швейного цеха с СЗЗ 50 метров и типографии с СЗЗ 100 метров.

Общая площадь территории для размещения предприятий 7,5 га.

Также предлагается модернизация существующего торфопредприятия с СЗЗ 300 метров и развитие сельскохозяйственных предприятий животноводческой направленности (свинокомплекс, молочно-товарная ферма, птицефабрика) с переносом ООО СПП «Югорское» к западу от территории коллективных садов и огородов.

Вновь создаваемые рабочие места направлены на обеспечение полной занятости трудоспособного населения городского округа город Югорск.

Характеристика предлагаемых объектов представлена в таблице 85.

Характеристика объектов, предлагаемых к размещению на территории городского округа город Югорск

Таблица 85

| № п/п | Тип предприятия | Место расположения | Вид продукции | СЗЗ, метров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевое производство |  |  |  |  |
| 1 | Цех по переработке дикоросов | Район Югорск, Северная промзона | продукция растениеводства | 500 |
| 2 | Хлебзавод | Район Югорск, Северная промзона | хлеб, хлебобулочные изделия | 500 |
| 3 | Колбасный цех | Район Югорск, Северная промзона | мясная продукция, колбасы | 500 |
| 4 | Цех по производству майонеза | Район Югорск, Северная промзона | майонез | 500 |
| 5 | Цех по производству йогуртов | г Район Югорск, Северная промзона | йогурт | 500 |
| 6 | Молокозавод | Район Югорск, Северная промзона | молоко, молочная продукция | 500 |
| Производство строительных материалов |  |  |  |  |
| 7 | Цех по производству сухих смесей и строительных блоков из неавтоклавного газобетона | Район Югорск, Западная промзона | сухие смеси, строительные блоки из неавтоклавного газобетона | 1000 |
| 8 | Битумный цех | Район Югорск, Западная промзона | битум | 1000 |
| 9 | Цех по производству керамической плитки, санфаянса и брусчатки | Район Югорск, Западная промзона | керамическая плитка, санфаянс, брусчатка | 1000 |
| Деревообработка и лесозаготовка |  |  |  |  |
| 10 | Предприятие по лесозаготовке | Район Югорск-2 | древесина, пиломатериалы и пр. | 500 |
| 11 | Цех по производству древесно-цементных строительных блоков по технологии «Дюрисол» | Район Югорск-2 | строительные блоки | 500 |
| 12 | Цех по производству пиломатериалов и столярных изделий | Район Югорск-2 | пиломатериалы, столярные изделия и др. | 500 |
| 13 | Мебельный цех | Район Югорск-2 | мебель | 50 |
| Логистика |  |  |  |  |
| 14 | Логистический центр | Район Югорск, Северная промзона | траспортировка и хранение | 100 |
| Прочие объекты |  |  |  |  |
| 15 | Швейный цех | Район Югорск, Северная промзона | продукция легкой промышленности | 50 |
| 16 | Пожарное депо | Район Югорск, Северная промзона | противопожарная безопасность | 15 |
| 17 | Типография | Район Югорск, Северная промзона | продукция полиграфической промышленности | 100 |
| 18 | Птицефабрика | Район Югорск-2 | продукция сельского хозяйства, в частности - птицеводства | 300 |

Статья 39. Организация рекреационно-туристических зон

Принимая во внимание место и роль туризма в устойчивом социально-экономическом развитии страны, Президент России Путин В.В. назвал туризм значимой для экономики отраслью. Туризм в Югре в настоящее время позиционируется как перспективная сфера деятельности, которая может дать хороший результат для экономики автономного округа и стать источником ее роста.

Концепция развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденная постановлением Правительства ХМАО – Югры от 01.06.2012 № 195-п, предусматривает создание конкурентоспособных региональных турпродуктов и продвижение их на российский и международный рынки, развитие инфраструктуры туристской отрасли в автономном округе, с учетом обеспечения экологической безопасности, охраны биологического и ландшафтного разнообразия, сохранения и рационального использования природного наследия. Въездной туризм является важнейшей экспортно-ориентированной отраслью и наиболее выгодным потребительским сегментом, представляющим важное экономическое значение. Туристическая инфраструктура и отрасль Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на текущий момент недостаточно развиты для приема иностранных туристов и требуют значительных инвестиций в модернизацию материальной базы, что является долгосрочной задачей.

Генеральным планом предусмотрено строительство музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру». Уникальность местоположения планируемого к строительству объекта, описанная в статье 36, позволяет уверенно говорить о хороших перспективах его развития. Кроме того, создание такого комплекса – это еще и новые места трудоустройства, в первую очередь - для жителей населенного пункта город Югорск, а также - для жителей Советского района.

Перечень объектов, планируемых к размещению на территории музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру», представлен в таблице 86. Общая площадь территории музейно-туристического комплекса должна составить 150,970 га.

Перечень объектов, планируемых к размещению на территории

музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру»

Таблица 86

| № п\п | Виды туризма\ Перечень объектов, планируемых к размещению |
| --- | --- |
| 1 | Познавательный туризм |
| 1.1. | Первый раздел «Культура и быт народов Югры»: Экспозиции «Мансийское поселение» (на базе экспонатов музея «Суеват Пауль») Экспозиция «Стойбище ненецких оленеводов» Экспозиция «Хантыйское жилище» Экспозиция «Подворья народов коми» Экспозиция «Татарская слобода» Экспозиция «Сибирская деревня» Второй раздел «История освоения Югры»: Экспозиция «Первые поселения Югры» Экспозиция «Поселения первопроходцев-строителей города Югорск» Экспозиция «Техника и транспорт начального периода промышленного освоения Западной Сибири» |
| 1.2. | Комплекс «Мастеровой двор» |
| 1.3. | Экологическая тропа «Мойт ын Вор» Таежный зоопарк Контактный зоопарк Югорский аквариум |
| 2. | Рекреационный туризм |
|  | 1. Многофункциональный комплекс в составе: - «Таежного театра» на 300 мест; - помещений для проведения выставок, конференций, фестивалей, форумов, творческих встреч, семейных праздников общей площадью 500 - 800 м2; - помещений для временного хранения экспозиционных материалов на 1000 м2; - гостиницы на 40 мест; - кафе на 80 -100 посадочных мест; - административных и хозяйственных помещений, - пункта проката туристического оборудования и снаряжения; - парковки на 300 автомашин. 2. Банно-оздоровительный комплекс «Традиционная русская баня» 3. Конный двор 4. Главная площадь |
| 3. | Сельский туризм |
| 3.1. | Туристический комплекс «Русская деревня» Туристический комплекс «Конная ферма» Туристический комплекс «Пасека» Туристический комплекс «Птичий двор» |
| 3.2. | Питомник ягодных и древесно-кустарниковых растений |

С учетом демографических показателей, указывающих на высокий уровень рождаемости в городском округе, и, как следствие, на необходимость создания условий для формирования у молодого поколения навыков и принципов здорового образа жизни, генеральным планом предложено предусмотреть развитие в западной части района Югорск рекреационной зоны для развития форм активного отдыха и спортивного туризма. Расчет площади, необходимой для развития западной западной рекреационной зоны, представлен в таблице 87.

Расчет площади, необходимой для развития западной рекреационной зоны

Таблица 87

| Вид туризма | Перечень объектов, планируемых к размещению | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Спортивный туризм | Зона размещения комплекса зданий административно-бытового назначения, в том числе: - гостиницы на 40 мест; - кафе на 40 посадочных мест; - административных и хозяйственных помещений | 8,6 |
|  | Строительство велотрека и снегоходной трассы с сафари-парком | 71,0 |
|  | Строительство мототрассы, мотодрома и картинг-дрома | 36,0 |
|  | Реконструкция лыжной базы с формирование трех лыже-роллерных трасс и созданием биатлонного комплекса | 123,9 |
|  | Строительство конноспортивной базы «Аллюр» с ипподромом | 17,5 |
|  | Итого: | 257,0 |

Проектом предусмотрено также размещение двух кемпингов на инвестиционных площадках, расположенных на севере городского округа, и кемпинга «Эдем» - в районе Югорск-2.

В целях реализации проекта «Югорский пляж» генеральным планом учтено выделение инвестиционной площадки в восточной части района Югорск.

Таким образом, генеральным планом предлагается формирование на территории городского округа город Югорск пяти рекреационно-туристических зон. Перечень рекреационно-туристических зон представлен в таблице 88.

Перечень рекреационно-туристических зон

Таблица 88

| № п/п | Наименование объекта\зоны | Основное направление развития | Местоположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» | Развитие рекреационного, познавательного и сельского туризма | Район Югорск-2 | 151,02 |
| 2 | Западная рекреационная зона | Развитие спортивного туризма и активного отдыха | Район Югорск | 257,0 |
| 3. | Югорский пляж | Развитие зон отдыха | Район Югорск | 39,9 |
| 4. | Кемпинг «Эдем» | Развитие зон отдыха | Район Югорск-2 | 3,7 |
| 5. | Кемпинги без названия | Развитие зон отдыха | Район Югорск | 2,5 |
|  |  |  | Итого: | 454,12 |

Статья 40. Предложения по развитию жилой инфраструктуры

Согласно Стратегии социально-экономического развития ХМАО - Югры до 2020 г. и на период до 2030 г., плановый показатель обеспеченности жилым фондом населения составляет 27,4 м2/человека.

Расчет нового строительства на территории городского округа город Югорск выполнен с учетом жителей, проживающих на территории округа. По согласованию с администрацией города Югорск (Протокол от 29.05.2013 г.), проектом генерального плана предлагается довести показатель жилищной обеспеченности по округу к 2020 году до 31 м2/человека, а к 2035 году – 32 м2/человека.

Исходя из установленного показателя обеспеченности общей площадью на человека, жилой фонд городского округа город Югорск к 2035 году должен составить 1506,1 тыс. м2:

32 м2/чел. х 47066 человек = 1506,1 тыс. м2.

Существующий жилой фонд составляет 964,1 тыс. м2.

Площадь ветхого жилого фонда, предлагаемого к ликвидации, составляет 118934,4 м2, площадь жилого фонда, предлагаемого к выносу из санитарно-защитных зон – 323,1 м2, площадь жилого фонда, предлагаемого к ликвидации на основании решений генерального плана (изменение типа жилых домов) - 41742,2 м2.

Таким образом, к ликвидации на территории городского округа предлагается 160999,7 м2 жилого фонда.

Также проектом предлагается произвести револаризацию 284 жилых домов в связи с расширением улиц в границах красных линий. Ревалоризация будет выполняться по мере ветшания жилого фонда за счет собственников жилья.

Таким образом, объем нового жилищного строительства должен составить:

1506,1 тыс. м2 – (964,1 тыс. м2 -161,0 тыс. м2)= 703,0 тыс. м2.

Для доведения показателя обеспеченности жилым фондом до нормативного, необходимо построить 1611 индивидуальных жилых домов, а также секционные многоквартирные дома указанной площади. Размещение проектируемых жилых домов предусматривается как на ранее сформированных земельных участках, так и на вновь образуемых участках в границах существующих жилых кварталов. Населению, проживающему в жилых домах, предлагаемых к сносу, предоставляется жилье аналогичной площади во вновь возводимых жилых домах. В проекте приняты к размещению индивидуальные жилые дома усадебного типа общей площадью 200 м2.

Расчет строительства нового жилья на территории городского округа город Югорск представлен в таблице 89.

Расчет объема строительства нового жилья на территории городского округа город Югорск до 2035 года

Таблица 89

| № п/п | Тип населенных пунктов | Существующая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Расчетная площадь жилого фонда, тыс. м2 | Объем нового строительства, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2035 г. | 2035 г. |
| 1 | Город | 964,1 | 1506,112 | 703,0 |
|  | Всего: | 964,1 | 1506,112 | 703,0 |

Характеристика проектируемых жилых домов представлена в таблице 90.

Характеристика нового жилищного строительства

Таблица 90

| Тип жилых домов | Количество земельных участков | Численность населения, человек | Площадь жилого фонда, м2 | Показатель обеспеченности жилым фондом, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка, в том числе: | 1611 | 4833* | 322200 | 66,7 |
| на ранее сформированных участках | 366 | 1098* | 73200 |  |
| на вновь предоставляемых участках | 1245 | 3735* | 249000 |  |
| Многоквартирная секционная застройка, в том числе: | - | 9405 | 380800 | 40,5 |
| на ранее сформированных участках | - | 1377* | 25977,7 |  |
| на вновь предоставляемых участках | - | 8028** | 354822,3 |  |

Примечание: * - размер среднего домохозяйства принят по согласованию с администрацией города Югорск (Протокол от 12.04.2013 г.). Средний размер домохозяйства на территории городского округа город Югорск равен 3 чел/семью;

** - численность населения, проживающего в секционной застройке расчитана, исходя из минимальной плотности, равной 125 чел./га (НГП ХМАО - Югры).

Структура жилого фонда, размещаемого в проекте, представлена в таблице 91.

Структура жилого фонда

Таблица 91

| № п/п | Тип жилых домов | Площадь жилого фонда, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка, в том числе: | 584,6 |
|  | сохраняемая | 262,4 |
|  | новое строительство | 322,2 |
| 2 | Многоквартирная секционная застройка, в том числе: | 921,5 |
|  | сохраняемая | 540,7 |
|  | новое строительство | 380,8 |
|  | Всего: | 1506,1 |

С учетом требуемого к размещению в течение расчетного срока жилого фонда, средний уровень ввода жилой площади, при условии равномерного распределения площади по очередям строительства, составит 31,95 тыс. м2 в год.

Сравнивая расчетный показатель с аналогичным за период 2006-2012 гг., можно сделать вывод о том, что темпы ввода жилья на территории городского округа в процессе реализации генерального плана сократятся на 31,5%.

Таким образом, к 2035 году показатель обеспеченности населения жилым фондом составит 32 м2/человека.

Статья 41. Предложения по развитию инфраструктуры социально-бытового обслуживания населения

Систему обслуживания населения городского округа город Югорск предлагается формировать с учетом проектной системы расселения.

Потребность в учреждениях социально-бытового обслуживания населения определена, исходя из прогнозируемой численности населения городского округа. При расчете использовались требования НГП ХМАО - Югры.

Определение места размещения объектов социально-бытового обслуживания подлежит уточнению на этапе разработки проектов планировки территории.

Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения приведен в таблицах 92-101. Данные по размещаемому количеству мест представлены в таблице 93.

Расчет потребности в объектах образовательного назначения на территории городского округа город Югорск

Таблица 92

| № п/п | Тип объектов | Существующее положение, мест | Расчет потребности |  | Новое строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
|  | Учреждения дошкольного образования | 2260 | 2851 | 3460 | 591 | 609 |
|  | Общеобразовательные учреждения | 4521 | 4537 | 5508 | 16 | 971 |

Предложения по размещению новых объектов образовательного назначения

Таблица 93

| № п/п | Тип объектов | Количество мест | Срок реализации | Состав строящихся объектов, кол-во х мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения дошкольного образования | 1840 | 1 очередь | 2 х 300* 3 х 120 |
|  |  |  | Расчетный срок | 2 х 140 2 х 300 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | 1981 | 1 очередь | 1 х 230* |
|  |  |  | Расчетный срок | 1 х 651 1 х 450 1 х 650 |

Примечание: * – объект размещен на основании ранее принятого решения.

К размещению учтены следующие объекты, решение о строительстве которых было принято до разработки генерального плана:

- детский сад на 300 мест в 5 микрорайоне;

- здание православной гимназии на 190 учащихся в районе ул. Попова и ул. 40 лет Победы.

Также в городском округе город Югорск функционируют образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования общей вместимостью 982 места. Генеральным планом предусматривается строительство филиала медицинского училища на базе Ханты-Мансийской Академии и учебного центра для подготовки кадров для участия в проекте «Урал промышленный – Урал полярный».

Организация сети объектов социального обслуживания системы социальной защиты населения

Таблица 94

| № п/п | Наименование объекта | Расчет потребности |  | Новое строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов войны и труда (с 60 лет) | 117 мест | 142 места | 117 мест | 25 мест |
| 2 | Дома-интернаты для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет) | 1086 мест | 1318 мест | 1086 мест | 232 места |
| 3 | Дома-интернаты для детей-инвалидов | 78 мест | 95 мест | 78 мест | 17 мест |
| 4 | Детские дома-интернаты (от 4 до 17 лет) | 117 мест | 142 места | 117 мест | 25 мест |
| 5 | Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | 9 объектов | 11 объектов | 8 объектов | 2 объекта |
| 6 | Территориальные центры социальной помощи семье и детям | 1 объект | 1 объект | - | - |
| 7 | Психоневрологические интернаты (с 18 лет) | 117 мест | 142 места | 117 | 142 |

Проектом предлагается строительство психоневрологического диспансера со стационаром на северо-западе района Югорск-2 и строительство 4 домов-интернатов различного назначения. Существующий психоневрологический диспансер сохраняется без стационара, в связи с расположением на территории жилой застройки. Данные по размещаемому количеству мест представлены в таблице 93.1.

Предложения по размещению объектов социального обслуживания системы социальной защиты населения

Таблица 93.1

| № п/п | Название населенного пункта | Наименование объекта | Количество, мест | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |  |  |
| 1 | район Югорск-2 | Психоневрологический интернат | 150 | Расчетный срок |
| 2 | район Югорск-2 | Дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда (с 60 лет) | 145 | Расчетный срок |
| 3 | район Югорск-2 | Дом-интернат для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет) | 1320 | Расчетный срок |
| 4 | район Югорск-2 | Дом-интернат для детей-инвалидов | 95 | Расчетный срок |
| 5 | район г. Югорск | Детский дом-интернат (от 4 до 17 лет) | 145 | Расчетный срок |

Также предусматривается строительство 9 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями в районе Югорск и 1 реабилитационного центра в районе Югорск-2.

Организация сети дополнительных образовательных учреждений на территории городского округа город Югорск

Таблица 95

| № п/п | Тип объектов | Существующее положение | Расчет потребности |  | Новое строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Детские школы искусств, школы эстетического образования, мест | 1156 | 498 | 605 | - | - |
| 2 | Детские и юношеские спортивные школы, мест | 1542 | 1009 | 1224 | - | - |
| 3 | Центры внешкольной работы | 1180 | 253 | 306 | - | - |

В районе Югорк-2 предусматривается строительство учебного центра казачества с полигоном для проведения военно-полевых сборов школьников.

Организация обслуживания объектами здравоохранения городского населения городского округа город Югорск

Таблица 96

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существ. положение | Расчет потребности |  | Новое строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 1194 | 704 | 855 | - | - |
| 2 | Больничные учреждение | коек | 211* | 523 | 634 | 312 | 111 |
| 3 | Станции скорой помощи | автомобиль | 6 | - | - | - | - |
| 4 | Аптеки | объект | 10 | 3 | 4 | - | - |
| 5 | Пункт раздачи детского питания | м2 общей площади | - | 198,0 | 240,3 | 198,0 | 42,3 |

Примечание: *- данные требуют уточнения.

На основе проделанных расчетов проектом предлагается реконструкция главного корпуса Центральной городской больницы с расширением мощности до 570 коек.

Также предусмотрено строительство пункта раздачи детского питания мощностью 438,3 м2 на территории Центральной городской больницы, амбулаторно-поликлинического учреждения на 99 посещений в смену на первых этажах жилого дома по адресу: ул. Чкалова, 7 корп. 2, травматологического центра в районе Югорск и Центра медицины катастроф в районе Югорск-2.

Организация обслуживания объектами торговли и питания населения городского округа город Югорск

Таблица 97

| № п/п | Тип объектов | Существующее положение | Расчет потребности |  | Новое строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Магазины продовольственных товаров, м2 торговой площади | 7663,6 | 5990,89 | 7271,70 | - | - |
| 2 | Магазины непродовольственных товаров, м2 торговой площади | 25079,9 | 7987,86 | 9695,60 | - | - |
| 3 | Предприятия общественного питания, посадочных мест | 1551 | 1598 | 1940 | 47 | 342 |

Проектом предлагается строительство 17-ти продовольственных магазинов, 3-х магазинов смешанного ассортимента товаров, 5-ти торговых центров и 5-ти предприятий общественного питания. Данное предложение обусловлено необходимостью обеспечения радиуса доступности населения микрорайонов к данным объектам.

Предусмотрена ликвидация кафе по адресу: ул. Остравская, 2 и строительство нового здания кафе по ул. Красина с сохранением мощности. Данные по размещаемым мощностям представлены в таблице 97.1.

Предложения по размещению объектов торговли и питания

Таблица 97.1

| № п/п | Название населенного пункта | Наименование объекта/ед.измерения | Количество | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |  |  |
| 1 | Район Югорск | Продовольственные магазины/ м2 торг. площади | 2197,0 | Расчетный срок |
| 2 | Район Югорск | Непродовольственные магазины/ м2 торг. площади | 390,0 | Расчетный срок |
| 3 | Район Югорск | Магазины смешанного ассортимента товаров/ м2 торг. площади | 130,0 | Расчетный срок |
| 4 | Район Югорск | Торговые центры/ м2 торг. площади | 3200,0 | Расчетный срок |
|  | Район Югорск-2 |  | 2500,0 |  |
| 5 | Район Югорск | Предприятия общественного питания | 433 | Расчетный срок |

Также предусмотрено строительство сельскохозяйственного рынка, рынка розничной торговли на территории района Югорск, и новое строительство ресторана «Сезам» на 226 посадочных мест.

Организация обслуживания объектами культуры населения городского округа город Югорск

Таблица 98

| № п/п | Тип объектов | Существующее положение | Расчет потребности |  | Новое строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Учреждения клубного типа, мест | 1262 | 1939 | 2354 | 677 | 415 |
| 2 | Библиотеки, объект | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 3 | Музеи, объект | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Парки культуры и отдыха, объект | 1 | 1 | 1 | - | - |

На основе проделанных расчетов проектом предлагается строительство 2 учреждений клубного типа на 550 мест каждый.

Также проектом учтено строительство мечети по ул. Торговой и православного храма по ул. Сахарова, на территории городского парка.

Организация обслуживания объектами коммунально-бытового обслуживания населения городского округа город Югорск

Таблица 99

| № п/п | Тип объектов | Существующее положение | Расчет потребности |  | Новое строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест | 194* | 367 | 445 | 173 | 78 |
| 2 | Бани, помывочных мест | 93 | 194 | 236 | 101 | 42 |
| 3 | Гостиницы, мест | 647 | 272 | 330 | - | - |
| 4 | Химчистки, кг вещей в смену | 168,0 | 442,05 | 536,55 | 274,05 | 94,5 |
| 5 | Прачечные, кг белья в смену | 174,0 | 4653,12 | 5647,92 | 4479,12 | 994,8 |

Примечание: * - данные требуют уточнения.

Также на территории городского округа город Югорск расположены предприятия ритуальных услуг, районный суд, фирмы юридических консультаций и нотариальные конторы.

Проектом предлагается строительство 26-ти предприятий бытовых услуг, 4-х бань, химчистки и прачечного комбината. Данные по размещаемым мощностям представлены в таблице 99.1.

Предложения по размещению объектов коммунально-бытового обслуживания

Таблица 99.1

| № п/п | Название населенного пункта | Наименование объекта/ед.измерения | Количество |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих объектов |  |  |  |  |  |
| 1 | Район Югорск | Гостиница/мест | 38 | 1-я очередь |  |
| 2 | Район Югорск | Баня/помывочных мест | 28 | 1-я очередь |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Район Югорск | Предприятия бытового обслуживания/ раб. мест | 219 |  | Расчетный срок |
|  | Район Югорск-2 |  | 27 |  | Расчетный срок |
| 4 | Район Югорск | Бани/помывочных мест | 125 |  | Расчетный срок |
|  | Район Югорск-2 |  | 40 |  | Расчетный срок |
| 5 | Район Югорск | Химчистка/кг вещей в смену | 370 |  | Расчетный срок |
| 6 | Район Югорск | Прачечный комбинат/кг белья в смену | 5474 |  | Расчетный срок |

Организация обслуживания кредитно-финансовыми учреждениями и предприятиями связи населения городского округа город Югорск

Таблица 100

| № п/п | Тип объектов | Существующее положение | Расчет потребности |  | Новое строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Отделения и филиалы банков, операционное окно | 23 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Предприятия связи, объект | 3 | 3 | 4 | - | 1 |

На основе проделанных расчетов проектом предлагается строительство 1-го отделения связи на территории 17-го микрорайона.

Организация обслуживания объектами физической культуры и спорта населения городского округа город Югорск

Таблица 101

| № п/п | Тип объектов | Существующее положение | Расчет потребности |  | Новое строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Спортивные залы, кв. м | 6274,0* | 13571,6 | 16473,1 | 7297,6 | 2901,5 |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения, кв. м | 25129,0* | 75613,2 | 91778,7 | 50484,2 | 16165,5 |
| 3 | Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды | 300* | 2908,2 | 3529,95 | 2608,2 | 621,75 |

Примечания: * - данные представлены по объектам общего пользования (без учета объектов, расположенных в образовательных учреждениях).

Проектом предлагается строительство 10-ти спортивных залов, 36-ти открытых спортивных площадок, 2-х бассейнов, физкультурно-оздоровительного комплекса в городском парке, оздоровительного центра для маломобильных групп в районе пересечения ул. Березовая - ул. Менделеева, и спортивного центра в районе Югорск-2. Данные по размещаемой площади представлены в таблице 101.1.

Предложения по размещению объектов физической культуры и спорта

Таблица 101.1

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта/ед.измерения | Количество | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |  |  |
| 1 | Район Югорск | Спортивные залы/м2 площади пола | 11452,35 | Расчетный срок |
|  | Район Югорск-2 |  | 250 | Расчетный срок |
| 2 | Район Югорск | Плоскостные спортивные сооружения/м2 | 66700 | Расчетный срок |
|  | Территория МТК «Ворота в Югру» |  | 3000 | Расчетный срок |
|  | Район Югорск-2 |  | 4500 | Расчетный срок |
| 3 | Район Югорск | Бассейны/м2 зеркала воды | 3347,76 | Расчетный срок |

Также предусматривается реконструкция существующей лыжной базы и строительство на прилегающих к ней территориях велотрека, снегоходной трассы с сафари-парком, мототрассы, горнолыжной трассы и конноспортивной базы «Аллюр».

Существующий стадион подлежит реконструкции с устройством крыши с целью ликвидации санитарно-защитной зоны от данного объекта.

Для ветхих зданий необходимо проведение ремонта или реконструкции.

Статья 42. Предложения по развитию транспортной инфраструктуры

Генеральным планом городского округа город Югорск предлагается оставить систему обслуживания воздушным и железнодорожным видами транспорта на существующем уровне.

Предложения по развитию автомобильных дорог

Генеральным планом городского округа город Югорск предложено развитие транспортной инфраструктуры с учетом федеральной проекта «Урал промышленный – Урал полярный», а также решения задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 22.03.2013 г. № 101-рп и Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 г. Основной задачей является строительство участка .

Генеральным планом городского округа город Югорск в области развития транспортной инфраструктуры предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство автомобильной магистрали регионального значения, повышающей связность территории Ханты-Мансийского автономного округа и городского округа Югорск с соседними субъектами Федерации;

- строительство подъезда к району Югорск от автомобильной дороги федерального значения;

- организация в районе Югорск транспортного кольца, позволяющего вывести грузовые транспортные потоки с территории жилой застройки;

- реконструкция автомобильной дороги регионального значения «г. Югорск – п. Пионерский» с изменением трассировки и снижением категории участков дороги, проходящих в границах населенного пункта до IV технической категории;

- обеспечение второго выезда из массива коллективных садов на территорию района Югорск;

- присвоение автомобильным дорогам местного значения, исключаемым из границ населенного пункта, V категории;

- продолжение автомобильной дороги местного значения «Полигон ТБО» до границ городского округа;

- строительство дорог местного значения в районе Югорска-2 для обеспечения подъезда к территориям промышленных площадок и центру медицины катастроф.

Перечень автомобильных дорог, предлагаемых к реконструкции и строительству, представлен в таблице 102 и указан на карте 3 «Предложения по комплексному развитию территории городского округа (основной чертеж)».

Перечень автомобильных дорог, предлагаемых к строительству или реконструкции

Таблица 102

| Дорога | Категория | Линейная протяженность, км | Кол-во инженерно-транспортных сооружений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регионального значения |  |  |  |  |
| Участок автомобильной дороги «Северный обход городского округа город Югорск" | Определятся проектом | 10,3 км | 1 мост (через реку Эсс) | Новое строительство |
|  |  |  | 1 развязка с пересечением в разных уровнях с а/д «Подъезд к г. Югорску» |  |
| г. Югорск - г. Советский | IV* | 1,65 | - | реконструкция |
|  | Без категории | 1,1 |  |  |
| г. Югорск - пгт. Таежный | IV | 2,57 | - | Новое строительство |
| г. Югорск - пгт. Таежный | IV* | 3,77 | - | реконструкция |
| Кольцевая | Без категории | 2,62 |  | реконструкция |
| Няганьская-Бажова | Без категории | 4,16 |  | реконструкция |
| Местного значения |  |  |  |  |
| 2-ой подъезд к территории коллективных садов и огородов | Без категории | 5,9 | - | Новое строительство |
| Подъезд к промзоне района Югорск-2 | V | 3,3 | - | Новое строительство |
| Подъезд к центру медицины катастроф | V | 1,8 | - | Новое строительство |

Примечание: *- Предложения по изменению категории существующих автомобильных дорог III категории, проходящих через населенные пункты, определены согласно требованиям СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».

Общая сеть автомобильного транспорта городского округа, сформированная к концу расчетного срока, представлена на карте 3 «Предложения по комплексному развитию территории городского округа (основной чертеж)». При реализации всех предложений протяженность всех улиц и дорог в городском округе составит 350,39 км. Сводная информация представлена в таблице 103.

Характеристика дорог общего пользования на территории городского округа Югорск

Таблица 103

| Наименование дороги | Протяженность, км | Категория |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |
| Участок автомобильной дороги «Северный обход городского округа город Югорск" | 10,3 | Определяется проектом |
| г. Югорск - пгт. Таежный | 9,6 | III |
|  | 6,34 | IV |
| г. Югорск - г. Советский | 1,65 | IV |
|  | 1,1 | Без категории |
| Подъезд к пос. Мансийский | 1,28 | IV |
| Кольцевая (с северным кольцом) | 3,63 | без категории |
| Няганьская-Бажова | 4,16 | без категории |
| Всего: | 38,06 |  |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |
| Общая протяженность муниципальных дорог (в границах населенного пункта) | 261,7 | без категории |
| Дорога «Полигон к ТБО» | 6,2 | V |
| Дорога «Югорск- заказник Верхне-Кондинский» (продолжение ул. Арантурская) | 12,32 | V |
| Дорога «Югорск – Зеленая зона» | 4,77 | V |
| Подъезд к лыжероллерной базе и мотоклубу | 3,12 | V |
| Подъезд к промзоне района Югорск-2 | 0,48 | V |
| Подъезд к центру медицины катастроф | 1,8 | V |
| Дорога к аэродрому «Комсомольский | 0,4 | без категории |
| Всего: | 290,79 |  |
| Частные автомобильные дороги Комсомольского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" |  |  |
| Автодорога к автогазораспределительной станции | 0,04 | без категории |
| Автодорога к вертолетной площадке | 0,45 | без категории |
| Производственная автомобильная дорога к КС «Ужгородская» | 0,64 | без категории |
| А/д КЛПУМГ от проходной №2 КС Комсомольская до ул. Кольцевая | 1,02 | без категории |
| Автодорога к артскважинам | 1,3 | без категории |
| Подъездная автодорога к канализационно - очистным сооружениям | 0,17 | без категории |
| Автодорога п. Комсомольский - Узюм - Юганская КС | 10,77 | без категории |
| Автодорога к КС Комсомольская | 1,41 | без категории |
| Дороги в рекреационной зоне "Лыже-роллерная база" | 3,9 | без категории |
| Подъезд к торфопредприятию | 1,84 | без категории |
| Всего: | 21,54 |  |
| ИТОГО: | 350,39 |  |

Предложения по развитию улично-дорожной сети

Проектом генерального плана предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и модернизации существующей улично-дорожной сети населенного пункта:

- приведение ширины красных линий к нормативным показателям, в том числе: для магистральных улиц и дорог общегородского значения – 60 метров, для магистральных улиц районного значения – 40 метров, для жилых улиц и основных улиц и дорог в промзонах – 20 метров;

- реконструкция улично-дорожной сети с целью достижения нормативных показателей и требований технических регламентов по радиусам поворота улиц и дорог, а также по ширине дорожного полотна;

- асфальтирование всей улично-дорожной сети населенного пункта;

- строительство новых улиц, дорог, проездов и подъездов в проектируемых и перспективных кварталах населенного пункта;

- организация дополнительных путепроводов через железную дорогу.

Характеристика проектируемых и реконструируемых магистральных улиц и общей улично-дорожной сети в границах населенного пункта представлена в таблице 104.

Характеристика проектируемой магистральной улично-дорожной сети населенного пункта

Таблица 104

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Покрытие | Ширина дорожного полотна | Ширина в красных линиях | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Часть дороги "г. Югорск - пос. Таежный" | Магистральная дорога | Асфальт | 21 | - | 2,0 |
|  | подъезд к пос. Мансийский | Магистральная дорога | Асфальт | 21 | - | 1,66 |
|  | Ул. Объездная (проектная) | Магистральная дорога | Асфальт | 21 | - | 17,26 |
|  | ул. Няганьская | Магистральная дорога | Асфальт | 21 | - | 2,22 |
|  | Подъезд к учебному центру казачества | Магистральная дорога | Асфальт | 21 | - | 3,52 |
|  | Подъезд к территории коллективных садов и огородов (ул. Арантурская) | Магистральная дорога | Асфальт | 21 | - | 0,51 |
|  | Подъезд к территории коллективных садов и огородов (проектный) | Магистральная дорога | Асфальт | 21 | - | 1,15 |
|  | Часть дороги "г. Югорск - г. Советский" | Магистральная дорога | Асфальт | 21 | - | 1,64 |
|  | ул. Попова | Магистральная улица общегородского значения | Асфальт | 21 | 40*-70 | 3,7 |
|  | ул. Толстого | Магистральная улица общегородского значения | Асфальт | 21 | 70 | 1,18 |
|  | ул. Железнодорожная | Магистральная улица общегородского значения | Асфальт | 21 | 50-95** | 1,79 |
|  | Ул. Арантурская | Магистральная улица общегородского значения | Асфальт | 21 | 60 | 3,02 |
|  | ул. Геологов | Магистральная улица общегородского значения | Асфальт | 21 | 50-60 | 2,07 |
|  | ул. Южная | Магистральная улица общегородского значения | Асфальт | 21 | 60-120* | 4,15 |
|  | ул. Вавилова | Магистральная улица общегородского значения | Асфальт | 21 | 103-116* | 1,9 |
|  | ул. Бажова | Магистральная улица общегородского значения | Асфальт | 21 | 60 | 0,7 |
|  | ул. Няганьская | Магистральная улица общегородского значения | Асфальт | 21 | 60-120** | 3,64 |
|  | ул. Славянская | Магистральная улица общегородского значения | Асфальт | 21 | 60 | 1,2 |
|  | ул. Агиришская | Магистральная улица общегородского значения | Асфальт | 21 | 60-90* | 1,73 |
|  | ул. Торговая | Магистральная улица общегородского значения | Асфальт | 21 | 60 | 0,56 |
|  | ул. Ленина | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 30* | 1,39 |
|  | ул. 40 лет Победы | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 26* | 0,71 |
|  | ул. Железнодорожная | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40 | 1,98 |
|  | ул. Мира | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40-54* | 1,17 |
|  | ул. Гастелло | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40 | 1,48 |
|  | ул. Спортивная | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 30-40 | 1,9 |
|  | ул. Калинина | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40 | 2,12 |
|  | пер. Северный | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40 | 0,58 |
|  | ул. Октябрьская | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40 | 0,72 |
|  | ул. Советская | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 30 | 0,35 |
|  | ул. Труда | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 30 | 0,91 |
|  | ул. Нововятская | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40 | 3,27 |
|  | ул. Торговая | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40 | 0,86 |
|  | ул. Славянская | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 60* | 1,15 |
|  | ул. Геологов | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40 | 1,53 |
|  | ул. Никольская | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40 | 0,73 |
|  | ул. Менделеева | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40-55 | 2,45 |
|  | ул. Студенческая | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40-60 | 1,25 |
|  | ул. Декабристов | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40 | 0,64 |
|  | ул. Сахарова | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 50* | 3,48 |
|  | ул. Киевская | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40 | 0,66 |
|  | ул. Магистральная | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40 | 2,73 |
|  | ул. Кондинская | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40 | 1,08 |
|  | ул. Проектная 3 | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40 | 2,82 |
|  | ул. Проектная 9 | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40 | 0,35 |
|  | ул. Проектная 11 | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40 | 0,34 |
|  | район Югорск-2 | Магистральная улица районного значения | Асфальт | 14 | 40 | 4,42 |
|  | Все жилые улицы в населенном пункте | Улица, дорога местного значения | Асфальт | 6 | 20 | 165,75 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 261,7 |

Примечание: * – ширина в красных линия принята по сложившейся ситуации.

** – в красных линиях проходит 2 улицы.

Общая протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) составит 261,7 км, из них 100% дорог – с твердым дорожным покрытием. Проектом предлагается организация тротуаров и лотков дождевой канализации.

Протяженность магистральных улиц и дорог населенного пункта составит 96,67 км. Плотность магистральных улиц и дорог составит 1,5 км/км2, при установленном нормативе 2,2 км/км2.

В границах застроенной территории города (3167,6483 га) протяженность магистральных улиц составляет 82,37 км. Из чего следует, что фактическая плотность магистральных улиц составляет 2,6 км/км2 или 118% к нормативному показателю.

Предложения по строительству искусственных сооружений

Характеристика проектируемых искусственных сооружений на территории городского округа город Югорск представлена в таблице 105.

Характеристика проектируемых искусственных сооружений

Таблица 105

| № п/п | Наименование сооружения | Местоположение | Длина сооружения, м* |
| --- | --- | --- | --- |
| Мосты автомобильные |  |  |  |
| 1 | Мост на р. Эсс | пересечение проектируемого участка автомобильной дороги «Северный обход городского округа город Югорск" и р. Эсс | 300,0 |
| 2 | Путепровод №1 | пересечение проектируемой автодороги «Северный обход городского округа город Югорск" и частной автомобильной дороги «пос. Комсомольский - Узюм-Юганская КС» | 200,0 |
| 3 | Путепровод №2 | Пересечение железной дороги «Свердловск - Приобье» и проектируемой объездной дороги района Югорск (в районе 17 микрорайона) | 150 |
| 4 | Путепровод №3 | Пересечение железной дороги «Свердловск - Приобье» и ул. Бажова в районе дома 29 по ул. Восточная | 140 |
| 5 | Путепровод №4 | Пересечение железной дороги «Свердловск - Приобье» и реконструируемой ул. Геологов | 100 |
| 6 | Путепровод №6 | Пересечение железной дороги «Свердловск - Приобье» и проектируемой объездной дороги района Югорск в районе Южного промышленного узла | 100 |
| 7 | Развязка в разных уровнях | пересечение проектируемой автодороги «Северный обход городского округа город Югорск" и магистральной объездной автомобильной дороги района Югорск | - |

Примечание: * – длина сооружения указана условно и требует уточнения на этапе проектирования данных искусственных сооружений.

Предложения по модернизации системы работы общественного транспорта

В проекте предлагается организация регулярного автобусного сообщения по всем магистральным улицам общегородского и районного значения, а также магистральным дорогам. Список магистральных улиц и дорог представлен в таблице 104. Генеральным планом предлагается модернизация существующих маршрутов общественного транспорта за счет продления их направления по проектируемым улицам.

Плотность сети общественного транспорта к 2035 года должна составить 2,6 км/км2, что соответствует нормативной плотности 1,5-2,8 км/км2.

Проектом предлагается размещение автостанции в квартале улиц Попова, Торговая, пер. Северный и Калинина в районе дома 20 по ул. Клары Цеткин.

Предложения по изменению уровня автомобилизации

Предложения по расчету уровня автомобилизации подготовлены на основании следующих исходных данных:

- общее количество легковых автомобилей на 01.01.2014 года – 12771 автомобилей;

- существующий уровень автомобилизации – 356,4 автомобилей на 1000 человек.

Проектом предлагается принять следующие показатели:

На I очередь (01.01.2020 г.):

- показатель уровня автомобилизации – 370 автомобилей / на 1000 человек;

- показатель «Общее количество автомобилей» – 14347.

На расчетный срок (01.01.2035 г.):

- показатель уровня автомобилизации - 400 автомобилей / на 1000 человек;

- показатель «Общее количество автомобилей» – 18826.

Предложения по хранению индивидуальных транспортных средств

В зоне усадебной застройки хранение индивидуальных транспортных средств предполагается осуществлять на приусадебных участках.

В зоне секционной жилой застройки хранение индивидуальных транспортных средств предлагается продолжать осуществлять на территории гаражных комплексов.

Проектом предлагается:

- ликвидация 9 гаражных комплексов и боксов общей вместимостью 418 машино/мест;

- ревалоризация существующих гаражных комплексов с сохранением 10113 машино/мест, и ликвидацией 1046 машино/мест;

- расширение гаражного комплекса «Восточный» с размещением 1390 машино/мест и многоуровневой стоянки на 670 машино/мест.

Таким образом, к концу расчетного срока на территории городского округа будет размещено 12173 машино/мест для постоянного хранения автомобилей. Учитывая соотношение населения проживающего в секционном и индивидуальном жилом фонде, составляющее 60 и 40% соответственно. Количество автомобилей, для которых необходимо предусмотреть места в гаражных комплексах (90% от всех автомобилей), составляет 10166 машино/мест.

Характеристика вновь размещаемых гаражных комплексов приведена в таблице 106.

Характеристика проектируемых гаражных комплексов

Таблица 106

| № п/п | Наименование | Местоположение* | Количество машино/ мест | Размер санитарного разрыва (СЗЗ**), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаражные комплексы и многоуровневые стоянки |  |  |  |  |
| 1 | Гаражный комплекс №1 (расширение существующего ГТ «Восточный ) | Район Югорск | 1390 | 50 |
| 2 | Многоуровневая стоянка (гаражи) | Район Югорск | 670 | 50 |
| Стоянки большегрузного транспорта |  |  |  |  |
| 3 | Стоянка №1 | Участок автомобильной дороги «Северный обход городского округа город Югорск", направление прямое | - | 100** |
| 4 | Стоянка №2 | Участок автомобильной дороги «Северный обход городского округа город Югорск", направление обратное | - | 100** |
| 5 | Стоянка №3 (для обслуживания логистического центра) | Район Югорск, на пересечении ул.Кольцевая и проектируемой объездной а/д района Югорск | - | 100** |

Примечание: *- местоположение гаражных комплексов представлено на Карте 71 «Предложение по комплексному развитию территории населенного пункта»;

**-СЗЗ – санитарно-защитной зоны.

Предложения по развитию системы обслуживания транспортных средств

Проектом предлагается принять следующие показатели:

I очередь: общее число легковых автомобилей – 14347 автомобилей;

Расчетный срок: общее число легковых автомобилей – 18826 автомобилей.

Проектом генерального плана городского округа город Югорск предлагается:

- размещение восьми станций технического обслуживания автомобилей с общим количеством постов – 41;

- размещение 3 автозаправочных станций с общим количеством колонок – 15.

Размещение автомоек и шиномонтажных мастерских предлагается устраивать в комплексе с СТО, количество постов должно определяться на основании максимально возможной к установлению СЗЗ. Перечень автомоек, учтенных в генеральном плане на основании ранее полученных инвестиционных предложений, приведен в таблице 107.

Предложения по размещению автомобильных моек на территории городского округа город Югорск на I очередь и расчетный срок

Таблица 107

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Размер СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомойка | Район Югорск, ул. Кольцевая, 9 | 50 | на 2 поста |

Расчет на I очередь и расчетный срок необходимого количества станций технического обслуживания автомобилей представлен в таблице 108. Предложения по размещению на территории городского округа станций технического обслуживания автомобилей представлены в таблице 109.

Расчет необходимого количества станций технического обслуживания автомобилей на территории городского округа город Югорск на I очередь и расчетный срок

Таблица 108

| № п/п | Показатель | I очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующее количество постов | 44 | 72 |
| 2 | Ликвидируемое количество постов | 5 | - |
| 3 | Сохраняемое количество постов | 39 | 72 |
| 4 | Нормативная обеспеченность согласно НГП ХМАО-Югры | 1 пост на 200 легковых автомобилей | 1 пост на 200 легковых автомобилей |
| 5 | Необходимое количество постов | 72 | 94 |
| 6 | Необходимое к размещению количество постов | 33 | 22 |

Предложения по размещению станций технического обслуживания автомобилей на территории городского округа город Югорск на I очередь и расчетный срок

Таблица 109

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Размер СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция технического обслуживания автомобилей №1 (далее СТОА) | Район Югорск, на пересечении ул. Арантурская и проектируемой объездной а/д района Югорск | 100 | на 5 постов |
| 2 | СТОА "Эдем" | Район Югорск-2, в районе кемпинга «Эдем» | 100 | на 5 постов |
| 3 | СТОА №2 | Район Югорск, на пересечении ул. Кольцевая и проектируемой объездной а/д района Югорск | 100 | на 6 постов |
| 4 | СТОА №3 | Район Югорск, на пересечении ул. Кольцевая и проектируемой объездной а/д района Югорск в 380 м на восток от проектируемого городского кладбища | 100 | на 5 постов |
| 5 | СТОА №4 для грузовых и легковых машин | На проектируемом участке автомобильной дороги регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск", направление прямое | 100 | на 5 постов |
| 6 | СТОА №5 для грузовых и легковых машин | На проектируемом участке автомобильной дороги регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск", направление обратное | 100 | на 5 постов |
| 7 | СТОА (Корчевский Олег Иванович) большегрузной техники | Район Югорск, Промышленная,7Б | 300 | на 5 постов |
| 8 | СТОА Аксенов А.А. | Район Югорск, ул. Гастелло, 28Б | 100 | на 5 постов |

Расчет необходимого количества автозаправочных станций на I очередь и расчетный срок на территории городского округа город Югорск представлен в таблице 110. Предложения по размещению автозаправочных станций, в соответствии с радиусом доступности и инвестиционными предложениями, представлены в таблице 111.

Расчет необходимого количества автозаправочных станций на территории городского округа город Югорск на I очередь и расчетный срок

Таблица 110

| № п/п | Показатель | I очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующее количество колонок | 42 | 38 |
| 2 | Ликвидируемое количество колонок | 6 | - |
| 3 | Сохраняемое количество колонок | 36 | 38 |
| 4 | Нормативная обеспеченность согласно НГП ХМАО-Югры | 1 топливно-раздаточная колонка на 500-1200 легковых автомобилей | 1 топливно-раздаточная колонка на 500-1200 легковых автомобилей |
| 5 | Необходимое количество колонок | 38 | 0 |
| 6 | Необходимое к размещению количество колонок | 0 | 0 |

Предложения по размещению автозаправочных станций на территории городского округа город Югорск на I очередь и расчетный срок

Таблица 111

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Размер СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автогазозаправочная станция №1 (далее АГЗС) | Район Югорск-2, в районе кемпинга «Эдем» | 100 | на 5 колонок (4 бензин и 1 газ) |
| 2 | Автогазозаправочная станция №2 | На проектируемом участке автомобильной дороги регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск", направление прямое | 100 | на 5 колонок (4 бензин и 1 газ) |
| 3 | Автогазозаправочная станция №3 | На проектируемом участке автомобильной дороги регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск", направление обратное | 100 | на 5 колонок (4 бензин и 1 газ) |

Помимо этого проектом предлагается разместить на территории городского округа кемпинги в качестве инвестиционных объектов транспортной инфраструктуры, перечень объектов представлен в таблице 112.

Предложения по размещению кемпингов на территории городского округа город Югорск на I очередь и расчетный срок

Таблица 112

| № п/п | Наименование | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кемпинг ИП Лобачев | Район Югорск, по ул. Няганская, на пересечении существующей ул. Няганская и реконструируемой ул. Торговая |
| 2 | Кемпинг «Эдем» | Район Югорск-2 |

Сводная информация о проектируемой транспортной инфраструктуре городского округа представлена в таблице 113.

Общая характеристика проектируемой транспортной инфраструктуры

Таблица 113

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель ГО г.Югорск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность магистральных улиц и дорог | км | 96,67 |
| 2 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населенного пункта, в т. ч. | км | 261,7 |
| 2.1 | С твердым покрытием | км | 261,7 |
|  |  | % | 100 |
| 2.2 | С улучшенным грунтовым покрытием | км | - |
|  |  | % | - |
| 2.3 | Грунтовые | км | - |
|  |  | % | - |
| 3 | Плотность магистральных улиц в границах населенного пункта | км / км2 | 1,5 |
|  |  | % к норме | 68 |
| 3.1 | Плотность магистральных улиц в границах застроенной территории | км / км2 | 2,6 |
|  |  | % к норме | 118 |
| 4 | Протяженность дорог в границах ГО | км | 350,39 |
| 5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях – ГО/город | ед. | 1/1 |
| 6 | Количество транспортных сооружений (мост автомобильный/путепровод) – ГО/город | ед. | 4/4 |
| 7 | Уровень автомобилизации (легковые машины) | авт./1000 жит | 400 |
|  |  | % к норме | 100 |
| 8 | Уровень протяженности сети общественного пассажирского транспорта в границах фактически застроенной территории | км / км2 | 2,6 |
|  |  | % к минимальной норме | 100 |

Статья 43. Предложения по развитию инженерной инфраструктуры

Исходя из анализа существующего положения, проектом определены задачи, подлежащие решению при развитии систем инженерного обеспечения города:

- повышение комфортности проживания на территории городского округа за счет модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение устойчивости функционирования систем инженерного обеспечения за счет реализации предложения по реконструкции систем электроснабжения.

При подготовке предложений учитывались следующие показатели и положения:

- общей численности населения городского округа в объеме 47066 чел.;

- общей площади жилого фонда в объеме 1506100 м2;

- структуры жилого фонда, в том числе:

- индивидуальный жилой фонд – 825800 м2;

- секционный жилой фонд - 680300 м2.

Электроснабжение

Проектом предлагается внесение изменений в существующую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» и предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

- вынести ПС «Геологическая» за границу существующей жилой застройки района Югорск, предлагаемое место размещения – к западу от перекрестка улиц Кольцевая и Лермонтова;

- вынести за территорию жилой застройки района Югорск подводящие воздушные линии ЛЭП 110 кВ к ПС «Геологическая»;

- реконструировать подводящие воздушные линии ЛЭП 110 кВ к ПС «Хвойная», с перекладкой в кабель;

- реконструировать воздушные линии ЛЭП 10 кВ, охранная зона от которых попадает на жилые дома, с перекладкой в кабель.

Расчеты нормативного годового расхода электроэнергии объектов социального и коммунально-бытового назначения и электрической коммунально-бытовой нагрузки выполнены в соответствии с разделом 3, главы 3.6, п.4, НГП ХМАО-Югра.

Расчет нормативного электропотребления приведен в таблице 114.

Расчет нормативного электропотребления

Таблица 114

| № п/п | Название | Минимальный расчетный показатель удельного расхода электроэнергии, кВт.ч/чел., в год | Нормативный годовой расход электроэнергии в населенном пункте, кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ город Югорск | 1750 | 82365500 |

В городском округе предлагается установка 69 дополнительных трансформаторных пунктов. Подключение трансформаторов планируется от проектируемых ЛЭП 10 кВ.

Протяженность сетей электроснабжения на территории городского округа приведена в таблице 115.

Протяженность сетей электроснабжения

Таблица 115

| Напряжение ЛЭП кВ | Тип ЛЭП | Статус ЛЭП | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Воздушная линия электропередачи | Реконструируемый | 1,47 |
|  |  | Сохраняемый | 101,7 |
|  |  | Проектируемый | 15,56 |
|  | Кабельная линия электропередачи | Реконструируемый | 3,05 |
|  |  | Сохраняемый | 49,03 |
|  |  | Проектируемый | 57,3 |
| 110 | Воздушная линия электропередачи | Сохраняемый | 52,11 |
|  |  | Проектируемый | 16,73 |
|  | Кабельная линия электропередачи | Проектируемый | 3,43 |
| Итого: | 300,38 |  |  |

Водоснабжение

Проектом предлагается внесение изменений в существующую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» и предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

- капитальный ремонт 29 артезианских скважин с заменой подъемных труб и фильтрующих элементов (в виду износа фильтрующих элементов и пескования);

- санацию, замену сетей водоснабжения на полиэтиленовые трубы (протяженность сетей составляет 12 км).

Для определения необходимых объемов питьевой воды использовался метод нормативного расчета водопотребления, выполненный в соответствии с разделом 3, главы 3.6, п.1, НГП ХМАО-Югра. Результаты расчета суммарного удельного водопотребления по городу в целом, с учетом дополнительных факторов представлены в таблице 116.

Результаты расчета суммарного удельного водопотребления по поселку в целом, с учетом дополнительных факторов

Таблица 116

| Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление населения среднесуточное (за год) при наличии горячего водоснаб-жения, м3/год | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребле-ние на одного жителя среднесуточное (за год) при отсутствии горячего водоснабжения, м3/год | Объем среднесуточного удельного водопотребления, л/сут. | Объем среднесуточного удельного водопотребления жилого фонда, м3/сут. | Удельное среднесуточное потребление воды для 3-х часового запаса на тушение пожара, л/сут. | Неучтенные расходы, м3/год | Итого по населен-ному пункту, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1803830 | 1065080,95 | 7860030 | 7860,03 | 270000* | 721521,78 | 3590702,73 |

Примечание: *- расчет расхода воды на наружное пожаротушение принят в объеме 25 л/с в соответствии с разделом 5, п. 5.1, таблица 1, СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Таким образом, мощности существующего водозабора достаточно для обеспечения потребности населения.

Проектом сохраняется наличие двух отдельных систем водоснабжения: районов Югорск и Югорск-2. Магистральные водопроводные сети обоих районов решены по кольцевой системе. Водопровод принимается объединенный: хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Общая протяженность сетей водоснабжения составит 314,69 км, в том числе:

- проектируемые – 54,491 км;

- реконструируемые – 17,028 км;

- сохраняемые – 243,17 км.

Водоотведение

Проектом предлагается внесение изменений в существующую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» и предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

- вынос КОС-3 за территорию жилой застройки, с целью исключения попадания санитарно-защитной зоны на жилые дома с увеличением мощности до 2000 м3/сут.;

- реконструкцию КОС-1 с переходом на очистку поверхностных стоков;

- реконструкцию 23 КНС, с заменой устаревшего насосного оборудования;

- перенос и реконструкцию ГКНС с перекрестка улиц Петровская и Широкая на перекресток ул.Никольская – ул.Арантурская, с целью исключить попадание санитарно-защитной зоны на жилые дома;

- строительство ГКНС на территории района Югорск-2, для подачи ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод на КОС-1;

- санацию и замену сетей водоотведения на полиэтиленовые трубы (протяженность сетей составляет 8 км).

Расчет удельного среднесуточного водоотведения представлен в таблице 117. В соответствии с разделом 3, главы 3.6, п.1, НГП ХМАО-Югра среднесуточные объемы водоотведения бытовых сточных вод приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению на территории жилого фонда без учета расхода воды на поливку территории и зеленых насаждений, а также на пожаротушение.

Результаты расчета суммарного удельного водоотведения бытовых сточных вод с учетом дополнительных факторов

Таблица 117

| № п/п | Название населенного пункта | Численность населенного пункта, чел | Объем среднесуточного удельного водоотведения жилого фонда, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Суммарный объем среднесуточного удельного водоотведения жилого фонда, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городской округ город Югорск | 32960 | 7860,03 | 1179 | 9039,03 |

При расчете для учета суточной неравномерности расхода водоотведения использовались следующие коэффициенты:

К сут. максимальное – 1,2;

К сут. минимальное – 0,8.

Расчет суточной неравномерности объема водоотведения приведен в таблице 118.

Расчет суточной неравномерности объема водоотведения

Таблица 118

| № п/п | Водоотведение | К суточной неравномерности водопотребления | Расчет | Объем водопотребления м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимальный объем водоотведения | 0,8 | 9039,03 х 0,8 | 7231,22 |
| 2. | Максимальный объем водоотведения | 1,2 | 9039,03 х 1,2 | 10846,83 |

Проектом предлагается неполная раздельная система канализования для территории района Югорск и совмещенная система канализования для территории района Югорск-2.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения.

Отведение поверхностных стоков с территории района Югорск осуществляется по открытым или закрытым лоткам, а также самотечным ливневым коллекторам на КНС ливневой канализации, от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения (КОС-1).

Отведение поверхностных стоков с территории района Югорск-2 осуществляется по открытым или закрытым лоткам, а также самотечным ливневым коллекторам на КНС хозяйственно-бытовых сточных вод, от которой напорными трубопроводами подаются на ГКНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения (КОС-3).

Мощность очистных сооружений, необходимых для очистки ливневых стоков, будет определяться по результатам подготовки проектов планировки на застроенную часть населенного пункта.

Проектом генерального плана предлагается размещение 21 КНС, в том числе:

- 10 КНС хозяйственно-бытовой канализации;

- 11 КНС ливневой канализации.

Общая протяженность основных канализационных сетей в городском округе приведена в таблице 119.

Протяженность сетей водоотведения

Таблица 119

| Вид канализации | Тип канализации | Статус | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| хозяйственно-фекальная канализация | напорный коллектор | сохраняемый | 33,48 |
|  |  | реконструируемый | 9,42 |
|  |  | проектируемый | 21,8 |
|  | самотечный коллектор | сохраняемый | 198,24 |
|  |  | реконструируемый | 9,56 |
|  |  | проектируемый | 22,58 |
| ливневая канализация | напорный коллектор | проектируемый | 9,42 |
|  | самотечный коллектор | проектируемый | 41,47 |
| Итого: | 345,97 |  |  |

Все расчеты носят укрупненный характер, и могут быть откорректированы на последующих этапах проектирования.

Теплоснабжение

Проектом предлагается предусмотреть выполнение мероприятий в соответствии с муниципальными программами «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» и «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2009-2017 годы».

Для обеспечения теплоснабжением и горячим водоснабжением проектируемой многоквартирной жилой застройки и объектов общественно-делового назначения, проектом генерального плана предлагается размещение 15 котельных. Мощность каждой котельной будет рассчитываться на последующих этапах проектирования.

Расчет нормативных показателей теплопотребления проводился в соответствии с разделом 3, главы 3.6, п.2, НГП ХМАО-Югра и приведен в таблице 120.

Расчет нормативных показателей теплопотребления

Таблица 120

| Удельное теплопотребление на отопление жилых зданий, Гкал/год | Удельное теплопотребление на горячее водоснабжение жилых зданий, Гкал/год | Суммарное теплопотребление по населенному пункту МВт | Суммарное теплопотребление по населенному пункту, Гкал/год | Суммарное теплопотребление по населенному пункту, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130617,6 | 54220,8 | 158924,0563 | 184838,4 | 21,10 |

Все расчеты носят укрупненный характер, и могут быть откорректированы на последующих этапах проектирования.

Протяженность сетей отопления и горячего водоснабжения составит 97,8 км, в том числе:

- проектируемых – 10,25 км;

- сохраняемых – 87,85 км;

- ликвидируемых – 22,15 км.

Газоснабжение

Проектом предлагается внесение изменений в существующую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» и предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

В рамках указанной подпрограммы предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

- провести реконструкцию сетей газоснабжения высокого и среднего давления с целью исключения из санитарных разрывов от газопроводов жилых домов.

Проектом предлагается разместить 11 дополнительных ГРП. Общая протяженность основных сетей газоснабжения в городском округе приведена в таблице 121.

Протяженность сетей газоснабжения

Таблица 121

| Категория газопровода | Тип газопровода | Статус | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Магистральные газопроводы | Подземный | Сохраняемый | 221.12 |
|  |  | Проектируемый | 3.44 |
| Газопроводы высокого давления II категории | Надземный | Сохраняемый | 0.5 |
|  | Подземный | Реконструируемый | 3.8 |
|  |  | Сохраняемый | 18.9 |
|  |  | Проектируемый | 4.7 |
| Газопроводы среднего давления | Надземный | Сохраняемый | 2.2 |
|  | Подземный | Реконструируемый | 4.4 |
|  |  | Сохраняемый | 24.8 |
|  |  | Проектируемый | 13.3 |
| Итого: |  |  | 297.16 |

Расчет нормативных показателей газоснабжения проводился в соответствии с разделом 3, главы 3.6, п.3, НГП ХМАО-Югра и приведен в таблице 122.

Результаты объема среднесуточного удельного потребления газа по жилому фонду

Таблица 122

| Расчтеное газопотребление на приготовление пищи и нагрев воды при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения, м3/год | Расчтеное газопотребление на приготовление пищи при наличии централизованного отопления, м3/год | Расчтеное газопотребление на отопление, м3/год | Расчтеное газопотребление по населенному пункту, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 3207950,4 | 3219360 | 56026920 | 62454230,4 |

Система связи

Нормативное количество номеров, в соответствии с п.6.4.94 НГП ХМАО-Югра, должно составлять 1 номер на 1 семью (коэффициент семейности –3). Таким образом, необходимое количество номеров – 15688. Незадействованная емкость действующих АТС составляет – 17440 номеров, что перекрывает нормативные потребности населения на 12044 номера.

Протяженность магистральных подземных линий связи в границах городского округа составит 65,9 км. В том числе:

- проектируемые – 11,54 км;

- реконструируемые – 12,18 км;

- сохраняемые – 42,207 км.

Инженерная подготовка территории

Зона заболоченных территорий

В границах районов Югорск и Югорск-2 распространены заболоченные грунты. При освоении данной территории необходимо предусмотреть дополнительные исследования территории, а также выполнение комплекса мероприятий по осушению, выторфофке, дренажу для данных участков.

Статья 44. Предложения по охране окружающей среды

В целях охраны окружающей среды и защиты населения от факторов негативного воздействия проектом предлагается:

- вывод транзитных потоков автомобильного транспорта с застроенной территории района Югорск;

- разработка методов, позволяющих стимулировать субъектов предпринимательской деятельности на использование технологического оборудования с низкими шумовыми характеристиками и на проведение шумозащитных мероприятий от открытых источников акустического воздействия на окружающую среду (авто- и железных дорог, электроподстанций, деревообрабатывающих производств), на сокращение санитарно-защитных зон до границ земельных участков, предоставленных для производственной деятельности;

- модернизация системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков в населенном пункте;

- обеспечение мероприятий, предусмотренных проектами зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, расположенных на территории городского округа;

- строительство мусороперерабатывающего завода на территории, предусмотренной под расширение полигона ТБО, обслуживающего помимо территории городского округа город Югорск соседнее муниципальное образование;

- сокращение санитарно-защитных зон промышленных предприятий, непосредственно примыкающих к жилой застройке, путем организации санитарно-защитной зоны, реорганизации площадки или смена профиля деятельности;

- организация водоотведения ливневых стоков со всей застроенной территории городского округа.

Объемы накопления ТБО на территории городского округа

При расчете объемов накопления ТБО, выполняемом в соответствии с нормативами, принятыми в Генеральной схеме санитарной очистки от твердых бытовых отходов города Югорска, утвержденной постановлением администрации города Югорска от 29.06.2012 г. №1600, и приведенном в таблице 123, учитывались следующие показатели:

- проектная численность постоянно проживающего населения – 47066 человек;

- объем накопления мусора населением, проживающим в секционном жилом фонде – 278 кг/год на 1 человека;

- объем накопления мусора населением, проживающим в индивидуальном жилом фонде - 315 кг/год на 1 человека.

- плотность мусора принята в размере 210 кг/м3.

Показатели накопления ТБО в городском округе город Югорск

Таблица 123

| Виды коммунальных отходов | Расчетная единица | Норма накопления |  | Плот-ность, кг/м3 | Объем | Итого т/год м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | м3/год |  |  |  |
| Население, проживающее в секционном жилом фонде | На 1 чел. | 278 | 1,32* | 210 | 38500 | 10703,0 / 50820,0 |
| Население, проживающее в индивидуальном жилом фонде | На 1 чел | 315 | 1,5* | 210 | 8566 | 2698,29 / 12849,0 |
| Смет с твердых покрытий улиц, площадей и парков | м2 | 5 | 0,008** | 625 | 8931620 | 44658,1/ 71452,96 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 58059,39/ 135121,96 |

Примечание: * – показатель принят в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки от ТБО г. Югорска;

** – показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2011.

Учитывая развитие промышленности в городском округе, объем накапливаемого мусора предлагается принять в 3 раза больше существующего (110,7 тыс. м3/год или 48,13 тыс.т/год). Таким образом, объем ТБО, образующегося в год на территории городского округа город Югорск по расчетам составит 245,8 тыс. м3/год или 106,2 тыс.т/ год.

Вместе с тем, учитывая то, что фактически среднегодовое значение накопленных отходов выше расчетного, предлагается при определении площади, необходимой под размещение полигона ТБО, принять существующее значение – 143,8 тыс. т/год. Масса накопленных отходов за период реализации генерального плана (20 лет) составит 2876 тыс.тонн. На действующем полигоне возможно размещение 1048,8 тыс.тонн. Таким образом, необходимо дополнительно предусмотреть место под хранение 1827,2 тыс.тонн отходов (2876 тыс.тонн - 1048,8 тыс.тонн = 1827,2 тыс.тонн).

В соответствии с требованиями таблицы 13 СП 42.13330.2011 площадь полигона ТБО расчитывается, исходя из норматива 0,02 га на 1000 т размещаемых отходов (показатель принят для песчаных грунтов). Таким образом, площадь, необходимая под расширение полигона, составит 36,5 га.

К действующему полигону ТБО примыкает территория рекультивированного карьера песка общей площадью 17,1 га, которую предлагается использовать под расширение площадки полигона. С целью уменьшения территории, необходимой под хранение ТБО и снижения нагрузки на окружающую среду на площадке, предусмотренной под расширение полигона, предлагается разместить мусороперерабатывающий завод. Мощность завода будет определяться на этапе технико-экономического обоснования, исходя из экономической целесообразности и возможности переработки отходов от соседнего муниципального образования, но должна составлять не менее 100 тыс.т/год.

Статья 45. Перечень сохраняемых факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

В результате анализа существующего положения в качестве наиболее вероятных рисков возникновения ЧС природного и техногенного характера признаны:

- наиболее вероятными ЧС природного характера на территории округа являются природные пожары (ежегодно) и опасные метеорологические явления (град, бури, штормы);

- наиболее опасные ЧС техногенного характера может возникнуть на пожаро-взрывоопасных объектах;

- наиболее вероятными ЧС техногенного характера являются ЧС на электроэнергетических объектах;

- для части территории района Югорск не выдержан 10-минутный норматив прибытия пожарного расчета.

Для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо провести ряд мероприятий:

- совместно с лесничеством организовать работы по расчистке от деревьев территории противопожарных разрывов между лесом, а также массивами древесно-кустарниковой растительности и застроенной территорией районов Югорск и Югорск-2;

- совместно с лесничеством организовать работы по расчистке от деревьев территории противопожарных разрывов между лесом, а также массивами древесно-кустарниковой растительности и застройкой садоводческих товариществ.

Основание для подготовки предложения: требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.

- Осуществить подготовку документации для отвода земли под размещение пожарного депо в северной части района Югорск.

- Выполнить инженерные изыскания и подготовить проект строительства пожарного депо.

- Осуществить строительство пожарного депо.

Основание для подготовки предложений: требования Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии с требованиями НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» для обеспечения района Югорск необходимо 2 пожарных депо на 6 машин каждое. Поскольку из двух пожарных депо, расположенных на территории района, пожаротушением в жилой застройке занимается только одно, необходимо предусмотреть строительство пожарного депо на 6 машин в северной части района. Для укомплектования нового пожарного депо специализированной техникой необходимо приобрести 2 единицы и перевести 4 из действующего депо, расположенного по ул. Магистральная.

Предложения по предотвращению чрезвычайных ситуаций на пожаро- взрывоопасных объектах

Проектом генерального плана подготовлено предложение по изменению и утверждению границ населенного пункта с целью исключения из границ населенного пункта территории, попадающей в санитарный разрыв от магистральных газопроводов, компрессорных и газораспределительных станций. По требованию администрации в границах населенного пункта остается незначительный участок в границах указанной зоны, являющийся частью городского кладбища.

Предусмотреть запрет строительства жилых зданий и социально значимых объектов в зоне возможных сильных разрушений при возникновении ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах (АЗС и складах ГСМ).

Предложения по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте

- Модернизация дорожно-транспортной сети в целях исключения транзитного движения грузового транспорта по территории населенного пункта путем строительства объездной дороги вокруг района Югорск;

- Проведение мониторинга состояния дорожного покрытия.

Предложения по предотвращению чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах

- Использование самонесущих изолированных проводов при плановой замене воздушных линий электроснабжения;

- Перекладка высоковольтных линий, проходящих по застроенной территории населенного пункта, в кабель.

Статья 46. Предложения по размещению объектов капитального строительства, являющихся источником вредного воздействия на окружающую среду

Проектом предлагается разместить на территории городского округа следующие объекты капитального строительства, которые могут оказывать дополнительное негативное воздействие на окружающую среду городского округа. Перечень объектов указан в таблице 124.

Объекты капитального строительства, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду

Таблица 124

| № п/п | Наименование | Статус | Место размещения | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предприятия I -V класса вредности (Производство керамической плитки и санфаянса и брусчатки) | Инвестиционный объект | Район Югорск, Южная промзона | 1000 |
|  | Предприятия I -V класса вредности (Битумный цех) | Инвестиционный объект | Район Югорск | 1000 |
|  | Предприятия I-V класса вредности (Производство сухих смесей и строительных блоков из неавтоклавного газобетона) | Инвестиционный объект | Район Югорск, Западная промзона | 1000 |
|  | Мусоросжигательный завод | Регионального значения | Севернее полигона ТБО | 1000 |
|  | Крематорий | Регионального значения | Район Югорск, выезд в сторону Югорска-2 | 1000 |
|  | Производство II-V класса вредности (лесозаготовка) | Инвестиционный объект | Район Югорск-2, северо-восточнее КОС | 500 |
|  | Производство древесно-цементных строительных блоков технологии "Дюрисол" | Инвестиционный объект | Район Югорск-2, северо-восточнее КОС | 500 |
|  | Склад | Инвестиционный объект | Район Югорск-2, северо-восточнее КОС | 500 |
|  | Предприятия II -V класса вредности (Производство йогуртов) | Инвестиционный объект | Район Югорск, Северная промзонаг | Максимальный размер 500 м |
|  | Предприятия II -V класса вредности (Молокозавод) | Инвестиционный объект |  |  |
|  | Предприятия II -V класса вредности (Производство майонеза) | Инвестиционный объект |  |  |
|  | Предприятия II -V класса вредности (Хлебзавод) | Инвестиционный объект |  |  |
|  | Предприятия II -V класса вредности (Колбасный цех) | Инвестиционный объект |  |  |
|  | Предприятия II -V класса вредности (Цех по переработке дикоросов) | Инвестиционный объект |  |  |
|  | Предприятия II -V класса вредности (Производство йогуртов) | Инвестиционный объект |  |  |
|  | Производство II-V класса вредности (Производство пиломатериалов и столярных изделий) | Инвестиционный объект | Район Югорск-2, северо-восточнее КОС | 500 |
|  | Птицефабрика | Инвестиционный объект | Северо-запад района Югорска-2 | 300 |
|  | Торфопредприятие | Инвестиционный объект | юго-восточнее территории колеективных садов и огородов | 300 |
|  | КФХ «Югорское» | Инвестиционный объект | 1,3 км к западу от СНТ «Морошка» | 300 |
|  | СТОА большегрузной техники ИП Корчевский О.И. | Инвестиционный объект | Район Югорск, Промышленная 7б | 300 |
|  | Канализационные очистные сооружения | Местного значения | Район Югорск-2 | 200 |
|  | Предприятия IV-V класса вредности (Типография) | Перенос существующего объекта | Район Югорск, Северная промзона | 100 |
|  | Предприятия IV класса вредности (Химчистка) | Перенос существующего объекта | Район Югорск, Северная промзона | 100 |
|  | Логистический центр | Инвестиционный объект | Район Югорск, Северная промзона | 100 |
|  | Логистический центр | Инвестиционный объект | Район Югорск, Северная промзона | 100 |
|  | Предприятия IV класса вредности (Прачечный комбинат) | Перенос существующего объекта | Район Югорск, Северная промзона | 100 |
|  | СТОА "Эдем" | Инвестиционный объект | Район Югорск-2, в районе кемпинга «Эдем» | 100 |
|  | СТОА №1 | Инвестиционный объект | Район Югорск, на пересечении ул. Арантурская и проектируемой объездной а/д района Югорск в 400 м на юг от дома 4 по ул. Арантурская | 100 |
|  | СТОА №2 | Инвестиционный объект | Район Югорск, на пересечении ул.Кольцевая и проектируемой объездной а/д района Югорск | 100 |
|  | СТОА №3 | Инвестиционный объект | Район Югорск, на пересечении ул. Кольцевая и проектируемой объездной а/д района Югорск в 380 м на восток от проектируемого городского кладбища | 100 |
|  | СТОА №5 для грузовых и легковых машин | Инвестиционный объект | Участок автомобильной дороги регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск", направление прямое | 100 |
|  | СТОА Аксенов А.А. | Инвестиционный объект | Район Югорск, Гастелло 28 Б | 100 |
|  | Стоянка грузовой техники №3 | Инвестиционный объект | Район Югорск, на пересечении ул.Кольцевая и проектируемой объездной а/д района Югорск в районе логистического центра | 100 |
|  | Комплекс дорожного сервиса ООО «Роми» | Инвестиционный объект | Район Югорск, ул. Попова, 1г | 100 |
|  | АГЗС №1 | Инвестиционный объект | Район Югорск-2, в районе кемпинга «Эдем» | 100 |
|  | АГЗС №2 | Инвестиционный объект | На автомобильной дороге регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск", направление обратное | 100 |
|  | СТОА №4 для грузовых и легковых машин | Инвестиционный объект | На автомобильной дороге регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск", направление обратное | 100 |
|  | АГЗС №3 | Инвестиционный объект | На автомобильной дороге регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск", направление прямое | 100 |
|  | Стоянка грузовой техники №1 | Инвестиционный объект | На автомобильной дороге регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск", направление прямое | 100 |
|  | Стоянка грузовой техники №2 | Инвестиционный объект | На автомобильной дороге регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск", направление обратное | 100 |
|  | Снеговая свалка | Местного значения | Район Югорск-2, в районе проектируемых КОС | 100 |
|  | Снеговая свалка | Местного значения | Район Югорск, восточнее ул. Бажова | 100 |
|  | Снеговая свалка | Местного значения | Район Югорск, Цветной бульвар (восточнее КОС) | 100 |
|  | Мебельный цех | Инвестиционный объект | Район Югорск-2, северо-восточнее КОС | 50 |
|  | Предприятия V класса вредности (Швейный цех) | Инвестиционный объект | Район Югорск, Северная промзона | 50 |
|  | Рынок сельскохозяйственный | Местного значения | Район Югорск, ул. Торговая | 50 |
|  | Торговый центр | Инвестиционный объект | Район Югорск-2 | 50 |
|  | Автоцентр со станцией технического обслуживания (ИП Ромашина И.В.) | Инвестиционный объект | Район Югорск, ул. Вавилова | 50 |
|  | СТОА | Инвестиционный объект | Район Югорск, ул. Кольцевая | 50 |
|  | Шиномонтажная мастерская | Инвестиционный объект | Район Югорск, ул. Кольцевая, 9 | 50 |
|  | Автомойка | Инвестиционный объект | Район Югорск, ул. Кольцевая, 9 | 50 |
|  | Рынок розничной торговли | Местного значения | Район Югорск, ул. Торговая | 50 |
|  | КФХ | Инвестиционный объект | Западнее СНТ «Морошка» | 50 |
|  | Площадка для временного складирования мусора и сбора КГО, ртутных ламп, перегрузочная (контейнерная площадка) | Местного значения | Район Югорск, ул. Кольцевая | 50 |
|  | Площадка для временного складирования мусора и сбора КГО, ртутных ламп, перегрузочная (контейнерная площадка) | Местного значения | Район Югорск, ул. Никольская | 50 |
|  | Площадка для временного складирования мусора и сбора КГО, ртутных ламп, перегрузочная (контейнерная площадка) | Местного значения | Район Югорск, Цветной бульвар (в районе КОС) | 50 |
|  | Ресторан «Сезам» (перенос здания) | Местного значения | Район Югорск, Ул. Агиришская | 50 |
|  | Торговый центр | Инвестиционный объект | Район Югорск, 17 микрорайон | 50 |
|  | Торговый центр | Инвестиционный объект | Район Югорск, 17 микрорайон | 50 |

Статья 47. Предложения по переводу земель из одной категории в другую

Проектом генерального плана предлагается:

- исключить из земель категории «земли лесного фонда» территории общей площадью 175,658 га с переводом 150,97 га в земли населенных пунктов и 24,688 га – в «земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения»;

- исключить из земель категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения» территорию общей площадью 0,02 га с переводом ее в категорию земель «земли населенных пунктов»;

- исключить из земель категории «земли населенных пунктов» территории общей площадью 9077,891 га с переводом 3445,683 га в категорию «земли сельскохозяйственного назначения», 3127,348 га – в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов» и 2504,86 га – в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения».

Изменение границ земель лесного фонда

Проектом генерального плана из границ лесного фонда предлагается исключить 2 участка:

- участок площадью 150,97 га, с переводом ее в категорию «земли населенных пунктов»;

- участок площадью 24,688 га, с переводом ее в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения».

В настоящее время на первом участке, испрашиваемом к исключению из границ лесного фонда, размещается музей под открытым небом «Суеват Пауль». Генеральным планом на данной территории предлагается развитие музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру». Обоснование площади, испрашиваемой к исключению из земель категории «земли лесного фонда», представлено в таблице 125.

Расчет площади, испрашиваемой к переводу из категории "земли лесного фонда" в категорию "земли населенных пунктов" и необходимой для развития музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру"

Таблица 125

| № п\п | виды туризма\перечень объектов | S, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Познавательный туризм |  |
| 1.1. | В целях изучения многообразия историко-культурных достопримечательностей и традиций народов, населяющих Югру, с использованием методов научно-исторической реконструкции, предполагается создание постоянно действующей экспозиции, сформированной из двух разделов. Первый раздел экспозиции «Культура и быт народов Югры» Для создания раздела предполагается проведение следующих мероприятий: 1. Сохранение и развитие экспозиции «Мансийское поселение» (на базе экспонатов музея «Суеват Пауль») В дополнение к действующей экспозиции предполагается организовать демонстрацию еще 4 видов жилых построек постоянного типа (рубленные дома с кровлями округлой, конической, одно- и двускатной формы) и 12-ти видов построек сезонного типа (чумы самодийского типа, шалаши из жердей, шалаши в форме рассеченного цилиндра, прямоугольные шалаши, конические шалаши заслоны и т.д.) , 12-ти видов хозяйственных построек (сумъяхи, лабазы, хлебные печи, рыболовные запоры и ловушки, вешала для сушки сетей, бересты и т.д). 2. Создание 5-ти постоянно действующих экспозиций, отражающих многообразие народов, населяющих Западную Сибирь: - Экспозиция «Стойбище ненецких оленеводов». Экспозиция предполагает демонстрацию 6 видов чумов: чум «Зимний», чум «Летний», Чум «Ся-мэй-мя» или «поганый», предназначенный для принятия родов у женщины, чум «Отдельный», предназначенный для содержания заболевших, «Чум «Сую-мя» предназначен для принятия окота у самок оленей и выхаживания оленят. В экспозицию должны быть включены предметы хозяйственного быта: нарты беговые и хозяйственные, загоны для оленей, рыболовные снасти и т.д. - Экспозиция «Хантыйское жилище» Экспозиция предполагает демонстрацию 7-8 жилищ разной типологии, среди которых «Берестяной дом», «Дощатый дом», «Земляной дом», «Гостевой дом», «Маленький дом» и т.д. В комплекс должны войти хозяйственные постройки ( укрытия для собак, сараи с дымокурами для оленей, загоны для лошадей, стайки и хлева, навесы для вяления и копчения рыбы и мяса, деревянные хранилища для припасов с коническими и односкатными кровлями и т.д.) и постройки общественного назначения («Амбарчики» для хранения предметов культа, Миниатюрные домики, в которые помещали изображения умерших, навесы для храпения медвежьих черепов для проведения праздника хозяина тайги). - Экспозиция «Подворья народов коми» Экспозиция предполагает демонстрацию 5-6 видов подворий, характеризующих жизнь и быт северных, западных и южных народов коми. Различие подворий заключается в организации их планировочной структуры и в оформлении внешнего вида жилищ. Основной вид подворья представляет собой комплекс, состоящий из двух изб (зимней и летней), поднятых на высокую «керку» (подклет) и закрытых односкатной или двускатной тесовой крышей. Избы в разных вариантах (пятистенки, крестовики, четырехстенки) и другие формы изб объединялись «посводзом» (сенями) с хозяйственным двором и с двухъярусным или одноярусным скотным двором, включающим хлев, поветь с помостом, занимающим до половины всего подворья. Для южных районов были характерны одноэтажные жилища, у северных коми были распространены двухэтажные многокомнатные жилые дома. Предполагается представить разные типы подворий - закрытых и открытых, с амбарами (кум, жытник), погребами, банями (черными и белыми), колодцами (юкмöс, öшмöс, струба), овинами и гумном, размещаемыми, как в границах закрытых подворий, так и вне их, на околице поселения. - Экспозиция «Татарская слобода» Экспозицию предполагается сформировать, как фрагмент улицы в татарской слободе, состоящую из 5-6 жилых усадеб, огороженных высоким забором: усадьба кожевенника, усадьба портного, усадьба семьи шерстомойщиков и т.д. Жилые дома предлагается представить все исторические типы жилых построек: деревянный рубленный дом на каменном подклете, глинобитный дом, дерновый дом и кирпичный дом с флигелем. В комплексе планируется продемонстрировать типичные хозяйственные постройки (летние кухни, бани) и общественные постройки - дом-мечеть. - Экспозиция «Сибирская деревня» Экспозицию предполагается сформировать, как фрагмент улицы в сибирской деревне с подворьями разных типологических признаков, с хозяйственными постройками (коровниками, стайками, конюшнями, сараями, сеновалами, амбарами, банями и т.п. объектами), огородами, колодцами, функционирующими по разным принципам, деревенской кузницей, мельницей, поляной для игры детей в русские народные игры. Второй раздел экспозиции «История освоения Югры» Для создания раздела предполагается проведение следующих мероприятий: 1. Формирование экспозиции «Первые поселения Югры» Экспозицию предполагается сформировать с применением метода археологических реконструкций. Предлагается воссоздать: - каркасно-столбовые жилищные комплексы эпохи каменного и бронзового веков; - средневековую крепость с оборонительными и жилыми сооружениями. 2. Воссоздание (восстановление) поселения первопроходцев-строителей города Югорск, осваивающих территорию городского округа в середине прошлого века. Экспозиция предполагает восстановление бараков, землянок, домов - вагончиков, домов - бочек. 3. Создание постоянно-действующей экспозиции «Техника и транспорт начального периода промышленного освоения Западной Сибири». Для создания экспозиции городской огруг уже располагает образцами техники, которая использовалась первыми строителями. Каждый из экспозиционных комплексов предполагается разместить на обособленной площадке, визуально не связанной с другими выставочными экспозициями. | 45,0 |
| 1.2. | В целях изучения художественного творчества народов, населяющих территорию края, познания их жизни и быта, методов и способов изготовления традиционных изделий Сибирских народов, предполагается строительство комплекса «Мастеровой двор». Комплекс «Мастеровой двор» предназначен для размещения: - производственных мастерских, демонстрирующих методы изготовления традиционных изделий Сибирских народов; - помещений мастер-классов для изучения таких методов; - торговых лавок для реализации сувенирной продукции. | 1,7 |
| 1.3. | В целях изучения флоры и фауны края предполагается: 1. Сохранение и развитие действующей экологический тропы «Мойт ын Вор», проходящей через 15 площадок (станций), на которых собраны и охраняются растения - представители флоры Западной Сибири. 2. Строительство Таежного зоопарка с содержанием диких животных в вольерах, позволяющих максимально приблизить условия их содержания к естественной среде обитания. В зоопарке могут содержаться такие представители фауны Западной Сибири, как северные олени, медведи, волки, лисы, зайцы-беляки, песцы, беркуты, куницы, соколы и т.д. 3. Строительство Контактного зоопарка с содержанием домашних животных в вольерах. Контактный зоопарк позволяет городским детям ближе познакомиться с домашними животными, которых они не имеют возможности увидеть в городе. 4. Строительство Югорского аквариума. Экспозиция позволит ознакомиться с биоресурсами Обь-Иртышского бассейна. | 35,0 |
| 2. | Рекреационный туризм |  |
|  | В целях организации условий для кратковременного и длительного отдыха посетителей и организации их досуга предполагается: 1. Строительство многофункционального комплекса, в котором предусматривается размещение: - "Таежного театра" на 300 мест; - помещений для проведения выставок, конференций, фестивалей, форумов, творческих встреч, семейных праздников общей площадью 500 - 800 м2; - помещений для временного хранения экспозиционных материалов на 1000 м2; - гостиницы на 40 мест; - кафе на 80 -100 посадочных мест; - административных и хозяйственных помещений, - пункта проката туристического оборудования и снаряжения; - парковки на 300 автомашин. 2. Строительство банно-оздоровительного комплекса «Традиционная русская баня» в количестве 4 объектов на 8-10 мест каждый. 3. Строительство «Конного двора» для организации и обслуживания экскурсионных маршрутов на лошадях (верховые поездки, поездки на бричках, колясках, каретах, телегах и т.п.), с помещениями для хранения инвентаря и конной стоянки. 4. Формирование главной площади для проведения массовых мероприятий городского и регионального значения (фестиваль народной музыки, гуляния в ходе традиционных фольклорных праздников, праздник угорских народов «Вороний день», национальный праздник татар и башкир «Сабантуй», праздник «Славянский хоровод», «Югорский карнавал», слет любителей бардовской песни «Гитара по кругу», праздник «День рыбака», слет школьных лесничеств). | 22,0 |
| 3. | Сельский туризм |  |
| 3.1. | Строительство 4-х туристических комплексов, позволяющих ознакомить население городского округа и население сопредельных муниципальных образований с жизнью и бытом сельского населения, в том числе: Туристический комплекс «Русская деревня» Туристический комплекс «Конная ферма» Туристический комплекс «Пасека» Туристический комплекс «Птичий двор» | 30,0 |
| 3.2. | Формирование питомника ягодных и древесно-кустарниковых растений | 17,27 |
|  | Итого: | 150,970 |

Испрашиваемая к исключению территория входит в состав 24 квартала Кондинского урочища Эсского участкового лесничества. Информация о выделах и категории защитности лесов, предлагаемых к исключению из земель категории «земли лесного фонда» и включению в границы района Югорск-2, приведена в таблице 126 и на рисунке 9.

Информация по участкам земель лесного фонда, предлагаемым к исключению из границ земель лесного фонда и переводу в категорию «земли населенных пунктов»

Таблица 126

| № п/п | Наименование участкового лесничества | № квартала | № выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов, категория защитности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кондинское урочище | 24 | Часть 6 | 11,87 | Эксплуатационные леса |
|  | Кондинское урочище | 24 | Часть 16 | 2,20 | Эксплуатационные леса. Водоохранная зона |
|  | Кондинское урочище | 24 | Часть 18 | 3,6 | -//- |
|  | Кондинское урочище | 24 | Часть 19 | 2,5 | Эксплуатационные леса |
|  | Кондинское урочище | 24 | Часть 20 | 15,1 | -//- |
|  | Кондинское урочище | 24 | 21 | 7,0 | Эксплуатационные леса. Водоохранная зона |
|  | Кондинское урочище | 24 | 22 | 4,1 | Эксплуатационные леса |
|  | Кондинское урочище | 24 | 23 | 7,9 | -//- |
|  | Кондинское урочище | 24 | 24 | 6,8 | -//- |
|  | Кондинское урочище | 24 | 25 | 17,3 | Эксплуатационные леса. Водоохранная зона |
|  | Кондинское урочище | 24 | 26 | 3,1 | защитные полосы лесов вдоль ж/д и автодорог |
|  | Кондинское урочище | 24 | Часть 27 | 3,1 | -//- |
|  | Кондинское урочище | 24 | Часть 28 | 5,4 | -//- |
|  | Кондинское урочище | 24 | 29 | 3,0 | Эксплуатационные леса. Водоохранная зона |
|  | Кондинское урочище | 24 | 30 | 1,7 | защитные полосы лесов вдоль ж/д и автодорог |
|  | Кондинское урочище | 24 | 31 | 4,0 | Эксплуатационные леса |
|  | Кондинское урочище | 24 | Часть 32 | 0,9 | защитные полосы лесов вдоль ж/д и автодорог |
|  | Кондинское урочище | 24 | 33 | 6,7 | -//- |
|  | Кондинское урочище | 24 | Часть 35 | 6,5 | -//- |
|  | Кондинское урочище | 24 | Часть 36 | 2,0 | -//- |
|  | Кондинское урочище | 24 | 37 | 5,3 | Эксплуатационные леса. Водоохранная зона |
|  | Кондинское урочище | 24 | 38 | 3,0 | защитные полосы лесов вдоль ж/д и автодорог |
|  | Кондинское урочище | 24 | 43 | 5,5 | -//- |
|  | Кондинское урочище | 24 | 45 | 4,6 | -//- |
|  | Кондинское урочище | 24 | 46 | 4,6 | -//- |
|  | Кондинское урочище | 24 | 47 | 4,4 | -//- |
|  | Кондинское урочище | 24 | 49 | 6,2 | -//- |
|  | Кондинское урочище | 24 | 50 | 2,6 | -//- |
| Всего по 24 кварталу*: |  |  |  | 150,97 |  |

Примечание: * - Площадь выделов 24 квартала Кондинского урочища Эсского участкового лесничества Советского лесничества указана на основании выписки из государственного лесного реестра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №86/011/14/52 от 01.04.2014.

Рис. 9. Изменение границ лесного фонда с переводом территории в границы населенного пункта.

Таким образом, с целью реализации комплекса мер, направленных на строительство музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру», генеральным планом предусматривается исключить из состава земель лесного фонда:

- эксплуатационные леса Кондинского урочища Эсского участкого лесничества площадью 90,67 га;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, Кондинского урочища Эсского участкого лесничества площащью 60,3 га.

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации были выдены в соответствии с действующим на тот момент времени законодательством: распоряжением СНК СССР от 14.07.1944 №14587-р, постановление СМ СССР от 07.04.1946 №781, распоряжением СМ РСФСР от 18.07.1959 №4292-р, решением Тюменского облисполкома от 27.02.1964 №96, решением Тюменского облисполкома от 15.04.1971 №248.

По данным таблицы 3 лесохозяйственного регламента Советского лесничества, утвержденного приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.08.2012 № 32-нп, площадь земель лесного фонда Советского лесничества составляет 2 799 767 га, в том числе защитные леса – 99 793 га, соответственно, земли, испрашиваемые к переводу составляют 0,005 % от общей площади земель лесного фонда Советского лесничества и 0,06% от защитных лесов Советского лесничества. Земли, испрашиваемые к переводу, составляют 0,0003 % земель лесного фонда автономного округа (49 355 726 га).

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» допускается перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель, в земли других категорий в случае установления или изменения границы населенного пункта.

Включение защитных лесов земель лесного фонда в земли населенных пунктов не окажет негативного влияния на окружающую среду.

Второй участок испрашивается к исключению из границ лесного фонда и к переводу его в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения» для размещения полигона ТБО.

В настоящее время на испрашиваемой территории расположена площадка действующего полигона ТБО. Полигон построен на месте бывшего карьера песка, в соответствии с проектом, выполненным ГУП «УралНИИ Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова». Площадь полигона по проекту составила 13,5 га. Территория действующего полигона ТБО расположена на землях, входящих в категорию "земли лесного фонда".

Расчетом площади, необходимой для утилизации ТБО на расчетный срок, установлена необходимость расширения полигода на 36,5 га. Площадь территории, свободной от леса в настоящее время составляет 30,6 га, из них:

- 24,688 га - земли лесного фонда (с учетом территории под существующим полигоном ТБО);

- 5,912 га – земли населенного пункта.

Таким образом, проектом генерального плана предлагается просить к переводу из состава земель категории "земли лесного фонда" земельный участок площадью 24,688 га.

Испрашиваемый к исключению участок входит в состав 87 квартала Эсского урочища Эсского участкового лесничества. Информация о выделах и категории защитности лесов, предлагаемых к исключению из земель категории «земли лесного фонда» и включению в земли категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения», приведена в таблице 127 и на рисунке 10.

Информация по участкам земель лесного фонда, предлагаемым к исключению из границ земель лесного фонда и переводу в земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения

Таблица 127

| № п/п | Наименование участкового лесничества | № квартала | № выдела | Целевое назначение лесов, категория защитности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эсское урочище | 87 | Часть 32 | Эксплуатационные леса |
|  | Эсское урочище | 87 | 33 | Эксплуатационные леса |
|  | Эсское урочище | 87 | 62 | Эксплуатационные леса |
|  | Эсское урочище | 87 | 63 | Эксплуатационные леса |
|  | Эсское урочище | 87 | 68 | Эксплуатационные леса |

Рис. 10. Изменение границ лесного фонда с переводом территории в земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения.

После утверждения генерального плана оформление документов по переводу земель должно быть выполнено в соответствии с требованиями федерального закона от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Изменение границ земель населенных пунктов

Проектом генерального плана предлагается исключить из земель категории «земли населенных пунктов» территорию общей площадью 9077,891 га. Информация о характеристиках участков, планируемой категории земель и обоснование необходимости их исключения из границ населенного пункта представлены в приложении 5 (таблица 133).

Цель предложения: исключение зон санитарного разрыва от магистральных газопроводов, газораспределительных станций и компрессорных станций из границ населенного пункта в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; а также более рациональное использование территории муниципального образования.

К включению в границы населенного пункта предлагается 3 участка:

- Участок площадью 150,97 га из земель лесного фонда (подробная информация о данном участке приведена в подразделе «Изменение границ земель лесного фонда» настоящей статьи);

- Участки с К№ 86:09:0301014:112 и К№ 86:09:0301014:113 общей площадью 0,02 га из земель категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения». В настоящее время указанные земельные участки фактически заняты опорами ЛЭП и расположены на территории, испрашиваемой к включению в границы населенных пунктов под развитие музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру». Цель предложения: исключение многоконтурности утверждаемой границы населенного пункта город Югорск.

Сводная информация по предлагаемому изменению категорий земель представлена в таблице 128.

Изменение категорий земель в границах городского округа

Таблица 128

| Категория земель | Площадь земель (га) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. | Включаемая | Исключаемая | Баланс | Итого |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 0 | 3445,683 | 0 | +3445,683 | 3445,683 |
| Земли населенных пунктов | 15448,554 | 150,99 | 9077,891 | -8926,901 | 6521,653 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения | 77,976 | 2529,548 | 0,02 | +2529,528 | 2607,504 |
| Земли лесного фонда | 16853,964 | 0 | 175,658 | -175,658 | 16678,306 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 3127,348 | 0 | +3127,348 | 3127,348 |
| Всего: | 32380,494 | - | - | 0 | 32380,494 |

Все данные по площадям, приведенные в таблицах 128 и 135, носят ориентировочный характер, и могут быть изменены или уточниться при межевании территорий или изменении градостроительных решений.

Статья 48. Предложения по определению границы населенного пункта

Площадь населенного пункта в утверждаемых границах составит 6521,653 га, в том числе площадь района Югорск составит 5193,435 га, отдельного жилого района Югорск-2 – 1328,218 га. Граница населенного пункта по-прежнему будет состоять из двух участков. Конфигурация границ населенного пункта, предлагаемых к утверждению, представлена на карте 8 «Граница территории города Югорск». Координаты границ населенного пункта, предлагаемых к утверждению, представлены в таблицах 129-130.

Координаты границы района Югорск, предлагаемой к утверждению

Таблица 129

| МСК-86 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поворот. Точки | X, м | Y, м | L, м | № поворот. Точки | X, м | Y, м | L, м |
| 1 | 1001401.82 | 1674798.23 | 14.31 | 75 | 993325.3 | 1673788.3 | 26.13 |
| 2 | 1001402.05 | 1674812.54 | 583.62 | 76 | 993349.86 | 1673797.21 | 26.1 |
| 3 | 1001418.17 | 1675395.93 | 832.69 | 77 | 993374.81 | 1673804.88 | 26.11 |
| 4 | 1001402.12 | 1676228.47 | 1445.85 | 78 | 993400.11 | 1673811.33 | 26.11 |
| 5 | 1001380.21 | 1677674.16 | 284.48 | 79 | 993425.7 | 1673816.51 | 26.12 |
| 6 | 1001375.99 | 1677958.6 | 271.62 | 80 | 993451.53 | 1673820.44 | 26.11 |
| 7 | 1001106.67 | 1677993.82 | 229.97 | 81 | 993477.51 | 1673823.07 | 26.11 |
| 8 | 1000877.43 | 1678012.18 | 462.44 | 82 | 993503.58 | 1673824.44 | 26.12 |
| 9 | 1000423.33 | 1677924.75 | 1715.97 | 83 | 993529.7 | 1673824.51 | 25.36 |
| 10 | 998708.09 | 1677874.63 | 82.53 | 84 | 993555.04 | 1673823.34 | 258.03 |
| 11 | 998633.22 | 1677909.35 | 767.4 | 85 | 993812.42 | 1673805.03 | 413.17 |
| 12 | 997866.01 | 1677926.86 | 830.61 | 86 | 994224.54 | 1673775.7 | 44.3 |
| 13 | 997036.44 | 1677968.35 | 102.58 | 87 | 994268.82 | 1673774.41 | 20.02 |
| 14 | 996934.02 | 1677962.72 | 77.81 | 88 | 994288.83 | 1673774.92 | 46.25 |
| 15 | 996856.22 | 1677964.05 | 1363.56 | 89 | 994334.95 | 1673778.41 | 36.56 |
| 16 | 995492.86 | 1677987.26 | 185.75 | 90 | 994371.07 | 1673784 | 36.53 |
| 17 | 995606.37 | 1678134.29 | 284.23 | 91 | 994406.75 | 1673791.88 | 36.55 |
| 18 | 995705.18 | 1678400.79 | 325.77 | 92 | 994441.85 | 1673802.05 | 36.55 |
| 19 | 995793.17 | 1678714.46 | 298.22 | 93 | 994476.23 | 1673814.44 | 36.55 |
| 20 | 995954.41 | 1678965.33 | 19.36 | 94 | 994509.77 | 1673828.99 | 36.53 |
| 21 | 995936.56 | 1678972.86 | 313.7 | 95 | 994542.26 | 1673845.67 | 36.55 |
| 22 | 995624.24 | 1679002.18 | 183.38 | 96 | 994573.65 | 1673864.39 | 270.81 |
| 23 | 995442.1 | 1679023.49 | 257.62 | 97 | 994801.49 | 1674010.78 | 205.44 |
| 24 | 995184.96 | 1679039.25 | 203.38 | 98 | 994967.51 | 1674131.78 | 0.37 |
| 25 | 994982.18 | 1679054.81 | 207.41 | 99 | 994967.81 | 1674132 | 4.09 |
| 26 | 994775.4 | 1679071.07 | 432.14 | 100 | 994971.14 | 1674134.37 | 114.38 |
| 27 | 994786.14 | 1679503.08 | 478.09 | 101 | 995064.76 | 1674200.08 | 30.01 |
| 28 | 994798.94 | 1679980.99 | 59.93 | 102 | 995090.31 | 1674215.81 | 18.17 |
| 29 | 994800.3 | 1680040.91 | 156.44 | 103 | 995106.32 | 1674224.39 | 141.8 |
| 30 | 994643.94 | 1680045.82 | 65.31 | 104 | 995227.03 | 1674298.81 | 76.93 |
| 31 | 994578.64 | 1680047.49 | 194.85 | 105 | 995288.31 | 1674345.3 | 5.18 |
| 32 | 994383.86 | 1680052.47 | 166.35 | 106 | 995292.47 | 1674348.39 | 9.23 |
| 33 | 994217.61 | 1680058.15 | 246.9 | 107 | 995300.04 | 1674353.68 | 171.17 |
| 34 | 993970.79 | 1680064.74 | 216.12 | 108 | 995442.14 | 1674449.11 | 47.17 |
| 35 | 993754.73 | 1680069.57 | 48.05 | 109 | 995481.3 | 1674475.4 | 90.03 |
| 36 | 993706.84 | 1680065.68 | 186.5 | 110 | 995556.39 | 1674525.06 | 44.03 |
| 37 | 993521.06 | 1680082.03 | 220.92 | 111 | 995595.11 | 1674546.02 | 126.83 |
| 38 | 993300.58 | 1680068.08 | 211.22 | 112 | 995711.54 | 1674596.34 | 17.48 |
| 39 | 993089.39 | 1680071.95 | 256.39 | 113 | 995727.82 | 1674602.71 | 43.89 |
| 40 | 992833.2 | 1680082.07 | 221.34 | 114 | 995769.02 | 1674617.82 | 230.34 |
| 41 | 992612.03 | 1680090.87 | 296.85 | 115 | 995982.22 | 1674705.01 | 56.91 |
| 42 | 992315.58 | 1680106.23 | 1814.62 | 116 | 996034.95 | 1674726.42 | 44.68 |
| 43 | 990501.24 | 1680138.11 | 4652.03 | 117 | 996075.76 | 1674744.61 | 55.86 |
| 44 | 990306.46 | 1675490.16 | 219.19 | 118 | 996125.54 | 1674769.95 | 126.87 |
| 45 | 990294.88 | 1675271.27 | 519.9 | 119 | 996236.89 | 1674830.75 | 245.92 |
| 46 | 990322.6 | 1674752.11 | 80.79 | 120 | 996452.13 | 1674949.7 | 92.64 |
| 47 | 990326.07 | 1674671.39 | 156.38 | 121 | 996529.23 | 1675001.06 | 45.86 |
| 48 | 990309.18 | 1674515.93 | 85.21 | 122 | 996565.81 | 1675028.72 | 31.52 |
| 49 | 990299.45 | 1674431.27 | 131.6 | 123 | 996591.92 | 1675011.07 | 33.06 |
| 50 | 990283.2 | 1674300.68 | 170.65 | 124 | 996620.5 | 1674994.45 | 33.06 |
| 51 | 990267.2 | 1674130.78 | 282.75 | 125 | 996650.14 | 1674979.81 | 33.05 |
| 52 | 990263.34 | 1673848.06 | 348.02 | 126 | 996680.71 | 1674967.22 | 33.06 |
| 53 | 990258.87 | 1673500.07 | 76.17 | 127 | 996712.06 | 1674956.73 | 33.06 |
| 54 | 990255.44 | 1673423.97 | 4.8 | 128 | 996744.05 | 1674948.4 | 33.07 |
| 55 | 990255.22 | 1673419.18 | 0.79 | 129 | 996776.55 | 1674942.26 | 34.26 |
| 56 | 990255.19 | 1673418.39 | 27.78 | 130 | 996810.56 | 1674938.14 | 867.2 |
| 57 | 990254.94 | 1673390.62 | 41.85 | 131 | 997677.55 | 1674919.09 | 136.24 |
| 58 | 990253.3 | 1673348.8 | 794.88 | 132 | 997813.76 | 1674916.13 | 6.07 |
| 59 | 990256.41 | 1672553.93 | 362.03 | 133 | 997819.83 | 1674916.09 | 515.96 |
| 60 | 990565.68 | 1672742.12 | 708.86 | 134 | 998335.67 | 1674904.87 | 23.42 |
| 61 | 991254.15 | 1672910.93 | 1219 | 135 | 998331.68 | 1674927.95 | 85.47 |
| 62 | 992440.52 | 1673191.08 | 26.34 | 136 | 998326.79 | 1675013.28 | 31.73 |
| 63 | 992451.27 | 1673167.03 | 889.98 | 137 | 998356.86 | 1675023.41 | 49.99 |
| 64 | 993317.92 | 1673369.46 | 99.3 | 138 | 998405.8 | 1675013.21 | 139.25 |
| 65 | 993305.17 | 1673467.94 | 15.11 | 139 | 998522.59 | 1674937.38 | 37.6 |
| 66 | 993303.8 | 1673482.99 | 120.2 | 140 | 998550 | 1674911.64 | 15.25 |
| 67 | 993290.75 | 1673602.48 | 18.44 | 141 | 998559.08 | 1674899.38 | 422.68 |
| 68 | 993272.42 | 1673600.44 | 67.28 | 142 | 998981.52 | 1674885.04 | 425.02 |
| 69 | 993260.99 | 1673666.74 | 35.23 | 143 | 999406.29 | 1674870.61 | 246.66 |
| 70 | 993229.04 | 1673651.9 | 12.64 | 144 | 999652.8 | 1674861.87 | 760.28 |
| 71 | 993217.66 | 1673646.4 | 86.06 | 145 | 1000412.62 | 1674835.57 | 299.97 |
| 72 | 993180.61 | 1673724.08 | 100.78 | 146 | 1000712.41 | 1674825.12 | 689.93 |
| 73 | 993272.56 | 1673765.33 | 13.71 | 1 | 1001401.82 | 1674798.23 | 0 |
| 74 | 993285.07 | 1673770.94 | 43.82 |  |  |  |  |

Координаты границы района Югорск-2, предлагаемой к утверждению

Таблица 130

| МСК-86 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поворот. Точки | X, м | Y, м | L, м | № поворот. Точки | X, м | Y, м | L, м |
| 1 | 991006.05 | 1663996.82 | 296.1 | 46 | 990238.91 | 1669933.92 | 45.06 |
| 2 | 991187.52 | 1664230.8 | 97.7 | 47 | 990238.49 | 1669888.85 | 24.15 |
| 3 | 991253.69 | 1664302.69 | 1682.13 | 48 | 990239.61 | 1669864.73 | 23.95 |
| 4 | 992397.53 | 1665536.05 | 299.91 | 49 | 990242.61 | 1669840.97 | 181.61 |
| 5 | 992196.04 | 1665758.18 | 264.25 | 50 | 990273.44 | 1669662 | 430.1 |
| 6 | 992021.21 | 1665956.32 | 190.35 | 51 | 990355.74 | 1669239.85 | 241.05 |
| 7 | 991898.96 | 1666102.23 | 131.11 | 52 | 990402.45 | 1669003.36 | 363.8 |
| 8 | 991814.66 | 1666202.65 | 268.55 | 53 | 990463.55 | 1668644.73 | 101.71 |
| 9 | 991641.41 | 1666407.84 | 231.7 | 54 | 990362.96 | 1668629.73 | 95.8 |
| 10 | 991482 | 1666575.99 | 229.73 | 55 | 990315.12 | 1668546.73 | 203.47 |
| 11 | 991322.71 | 1666741.52 | 233.94 | 56 | 990209.6 | 1668372.76 | 371.83 |
| 12 | 991156.07 | 1666905.71 | 284.1 | 57 | 990028.53 | 1668047.99 | 254.38 |
| 13 | 990943.9 | 1667094.65 | 39.39 | 58 | 989904.66 | 1667825.81 | 346.53 |
| 14 | 990914.35 | 1667120.7 | 898.33 | 59 | 989732.29 | 1667525.19 | 684.97 |
| 15 | 990953.61 | 1668018.17 | 481.08 | 60 | 989387.22 | 1666933.48 | 25.08 |
| 16 | 990974.63 | 1668498.79 | 745.88 | 61 | 989373.52 | 1666912.48 | 78.22 |
| 17 | 991719.58 | 1668461.59 | 653.35 | 62 | 989318.21 | 1666857.17 | 78.22 |
| 18 | 991746.11 | 1669114.4 | 54.85 | 63 | 989248.52 | 1666821.66 | 78.22 |
| 19 | 991714.6 | 1669159.3 | 142.77 | 64 | 989171.27 | 1666809.43 | 34.2 |
| 20 | 991585.24 | 1669219.72 | 177.27 | 65 | 989137.15 | 1666811.76 | 972.77 |
| 21 | 991655.61 | 1669057.02 | 71.36 | 66 | 988173.48 | 1666944.52 | 630.39 |
| 22 | 991587.88 | 1669034.54 | 100.82 | 67 | 987560.33 | 1666798.1 | 58.47 |
| 23 | 991497.58 | 1669079.38 | 130.61 | 68 | 987502.26 | 1666791.26 | 78.21 |
| 24 | 991381.32 | 1669138.9 | 95.25 | 69 | 987425.01 | 1666803.5 | 535.2 |
| 25 | 991323.9 | 1669062.9 | 154.53 | 70 | 986916.01 | 1666968.87 | 192.43 |
| 26 | 991196.04 | 1669149.69 | 47.75 | 71 | 986723.84 | 1666978.84 | 212.43 |
| 27 | 991157.78 | 1669178.26 | 79.22 | 72 | 986511.61 | 1666969.44 | 180.29 |
| 28 | 991162.26 | 1669257.35 | 59.3 | 73 | 986394.88 | 1666832.04 | 217.13 |
| 29 | 991216.79 | 1669280.64 | 119.36 | 74 | 986464.18 | 1666626.27 | 560.37 |
| 30 | 991335.95 | 1669273.77 | 103.33 | 75 | 986928.84 | 1666313.05 | 78.22 |
| 31 | 991419.13 | 1669335.08 | 88.82 | 76 | 986984.15 | 1666257.75 | 78.22 |
| 32 | 991342 | 1669379.12 | 109.34 | 77 | 987019.66 | 1666188.05 | 78.22 |
| 33 | 991234.54 | 1669358.94 | 118.46 | 78 | 987031.9 | 1666110.8 | 16.08 |
| 34 | 991125.6 | 1669312.41 | 148.22 | 79 | 987030.35 | 1666094.8 | 2869.1 |
| 35 | 990978.48 | 1669294.4 | 138.33 | 80 | 989533.51 | 1664692.77 | 625.17 |
| 36 | 990843.86 | 1669262.56 | 148.25 | 81 | 989545.69 | 1664067.72 | 4.26 |
| 37 | 990699.74 | 1669297.3 | 349.17 | 82 | 989545.58 | 1664063.46 | 135.22 |
| 38 | 990503.7 | 1669586.24 | 169.62 | 83 | 989680.67 | 1664057.55 | 225.01 |
| 39 | 990377.24 | 1669699.29 | 142.99 | 84 | 989905.43 | 1664047.19 | 180.44 |
| 40 | 990304.6 | 1669822.45 | 71.16 | 85 | 990085.68 | 1664038.84 | 291.02 |
| 41 | 990281.9 | 1669889.89 | 77.03 | 86 | 990376.4 | 1664025.67 | 179.84 |
| 42 | 990325.34 | 1669953.5 | 93.74 | 87 | 990556.02 | 1664016.82 | 187.97 |
| 43 | 990417.22 | 1669934.92 | 165.58 | 88 | 990743.76 | 1664007.58 | 120.75 |
| 44 | 990346.08 | 1670084.44 | 92.43 | 89 | 990864.47 | 1664004.21 | 141.77 |
| 45 | 990253.8 | 1670089.8 | 156.59 | 1 | 991006.05 | 1663996.82 | 0 |

Раздел 9. Технико-экономические показатели

Таблица 131

| №п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПО КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ |  |  |  |
| 1.1.1. | Земли населенных пунктов | га | 15 448,554 | 6 521,653 |
| 1.1.2. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | - | 3 445,683 |
| 1.1.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта.... | га | 77,976 | 2 607,504 |
| 1.1.4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | 3 127,348 |
| 1.1.5. | Земли лесного фонда | га | 16 853,964 | 16 678,306 |
| 1.1.6. | Земли водного фонда | га | - | - |
| 1.1.7. | Земли запаса | га | - | - |
|  | ИТОГО: | га | 32380,494 | 32 380,494 |
| 1.2. | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ |  |  |  |
| 1.2.1 | Общая площадь функциональных зон городского округа, в том числе: | га/ % | 32 380,494 100 | 32 380,494 100 |
| 1.2.1.1 | Зона производственного использования | га/ % | 48,317 0,15 | 362,891 1,12 |
| 1.2.1.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га/ % | 74,104 0,23 | 537,443 1,66 |
| 1.2.1.3 | Зона сельскохозяйственного использования | га/ % | 0 | 286,865 0,89 |
| 1.2.1.4 | Зона рекреационного назначения | га/ % | 41,313 0,13 | 265,351 0,82 |
| 1.2.1.5 | Зона специального назначения | га/ % | 12,485 0,04 | 30,693 0,09 |
| 1.2.1.6 | Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | га/ % | 86,062 0,26 | 86,869 0,27 |
| 1.2.1.7 | Зона озеленения специального назначения | га/ % | 0 | 1 448,46 4,47 |
| 1.2.1.8 | Зона размещения коллективных садов, дач | га/ % | 0 | 902,677 2,79 |
| 1.2.1.9 | Зона размещения лесных массивов | га/ % | 16 669,659 51,48 | 21 913,197 67,67 |
| 1.2.1.10 | Общественно-деловая зона | га/ % | 0 | 24,395 0,08 |
| 1.2.1.11 | Зона градостроительного использования (территория населенного пункта), в том числе: | га/ % | 15 448,554 47,71 | 6 521,653 20,14 |
| 1.2.1.11.1 | Зона размещения жилой застройки, в том числе: | га/ % | 558,193 3,61 | 652,432 10,01 |
| 1.2.1.11.1.1 | Зона размещения усадебной жилой застройки | га/ % | 406,76 2,63 | 492,751 7,56 |
| 1.2.1.11.1.2 | Зона размещения секционной жилой застройки | га/ % | 151,433 0,98 | 159,681 2,45 |
| 1.2.1.11.2 | Общественно-деловая зона | га/ % | 98,606 0,64 | 310,12 4,67 |
| 1.2.1.11.3 | Зона производственного использования | га/ % | 515,346 3,34 | 737,211 11,30 |
| 1.2.1.11.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га/ % | 382,927 2,48 | 271,714 4,17 |
| 1.2.1.11.5 | Зона сельскохозяйственного использования | га/ % | 187,036 1,21 | 0 |
| 1.2.1.11.6 | Зона рекреационного назначения | га/ % | 151,85 0,98 | 243,833 3,74 |
| 1.2.1.11.7 | Зона специального назначения | га/ % | 517,04 3,35 | 527,29 8,09 |
| 1.2.1.11.8 | Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | га/ % | 12,54 0,08 | 6,778 0,10 |
| 1.2.1.11.9 | Зона озеленения специального назначения | га/ % | 0 | 958,316 14,69 |
| 1.2.1.11.10 | Зона размещения древесно-кустарниковой растительности | га/ % | 11 588,62 75,01 | 27,518 0,42 |
| 1.2.1.11.11 | Зона размещения коллективных садов, дач | га/ % | 891,749 5,77 | 16,611 0,25 |
| 1.2.1.11.12 | Зона природных ландшафтов | га/ % | 16,893 0,11 | 0 |
| 1.2.1.11.13 | Зона общего пользования | га/ % | 527,754 3,42 | 887,45 13,61 |
| 1.2.1.11.14 | Зона городских лесов | га/ % | 0 | 1882,38 28,86 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. | Численность постоянного населения ГО, в том числе: | чел. | 35294 | 47066 |
| 2.1.1 | численность городского населения | чел. | 35294 | 47066 |
| 3. | ЖИЛОЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Жилой фонд, в том числе: | тыс. м2 общей площади квартир | 964,1 | 1506,1 |
| 3.1.1 | индивидуальный жилой фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 302,6 | 584,6 |
| 3.1.2 | многоквартирный жилой фонд | -«- | 661,5 | 921,5 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью жилого фонда, в том числе | м2/чел | 27,3 | 32,0 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда централизованным: |  |  |  |
| 3.3.1 | водопроводом | % | 84,3 | 100 |
| 3.3.2 | водоотведением | % | 79,5 | 100 |
| 3.3.3 | газом | % | 98,2 | 100 |
| 3.3.4 | отоплением | % | 86,4 | 85,8 |
| 3.3.5 | горячим водоснабжением | % | 73,1 | 72,2 |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения, в том числе: | мест | 2260 | 4100 |
| 4.1.1 | городская местность | -«- | 2260 | 4100 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего, в том числе: | учащихся | 4521 | 6502 |
| 4.2.1 | городская местность | -«- | 4521 | 6502 |
| 4.3 | Детские школы искусств, школы эстетического образования – всего, в том числе: | мест | 1156 | 1156 |
| 4.3.1 | городская местность | -«- | 1156 | 1156 |
| 4.4 | Детские и юношеские спортивные школы – всего, в том числе: | мест | 1542 | 1542 |
| 4.4.1 | городская местность | -«- | 1542 | 1542 |
| 4.5 | Центры внешкольной работы – всего, в том числе: | мест | 1180 | 1500 |
| 4.5.1 | городская местность | -«- | 1180 | 1500 |
| 4.6 | Образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования – всего, в том числе: | мест | 982 | ** |
| 4.6.1 | городская местность | -«- | 982 | ** |
| 4.7 | Больницы – всего, в том числе: | коек | 211 | 570 |
| 4.7.1 | городская местность | -«- | 211 | 570 |
| 4.8 | Поликлиники – всего, в том числе: | посещений в смену | 1194 | 1293 |
| 4.8.1 | городская местность | -«- | 1194 | 1293 |
| 4.9 | Станции скорой помощи – всего, в том числе: | Автомобиль | 6 | 6 |
| 4.9.1 | городская местность | -«- | 6 | 6 |
| 4.10 | Пункты раздачи детского питания – всего, в том числе: | м2 общей площади | ** | 438,3 |
| 4.10.1 | городская местность | -«- | ** | 438,3 |
| 4.11 | Аптечные пункты – всего, в том числе: | объект | 11 | 11 |
| 4.11.1 | городская местность | -«- | 11 | 11 |
| 4.12 | Предприятия торговли, в том числе: | м2 торговой площади | 32743,5 | 41160,5 |
| 4.12.1 | Продовольственных товаров | -«- | 7663,6 | 12047,3 |
| 4.12.1.1 | городская местность | -«- | 7663,6 | 12047,3 |
| 4.12.2 | Непродовольственных товаров | -«- | 25079,9 | 29113,2 |
| 4.12.2.1 | городская местность | -«- | 25079,9 | 29113,2 |
| 4.13 | Предприятия общественного питания – всего, в том числе: | посадочных мест | 1551 | 2052 |
| 4.13.1 | городская местность | -«- | 1551 | 2052 |
| 4.14 | Библиотеки – всего, в том числе: | объект | 4 | 4 |
| 4.14.1 | городская местность | -«- | 4 | 4 |
| 4.15 | Музеи – всего, в том числе: | объект | 1 | 1 |
| 4.15.1 | городская местность | -«- | 1 | 1 |
| 4.16 | Учреждения культуры – всего, в том числе: | мест | 1262 | 2362 |
| 4.16.1 | городская местность | -«- | 1262 | 2362 |
| 4.17 | Парки культуры и отдыха – всего, в том числе: | объект | 1 | 1 |
| 4.17.1 | городская местность | -«- | 1 | 1 |
| 4.18 | Предприятия бытовых услуг – всего, в том числе: | рабочее место | 194 | 440 |
| 4.18.1 | городская местность | -«- | 194 | 440 |
| 4.19 | Прачечные – всего, в том числе: | кг белья в смену | 174 | 5648 |
| 4.19.1 | городская местность | -«- | 174 | 5648 |
| 4.20 | Химчистки – всего, в том числе: | кг белья в смену | 168 | 538 |
| 4.20.1 | городская местность | -«- | 168 | 538 |
| 4.21 | Бани – всего, в том числе: | помывочных мест | 93 | 258 |
| 4.21.1 | городская местность | -«- | 93 | 258 |
| 4.22 | Гостиницы – всего, в том числе: | мест | 647 | 657 |
| 4.22.1 | городская местность | -«- | 647 | 657 |
| 4.23 | Жилищно-эксплуатационные организации – всего, в том числе: | объект | 8 | 8 |
| 4.23.1 | городская местность | -«- | 8 | 8 |
| 4.24 | Плоскостные спортивные сооружения – всего, в том числе: | м2 | 25129,0 | 94829,0 |
| 4.24.1 | городская местность | -«- | 25129,0 | 94829,0 |
| 4.25 | Спортивные залы – всего, в том числе: | м2 | 6274,0 | 17976,35 |
| 4.25.1 | городская местность | -«- | 6274,0 | 17976,35 |
| 4.26 | Плавательные бассейны – всего, в том числе: | м2 зеркала воды | 300,0 | 3647,76 |
| 4.26.1 | городская местность | -«- | 300,0 | 3647,76 |
| 4.27 | Отделения и филиалы банков – всего, в том числе: | объект | 8 | 8 |
| 4.27.1 | городская местность | -«- | 8 | 8 |
| 4.28 | Отделения связи – всего, в том числе: | объект | 3 | 4 |
| 4.28.1 | городская местность | -«- | 3 | 4 |
| 4.29 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов войны и труда (с 60 лет) – всего, в том числе: | мест | - | 145 |
| 4.29.1 | городская местность | -«- | - | 145 |
| 4.30 | Дома-интернаты для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет) – всего, в том числе: | мест | - | 1320 |
| 4.30.1 | городская местность | -«- | - | 1320 |
| 4.31 | Дома-интернаты для детей-инвалидов – всего, в том числе: | мест | - | 95 |
| 4.31.1 | городская местность | -«- | - | 95 |
| 4.32 | Детские дома-интернаты (от 4 до 17 лет) – всего, в том числе: | мест | - | 145 |
| 4.32.1 | городская местность | -«- | - | 145 |
| 4.33 | Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями – всего, в том числе: | объект | 1 | 11 |
| 4.33.1 | городская местность | -«- | 1 | 11 |
| 4.34 | Территориальные центры социальной помощи семье и детям – всего, в том числе: | объект | 1 | 1 |
| 4.34.1 | городская местность | -«- | 1 | 1 |
| 4.35 | Психоневрологические интернаты | мест | 50 | 150 |
| 4.35.1 | городская местность | -«- | 50 | 150 |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 165,8 | 350,39 |
|  | федерального значения | км | 0 | 0 |
|  | регионального значения | км | 25,142 | 38,06 |
|  | местного значения | км | 135,609 | 290,79 |
|  | Частных дорог | км | 16,142 | 21,54 |
| 5.2 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населенного пункта, в том числе: | км | 165,8 | 261,7 |
| 5.2.1 | С твердым покрытием | км % | 92,595 55,8 | 261,7 100 |
| 5.2.2 | С улучшенным грунтовым покрытием | км % | 0 | 0 |
| 5.2.3 | Грунтовые | км % | 73,205 44,2 | 0 |
| 5.3 | Плотность магистральных улиц в границах населенного пункта | км / км2 % к норме | 0,52 23,6 | 1,32 60 |
| 5.3.1 | Плотность магистральных улиц в границах застроенной территории | км / км2 % к норме | 1,53 70 | 2,6 118 |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях (ГО/город) | объект | 0/1 | 1/1 |
| 5.5 | Количество транспортных сооружений (мост автомобильный, путепровод) – ГО/город | объект | 2/0 | 4/4 |
| 5.6 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | на 1000 жителей % к норме | 356,4 101,8 | 400 100 |
| 5,7 | Уровень протяженности сети общественного пассажирского транспорта в границах фактически застроенной территории | км / км2 % к норме | 1,03 68 | 2,6 100 |
| 5.8 | Аэропорты | объект | 0 | 0 |
| 5.9 | Железнодорожные станции | объект | 1 | 1 |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление, в том числе: | тыс. м3/год тыс. м3/сут | 2180,04 5,97 | 3644,09 7,86 |
| 6.1.1.1 | на нужды населения | -«- | 1404,85 3,85 | 2868,9 7,86 |
| 6.1.1.2 | на прочие нужды | -«- | 775,19 2,12 | 775,19 2,12 |
| 6.1.3. | Протяженность водопроводов | км | 262,36 | 314,69 |
| 6.1.4. | Количество водозаборов | Ед. | 2 | 2 |
| 6.1.5. | Общий объем утвержденных запасов питьевой воды, в т.ч. | тыс. м3/сут | 15,314 | 15,314 |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды постоянно проживающего населения | -«- | 15,314 | 15,314 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее количество сточных вод | тыс. м3/сут | 3318,31 | 9 039 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | 208,5 | 345,97 |
| 6.2.3 | Количество очистных сооружений | Ед. | 3 | 3 |
| 6.2.4 | Производительность очистных сооружений | тыс. м3/сут | 8,9 | 16 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Теплопотребление, в том числе: | Гкал/год | 311358,2 | 287781,9 |
| 6.3.1.1 | населением | -«- | 160318,7 | 184838,4 |
| 6.3.1.2 | прочими объектами | -«- | 102943,5 | 102943,5 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км | 109,7 | 97,8 |
| 6.3.3 | Количество котельных, в т.ч. | Ед. | 62 | 65 |
| 6.3.3.1 | газовые | -«- | 62 | 65 |
| 6.4 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Электропотребление, в том числе: | тыс. кВтч/год | 129986,0 | 154803,5 |
| 6.4.1.1 | населением | -«- | 44493,0 | 82365,5 |
| 6.4.1.2 | прочими объектами | -«- | 72438,0 | 72438,0 |
| 6.4.2 | Протяженность магистральных ЛЭП, в т.ч. | км | 279,75 | 300,38 |
| 6.4.2.1 | 110 кВ | км | 70,92 | 72,27 |
| 6.4.2.2 | 10 кВ | км | 208,83 | 228,11 |
| 6.4.3 | Количество понизительных подстанций | Ед. | 4 | 4 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление природного газа, в том числе: | млн.м3/ год | 65,479 | 62,454 |
| 6.5.1.1 | населением | -«- | 15,196 | 6,428 |
| 6.5.1.2 | прочими объектами | -«- | 50,283 | 56,026 |
| 6.5.2 | Источники подачи газа | ГРС ед. | 3 | 3 |
| 6.5.3 | Протяженность сетей, в т.ч.: | км | 257,54 | 297,16 |
| 6.5.3.1 | магистральных | км | 221,12 | 224,56 |
| 6.5.3.2 | высокого и среднего давления | км | 36,42 | 76,04 |
| 6.5.4 | Количество газифицированных населенных пунктов | Ед. | 1 | 1 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Протяженность магистральных линий связи | км | 58,3 | 65,9 |
| 7. | ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |  |  |  |
| 7.1 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 7.1.1 | Населенные пункты, на территории которых требуется проведение мероприятий по вертикальной планировке и поверхностному водоотводу | Количество нас. пунктов | 1 | 0 |
| 7.1.2 | Населенные пункты, на территории которых требуется проведение специальных мероприятий по инженерной подготовке: | Количество нас. пунктов | 0 | 0 |
| 7.1.3 | по защите населения от возможного катастрофического затопления | Количество населенных пунктов | 0 | 0 |
| 7.1.4 | по защите от возможного паводкового подтопления | Количество населенных пунктов | 0 | 0 |
| 7.2. | Защита территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера |  |  |  |
| 7.2.1 | Количество пожарных депо | объект | 1 | 2 |
| 7.2.2 | Количество отдельных пожарных постов | объект | 1 | 1 |
| 7.2.3 | Количество населенных пунктов, по периметр которых требуется создание противопожарных разрывов от лесных массивов | ед | 1 | 0 |
| 8. | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИЙ |  |  |  |
| 8.1 | Расчетный объем твердых бытовых отходов от фактически проживающего населения | тыс.м3/год | 49 | 135,1 |
| 8.2 | Полигоны ТБО | единиц | 1 | 1 |
|  | в том числе сертифицированных | -«- | 1 | 1 |
| 8.3 | Среднегодовое количество поступающих на полигоны отходов | тыс.м3/год | 85,5 |  |
| 8.4 | Места для захоронения |  |  |  |
| 8.4.1 | Общее количество кладбищ | объект | 2 | 2 |
| 8.4.2 | Площадь кладбищ | га | 10,2 | 25,6 |
| 8.4.3 | Общее количество крематориев | объект | 0 | 1 |
| 8.5. | Скотомогильники и биотермические ямы, в том числе: | объект | 1 | 1 |
|  | реконструируемые | -«- | 0 | 0 |
|  | ликвидируемые | -«- | 0 | 0 |
|  | сохраняемые | -«- | 1 | 1 |
|  | новые | -«- | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень технических регламентов, использованных при подготовке проекта генерального плана городского округа

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 г. № 150 (зарегистрирована в Минюсте РФ 12.02.2003 г.);

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

- СП 34.13330.2012. Свод правил. «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 266);

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (утвержден приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г. № 108/ГС);

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»;

- Нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – «Югры», утвержденные приказом Департамента строительства ХМАО-Югры от 26.02.2009 г. № 31-нп;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160;

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9;

- Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010г. №138;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утвержденный федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ;

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578.

- НПБ -101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- Методические рекомендации по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 г. №244.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень программ социально-экономического развития, действующих на территории городского округа город Югорск

Таблица 132

| № п/п | Название программы | Вид документа | № документа (изменения) | Дата принятия (изменения) | Сроки действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3286 (№1480; №2244) | 31.10.2013 г. (10.04.2014; 22.05.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3274 (№ 2093) | 31.10.2013 г. (14.05.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3290 (№2927) | 31.10.2013 г. (25.06.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3285 (№766; №1390; №2092; №3036) | 31.10.2013 г. (03.03.2014; 08.04.2014; 14.05.2014; 30.06.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | №3284 (№1545; №3034) | 31.10.2013 г. (16.04.2014; 30.06.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3279 (№ 378; №2111; №3035) | 31.10.2013 г. (06.02.2014; 15.05.2014; 30.06.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3277 (№381) | 31.10.2013 г. (06.02.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Доступна среда в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | №3275 (№213; №1359; №2052; №2760) | 31.10.2013 г. (30.01.2014; 08.04.2014; 07.05.2014; 18.06.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3282 (№3518; №2091) | 31.10.2013 г. (11.11.2013; 14.05.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3283 (№ 2047) | 31.10.2013 г. (07.05.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3288 (№ 1712; №3033) | 31.10.2013 г. (21.04.2014; 30.06.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3225 | 30.10.2013 г. | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3273 (№3957; №466; №1350) | 31.10.2013 г. (12.12.2013; 14.02.2014; 04.04.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3287 (№ 2112) | 31.10.2013 г. (15.05.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3278 (№ 160; №1188; №1885; №2519) | 31.10.2013 г. (21.01.2014; 28.03.2014; 30.04.2014; 04.06.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Развитие культуры в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | №3246 (№380; №770; №2049; №3046) | 31.10.2013 г. (06.02.2014; 03.03.2014; 07.05.2014; 02.07.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Профилактика правонарушений, противодействия коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3289 (№ 1819; №2928) | 31.10.2013 г. (29.04.2014; 25.06.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3276 | 31.10.2013 г. | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3272 (№2050; № 3308) | 31.10.2013 г. (07.05.2014; 09.07.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3291 (№1514) | 31.10.2013 г. (14.04.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3281 (№4270; №2090; №3225) | 31.10.2013 г. (30.12.2013; 14.05.2014; 04.07.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации города Югорска | № 3280 (№2048) | 31.10.2013 г. (07.05.2014) | 2014-2020 гг. |
|  | Муниципальная программа города Югорска «Программа комплексного развития систем коммунальной инфрастурктуры города Югорска на 2009-2017 годы» | Решение Думы города Югорска |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Перечень дорог местного значения в границах населенного пункта

Таблица 133

| идентификационный номер |  |  |  |  | Наименование | материал покрытия |  |  | протяженность, м | Ширина проез-жей части, м | Ширина полосы отвода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКАТО |  | вид разрешенного использования | значение | учетный номер автомобильной дороги |  | асфальт | бетон | грунт |  |  |  |
| код | КЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район Югорск* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 001 | 40 лет Победы | 462.3 |  | 258.7 | 721 | 13.5 | 22 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 002 | 8 Марта |  |  | 400 | 400 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 004 | Южная-Вавилова |  | 4336.3 | 997.8 | 5334.1 | 8 | 40 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 005 | Арантурская | 805 | 7536.4 | 7367.6 | 15709 | 8 | 30 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 006 | Арантурский (переулок) |  |  | 242.6 | 242.6 | 6 | 12 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 007 | Багратиона |  |  | 295.4 | 295.4 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 009 | Березовая |  |  | 478 | 478 | 6 | 16 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 010 | Бородинская |  |  | 371.5 | 371.5 | 6 | 16 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 011 | Буденого |  |  | 360.5 | 360.5 | 6 | 22 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 012 | Восточная |  |  | 515.1 | 515.1 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 013 | Гагарина |  |  | 766.3 | 766.3 | 6 | 25 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 014 | Газовиков - Пожарского - Дзержинского | 1333 | 416 |  | 1749 | 6 | 30 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 015 | Гайдара - Дубинина (переулок) |  |  | 511 | 511 | 6 | 18 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 016 | Гайдара (переулок) |  |  | 149.6 | 149.6 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 017 | Гастелло | 1524.9 |  |  | 1524.9 | 8 | 26 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 018 | Геологов - Кирова |  | 1013.6 |  | 1013.6 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 019 | Гоголя |  | 457.9 | 256.1 | 714 | 6 | 30 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 020 | Горького | 348.1 |  |  | 348.1 | 6 | 10 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 021 | Грибоедова | 251 |  | 271 | 522 | 6 | 25 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 022 | Декабристов - Студенческая | 2181.1 |  | 775.2 | 2956.3 | 6 | разная |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 023 | Дружбы Народов |  |  | 545.9 | 545.9 | 6 | 12 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 024 | Дубинина |  |  | 399.3 | 399.3 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 025 | Ермака | 298 |  | 613 | 911 | 6 | 30 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 026 | Есенина |  |  | 288.3 | 288.3 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 027 | Лесозаготовителей - Железнодорожная | 3695.1 |  |  | 3695.1 | 8 | 52 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 028 | Заводская |  |  | 691.4 | 691.4 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 029 | проезд 29 |  |  | 171 | 171 | 6 | 12 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 030 | проезд 30 | 173 |  |  | 173 | 6 | 16 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 031 | проезд 31 |  |  | 174.7 | 174.7 | 6 | 10 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 032 | Загородная |  |  | 587.2 | 587.2 | 6 | 22 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 033 | Западная |  |  | 296.8 | 296.8 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 034 | Защитников Отечества |  |  | 462 | 462 | 6 | 30 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 035 | Звездная |  |  | 1390.3 | 1390.3 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 036 | Зеленый - Лесная |  |  | 1392.1 | 1392.1 | 6 | 16 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 037 | Калинина |  | 1753 |  | 1753 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 038 | Кедровая |  |  | 451.8 | 451.8 | 6 | 16 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 039 | Киевская - Толстого | 800.4 |  | 1268.5 | 2068.9 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 041 | Клары Цеткин 1 |  |  | 248.8 | 248.8 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 042 | Клары Цеткин 2 |  |  | 186.6 | 186.6 | 6 | 10 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 043 | Кондинская |  |  | 1388.6 | 1388.6 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 044 | Кооперативная |  |  | 454.7 | 454.7 | 6 | 22 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 045 | Королева |  |  | 339.2 | 339.2 | 6 | 18 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 046 | Космонавтов |  |  | 1112 | 1112 | 6 | 18 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 047 | Котовского (улица) |  |  | 222.1 | 222.1 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 048 | Котовского (переулок) - Студенческий (переулок) |  |  | 676.3 | 676.3 | 4 | 8 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 049 | Красина | 209.3 |  |  | 209.3 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 050 | Красина - Широкая | 199 | 320.6 | 205 | 724.6 | 6 | 20, 40 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 051 | Буряка |  | 258.6 |  | 258.6 | 6 | 9 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 052 | Красный |  |  | 193.1 | 193.1 | 6 | 18 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 053 | Курчатова |  |  | 303.6 | 303.6 | 6 | 7 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 054 | Кутузова |  | 221.3 | 417.3 | 638.6 | 6 | 25 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 055 | Ленина | 1413.6 |  | 196.6 | 1610.2 | 8 | 30 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 056 | дорога полигон ТБО** |  | 3294.2 |  | 3294.2 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 057 | Югорск 2 | 813.5 |  |  | 813.5 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 058 | Лии Карастояновой |  |  | 292 | 292 | 4 | 16 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 059 | Магистральная | 746.3 |  | 1025.2 | 1771.5 | 6 | 25 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 060 | Менделеева |  | 1422.1 | 386 | 1808.1 | 6 | 15, 35 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 061 | Механизаторов | 1006.6 |  |  | 1006.6 | 6 | 30 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 062 | Минина |  |  | 321.2 | 321.2 | 6 | 30 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 063 | Мира | 2435 |  |  | 2435 | 6 | 8, 20, 40 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 064 | проезд 64 |  | 231.8 |  | 231.8 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 065 | Мичурина |  |  | 699.3 | 699.3 | 6 | 16 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 066 | Молодежная |  |  | 303.5 | 303.5 | 6 | 25 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 067 | Монтажников | 651.54 |  | 325.66 | 977.2 | 6 | 16 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 068 | Морозова |  |  | 337.1 | 337.1 | 6 | 11 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 069 | Московская |  |  | 1392.6 | 1392.6 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 070 | Невская |  |  | 352.6 | 352.6 | 6 | 16 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 071 | Некрасова | 349 |  |  | 349 | 6 | 10 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 072 | Никольская | 486.4 |  | 297.4 | 783.8 | 6 | 30 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 073 | Новая | 184.5 |  | 833.2 | 1017.7 | 6 | 17 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 074 | проезд 74 |  |  | 719.7 | 719.7 | 6 | 17 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 075 | Нововятская |  |  | 283.2 | 283.2 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 076 | Новослободская |  |  | 323.4 | 323.4 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 077 | Октябрьская - переулок Северный | 1460.7 |  |  | 1460.7 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 078 | Ольховая - Серова |  |  | 560.5 | 560.5 | 6 | 18, 28 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 079 | Остравская | 436.6 |  | 371.7 | 808.3 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 080 | Парковая |  |  | 300 | 300 | 6 | 25 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 081 | Первомайская |  |  | 430 | 430 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 082 | Песчаная |  |  | 613.5 | 613.5 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 083 | Петровская |  | 351 | 527.3 | 878.3 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 084 | Пихтовая - Рябиновая |  |  | 839 | 839 | 6 | 30 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 085 | Плеханова |  |  | 583.8 | 583.8 | 6 | 25 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 086 | Покровская |  |  | 803.2 | 803.2 | 6 | 22 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 087 | Полевая | 444.8 |  |  | 444.8 | 6 | 10 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 088 | Поперечный | 309.8 |  |  | 309.8 | 6 | 14 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 089 | Попова | 2578.2 |  |  | 2578.2 | 8 | 30 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 090 | Пушкина |  |  | 291 | 291 | 4 | 12 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 091 | Радужный (переулок) |  |  | 356.9 | 356.9 | 6 | 16 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 092 | Ремизова |  |  | 630 | 630 | 6 | 22 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 093 | Садовая | 1404.7 | 224.3 |  | 1629 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 094 | Сахарова |  |  | 2746 | 2746 | 6 | 58 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 095 | Свердлова | 297.6 |  | 180 | 477.6 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 096 | Светлая 1 |  |  | 207.8 | 207.8 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 097 | Светлая 2 |  |  | 111.4 | 111.4 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 098 | Северный(переулок) - Октябрьская |  |  | 595.4 | 595.4 | 6 | 12 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 099 | Северная |  |  | 290 | 290 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 100 | Сибирская | 298 |  |  | 298 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 101 | Сибирский (бульвар) |  |  | 2782 | 2782 | 6 | 58 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 102 | Славянская - Агиришская | 3011.4 |  |  | 3011.4 | 6 | 80 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 103 | Снежная |  |  | 506.6 | 506.6 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 104 | Советская |  |  | 1400.7 | 1400.7 | 6 | 18 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 105 | Солнечная |  |  | 552.8 | 552.8 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 106 | Сосновая |  |  | 286.8 | 286.8 | 6 | 11 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 107 | Спасская |  |  | 854.7 | 854.7 | 6 | 16 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 108 | Спортивная | 1470.3 |  |  | 1470.3 | 6 | 18 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 109 | Спортивнный (переулок) |  |  | 413.4 | 413.4 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 110 | Столыпина 1 | 417.1 |  |  | 417.1 | 6 | 10 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 111 | Столыпина 2 | 634.7 |  |  | 634.7 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 112 | Строителей | 236 |  | 331.7 | 567.7 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 113 | Суворова |  |  | 363.3 | 363.3 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 114 | Таёжная |  | 790.3 | 817.1 | 1607.4 | 6 | 25 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 115 | Титова | 749.4 | 554.9 | 507.4 | 1811.7 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 116 | Титова (переулок) |  |  | 271.2 | 271.2 | 4 | 11 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 117 | Тополиная |  |  | 620.9 | 620.9 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 118 | Транспортная |  |  | 373 | 373 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 119 | Труда |  |  | 1348.4 | 1348.4 | 6 | 16 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 120 | Тюменская |  |  | 1391.9 | 1391.9 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 121 | Уральская |  |  | 1389.6 | 1389.6 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 122 | Цветной (бульвар) |  |  | 623.2 | 623.2 | 6 | 30 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 123 | проезд 123 |  |  | 246 | 246 | 6 | 18 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 124 | проезд 124 |  |  | 370.6 | 370.6 | 6 | 27 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 125 | проезд 125 |  |  | 619 | 619 | 6 | разная |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 126 | проезд 126 |  |  | 478.6 | 478.6 | 6 | разная |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 127 | Чехова |  |  | 1073.6 | 1073.6 | 6 | 22 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 128 | проезд 128 |  |  | 296.3 | 296.3 | 6 | 21 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 129 | Чкалова | 152 |  | 336.9 | 488.9 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 130 | Шаумяна |  |  | 267.6 | 267.6 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 131 | Шевченко |  |  | 259.7 | 259.7 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 132 | Шолохова |  |  | 305.7 | 305.7 | 6 | 10 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 133 | Энтузиастов |  | 358 | 321.4 | 679.4 | 6 | 15 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 134 | Юбилейная |  |  | 384.9 | 384.9 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 135 | Югорская |  |  | 750.6 | 750.6 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 136 | Ясный (переулок) |  |  | 195.3 | 195.3 | 4 | 10 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 137 | Лермонтова |  |  | 1374.3 | 1374.3 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 138 | Торговая | 1133.2 |  |  | 1133.2 | 6 | 30 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 139 | Красная | 246.4 |  |  | 246.4 | 6 | 18 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 140 | Гранитная |  |  | 428.7 | 428.7 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 141 | Мраморная |  |  | 523.6 | 523.6 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 142 | Лазурная |  |  | 563.8 | 563.8 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 143 | Малахитовая |  |  | 607.8 | 607.8 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 144 | Самоцветная |  |  | 719.4 | 719.4 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 145 | Лунная |  |  | 418 | 418 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 146 | Попова 1 |  | 800 |  | 800 | 6 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 147 | Промышленная 1 |  | 950 |  | 950 | 7.2 | 20 |
| 71 187 | 2 | ОП | МГ | 148 | Промышленная 2 |  | 900 |  | 900 | 8.2 | 20 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 35647.54 | 26190.3 | 72398.66 | 134236.5 |  |  |
| Район Югорск-2*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | Армавирская |  |  | 236 | 236 | 3,5 | - |
| - | - | - | - | - | Ставропольская |  |  | 308 | 308 | 3,5 | - |
| - | - | - | - | - | - |  | 568 | 261 | 829 | 4,5 | - |
|  |  |  |  |  | Итого: |  | 568 | 805 | 1373 |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 35647.54 | 26758,3 | 73203,66 | 135609,5 |  |  |

Примечание: * – перечень составлен на основании перечня дорог местного значения, утвержденного постановлением администрации г. Югорска от 01.07.2010 г. №1185 (с изм. 28.10.2010 г. №1965; от 05.04.2011 г. №594; от 28.04.2012 г. №928).

** – в границах города фактически включено 1927,7 м указанной дороги

*** – перечень составлен по кадастровым данным и данным топографической съемки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Перечень источников вредного воздействия на окружающую среду городского округа город Югорск

Таблица 134

| № п/п | Наименование предприятия сооружения или иного объекта | Местоположение | Ориентировоч-ный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Биологическая яма «Беккари» | 2,25 км к западу от границы района Югорск | 1000 |
|  | Полигон твердых бытовых отходов | 0,6 км к северо-западу от района Югорск | 500 |
|  | асфальтобетонный завод | Район Югорск, ул. Арантурская, 6 | 500 |
|  | КОС-2 | Район Югорск, Ул. Декабристов, 28 | 400 |
|  | Стадион КСК «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Район Югорск, ул. Гастелло, 22 | 300 |
|  | ООО «Югорскремстройгаз» | Район Югорск, ул. Промышленная, 17 | 300 |
|  | КФХ Домашова | 6 км а/д «Югорск-Агириш», 4 | 300 |
|  | ООО "СПП "Югорское" | Район Югорск, ул. Кольцевая, 7 | 300 |
|  | Колбасный цех КФХ Багаевой Е.В. с копчением | Район Югорск, ул. Кольцевая, 7 | 300 |
|  | ООО "Аврора" | Район Югорск, ул. Промышленная, 13, 13а | 300 |
|  | РБУ с цехом по производству ж/б изделий ООО "Аврора" | Район Югорск, ул. Промышленная, 13а | 300 |
|  | ООО «Газпром трансгаз Югорск», УАВР | Район Югорск, ул. Геологов, 5 | 300 |
|  | ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Район Югорск, ул. Промышленная, 21а | 300 |
|  | Филиал №9 государственного предприятия ХМАО «Северавтодор» | Район Югорск, ул. Славянская, 6 | 300 |
|  | Промышленная база ООО «Газпром трансгаз Югорск» УТТиСТ | Район Югорск, ул. Промышленная, 8 | 300 |
|  | КФХ Беккер А.В и Багаева | Район Югорск, ул. Малиновая, 4 | 300 |
|  | Хлораторная, склад хлора | Район Югорск, Ул. Агиришская, 12 | 300 |
|  | ООО РПФ "Витязь" | Район Югорск, ул.Гастелло, 36 | 300 |
|  | ГРС «Комсомольская» | Район Югорск, ул. Попова | 300 |
|  | ГРС «Советская» | 2 км а/д Югорск- Агириш, 1 | 300 |
|  | ГРС «Воинская» | Район Югорск-2, 41 | 300 |
|  | Кладбище действующее | западная окраина района Югорск | 300 |
|  | КОС-1 | Район Югорск-2, 36 | 200 |
|  | КОС-3 | Район Югорск, ул. Попова | 200 |
|  | Магазин-склад строительных материалов (ИП Панков С.М.) | Район Югорск, пер. Северный, 8 | 100 |
|  | ООО «Роми», промышленная база | Район Югорск, ул. Гастелло, 27 | 100 |
|  | ООО "Югорскремстройгаз" Управление механизации строительства | Район Югорск, ул. Арантурская, 4 | 100 |
|  | ЗАО "ЮСПК-Ява" | Район Югорск, ул. Промышленная, 31 | 100 |
|  | ООО "Тайга", промышленная база | Район Югорск, ул. Промышленная, 7ж | 100 |
|  | ООО «Газпром трансгаз Югорск» «Югорскгазавтоматика» | Район Югорск, ул. Гастелло, 12 | 100 |
|  | ОАО «Сельхозхимия переработка хвои» | 6 км автодороги "Югорск-Агириш", 10 | 100 |
|  | Цех по ремонту и пошиву спецодежды ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Район Югорск, ул. Титова, 4 | 100 |
|  | ООО "Югорскспецстрой" | Район Югорск, ул. Промышленная, 2б | 100 |
|  | Промышленная база | Район Югорск, ул. Промышленная, 7 | 100 |
|  | ООО "Искра" | Район Югорск, ул. Промышленная, 23а | 100 |
|  | временный полигон для складирования снега | Район Югорск, ул. Няганьская, 2 (вр) | 100 |
|  | Кладбище закрытое | Район Югорск, ул. Попова | 100 |
|  | Склад ГСМ ООО "Роми" | Район Югорск, пер. Красный, 7 | 100 |
|  | ООО "Севертранслес" (самовольный захват) | Район Югорск, ул. Промышленная, 29 | 100 |
|  | Тепличное хозяйство Комсомольского ЛПУ | КС-3 | 100 |
|  | ООО "ТЕХЭКСПЕРТ" | Район Югорск, ул.Попова, 1к | 100 |
|  | ОАО "ЮТЭК-Югорск" | Район Югорск, ул.Геологов, 6 | 100 |
|  | МУП "Югорскбытсервис" | Район Югорск, ул. 40 лет Победы, 11а | 100 |
|  | ООО «Газпром трансгаз Югорск» УМТСиК площадка №1 | Район Югорск, ул. Геологов, 15 а | 100 |
|  | Песчаный карьер ООО "Газпром трансгаз" Комсомольское ЛПУ | 0,77 км к северо-западу от КС-11 | 100 |
|  | Песчаный карьер ООО "Сибирь- плюс" | 0,2 км к востоку от полигона ТБО | 100 |
|  | Песчаный карьер ООО "Югорскэнергогаз" | 0,2 км к востоку от полигона ТБО | 100 |
|  | Песчаный карьер ООО Строительная компания "РОС" | 0,3 км к югу от границ района Югорск | 100 |
|  | ООО «Газпром трансгаз Югорск» УМС АЗС | Район Югорск, ул. Попова, 1л | 100 |
|  | ООО "Транссевер" | Район Югорск, ул. Кольцевая, 3 | 100 |
|  | ООО «Газпром трансгаз Югорск» ООО «Югорскремстройгаз» база УПТК | Район Югорск, ул. Промышленная,11 | 100 |
|  | ООО «Вектор лес» | Район Югорск, ул. Промышленная, 22 | 100 |
|  | ООО "Тайга" | Район Югорск, ул. Гастелло, 28а | 100 |
|  | ООО «Югорскэнергогаз» | Район Югорск, ул. Гастелло, 25 | 100 |
|  | Песчаный карьер ООО "Дружба-Н2 | 0,4 км к юго-западу от границ района Югорск | 100 |
|  | ООО "Стройавтокомплект" (ООО "Карат-М") | Район Югорск, ул. Промышленная, 5б | 100 |
|  | АЗС ООО «Анушек» | Район Югорск, ул. Торговая, 12 | 100 |
|  | АЗС "Анушик" | Район Югорск, ул. Промышленная, 7 | 100 |
|  | ООО "Конда-газ" АГЗС "Легион-газ" | Район Югорск, ул. Славянская, 18 | 100 |
|  | Передвижная автомобильная газозаправочная станция ОАО Юграгаз АГЗС | Район Югорск, ул. Промышленная, 24 | 100 |
|  | Автоцентр "Тойота" ООО "ЮграАвто+" | Район Югорск, ул. Славянская, 2 | 100 |
|  | ООО "Транссевер" | Район Югорск, ул. Попова, 1д | 100 |
|  | АЗС "Советскнефтепродукт" | Район Югорск, ул. Кольцевая, 9 (условно) | 100 |
|  | АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция) | Район Югорск, ул. Промышленная, 18 | 100 |
|  | АЗС для грузового транспорта ООО «Роми» | Район Югорск, пер. Красный, 7 | 100 |
|  | ООО «Югравтормет» | Район Югорск, ул. Торговая, 23 | 100 |
|  | Открытый склад ООО «Селена» | Район Югорск, ул. Мира, 77 | 50 |
|  | Крытый рынок на 32 раб.места (ООО "Югра Аква Мир") | Район Югорск, ул. Железнодорожная, 14 | 50 |
|  | Промышленная база строительных материалов (ИП Петухова Г.А.) | Район Югорск, ул. Калинина, 74 | 50 |
|  | Производственная база ОАО "Ростелеком" | Район Югорск, ул. Кольцевая, 5 | 50 |
|  | ТЦ "Пассаж" (ООО "Пассаж") | Район Югорск, ул. Железнодорожная, 14/3 | 50 |
|  | ООО "Реванш" | Район Югорск, ул. Садовая, 42а, 42в | 50 |
|  | ИП Рунге И.В. | Район Югорск, ул. Гастелло, 30 | 50 |
|  | Мебельный цех | Район Югорск, ул. Славянская, 8 | 50 |
|  | ОАО "РСУ" складирование стройматериалов | Район Югорск, пер. Северный, 6 | 50 |
|  | ООО «Газпром трансгаз Югорск» УМТСиК площадка №2 | Район Югорск, ул. Попова, 1г | 50 |
|  | ОАО "Югра-плит" | Район Югорск, ул.Кольцевая, 7 | 50 |
|  | ТЦ "Югра-Столичный" (ООО "Меркурий") | Район Югорск, ул. Ленина, 2 | 50 |
|  | Торговый дом | Район Югорск, ул. Монтажников, 4а | 50 |
|  | Промышленная база (ИП Малашкин В.М.) | Район Югорск, ул. Калинина, 70б | 50 |
|  | Гипермаркет "Магнит семейный" | Район Югорск, ул. Торговая, 1 | 50 |
|  | Промышленная база (ИП Федеряев Э.В.) | Район Югорск, ул. Торговая, 17 | 50 |
|  | Производственная база строительных материалов (ИП Шумских А.В.) | Район Югорск, ул. Арантурская, 2б | 50 |
|  | Торговый центр ЗАО «Уралгазстрой» | Район Югорск, ул. Октябрьская, 2 | 50 |
|  | Оптовый продуктовый склад | Район Югорск, ул. Торговая, 3 | 50 |
|  | Супермаркет "Эксперт" | Район Югорск, ул. Гастелло, 30 | 50 |
|  | Склад ООО «Роми» | Район Югорск, ул. Славянская | 50 |
|  | ООО «Запсибгазторг» | Район Югорск, ул. Попова, 1 | 50 |
|  | овощехранилище | Район Югорск, ул. Попова, 1ж | 50 |
|  | СТО "Аспект" (по документам склады) | Район Югорск, ул. Железнодорожная, 1/1 | 50 |
|  | АЗС «Селена №2» ООО «Селена» | Район Югорск, ул. Арантурская, 2а | 50 |
|  | СТО «Автомобилист +» ИП Слабеняков | Район Югорск, ул. Гастелло, 31 | 50 |
|  | СТО «Форсаж» ЗАО «ЮСПК Ява» | Район Югорск, ул. Железнодорожная, 59 | 50 |
|  | СТО «Селена» ООО «Селена» | Район Югорск, ул. Югорская, 48 | 50 |
|  | СТО «Солодий и Ко» | Район Югорск, ул. Гастелло, 31а | 50 |
|  | СТО "Лама" Лобачев А.В. | Район Югорск, ул. Торговая, 27а | 50 |
|  | СТО легковых автомобилей ИП Руденок | Район Югорск, ул. Промышленная, 9/1 | 50 |
|  | АЗС «Селена №1» ООО «Селена» | Район Югорск, ул. Югорская, 48 | 50 |
|  | Автомойка ООО «Селена» | Район Югорск, ул. Югорская, 48 | 50 |
|  | СТО (ИП Бендус А.И.) | Район Югорск, ул. Промышленная, 1в | 50 |
|  | АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» | Район Югорск, ул. Бажова, 25 | 50 |
|  | АЗС №10 ООО «Роми» | Район Югорск, ул. Декабристов | 50 |
|  | Автосервис на Рябиновой (самовольное) | Район Югорск, ул. Рябиновая, 13 | 50 |
|  | СТО «Тора» (самовольное) | Район Югорск, ул. Столыпина, 14а | 50 |
|  | СТО «Гараж» (самовольное) | Район Югорск, ул. Заводская, 30 | 50 |
|  | СТО "Марат" (самовольное) | Район Югорск, ул. Промышленная 2б | 50 |
|  | СТОА ИП Татьянченко (самовольное) | Район Югорск, ул. Калинина, район ГТ «Север» | 50 |
|  | АЗС №9 ООО "Роми" | Район Югорск, ул. Попова 2а | 50 |
|  | АЗС «Селена №3» | Район Югорск, ул. Кольцевая, 1 | 50 |
|  | СТО (ИП Коцуба О.Ф.) | Район Югорск, ул. Железнодорожная, 75 | 50 |
|  | Автомойка ООО "Стратегия+" | Район Югорск, ул. Кирова, 2 | 50 |
|  | Автомойка ООО "Анушик" | Район Югорск, ул. Торговая, 12 | 50 |
|  | Автомойка на Промышленной ИП Кравцов Н.Н. | Район Югорск, ул. Промышленная, 2а | 50 |
|  | Котельные | территория района Югорск | 50 |
|  | Ресторан "Сезам" | Район Югорск, ул. Агиришская, 1 | 50 |
|  | Кафе «Ретро» | Район Югорск, ул.Ленина, 26а | 50 |
|  | Столовая "62 параллель" | Район Югорск, ул. Октябрьская, 2а | 50 |
|  | Ресторан и кафе "Белые ночи" | Район Югорск, ул. Мира, 15 | 50 |
|  | Ресторан-ночной клуб "Орфей" | Район Югорск, ул. Попова, 13 | 50 |
|  | Кафе "Трапезный зал" (ИП Кармацких В.Н.) | Район Югорск, ул. Попова, 2ж | 50 |
|  | Кафе ООО "Ява" | Район Югорск, ул. Остравская, 2 | 50 |
|  | Торговый центр "Каспий" | Район Югорск, ул. Чкалова, 3б | 50 |
|  | Склад | Район Югорск, ул. Агиришская, 11 | 50 |
|  | Торгово-выставочный центр "ЮграЭкспоСтрой" (ООО "Меркурий") | Район Югорск, ул. Агиришская, 11 | 50 |
|  | Кафе-ночной клуб "Ночь и день" (ООО "Ночь и день") | Район Югорск, ул. Менделеева, 27б | 50 |
|  | Кофейня "Чайкоффский" (ИП Садриев Р.Г.) | Район Югорск, ул. Ленина, ЦПКиО Аттракцион | 50 |
|  | КНС №1 | Район Югорск, ул. Буряка | 20 |
|  | КНС №2 | Район Югорск, ул. Железнодорожная | 20 |
|  | КНС №3 | Район Югорск, ул. Энтузиастов | 20 |
|  | КНС №4 | Район Югорск, ул. Попова | 20 |
|  | КНС №5 | Район Югорск, ул. Советская, 5а | 20 |
|  | КНС №6 | Район Югорск, ул. Энтузиастов | 20 |
|  | КНС №9 | Район Югорск, ул. Чкалова | 20 |
|  | КНС №14 | Район Югорск, ул. Таежная | 20 |
|  | КНС №15 | Район Югорск, ул. Калинина | 20 |
|  | КНС №17 | Район Югорск, ул. Красная | 20 |
|  | КНС №20 | Район Югорск, пересечение ул. Менделеева и ул. Березовая | 20 |
|  | ОГКНС | Район Югорск, Пересечение ул. Петровская и ул. Широкая | 20 |
|  | КНС №7 | Район Югорск, ул. Монтажников | 15 |
|  | КНС №8 | Район Югорск, ул. Лесозаготовителей | 15 |
|  | КНС №10 | Район Югорск, ул. Суворова | 15 |
|  | КНС №11 | Район Югорск, в районе ул. Южная, 11 | 15 |
|  | КНС №12 | Район Югорск, ул. Ермака | 15 |
|  | КНС №13 | Район Югорск, ул. Мира | 15 |
|  | КНС №16 |  | 15 |
|  | КНС №18 | Район Югорск, ул. Октябрская | 15 |
|  | КНС №19 | Район Югорск, ул. Гастелло | 15 |
|  | КНС №21 |  | 15 |
|  | КНС №22 | Район Югорск, в районе ул. Титова, 8 | 15 |
|  | КНС №23 | Район Югорск, ул. Попова, 15 | 15 |
|  | КНС ТТГ | Район Югорск, ул. Строителей | 15 |
|  | КНС телецентр НОРД | Район Югорск, ул. Промышленная | 15 |
|  | КНС больничного комплекса | Район Югорск, ул. Попова, 29 | 15 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Предложения по исключению земельных участков из границ населенного пункта

Таблица 135

| № п/п | Кадастровый номер/ местоположение | Категория земель | Разрешенное использование | S,га | Категория земель, предлагаемая к установлению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Югорск-2 |  |  |  |  |  |
|  | 86:22:0015001:307 | Земли населенных пунктов | для прокладки волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) Советский-Нягань | 1,8088 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0015001:298 |  | для размещения газопровода - отвода к ГРС "Воинская" | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0015001:287 |  | для размещения газопровода - отвода к ГРС "Воинская" | 0.0004 |  |
|  | Часть 86:22:0015001:288 |  | для размещения газопровода - отвода к ГРС "Воинская" | 0.1554 |  |
|  | 86:22:0015001:289 |  | для размещения газопровода - отвода к ГРС "Воинская" | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0015001:291 |  | для размещения газопровода - отвода к ГРС "Воинская" | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0015001:293 |  | для размещения газопровода - отвода к ГРС "Воинская" | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0015001:294 |  | для размещения газопровода - отвода к ГРС "Воинская" | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0015001:295 |  | для размещения газопровода - отвода к ГРС "Воинская" | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0015001:296 |  | для размещения газопровода - отвода к ГРС "Воинская" | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0015001:297 |  | для размещения газопровода - отвода к ГРС "Воинская" | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0015001:299 |  | для размещения газопровода - отвода к ГРС "Воинская" | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0015001:300 |  | для размещения газопровода - отвода к ГРС "Воинская" | 0.001 |  |
|  | 86:22:0015001:301 |  | для размещения газопровода - отвода к ГРС "Воинская" | 0.001 |  |
|  | Часть 86:22:0015001:355 |  | для размещения объекта "Реконструкция и техническое перевооружение средств телемеханизации систем МГ. Телемеханизация систем МГ на участке Комсомольского ЛПУ" КП ТМ 209К (ГРС "Воинская") | 0.1507 |  |
|  | Часть 86:22:0015001:45 |  | для размещения воинской части 68001 в районе Югорск-2 | 53,802 |  |
|  | Неразграниченные территории в границах населенного пункта |  | Территории, входящие в границы санитарных разрывов магистральных газопроводов и ГРС | 663,0912 |  |
|  |  |  | Территории, фактически занятые древесно-кустарниковой растительностью | 1418,218 | Земли особо охраняемых территории и объектов |
| Всего: |  |  |  | 2193,155 |  |
|  | Часть 86:22:0001002:142 | Земли населенных пунктов | для размещения подъездной дороги к газораспределительной станции | 0.0317 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0001001:2 |  | для размещения линейной части магистральных газопроводов Ямбург - Елец I, Уренгой - Центр II, Уренгой - Центр I, Уренгой - Ужгород, Уренгой - Новопсков, Уренгой-Петровск, Надым-Пунга-Н.Тура III, СРТО-Урал II, Игрим - Серов (лупинг), Игрим - Серов | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0001001:3 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0001004:1 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0001004:2 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0001001:1 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0001001:19 |  | для размещения газораспределительной станции | 0.1015 |  |
|  | 86:22:0001001:20 |  | для размещения подъездной дороги к газораспределительной станции | 0.3794 |  |
|  | 86:22:0001001:49 |  | для размещения лыжной базы | 1.559 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |
|  | 86:22:0001001:50 |  | для размещения трассы лыжероллерной лыжной базы г.Югорска | 2.64 |  |
|  | 86:22:0001001:51 |  | Под размещение сетей электроосвещения лыжероллерной трассы лыжной базы г.Югорск | 0.0154 |  |
|  | 86:22:0001001:59 |  | для размещения лыжной базы | 31.178 |  |
|  | 86:22:0001001:76 |  | Для размещения лыжной базы в городе Югорске (2 очередь) | 3.2025 |  |
|  | 86:22:0001001:52 |  | Под размещение сетей ретрансляции лыжной базы г.Югорск | 0.0017 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0001001:53 |  | Под размещение дороги автомобильной подъездной к лыжной базе г.Югорск | 0.6037 |  |
|  | 86:22:0001001:57 |  | для размещения объекта: "Реконструкция и техническое перевооружение средств телемеханизации систем МГ. Телемеханизация систем МГ на участке Комсомольского ЛПУ" КП ТМ 203К (ГРС "Комсомольская") | 0.242 |  |
|  | 86:22:0000000:79 |  | для размещения автомобильной дороги | 11.3896 |  |
|  | 86:22:0000000:82 |  | для размещения объекта: "Реконструкция и техническое перевооружение средств телемеханизации систем МГ. Телемеханизация систем МГ на участке Комсомольского ЛПУ" КП ТМ 205К (191 км газопровода "Игрим-Серов") | 5.972 |  |
|  | 86:22:0001001:55 | Земли населенных пунктов | Под размещение скважин артезианских №1, №2 лыжной базы г.Югорск | 1.2181 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0001002:121 |  | для размещения объектов электрохимзащиты газопровода Уренгой-Ужгород | 0.0004 |  |
|  | Часть86:22:0001002:6 |  | для строительства производственной базы | 0.1409 |  |
|  | 86:22:0001002:44 |  | Гараж | 0.0081 |  |
|  | 86:22:0001002:57 |  | Гараж | 0.0096 |  |
|  | 86:22:0001002:61 |  | Для обслуживания гаража | 0.0081 |  |
|  | 86:22:0001002:124 |  | для эксплуатации линии электропередач ВЛ-10 кВ электростанции собственных нужд Комсомольского ЛПУ МГ (1 пусковой комплекс) | 0.0043 |  |
|  | 86:22:0001002:125 |  |  | 0.0045 |  |
|  | 86:22:0001001:35 |  | для строительства здания для отправления культа | 0.2315 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |
|  | 86:22:0001001:56 |  | для размещения гаража | 0.0031 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0000000:83 |  | Для размещения гаража | 0.0106 |  |
|  | 86:22:0000000:78 |  | под строительство автодороги к промышленной базе | 0.1159 |  |
|  | Часть 86:22:0001002:246 |  | Промышленная база | 0.2383 |  |
|  | 86:22:0001002:179 |  | для размещения гаража | 0.0027 |  |
|  | 86:22:0001001:58 |  | для размещения автосервиса | 0.3342 |  |
|  | Часть 86:22:0003002:69 |  | строительство Технического центра диагностики и обслуживания легковых автомобилей | 0.3402 |  |
|  | 86:22:0003002:1057 |  | для размещения ВЛ 10 кВ от подстанции ЛПХ до КС-3 "Комсомольская" | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003002:1059 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003002:1060 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003002:1061 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:344 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:348 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:362 |  |  | 0.001 |  |
|  | 86:22:0003001:364 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:372 |  |  | 0.001 |  |
|  | 86:22:0003001:376 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:406 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:407 | Земли населенных пунктов |  | 0.0004 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0003001:408 |  | для размещения ВЛ 10 кВ от подстанции ЛПХ до КС-3 "Комсомольская" | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:409 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:410 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:412 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:411 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:413 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:414 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:415 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:416 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:417 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:418 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:419 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:420 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0001001:10 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0001001:26 |  |  | 0.001 |  |
|  | 86:22:0001001:27 |  |  | 0.001 |  |
|  | 86:22:0001001:30 |  |  | 0.0004 |  |
|  | Часть 86:22:0001002:152 |  | для строительства наружных сетей связи к административному зданию ООО " Газпром трансгаз Югорск " (блоки А, Б, В, Г) | 0.0019 |  |
|  | 86:22:0001001:34 |  |  | 0.062 |  |
|  | 86:22:0003001:549 |  |  | 0.0128 |  |
|  | 86:22:0001001:4 |  | для размещения линейной части магистральных газопроводов Ямбург - Елец I, Уренгой - Центр II, Уренгой - Центр I, Уренгой - Ужгород, Уренгой - Новопсков, Уренгой-Петровск, Надым-Пунга-Н.Тура III, СРТО-Урал II, Игрим - Серов (лупинг), Игрим - Серов | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0001001:5 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:31 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:36 |  |  | 0.0568 |  |
|  | 86:22:0003001:52 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:56 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:67 |  |  | 0.0023 |  |
|  | 86:22:0003001:30 |  |  | 0.0042 |  |
|  | 86:22:0001001:6 |  | для размещения объектов электрохимзащиты газопровода Уренгой-Ужгород | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0001001:7 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0001001:8 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0001001:9 | Земли населенных пунктов |  | 0.0004 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0001001:11 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0001001:12 |  | для размещения объектов электрохимзащиты газопровода Уренгой-Ужгород | 0.001 |  |
|  | 86:22:0001001:23 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0001001:13 |  | для размещения автомобильных дорог | 0.4237 |  |
|  | 86:22:0001001:14 |  | для эксплуатации линии электропередач ВЛ-10 кВ электростанции собственных нужд Комсомольского ЛПУ МГ (1 пусковой комплекс) | 0.0044 |  |
|  | 86:22:0001001:15 |  |  | 0.0028 |  |
|  | 86:22:0001001:16 |  |  | 0.0028 |  |
|  | 86:22:0001001:17 |  |  | 0.0044 |  |
|  | 86:22:0001001:18 |  |  | 0.0043 |  |
|  | 86:22:0003001:474 |  |  | 0.0042 |  |
|  | 86:22:0003001:496 |  |  | 0.0006 |  |
|  | 86:22:0003001:497 |  |  | 0.0006 |  |
|  | 86:22:0003001:498 |  |  | 0.0027 |  |
|  | 86:22:0003001:499 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:500 |  |  | 0.0017 |  |
|  | 86:22:0003001:475 |  |  | 0.0023 |  |
|  | 86:22:0001001:28 |  | для размещения ВЛ 10 кВ от подстанции ЛПХ до КС-3 "Комсомольская" | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0001001:29 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:369 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:374 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:403 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:405 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:359 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:361 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:365 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:373 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:377 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:381 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:384 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:388 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:392 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:394 |  |  | 0.0004 |  |
|  | Часть 86:22:0002001:342 | Земли населенных пунктов | для строительства магазина строительных материалов и автозапчастей | 0.188 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | Часть 86:22:0003002:527 |  | для обслуживания базы территориального управления № 5 Уральского филиала ОАО "Ростелеком" | 0.0268 |  |
|  | Часть 86:22:0003002:1180 |  | под индивидуальную жилую застройку | 0.0597 |  |
|  | Часть 86:22:0003002:1194 |  | под индивидуальную жилую застройку | 0.1177 |  |
|  | 86:22:0003001:461 |  | для размещения подъездной автодороги от компрессорной станции до узла подключения | 2.8888 |  |
|  | 86:22:0003001:172 |  | для размещения сопутствующих сооружений компрессорной станции "Комсомольская" | 0.0031 |  |
|  | 86:22:0003001:192 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:194 |  |  | 0.0064 |  |
|  | 86:22:0003001:196 |  |  | 0.0014 |  |
|  | 86:22:0003001:198 |  |  | 0.0087 |  |
|  | 86:22:0003001:200 |  |  | 0.0014 |  |
|  | 86:22:0003001:304 |  | для размещения объектов электрохимзащиты газопровода Уренгой-Ужгород | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:305 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:306 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:307 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:314 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:308 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:309 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:310 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:311 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:312 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:550 |  | для строительства наружных сетей связи к административному зданию ООО "Газпром трансгаз Югорск" (блоки А, Б, В, Г) | 0.0378 |  |
|  | 86:22:0003001:551 |  |  | 0.037 |  |
|  | 86:22:0003001:552 |  |  | 0.0063 |  |
|  | 86:22:0003001:99 |  | для размещения линейной части магистральных газопроводов Ямбург - Елец I, Уренгой - Центр II, Уренгой - Центр I, Уренгой - Ужгород, Уренгой - Новопсков, Уренгой-Петровск, Надым-Пунга-Н.Тура III, СРТО-Урал II, Игрим - Серов (лупинг), Игрим - Серов | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:102 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:108 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:110 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:112 | Земли населенных пунктов |  | 0.0004 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0003001:113 |  |  | 0.011 |  |
|  | 86:22:0003001:114 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:115 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:464 |  | для размещения автомобильных дорог | 1.8924 |  |
|  | 86:22:0003001:396 |  | для размещения ВЛ 10 кВ от подстанции ЛПХ до КС-3 "Комсомольская" | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:398 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:399 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:400 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:401 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:402 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:356 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:358 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:366 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:370 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:387 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:390 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:395 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:397 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:351 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:354 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:360 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:363 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:382 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:385 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:391 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:393 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:349 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:352 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:355 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:357 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:375 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:379 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:386 | Земли населенных пунктов |  | 0.0004 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0003001:389 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:350 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:353 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:367 |  | для размещения ВЛ 10 кВ от подстанции ЛПХ до КС-3 "Комсомольская" | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:371 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:380 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:383 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:134 |  | для размещения объектов электрохимзащиты МГ Уренгой-Ужгород и воздушных линий электропередачи МГ Игрим-Серов | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:135 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:136 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:130 |  |  | 0.0023 |  |
|  | 86:22:0003001:131 |  |  | 0.001 |  |
|  | 86:22:0003001:132 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:133 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:138 |  |  | 0.012 |  |
|  | 86:22:0001001:24 |  |  | 0.001 |  |
|  | 86:22:0001001:25 |  |  | 0.0069 |  |
|  | 86:22:0003001:470 |  | для эксплуатации линии электропередач ВЛ-10 кВ электростанции собственных нужд Комсомольского ЛПУ МГ (1 пусковой комплекс) | 0.0012 |  |
|  | 86:22:0003001:471 |  |  | 0.0014 |  |
|  | 86:22:0003001:476 |  |  | 0.0023 |  |
|  | 86:22:0003001:472 |  |  | 0.0042 |  |
|  | 86:22:0003001:473 |  |  | 0.0044 |  |
|  | 86:22:0003001:106 |  | для размещения линейной части магистральных газопроводов Ямбург - Елец I, Уренгой - Центр II, Уренгой - Центр I, Уренгой - Ужгород, Уренгой - Новопсков, Уренгой-Петровск, Надым-Пунга-Н.Тура III, СРТО-Урал II, Игрим - Серов (лупинг), Игрим - Серов | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:111 |  |  | 0.0027 |  |
|  | 86:22:0003001:84 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:92 |  |  | 0.012 |  |
|  | 86:22:0003001:66 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:77 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:63 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:61 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:70 |  |  | 0.0066 |  |
|  | 86:22:0003001:72 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:79 | Земли населенных пунктов |  | 0.0023 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0003001:202 |  | для размещения сопутствующих сооружений компрессорной станции "Комсомольская" | 0.0013 |  |
|  | 86:22:0003001:204 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:206 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:208 |  | для размещения сопутствующих сооружений компрессорной станции "Комсомольская" | 0.0031 |  |
|  | 86:22:0003001:210 |  |  | 0.0023 |  |
|  | 86:22:0003001:211 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:212 |  |  | 0.0049 |  |
|  | 86:22:0003001:213 |  |  | 0.0188 |  |
|  | 86:22:0003001:214 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:215 |  |  | 0.0023 |  |
|  | 86:22:0003001:216 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:217 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:218 |  |  | 0.0023 |  |
|  | 86:22:0003001:219 |  |  | 0.0009 |  |
|  | 86:22:0003001:220 |  |  | 0.0079 |  |
|  | 86:22:0003001:321 |  | для размещения объектов электрохимзащиты газопровода Уренгой-Ужгород | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:315 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:316 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:317 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:318 |  |  | 0.001 |  |
|  | 86:22:0003001:319 |  |  | 0.001 |  |
|  | 86:22:0003001:320 |  |  | 0.0016 |  |
|  | 86:22:0003001:483 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:323 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:324 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:325 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:326 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:327 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:328 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:329 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:330 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:331 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:332 | Земли населенных пунктов |  | 0.0004 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0003001:336 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:338 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:340 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:341 |  | для размещения объектов электрохимзащиты газопровода Уренгой-Ужгород | 0.001 |  |
|  | 86:22:0003001:342 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:322 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:337 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:339 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:439 |  | для размещения объектов воздушной линий электропередачи 0,4 кВ газопровода Игрим - Серов | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:441 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:443 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:445 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:447 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:449 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:450 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:451 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:452 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:453 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:448 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:438 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:440 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:442 |  |  | 0.001 |  |
|  | 86:22:0003001:444 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:446 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:458 |  | для размещения компрессорной станции "Комсомольская" | 33.6358 |  |
|  | 86:22:0003001:463 |  | для размещения автомобильных дорог | 0.0635 |  |
|  | 86:22:0003001:368 |  | для обслуживания технического здания | 0.1643 |  |
|  | 86:22:0003001:462 |  | для размещения автомобильных дорог | 0.2111 |  |
|  | 86:22:0003001:469 |  | для обслуживания производственного корпуса | 0.4805 |  |
|  | 86:22:0003001:466 |  | для эксплуатации механической мастерской РВБ при радиорелейной станции 3/5 и резервной электростанции с котельной | 0.3108 |  |
|  | 86:22:0003001:561 | Земли населенных пунктов | для размещения ремонтно - эксплуатационного блока | 0.425 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0003001:477 |  | для размещения радиорелейной станции 3/5 | 0.948 |  |
|  | 86:22:0003001:559 |  | обслуживание производственной базы | 5.4065 |  |
|  | 86:22:0003001:564 |  | для размещения производственной базы | 1.537 |  |
|  | 86:22:0003001:425 |  | для размещения объектов электрохимзащиты подземных коммуникаций цех № 4 газопровода Уренгой-Петровск | 0.0016 |  |
|  | 86:22:0003001:429 |  |  | 0.0016 |  |
|  | 86:22:0003001:431 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:433 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:435 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:423 |  |  | 0.0025 |  |
|  | 86:22:0003001:427 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:432 |  |  | 0.001 |  |
|  | 86:22:0003001:434 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:436 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:422 |  |  | 0.001 |  |
|  | 86:22:0003001:424 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:426 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:428 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:430 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:480 |  | для размещения сопутствующих сооружений компрессорной станции "Комсомольская" | 1.0569 |  |
|  | 86:22:0003001:143 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:145 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:147 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:157 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:159 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:161 |  |  | 0.0059 |  |
|  | 86:22:0003001:163 |  |  | 0.0065 |  |
|  | 86:22:0003001:167 |  |  | 0.0066 |  |
|  | 86:22:0003001:169 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:165 |  |  | 0.0063 |  |
|  | 86:22:0003001:209 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:173 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:177 |  |  | 0.0028 |  |
|  | 86:22:0003001:179 | Земли населенных пунктов |  | 0.0028 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0003001:181 |  |  | 0.0028 |  |
|  | 86:22:0003001:183 |  |  | 0.0028 |  |
|  | 86:22:0003001:185 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:187 |  | для размещения сопутствующих сооружений компрессорной станции "Комсомольская" | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:189 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:191 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:171 |  |  | 1.0489 |  |
|  | 86:22:0003001:175 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:193 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:195 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:197 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:199 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:201 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:203 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:205 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:207 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:151 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:152 |  |  | 0.004 |  |
|  | 86:22:0003001:142 |  |  | 0.0122 |  |
|  | 86:22:0003001:144 |  |  | 0.0039 |  |
|  | 86:22:0003001:160 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:162 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:164 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:166 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:168 |  |  | 0.0397 |  |
|  | 86:22:0003001:170 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:174 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:176 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:178 |  |  | 0.0026 |  |
|  | 86:22:0003001:180 |  |  | 0.012 |  |
|  | 86:22:0003001:182 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:184 |  |  | 0.0029 |  |
|  | 86:22:0003001:186 | Земли населенных пунктов |  | 0.0004 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0003001:188 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:190 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:148 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:150 |  | для размещения сопутствующих сооружений компрессорной станции "Комсомольская" | 0.0012 |  |
|  | 86:22:0003001:154 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:158 |  |  | 0.0091 |  |
|  | 86:22:0003001:140 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:146 |  |  | 0.0164 |  |
|  | 86:22:0003001:156 |  |  | 0.0037 |  |
|  | 86:22:0003001:141 |  |  | 1.136 |  |
|  | 86:22:0003001:149 |  |  | 0.0028 |  |
|  | 86:22:0003001:153 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:155 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:25 |  | для размещения линейной части магистральных газопроводов Ямбург - Елец I, Уренгой - Центр II, Уренгой - Центр I, Уренгой - Ужгород, Уренгой - Новопсков, Уренгой-Петровск, Надым-Пунга-Н.Тура III, СРТО-Урал II, Игрим - Серов (лупинг), Игрим - Серов | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:26 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:44 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:75 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:24 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:40 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:43 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:76 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:81 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:82 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:86 |  |  | 0.0036 |  |
|  | 86:22:0003001:88 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:90 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:98 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:103 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:104 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:94 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:96 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:100 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:101 | Земли населенных пунктов |  | 0.0004 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0003001:105 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:107 |  |  | 0.0085 |  |
|  | 86:22:0003001:109 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:18 |  | для размещения линейной части магистральных газопроводов Ямбург - Елец I, Уренгой - Центр II, Уренгой - Центр I, Уренгой - Ужгород, Уренгой - Новопсков, Уренгой-Петровск, Надым-Пунга-Н.Тура III, СРТО-Урал II, Игрим - Серов (лупинг), Игрим - Серов | 0.0024 |  |
|  | 86:22:0003001:55 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:57 |  |  | 0.0029 |  |
|  | 86:22:0003001:68 |  |  | 0.0014 |  |
|  | 86:22:0003001:71 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:73 |  |  | 0.0028 |  |
|  | 86:22:0003001:27 |  |  | 0.0022 |  |
|  | 86:22:0003001:29 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:32 |  |  | 0.0049 |  |
|  | 86:22:0003001:37 |  |  | 0.0017 |  |
|  | 86:22:0003001:7 |  |  | 0.0027 |  |
|  | 86:22:0003001:3 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:5 |  |  | 0.0027 |  |
|  | 86:22:0003001:13 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:15 |  |  | 0.0028 |  |
|  | 86:22:0003001:4 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:9 |  |  | 0.0071 |  |
|  | 86:22:0003001:14 |  |  | 0.0047 |  |
|  | 86:22:0003001:74 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:558 |  | для размещения объектов тепличного хозяйства | 2.0132 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 86:22:0003001:502 |  | для эксплуатации линии электропередач ВЛ-10 кВ электростанции собственных нужд Комсомольского ЛПУ МГ (1 пусковой комплекс) | 0.0032 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0003001:501 |  |  | 0.0027 |  |
|  | 86:22:0003001:503 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:504 |  |  | 0.0017 |  |
|  | 86:22:0003001:505 |  |  | 0.0044 |  |
|  | 86:22:0003001:506 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:507 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:508 | Земли населенных пунктов |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:510 |  |  | 0.0027 |  |
|  | 86:22:0003001:509 |  |  | 0.0026 |  |
|  | 86:22:0003001:511 |  |  | 0.0021 |  |
|  | 86:22:0003001:512 |  | для эксплуатации линии электропередач ВЛ-10 кВ электростанции собственных нужд Комсомольского ЛПУ МГ (1 пусковой комплекс) | 0.0021 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0003001:513 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:514 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:515 |  |  | 0.0017 |  |
|  | 86:22:0003001:516 |  |  | 0.0032 |  |
|  | 86:22:0003001:479 |  | для обслуживания производственной базы | 3.3108 |  |
|  | 86:22:0003001:481 |  | для обслуживания узловой радиорелейной станции № 26627 | 0.3399 |  |
|  | 86:22:0003001:482 |  | Для стротельства наружных сетей электроснабжения 10 кВ | 0.0266 |  |
|  | 86:22:0003001:492 |  | Реконструкция ГРС г.Советский | 0.2004 |  |
|  | 86:22:0003001:490 |  |  | 0.0573 |  |
|  | 86:22:0003001:489 |  |  | 0.3307 |  |
|  | 86:22:0003001:491 |  |  | 0.2041 |  |
|  | Часть 86:22:0003001:488 |  |  | 0.0196 |  |
|  | 86:22:0003001:137 |  | под строительство трассы газопровода высокого давления | 0.438 |  |
|  | 86:22:0003001:297 |  | для размещения воздушных линий электропередачи МГ Игрим-Серов | 0.001 |  |
|  | 86:22:0003001:223 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:298 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:260 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:274 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:286 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:248 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:250 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:252 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:254 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:256 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:258 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:262 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:264 | Земли населенных пунктов |  | 0.0004 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0003001:266 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:268 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:270 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:272 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:276 |  | для размещения воздушных линий электропередачи МГ Игрим-Серов | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:278 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:226 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:228 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:230 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:232 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:280 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:284 |  |  | 0.001 |  |
|  | 86:22:0003001:234 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:240 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:242 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:244 |  |  | 0.0016 |  |
|  | 86:22:0003001:246 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:288 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:290 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:222 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:282 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:224 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:236 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:238 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:292 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:294 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:295 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:299 |  |  | 0.0001 |  |
|  | 86:22:0003001:296 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:300 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:301 |  |  | 0.001 |  |
|  | 86:22:0003001:302 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:285 | Земли населенных пунктов | для размещения воздушных линий электропередачи МГ Игрим-Серов | 0.0004 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0003001:287 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:289 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:291 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:293 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:303 |  | для размещения воздушных линий электропередачи МГ Игрим-Серов | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:281 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:283 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:277 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:279 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:460 |  | для размещения подъездной автодороги от компрессорной станции до узла подключения | 1.6156 |  |
|  | 86:22:0003001:560 |  | под строительство трассы газопровода высокого давления | 0.0061 |  |
|  | 86:22:0003001:378 |  |  | 0.0748 |  |
|  | 86:22:0003001:404 |  |  | 0.4315 |  |
|  | 86:22:0003001:485 |  | для обслуживания автомобильной дороги Узюм-Юганская компрессорная станция - поселок Комсомольский | 2.3969 |  |
|  | 86:22:0003001:478 |  | для эксплуатации площадки для сжигания отходов очистки газа с подъездной автодорогой | 0.5943 |  |
|  | 86:22:0003001:80 |  | для размещения линейной части магистральных газопроводов Ямбург - Елец I, Уренгой - Центр II, Уренгой - Центр I, Уренгой - Ужгород, Уренгой - Новопсков, Уренгой-Петровск, Надым-Пунга-Н.Тура III, СРТО-Урал II, Игрим - Серов (лупинг), Игрим - Серов | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:20 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:38 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:41 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:42 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:51 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:53 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:54 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:23 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:12 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:39 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:8 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:10 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:28 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:59 | Земли населенных пунктов | для размещения линейной части магистральных газопроводов Ямбург - Елец I, Уренгой - Центр II, Уренгой - Центр I, Уренгой - Ужгород, Уренгой - Новопсков, Уренгой-Петровск, Надым-Пунга-Н.Тура III, СРТО-Урал II, Игрим - Серов (лупинг), Игрим - Серов | 0.0004 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0003001:11 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:17 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:45 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:47 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:60 |  | для размещения линейной части магистральных газопроводов Ямбург - Елец I, Уренгой - Центр II, Уренгой - Центр I, Уренгой - Ужгород, Уренгой - Новопсков, Уренгой-Петровск, Надым-Пунга-Н.Тура III, СРТО-Урал II, Игрим - Серов (лупинг), Игрим - Серов | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:83 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:34 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:49 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:65 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:87 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:89 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:16 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:22 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:50 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:64 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:19 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:33 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:46 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:58 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:85 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:93 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:48 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:69 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:91 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:21 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:6 |  |  | 0.0036 |  |
|  | 86:22:0003001:35 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:62 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:1 |  | строительство газопровода высокого давления | 0.2522 |  |
|  | 86:22:0003001:562 |  | для размещения объекта: "Реконструкция и техническое перевооружение средств телемеханизации систем МГ. Телемеханизация систем МГ на участке Комсомольского ЛПУ" КП ТМ 102К (952 км газопровода "Надым-Пунга") | 0.231 |  |
|  | 86:22:0003001:456 | Земли населенных пунктов | для размещения газопровода - отвода к ГРС "Советская" | 0.0021 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0003001:457 |  | для размещения газопровода - отвода к ГРС "Советская" | 0.007 |  |
|  | 86:22:0003001:455 |  | для размещения газопровода - отвода к ГРС "Советская" | 0.1206 |  |
|  | 86:22:0003001:486 |  | Реконструкция ГРС г. Советский | 1 |  |
|  | 86:22:0003001:493 |  | Реконструкция ГРС г.Советский | 0.2403 |  |
|  | 86:22:0003001:487 |  | Реконструкция ГРС г.Советский | 0.0892 |  |
|  | 86:22:0004001:116 |  | Реконструкция ГРС г.Советский | 0.0643 |  |
|  | 86:22:0004001:118 |  | Реконструкция ГРС г.Советский | 0.0531 |  |
|  | 86:22:0003001:116 |  | для размещения объектов электрохимзащиты МГ Уренгой-Ужгород и воздушных линий электропередачи МГ Игрим-Серов | 0.001 |  |
|  | 86:22:0003001:123 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:125 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:128 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:129 |  |  | 0.0014 |  |
|  | 86:22:0003001:465 |  | для размещения автомобильной дороги к автогазораспределительной станции | 0.0541 |  |
|  | 86:22:0003001:517 |  | для эксплуатации линии электропередач ВЛ-10 кВ электростанции собственных нужд Комсомольского ЛПУ МГ (1 пусковой комплекс) | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:518 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:523 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:519 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:520 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:521 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:522 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:524 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:525 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:526 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:527 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:530 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:531 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:532 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:533 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:537 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:528 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации линии электропередач ВЛ-10 кВ электростанции собственных нужд Комсомольского ЛПУ МГ (1 пусковой комплекс) | 0.0003 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0003001:529 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:534 |  |  | 0.0017 |  |
|  | 86:22:0003001:535 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:536 |  |  | 0.0017 |  |
|  | 86:22:0003001:540 |  | для эксплуатации линии электропередач ВЛ-10 кВ электростанции собственных нужд Комсомольского ЛПУ МГ (1 пусковой комплекс) | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:538 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:539 |  |  | 0.0017 |  |
|  | 86:22:0003001:541 |  |  | 0.0019 |  |
|  | 86:22:0003001:542 |  |  | 0.0017 |  |
|  | 86:22:0003001:543 |  |  | 0.0002 |  |
|  | 86:22:0003001:544 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:545 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0003001:546 |  |  | 0.0017 |  |
|  | 86:22:0003001:547 |  |  | 0.0003 |  |
|  | 86:22:0004001:106 |  | для размещения дома оператора с подъездной автодорогой | 0.455 |  |
|  | 86:22:0004001:107 |  | для размещения артскважины газопровода Надым-Пунга-Н.Тура, СРТО-Урал | 0.0101 |  |
|  | 86:22:0003001:563 |  | для размещения объекта: "Реконструкция и техническое перевооружение средств телемеханизации систем МГ. Телемеханизация систем МГ на участке Комсомольского ЛПУ" КП ТМ 103К (ГРС "Советская") | 0.45 |  |
|  | 86:22:0003001:484 |  | для обслуживания автомобильной дороги Узюм-Юганская компрессорная станция - поселок Комсомольский | 3.0869 |  |
|  | 86:22:0004001:112 |  |  | 3.6873 |  |
|  | 86:22:0003001:275 |  | для размещения воздушных линий электропередачи МГ Игрим-Серов | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:273 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:269 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:267 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:271 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:257 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:253 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:255 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:259 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:261 | Земли населенных пунктов | для размещения воздушных линий электропередачи МГ Игрим-Серов | 0.0004 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0003001:263 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:265 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:245 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:237 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:239 |  | для размещения воздушных линий электропередачи МГ Игрим-Серов | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:241 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:243 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:247 |  |  | 0.0016 |  |
|  | 86:22:0003001:249 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:251 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:235 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:227 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:229 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:233 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:231 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:4 |  | для размещения линейной части магистральных газопроводов Ямбург - Елец I, Уренгой - Центр II, Уренгой - Центр I, Уренгой - Ужгород, Уренгой - Новопсков, Уренгой-Петровск, Надым-Пунга-Н.Тура III, СРТО-Урал II, Игрим - Серов (лупинг), Игрим - Серов | 0.0097 |  |
|  | 86:22:0004001:6 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0004001:5 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0004001:111 | Категория не установлена | - | 2.9875 |  |
|  | 86:22:0004001:98 | Земли населенных пунктов | для размещения сопутствующих сооружений компрессорной станции "Ужгородская" | 27.5887 |  |
|  | 86:22:0004001:34 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0004001:41 |  |  | 0.0286 |  |
|  | 86:22:0004001:31 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0004001:36 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:40 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:26 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:28 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0004001:30 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0004001:22 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:24 | Земли населенных пунктов |  | 0.0004 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0004001:38 |  |  | 0.5683 |  |
|  | 86:22:0004001:110 |  | под размещение склада углубленного оборудования и инвентаря | 0.0439 |  |
|  | 86:22:0004001:133 |  | под обслуживание электрической подстанции "Омега" | 0.4932 |  |
|  | 86:22:0004001:59 |  | для размещения объектов электрохимзащиты газопровода Уренгой-Ужгород | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:60 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:61 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:62 |  |  | 0.001 |  |
|  | 86:22:0004001:56 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:57 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:58 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:54 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:55 |  |  | 0.004 |  |
|  | 86:22:0004001:51 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:52 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:48 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:49 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:50 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:45 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:46 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:47 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:42 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:43 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:44 |  |  | 0.001 |  |
|  | 86:22:0004001:83 |  | для размещения внутриплощадочных сетей электроснабжения газопровода Уренгой-Центр II | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:65 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:67 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:69 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:71 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:73 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:75 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:77 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:79 | Земли населенных пунктов |  | 0.0004 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0004001:81 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:91 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:93 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:95 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:97 |  | для размещения внутриплощадочных сетей электроснабжения газопровода Уренгой-Центр II | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:85 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:87 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:89 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:96 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:86 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:88 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:90 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:92 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:94 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:78 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:80 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:82 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:84 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:76 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:66 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:68 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:70 |  |  | 0.0025 |  |
|  | 86:22:0004001:72 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:74 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:64 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:101 |  | для размещения автомобильной дороги к компрессорной станции, артскважинам, узлу подключения, канализационно-очистным сооружениям | 1.4397 |  |
|  | 86:22:0004001:104 |  |  | 0.6076 |  |
|  | 86:22:0004001:103 |  |  | 0.3197 |  |
|  | 86:22:0004001:100 |  |  | 0.1919 |  |
|  | 86:22:0004001:102 |  |  | 2.1454 |  |
|  | 86:22:0004001:248 |  | Для размещения трубопроводов подключения Комсомольской КС т-д Уренгой-Центр 1КС Комсомольская | 3.7297 |  |
|  | 86:22:0004001:32 | Земли населенных пунктов | для размещения сопутствующих сооружений компрессорной станции "Ужгородская" | 0.7273 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0004001:33 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0004001:37 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:35 |  |  | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0004001:39 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:27 |  | для размещения сопутствующих сооружений компрессорной станции "Ужгородская" | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0004001:21 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:23 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:25 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:29 |  |  | 0.0143 |  |
|  | 86:22:0004001:129 |  | для строительства производственнной базы | 1.3674 |  |
|  | 86:22:0004001:105 |  | для размещения взлетно-посадочной полосы с автодорогой | 1.177 |  |
|  | 86:22:0004001:130 |  | для строительства придорожного кафе со стоянкой | 1.4576 |  |
|  | 86:22:0004001:140 |  | для размещения производственной базы | 2.068 |  |
|  | 86:22:0004001:142 |  | для размещения комплекса по переработке хвойной зелени | 3.6 |  |
|  | 86:22:0004001:108 |  | для размещения водозабора с насосной | 0.7259 |  |
|  | 86:22:0004001:109 |  | для размещения водозабора с насосной | 1.6731 |  |
|  | 86:22:0004001:12 |  | для размещения объектов электрохимзащиты МГ Уренгой-Ужгород и воздушных линий электропередачи МГ Игрим-Серов | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:15 |  |  | 0.001 |  |
|  | 86:22:0004001:17 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:7 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:8 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:9 |  |  | 0.001 |  |
|  | 86:22:0004001:10 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:11 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:13 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:14 |  |  | 0.0025 |  |
|  | 86:22:0004001:16 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:18 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:19 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:117 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:118 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:119 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:120 | Земли населенных пунктов |  | 0.0004 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | 86:22:0003001:121 |  |  | 0.0004 |  |
|  | Часть 86:22:0003002:1078 |  | под индивидуальную жилую застройку | 0.0295 |  |
|  | Часть 86:22:0003002:1177 |  | под индивидуальную жилую застройку | 0.0265 |  |
|  | 86:22:0003001:122 |  | для размещения объектов электрохимзащиты МГ Уренгой-Ужгород и воздушных линий электропередачи МГ Игрим-Серов | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:124 |  |  | 0.0136 |  |
|  | 86:22:0003001:126 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:127 |  |  | 0.0145 |  |
|  | 86:22:0004001:18 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0004001:19 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:117 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:118 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:119 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:120 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:121 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:122 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:124 |  |  | 0.0136 |  |
|  | 86:22:0003001:126 |  |  | 0.0004 |  |
|  | 86:22:0003001:127 |  |  | 0.0145 |  |
|  | 86:22:0004001:115 |  | крестьянское хозяйство | 38 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 86:22:0004001:114 |  | Для организации крестьянского (фермерского) хозяйства | 10 |  |
|  | 86:22:0004001:113 |  | для обслуживания автомобильной дороги Узюм-Юганская компрессорная станция - поселок Комсомольский | 0.135 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
|  | Часть 86:22:0000000:80 |  | для размещения автомобильной дороги | 0.0215 |  |
|  | 86:22:0003001:95 |  | для размещения линейной части магистральных газопроводов Ямбург - Елец I, Уренгой - Центр II, Уренгой - Центр I, Уренгой - Ужгород, Уренгой - Новопсков, Уренгой-Петровск, Надым-Пунга-Н.Тура III, СРТО-Урал II, Игрим - Серов (лупинг), Игрим - Серов | 0.0008 |  |
|  | 86:22:0003001:97 |  |  | 0.0075 |  |
|  | Часть 86:22:0002001:70 | Земли населенных пунктов | для строительства здания автосалона | 0.0703 |  |
|  | Часть 86:22:0002001:366 |  | обслуживание автозаправочной станции | 0.0146 |  |
|  | 86:09:0201001:1133 |  | для размещения узла подключения газопровода Ямбург-Елец I № 1 | 0,7086 |  |
|  | 86:09:0201001:1125 |  |  | 0,8167 |  |
|  | 86:09:0201001:1116 |  |  | 0,7585 |  |
|  | 86:22:0001001:54 |  | Под размещение сетей электроосвещения дороги автомобильной подъездной к лыжной базе г.Югорск | 0.0044 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |
|  | 86:22:0012023:4 |  | Для размещения зданий и сооружений крестьянского (фермерского) хозяйства | 82 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | Территории, графически не стоящие на кадастровом учете |  | Территория, занятая коллективными садами. Территория, предназначенная под развитие сельского хозяйства | 3313,6698 |  |
|  |  |  | Территория, фактически занятая древесно-кустарниковой растительностью | 1670.299 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |
|  |  |  | Территории, входящие в границы санитарных разрывов магистральных газопроводов и ГРС | 1580,398 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального назначения |
| Всего: |  |  |  | 6884,736 |  |
| ИТОГО по населенному пункту: |  |  |  | 9077,891 |  |