ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ ГОРОДА ЮГОРСКА

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОМСК 2019

Оглавление

СТРУКТУРА ПРОЕКТА	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	5

1.1 Размещение элемента планировочной структуры на территории города Югорска	5

1.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов жилого назначения	5

1.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов производственного назначения	6

1.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов общественно-делового назначения	7

1.5 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры	9

1.6 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов иного назначения	9

1.7 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры	9

1.7.1 Водоснабжение	9

1.7.2 Канализация	10

1.7.3 Теплоснабжение	11

1.7.4 Электроснабжение	11

1.7.5 Газоснабжение	11

1.7.6 Связь	12

1.8 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры	12

2. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ	14

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	15

3.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	15

3.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	17

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	18

4.1 Обеспечение пожарной безопасности	18

4.2 Гражданская оборона	21

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	23

6. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	31

7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	32

8. Иные вопросы планировки территории	35

8.1 Инженерная подготовка территории	35

8.2 Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	37

## СТРУКТУРА ПРОЕКТА

| № п/п | Название документа |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная часть проекта планировки |  |  |  |
| 1 | Чертеж планировки территории |  | М 1:2000 |
| 2 | Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства |  | 10 листов |
| 3 | Положение об очередности планируемого развития территории |  | 3 листа |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки |  |  |
| 1 |  | Карта планировочной структуры территории с отображением границ элементов планировочной структуры | М 1:10000 |
| 2 |  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план) | М 1:2000 |
| 3 |  | Схема архитектурно-планировочной организации территории | М 1:2000 |
| 4 |  | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта | М 1:2000 |
| 5 |  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | М 1:2000 |
| 6 |  | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | М 1:2000 |
| 7 |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и воздействия их последствий. Схема границ территорий объектов культурного наследия. | М 1:2000 |
| 8 |  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории | 50 листов |

## ВВЕДЕНИЕ

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Югорска (далее также – город, городской округ, муниципальное образование) в 2019 году подготовлен проект планировки и проект межевания территории Северной промышленной зоны города Югорска (далее также – проект планировки территории, градостроительная документация).

Проект планировки территории подготовлен обществом с ограниченной ответственностью «Терпланпроект» (г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

## 1. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

##### 1.1 Размещение элемента планировочной структуры на территории города Югорска

Территория проектирования расположена в Северной промышленной зоне города Югорска и ограничена:

- на северо-западе: улицей Няганьская,

- на северо-востоке: улицей Няганьская,

- на юго-западе: улицами Агиришская, Столыпина, переулком Красный,

- на юге: переулком Северный, улицами Октябрьская, Попова, Торговая,

- на юго-востоке: улицей Славянской.

##### 1.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов жилого назначения

На рассматриваемой территории расположен существующий жилищный фонд. На момент обследования территории проектирования жилая застройка характеризуется показателями, представленными в таблице ниже.

Таблица 1

Характеристика существующих объектов жилищного фонда

| Тип планировочной структуры | Этажность | Количество объектов | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноквартирная жилая застройка | 2 | 3 | 683 | 749 |
| Многоквартирная жилая застройка | 5 | 1 | 527 | 2 107 |
| Итого: |  | 4 | 1 210 | 2 856 |

Таким образом, существующая общая площадь жилищного фонда составляет 2 856 м2. Всего домов на рассматриваемой территории 4. В значительной степени преобладает многоквартирная жилая застройка, которая составляет 73,8% от площади общего типа. Жилая застройка относится к I группе этажности. Средняя этажность составляет 3,6.

Дальнейшее градостроительное развитие рассматриваемой территории с существующей сохраняемой жилой застройкой будет осуществляться по интенсивному пути. К размещению предлагается многоквартирный жилой дом со следующими характеристиками:

- этажность: 5,

- общая площадь: 2832 м2.

Общий жилищный фонд проектируемой территории достигнет 5 688 м2. В результате планировочных решений увеличение общего жилищного фонда по отношению к существующему составляет 50%.

С учетом среднего состава семьи 3 человека, а также определенного генеральным планом показателя проектной средней жилищной обеспеченности населения 32,0 м2 на человека и существующей – 27,3 м2 на человека, проектная численность населения рассматриваемого участка жилой застройки составит:

1) 3 дома*3 человека=9 человек,

2) 2107/27,3 м2/чел.=77 человек;

3) 9+77=86 человек – численность населения сохраняемой жилой застройки;

4) 2832м2/32,0м2/чел.=89 человек – численность населения проектируемой жилой застройки;

3) 89+86 = 175 – общая численность населения проектируемой территории.

Формирование жилой застройки осуществлено наиболее целесообразно: вдоль проектируемых (существующих) улиц и проездов. Кроме того, учтены покрытие земельных участков радиусами обслуживания социально значимых объектов, возможность хозяйственного использования земельного участка, его застройки, обеспечения инженерными сетями.

Разработанный проект комплексной застройки решает следующие задачи:

- достижение нормативных показателей жилищной обеспеченности;

- повышение эффективности использования городских земельных ресурсов;

- обеспечение условий для организации обслуживания населения;

- организация хранения личного транспорта.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Югорск, утверждённым решением Думы города Югорска от 27.06.2017  № 61 (далее ПЗЗ), проектируемые жилые дома размещены в зоне О.1 – общественно-деловой многофункциональной зоне общегородского значения. Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства приняты в соответствии с градостроительными регламентами территориальной зоны О.1, согласно ПЗЗ.

##### 1.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов производственного назначения

На территории проектирования расположены следующие объекты капитального строительства производственного назначения:

- дорожно-строительное предприятие  "Северавтодор";

- лесозавод  ООО "Вита";

- склад ГСМ ООО "Роми";

- мебельный цех;

- промышленная база;

- станция очистки воды.

Для привлечения новых инвестиций к размещению предложены производственные объекты, характеристики которых приведены в таблице ниже.

Таблица 2

Характеристика проектируемых объектов производственной сферы

| № п/п | Объект | Этажность | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предприятия V класса вредности (швейный цех) | 1 | 4 040 | 1 357 |
|  | Предприятие I-IV класса вредности (типография) | 2 | 1 672 | 2 674 |
|  | Итого: 2 объекта |  |  | 4 031 |

Согласно ПЗЗ, проектируемые объекты размещаются в зоне П.1 (многофункциональная зона производственного назначения). Проектом планировки определена зона планируемого размещения объектов производственной и коммунально-складской зоны. Виды разрешенного использования земельных участков и объекта капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства определены в соответствии с ПЗЗ.

##### 1.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов общественно-делового назначения

На территории проектирования размещены объекты общественно-делового назначения, не относящиеся к объектам местного, регионального, федерального значения. Их характеристики представлены в таблице ниже.

Таблица 3

Характеристика существующих объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Объект | Этажность | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Многофункциональный комплекс для обслуживания транспорта | 1 | 164 |
|  | Пункт приема вторсырья | 1 | 543 |
|  | Торговый комплекс, промтоварный магазин | 1 | 358 |
|  | ООО "Югра Авто +" (автоцентр "Тойота") | 1 | 905 |
|  | Магазин автозапчастей «Официальный Mobil 1 Центр Югорск» | 1 | 2 017 |
|  | Строительный магазин "Вертолет" | 2 | 1 306 |
|  | Магазин электротоваров «Электролюкс» | 1 | 226 |
|  | Магазин "Строитель" (стройматериалы) | 1 | 795 |
|  | Магазин | 1 | 1225 |
|  | Гостиница (Arkobaleno Mini-hotel) | 3 | 604 |
|  | Клуб Arkobaleno (бильярд) | 1 | 539 |
|  | Итого: 11 объектов |  | 8 682 |

Все существующие объекты являются сохраняемыми. С целью удовлетворения возрастающих потребностей населения проектом планировки предложено размещение дополнительного количества объектов общественно-делового назначения.

Для реализации архитектурно-планировочных решений проекта планировки к размещению предложены следующие объекты, характеристики которых приведены в таблице ниже.

Таблица 4

Характеристика проектируемых объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Объект | Этажность | Общая площадь, м2 | Территориальная зона размещения объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кемпинг (мотель) | 2 | 1 954 | ИТ.2 |
|  | Предприятие IV класса вредности (прачечный комбинат / химчистка) | 2 | 2 647 | П.1 |
|  | Столовая | 1 | 500 | П.1 |
|  | Транспортно-логистические центры | 1 | 3 300 | П.1 |
|  | Стрелковый клуб | 1 | 2 243 | О.1 |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 3 | 15 670 | О.6 |
|  | Дом быта | 2 | 4 377 | О.6 |
|  | Объект придорожного сервиса | 2 | 1 261 | ИТ.2 |
|  | Станция технического обслуживания автомобилей | 2 | 957 | ИТ.2 |
|  | Станция технического обслуживания автомобилей | 2 | 2 428 | ИТ.2 |
|  | Ремонтно-техническая мастерская | 2 | 1 742 | ИТ.2 |
|  | Центр многоцелевого и специализированного назначения | 3 | 1 357 | О.1 |
|  | Станция технического обслуживания автомобилей | 1 | 662 | О.1 |
|  | Объект оптовой и розничной торговли строительными материалами | 2 | 891 | О.1 |
|  | Торговый комплекс | 3 | 2 036 | О.1 |
|  | Автовокзал | 3 | 8 288 | О.1 |
|  | Промышленная база строительных материалов | 2 | 1 533 | О.1 |
|  | Итого: 17 объектов |  | 50 790 |  |

Проектируемые объекты общественно-делового назначения являются нелимитируемыми коммерческими объектами, строительство которых будет осуществляться при наличии реальных инвестиционных возможностей.

Согласно ПЗЗ, проектируемые общественные здания размещены в следующих зонах: 
О.1 – общественно-деловой многофункциональной зоне общегородского значения;
О.6 – общественно-деловая многофункциональная зона в производственных зонах; 
ИТ.2 – зона размещения объектов автомобильного транспорта;
П.1 – многофункциональная зона производственного назначения.

Проектом планировки определены зоны планируемого размещения объектов общественно-делового назначения.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства приняты в соответствии с градостроительными регламентами территориальных зон О.1, О.6, ИТ.2 и П.1согласно Правилам.

##### 1.5 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры

С целью доведения до нормативных показателей обеспечения необходимыми услугами учреждений и предприятий социального назначения проектом планировки к размещению предложено пожарное депо со следующими характеристиками:

- этажность: 2,

- мощность объекта: 10 машиномест;

- общая площадь: 3434 м2.

Согласно правилам землепользования и застройки пожарное депо размещено в многофункциональной зоне производственного назначения (П.1). Проектом планировки определена зона планируемого размещения объектов общественно-делового назначения.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства приняты в соответствии с градостроительными регламентами территориальной зоны П.1, согласно Правилам.

##### 1.6 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов иного назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов иного назначения (объектов рекреационного назначения, сельскохозяйственного назначения и т.п.).

##### 1.7 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры

При определении границы зоны планируемого размещения сетей инженерного обеспечения, учитывались следующие факторы:

1) границы существующих земельных участков в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости;

2) границы планировочных элементов;

3) обеспечение возможности размещения оборудования, необходимого для строительства сетей и их дальнейшего обслуживания;

4) возможность подключения к сетям города;

5) обеспечение возможности проезда строительной техники.

Площадь зоны планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры составляет  15,8 га.

###### 1.7.1 Водоснабжение

Снабжение водой всех потребителей обеспечивается централизованно.

Часть существующих сетей предусмотрено демонтировать и построить новые сети с в связи с изменением планировочной структуры.

Проектируемые сети обеспечивают централизованное хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение планируемой территории.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для подключения к существующим сетям и объектам водоснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Для обеспечения потребителей системой водоснабжения предусмотрено строительство  объединенной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с установкой пожарных гидрантов. Водопровод рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб. Способ прокладки водопровода подземный.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (далее также - СП 31.13330.2012).

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принять в соответствии с СП 31.13330.2012.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяются в соответствии с СП 31.13330.2012 Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max равный 1,2.

При рабочем проектировании необходимо выполнить гидравлическую увязку водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам, а также объёмы водопотребления.

Проектом предусмотрено к строительству 7,2 км сетей водоснабжения (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

Ориентировочный объём водопотребления в границах рассматриваемой территории составит 67 м3/сут. (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

###### 1.7.2 Канализация

Система водоотведения в границах рассматриваемой территории представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем.

Проектом предусматривается развитее централизованной системы водоотведения в границах рассматриваемой территории. В связи с изменением планировочной структуры  предусмотрено строительство:

- сетей водоотведения напорной канализации общей протяженностью 2,1 км;

- сетей водоотведения безнапорной канализации общей протяженностью 4,3 км;

- двух канализационных насосных станций.

Самотечные сети канализации следует прокладывать с учетом существующего рельефа местности, что обеспечит оптимальный отвод сточных вод. Трассировка сетей водоотведения уточняется на стадии рабочего проектирования.

Объём сточных вод с территории принят в соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения, Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (далее также – СП 32.13330.2012) для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, среднесуточное (за год) водоотведение от жилых зданий принято равным расчетному удельному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Ориентировочный объём водоотведения в границах рассматриваемой территории по укрупненным показателям составляет 56 м3/сут. (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

###### 1.7.3 Теплоснабжение

Система теплоснабжения в границах территории проектирования централизованная и децентрализованная. Источником централизованного теплоснабжения являются существующие котельные.

В связи с изменением планировочной структуры предусматривается:

- строительство газовой котельной в центральной части рассматриваемой территории для теплоснабжения планируемых общественных зданий;

- строительство газовой котельной для теплоснабжения здания пожарного депо и производственных зданий, расположенных в северной части рассматриваемой территории;

- строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1,5 км в двухтрубном  исполнении.

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 40 °С.

Средняя температура за отопительный период – минус 8,8 С.

Продолжительность отопительного периода – 247 суток.

Суммарная тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определена по укрупненным показателям и составит 7,4 Гкал/час (21042 Гкал/год) - (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

###### 1.7.4 Электроснабжение

Система электроснабжения в границах территории проектирования - централизованная. Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается:

- строительство воздушной линии электропередачи номиналом 10 кВ протяженностью                       0,18 км;

- строительство кабельной линии электропередачи номиналом 10 кВ протяженностью                       1,27 км;

- строительство кабельной линии электропередачи номиналом 0,4 кВ протяженностью                      3,9 км;

- строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВт (3 объект).

Предусматривается перекладка существующей линии электропередачи номиналом 110 кВ протяженностью 2,5 км в связи с изменением планировочной структуры в границах рассматриваемой территории.

Марку и сечение проектных линий электропередачи необходимо определить после уточнения нагрузок. Трассировку, место подключения, используемые материалы должны определяться на дальнейших стадиях проектирования.

Суммарное электропотребление по планировочной территории составит 1,34 МВт. Данную нагрузку уточнить на стадии рабочего проектирования.

Для подключения к существующим объектам электроснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

###### 1.7.5 Газоснабжение

Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается развитие централизованной системы газоснабжения по средствам строительства новых сетей газоснабжения и газораспределительного пункта.

Использование газа предусматривается для отопления и пищеприготовления.

Подключение новых сетей газоснабжения проектируемой территории выполнить к существующим сетям.

Трассировку, место подключения, используемые материалы должны определяться на дальнейших стадиях проектирования.

Перед строительством необходимо запросить технические условия и согласовать проведение работ с эксплуатирующей организацией.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003. «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», м³/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Расход газа проектируемой территории ориентировочно составит 1320 м3/час (3441497 м3/год). Приведенное газопотребление необходимо уточнить на дальнейших стадиях разработки документации по газоснабжению.

Для обеспечения территории централизованной системой газоснабжения в границах территории проектирования необходимо выполнить:

- строительство сетей газоснабжения высокого давления общей протяжённостью 0,9 км;

- строительство сетей газоснабжения низкого давления общей 1,8 км;

- строительство двух газораспределительных пунктов.

###### 1.7.6 Связь

Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается развитие системы связи и высокоскоростного доступа в интернет по средствам строительства кабельной линии связи общей протяжённостью 3,6 км.

При рабочем проектировании необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Емкость сети телефонной связи общего пользования составляет порядка 53 абонентских номеров.

##### 1.8 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть

В проекте принята классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме города Югорска.

Проектом выделены территории общего пользования, в том числе:

- улично-дорожный коридор, площадь зоны 48,41 га;

- территория внутриквартальных проездов, площадью 16,9 га.

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по объектам улично-дорожной сети.

Таблица 5

Основные показатели объектов улично-дорожной сети

| № | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть, в том числе: | км / м2 | 12,8 / 138 563 |
| 1.1 | Магистральные улицы общегородского значения: - ул. Няганьская** - Славянская* | км / м2 | 2,32 / 48 593: 2,26 / 47 362 0,059 / 1 231 |
| 1.2 | Магистральные улицы районного значения: - ул. 1** - ул. Торговая* - ул. Калинина* | км / м2 | 1,84 / 27 068: 1,05 / 14 151 0,78 / 11 020 0,013 / 1 897 |
| 1.3 | Улицы и дороги местного значения: - улицы в зонах жилой застройки: - ул. 11** - улицы в общественно-деловых и торговых зонах: - ул. 5** - ул. 9** - ул. 12** - улицы в производственных зонах: - ул. 2** - ул. 3** - ул. 4** - ул. 6** - ул. 7** - ул. 8** - ул. 10** - ул. Бажева | км / м2 | 8,64/ 62 902 0,22 / 1385 0,22 / 1385 1,72 / 10 872 0,46/ 1 704 0,74 / 3 238 0,52 / 5 930 6,7 / 50 645 0,93 / 7 910 0,41 / 2 586 0,36 / 2 709 0,58 / 4 317 0,83 / 6 598 0,74 / 4 471 0,43 / 2 607 2,42 / 19 447 |
| 2 | Проезды, парковки, автостоянки | м2 | 169 093 |

Примечание:

* Проектом предусмотрена реконструкция с расширением дорожного полотна;

** Проектируемые улицы.

Проектом планировки предлагается вариант улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия (асфальтобетон).

Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из асфальтобетона с бордюрным камнем. Ширина тротуаров составляет 1,5; 2,0; 3,0 м вдоль улично-дорожной сети. Ширина тротуаров на территории жилых комплексов – 1,0; 1,5 м.

Сеть общественного пассажирского транспорта

Движение общественного транспорта осуществляется по существующим улицам:

- Калинина, Славянская.

Движение общественного транспорта осуществляется по реконструируемым улицам:

- Торговая.

Движение общественного транспорта осуществляется по проектируемым улицам:

- улица 1, Няганьская.

Объекты транспортного обслуживания

Хранение индивидуального транспорта предлагается осуществлять на территории жилых комплексов и на стоянках общественных объектов в ночное время. Также для постоянного хранения личного автотранспорта на территории проектирования находятся гаражи в планировочном элементе № 23.

В границах проектирования выделены зоны для объектов транспортной инфраструктуры. Сохраняемые объекты:

- гаражи (планировочный элемент № 23);

- кемпинг (планировочный элемент № 19);

- автозаправочная станция (планировочный элемент № 19);

- автогазозаправочная станция (планировочный элемент № 21);

- станция технического обслуживания (планировочный элемент № 23)

Проектируемые объекты:

- кемпинг (планировочный элемент № 11);

- ремонтно-механические мастерские (планировочный элемент № 20);

- обслуживание транспорта (планировочный элемент № 21, 23);

-  стояночные, ремонтные боксы  (планировочный элемент № 22).

Площадь зоны сохраняемых объектов транспортного назначения составляет 9,41 га.

Площадь планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры – 7,39 га.

На территориях, выделенных для размещения объектов общественно-делового назначения, предусмотрены автостоянки.

## 2. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

Планируемые параметры, местоположение и назначение планируемых объектов местного значения соответствуют нормативам градостроительного проектирования, а именно:

- Градостроительному кодексу РФ;

- Местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Югорск, утв. решением Думы города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.12.2014 № 90 (далее – МНГП);

- СП 42.13330.2016. «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СП 42.13330.2016.);

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СП 59.13330.2016).

Планируемые параметры, местоположение и назначение объектов местного значения соответствуют требованиям градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Югорск, утверждённым решением Думы города Югорска от 27.06.2017  № 61 (далее – ПЗЗ).

Объекты регионального значения на территории проектирования отсутствуют.

На рассматриваемой территории из объектов местного значения присутствуют:

объекты транспортной и инженерной инфраструктуры:

- улица Торговая,

- улица Славянская,

- инженерные объекты и коммуникации.

Проектируемая жилая застройка расположена в территориальной зоне О.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства приняты в соответствии с п.4 ст. 18 и ст.19, ПЗЗ.

Проектом планировки предусмотрено выделение территории общего пользования под размещение линейных объектов улично-дорожной сети, инженерных коммуникаций. На основании п. 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. Также отсутствуют нормативы градостроительного проектирования, регламентирующие строительство линейных объектов.

## 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

##### 3.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

Причинами возможных повреждений (разрушений) объектов капитального строительства могут быть следующие опасные природные явления:

1. Подтопление. Высокое стояние УГВ повышает риск возникновения ЧС, связанных с подтоплением. Территория проектирования подвержена подтоплению в следствии весеннего таяния снега, а так же интенсивных осадков в виде дождя.

С целью предотвращения риска возникновения ЧС, связанных с подтоплением, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- организацию систематического сбора и отвода воды с проектной территории (дренаж);

- проверка и уточнение планов действий в паводковый период;

- контроль за состоянием зданий и сооружений, которые оказались в зоне подтопления (затопления);

- повышение отметок поверхности земли при подготовке площадок для строительства зданий и сооружений;

- строительство дождевой канализации;

- агролесомелиорация.

2. Бури, ураганные ветры. Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории города, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, общественных и производственных зданиях.

По скорости распространения опасности бури отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы, оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед бурей.

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия бури и могут занимать продолжительный отрезок времени.

К заблаговременным мероприятиям относятся:

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения бурь;

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;

- укрепление производственных и иных зданий, и сооружений;

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска на опасных производственных объектах в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода бурь, а также его последствий, оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий бури;

- частичную эвакуацию населения, подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения, перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;

- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.

Меры по снижению возможного ущерба от бурь принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам.  Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

3. Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Из-за увеличения механических нагрузок вследствие снегопада и гололедных отложений происходит нарушение габаритов между проводами и землей, обрывы проводов, падение опор ЛЭП. Основные последствия данных явлений – нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения (в основном автомобильный транспорта), аварии в жилищно-коммунальной сфере, прежде всего в системах водо, теплоснабжения, нарушение энергоснабжения населенного пункта.

Для предотвращения негативных воздействий необходимо:

- организация оповещения населения о природных явлениях, способных вызвать ЧС;

- предусмотреть установку емкостей для песка;

- населению иметь дублирующие средства жизнеобеспечения семьи: электроплитку, лампу керосиновую, керогаз;

- мобилизация дорожных и всех коммунальных служб при получении предупреждения о надвигающихся опасных природных явлениях.

4. Грозы и град. Среди опасных явлений погоды гроза занимает одно из первых мест по наносимому ущербу и жертвам. С грозами связаны гибель людей и животных, поражение посевов и садов, лесные пожары, особенно в засушливые сезоны, нарушения на линиях электропередач и связи. Грозы сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резким усилением ветра.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие организационные мероприятия:

- организация  и приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи.

5. Природные пожары. Пожары представляют опасность для территорий и микрорайонов, расположенных смежно с лесными массивами. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем, необходимо усиление материально-технической базы пожарно-химических станций.

К основным мероприятиям, снижающим риск ЧС при возникновении лесных пожаров, относятся:

- контроль работы лесопожарных служб;

- контроль за проведением наземного патрулирования и авиационной разведки в местах проведения огнеопасных работ;

- введение ограничений посещения отдельных, наиболее опасных участков леса, запрещение разведения костров в лесах в пожароопасный период;

- контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности при лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек;

- организация контроля за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора.

##### 3.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Причинами возможных повреждений (разрушений) объектов капитального строительства могут быть следующие ЧС техногенного характера:

1. Аварии на автодорогах. По результатам анализа статистических данных выделяется ряд наиболее типичных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий - вождение в нетрезвом состоянии, значительное превышение безопасной скорости, невнимательность при вождении, а также выезд на встречную полосу. Вследствие возникновения ДТП на дорогах страдают люди.

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ может быть затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие). Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

На случай аварии на трассе должны быть подготовлены в необходимом количестве резервы воды и растворов нейтральных веществ для разбавления пролившихся АХОВ, обеззараживающие растворы, предусмотрена возможность использования адсорбционных материалов, грунта, песка, шлака, отходов и побочных продуктов производства.

Для обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспорта и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходимо проведение инженерных, строительных, планировочных и организационных мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами, перед мостами и в гололёд;

- устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, установка дорожных знаков;

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и др. инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- создание систем дорожного сервиса для отдыха водителей;

- работа служб ГИБДД за соблюдением скорости дорожного движения, особенно на подъездах к населенным пунктам;

- информационные стенды на основных дорогах о возможных объездах, дублирующие    трассы;

- комплекс мероприятий по ликвидации возможных экологических загрязнений при   эксплуатации мостов и дорог.

2. Аварии на системах ЖКХ. На территории существует риск возникновения ЧС на водопроводных сетях, линиях электропередач, канализационных сетях, сетях теплоснабжения. Возникновение ЧС на системах ЖКХ возможны по причинам:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60%;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90%);

- халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов.

Мероприятия

- проведение своевременных работ по реконструкции сетей и объектов;

- проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования;

- своевременная замена технологического оборудования на более современное и надёжное.

3. Техногенные пожары. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары жилых объектов и объектов социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Для целей пожаротушения на территории проектирования предусматривается наружное противопожарное водоснабжение. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Обеспечение требований пожарной безопасности к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений, городских округов и организаций достигаются при условии применения СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

Мероприятия

- создание финансовых резервов и накопление муниципальных запасов материальных ресурсов;

- систематический контроль сроков разработки Паспортов безопасности потенциально-опасных объектов, планов эвакуации людей из зданий в ночное и дневное время;

- приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, обеспечение проезда к зданиям, сооружениям и открытым водоёмам;

- очистка площадей, примыкающих к лесной зоне и потенциально-опасным объектам, от мусора, ветхих бесхозных зданий и пр.;

- доведение до населения сигналов экстренной эвакуации и порядок действий по ним (пункты сбора, места временного размещения).

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, на рассматриваемой территории, сравнительно невысок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах является невысокой и не может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба.

## 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

##### 4.1 Обеспечение пожарной безопасности

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности следующие:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация её деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности и подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Общие требования для предотвращения пожара можно свести к следующему: пожар невозможен ни при каких-либо обстоятельствах, если исключается контакт источника зажигания с горючим материалом. Если потенциальный источник зажигания и горючую среду невозможно полностью исключить из технологического процесса, то данное оборудование или помещение, в котором оно размещено, должно быть надежно защищено автоматическими средствами - аварийное отключение оборудования или сигнализация. Соответственно методы противодействия пожару делятся на уменьшающие вероятность возникновения пожара (профилактические) и на защиту и спасение людей от огня.

Мероприятия, уменьшающие вероятность возникновения пожара.

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда.

Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:

- конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;

- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;

- снижение технологической взрыво-пожарной и пожарной опасности помещений и зданий;

- наличие первичных, в том числе автоматических и привозных, средств пожаротушения, сигнализации и оповещение о пожаре.

К профилактическим действиям, уменьшающим вероятность возникновения пожара, также относятся:

- изоляция розеток, расположенных в санузлах и на внешних стенах, от влаги и изоляция электропроводки во избежание возникновения короткого замыкания, способного привести к пожару;

- установка устройств защитного отключения и автоматических предохранителей;

- теплоизоляция газовых и электрических плит от деревянной мебели;

- использование пепельниц, зажигание свечей в подсвечниках;

- изучение сотрудниками предприятий пожарно-технического минимума.

Защитные действия делятся на защиту человека от высокой температуры (используется термоизолирующая одежда БОП (боевая одежда пожарного)) и от зачастую более опасных отравляющих веществ, выделяемых при пожаре в воздух (используются изолирующие противогазы и аппараты на сжатом воздухе, фильтрующие воздух капюшоны по типу противогазов).

Активная борьба с пожаром (тушение пожара) производится огнетушителями различного наполнения, песком и другими негорючими материалами, мешающими огню распространяться и гореть. Для защиты ценных вещей и документов от огня применяются несгораемые сейфы.

При принятии архитектурно-планировочных решений, с целью дальнейшего развития территории, соблюдены следующие условия пожарной безопасности:

- обеспечены нормативные противопожарные расстояния между зданиями;

- обеспечены подъезды к каждому зданию и сооружению пожарной техники и возможность проезда со всех сторон шириной не менее 6 м;

- предусмотрены подъездные площадки с твердым покрытием для разворота пожарных машин у каждого пожарного гидранта;

- на территории запроектирована система водоснабжения, оборудованная пожарными гидрантами для целей пожаротушения.

Для тушения пожара привлекаются техника и работники пожарной части, расположенной на расстоянии не более 3 км.

Для объектов обслуживания необходима разработка организационных мероприятий, включающих составление схемы путей эвакуации населения, назначения специалиста, ответственного за пожарную безопасность, регулярные осмотры сооружений на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

##### 4.2 Гражданская оборона

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

- обучение населения в области гражданской обороны;

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

- срочное захоронение трупов в военное время;

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Систему гражданской обороны составляют:

- органы повседневного управления по обеспечению защиты населения;

- силы и средства, предназначенные для выполнения задач гражданской обороны;

- фонды и резервы финансовых, медицинских и материально-технических средств, предусмотренных на случай чрезвычайной ситуации;

- системы связи, оповещения, управления и информационного обеспечения.

С учётом особенностей градостроительного развития территории микрорайона проектом рекомендуется реализация следующих мероприятий гражданской обороны:

1. Организация защитных сооружений.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда убежищ и противорадиационных укрытий. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч. Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем комплексного освоения подземного пространства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения.

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (ОВ), а также при необходимости от катастрофического затопления, сильно действующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах. Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток. Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим). Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых до двух суток.

2. Мероприятия по защите системы водоснабжения.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных сооружений обеспечивающих функционирование системы водоснабжения или заражения источников водоснабжения на территории следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды должны оборудоваться герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Кроме того, необходимо обеспечивать возможность использования систем водоснабжения для целей пожаротушения.

3. Мероприятия по защите системы электроснабжения.

Рабочий проект системы электроснабжения проектируемой территории рекомендуется выполнить с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

4. Мероприятия по защите системы электросвязи и проводного вещания.

При проектировании новых автоматических телефонных станций (АТС) рекомендуется предусматривать:

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости на АТС соседних территорий;

- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам телефонной сети;

- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).

5. Предотвращение террористических актов.

Опасности, связанные с диверсионными актами, могут иметь весьма значительные негативные последствия для жителей микрорайона и персонала организаций, расположенных на его территории. Принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма регламентируются Федеральным законом от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму»

В целях противодействия возможным диверсионным актам предусматривается установка автоматической пожарной сигнализации, и освещение территории объектов. В зданиях организованы системы охраны, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности людей.  В учреждениях назначается ответственное лицо, организующее профилактическую работу по предупреждению терактов и руководящее работами при угрозе теракта и по его ликвидации.

Рекомендуемые зоны оцепления при обнаружении взрывного устройства:

- легковой автомобиль - 460 м;

- грузовой автомобиль - 1250 м.

## 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» охрана окружающей среды – это деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность).

При разработке проекта планировки под жилую застройку необходимо соблюдение требований  в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм, санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иных мер по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории проектирования является установление зон с особыми условиями использования. Наличие данных зон определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависит планировочная структура и условия дальнейшего развития.

На территории проектирования устанавливаются санитарно-защитные зоны (далее СЗЗ). Размеры СЗЗ представлены в таблице ниже.

Таблица 5

СЗЗ на территории проектирования

| № | Объект, от которого устанавливается СЗЗ | Класс опасности. Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | КНС | 15 |
|  | Склад ГСМ | IV (100 м) |
|  | Автогазозаправочная станция | IV (100 м) |
|  | Склад | V (50 м) |
|  | Гаражный комплекс | IV (100 м) |
|  | СТО | V (50 м) |
|  | Мебельный цех | V (50 м) |
|  | Дорожно-строительное предприятие "Северавтодор" | IV (100 м) |
|  | Котельная | V (50 м) |
|  | Автозаправочная станция | V (50 м) |
|  | Котельная | V (50 м) |
|  | Автотехцентр "Тойота" | IV (100 м) |
|  | СТО | IV (100 м) |
|  | Швейный цех | V (50 м) |
|  | Пожарное депо | V (50 м) |
|  | Прачечная, химчистка | IV (100 м) |
|  | Кемпинги (мотель) | V (50 м) |
|  | Типография | IV (100 м) |
|  | Гипермаркет | V (50 м) |
|  | Предприятия бытового обслуживания | V (50 м) |
|  | Автоцентр (автосалон) | V (50 м) |
|  | Ремонтно-механические мастерские | V (50 м) |
|  | Торговый комплекс | V (50 м) |
|  | Автостанция (автовокзал) | V (50 м) |

Территорию СЗЗ рекомендуется озеленить. При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником. Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к условиям воздушной среды в населенном пункте и произрастающих в соответствующей климатической зоне.

В санитарно-защитной зоне запрещается размещать:

- жилую застройку;

- ландшафтно-рекреационные зоны;

- зоны отдыха, территории курортов;

- санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- здания управления;

- конструкторские бюро;

- здания административного назначения;

- научно-исследовательские лаборатории;

- поликлиники;

- спортивно-оздоровительные объекты закрытого типа;

- бани, прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- мотели, гостиницы;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарные депо;

- местные и транзитные коммуникации;

- ЛЭП, электроподстанции;

- нефте и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения;

- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания автомобилей.

На территории проектирования устанавливается санитарно-защитная полоса (далее СЗП) сетей водоснабжения в размере 10 м в обе стороны.

Для исключения повреждения ЛЭП, трубопроводов и иных инженерных сооружений (при любом виде их прокладке) устанавливаются охранные зоны (далее ОЗ). Размеры охранных зон представлены в таблице ниже.

Таблица 6

ОЗ на территории проектирования

| № | Объект, от которого устанавливается ОЗ | Размер ОЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линии электропередачи 110 кВ | 20 |
| 2 | Линии электропередачи 10 кВ | 10 |
| 3 | Линии электропередачи 0,4 кВ | 2 |
| 4 | Кабельные линии электропередачи 10-0,4 кВ | 1 |
| 5 | Сети самотечной канализации | 3 |
| 7 | Сети напорной канализации | 5 |
| 8 | Газораспределительный пункт | 10 |
| 9 | Сети газоснабжения | 3 |
| 10 | Сети теплоснабжения | 5 |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу вышеперечисленных объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Территория проектирования расположена в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (3 пояс). В пределах данной зоны запрещается:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.)

Проектом планировки предусмотрены соблюдение санитарных разрывов от гаражей не менее 25 м.

Ограничения на использование территории, связанные с наличием территории объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, отсутствуют.

Кроме того, проектными решениями предлагается провести комплекс следующих мероприятий по снижению негативного воздействия объектов на окружающую природную среду и здоровье человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.

По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы: естественное и  искусственное.

Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для биоценозов и живых организмов, их составляющих.

Источниками антропогенного загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемой территории является автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Кроме того автомобильный транспорт являются источником шума и вибрации.

Для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами транспорта необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- применение альтернативных видов топлива (сжатого природного газа, сжиженных нефтяных газов, синтетических спиртов и т.д.). При использовании природного газа выброс автомобилями вредных компонентов сокращается в 3-5 раз;

- оснащение парков транспортных средств троллейбусами;

- защита от шума (пассивная и активная). Автотранспорт снижает шум за счет развития шумоподавления дорог, снижения скорости в населенных пунктах;

- специальные мероприятия административного    характера: ограничения на въезд, запреты на парковку, транспортные сектора и др.;

- благоустройство и озеленение улиц, которое кроме декоративно-планировочной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумозащитные, для чего необходимо провести озеленение между транспортными магистралями и застройкой.

Мероприятия по охране почв и грунтовых вод.

Загрязнение почв - это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах. Основной критерий загрязнения различными веществами - проявление признаков вредного действия этих веществ на отдельные виды живых организмов, так как устойчивость последних к химическому воздействию существенно различается. Экологическую опасность представляет то, что в окружающей человека природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание определенных химических веществ за счет их поступления из антропогенных источников. Эта опасность может реализоваться не только для самых чувствительных видов живых организмов.

Загрязнение вод - это изменение гидрохимического состояния, вызванное хозяйственной деятельностью, изменение качества подземных вод (физических, химических и микробиологических показателей и свойств) по сравнению с естественным состоянием и санитарно-гигиеническими нормами к качеству питьевой воды, которые частично или полностью исключают возможность использования этих вод в питьевых целях без предварительной их водоподготовки или обработки.

Для предотвращения загрязнения почв и грунтовых вод в границах проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- организация системы водоотводных лотков.

Мероприятия по санитарной очистке.

Санитарная очистка населенных мест - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей природной среды. Санитарная очистка включает в себя сбор всех видов твердых бытовых отходов (ТБО), их вывоз и утилизацию.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта планировки являются:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016. Таким образом, объем образующихся отходов в границах проекта планировки с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (175 чел.) составит около                                38 т/год.

Вывоз смета с территории будет производиться по мере его образования совместно с бытовыми отходами специальным автотранспортом. Объем смета с площади проектных дорожных покрытий составит около 111 т/год. Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения. Сбор и вывоз бытовых и строительных отходов осуществляется службой коммунального хозяйства.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории.

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории. К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера.

При организации жилой застройки в границах проекта планировки необходимо произвести следующие мероприятия по благоустройству территории:

- организация дорожно-пешеходной сети;

- обустройство мест сбора мусора;

- разработка системы освещения;

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград.

Места для сбора мусора в местах общего пользования предполагает размещение урн, что играет важную роль в соблюдении санитарно-гигиенических требований и обеспечении эстетического вида территории общественного пользования. К уличным урнам для мусора предъявляются простые требования: удобство уборки мусора, лёгкость обслуживания, прочность. Освобождение от мусора должно происходить не реже двух раз в день.

Для искусственного освещения территории проектирования в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть размещение фонарей, высотой не менее 2,5 м. При разработке схемы размещения данных архитектурных форм необходимо учесть рельеф территории, создать хорошую ориентировку путём размещения фонарей на поворотах.

Особый элемент благоустройства при градостроительном проектировании – это работы по его озеленению. Озеленение – совокупность мероприятий по улучшению внешнего вида территории, связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов). Главные направления озеленения проектной территории включают в себя:

- Создание системы зеленых насаждений: участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, детских садов); участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, озеленение территории вдоль дорог; участки озеленения общего пользования).

- Реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования.

- Сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах территории жилого квартала должен быть не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории квартала) в соответствии с СП 42.13330.2016.

Новое строительство озелененных территорий общего пользования.

1. Озеленение территорий жилых массивов. На территориях жилой застройки озеленение занимает основные, свободные от застройки участки. На территориях массовой застройки озеленение должно составлять от 62,7 до 73,8%, а при реконструкции жилой застройки – от 64,9 до 81,7%. Таким образом, обеспеченность зелеными насаждениями участков жилых домов составляет от 7 до 13 м2 на человека при застройке большой этажности и до 27 м2 – при небольшой этажности.

2. Озеленение территорий общественных зданий. У общественных зданий между площадками и дорожками устраивают газон, обширные цветники и сажают деревья, красиво цветущие кустарники. Для озеленения подбирают декоративные породы. Наиболее эффективные группы и выразительные композиции в вечернее время могут быть подсвечены снизу.

3. Газоны на территории проектирования. Газоном покрывают всю озелененную территорию. Для его устройства применяют смеси трав обычного и спортивного типа (для озеленения физкультурных и игровых площадок). Под цветники отводится 1 % озелененной территории. Их разбивают при входе и вокруг здания, а также на каждой игровой площадке размером 0,5 х 1,5 м. Зеленые насаждения должны обеспечить полную изоляцию одной групповой площадки от другой, и всех – от хозяйственной зоны, но при этом все площадки должны хорошо проветриваться и в течение всего дня инсолироваться на 55%.

4. Озеленение территорий санитарно-защитных зон. Насаждения в санитарно-защитных зонах следует создавать по мере возможности сплошными двух- или трехъярусными. Первый ярус образуется из деревьев первой величины, второй ярус – из деревьев второй величины, отличающихся теневыносливостью; третий ярус – из теневыносливых кустарников. Размещаемые в санитарно-защитной зоне различные сооружения и здания также окружаются древесными насаждениями, глухие стены и заборы озеленяются вьющимися растениями. Находящиеся здесь же подъездные пути, дороги, линии коммуникаций оформляются зелеными растениями согласно общим положениям.

Реконструкция озелененных территорий общего пользования.

Изменение градостроительной ситуации в связи с принятыми проектными решениями проекта планировки и, как следствие, повышение рекреационных нагрузок, нарушение растительного покрова и механические повреждения деревьев и кустарников в период проведения строительных работ обуславливают необходимость реконструкции озелененных территорий. Кроме того, на проектной территории отсутствует систематический уход за насаждениями – подкормка, обрезка и формирование крон деревьев, омолаживание кустарников, устранение механических повреждений, борьба с вредителями и болезнями и т.п., что ведёт к потере жизнеспособности и декоративности, образованию поросли, зарастанию приствольных пространств вокруг деревьев нежелательными видами травянистых растений.

Реконструкция насаждений на озеленённых территориях является сложным творческим процессом, который включает изыскательские, проектные, инженерно-строительные, агротехнические работы. При этом необходимо учитывать индивидуальные качества самой территории, её функциональную предназначенность и объёмно-пространственную структуру, тип насаждений и их композиционную роль на том или ином участке – вблизи площадок отдыха, дорог и т.п. При проведении реконструкции и восстановления насаждений на объекте основным должен быть принцип максимального сохранения жизнеспособной растительности и увеличение сроков жизни отдельных деревьев.

Реконструкция и восстановление зелёных насаждений на объектах озеленения осуществляются на основании специального проекта. Проект реконструкции и восстановления зелёных насаждений разрабатывается, как правило, на стадии рабочего проекта (РП). Проект разрабатывается на основании утвержденного заказчиком технического задания на проектирование. Проект реконструкции и восстановления зелёных насаждений на объектах озеленения должен обеспечивать экономическую эффективность, целесообразность функций отдельных компонентов, их архитектурно-планировочную предназначенность и эстетическую выразительность.

Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территории осуществляется: муниципальными организациями, на балансе которых они находятся, за счет средств местного бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных средств; землепользователями в пределах границ отведенного им земельного участка за счет собственных средств; гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена прилегающая территория, в установленном порядке.

Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду.

Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях шум становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для человека. Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д.

Основные источники антропогенного шума на территории проектирования является транспорт и предприятия легкой и пищевой промышленности. Технологические меры для решения данной проблемы сводятся к «шумозащите», что подразумевает комплексные технические меры по сокращению воздействия шума как в промышленности (звукопоглощение, звукоизолирующие кожухи станков, и пр.), так и на транспорте (замена колодочных тормозов на дисковые, глушители выбросов, специальный звукопоглощающий асфальт и пр.).

Шум, создаваемый движущимися автомобилями, является частью шума транспортного потока. В общем случае наибольший шум генерируется большегрузными автомобилями. При малых скоростях движения по автодорогам и больших частотах вращения вала двигателя основным источником шума является обычно силовая установка, в то время как при больших скоростях движения, пониженных частотах вращения и меньшей мощности силовой установки доминирующим может стать шум, обусловленный взаимодействием шин с поверхностью дороги. При наличии неровностей на поверхности дороги преобладающим может стать шум системы рессорной подвески, а также грохот груза и кузова. Часто бывает довольно трудно определить относительный вклад различных источников шума сложных по конструкции транспортных средств. Поэтому общий шум транспортного средства определяется рядом источников и для разработки предложений с целью снижения уровня шума от автомобильного транспорта принимается генерированный шум этих источников.

Промышленный шум (производственный шум) – это совокупность различных шумов, возникающих в процессе производства и неблагоприятно воздействующих на организм и окружающую среду. Источником акустического загрязнения на территории проектирования являются лесозавод, мебельный цех, предприятия, занимающиеся производством йогуртов, майонеза, швейный цех, типография, ремонтно-механические мастерские.

Мероприятия по профилактике вредного воздействия шума разделяются на четыре группы. Все они должны быть направлены на снижение шума в действующих цехах, на предупреждение высокого уровня шума во вновь проектируемых предприятиях, при конструировании, изготовлении новых машин и производительных агрегатов, а так же на профилактику профессиональных заболеваний среди рабочих данных производств.

Первая группа мероприятий - технологические. Они направлены на изменение технологии процессов и конструкции машин, являющихся источником шума. К мерам этого типа относятся:

1) замена шумных процессов бесшумными;

2) ударных процессов безударными;

3) возвратно-поступательные движения заменяются вращательными (замена клепки сваркой, ковки и штамповки - обработкой давлением) и др.

Вторая группа мероприятий - техническая группа мероприятий прежде всего направлена на снижение шума и вибрации деталей особенно имеющих большие вибрирующие поверхности, путем:

1) облицовки их материалами, поглощающими шум и вибрацию (резиной, картоном, войлоком, асбестом, битумным картоном, шумопонижающей пленкой);

2) применением звукоизолирующих (демпфирующих) накладок, обшивок, распорок, прокладок при ударной обработке больших поверхностей;

3) хорошей изоляцией при установке машин и агрегатов на фундаменты, предупреждающей распространение вибрации и шума через фундаменты, пол, перекрытия. Например, проводится звукоизолирующая обшивка галтовочных барабанов, шаровых мельниц, устройство демпфирующих прокладок под рихтовочной плитой, использование хомутов и распорок при обработке фигурных деталей;

4) использование глушителей для поглощения шума при выхлопах воздуха, что позволяет снизить аэродинамические шумы на 50-80 дБ.

При невозможности снижения шума в его источнике шумопонижающие агрегаты изолируются в отдельные шумоизолирующие помещения или закрываются шумоизолирующими кожухами, а рабочее место выносится на определенное расстояние с организацией дистанционного управления. При этом стены помещений оборудуются акустической штукатуркой, плитками, облицовочными панелями в целях снижения шума за счет многократного отражения от внутренних поверхностей.

Третья группа мероприятий - санитарно-гигиенические мероприятия и организационные мероприятия. К ним относятся:

1) мероприятия по измерению шума на рабочих местах, расшифровка полученных данных, заключение по полученным результатам об условиях труда на рабочих местах шумных производств;

2) сокращение времени контакта с шумом, построение рационального режима труда и отдыха предусматривающего кратковременные перерывы в течение дня для восстановления функции слуха в тихих помещениях, совмещение профессий. Для проведения этих работ руководствуются медицинскими документами:

а) ГОСТ 15.762-87 "Средства индивидуальной защиты от шума";

б) ГОСТ 12.1.050.86 "Методы измерения шума на рабочих местах" и СН 2.2.4/2.1.8.562-96;

в) при разработке новых технологических процессов, при проектировании, изготовлении, эксплуатации оборудования используются такие документы ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ шум, общие требования безопасности";

г) шумовые характеристики необходимо указывать в паспортах, которые определяются согласно ГОСТу 12.4.095-80 "Шум. Методы определения шумовых характеристик стационарных машин".

3) использование средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия шума. В настоящее время в стране применяются десятки вариантов заглушек-вкладышей, наушников и шлемов, рассчитанных на изоляцию наружного слухового прохода от шумов различного спектрального состава.

Четвертая группа мероприятий - медико-профилактические. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров согласно приказа МЗ РФ №90 от 14.03.96. "О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии".

При работе в шумных цехах медицинские осмотры рабочих проводятся обязательным обследованием органов слуха аудиотестерами или аудиометрами. Частота осмотров - 1 раз в 2 года, если на рабочих местах регистрируются шум от 81 до 99 дБА; 1 раз в год, если шум регистрируется от 100 дБ и выше.

Освобождаются рабочие от работы в шумных производствах при выявлении переутомления органов слуха с тем, чтобы не наступил период атрофии и профессиональной глухоты.

К медико-профилактическим мероприятиям относится организация лечебно-профилактического питания, проведение общеукрепляющей терапии (витаминотерапия).

Одним из основных способов защиты территории от шума являются шумозащитные экраны, которые устанавливаются вдоль автомобильных дорог, железных дорог, возле промышленных объектов с шумными производствами, приточных установок и вентиляторов, установок кондиционирования воздуха, трансформаторов. Шумозащитный экран способен снизить уровень шума до санитарных норм.

Шумозащитные экраны подразделяются на:

- шумоотражающие экраны, которые отражают волну звука к производящему её источнику;

- шумопоглощающие экраны, которые наделены абсорбирующими свойствами и поглощают звук;

- комбинированные экраны, которые сочетают элементы двух вышеприведённых типов.

Для необходимого снижения уровней звука проектом планировки предложено:

- функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от зон размещения объектов, являющихся источником шумового загрязнения;

- создание системы паркирования автомобилей;

- формирование системы зеленых насаждений, способствующих шумозащите.

Интенсивность шума на озелененных тротуарах в 10 раз меньше, чем на «голых». Травянистые растения, особенно при многорядной посадке (клумбы и рабатки на разделительных полосах магистралей), помимо красоты, также обладают шумозащитными свойствами. Вьющиеся растения, декорируя окна, двери, балконы, веранды, снижают уровень шума в помещении. Способность вьющихся растений зависит от густоты листьев и от способа формирования «зеленых стен» из вьющихся растений.

## 6. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом планировки территории:

1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с главой I.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2. Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку. Сформированные земельные участки предоставляются под застройку в соответствии с главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения. Проектная документация подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

4. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию. Для введения в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получения соответствующего разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## 7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проекта планировки | га | - | 220,89 |
| 1.2 | Территория в границах красных линий в границах проекта планировки | га | - | 178,00 |
| 1.3 | Коэффициент застройки | - | - | - |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки | - | - | - |
| 1.5 | Плотность застройки | тыс.м2/га | - | - |
| 2. НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | - | 175 |
| 2.2 | Плотность населения (брутто) | чел./га | - | 1 |
| 2.3 | Плотность населения (нетто) | чел./га | - | 19 |
| 2.4 | Средний размер семьи | чел. | - | 3,5 |
| 3. ОБЪЕКТЫ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда, в том числе: | тыс.м2 | 2,86 | 5,69 |
|  |  | кол-во домов | 4 | 5 |
| 3.1.1 | одноквартирная жилая застройка | тыс.м2 | 0,75 | 0,75 |
|  |  | кол-во домов | 3 | 3 |
| 3.1.1.1 | 1-этажные жилые дома | тыс.м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.1.1.2 | 2-этажные жилые дома | тыс.м2 | 0,75 | 0,75 |
|  |  | кол-во домов | 3 | 3 |
| 3.1.2 | многоквартирная жилая застройка | тыс.м2 | 2,11 | 4,94 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 2 |
| 3.1.2.1 | 1-этажные жилые дома | тыс.м2 | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.1.2.2 | 2-этажные жилые дома | тыс.м2 | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.1.2.3 | 3-этажные жилые дома | тыс.м2 | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.1.2.4 | 4-этажные жилые дома | тыс.м2 | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.1.2.5 | 5-этажные жилые дома | тыс.м2 | 2,11 | 4,94 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 2 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 3,6 | 4,2 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | - | 2,86 |
| 3.4 | Общий объем ликвидируемого жилищного фонда, в том числе: | тыс.м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.5 | Общий объем нового жилищного строительства, в том числе: | тыс.м2 | - | 2,83 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
| 3.5.1 | одноквартирная жилая застройка | тыс.м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.5.2 | многоквартирная жилая застройка | тыс.м2 | - | 2,83 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
| 3.5.2.1 | 5-этажные жилые дома | тыс.м2 | - | 2,83 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
| 3.6 | Плотность жилой застройки | % | - | - |
| 4. ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Дорожно-строительное предприятие "Северавтодор" | объект/м2 | 1/н\д | 1/н\д |
| 4.2 | Склад ГСМ ООО "Роми" | объект/м2 | 1/н\д | 1/н\д |
| 4.3 | Лесозавод ООО "Вита" | объект/м2 | 1/н\д | 1/н\д |
| 4.4 | Мебельный цех | объект/м2 | 1/н\д | 1/н\д |
| 4.5 | Многофункциональный комплекс для обслуживания транспорта | объект/м2 | 1/н\д | 1/н\д |
| 4.6 | Пункт приема вторсырья | объект/м2 | 1/н\д | 1/н\д |
| 4.7 | Промышленная база | объект/м2 | 1/н\д | 1/н\д |
| 4.8 | Предприятия V класса вредности (Швейный цех) | объект/м2 | - | 1 / 1 357 |
| 4.9 | Предприятия IV-V класса вредности (Типография) | объект/м2 | - | 1 / 2 674 |
| 5. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Многофункциональный комплекс для обслуживания транспорта | м2 | 164 | - |
| 5.2 | Пункт приема вторсырья | м2 | 543 | - |
| 5.3 | Торговый комплекс, промтоварный магазин | м2 | 358 | - |
| 5.4 | ООО "Югра Авто +" (автоцентр "Тойота") | м2 | 905 | - |
| 5.5 | Магазин автозапчастей «Официальный Mobil 1 Центр Югорск» | м2 | 2 017 | - |
| 5.6 | Строительный магазин "Вертолет" | м2 | 1 306 | - |
| 5.7 | Магазин электротоваров «Электролюкс» | м2 | 226 | - |
| 5.8 | Магазин "Строитель" (стройматериалы) | м2 | 795 | - |
| 5.9 | Магазин | м2 | 1 225 | - |
| 5.10 | Гостиница (Arkobaleno Mini-hotel) | м2 | 604 | - |
| 5.11 | Клуб Arkobaleno (бильярд) | м2 | 539 |  |
| 5.12 | Кемпинг (мотель) | м2 | - | 1 954 |
| 5.13 | Предприятие IV класса вредности (прачечный комбинат / химчистка) | м2 | - | 2 647 |
| 5.14 | Столовая | м2 | - | 500 |
| 5.15 | Транспортно-логистические центры | м2 | - | 3 300 |
| 5.16 | Стрелковый клуб | м2 | - | 2 243 |
| 5.17 | Предприятие бытового обслуживания | м2 | - | 15 670 |
| 5.18 | Дом быта | м2 | - | 4 377 |
| 5.19 | Объект придорожного сервиса | м2 | - | 1 261 |
| 5.20 | Станция технического обслуживания автомобилей | м2 | - | 957 |
| 5.21 | Станция технического обслуживания автомобилей | м2 | - | 2 428 |
| 5.22 | Ремонтно-техническая мастерская | м2 | - | 1 742 |
| 5.23 | Центр многоцелевого и специализированного назначения | м2 | - | 1 357 |
| 5.24 | Станция технического обслуживания автомобилей | м2 | - | 662 |
| 5.25 | Объект оптовой и розничной торговли строительными материалами | м2 | - | 891 |
| 5.26 | Торговый комплекс | м2 | - | 2 036 |
| 5.27 | Автовокзал | м2 | - | 8 288 |
| 5.28 | Промышленная база строительных материалов | м2 | - | 1 533 |
| 6. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |
| 6.1 | Пожарное депо | м2 | - | 3 434 |
| 7. ОБЪЕКТЫ ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 7.1 | - | - | - | - |
| 8. ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |
| 8.1 | Водоснабжение | куб. м./в сутки | - | 67 |
| 8.2 | Водоотведение | куб. м./в сутки | - | 56 |
| 8.3 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/год | - | 21 042 |
| 8.4 | Газоснабжение | куб. м./год | - | 3441497 |
| 8.5 | Электроснабжение | МВт | - | 1,34 |
| 8.6 | Связь | абон. номер. |  | 53 |
| 9. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |
| 9.1 | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | - | 2,45 |
| 9.1.1 | Магистральные дороги регулируемого движения | км | - | 0,88 |
| 9.1.2 | Магистральные улицы районного значения | км | - | 1,15 |
| 9.1.3 | Улицы и дороги местного значения | км | - | 1,05 |
| 9.1.4 | Проезды | км | - | 66 242 |
| 9.2 | Ливневая канализация | км | - | 32,06 |
| 9.2.1 | Ливневая канализация открытого типа – водоотводной лоток (планируемый) | км | - | 29,63 |
| 9.2.2 | Ливневая канализация открытого типа – водопропускная труба мелкого заложения (планируемый) | км | - | 1,08 |
| 9.2.3 | Ливневая канализация закрытого типа – подземная напорная труба (планируемый) | км | - | 1,35 |
| 9.2.4 | Канализационно-насосная станция (КНС) ливневых стоков (планируемый) | шт | - | 8 |

## 8. Иные вопросы планировки территории

##### 8.1 Инженерная подготовка территории

Реализация принятых проектом решений обуславливает необходимость в таких инженерных мероприятиях как вертикальная планировка и организация отвода поверхностных вод.

Вертикальная планировка - важный элемент инженерной подготовки территории. Ее назначение - привести естественный рельеф в состояние, соответствующее наиболее благоприятным условиям для общего планировочного решения. При строительстве и реконструкции населенных мест с помощью вертикальной планировки сооружают уличную сеть в соответствии с требованиями транспорта, обеспечивают нормальный отвод поверхностных вод с территорий проектирования. Она имеет важное значение в создании необходимых условий для застройки жилых территорий, отдельных зданий и сооружений. Мероприятия по вертикальной планировке в значительной мере зависят от рельефа. Основным принципом вертикальной планировки является принцип балансирования земляных масс. При подготовке вертикальной планировки на данную территорию соблюдено условие, при котором баланс земляных масс приближен к нулевому. В результате проведенной работы обеспечен нулевой баланс земляных масс, что свидетельствует о равенстве объемов выемок и насыпей, обеспечены необходимые условия для возведения объектов капитального строительства, размещения зданий и сооружений, объектов инженерного и транспортного обеспечения.

Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории жилого массива осуществляется с помощью системы водоотвода, т.е. водосточной сети. Организация стока поверхностных вод осуществляется с участков застройки, площадок различного назначения и территорий зеленых насаждений в лотки, расположенные по краям проезжей части улично-дорожной сети, формируемые бортовыми камнями, затем продольными уклонами лотков, повторяющих уклоны проезжей части улично-дорожной сети направляются в пониженную территорию местности. Такая организация водоотвода осуществляется с помощью вертикальной планировки всей территории, обеспечивающей сток создаваемыми продольными и поперечными уклонами на всех проездах, площадках и территориях жилой застройки. Таким образом водоотведение осуществляется продольными уклонами ливневой канализации открытого типа (водоотводными лотками) в пониженную часть местности. Затем канализационно-насосными станциями (КНС) осуществляется подъем ливневых стоков по напорным коллекторам, после чего направляются на колодцы гашения напора. Для отведения ливневых стоков на очистные сооружения ливневых стоков предлагается строительство многоступенчатой системы транспортировки, со строительством КНС ливневых стоков в разных частях проекта планировки, с созданием общего направления в южную часть территории.

Расположение проектируемых КНС ливневых стоков предусмотрено:
            - в районе улицы 12 и проектируемого здания станции технического обслуживания;

- в районе улицы Славянская и проектируемого здания станции технического обслуживания автотраспорта;

- в районе улицы 10 и существующего здания лесозавода ООО «Вита»;

- в районе улицы 8 и существующего здания лесозавода ООО «Вита»;

- в районе улицы 7 и проектируемого здания прачечного комбината;

- в районе пересечения улицы 5 и улицы 6;

- в районе расположения существующего склада ГСМ ООО «Роми»;

- в районе пересечения улицы 2 и улицы 3.

После сбора ливневых стоков со всей территории ливневые стоки направляются на проектируемую КНС ливневых стоков, расположенную на пересечении улицы Славянская и улицы Няганьская, которая расположена за границей проекта планировки. Далее ливневые стоки направляются на очистные сооружения ливневых стоков в южной части города. После очистки, очищенные ливневые стоки направляются в естественный водоем. В местах пересечения водоотводного лотка с проезжей частью предлагается устройство водопропускных труб мелкого заложения. Для перепуска ливневых стоков с КНС до колодца-гасителя  предлагается строительство напорной ливневой канализации закрытого типа – подземной трубы. В случае прохождения водоотводных лотков, вдоль проезжей части улиц или дорог, а также на путях расположения тротуаров лотки могут быть перекрыты металлической решеткой.

Существующее положение.

В настоящий момент в границах проекта планировки отсутствует ливневая канализация.

Проектное положение

Проектом планировки в границах рассматриваемой территории предусматривается размещение ливневой канализации открытого типа (водоотводной лоток и водопропускная труба мелкого заложения) и закрытого типа (подземная самотечная и напорная труба). Общая протяжённость планируемой к строительству сети ливневой канализации в границах проекта планировки составит:

- открытого типа – (водоотводной лоток) – 29,63 км;

- открытого типа – (водопропускная труба мелкого заложения) – 1,08 км;

- закрытого типа – (напорная подземная труба) – 1,35 км;

Также в границе проекта планировки предлагается  строительство канализационно-насосных станций (КНС) ливневых стоков, количеством 8 шт.

Данные элементы проектируемой открытой сети ливневой канализации уточняются на следующих стадиях проектирования.

Проектом планировки предлагаются несколько видов покрытий поверхности, которые будут обеспечивать на территории проектирования условия безопасного и комфортного передвижения, а также окончательно сформируют архитектурно-художественный облик среды. Для условий проектируемой территории определены следующие виды покрытий:

- асфальтобетон: проезды;

- тротуарная плитка: тротуары;

- резина: детские спортивные площадки, площадки отдыха.

Данные виды покрытий прочные, ремонтнопригодные, экологичные и не допускают скольжения. Тротуары и проезды ограничены гранитными бортовыми камнями, уклон поверхности их покрытии должен обеспечивать отвод поверхностных вод (не менее 4‰).

Грунт в насыпи отсыпается послойно и уплотняется до коэффициента 0,95, под проездами – до значения коэффициента уплотнения равному 0,98.

##### 8.2 Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СП 42.13330.2016, основных положений СП 59.13330.2012 и СП 59.13330.2016  «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учётом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» в части отношения к созданию удобной для инвалидов среды.

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения отнесены:

- инвалиды,

- люди с временным нарушением здоровья,

- беременные женщины,

- люди преклонного возраста,

- люди с детскими колясками и т.п.

Формирование архитектурной среды района по критериям доступности, безопасности, удобства и информативности для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения осуществляется без ущемления соответствующих возможностей остальных граждан.

Критерий доступности обеспечивается возможностью беспрепятственного достижения мест обслуживания, своевременного использования мест отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.

Критерий безопасности обеспечивается возможностью посещения мест обслуживания, общего пользования без риска быть травмированным каким-либо образом или причинения вреда своему имуществу, а также без нанесения вреда другим людям, зданиям, сооружениям, оборудованию.

Критерий информативности обеспечивается своевременным распознаванием ориентиров в архитектурной среде территории, точной идентификацией своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения, а также возможностью эффективной ориентации, как в светлое, так и в тёмное время суток.

В проекте предусмотрены мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения по территории проектирования, которые необходимо учесть при разработке рабочего проекта и выноса проектных решений в натуру:

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный 2% (согласно СП 59.13330.2012. п.4.1.7.);

-  необходимо предусмотреть съезды с тротуаров;

- высоту бордюров по краям пешеходных путей на участках проектирования рекомендуется принимать не менее 0,05 м (согласно СП 59.13330.2012. п.4.1.9.);

- перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м (согласно СП 59.13330.2012. п.4.1.9.);

- устройство доступных проходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт;

- обеспечение дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации.

Проект планировки осуществляет формирование индивидуальной жилой застройки с учётом приспособления проектируемых и существующих объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами. Все вновь строящиеся здания будут иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения.

Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, создание условий для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Приложение

Ведомость координат поворотных точек планировочных элементов

Красная линия 01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 79° 50' 48'' | 116.97 | 996648.48 | 1675099.74 |
| 2 | 80° 20' 0'' | 129.53 | 996669.1 | 1675214.88 |
| 3 | 81° 15' 16'' | 68.73 | 996690.85 | 1675342.57 |
| 4 | 81° 47' 3'' | 55.84 | 996701.3 | 1675410.5 |
| 5 | 84° 5' 0'' | 37.35 | 996709.28 | 1675465.77 |
| 6 | 84° 26' 48'' | 35.13 | 996713.13 | 1675502.92 |
| 7 | 87° 23' 23'' | 30.74 | 996716.53 | 1675537.89 |
| 8 | 89° 29' 22'' | 46.01 | 996717.93 | 1675568.6 |
| 9 | 92° 16' 47'' | 57.32 | 996718.34 | 1675614.61 |
| 10 | 97° 24' 48'' | 60.14 | 996716.06 | 1675671.88 |
| 11 | 144° 5' 30'' | 579.06 | 996708.3 | 1675731.52 |
| 12 | 234° 51' 52'' | 484.98 | 996239.29 | 1676071.13 |
| 13 | 233° 44' 0'' | 41.03 | 995960.18 | 1675674.52 |
| 14 | 231° 5' 40'' | 50.62 | 995935.91 | 1675641.44 |
| 15 | 320° 5' 38'' | 878.81 | 995904.12 | 1675602.05 |
| 16 | 40° 9' 36'' | 60.01 | 996578.25 | 1675038.27 |
| 17 | 43° 3' 22'' | 33.35 | 996624.11 | 1675076.97 |

Красная линия 02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48° 18' 3'' | 53.55 | 996700.65 | 1675151.86 |
| 2 | 50° 56' 27'' | 53.56 | 996736.27 | 1675191.84 |
| 3 | 53° 32' 47'' | 54.24 | 996770.02 | 1675233.43 |
| 4 | 54° 53' 38'' | 14.82 | 996802.25 | 1675277.06 |
| 5 | 144° 10' 15'' | 108.56 | 996810.77 | 1675289.18 |
| 6 | 261° 16' 59'' | 14.91 | 996722.75 | 1675352.73 |
| 7 | 260° 20' 50'' | 130.01 | 996720.49 | 1675337.99 |
| 8 | 259° 50' 1'' | 49.23 | 996698.69 | 1675209.82 |
| 9 | 318° 15' 59'' | 14.27 | 996690 | 1675161.36 |

Красная линия 03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54° 51' 55'' | 278.21 | 996822.29 | 1675305.54 |
| 2 | 144° 5' 35'' | 297.18 | 996982.4 | 1675533.06 |
| 3 | 277° 25' 25'' | 31.89 | 996741.69 | 1675707.35 |
| 4 | 272° 24' 37'' | 59.92 | 996745.81 | 1675675.73 |
| 5 | 269° 32' 31'' | 47.53 | 996748.33 | 1675615.86 |
| 6 | 267° 21' 24'' | 31.87 | 996747.95 | 1675568.33 |
| 7 | 264° 32' 7'' | 36.65 | 996746.48 | 1675536.49 |
| 8 | 264° 7' 31'' | 37.52 | 996742.99 | 1675500.01 |
| 9 | 261° 45' 17'' | 57.04 | 996739.15 | 1675462.69 |
| 10 | 261° 16' 33'' | 31.65 | 996730.97 | 1675406.24 |
| 11 | 324° 9' 44'' | 118.57 | 996726.17 | 1675374.96 |

Красная линия 04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 287° 9' 17'' | 31.56 | 996699.98 | 1675913.65 |
| 2 | 283° 45' 33'' | 50.66 | 996709.29 | 1675883.49 |
| 3 | 280° 51' 28'' | 46.98 | 996721.34 | 1675834.28 |
| 4 | 278° 38' 45'' | 45.1 | 996730.19 | 1675788.14 |
| 5 | 277° 24' 34'' | 9 | 996736.97 | 1675743.55 |
| 6 | 324° 5' 34'' | 315.8 | 996738.13 | 1675734.63 |
| 7 | 54° 51' 56'' | 394.16 | 996993.92 | 1675549.42 |
| 8 | 144° 5' 37'' | 450.04 | 997220.76 | 1675871.77 |
| 9 | 234° 51' 55'' | 271.52 | 996856.24 | 1676135.7 |

Красная линия 05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 313° 31' 31'' | 28.58 | 996441.29 | 1676358.18 |
| 2 | 309° 40' 48'' | 72.98 | 996460.97 | 1676337.46 |
| 3 | 306° 37' 8'' | 56.18 | 996507.57 | 1676281.29 |
| 4 | 303° 21' 52'' | 49.29 | 996541.08 | 1676236.2 |
| 5 | 300° 59' 16'' | 40.89 | 996568.19 | 1676195.03 |
| 6 | 300° 8' 8'' | 49.12 | 996589.24 | 1676159.98 |
| 7 | 298° 19' 27'' | 64.83 | 996613.9 | 1676117.5 |
| 8 | 293° 51' 3'' | 40.14 | 996644.66 | 1676060.43 |
| 9 | 290° 40' 21'' | 49.57 | 996660.89 | 1676023.72 |
| 10 | 288° 56' 57'' | 40.53 | 996678.39 | 1675977.34 |
| 11 | 351° 16' 49'' | 1.65 | 996691.55 | 1675939.01 |
| 12 | 54° 51' 56'' | 255.17 | 996693.18 | 1675938.76 |
| 13 | 144° 5' 34'' | 447.4 | 996840.03 | 1676147.44 |
| 14 | 234° 51' 20'' | 63.16 | 996477.65 | 1676409.83 |

Красная линия 06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54° 52' 3'' | 99.94 | 996613.19 | 1675825.1 |
| 2 | 107° 5' 13'' | 5.38 | 996670.7 | 1675906.83 |
| 3 | 108° 57' 38'' | 57.92 | 996669.12 | 1675911.97 |
| 4 | 110° 38' 9'' | 47.92 | 996650.3 | 1675966.75 |
| 5 | 113° 39' 23'' | 37.81 | 996633.41 | 1676011.6 |
| 6 | 118° 19' 37'' | 63.86 | 996618.24 | 1676046.23 |
| 7 | 120° 7' 45'' | 48.63 | 996587.94 | 1676102.44 |
| 8 | 121° 0' 27'' | 31.47 | 996563.53 | 1676144.5 |
| 9 | 120° 59' 59'' | 8.21 | 996547.32 | 1676171.47 |
| 10 | 123° 15' 58'' | 47.6 | 996543.09 | 1676178.51 |
| 11 | 126° 35' 26'' | 54.54 | 996516.98 | 1676218.31 |
| 12 | 129° 37' 18'' | 70.99 | 996484.47 | 1676262.1 |
| 13 | 133° 27' 21'' | 22.56 | 996439.2 | 1676316.78 |
| 14 | 234° 51' 56'' | 300.4 | 996423.68 | 1676333.16 |
| 15 | 324° 5' 37'' | 194.49 | 996250.8 | 1676087.49 |
| 16 | 324° 5' 36'' | 252.92 | 996408.33 | 1675973.43 |

Красная линия 07

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 135° 45' 35'' | 28.27 | 996395.16 | 1676362.26 |
| 2 | 137° 57' 19'' | 49.51 | 996374.91 | 1676381.98 |
| 3 | 139° 29' 19'' | 82.31 | 996338.14 | 1676415.14 |
| 4 | 140° 33' 55'' | 135.33 | 996275.56 | 1676468.61 |
| 5 | 140° 34' 10'' | 112.64 | 996171.04 | 1676554.57 |
| 6 | 235° 3' 60'' | 110.56 | 996084.04 | 1676626.11 |
| 7 | 323° 38' 39'' | 405.92 | 996020.73 | 1676535.47 |
| 8 | 54° 49' 21'' | 82.48 | 996347.64 | 1676294.84 |

Красная линия 08

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54° 57' 20'' | 204.66 | 996218.41 | 1676110.95 |
| 2 | 143° 38' 18'' | 128.1 | 996335.93 | 1676278.51 |
| 3 | 234° 48' 36'' | 205.68 | 996232.77 | 1676354.46 |
| 4 | 324° 5' 42'' | 128.61 | 996114.24 | 1676186.37 |

Красная линия 09

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54° 52' 3'' | 146.65 | 996122.5 | 1675974.66 |
| 2 | 144° 5' 33'' | 128.6 | 996206.89 | 1676094.59 |
| 3 | 234° 51' 41'' | 134.06 | 996102.73 | 1676170.01 |
| 4 | 318° 30' 43'' | 129.4 | 996025.57 | 1676060.38 |

Красная линия 10

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54° 54' 22'' | 357.76 | 996010.49 | 1676073.71 |
| 2 | 143° 28' 48'' | 256.83 | 996216.17 | 1676366.43 |
| 3 | 235° 13' 42'' | 185.29 | 996009.77 | 1676519.27 |
| 4 | 266° 50' 9'' | 190.04 | 995904.1 | 1676367.07 |
| 5 | 318° 26' 39'' | 156.19 | 995893.61 | 1676177.32 |

Красная линия 11

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55° 27' 58'' | 111.29 | 996005.28 | 1676547.31 |
| 2 | 140° 34' 1'' | 49.42 | 996068.37 | 1676638.99 |
| 3 | 140° 32' 59'' | 24.57 | 996030.2 | 1676670.38 |
| 4 | 140° 34' 41'' | 100.03 | 996011.23 | 1676685.99 |
| 5 | 140° 33' 51'' | 86.71 | 995933.96 | 1676749.51 |
| 6 | 140° 37' 59'' | 115.26 | 995866.99 | 1676804.59 |
| 7 | 232° 19' 57'' | 73.13 | 995777.88 | 1676877.7 |
| 8 | 231° 42' 43'' | 57.29 | 995733.19 | 1676819.81 |
| 9 | 323° 30' 32'' | 382.6 | 995697.69 | 1676774.84 |

Красная линия 12

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55° 14' 11'' | 95.18 | 995939.37 | 1676453.06 |
| 2 | 143° 31' 55'' | 105.81 | 995993.64 | 1676531.25 |
| 3 | 143° 32' 4'' | 93.53 | 995908.55 | 1676594.14 |
| 4 | 143° 32' 6'' | 183.72 | 995833.33 | 1676649.73 |
| 5 | 231° 30' 43'' | 34.92 | 995685.58 | 1676758.92 |
| 6 | 232° 4' 29'' | 51.04 | 995663.85 | 1676731.59 |
| 7 | 231° 23' 27'' | 8.83 | 995632.48 | 1676691.33 |
| 8 | 322° 49' 49'' | 37.06 | 995626.97 | 1676684.43 |
| 9 | 323° 36' 31'' | 24.19 | 995656.5 | 1676662.04 |
| 10 | 323° 26' 12'' | 26.17 | 995675.97 | 1676647.69 |
| 11 | 323° 41' 48'' | 26.1 | 995696.99 | 1676632.1 |
| 12 | 323° 21' 33'' | 24.51 | 995718.02 | 1676616.65 |
| 13 | 323° 50' 7'' | 13.49 | 995737.69 | 1676602.02 |
| 14 | 323° 25' 29'' | 19.06 | 995748.58 | 1676594.06 |
| 15 | 323° 35' 26'' | 16.43 | 995763.89 | 1676582.7 |
| 16 | 323° 33' 20'' | 11.31 | 995777.11 | 1676572.95 |
| 17 | 323° 17' 45'' | 17.99 | 995786.21 | 1676566.23 |
| 18 | 323° 34' 26'' | 29.69 | 995800.63 | 1676555.48 |
| 19 | 323° 32' 27'' | 17.85 | 995824.52 | 1676537.85 |
| 20 | 323° 27' 40'' | 16.96 | 995838.88 | 1676527.24 |
| 21 | 323° 26' 51'' | 3.61 | 995852.51 | 1676517.14 |
| 22 | 323° 48' 50'' | 27.32 | 995855.41 | 1676514.99 |
| 23 | 323° 14' 18'' | 20.13 | 995877.46 | 1676498.86 |
| 24 | 323° 35' 31'' | 22.58 | 995893.59 | 1676486.81 |
| 25 | 323° 36' 28'' | 34.3 | 995911.76 | 1676473.41 |

Красная линия 13

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 322° 47' 41'' | 28.36 | 995614.31 | 1676669.05 |
| 2 | 322° 59' 3'' | 29.83 | 995636.9 | 1676651.9 |
| 3 | 323° 37' 24'' | 37.87 | 995660.72 | 1676633.94 |
| 4 | 323° 30' 17'' | 25.39 | 995691.21 | 1676611.48 |
| 5 | 323° 35' 27'' | 20.64 | 995711.62 | 1676596.38 |
| 6 | 323° 5' 31'' | 14.97 | 995728.23 | 1676584.13 |
| 7 | 323° 49' 42'' | 11.98 | 995740.2 | 1676575.14 |
| 8 | 323° 58' 54'' | 14.13 | 995749.87 | 1676568.07 |
| 9 | 323° 13' 15'' | 20.23 | 995761.3 | 1676559.76 |
| 10 | 323° 14' 17'' | 12.73 | 995777.5 | 1676547.65 |
| 11 | 323° 19' 58'' | 15.27 | 995787.7 | 1676540.03 |
| 12 | 323° 50' 18'' | 20.07 | 995799.95 | 1676530.91 |
| 13 | 323° 39' 20'' | 93.36 | 995816.15 | 1676519.07 |
| 14 | 323° 35' 59'' | 45.63 | 995891.35 | 1676463.74 |
| 15 | 235° 13' 9'' | 60.46 | 995928.08 | 1676436.66 |
| 16 | 268° 54' 56'' | 3.17 | 995893.59 | 1676387 |
| 17 | 178° 55' 9'' | 2.12 | 995893.53 | 1676383.83 |
| 18 | 235° 14' 39'' | 6.56 | 995891.41 | 1676383.87 |
| 19 | 177° 1' 10'' | 173.86 | 995887.67 | 1676378.48 |
| 20 | 176° 35' 29'' | 192.92 | 995714.05 | 1676387.52 |
| 21 | 176° 52' 59'' | 335.09 | 995521.47 | 1676398.99 |
| 22 | 86° 35' 13'' | 79.95 | 995186.88 | 1676417.21 |
| 23 | 359° 27' 31'' | 61.39 | 995191.64 | 1676497.02 |
| 24 | 3° 34' 10'' | 26.18 | 995253.03 | 1676496.44 |
| 25 | 5° 34' 42'' | 22.43 | 995279.16 | 1676498.07 |
| 26 | 9° 26' 36'' | 19.87 | 995301.48 | 1676500.25 |
| 27 | 9° 48' 33'' | 16.02 | 995321.08 | 1676503.51 |
| 28 | 10° 52' 52'' | 14.41 | 995336.87 | 1676506.24 |
| 29 | 15° 55' 8'' | 11.89 | 995351.02 | 1676508.96 |
| 30 | 15° 33' 59'' | 10.17 | 995362.45 | 1676512.22 |
| 31 | 14° 27' 3'' | 17.43 | 995372.25 | 1676514.95 |
| 32 | 19° 32' 15'' | 17.91 | 995389.13 | 1676519.3 |
| 33 | 19° 58' 50'' | 19.11 | 995406.01 | 1676525.29 |
| 34 | 23° 57' 35'' | 21.45 | 995423.97 | 1676531.82 |
| 35 | 25° 11' 59'' | 20.46 | 995443.57 | 1676540.53 |
| 36 | 31° 19' 33'' | 14.66 | 995462.08 | 1676549.24 |
| 37 | 29° 56' 25'' | 20.74 | 995474.6 | 1676556.86 |
| 38 | 30° 19' 59'' | 25.86 | 995492.57 | 1676567.21 |
| 39 | 36° 52' 53'' | 29.94 | 995514.89 | 1676580.27 |
| 40 | 40° 21' 36'' | 28.58 | 995538.84 | 1676598.24 |
| 41 | 39° 27' 57'' | 23.98 | 995560.62 | 1676616.75 |
| 42 | 45° 58' 53'' | 22.71 | 995579.13 | 1676631.99 |
| 43 | 46° 53' 54'' | 28.39 | 995594.91 | 1676648.32 |

Красная линия 14

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31° 59' 26'' | 147.57 | 995532.49 | 1676131.31 |
| 2 | 17° 45' 58'' | 51.19 | 995657.65 | 1676209.49 |
| 3 | 20° 11' 53'' | 16.86 | 995706.4 | 1676225.11 |
| 4 | 17° 19' 21'' | 33.72 | 995722.22 | 1676230.93 |
| 5 | 14° 24' 21'' | 16.92 | 995754.41 | 1676240.97 |
| 6 | 6° 41' 51'' | 96.72 | 995770.8 | 1676245.18 |
| 7 | 86° 39' 48'' | 102.91 | 995866.86 | 1676256.46 |
| 8 | 176° 50' 55'' | 353.07 | 995872.85 | 1676359.2 |
| 9 | 176° 55' 39'' | 43.28 | 995520.31 | 1676378.61 |
| 10 | 176° 36' 27'' | 34.98 | 995477.09 | 1676380.93 |
| 11 | 177° 17' 10'' | 28.72 | 995442.17 | 1676383 |
| 12 | 176° 59' 49'' | 9.16 | 995413.48 | 1676384.36 |
| 13 | 176° 27' 34'' | 218.94 | 995404.33 | 1676384.84 |
| 14 | 266° 12' 46'' | 96.59 | 995185.81 | 1676398.36 |
| 15 | 354° 28' 21'' | 238.36 | 995179.43 | 1676301.98 |
| 16 | 356° 1' 39'' | 5.77 | 995416.68 | 1676279.02 |
| 17 | 349° 18' 9'' | 5.87 | 995422.44 | 1676278.62 |
| 18 | 344° 10' 41'' | 7.01 | 995428.21 | 1676277.53 |
| 19 | 337° 37' 12'' | 6.07 | 995434.95 | 1676275.62 |
| 20 | 333° 36' 43'' | 4.34 | 995440.56 | 1676273.31 |
| 21 | 330° 19' 27'' | 4.12 | 995444.45 | 1676271.38 |
| 22 | 325° 39' 9'' | 5.32 | 995448.03 | 1676269.34 |
| 23 | 323° 15' 50'' | 4.28 | 995452.42 | 1676266.34 |
| 24 | 318° 33' 33'' | 7.4 | 995455.85 | 1676263.78 |
| 25 | 312° 19' 6'' | 6.05 | 995461.4 | 1676258.88 |
| 26 | 306° 52' 12'' | 4.8 | 995465.47 | 1676254.41 |
| 27 | 302° 57' 13'' | 4.1 | 995468.35 | 1676250.57 |
| 28 | 299° 55' 12'' | 5.27 | 995470.58 | 1676247.13 |
| 29 | 298° 5' 16'' | 2.19 | 995473.21 | 1676242.56 |
| 30 | 262° 29' 53'' | 4.9 | 995474.24 | 1676240.63 |
| 31 | 352° 46' 24'' | 3.5 | 995473.6 | 1676235.77 |
| 32 | 298° 2' 52'' | 117.86 | 995477.07 | 1676235.33 |

Красная линия 15

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 356° 42' 2'' | 4.52 | 995415.15 | 1676259.07 |
| 2 | 348° 41' 24'' | 3.72 | 995419.66 | 1676258.81 |
| 3 | 343° 42' 38'' | 5.49 | 995423.31 | 1676258.08 |
| 4 | 338° 24' 49'' | 4.95 | 995428.58 | 1676256.54 |
| 5 | 331° 20' 53'' | 4.42 | 995433.18 | 1676254.72 |
| 6 | 325° 3' 54'' | 7.4 | 995437.06 | 1676252.6 |
| 7 | 318° 54' 39'' | 4.46 | 995443.13 | 1676248.36 |
| 8 | 314° 16' 46'' | 4.5 | 995446.49 | 1676245.43 |
| 9 | 307° 37' 17'' | 3.96 | 995449.63 | 1676242.21 |
| 10 | 301° 49' 39'' | 3.75 | 995452.05 | 1676239.07 |
| 11 | 298° 6' 50'' | 130.55 | 995454.03 | 1676235.88 |
| 12 | 211° 59' 19'' | 21.67 | 995515.55 | 1676120.73 |
| 13 | 213° 4' 19'' | 135.72 | 995497.17 | 1676109.25 |
| 14 | 144° 52' 41'' | 35.08 | 995383.44 | 1676035.19 |
| 15 | 141° 50' 35'' | 164.45 | 995354.75 | 1676055.37 |
| 16 | 174° 39' 6'' | 4.72 | 995225.44 | 1676156.97 |
| 17 | 83° 51' 6'' | 4.95 | 995220.74 | 1676157.41 |
| 18 | 120° 14' 35'' | 12.41 | 995221.27 | 1676162.33 |
| 19 | 119° 3' 25'' | 23.55 | 995215.02 | 1676173.05 |
| 20 | 112° 38' 57'' | 21.09 | 995203.58 | 1676193.64 |
| 21 | 108° 17' 21'' | 17.4 | 995195.46 | 1676213.1 |
| 22 | 107° 14' 5'' | 14.04 | 995190 | 1676229.62 |
| 23 | 108° 29' 24'' | 6.59 | 995185.84 | 1676243.03 |
| 24 | 99° 27' 44'' | 32.6 | 995183.75 | 1676249.28 |
| 25 | 354° 36' 9'' | 237.81 | 995178.39 | 1676281.44 |

Красная линия 16

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 143° 22' 36'' | 25.09 | 995582 | 1676693.62 |
| 2 | 142° 10' 50'' | 26.19 | 995561.86 | 1676708.59 |
| 3 | 143° 13' 54'' | 28.2 | 995541.17 | 1676724.65 |
| 4 | 143° 1' 35'' | 27.6 | 995518.58 | 1676741.53 |
| 5 | 142° 55' 2'' | 30.7 | 995496.53 | 1676758.13 |
| 6 | 148° 10' 3'' | 33.71 | 995472.04 | 1676776.64 |
| 7 | 149° 55' 44'' | 30.49 | 995443.4 | 1676794.42 |
| 8 | 246° 49' 32'' | 15.5 | 995417.01 | 1676809.7 |
| 9 | 247° 28' 4'' | 12.08 | 995410.91 | 1676795.45 |
| 10 | 249° 14' 42'' | 19.22 | 995406.28 | 1676784.29 |
| 11 | 250° 8' 1'' | 17.21 | 995399.47 | 1676766.32 |
| 12 | 252° 45' 45'' | 14.68 | 995393.62 | 1676750.13 |
| 13 | 253° 46' 37'' | 20.98 | 995389.27 | 1676736.11 |
| 14 | 257° 7' 41'' | 21.37 | 995383.41 | 1676715.97 |
| 15 | 259° 3' 31'' | 24.39 | 995378.65 | 1676695.14 |
| 16 | 260° 33' 11'' | 18.22 | 995374.02 | 1676671.19 |
| 17 | 262° 57' 9'' | 21.11 | 995371.03 | 1676653.22 |
| 18 | 263° 31' 12'' | 25.34 | 995368.44 | 1676632.27 |
| 19 | 264° 34' 4'' | 53.87 | 995365.58 | 1676607.09 |
| 20 | 17° 0' 17'' | 38.64 | 995360.48 | 1676553.46 |
| 21 | 23° 8' 43'' | 40.86 | 995397.43 | 1676564.76 |
| 22 | 27° 13' 22'' | 21.42 | 995435 | 1676580.82 |
| 23 | 31° 26' 3'' | 22.97 | 995454.05 | 1676590.62 |
| 24 | 26° 33' 54'' | 8.52 | 995473.65 | 1676602.6 |
| 25 | 33° 40' 36'' | 11.78 | 995481.27 | 1676606.41 |
| 26 | 34° 34' 25'' | 24.46 | 995491.07 | 1676612.94 |
| 27 | 39° 59' 10'' | 19.9 | 995511.21 | 1676626.82 |
| 28 | 40° 37' 4'' | 22.58 | 995526.46 | 1676639.61 |
| 29 | 42° 42' 28'' | 19.27 | 995543.6 | 1676654.31 |
| 30 | 47° 16' 8'' | 35.72 | 995557.76 | 1676667.38 |

Красная линия 17

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49° 41' 52'' | 12.26 | 995594.88 | 1676708.93 |
| 2 | 51° 47' 47'' | 32.56 | 995602.81 | 1676718.28 |
| 3 | 52° 7' 37'' | 49.93 | 995622.95 | 1676743.87 |
| 4 | 143° 4' 45'' | 36.02 | 995653.6 | 1676783.28 |
| 5 | 142° 47' 50'' | 23.4 | 995624.8 | 1676804.92 |
| 6 | 142° 44' 6'' | 20.02 | 995606.16 | 1676819.07 |
| 7 | 142° 50' 41'' | 38.96 | 995590.23 | 1676831.19 |
| 8 | 142° 47' 50'' | 23.4 | 995559.18 | 1676854.72 |
| 9 | 143° 29' 40'' | 17.62 | 995540.54 | 1676868.87 |
| 10 | 142° 56' 13'' | 16.03 | 995526.38 | 1676879.35 |
| 11 | 145° 48' 0'' | 24 | 995513.59 | 1676889.01 |
| 12 | 150° 25' 15'' | 18.88 | 995493.74 | 1676902.5 |
| 13 | 235° 16' 55'' | 39.42 | 995477.32 | 1676911.82 |
| 14 | 237° 4' 9'' | 16.54 | 995454.87 | 1676879.42 |
| 15 | 239° 32' 56'' | 16.1 | 995445.88 | 1676865.54 |
| 16 | 244° 38' 39'' | 11.44 | 995437.72 | 1676851.66 |
| 17 | 243° 38' 7'' | 15.36 | 995432.82 | 1676841.32 |
| 18 | 333° 16' 44'' | 8.21 | 995426 | 1676827.56 |
| 19 | 329° 29' 26'' | 12.55 | 995433.33 | 1676823.87 |
| 20 | 329° 58' 9'' | 12.43 | 995444.14 | 1676817.5 |
| 21 | 329° 2' 41'' | 11.51 | 995454.9 | 1676811.28 |
| 22 | 326° 34' 31'' | 15.58 | 995464.77 | 1676805.36 |
| 23 | 325° 34' 21'' | 9.48 | 995477.77 | 1676796.78 |
| 24 | 322° 53' 17'' | 14.68 | 995485.59 | 1676791.42 |
| 25 | 322° 52' 49'' | 13.31 | 995497.3 | 1676782.56 |
| 26 | 323° 2' 17'' | 16.18 | 995507.91 | 1676774.53 |
| 27 | 322° 50' 26'' | 16.22 | 995520.84 | 1676764.8 |
| 28 | 323° 5' 31'' | 15.07 | 995533.77 | 1676755 |
| 29 | 322° 50' 14'' | 21.52 | 995545.82 | 1676745.95 |
| 30 | 323° 1' 47'' | 39.94 | 995562.97 | 1676732.95 |

Красная линия 18

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140° 38' 4'' | 44 | 995747.19 | 1676902.89 |
| 2 | 140° 34' 59'' | 155.54 | 995713.17 | 1676930.8 |
| 3 | 140° 38' 20'' | 12.38 | 995593.01 | 1677029.56 |
| 4 | 229° 34' 27'' | 144.08 | 995583.44 | 1677037.41 |
| 5 | 329° 14' 47'' | 19.17 | 995490.01 | 1676927.73 |
| 6 | 325° 50' 32'' | 19.02 | 995506.48 | 1676917.93 |
| 7 | 323° 28' 26'' | 32.01 | 995522.22 | 1676907.25 |
| 8 | 322° 54' 33'' | 78.31 | 995547.94 | 1676888.2 |
| 9 | 322° 52' 9'' | 39.51 | 995610.41 | 1676840.97 |
| 10 | 322° 52' 2'' | 30.07 | 995641.91 | 1676817.12 |
| 11 | 51° 57' 34'' | 131.95 | 995665.88 | 1676798.97 |

Красная линия 19

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 62° 58' 18'' | 215.13 | 995292.87 | 1677004.39 |
| 2 | 320° 28' 27'' | 103.85 | 995390.63 | 1677196.02 |
| 3 | 320° 37' 2'' | 125.77 | 995470.73 | 1677129.93 |
| 4 | 229° 35' 42'' | 147.32 | 995567.94 | 1677050.13 |
| 5 | 153° 21' 56'' | 14.74 | 995472.45 | 1676937.95 |
| 6 | 152° 35' 58'' | 16.25 | 995459.27 | 1676944.56 |
| 7 | 155° 48' 42'' | 15.96 | 995444.84 | 1676952.04 |
| 8 | 156° 31' 35'' | 2.74 | 995430.28 | 1676958.58 |
| 9 | 253° 6' 48'' | 0.59 | 995427.77 | 1676959.67 |
| 10 | 156° 4' 49'' | 28.49 | 995427.6 | 1676959.11 |
| 11 | 159° 16' 57'' | 9.13 | 995401.56 | 1676970.66 |
| 12 | 160° 36' 27'' | 10.03 | 995393.02 | 1676973.89 |
| 13 | 160° 33' 23'' | 8.8 | 995383.56 | 1676977.22 |
| 14 | 159° 52' 6'' | 7.9 | 995375.26 | 1676980.15 |
| 15 | 163° 26' 46'' | 18.88 | 995367.84 | 1676982.87 |
| 16 | 164° 11' 34'' | 22.21 | 995349.74 | 1676988.25 |
| 17 | 164° 8' 1'' | 36.91 | 995328.37 | 1676994.3 |

Красная линия 20

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63° 24' 25'' | 18.36 | 995408.18 | 1676836.55 |
| 2 | 63° 26' 6'' | 10.8 | 995416.4 | 1676852.97 |
| 3 | 59° 42' 39'' | 10.05 | 995421.23 | 1676862.63 |
| 4 | 59° 36' 49'' | 4.76 | 995426.3 | 1676871.31 |
| 5 | 59° 43' 17'' | 5.59 | 995428.71 | 1676875.42 |
| 6 | 57° 1' 38'' | 7.97 | 995431.53 | 1676880.25 |
| 7 | 57° 4' 42'' | 5.17 | 995435.87 | 1676886.94 |
| 8 | 57° 1' 20'' | 9.37 | 995438.68 | 1676891.28 |
| 9 | 56° 49' 17'' | 1.55 | 995443.78 | 1676899.14 |
| 10 | 54° 24' 27'' | 8.52 | 995444.63 | 1676900.44 |
| 11 | 54° 30' 38'' | 4.15 | 995449.59 | 1676907.37 |
| 12 | 54° 7' 58'' | 5.26 | 995452 | 1676910.75 |
| 13 | 54° 19' 35'' | 4.41 | 995455.08 | 1676915.01 |
| 14 | 54° 38' 42'' | 4.01 | 995457.65 | 1676918.59 |
| 15 | 153° 28' 35'' | 6.18 | 995459.97 | 1676921.86 |
| 16 | 153° 5' 3'' | 10.23 | 995454.44 | 1676924.62 |
| 17 | 153° 17' 31'' | 10.75 | 995445.32 | 1676929.25 |
| 18 | 153° 0' 54'' | 7.93 | 995435.72 | 1676934.08 |
| 19 | 157° 33' 49'' | 5.53 | 995428.65 | 1676937.68 |
| 20 | 157° 57' 50'' | 1.81 | 995423.54 | 1676939.79 |
| 21 | 161° 22' 20'' | 100.53 | 995421.86 | 1676940.47 |
| 22 | 163° 10' 19'' | 41.73 | 995326.6 | 1676972.58 |
| 23 | 253° 37' 10'' | 100.74 | 995286.66 | 1676984.66 |
| 24 | 342° 5' 42'' | 40.01 | 995258.25 | 1676888.01 |
| 25 | 343° 56' 16'' | 7.41 | 995296.32 | 1676875.71 |
| 26 | 342° 27' 57'' | 6.64 | 995303.44 | 1676873.66 |
| 27 | 341° 2' 32'' | 13.51 | 995309.77 | 1676871.66 |
| 28 | 341° 51' 3'' | 17.11 | 995322.55 | 1676867.27 |
| 29 | 341° 20' 24'' | 9.66 | 995338.81 | 1676861.94 |
| 30 | 341° 14' 43'' | 5.1 | 995347.96 | 1676858.85 |
| 31 | 341° 33' 54'' | 9.9 | 995352.79 | 1676857.21 |
| 32 | 341° 49' 19'' | 4.23 | 995362.18 | 1676854.08 |
| 33 | 341° 15' 16'' | 4.67 | 995366.2 | 1676852.76 |
| 34 | 341° 33' 54'' | 5.82 | 995370.62 | 1676851.26 |
| 35 | 340° 54' 52'' | 5.29 | 995376.14 | 1676849.42 |
| 36 | 341° 33' 54'' | 11.95 | 995381.14 | 1676847.69 |
| 37 | 336° 39' 53'' | 9.37 | 995392.48 | 1676843.91 |
| 38 | 332° 47' 35'' | 7.98 | 995401.08 | 1676840.2 |

Красная линия 21

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84° 14' 8'' | 86.62 | 995339.94 | 1676547.58 |
| 2 | 83° 55' 54'' | 11.64 | 995348.64 | 1676633.76 |
| 3 | 81° 58' 16'' | 13.6 | 995349.87 | 1676645.33 |
| 4 | 80° 46' 5'' | 11.03 | 995351.77 | 1676658.8 |
| 5 | 80° 17' 36'' | 9.25 | 995353.54 | 1676669.69 |
| 6 | 78° 27' 55'' | 15 | 995355.1 | 1676678.81 |
| 7 | 78° 1' 2'' | 27.55 | 995358.1 | 1676693.51 |
| 8 | 73° 52' 45'' | 21.54 | 995363.82 | 1676720.46 |
| 9 | 71° 13' 55'' | 15.23 | 995369.8 | 1676741.15 |
| 10 | 70° 49' 50'' | 27.38 | 995374.7 | 1676755.57 |
| 11 | 68° 5' 25'' | 22.59 | 995383.69 | 1676781.43 |
| 12 | 64° 37' 12'' | 17.73 | 995392.12 | 1676802.39 |
| 13 | 153° 15' 8'' | 11.22 | 995399.72 | 1676818.41 |
| 14 | 156° 58' 10'' | 18.35 | 995389.7 | 1676823.46 |
| 15 | 158° 9' 36'' | 16.56 | 995372.81 | 1676830.64 |
| 16 | 158° 28' 9'' | 12.59 | 995357.44 | 1676836.8 |
| 17 | 159° 3' 29'' | 9.9 | 995345.73 | 1676841.42 |
| 18 | 161° 52' 46'' | 7.49 | 995336.48 | 1676844.96 |
| 19 | 159° 42' 52'' | 12.14 | 995329.36 | 1676847.29 |
| 20 | 164° 48' 3'' | 8.96 | 995317.97 | 1676851.5 |
| 21 | 164° 26' 38'' | 10.52 | 995309.32 | 1676853.85 |
| 22 | 163° 10' 47'' | 12.23 | 995299.19 | 1676856.67 |
| 23 | 165° 45' 37'' | 35.53 | 995287.48 | 1676860.21 |
| 24 | 252° 37' 56'' | 129.21 | 995253.04 | 1676868.95 |
| 25 | 257° 50' 26'' | 39.55 | 995214.47 | 1676745.63 |
| 26 | 262° 12' 38'' | 28.55 | 995206.14 | 1676706.97 |
| 27 | 266° 15' 23'' | 139.84 | 995202.27 | 1676678.68 |
| 28 | 357° 53' 30'' | 65.78 | 995193.14 | 1676539.14 |
| 29 | 4° 26' 44'' | 28.12 | 995258.88 | 1676536.72 |
| 30 | 7° 19' 3'' | 29.91 | 995286.92 | 1676538.9 |
| 31 | 12° 22' 55'' | 11.43 | 995316.59 | 1676542.71 |
| 32 | 11° 13' 43'' | 12.43 | 995327.75 | 1676545.16 |

Красная линия 22

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 176° 29' 7'' | 69.65 | 995125.75 | 1676420.19 |
| 2 | 176° 52' 40'' | 1.1 | 995056.23 | 1676424.46 |
| 3 | 176° 38' 13'' | 29.32 | 995055.13 | 1676424.52 |
| 4 | 176° 42' 5'' | 32.67 | 995025.86 | 1676426.24 |
| 5 | 176° 40' 48'' | 19.51 | 994993.24 | 1676428.12 |
| 6 | 174° 14' 25'' | 6.98 | 994973.76 | 1676429.25 |
| 7 | 174° 26' 56'' | 13.23 | 994966.82 | 1676429.95 |
| 8 | 173° 4' 7'' | 27.18 | 994953.65 | 1676431.23 |
| 9 | 173° 30' 5'' | 39.14 | 994926.67 | 1676434.51 |
| 10 | 173° 21' 59'' | 23.72 | 994887.78 | 1676438.94 |
| 11 | 173° 29' 25'' | 22.76 | 994864.22 | 1676441.68 |
| 12 | 173° 24' 38'' | 17.25 | 994841.61 | 1676444.26 |
| 13 | 173° 24' 58'' | 21.8 | 994824.47 | 1676446.24 |
| 14 | 173° 13' 21'' | 43.98 | 994802.81 | 1676448.74 |
| 15 | 172° 56' 54'' | 23.22 | 994759.14 | 1676453.93 |
| 16 | 172° 57' 18'' | 25.76 | 994736.1 | 1676456.78 |
| 17 | 172° 51' 7'' | 55.69 | 994710.53 | 1676459.94 |
| 18 | 172° 54' 8'' | 46.86 | 994655.27 | 1676466.87 |
| 19 | 172° 50' 12'' | 18.61 | 994608.77 | 1676472.66 |
| 20 | 102° 6' 16'' | 8.35 | 994590.31 | 1676474.98 |
| 21 | 58° 52' 19'' | 28.73 | 994588.56 | 1676483.14 |
| 22 | 61° 32' 46'' | 44.37 | 994603.41 | 1676507.73 |
| 23 | 354° 22' 34'' | 121.12 | 994624.55 | 1676546.74 |
| 24 | 353° 47' 49'' | 58.58 | 994745.09 | 1676534.87 |
| 25 | 353° 26' 7'' | 30.7 | 994803.33 | 1676528.54 |
| 26 | 353° 14' 21'' | 40.01 | 994833.83 | 1676525.03 |
| 27 | 353° 51' 36'' | 90.04 | 994873.56 | 1676520.32 |
| 28 | 352° 4' 13'' | 13.34 | 994963.08 | 1676510.69 |
| 29 | 354° 36' 33'' | 84.84 | 994976.29 | 1676508.85 |
| 30 | 354° 40' 20'' | 20.25 | 995060.75 | 1676500.88 |
| 31 | 329° 35' 30'' | 56.25 | 995080.91 | 1676499 |
| 32 | 265° 49' 49'' | 50.47 | 995129.42 | 1676470.53 |

Красная линия 23

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 352° 47' 36'' | 123.8 | 994593.38 | 1676463.07 |
| 2 | 353° 8' 29'' | 90.19 | 994716.2 | 1676447.54 |
| 3 | 85° 29' 10'' | 0.38 | 994805.74 | 1676436.77 |
| 4 | 353° 29' 43'' | 43.43 | 994805.77 | 1676437.15 |
| 5 | 250° 29' 51'' | 0.51 | 994848.92 | 1676432.23 |
| 6 | 353° 51' 55'' | 12.63 | 994848.75 | 1676431.75 |
| 7 | 353° 26' 16'' | 60.73 | 994861.31 | 1676430.4 |
| 8 | 353° 1' 24'' | 29.23 | 994921.64 | 1676423.46 |
| 9 | 354° 18' 8'' | 22.36 | 994950.65 | 1676419.91 |
| 10 | 356° 39' 29'' | 62.79 | 994972.9 | 1676417.69 |
| 11 | 356° 42' 33'' | 4.01 | 995035.58 | 1676414.03 |
| 12 | 356° 42' 30'' | 86.38 | 995039.58 | 1676413.8 |
| 13 | 266° 46' 41'' | 58.18 | 995125.82 | 1676408.84 |
| 14 | 266° 29' 30'' | 9.48 | 995122.55 | 1676350.75 |
| 15 | 267° 6' 58'' | 51.88 | 995121.97 | 1676341.29 |
| 16 | 267° 56' 56'' | 38.55 | 995119.36 | 1676289.48 |
| 17 | 267° 15' 42'' | 60.7 | 995117.98 | 1676250.95 |
| 18 | 266° 30' 46'' | 12.82 | 995115.08 | 1676190.32 |
| 19 | 185° 49' 23'' | 29.37 | 995114.3 | 1676177.52 |
| 20 | 186° 54' 28'' | 57.87 | 995085.08 | 1676174.54 |
| 21 | 186° 11' 41'' | 83.13 | 995027.63 | 1676167.58 |
| 22 | 186° 15' 22'' | 101.68 | 994944.99 | 1676158.61 |
| 23 | 186° 36' 18'' | 24.6 | 994843.92 | 1676147.53 |
| 24 | 185° 45' 16'' | 1.3 | 994819.48 | 1676144.7 |
| 25 | 185° 9' 34'' | 11.9 | 994818.19 | 1676144.57 |
| 26 | 181° 18' 36'' | 9.62 | 994806.34 | 1676143.5 |
| 27 | 184° 21' 33'' | 7.76 | 994796.72 | 1676143.28 |
| 28 | 184° 33' 17'' | 20.27 | 994788.98 | 1676142.69 |
| 29 | 177° 2' 47'' | 200.29 | 994768.77 | 1676141.08 |
| 30 | 68° 15' 41'' | 10.15 | 994568.75 | 1676151.4 |
| 31 | 84° 26' 24'' | 3.41 | 994572.51 | 1676160.83 |
| 32 | 82° 57' 51'' | 66.05 | 994572.84 | 1676164.22 |
| 33 | 172° 23' 21'' | 16.23 | 994580.93 | 1676229.77 |
| 34 | 82° 17' 8'' | 22.42 | 994564.84 | 1676231.92 |
| 35 | 82° 18' 21'' | 23.23 | 994567.85 | 1676254.14 |
| 36 | 353° 1' 53'' | 15.91 | 994570.96 | 1676277.16 |
| 37 | 82° 46' 14'' | 83.04 | 994586.75 | 1676275.23 |
| 38 | 85° 6' 22'' | 21.57 | 994597.2 | 1676357.61 |
| 39 | 88° 7' 33'' | 14.68 | 994599.04 | 1676379.1 |
| 40 | 89° 50' 22'' | 14.28 | 994599.52 | 1676393.77 |
| 41 | 93° 47' 3'' | 15.3 | 994599.56 | 1676408.05 |
| 42 | 94° 8' 44'' | 10.24 | 994598.55 | 1676423.32 |
| 43 | 98° 25' 18'' | 11.95 | 994597.81 | 1676433.53 |
| 44 | 98° 36' 1'' | 17.92 | 994596.06 | 1676445.35 |

Красная линия 24

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 82° 17' 39'' | 47.36 | 994758.93 | 1676028.39 |
| 2 | 83° 31' 59'' | 35.96 | 994765.28 | 1676075.32 |
| 3 | 177° 5' 7'' | 212.6 | 994769.33 | 1676111.05 |
| 4 | 253° 46' 5'' | 12.91 | 994557.01 | 1676121.86 |
| 5 | 171° 52' 12'' | 0.99 | 994553.4 | 1676109.46 |
| 6 | 262° 9' 30'' | 6.74 | 994552.42 | 1676109.6 |
| 7 | 253° 40' 11'' | 1.64 | 994551.5 | 1676102.92 |
| 8 | 249° 35' 31'' | 21.77 | 994551.04 | 1676101.35 |
| 9 | 248° 11' 22'' | 11.6 | 994543.45 | 1676080.95 |
| 10 | 244° 50' 1'' | 13.19 | 994539.14 | 1676070.18 |
| 11 | 304° 42' 37'' | 4.83 | 994533.53 | 1676058.24 |
| 12 | 351° 45' 25'' | 22.25 | 994536.28 | 1676054.27 |
| 13 | 353° 28' 28'' | 11.26 | 994558.3 | 1676051.08 |
| 14 | 352° 53' 4'' | 7.59 | 994569.49 | 1676049.8 |
| 15 | 353° 37' 25'' | 34.85 | 994577.02 | 1676048.86 |
| 16 | 353° 28' 27'' | 45.67 | 994611.65 | 1676044.99 |
| 17 | 353° 26' 8'' | 27.38 | 994657.02 | 1676039.8 |
| 18 | 352° 0' 51'' | 14.61 | 994684.22 | 1676036.67 |
| 19 | 354° 4' 36'' | 60.56 | 994698.69 | 1676034.64 |