Проект «Стандарты содержания земельных участков гаражных кооперативов (товариществ) и садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ на территории города Югорске».

Стандарт содержания и благоустройства земельных участков

гаражных кооперативов (товариществ) на территории города Югорска

Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт содержания и благоустройства земельных участков гаражных кооперативов (товариществ) на территории города Югорска  (далее - Стандарт) разработан в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципального образования городской округ – город Югорск в целях обобщения и систематизации норм, регламентирующих деятельность гаражных кооперативов (товариществ).

1.2. Настоящий Стандарт устанавливает основные требования и параметры, необходимые для создания качественных, безопасных и комфортных условий для функционирования гаражных кооперативов (товариществ) на  территории города Югорска.

1.3. Действие Стандарта распространяется на земельные участки для размещения гаражей, земельные участки для размещения имущества общего пользования товариществ, прилегающие территории, предназначенные для обеспечения потребностей членов такого товарищества в проходе, проезде, организации отдыха и иных потребностей, на которых осуществляется деятельность по благоустройству.

1.4. Гаражные кооперативы (товарищества) должны располагать оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской учредительными и иными правоустанавливающими документами (в том числе документами о постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав (обременений) на земли (земельные участки) общего пользования, и на здания, строения, сооружения, расположенные в границах земель общего пользования гаражных кооперативов (товариществ), а также технических описаний (паспортов) на здания, строения, сооружения, расположенные в границах земель общего пользования гаражных кооперативов (товариществ) и документами, обеспечивающими хозяйственную деятельность объединения.

1.5. Члены гаражных кооперативов (товариществ) должны располагать оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации правоустанавливающими документами (в том числе документами о постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрация прав (обременений) на свои земельные участки и на здания, строения, расположенные в границах своих участков.

2.Требования к объектам благоустройства

2.1. Перечень элементов благоустройства на территории гаражного кооператива (товарищества) (далее - Товарищество) должен включать: твердые виды покрытия внутренних проездов, информационные стенды, ограждения (заборы), контейнеры и/или бункеры-накопители на специально оборудованных контейнерных площадках (мастах сбора бытовых отходов и мусора), средства наружного освещения.

Территория Товарищества должна содержаться в чистоте. Границы уборки территории определяются границами Товарищества на основании документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на земельный участок, и прилегающей к границам Товарищества территории на расстоянии 5 метров от ограждений (заборов), если большее расстояние не установлено правовыми актами в сфере благоустройства.

2.2. Въезды. Внутренние проезды. Автостоянки.

2.2.1. Въезд на территорию Товарищества оборудуется воротами или шлагбаумом с электромеханическим приводом или открываемым вручную, а также наружным освещением.

2.2.2. Минимальная освещенность в горизонтальной плоскости у въездных ворот и территории гостевой автостоянки должна быть не менее 1 лк. Высота размещения светильников наружного освещения должна составлять не менее 2,5 метров.

2.2.3. Ворота или шлагбаум на въезде на территорию Товарищества должны обеспечивать свободный проезд транспортных средств экстренных и надзорных служб.

2.2.4. Внутренние проезды Товарищества должны содержаться в чистоте и могут иметь твердое покрытие (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие), а также быть освещены в темное время суток средствами наружного освещения.

2.2.5. На въезде на территорию Товарищества может оборудоваться площадка для автостоянки.

2.2.6. Не допускается проектировать размещение площадок для автостоянок в зоне остановок общественного пассажирского транспорта.

2.2.7. Организацию заездов на автостоянки предусматривают не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки общественного транспорта.

2.3. Средства размещения информации.

2.3.1. У главного въезда на территорию Товарищества должны быть установлены:

- информационный знак с названием Товарищества;

- информационный стенд, с обязательным размещением:

- схематического плана Товарищества с указанием мест размещения противопожарного инвентаря и водоема(ов) (гидрантов);

- маршрутов эвакуации в случаях пожара, стихийных бедствий и т. п.;

- контактных данных (фамилии, имени, отчества и номера телефона) лица, ответственного за пожарную безопасность;

- телефонами экстренных служб;

- контактных данных (фамилии, имени, отчества и номера телефона) председателя Правления Товарищества.

2.4. Ограждения.

2.4.1. Территория Товарищества должна быть огорожена по периметру.

2.4.2. Не допускается отклонение ограждения от вертикали.

2.4.3. Запрещается дальнейшая эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также отдельных элементов ограждения без проведения срочного ремонта, если общая площадь разрушения превышает двадцать процентов от общей площади элемента, либо отклонение ограждения от вертикали может повлечь его падение.

2.4.4. Элементы ограждения из древесины не должны иметь на поверхности заусенцев, отщепов, сколов с острыми концами или кромками, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму. Не допускается наличие гниения основания деревянных опор.

2.4.5. Не допускается наличие выступающих частей фундамента ограждения (арматуры, элементов крепления и т. п.).

2.4.6. Выступающие концы болтовых соединений, края металлической сетки, а также сварные швы должны быть защищены способом, исключающим травмирование.

2.4.7. Ограждение Товарищества должно содержаться в чистоте. Мойка производится по мере загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его элементов производится по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Высота ограждений не должна превышать двух метров. При наличии специальных требований, связанных с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высота может быть увеличена.

2.5. Освещение.

2.5.1. Высота размещения светильников наружного освещения должна составлять не менее 2,5 метров.

2.5.2. При возведении новых и замене (ремонте) изношенных воздушных линии освещения они подлежат оборудованию самонесущими изолированными проводами (СИП) - для воздушных линий электропередачи на напряжение до 0,6/1 кВ включительно.

2.5.3. Все системы наружного освещения должны поддерживаться в исправном состоянии. Опоры сетей наружного освещения не должны иметь отклонение от вертикали более 5 градусов.

2.5.4. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их работу или электробезопасность, должны ремонтироваться немедленно, не влияющие - в течение 10 дней с момента повреждения.

2.5.5. Количество неработающих светильников не должно превышать 10 процентов от их общего числа, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

2.6. Площадки для мусоросборников (контейнерные площадки)

2.6.1. На въезде на территорию Товарищества размещают площадки для установки мусоросборников (контейнерные площадки, места для сбора и временного (раздельного) хранения отходов потребления (цветных и черных металлов, авторезины, аккумуляторов, отработанных масел), исключающие прямое воздействие на них атмосферных осадков) при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта.

2.6.2. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 x 12 м).

2.6.3. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части, подъездной путь с твердым покрытием. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке.

2.6.4. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов организации, осуществляющей вывоз.

2.6.5. Товарищество обязано установить контейнеры и/или бункеры-накопители, стандартные емкости объемом не менее 0,5 куб. м. на контейнерных площадках и обеспечить регулярный вывоз твердых коммунальных отходов согласно заключенным договорам с организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов.

2.7. Содержание гаражей. и прилегающей территории.

2.7.1. Собственники гаражей в Товариществах обязаны своевременно производить ремонт гаража, а также ремонт и окраску фасадов.

2.7.2. Номерные знаки и информационные таблички, расположенные на фасадах гаражей поддерживаются в исправном состоянии и чистоте.

2.7.3. Не допускается длительное (свыше 7 дней) хранение топлива, удобрений, строительных и других материалов, техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных на территории общего пользования, прилегающей к фасадной части гаража.

2.7.4. Собственники гаражей в Товариществах обязаны производить регулярную уборку от мусора и покос травы на прилегающей к гаражу территории, своевременную уборку от снега подходов и подъездов к гаражу.

2.7.5. Не допускается производство ремонта или мойки автомобилей, смены масла или технических жидкостей на территории общего пользования, прилегающей к гаражу.

2.7.6. Запрещается сжигание, а также захоронение мусора на земельных участках, предназначенных для размещения гаража, земельных участках для размещения имущества общего пользования Товарищества и территориях, прилегающих к границам Товарищества.

2.7.7. Члены Товарищества в процессе хранения и технического обслуживания транспортных средств должны:

а) исключать действия, ведущие к загрязнению почвы, поверхностных и подземных вод, необоснованным выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух и обеспечивать сдачу отходов и мусора на утилизацию и захоронение;

б) соблюдать меры экологической и противопожарной безопасности при производстве работ по ремонту и обслуживанию автотранспорта на территории Товарищества;

в) в помещениях для стоянки и хранения транспорта не допускать:

- постановку транспортных средств в количестве, превышающем установленную норму;

- проведения термических, сварочных, деревоотделочных работ, промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- нахождение транспортных средств с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличие течи горючего масла;

- заправку транспортных средств и слив топлива;

- подогрев двигателя открытыми источниками огня;

- складирования мебели, предметов домашнего обихода из горючих материалов, запаса топлива более 20 и масла более 5 литров;

- храниение лома цветных и черных металлов.

Стандарт содержания и благоустройства

территории садоводческих, огороднических некоммерческих

товариществ на территории города Югорска

Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт содержания и благоустройства территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ на территории города Югорска» (далее - Стандарт) разработан в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципального образования городской округ – город Югорск в целях обобщения и систематизации норм, регламентирующих деятельность садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.

1.2. Настоящий Стандарт устанавливает основные требования и параметры, необходимые для создания качественных, безопасных и комфортных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества на  территории города Югорска.

1.3. Действие Стандарта распространяется на садовые и огородные  земельные участки, земельные участки для размещения имущества общего пользования объединения, прилегающие территории садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, предназначенные для обеспечения потребностей членов такого некоммерческого товарищества в проходе, проезде, организации отдыха и иных потребностей, на которых осуществляется деятельность по благоустройству.

1.4. Садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество должно располагать оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской учредительными и иными правоустанавливающими документами (в том числе документами о постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав (обременений) на земли (земельные участки) общего пользования, и на здания, строения, сооружения, расположенные в границах земель общего пользования садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а также технических описаний (паспортов) на здания, строения, сооружения, расположенные в границах земель общего пользования садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ) и документами, обеспечивающими хозяйственную деятельность товарищества.

1.5. Члены садоводческого, огороднического некоммерческого товарищества, а также лица, ведущие садоводство, огородничество в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического некоммерческого товарищества должны располагать оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации правоустанавливающими документами (в том числе документами о постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрация прав (обременений) на свои земельные участки и на здания, строения, расположенные в границах своих участков, а также техническими описаниями (паспортами) на здания, строения, расположенные в границах своих участков).

2.Требования к объектам благоустройства

Обязательный перечень элементов благоустройства на территории садоводческого, огороднического товарищества (далее - Товарищество) должен включать: твердые виды покрытия внутренних проездов, информационные стенды, ограждения (заборы), контейнеры и/или бункеры-накопители на специально оборудованных контейнерных площадках, средства наружного освещения.

Территория Товарищества должна содержаться в чистоте. Границы уборки территории определяются границами Объединения на основании документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на земельный участок, и прилегающей к границам Товарищества территории на расстоянии 5 метров от ограждений (заборов), если большее расстояние не установлено правовыми актами в сфере благоустройства.

2.1. Въезды. Внутренние проезды.

2.1.1. Въезд на территорию Товарищества оборудуется воротами или шлагбаумом с электромеханическим приводом или открываемым вручную, а также наружным освещением.

2.1.2. Минимальная освещенность в горизонтальной плоскости у въездных ворот и территории гостевой автостоянки должна быть не менее 1 лк. Высота размещения светильников наружного освещения должна составлять не менее 2,5 метров.

2.1.3. Ворота или шлагбаум на въезде на территорию Товарищества должны обеспечивать свободный проезд транспортных средств экстренных и надзорных служб.

2.1.4. Внутренние проезды Товарищества должны содержаться в чистоте и могут иметь твердое покрытие (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие), а также быть освещены в темное время суток средствами наружного освещения.

2.2. Средства размещения информации.

2.2.1. У главного въезда на территорию Товарищества должны быть установлены:

- информационный знак с названием Товарищества;

- информационный стенд, с обязательным размещением:

- схематического плана Товарищества с указанием мест размещения противопожарного инвентаря и водоема(ов) (гидрантов);

- маршрутов эвакуации в случаях пожара, стихийных бедствий и т. п.;

- контактных данных (фамилии, имени, отчества и номера телефона) лица, ответственного за пожарную безопасность;

- телефонами экстренных служб;

- контактных данных (фамилии, имени, отчества и номера телефона) председателя Правления Товарищества.

2.3. Ограждения.

2.3.1. Территория Товарищества должна быть огорожена по периметру.

2.3.2. Не допускается отклонение ограждения от вертикали.

2.3.3. Запрещается дальнейшая эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также отдельных элементов ограждения без проведения срочного ремонта, если общая площадь разрушения превышает двадцать процентов от общей площади элемента, либо отклонение ограждения от вертикали может повлечь его падение.

2.3.4. Элементы ограждения из древесины не должны иметь на поверхности заусенцев, отщепов, сколов с острыми концами или кромками, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму. Не допускается наличие гниения основания деревянных опор.

2.3.5. Не допускается наличие выступающих частей фундамента ограждения (арматуры, элементов крепления и т. п.).

2.3.6. Выступающие концы болтовых соединений, края металлической сетки, а также сварные швы должны быть защищены способом, исключающим травмирование.

2.3.7. Ограждение Товарищества должно содержаться в чистоте. Мойка производится по мере загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его элементов производится по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Высота ограждений не должна превышать двух метров. При наличии специальных требований, связанных с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высота может быть увеличена.

2.4. Освещение.

2.4.1. Освещение Объединения и прилегающей территории выполняется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации города Югорска, устанавливающими требования к организации наружного освещения.

2.4.2. Высота размещения светильников наружного освещения должна составлять не менее 2,5 метров.

2.4.3. При возведении новых и замене (ремонте) изношенных воздушных линии освещения они подлежат оборудованию самонесущими изолированными проводами (СИП) - для воздушных линий электропередачи на напряжение до 0,6/1 кВ включительно.

2.4.4. Все системы наружного освещения должны поддерживаться в исправном состоянии. Опоры сетей наружного освещения не должны иметь отклонение от вертикали более 5 градусов.

2.4.5 Поврежденные элементы сетей, влияющие на их работу или электробезопасность, должны ремонтироваться немедленно, не влияющие - в течение 10 дней с момента повреждения.

2.4.6. Количество неработающих светильников не должно превышать 10 процентов от их общего числа, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

2.5. Площадки для мусоросборников (контейнерные площадки).

2.5.1. На въезде на территорию Товарищества размещают площадки для установки мусоросборников (контейнерные площадки), при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта.

2.5.2. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 x 12 м).

2.5.3. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части, подъездной путь с твердым покрытием. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке.

2.5.4. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов организации, осуществляющей вывоз.

2.5.5. Товарищество обязано установить контейнеры и/или бункеры-накопители на контейнерных площадках и обеспечить регулярный вывоз твердых коммунальных отходов согласно заключенным договорам с организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов.

2.6. Содержание земельных участков, жилых домов и строений.

2.6.1. Собственники участков в Товариществах обязаны своевременно производить ремонт домов, а также ремонт и окраску фасадов строений, поддерживать их в исправном состоянии и чистоте.

2.6.2. Домовые знаки и информационные таблички, расположенные на фасадах домов поддерживаются в исправном состоянии и чистоте.

2.6.3. Не допускается длительное (свыше 7 дней) хранение топлива, удобрений, строительных и других материалов, техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных на территории общего пользования, прилегающей к фасадной части дома.

2.6.4. Не допускается производство ремонта или мойки автомобилей, смены масла или технических жидкостей на территории общего пользования, прилегающей к земельному участку.

2.6.5. Запрещается сжигание, а также захоронение мусора на территории садовых и огородных земельных участках, земельных участках для размещения имущества общего пользования Товарищества и территориях, прилегающих к границам Товарищества.

2.6.6. Домашний скот и птица должны содержаться в специальных помещениях (сараях, стайках, хлевах и т. д.), оборудованных для содержания в пределах земельного участка.

Решение об ограничении количества домашних животных, домашнего скота и птицы, а также пчел, содержащихся в пределах домовладения, земельного участка может быть определено общим собранием членов Товарищества.

2.6.7. Расстояние от жилого строения (или дома) и погреба до уборной должно составлять не менее 12 метров, а от колодца или иного водного устройства до уборной и компостного устройства не менее 8 метров.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.