Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по покраске подпорной стены вдоль тротуара по ул. 40 Лет Победы в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 Лет Победы (участок от ул. Железнодорожная до ул. Ленина).

Срок выполнения работ:

-  начало: - с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: - 30.09.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.11.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, материалы, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации материалов или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, свода правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

# Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства.

Цвет окраски, должен максимально соответствовать исходному цвету элементов, подлежащих окраске.  Все поверхности должны быть очищены и предварительно подготовлены к окрашиванию, не содержать следов грязи, жира, пятен, пыли, остатков старого покрытия, от окалины и ржавчины. 
Подрядчик обязан обеспечить качественное выполнение работ, с соблюдением требований к последовательности выполнения работ и их технологии выполнения. Поверхность окрашенного слоя должна быть ровной, без потёков краски. Для окраски всех поверхностей Подрядчик должен использовать качественные материалы  стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по покраске подпорной стены вдоль тротуара по ул. 40 лет Победы в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Окрашивание подпорной стены 180 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 | 180 | 1 | 180 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 162 |  |  |  |  | 76 156,20 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,9 |  | 162 |  |  | 470,10 |  | 76 156,20 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 156,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 156,20 |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 72 348,39 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 38 839,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 040,80 |  | 187 344,25 |
| 2 | ГЭСН15-04-007-03 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1,8 | 1 | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=180 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 58,914 |  |  |  |  | 28 742,37 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 32,73 |  | 58,914 |  |  | 487,87 |  | 28 742,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,198 |  |  |  |  | 103,74 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,018 | 30,61 | 1,78 | 54,49 |  | 0,98 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,018 |  |  | 470,10 |  | 8,46 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 |  | 0,18 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 116,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,1 |  | 0,18 |  |  | 529,35 |  | 95,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 073,80 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,84 |  | 1,512 | 531,44 | 1,6 | 850,30 |  | 1 285,65 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,31 |  | 0,558 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 46,97 |
|  | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0,005 |  | 0,009 | 52 790,33 | 1,56 | 82 352,91 |  | 741,18 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска акриловая | т | 0,03 |  | 0,054 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовка | т | 0,02 |  | 0,036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 037,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 846,11 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 29 134,57 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 14 134,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 41 281,21 |  | 74 306,18 |
| 2.1 | ФСБЦ-14.3.02.01-0371 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 | т | 0,054 | 1 | 0,054 | 47 961,85 | 1,76 | 84 412,86 |  | 4 558,29 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 558,29 |
| 2.2 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 36 | 1 | 36 | 68,29 | 1,69 | 115,41 |  | 4 154,76 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,036)*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 154,76 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 906,27 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 898,57 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,11 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,74 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 786,85 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 363,48 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 898,57 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,11 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,74 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 786,85 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 482,96 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 974,25 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 002,31 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 482,96 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 974,25 |
|  |  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |