Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,  ул. Калинина (возле дома №46) освещенный с пешеходным переходом, ул. Калинина (возле дома №65), ул. Калинина (на перекрестке с ул. Мира), ул. Студенческая (в районе поликлиники) совмещенный с пешеходным переходом, ул. Магистральная (возле здания МЧС).

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 30 августа 2025 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. Стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы и искусственные дорожные неровности устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийные сроки на дорожную разметку принимаются не менее чем функциональная долговечность разметки: функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями) -  3 (три) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантия на дорожные знаки с применением световозвращающего материала -  60 (шестьдесят) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Год изготовления применяемой краски (эмали)  для нанесения дорожной разметки, должен быть не ранее 2025 года.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

При производстве  работ руководствоваться требованиями правил охраны труда, правила пожарной и технической безопасности в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", и следующих требований: Свод правил СП 78.13330.2012; Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования.»

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ с Муниципальным заказчиком и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| Раздел 1. ул. Калинина (возле дома №46) совмещенный с пешеходным переходом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНр68-02-004-40 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 5 см // по кромкам ИДН по 0,5 м | 100 м2 | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,16 |  |  |  |  | 82,81 |  |  |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2 |  | 0,16 |  |  | 517,59 |  | 82,81 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 758,96 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2912 |  |  |  |  | 206,46 |  |  |
|  | 91.08.10-053 | Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм | маш.-ч | 1 |  | 0,08 | 3 898,71 | 1,54 | 6 004,01 |  | 480,32 |  |  |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 1 |  | 0,08 |  |  | 871,74 |  | 69,74 |  |  |
|  | 91.13.01-001 | Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3 | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0008 | 1 857,51 | 1,62 | 3 009,17 |  | 2,41 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0008 |  |  | 608,40 |  | 0,49 |  |  |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,04 |  |  | 1 248,90 |  | 49,96 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,04 |  |  | 608,40 |  | 24,34 |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,5 |  | 0,04 | 1 043,14 | 1,62 | 1 689,89 |  | 67,60 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,04 |  |  | 608,40 |  | 24,34 |  |  |
|  | 91.13.01-051 | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,04 | 494,16 | 1,54 | 761,01 |  | 30,44 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,04 |  |  | 608,40 |  | 24,34 |  |  |
|  | 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 1,13 |  | 0,0904 |  |  | 1 418,44 |  | 128,23 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,13 |  | 0,0904 |  |  | 699,21 |  | 63,21 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,48 |  |  |
|  | 01.4.02.02-1000 | Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм | шт | 1,655 |  | 0,1324 | 386,14 | 1,34 | 517,43 |  | 68,51 |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,8684 |  | 0,069472 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 3,97 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 120,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,27 |  |  |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 297,95 |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 156,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19 685,88 |  | 1 574,87 |  |  |
| 1 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,0168 | 1 | 0,0168 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,3*56/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,96 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,011088 |  |  |  |  | 7,25 |  |  |
|  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л | маш.-ч | 0,33 |  | 0,005544 | 779,28 | 1,61 | 1 254,64 |  | 6,96 |  |  |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,011088 |  |  | 653,80 |  | 7,25 |  |  |
| Н | 01.2.01.01 | Битум | т | 1,03 |  | 0,017304 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,21 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,25 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 10,73 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 9,72 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 063,10 |  | 34,66 |  |  |
| 2 | ФСБЦ-01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,017304 | 1 | 0,017304 | 23 188,21 | 1,58 | 36 637,37 |  | 633,97 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 633,97 |  |  |
| 3 | ГЭСНр68-02-002-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т | 0,077 | 1 | 0,077 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,2042 |  |  |  |  |  |  | 2 557,84 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 54,6 |  | 4,2042 |  |  | 608,40 |  |  |  | 2 557,84 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 181,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,55386 |  |  |  |  |  |  | 1 189,05 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.-ч | 7,48 |  | 0,57596 |  |  | 2 386,48 |  |  |  | 1 374,52 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 7,48 |  | 0,57596 |  |  | 699,21 |  |  |  | 402,72 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т | маш.-ч | 11,9 |  | 0,9163 |  |  | 2 949,76 |  |  |  | 2 702,87 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 11,9 |  | 0,9163 |  |  | 817,25 |  |  |  | 748,85 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,8 |  | 0,0616 | 1 043,14 | 1,62 | 1 689,89 |  |  |  | 104,10 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,8 |  | 0,0616 |  |  | 608,40 |  |  |  | 37,48 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,76 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,005 |  | 0,000385 | 62 186,75 | 1,41 | 87 683,32 |  |  |  | 33,76 |
| Н | 04.2.01.02 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые | т | 101 |  | 7,777 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 962,14 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 746,89 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 3 859,30 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 2 023,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 179 802,08 |  |  |  | 13 844,76 |
| 4 | ФСБЦ-04.2.01.01-1238 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ | т | 7,777 | 1 | 7,777 | 6 388,04 | 2,31 | 14 756,37 |  |  |  | 114 760,29 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 760,29 |
| Разметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСН27-09-018-17 Применительно | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии // Нанесение разметки "Искусственная неровность" | 100 м2 | 0,064 | 1 | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,2336 |  |  |  |  |  |  | 131,03 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00256 |  |  | 494,89 |  |  |  | 1,27 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 2,48 |  | 0,15872 |  |  | 540,30 |  |  |  | 85,76 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1,13 |  | 0,07232 |  |  | 608,40 |  |  |  | 44,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,96 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,38784 |  |  |  |  |  |  | 235,96 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.-ч | 4,75 |  | 0,304 |  |  | 1 248,90 |  |  |  | 379,67 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 4,75 |  | 0,304 |  |  | 608,40 |  |  |  | 184,95 |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 1,31 |  | 0,08384 |  |  | 125,17 |  |  |  | 10,49 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,31 |  | 0,08384 |  |  | 608,40 |  |  |  | 51,01 |
|  | 91.21.01-514 | Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин | маш.-ч | 1,31 |  | 0,08384 |  |  | 21,52 |  |  |  | 1,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,93 |
|  | 01.7.03.02-0001 | Сжатый воздух | 100 м3 | 1,67 |  | 0,10688 | 79,00 | 1,65 | 130,35 |  |  |  | 13,93 |
| Н | 01.5.01.01 | Краски разметочные дорожные | т | 0,0595 |  | 0,003808 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.01.03 | Стеклошарики световозвращающие | кг | 35 |  | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 772,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,99 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 543,15 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 491,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 246,88 |  |  |  | 1 807,80 |
| 7 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый | кг | 3,808 | 1 | 3,808 | 118,29 | 1,23 | 145,50 |  |  |  | 554,06 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,06 |
| 8 | ГЭСН27-09-018-17 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии // Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход" | 100 м2 | 0,208 | 1 | 0,208 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,7592 |  |  |  |  |  |  | 425,83 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00832 |  |  | 494,89 |  |  |  | 4,12 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 2,48 |  | 0,51584 |  |  | 540,30 |  |  |  | 278,71 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1,13 |  | 0,23504 |  |  | 608,40 |  |  |  | 143,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 273,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,26048 |  |  |  |  |  |  | 766,88 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.-ч | 4,75 |  | 0,988 |  |  | 1 248,90 |  |  |  | 1 233,91 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 4,75 |  | 0,988 |  |  | 608,40 |  |  |  | 601,10 |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 1,31 |  | 0,27248 |  |  | 125,17 |  |  |  | 34,11 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,31 |  | 0,27248 |  |  | 608,40 |  |  |  | 165,78 |
|  | 91.21.01-514 | Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин | маш.-ч | 1,31 |  | 0,27248 |  |  | 21,52 |  |  |  | 5,86 |
| Н | 01.5.01.01 | Краски разметочные дорожные | т | 0,0595 |  | 0,012376 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.01.03 | Стеклошарики световозвращающие | кг | 35 |  | 7,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 466,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 192,71 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 1 765,21 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 1 598,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 028,99 |  |  |  | 5 830,03 |
| 9 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый // Краска для разметки 1.14.1 "Пешеходный переход" (белая и жёлтая) | кг | 12,376 | 1 | 12,376 | 118,29 | 1,23 | 145,50 |  |  |  | 1 800,71 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800,71 |
| Дорожные знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках // дорожные знаки "Искусственная неровность" и "Ограничение максимальной скорости" | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  |  | 6 915,84 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 320 |  | 12,8 |  |  | 540,30 |  |  |  | 6 915,84 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,5812 |  |  |  |  |  |  | 406,26 |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм | маш.-ч | 11 |  | 0,44 | 998,38 | 1,61 | 1 607,39 |  |  |  | 707,25 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 11 |  | 0,44 |  |  | 699,21 |  |  |  | 307,65 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,52 |  | 0,0608 |  |  | 2 309,64 |  |  |  | 140,43 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,52 |  | 0,0608 |  |  | 817,25 |  |  |  | 49,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,01 |  | 0,0804 |  |  | 778,81 |  |  |  | 62,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,01 |  | 0,0804 |  |  | 608,40 |  |  |  | 48,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,39 |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,048 |  | 0,00192 | 106 965,20 | 1,19 | 127 288,59 |  |  |  | 244,39 |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 476,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 322,10 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 10 836,71 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 9 811,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 728 127,75 |  |  |  | 29 125,11 |
| 12 | ФСБЦ-01.5.03.05-0120 | Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм | шт | 4 | 1 | 4 | 2 306,95 | 1,24 | 2 860,62 |  |  |  | 11 442,48 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 442,48 |
| 11 | ФСБЦ-01.5.03.03-0149 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 // Дорожный знак 5.20 Искусственная неровность | шт | 4 | 1 | 4 | 2 838,99 | 1,24 | 3 520,35 |  |  |  | 14 081,40 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 081,40 |
| 15 | ГЭСН27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  | 1 491,23 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 69 |  | 2,76 |  |  | 540,30 |  |  |  | 1 491,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,60 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,048 |  | 0,00192 | 55 898,18 | 1,31 | 73 226,62 |  |  |  | 140,60 |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 631,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 491,23 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 2 207,02 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 1 998,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 145 927,50 |  |  |  | 5 837,10 |
| 16 | ФСБЦ-01.5.03.03-0152 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7 // Дорожный знак 3.24 Ограничение максимальной скорости 20 км/ч | шт | 2 | 1 | 2 | 2 822,53 | 1,24 | 3 499,94 |  |  |  | 6 999,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 999,88 |
| 17 | ФСБЦ-01.5.03.03-0152 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7 // Дорожный знак 3.24 Ограничение максимальной скорости 40 км/ч | шт | 2 | 1 | 2 | 2 822,53 | 1,24 | 3 499,94 |  |  |  | 6 999,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 999,88 |
| 13 | ГЭСН06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование дорожных знаков | 100 м3 | 0,0018 | 1 | 0,0018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,3*0,3*0,5*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,243 |  |  |  |  |  |  | 120,26 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 |  | 0,243 |  |  | 494,89 |  |  |  | 120,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,032616 |  |  |  |  |  |  | 26,61 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 |  | 0,0324 | 622,62 | 1,81 | 1 126,94 |  |  |  | 36,51 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 18 |  | 0,0324 |  |  | 817,25 |  |  |  | 26,48 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 |  | 0,010674 | 8,54 | 1,57 | 13,41 |  |  |  | 0,14 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,000216 |  |  | 778,81 |  |  |  | 0,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,000216 |  |  | 608,40 |  |  |  | 0,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,46 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,00315 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 0,18 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 0,45 | 12,83 | 1,26 | 16,17 |  |  |  | 7,28 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 0,1836 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,87 |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 151,28 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 85,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 237 561,11 |  |  |  | 427,61 |
| 14 | прайс-лист | Бетон М200 | м3 | 0,1836 | 1 | 0,1836 |  |  | 9 333,33 |  |  |  | 1 713,60 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=11200,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 713,60 |
|  |  | Итоги по разделу 1 ул. Калинина (возле дома №46) совмещенный с пешеходным переходом : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 622,57 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 724,84 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 560,37 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 838,47 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 498,89 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 468,21 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 724,84 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 560,37 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 838,47 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 498,89 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 671,35 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 174,29 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 563,31 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 671,35 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 174,29 |
|  |  | Всего по разделу 1 ул. Калинина (возле дома №46) совмещенный с пешеходным переходом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 468,21 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 21,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 4,118284 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. ул. Калинина (возле дома №65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСНр68-02-004-40 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 5 см // по кромкам ИДН по 0,5 м | 100 м2 | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  | 62,11 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2 |  | 0,12 |  |  | 517,59 |  |  |  | 62,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2184 |  |  |  |  |  |  | 154,83 |
|  | 91.08.10-053 | Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм | маш.-ч | 1 |  | 0,06 | 3 898,71 | 1,54 | 6 004,01 |  |  |  | 360,24 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 1 |  | 0,06 |  |  | 871,74 |  |  |  | 52,30 |
|  | 91.13.01-001 | Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3 | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0006 | 1 857,51 | 1,62 | 3 009,17 |  |  |  | 1,81 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0006 |  |  | 608,40 |  |  |  | 0,37 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,03 |  |  | 1 248,90 |  |  |  | 37,47 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,03 |  |  | 608,40 |  |  |  | 18,25 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,5 |  | 0,03 | 1 043,14 | 1,62 | 1 689,89 |  |  |  | 50,70 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,03 |  |  | 608,40 |  |  |  | 18,25 |
|  | 91.13.01-051 | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,03 | 494,16 | 1,54 | 761,01 |  |  |  | 22,83 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,03 |  |  | 608,40 |  |  |  | 18,25 |
|  | 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 1,13 |  | 0,0678 |  |  | 1 418,44 |  |  |  | 96,17 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,13 |  | 0,0678 |  |  | 699,21 |  |  |  | 47,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,36 |
|  | 01.4.02.02-1000 | Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм | шт | 1,655 |  | 0,0993 | 386,14 | 1,34 | 517,43 |  |  |  | 51,38 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,8684 |  | 0,052104 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 2,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,52 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,94 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 223,45 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 117,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19 685,33 |  |  |  | 1 181,12 |
| 19 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,009 | 1 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,3*30/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,73 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00594 |  |  |  |  |  |  | 3,88 |
|  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л | маш.-ч | 0,33 |  | 0,00297 | 779,28 | 1,61 | 1 254,64 |  |  |  | 3,73 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,00594 |  |  | 653,80 |  |  |  | 3,88 |
| Н | 01.2.01.01 | Битум | т | 1,03 |  | 0,00927 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,61 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,88 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 5,74 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 5,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 061,11 |  |  |  | 18,55 |
| 20 | ФСБЦ-01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,00927 | 1 | 0,00927 | 23 188,21 | 1,58 | 36 637,37 |  |  |  | 339,63 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,63 |
| 21 | ГЭСНр68-02-002-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т | 0,03675 | 1 | 0,03675 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,675 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,00655 |  |  |  |  |  |  | 1 220,79 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 54,6 |  | 2,00655 |  |  | 608,40 |  |  |  | 1 220,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 995,70 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,741615 |  |  |  |  |  |  | 567,50 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.-ч | 7,48 |  | 0,27489 |  |  | 2 386,48 |  |  |  | 656,02 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 7,48 |  | 0,27489 |  |  | 699,21 |  |  |  | 192,21 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т | маш.-ч | 11,9 |  | 0,437325 |  |  | 2 949,76 |  |  |  | 1 290,00 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 11,9 |  | 0,437325 |  |  | 817,25 |  |  |  | 357,40 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,8 |  | 0,0294 | 1 043,14 | 1,62 | 1 689,89 |  |  |  | 49,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,8 |  | 0,0294 |  |  | 608,40 |  |  |  | 17,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,12 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,005 |  | 0,0001838 | 62 186,75 | 1,41 | 87 683,32 |  |  |  | 16,12 |
| Н | 04.2.01.02 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые | т | 101 |  | 3,71175 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 800,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 788,29 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 1 841,94 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 965,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 179 802,18 |  |  |  | 6 607,73 |
| 22 | ФСБЦ-04.2.01.01-1238 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ | т | 3,71175 | 1 | 3,71175 | 6 388,04 | 2,31 | 14 756,37 |  |  |  | 54 771,96 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 771,96 |
| Разметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ГЭСН27-09-018-17 Применительно | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии // Нанесение разметки "Искусственная неровность" | 100 м2 | 0,048 | 1 | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1752 |  |  |  |  |  |  | 98,27 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00192 |  |  | 494,89 |  |  |  | 0,95 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 2,48 |  | 0,11904 |  |  | 540,30 |  |  |  | 64,32 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1,13 |  | 0,05424 |  |  | 608,40 |  |  |  | 33,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,29088 |  |  |  |  |  |  | 176,98 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.-ч | 4,75 |  | 0,228 |  |  | 1 248,90 |  |  |  | 284,75 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 4,75 |  | 0,228 |  |  | 608,40 |  |  |  | 138,72 |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 1,31 |  | 0,06288 |  |  | 125,17 |  |  |  | 7,87 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,31 |  | 0,06288 |  |  | 608,40 |  |  |  | 38,26 |
|  | 91.21.01-514 | Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин | маш.-ч | 1,31 |  | 0,06288 |  |  | 21,52 |  |  |  | 1,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,45 |
|  | 01.7.03.02-0001 | Сжатый воздух | 100 м3 | 1,67 |  | 0,08016 | 79,00 | 1,65 | 130,35 |  |  |  | 10,45 |
| Н | 01.5.01.01 | Краски разметочные дорожные | т | 0,0595 |  | 0,002856 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.01.03 | Стеклошарики световозвращающие | кг | 35 |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,25 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 407,37 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 368,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 247,50 |  |  |  | 1 355,88 |
| 24 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый | кг | 2,856 | 1 | 2,856 | 118,29 | 1,23 | 145,50 |  |  |  | 415,55 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,55 |
| 25 | ГЭСН27-09-018-17 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии // Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход" | 100 м2 | 0,16 | 1 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,584 |  |  |  |  |  |  | 327,56 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0064 |  |  | 494,89 |  |  |  | 3,17 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 2,48 |  | 0,3968 |  |  | 540,30 |  |  |  | 214,39 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1,13 |  | 0,1808 |  |  | 608,40 |  |  |  | 110,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,9696 |  |  |  |  |  |  | 589,90 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.-ч | 4,75 |  | 0,76 |  |  | 1 248,90 |  |  |  | 949,16 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 4,75 |  | 0,76 |  |  | 608,40 |  |  |  | 462,38 |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 1,31 |  | 0,2096 |  |  | 125,17 |  |  |  | 26,24 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,31 |  | 0,2096 |  |  | 608,40 |  |  |  | 127,52 |
|  | 91.21.01-514 | Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин | маш.-ч | 1,31 |  | 0,2096 |  |  | 21,52 |  |  |  | 4,51 |
| Н | 01.5.01.01 | Краски разметочные дорожные | т | 0,0595 |  | 0,00952 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.01.03 | Стеклошарики световозвращающие | кг | 35 |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 897,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917,46 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 1 357,84 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 1 229,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 028,81 |  |  |  | 4 484,61 |
| 26 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый // Краска для разметки 1.14.1 "Пешеходный переход" (белая и жёлтая) | кг | 9,52 | 1 | 9,52 | 118,29 | 1,23 | 145,50 |  |  |  | 1 385,16 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 385,16 |
| Дорожные знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках // дорожные знаки "Искусственная неровность" и "Ограничение максимальной скорости" | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  |  | 6 915,84 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 320 |  | 12,8 |  |  | 540,30 |  |  |  | 6 915,84 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,5812 |  |  |  |  |  |  | 406,26 |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм | маш.-ч | 11 |  | 0,44 | 998,38 | 1,61 | 1 607,39 |  |  |  | 707,25 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 11 |  | 0,44 |  |  | 699,21 |  |  |  | 307,65 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,52 |  | 0,0608 |  |  | 2 309,64 |  |  |  | 140,43 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,52 |  | 0,0608 |  |  | 817,25 |  |  |  | 49,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,01 |  | 0,0804 |  |  | 778,81 |  |  |  | 62,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,01 |  | 0,0804 |  |  | 608,40 |  |  |  | 48,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,39 |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,048 |  | 0,00192 | 106 965,20 | 1,19 | 127 288,59 |  |  |  | 244,39 |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 476,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 322,10 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 10 836,71 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 9 811,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 728 127,75 |  |  |  | 29 125,11 |
| 28 | ФСБЦ-01.5.03.05-0120 | Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм | шт | 4 | 1 | 4 | 2 306,95 | 1,24 | 2 860,62 |  |  |  | 11 442,48 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 442,48 |
| 29 | ФСБЦ-01.5.03.03-0149 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 // Дорожный знак 5.20 Искусственная неровность | шт | 4 | 1 | 4 | 2 838,99 | 1,24 | 3 520,35 |  |  |  | 14 081,40 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 081,40 |
| 30 | ГЭСН27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  | 1 491,23 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 69 |  | 2,76 |  |  | 540,30 |  |  |  | 1 491,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,60 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,048 |  | 0,00192 | 55 898,18 | 1,31 | 73 226,62 |  |  |  | 140,60 |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 631,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 491,23 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 2 207,02 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 1 998,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 145 927,50 |  |  |  | 5 837,10 |
| 31 | ФСБЦ-01.5.03.03-0152 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7 // Дорожный знак 3.24 Ограничение максимальной скорости 20 км/ч | шт | 2 | 1 | 2 | 2 822,53 | 1,24 | 3 499,94 |  |  |  | 6 999,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 999,88 |
| 32 | ФСБЦ-01.5.03.03-0152 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7 // Дорожный знак 3.24 Ограничение максимальной скорости 40 км/ч | шт | 2 | 1 | 2 | 2 822,53 | 1,24 | 3 499,94 |  |  |  | 6 999,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 999,88 |
| 33 | ГЭСН06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование дорожных знаков | 100 м3 | 0,0018 | 1 | 0,0018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,3*0,3*0,5*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,243 |  |  |  |  |  |  | 120,26 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 |  | 0,243 |  |  | 494,89 |  |  |  | 120,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,032616 |  |  |  |  |  |  | 26,61 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 |  | 0,0324 | 622,62 | 1,81 | 1 126,94 |  |  |  | 36,51 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 18 |  | 0,0324 |  |  | 817,25 |  |  |  | 26,48 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 |  | 0,010674 | 8,54 | 1,57 | 13,41 |  |  |  | 0,14 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,000216 |  |  | 778,81 |  |  |  | 0,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,000216 |  |  | 608,40 |  |  |  | 0,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,46 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,00315 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 0,18 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 0,45 | 12,83 | 1,26 | 16,17 |  |  |  | 7,28 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 0,1836 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,87 |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 151,28 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 85,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 237 561,11 |  |  |  | 427,61 |
| 34 | прайс-лист | Бетон М200 | м3 | 0,1836 | 1 | 0,1836 |  |  | 9 333,33 |  |  |  | 1 713,60 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=11200,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 713,60 |
|  |  | Итоги по разделу 2 ул. Калинина (возле дома №65) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 574,59 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 236,06 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 789,65 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 925,96 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 622,92 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 187,25 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 236,06 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 789,65 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 925,96 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 622,92 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 031,35 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 581,31 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 162,02 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 031,35 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 581,31 |
|  |  | Всего по разделу 2 ул. Калинина (возле дома №65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 187,25 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 18,68875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 2,840251 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. ул. Калинина (на перекрёстке с ул. Мира) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ГЭСНр68-02-004-40 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 5 см // по кромкам ИДН по 0,5 м | 100 м2 | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  | 62,11 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2 |  | 0,12 |  |  | 517,59 |  |  |  | 62,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2184 |  |  |  |  |  |  | 154,83 |
|  | 91.08.10-053 | Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм | маш.-ч | 1 |  | 0,06 | 3 898,71 | 1,54 | 6 004,01 |  |  |  | 360,24 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 1 |  | 0,06 |  |  | 871,74 |  |  |  | 52,30 |
|  | 91.13.01-001 | Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3 | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0006 | 1 857,51 | 1,62 | 3 009,17 |  |  |  | 1,81 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0006 |  |  | 608,40 |  |  |  | 0,37 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,03 |  |  | 1 248,90 |  |  |  | 37,47 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,03 |  |  | 608,40 |  |  |  | 18,25 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,5 |  | 0,03 | 1 043,14 | 1,62 | 1 689,89 |  |  |  | 50,70 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,03 |  |  | 608,40 |  |  |  | 18,25 |
|  | 91.13.01-051 | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,03 | 494,16 | 1,54 | 761,01 |  |  |  | 22,83 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,03 |  |  | 608,40 |  |  |  | 18,25 |
|  | 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 1,13 |  | 0,0678 |  |  | 1 418,44 |  |  |  | 96,17 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,13 |  | 0,0678 |  |  | 699,21 |  |  |  | 47,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,36 |
|  | 01.4.02.02-1000 | Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм | шт | 1,655 |  | 0,0993 | 386,14 | 1,34 | 517,43 |  |  |  | 51,38 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,8684 |  | 0,052104 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 2,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,52 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,94 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 223,45 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 117,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19 685,33 |  |  |  | 1 181,12 |
| 36 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,0072 | 1 | 0,0072 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,3*24/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,004752 |  |  |  |  |  |  | 3,11 |
|  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л | маш.-ч | 0,33 |  | 0,002376 | 779,28 | 1,61 | 1 254,64 |  |  |  | 2,98 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,004752 |  |  | 653,80 |  |  |  | 3,11 |
| Н | 01.2.01.01 | Битум | т | 1,03 |  | 0,007416 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,09 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 4,60 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 4,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 063,89 |  |  |  | 14,86 |
| 37 | ФСБЦ-01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,007416 | 1 | 0,007416 | 23 188,21 | 1,58 | 36 637,37 |  |  |  | 271,70 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,70 |
| 38 | ГЭСНр68-02-002-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т | 0,0315 | 1 | 0,0315 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,7199 |  |  |  |  |  |  | 1 046,39 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 54,6 |  | 1,7199 |  |  | 608,40 |  |  |  | 1 046,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 710,61 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,63567 |  |  |  |  |  |  | 486,43 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.-ч | 7,48 |  | 0,23562 |  |  | 2 386,48 |  |  |  | 562,30 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 7,48 |  | 0,23562 |  |  | 699,21 |  |  |  | 164,75 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т | маш.-ч | 11,9 |  | 0,37485 |  |  | 2 949,76 |  |  |  | 1 105,72 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 11,9 |  | 0,37485 |  |  | 817,25 |  |  |  | 306,35 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,8 |  | 0,0252 | 1 043,14 | 1,62 | 1 689,89 |  |  |  | 42,59 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,8 |  | 0,0252 |  |  | 608,40 |  |  |  | 15,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,81 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,005 |  | 0,0001575 | 62 186,75 | 1,41 | 87 683,32 |  |  |  | 13,81 |
| Н | 04.2.01.02 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые | т | 101 |  | 3,1815 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 257,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 532,82 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 1 578,80 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 827,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 179 801,90 |  |  |  | 5 663,76 |
| 39 | ФСБЦ-04.2.01.01-1238 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ | т | 3,1815 | 1 | 3,1815 | 6 388,04 | 2,31 | 14 756,37 |  |  |  | 46 947,39 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 947,39 |
| Разметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ГЭСН27-09-018-17 Применительно | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии // Нанесение разметки "Искусственная неровность" | 100 м2 | 0,048 | 1 | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1752 |  |  |  |  |  |  | 98,27 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00192 |  |  | 494,89 |  |  |  | 0,95 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 2,48 |  | 0,11904 |  |  | 540,30 |  |  |  | 64,32 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1,13 |  | 0,05424 |  |  | 608,40 |  |  |  | 33,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,29088 |  |  |  |  |  |  | 176,98 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.-ч | 4,75 |  | 0,228 |  |  | 1 248,90 |  |  |  | 284,75 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 4,75 |  | 0,228 |  |  | 608,40 |  |  |  | 138,72 |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 1,31 |  | 0,06288 |  |  | 125,17 |  |  |  | 7,87 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,31 |  | 0,06288 |  |  | 608,40 |  |  |  | 38,26 |
|  | 91.21.01-514 | Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин | маш.-ч | 1,31 |  | 0,06288 |  |  | 21,52 |  |  |  | 1,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,45 |
|  | 01.7.03.02-0001 | Сжатый воздух | 100 м3 | 1,67 |  | 0,08016 | 79,00 | 1,65 | 130,35 |  |  |  | 10,45 |
| Н | 01.5.01.01 | Краски разметочные дорожные | т | 0,0595 |  | 0,002856 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.01.03 | Стеклошарики световозвращающие | кг | 35 |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,25 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 407,37 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 368,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 247,50 |  |  |  | 1 355,88 |
| 41 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый | кг | 2,856 | 1 | 2,856 | 118,29 | 1,23 | 145,50 |  |  |  | 415,55 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,55 |
| 42 | ГЭСН27-09-018-17 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии // Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход" | 100 м2 | 0,16 | 1 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,584 |  |  |  |  |  |  | 327,56 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0064 |  |  | 494,89 |  |  |  | 3,17 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 2,48 |  | 0,3968 |  |  | 540,30 |  |  |  | 214,39 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1,13 |  | 0,1808 |  |  | 608,40 |  |  |  | 110,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,9696 |  |  |  |  |  |  | 589,90 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.-ч | 4,75 |  | 0,76 |  |  | 1 248,90 |  |  |  | 949,16 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 4,75 |  | 0,76 |  |  | 608,40 |  |  |  | 462,38 |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 1,31 |  | 0,2096 |  |  | 125,17 |  |  |  | 26,24 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,31 |  | 0,2096 |  |  | 608,40 |  |  |  | 127,52 |
|  | 91.21.01-514 | Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин | маш.-ч | 1,31 |  | 0,2096 |  |  | 21,52 |  |  |  | 4,51 |
| Н | 01.5.01.01 | Краски разметочные дорожные | т | 0,0595 |  | 0,00952 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.01.03 | Стеклошарики световозвращающие | кг | 35 |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 897,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917,46 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 1 357,84 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 1 229,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 028,81 |  |  |  | 4 484,61 |
| 43 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый // Краска для разметки 1.14.1 "Пешеходный переход" (белая и жёлтая) | кг | 9,52 | 1 | 9,52 | 118,29 | 1,23 | 145,50 |  |  |  | 1 385,16 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 385,16 |
| Дорожные знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках // дорожные знаки "Искусственная неровность" и "Ограничение максимальной скорости" | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  |  | 6 915,84 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 320 |  | 12,8 |  |  | 540,30 |  |  |  | 6 915,84 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,5812 |  |  |  |  |  |  | 406,26 |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм | маш.-ч | 11 |  | 0,44 | 998,38 | 1,61 | 1 607,39 |  |  |  | 707,25 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 11 |  | 0,44 |  |  | 699,21 |  |  |  | 307,65 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,52 |  | 0,0608 |  |  | 2 309,64 |  |  |  | 140,43 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,52 |  | 0,0608 |  |  | 817,25 |  |  |  | 49,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,01 |  | 0,0804 |  |  | 778,81 |  |  |  | 62,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,01 |  | 0,0804 |  |  | 608,40 |  |  |  | 48,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,39 |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,048 |  | 0,00192 | 106 965,20 | 1,19 | 127 288,59 |  |  |  | 244,39 |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 476,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 322,10 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 10 836,71 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 9 811,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 728 127,75 |  |  |  | 29 125,11 |
| 45 | ФСБЦ-01.5.03.05-0120 | Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм | шт | 4 | 1 | 4 | 2 306,95 | 1,24 | 2 860,62 |  |  |  | 11 442,48 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 442,48 |
| 46 | ФСБЦ-01.5.03.03-0149 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 // Дорожный знак 5.20 Искусственная неровность | шт | 4 | 1 | 4 | 2 838,99 | 1,24 | 3 520,35 |  |  |  | 14 081,40 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 081,40 |
| 47 | ГЭСН27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  | 1 491,23 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 69 |  | 2,76 |  |  | 540,30 |  |  |  | 1 491,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,60 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,048 |  | 0,00192 | 55 898,18 | 1,31 | 73 226,62 |  |  |  | 140,60 |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 631,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 491,23 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 2 207,02 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 1 998,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 145 927,50 |  |  |  | 5 837,10 |
| 48 | ФСБЦ-01.5.03.03-0152 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7 // Дорожный знак 3.24 Ограничение максимальной скорости 20 км/ч | шт | 2 | 1 | 2 | 2 822,53 | 1,24 | 3 499,94 |  |  |  | 6 999,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 999,88 |
| 49 | ФСБЦ-01.5.03.03-0152 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7 // Дорожный знак 3.24 Ограничение максимальной скорости 40 км/ч | шт | 2 | 1 | 2 | 2 822,53 | 1,24 | 3 499,94 |  |  |  | 6 999,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 999,88 |
| 50 | ГЭСН06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование дорожных знаков | 100 м3 | 0,0018 | 1 | 0,0018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,3*0,3*0,5*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,243 |  |  |  |  |  |  | 120,26 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 |  | 0,243 |  |  | 494,89 |  |  |  | 120,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,032616 |  |  |  |  |  |  | 26,61 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 |  | 0,0324 | 622,62 | 1,81 | 1 126,94 |  |  |  | 36,51 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 18 |  | 0,0324 |  |  | 817,25 |  |  |  | 26,48 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 |  | 0,010674 | 8,54 | 1,57 | 13,41 |  |  |  | 0,14 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,000216 |  |  | 778,81 |  |  |  | 0,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,000216 |  |  | 608,40 |  |  |  | 0,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,46 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,00315 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 0,18 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 0,45 | 12,83 | 1,26 | 16,17 |  |  |  | 7,28 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 0,1836 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,87 |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 151,28 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 85,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 237 561,11 |  |  |  | 427,61 |
| 51 | прайс-лист | Бетон М200 | м3 | 0,1836 | 1 | 0,1836 |  |  | 9 333,33 |  |  |  | 1 713,60 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=11200,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 713,60 |
|  |  | Итоги по разделу 3 ул. Калинина (на перекрёстке с ул. Мира) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 137,70 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 061,66 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 503,81 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 844,12 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 728,11 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 347,09 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 061,66 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 503,81 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 844,12 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 728,11 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 767,07 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 442,32 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 905,78 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 767,07 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 442,32 |
|  |  | Всего по разделу 3 ул. Калинина (на перекрёстке с ул. Мира) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 347,09 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 18,4021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 2,733118 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. ул. Студенческая (в районе поликлиники) совмещенный с пешеходным переходом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ГЭСНр68-02-004-40 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 5 см // по кромкам ИДН по 0,5 м | 100 м2 | 0,07 | 1 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 72,46 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2 |  | 0,14 |  |  | 517,59 |  |  |  | 72,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664,09 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2548 |  |  |  |  |  |  | 180,63 |
|  | 91.08.10-053 | Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм | маш.-ч | 1 |  | 0,07 | 3 898,71 | 1,54 | 6 004,01 |  |  |  | 420,28 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 1 |  | 0,07 |  |  | 871,74 |  |  |  | 61,02 |
|  | 91.13.01-001 | Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3 | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0007 | 1 857,51 | 1,62 | 3 009,17 |  |  |  | 2,11 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0007 |  |  | 608,40 |  |  |  | 0,43 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,035 |  |  | 1 248,90 |  |  |  | 43,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,035 |  |  | 608,40 |  |  |  | 21,29 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,5 |  | 0,035 | 1 043,14 | 1,62 | 1 689,89 |  |  |  | 59,15 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,035 |  |  | 608,40 |  |  |  | 21,29 |
|  | 91.13.01-051 | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,035 | 494,16 | 1,54 | 761,01 |  |  |  | 26,64 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,035 |  |  | 608,40 |  |  |  | 21,29 |
|  | 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 1,13 |  | 0,0791 |  |  | 1 418,44 |  |  |  | 112,20 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,13 |  | 0,0791 |  |  | 699,21 |  |  |  | 55,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,41 |
|  | 01.4.02.02-1000 | Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм | шт | 1,655 |  | 0,11585 | 386,14 | 1,34 | 517,43 |  |  |  | 59,94 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,8684 |  | 0,060788 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 3,47 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,09 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 260,68 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 136,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19 684,86 |  |  |  | 1 377,94 |
| 53 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,0147 | 1 | 0,0147 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,3*49/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,09 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,009702 |  |  |  |  |  |  | 6,34 |
|  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л | маш.-ч | 0,33 |  | 0,004851 | 779,28 | 1,61 | 1 254,64 |  |  |  | 6,09 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,009702 |  |  | 653,80 |  |  |  | 6,34 |
| Н | 01.2.01.01 | Битум | т | 1,03 |  | 0,015141 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,34 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 9,38 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 8,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 061,90 |  |  |  | 30,31 |
| 54 | ФСБЦ-01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,015141 | 1 | 0,015141 | 23 188,21 | 1,58 | 36 637,37 |  |  |  | 554,73 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,73 |
| 55 | ГЭСНр68-02-002-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т | 0,067375 | 1 | 0,067375 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,7375 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,678675 |  |  |  |  |  |  | 2 238,11 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 54,6 |  | 3,678675 |  |  | 608,40 |  |  |  | 2 238,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 658,80 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,3596275 |  |  |  |  |  |  | 1 040,41 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.-ч | 7,48 |  | 0,503965 |  |  | 2 386,48 |  |  |  | 1 202,70 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 7,48 |  | 0,503965 |  |  | 699,21 |  |  |  | 352,38 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т | маш.-ч | 11,9 |  | 0,8017625 |  |  | 2 949,76 |  |  |  | 2 365,01 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 11,9 |  | 0,8017625 |  |  | 817,25 |  |  |  | 655,24 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,8 |  | 0,0539 | 1 043,14 | 1,62 | 1 689,89 |  |  |  | 91,09 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,8 |  | 0,0539 |  |  | 608,40 |  |  |  | 32,79 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,54 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,005 |  | 0,0003369 | 62 186,75 | 1,41 | 87 683,32 |  |  |  | 29,54 |
| Н | 04.2.01.02 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые | т | 101 |  | 6,804875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 966,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 278,52 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 3 376,88 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 1 770,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 179 801,71 |  |  |  | 12 114,14 |
| 56 | ФСБЦ-04.2.01.01-1238 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ | т | 6,804875 | 1 | 6,804875 | 6 388,04 | 2,31 | 14 756,37 |  |  |  | 100 415,25 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 415,25 |
| Разметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ГЭСН27-09-018-17 Применительно | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии // Нанесение разметки "Искусственная неровность" | 100 м2 | 0,056 | 1 | 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,2044 |  |  |  |  |  |  | 114,65 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00224 |  |  | 494,89 |  |  |  | 1,11 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 2,48 |  | 0,13888 |  |  | 540,30 |  |  |  | 75,04 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1,13 |  | 0,06328 |  |  | 608,40 |  |  |  | 38,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,33936 |  |  |  |  |  |  | 206,46 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.-ч | 4,75 |  | 0,266 |  |  | 1 248,90 |  |  |  | 332,21 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 4,75 |  | 0,266 |  |  | 608,40 |  |  |  | 161,83 |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 1,31 |  | 0,07336 |  |  | 125,17 |  |  |  | 9,18 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,31 |  | 0,07336 |  |  | 608,40 |  |  |  | 44,63 |
|  | 91.21.01-514 | Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин | маш.-ч | 1,31 |  | 0,07336 |  |  | 21,52 |  |  |  | 1,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,19 |
|  | 01.7.03.02-0001 | Сжатый воздух | 100 м3 | 1,67 |  | 0,09352 | 79,00 | 1,65 | 130,35 |  |  |  | 12,19 |
| Н | 01.5.01.01 | Краски разметочные дорожные | т | 0,0595 |  | 0,003332 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.01.03 | Стеклошарики световозвращающие | кг | 35 |  | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,11 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 475,24 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 430,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 246,43 |  |  |  | 1 581,80 |
| 58 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый | кг | 3,332 | 1 | 3,332 | 118,29 | 1,23 | 145,50 |  |  |  | 484,81 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,81 |
| 59 | ГЭСН27-09-018-17 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии // Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход" | 100 м2 | 0,192 | 1 | 0,192 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,7008 |  |  |  |  |  |  | 393,07 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00768 |  |  | 494,89 |  |  |  | 3,80 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 2,48 |  | 0,47616 |  |  | 540,30 |  |  |  | 257,27 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1,13 |  | 0,21696 |  |  | 608,40 |  |  |  | 132,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 175,89 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,16352 |  |  |  |  |  |  | 707,88 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.-ч | 4,75 |  | 0,912 |  |  | 1 248,90 |  |  |  | 1 139,00 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 4,75 |  | 0,912 |  |  | 608,40 |  |  |  | 554,86 |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 1,31 |  | 0,25152 |  |  | 125,17 |  |  |  | 31,48 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,31 |  | 0,25152 |  |  | 608,40 |  |  |  | 153,02 |
|  | 91.21.01-514 | Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин | маш.-ч | 1,31 |  | 0,25152 |  |  | 21,52 |  |  |  | 5,41 |
| Н | 01.5.01.01 | Краски разметочные дорожные | т | 0,0595 |  | 0,011424 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.01.03 | Стеклошарики световозвращающие | кг | 35 |  | 6,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 276,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,95 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 1 629,41 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 1 475,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 028,75 |  |  |  | 5 381,52 |
| 60 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый // Краска для разметки 1.14.1 "Пешеходный переход" (белая и жёлтая) | кг | 11,424 | 1 | 11,424 | 118,29 | 1,23 | 145,50 |  |  |  | 1 662,19 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 662,19 |
| Дорожные знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках // дорожные знаки "Искусственная неровность" и "Ограничение максимальной скорости" | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  |  | 6 915,84 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 320 |  | 12,8 |  |  | 540,30 |  |  |  | 6 915,84 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,5812 |  |  |  |  |  |  | 406,26 |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм | маш.-ч | 11 |  | 0,44 | 998,38 | 1,61 | 1 607,39 |  |  |  | 707,25 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 11 |  | 0,44 |  |  | 699,21 |  |  |  | 307,65 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,52 |  | 0,0608 |  |  | 2 309,64 |  |  |  | 140,43 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,52 |  | 0,0608 |  |  | 817,25 |  |  |  | 49,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,01 |  | 0,0804 |  |  | 778,81 |  |  |  | 62,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,01 |  | 0,0804 |  |  | 608,40 |  |  |  | 48,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,39 |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,048 |  | 0,00192 | 106 965,20 | 1,19 | 127 288,59 |  |  |  | 244,39 |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 476,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 322,10 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 10 836,71 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 9 811,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 728 127,75 |  |  |  | 29 125,11 |
| 62 | ФСБЦ-01.5.03.05-0120 | Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм | шт | 4 | 1 | 4 | 2 306,95 | 1,24 | 2 860,62 |  |  |  | 11 442,48 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 442,48 |
| 63 | ФСБЦ-01.5.03.03-0149 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 // Дорожный знак 5.20 Искусственная неровность | шт | 4 | 1 | 4 | 2 838,99 | 1,24 | 3 520,35 |  |  |  | 14 081,40 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 081,40 |
| 64 | ГЭСН27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  | 1 491,23 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 69 |  | 2,76 |  |  | 540,30 |  |  |  | 1 491,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,60 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,048 |  | 0,00192 | 55 898,18 | 1,31 | 73 226,62 |  |  |  | 140,60 |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 631,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 491,23 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 2 207,02 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 1 998,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 145 927,50 |  |  |  | 5 837,10 |
| 65 | ФСБЦ-01.5.03.03-0152 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7 // Дорожный знак 3.24 Ограничение максимальной скорости 20 км/ч | шт | 2 | 1 | 2 | 2 822,53 | 1,24 | 3 499,94 |  |  |  | 6 999,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 999,88 |
| 66 | ФСБЦ-01.5.03.03-0152 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7 // Дорожный знак 3.24 Ограничение максимальной скорости 40 км/ч | шт | 2 | 1 | 2 | 2 822,53 | 1,24 | 3 499,94 |  |  |  | 6 999,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 999,88 |
| 67 | ГЭСН06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование дорожных знаков | 100 м3 | 0,0018 | 1 | 0,0018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,3*0,3*0,5*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,243 |  |  |  |  |  |  | 120,26 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 |  | 0,243 |  |  | 494,89 |  |  |  | 120,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,032616 |  |  |  |  |  |  | 26,61 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 |  | 0,0324 | 622,62 | 1,81 | 1 126,94 |  |  |  | 36,51 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 18 |  | 0,0324 |  |  | 817,25 |  |  |  | 26,48 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 |  | 0,010674 | 8,54 | 1,57 | 13,41 |  |  |  | 0,14 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,000216 |  |  | 778,81 |  |  |  | 0,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,000216 |  |  | 608,40 |  |  |  | 0,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,46 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,00315 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 0,18 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 0,45 | 12,83 | 1,26 | 16,17 |  |  |  | 7,28 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 0,1836 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,87 |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 151,28 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 85,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 237 561,11 |  |  |  | 427,61 |
| 68 | прайс-лист | Бетон М200 | м3 | 0,1836 | 1 | 0,1836 |  |  | 9 333,33 |  |  |  | 1 713,60 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=11200,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 713,60 |
|  |  | Итоги по разделу 4 ул. Студенческая (в районе поликлиники) совмещенный с пешеходным переходом : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 566,98 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 345,62 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 794,96 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 574,59 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 851,81 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 229,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 345,62 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 794,96 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 574,59 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 851,81 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 946,60 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 716,17 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 920,21 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 946,60 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 716,17 |
|  |  | Всего по разделу 4 ул. Студенческая (в районе поликлиники) совмещенный с пешеходным переходом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 229,75 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 20,526875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 3,7408255 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. ул.Магистральная (возле здания МЧС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ГЭСНр68-02-004-40 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 5 см // по кромкам ИДН по 0,5 м | 100 м2 | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(10*0,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 51,76 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2 |  | 0,1 |  |  | 517,59 |  |  |  | 51,76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,182 |  |  |  |  |  |  | 129,03 |
|  | 91.08.10-053 | Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм | маш.-ч | 1 |  | 0,05 | 3 898,71 | 1,54 | 6 004,01 |  |  |  | 300,20 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 1 |  | 0,05 |  |  | 871,74 |  |  |  | 43,59 |
|  | 91.13.01-001 | Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3 | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0005 | 1 857,51 | 1,62 | 3 009,17 |  |  |  | 1,50 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0005 |  |  | 608,40 |  |  |  | 0,30 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,025 |  |  | 1 248,90 |  |  |  | 31,22 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,025 |  |  | 608,40 |  |  |  | 15,21 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,5 |  | 0,025 | 1 043,14 | 1,62 | 1 689,89 |  |  |  | 42,25 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,025 |  |  | 608,40 |  |  |  | 15,21 |
|  | 91.13.01-051 | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,025 | 494,16 | 1,54 | 761,01 |  |  |  | 19,03 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,025 |  |  | 608,40 |  |  |  | 15,21 |
|  | 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 1,13 |  | 0,0565 |  |  | 1 418,44 |  |  |  | 80,14 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,13 |  | 0,0565 |  |  | 699,21 |  |  |  | 39,51 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,30 |
|  | 01.4.02.02-1000 | Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм | шт | 1,655 |  | 0,08275 | 386,14 | 1,34 | 517,43 |  |  |  | 42,82 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,8684 |  | 0,04342 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 2,48 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,79 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 186,21 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 97,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19 685,40 |  |  |  | 984,27 |
| 70 | ГЭСН27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную | 100 т | 0,0125 | 1 | 0,0125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,778 |  |  |  |  |  |  | 473,34 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 62,24 |  | 0,778 |  |  | 608,40 |  |  |  | 473,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,28075 |  |  |  |  |  |  | 215,92 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.-ч | 8,53 |  | 0,106625 |  |  | 2 386,48 |  |  |  | 254,46 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 8,53 |  | 0,106625 |  |  | 699,21 |  |  |  | 74,55 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т | маш.-ч | 13,57 |  | 0,169625 |  |  | 2 949,76 |  |  |  | 500,35 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 13,57 |  | 0,169625 |  |  | 817,25 |  |  |  | 138,63 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,36 |  | 0,0045 | 1 043,14 | 1,62 | 1 689,89 |  |  |  | 7,60 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,36 |  | 0,0045 |  |  | 608,40 |  |  |  | 2,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,04 |
|  | 01.2.01.01-0001 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 | т | 0,074 |  | 0,000925 | 26 169,13 | 1,58 | 41 347,23 |  |  |  | 38,25 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,005 |  | 0,0000625 | 62 186,75 | 1,41 | 87 683,32 |  |  |  | 5,48 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,43 |  | 0,005375 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 0,31 |
| Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные | т | 101 |  | 1,2625 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 495,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,26 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 1 020,10 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 923,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 275 153,60 |  |  |  | 3 439,42 |
| 73 | ФСБЦ-04.2.01.01-1238 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ | т | 1,2625 | 1 | 1,2625 | 6 388,04 | 2,31 | 14 756,37 |  |  |  | 18 629,92 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 629,92 |
|  |  | Итоги по разделу 5 ул. Магистральная (возле здания МЧС) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 826,06 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,10 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 236,75 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344,95 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 719,26 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 053,61 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,10 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 236,75 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344,95 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 719,26 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 206,31 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 021,24 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,05 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 206,31 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 021,24 |
|  |  | Всего по разделу 5 ул.Магистральная (возле здания МЧС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 053,61 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 0,878 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 0,46275 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 727,90 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 893,28 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 885,54 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 528,09 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 420,99 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726 285,91 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 893,28 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 885,54 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 528,09 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 420,99 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 622,68 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 935,33 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 421,37 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 622,68 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 935,33 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |