Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по окраске опор освещения в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная (в районе транспортной развязки), ул. Попова (от Механизаторов до пер. Поперечного), ул. Гастелло.

Срок выполнения работ:

-  начало: - с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: - 30.09.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.11.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, материалы, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации материалов или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, свода правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

# Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства.

Цвет окраски, должен максимально соответствовать исходному цвету элементов подлежащих окраске.  Все поверхности должны быть очищены и предварительно подготовлены к окрашиванию, не содержать следов грязи, жира, пятен, пыли, остатков старого покрытия, от окалины и ржавчины. 
Подрядчик обязан обеспечить качественное выполнение работ, с соблюдением требований к последовательности выполнения работ и их технологии выполнения. Поверхность окрашенного слоя должна быть ровной, без потёков краски. Для окраски всех поверхностей Подрядчик должен использовать качественные материалы  стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по окраске опор освещения в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Окраска опор освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Железнодорожная (в районе транспортной развязки 14 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 54 | 1 | 54 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 31,32 |  |  |  |  | 13 040,71 |
|  | 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 | чел.-ч | 0,58 |  | 31,32 |  |  | 416,37 |  | 13 040,71 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 040,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 040,71 |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 11 867,05 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 5 998,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 572,34 |  | 30 906,49 |
| 2 | ГЭСН13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 54 | 1 | 54 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,4 |  |  |  |  | 2 538,54 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,1 |  | 5,4 |  |  | 470,10 |  | 2 538,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,20 |
|  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.-ч | 0,1 |  | 5,4 |  |  | 7,63 |  | 41,20 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 579,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 538,54 |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 2 411,61 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 294,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 116,41 |  | 6 286,01 |
| 3 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,54 | 1 | 0,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,8674 |  |  |  |  | 1 676,45 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5,31 |  | 2,8674 |  |  | 584,66 |  | 1 676,45 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0108 |  |  |  |  | 6,15 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0054 | 6,62 | 1,6 | 10,59 |  | 0,06 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0054 |  |  | 1 793,27 |  | 9,68 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0054 |  |  | 608,36 |  | 3,29 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0054 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 3,48 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0054 |  |  | 529,35 |  | 2,86 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1,12 |  | 0,6048 |  |  | 8,27 |  | 5,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 502,93 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,009 |  | 0,00486 | 51 280,15 | 1,69 | 86 663,45 |  | 421,18 |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0015 |  | 0,00081 | 75 885,63 | 1,33 | 100 927,89 |  | 81,75 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 203,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 682,60 |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 1 598,47 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 858,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 630,28 |  | 4 660,35 |
| 4 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,54 | 1 | 0,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,3004 |  |  |  |  | 1 149,58 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2,13 | 2 | 2,3004 |  |  | 499,73 |  | 1 149,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0216 |  |  |  |  | 12,29 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 2 | 0,0108 | 6,62 | 1,6 | 10,59 |  | 0,11 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2 | 0,0108 |  |  | 1 793,27 |  | 19,37 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,01 | 2 | 0,0108 |  |  | 608,36 |  | 6,57 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2 | 0,0108 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 6,97 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 | 2 | 0,0108 |  |  | 529,35 |  | 5,72 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0,65 | 2 | 0,702 |  |  | 8,27 |  | 5,81 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 125,73 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0,009 | 2 | 0,00972 | 60 045,35 | 1,72 | 103 278,00 |  | 1 003,86 |
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1,4 | 2 | 1,512 | 60,60 | 1,33 | 80,60 |  | 121,87 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 319,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 161,87 |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 1 103,78 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 592,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 437,39 |  | 4 016,19 |
| 5 | ФСЭМ-91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 14 | 1 | 14 |  |  |  |  | 30 647,54 |
| 5 | ФСЭМ-91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 14 |  | 14 | 912,37 | 1,62 | 1 478,04 |  | 20 692,56 |
| 5.1 | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1 |  | 14 |  |  | 711,07 |  | 9 954,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 647,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 954,98 |
|  |  | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 647,54 |
| ул.Попова (от ул.Механизаторов до пер.Поперечного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 14 | 1 | 14 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,12 |  |  |  |  | 3 380,92 |
|  | 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 | чел.-ч | 0,58 |  | 8,12 |  |  | 416,37 |  | 3 380,92 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 380,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 380,92 |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 3 076,64 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 555,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 572,34 |  | 8 012,78 |
| 7 | ГЭСН13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 35 | 1 | 35 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 1 645,35 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,1 |  | 3,5 |  |  | 470,10 |  | 1 645,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,71 |
|  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.-ч | 0,1 |  | 3,5 |  |  | 7,63 |  | 26,71 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 672,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 645,35 |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 1 563,08 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 839,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 116,41 |  | 4 074,27 |
| 8 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,35 | 1 | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,8585 |  |  |  |  | 1 086,59 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5,31 |  | 1,8585 |  |  | 584,66 |  | 1 086,59 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,007 |  |  |  |  | 3,98 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0035 | 6,62 | 1,6 | 10,59 |  | 0,04 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0035 |  |  | 1 793,27 |  | 6,28 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0035 |  |  | 608,36 |  | 2,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0035 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 2,26 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0035 |  |  | 529,35 |  | 1,85 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1,12 |  | 0,392 |  |  | 8,27 |  | 3,24 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,98 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,009 |  | 0,00315 | 51 280,15 | 1,69 | 86 663,45 |  | 272,99 |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0015 |  | 0,000525 | 75 885,63 | 1,33 | 100 927,89 |  | 52,99 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 428,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 090,57 |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 1 036,04 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 556,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 630,29 |  | 3 020,60 |
| 9 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,35 | 1 | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,491 |  |  |  |  | 745,10 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2,13 | 2 | 1,491 |  |  | 499,73 |  | 745,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,014 |  |  |  |  | 7,97 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 2 | 0,007 | 6,62 | 1,6 | 10,59 |  | 0,07 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2 | 0,007 |  |  | 1 793,27 |  | 12,55 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,01 | 2 | 0,007 |  |  | 608,36 |  | 4,26 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2 | 0,007 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 | 2 | 0,007 |  |  | 529,35 |  | 3,71 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0,65 | 2 | 0,455 |  |  | 8,27 |  | 3,76 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,64 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0,009 | 2 | 0,0063 | 60 045,35 | 1,72 | 103 278,00 |  | 650,65 |
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1,4 | 2 | 0,98 | 60,60 | 1,33 | 80,60 |  | 78,99 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 503,61 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,07 |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 715,42 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 384,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 437,43 |  | 2 603,10 |
| 10 | ФСЭМ-91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 12 | 1 | 12 |  |  |  |  | 26 269,32 |
| 10 | ФСЭМ-91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 12 |  | 12 | 912,37 | 1,62 | 1 478,04 |  | 17 736,48 |
| 10.1 | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1 |  | 12 |  |  | 711,07 |  | 8 532,84 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 269,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 532,84 |
|  |  | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 269,32 |
| ул.Гастелло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 75,5 | 1 | 75,5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 43,79 |  |  |  |  | 18 232,84 |
|  | 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 | чел.-ч | 0,58 |  | 43,79 |  |  | 416,37 |  | 18 232,84 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 232,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 232,84 |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 16 591,88 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 8 387,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 572,34 |  | 43 211,83 |
| 12 | ГЭСН13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 151 | 1 | 151 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 15,1 |  |  |  |  | 7 098,51 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,1 |  | 15,1 |  |  | 470,10 |  | 7 098,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,21 |
|  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.-ч | 0,1 |  | 15,1 |  |  | 7,63 |  | 115,21 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 213,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 098,51 |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 6 743,58 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3 620,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 116,41 |  | 17 577,54 |
| 13 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 1,51 | 1 | 1,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=151 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,0181 |  |  |  |  | 4 687,86 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5,31 |  | 8,0181 |  |  | 584,66 |  | 4 687,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0302 |  |  |  |  | 17,18 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0151 | 6,62 | 1,6 | 10,59 |  | 0,16 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0151 |  |  | 1 793,27 |  | 27,08 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0151 |  |  | 608,36 |  | 9,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0151 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 9,74 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0151 |  |  | 529,35 |  | 7,99 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1,12 |  | 1,6912 |  |  | 8,27 |  | 13,99 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 406,36 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,009 |  | 0,01359 | 51 280,15 | 1,69 | 86 663,45 |  | 1 177,76 |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0015 |  | 0,002265 | 75 885,63 | 1,33 | 100 927,89 |  | 228,60 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 162,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 705,04 |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 4 469,79 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 399,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 630,28 |  | 13 031,73 |
| 14 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 1,51 | 1 | 1,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=151 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,4326 |  |  |  |  | 3 214,56 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2,13 | 2 | 6,4326 |  |  | 499,73 |  | 3 214,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0604 |  |  |  |  | 34,36 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 2 | 0,0302 | 6,62 | 1,6 | 10,59 |  | 0,32 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2 | 0,0302 |  |  | 1 793,27 |  | 54,16 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,01 | 2 | 0,0302 |  |  | 608,36 |  | 18,37 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2 | 0,0302 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 19,48 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 | 2 | 0,0302 |  |  | 529,35 |  | 15,99 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0,65 | 2 | 1,963 |  |  | 8,27 |  | 16,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 147,88 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0,009 | 2 | 0,02718 | 60 045,35 | 1,72 | 103 278,00 |  | 2 807,10 |
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1,4 | 2 | 4,228 | 60,60 | 1,33 | 80,60 |  | 340,78 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 486,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 248,92 |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 3 086,47 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 656,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 437,36 |  | 11 230,41 |
| 15 | ФСЭМ-91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 58 | 1 | 58 |  |  |  |  | 126 968,38 |
| 15 | ФСЭМ-91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 58 |  | 58 | 912,37 | 1,62 | 1 478,04 |  | 85 726,32 |
| 15.1 | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1 |  | 58 |  |  | 711,07 |  | 41 242,06 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 968,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 242,06 |
|  |  | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 968,38 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 110,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 497,01 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 562,84 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 811,81 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 238,52 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 516,54 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 497,01 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 562,84 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 811,81 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 238,52 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 263,81 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 142,55 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 308,82 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 263,81 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 142,55 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |