Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги с устройством тротуара по ул. Мира в районе д. №81 А в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира в районе д. №81 А.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.09.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию строительного мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются:

- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  4 (четыре) года;

- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58406.2-2020 "Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 192-ст) (с изменениями и дополнениями).

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения.

Демонтированные элементы  Подрядчик обязан перевести  на базу МУП «Югорскэнергогаз» по согласованию с Заказчиком.

Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги с устройством тротуара по ул. Мира в районе д.№81А в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонт проезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-03-013-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см | 100 м2 | 8,3 | 1 | 8,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=830 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13,944 |  |  |  |  | 6 759,77 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 1,68 |  | 13,944 |  |  | 484,78 |  | 6 759,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 300,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 19,09 |  |  |  |  | 12 562,09 |
|  | 91.08.10-054 | Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 1000 мм | маш.-ч | 0,56 |  | 4,648 | 5 880,35 | 1,54 | 9 055,74 |  | 42 091,08 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч | 0,56 |  | 4,648 |  |  | 856,72 |  | 3 982,03 |
|  | 91.13.01-001 | Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3 | маш.-ч | 0,01 |  | 0,083 | 1 857,51 | 1,59 | 2 953,44 |  | 245,14 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,083 |  |  | 560,00 |  | 46,48 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.-ч | 0,28 |  | 2,324 | 865,46 | 1,43 | 1 237,61 |  | 2 876,21 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,28 |  | 2,324 |  |  | 560,00 |  | 1 301,44 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,18 |  | 1,494 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 2 477,93 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,18 |  | 1,494 |  |  | 560,00 |  | 836,64 |
|  | 91.13.01-051 | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) | маш.-ч | 0,56 |  | 4,648 | 494,16 | 1,5 | 741,24 |  | 3 445,28 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,56 |  | 4,648 |  |  | 560,00 |  | 2 602,88 |
|  | 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,71 |  | 5,893 |  |  | 1 385,46 |  | 8 164,52 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,71 |  | 5,893 |  |  | 643,58 |  | 3 792,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 869,85 |
|  | 01.4.02.02-1000 | Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм | шт | 1,765 |  | 14,6495 | 386,14 | 1,17 | 451,78 |  | 6 618,35 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,5303 |  | 4,40149 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 251,50 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 491,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 321,86 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 28 596,35 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 25 891,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 16 865,00 |  | 139 979,51 |
| 2 | 02-15-1-01-0001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км (фрезерованный асфальтобетон на базу МУП "Югорскэнергогаз") | т | 49,8 | 1 | 49,8 |  |  | 73,96 |  | 3 683,21 |
|  |  | Объем=830*0,03*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 683,21 |
| 3 | ГЭСН27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора | т | 0,3486 | 1 | 0,3486 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=830*0,42/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,125496 |  |  |  |  | 75,52 |
|  | 91.08.02-003 | Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л | маш.-ч | 0,18 |  | 0,062748 | 1 303,10 | 1,59 | 2 071,93 |  | 130,01 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 | чел.-ч | 0,36 |  | 0,125496 |  |  | 601,79 |  | 75,52 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 253,91 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1,03 |  | 0,359058 | 16 583,53 | 1,89 | 31 342,87 |  | 11 253,91 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 459,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,52 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 111,77 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 101,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 33 483,68 |  | 11 672,41 |
| 4 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,83 | 1 | 0,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=830 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,3138 |  |  |  |  | 8 827,44 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 20,86 |  | 17,3138 |  |  | 509,85 |  | 8 827,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 349,85 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 15,6455 |  |  |  |  | 11 139,53 |
|  | 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.-ч | 2,44 |  | 2,0252 | 1,21 | 1,69 | 2,04 |  | 4,13 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,55 |  | 0,4565 |  |  | 2 028,54 |  | 926,03 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,55 |  | 0,4565 |  |  | 643,58 |  | 293,79 |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.-ч | 2,04 |  | 1,6932 | 2 646,78 | 1,85 | 4 896,54 |  | 8 290,82 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 2,04 |  | 1,6932 |  |  | 802,39 |  | 1 358,61 |
|  | 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т | маш.-ч | 2,14 |  | 1,7762 | 1 398,20 | 1,65 | 2 307,03 |  | 4 097,75 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,14 |  | 1,7762 |  |  | 643,58 |  | 1 143,13 |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | маш.-ч | 1,51 |  | 1,2533 |  |  | 1 954,54 |  | 2 449,62 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,51 |  | 1,2533 |  |  | 643,58 |  | 806,60 |
|  | 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т | маш.-ч | 2,59 |  | 2,1497 |  |  | 2 005,66 |  | 4 311,57 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 2,1497 |  |  | 752,24 |  | 1 617,09 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.-ч | 0,97 |  | 0,8051 |  |  | 2 885,49 |  | 2 323,11 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,97 |  | 0,8051 |  |  | 752,24 |  | 605,63 |
|  | 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) | маш.-ч | 1,52 |  | 1,2616 | 181,30 | 1,34 | 242,94 |  | 306,49 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.-ч | 2,04 |  | 1,6932 | 8 883,76 | 1,7 | 15 102,39 |  | 25 571,37 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч | 2,04 |  | 1,6932 |  |  | 856,72 |  | 1 450,60 |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.-ч | 2,04 |  | 1,6932 | 59,52 | 1,61 | 95,83 |  | 162,26 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 3,1 |  | 2,573 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 4 267,55 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,1 |  | 2,573 |  |  | 560,00 |  | 1 440,88 |
|  | 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т | маш.-ч | 0,2 |  | 0,166 | 435,27 | 1,45 | 631,14 |  | 104,77 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,166 |  |  | 643,58 |  | 106,83 |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.-ч | 3,71 |  | 3,0793 | 4 141,29 | 1,61 | 6 667,48 |  | 20 531,17 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 3,71 |  | 3,0793 |  |  | 752,24 |  | 2 316,37 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 1,15 |  | 0,9545 |  |  | 3,36 |  | 3,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 922,25 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,004 |  | 0,00332 | 16 583,53 | 1,89 | 31 342,87 |  | 104,06 |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 20,52 |  | 17,0316 |  |  | 57,31 |  | 976,08 |
|  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм | т | 0,0024 |  | 0,001992 | 907 036,67 | 1,25 | 1 133 795,84 |  | 2 258,52 |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0,012 |  | 0,00996 | 89 330,06 | 1,21 | 108 089,37 |  | 1 076,57 |
|  | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм | шт | 0,782 |  | 0,64906 | 4 251,61 | 1,24 | 5 272,00 |  | 3 421,84 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0008 |  | 0,000664 | 55 898,18 | 1,28 | 71 549,67 |  | 47,51 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0008 |  | 0,000664 | 63 745,00 | 0,89 | 56 733,05 |  | 37,67 |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 239,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 966,97 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 29 551,12 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 26 755,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 189 814,37 |  | 157 545,93 |
| 4.1 | ГЭСН27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,83 | 1 | 0,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=830 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,581 |  |  |  |  | 318,07 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 0,35 | 2 | 0,581 |  |  | 547,46 |  | 318,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 645,56 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,7802 |  |  |  |  | 560,82 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,11 | 2 | 0,1826 |  |  | 2 028,54 |  | 370,41 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,11 | 2 | 0,1826 |  |  | 643,58 |  | 117,52 |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.-ч | 0,1 | 2 | 0,166 | 2 646,78 | 1,85 | 4 896,54 |  | 812,83 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,166 |  |  | 802,39 |  | 133,20 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.-ч | 0,1 | 2 | 0,166 | 8 883,76 | 1,7 | 15 102,39 |  | 2 507,00 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,166 |  |  | 856,72 |  | 142,22 |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.-ч | 0,1 | 2 | 0,166 | 59,52 | 1,61 | 95,83 |  | 15,91 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,1 | 2 | 0,166 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 275,33 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,166 |  |  | 560,00 |  | 92,96 |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.-ч | 0,06 | 2 | 0,0996 | 4 141,29 | 1,61 | 6 667,48 |  | 664,08 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,06 | 2 | 0,0996 |  |  | 752,24 |  | 74,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,89 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,001 | 2 | 0,00166 | 16 583,53 | 1,89 | 31 342,87 |  | 52,03 |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,44 | 2 | 0,7304 |  |  | 57,31 |  | 41,86 |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 618,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 878,89 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 300,76 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 177,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 755,19 |  | 8 096,81 |
| 4.2 | ФСБЦ-04.2.03.01-0008 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16 | т | 105,825 | 1 | 105,825 |  |  | 13 411,01 |  | 1 419 220,13 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=830*0,05*2,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 419 220,13 |
| Дорожная разметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСН27-09-016-05 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 | км | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,183 |  |  |  |  | 81,98 |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 | чел.-ч | 3,66 |  | 0,183 |  |  | 448,00 |  | 81,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1525 |  |  |  |  | 104,82 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,03 |  | 0,0515 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 85,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,03 |  | 0,0515 |  |  | 560,00 |  | 28,84 |
|  | 91.13.01-037 | Машины разметочные на базе автомобиля для нанесения краски со световозвращающими элементами, вместимость бака для краски 650 кг, для стеклошариков 160 кг | маш.-ч | 1,01 |  | 0,0505 | 1 462,96 | 1,46 | 2 135,92 |  | 107,86 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,02 |  | 0,101 |  |  | 752,24 |  | 75,98 |
| Н | 14.4.04.08 | Эмаль | кг | 10,5 |  | 0,525 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,08 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,80 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 276,46 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 250,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18 137,00 |  | 906,85 |
| 5.1 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый | кг | 0,525 | 1 | 0,525 | 118,29 | 1,22 | 144,31 |  | 75,76 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,76 |
| 6 | ГЭСН27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м | км | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,183 |  |  |  |  | 81,98 |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 | чел.-ч | 3,66 |  | 0,183 |  |  | 448,00 |  | 81,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1525 |  |  |  |  | 104,82 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,03 |  | 0,0515 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 85,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,03 |  | 0,0515 |  |  | 560,00 |  | 28,84 |
|  | 91.13.01-037 | Машины разметочные на базе автомобиля для нанесения краски со световозвращающими элементами, вместимость бака для краски 650 кг, для стеклошариков 160 кг | маш.-ч | 1,01 |  | 0,0505 | 1 462,96 | 1,46 | 2 135,92 |  | 107,86 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,02 |  | 0,101 |  |  | 752,24 |  | 75,98 |
| Н | 14.4.04.08 | Эмаль | кг | 42 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,08 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,80 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 276,46 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 250,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18 137,00 |  | 906,85 |
| 6.1 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый | кг | 2,1 | 1 | 2,1 | 118,29 | 1,22 | 144,31 |  | 303,05 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,05 |
| 7 | ГЭСН27-09-016-07 применительно | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных// Нанесение разметки "Пешеходный переход" | 10 м2 | 1,92 | 1 | 1,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9,7536 |  |  |  |  | 4 972,87 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 5,08 |  | 9,7536 |  |  | 509,85 |  | 4 972,87 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,81 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,3808 |  |  |  |  | 1 525,82 |
|  | 91.13.01-036 | Машины разметочные ручные малогабаритные для нанесения краски в комплекте с баком для световозвращающих элементов, ширина наносимой линии 50-400 мм | маш.-ч | 1,2 |  | 2,304 | 67,35 | 1,46 | 98,33 |  | 226,55 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,2 |  | 2,304 |  |  | 643,58 |  | 1 482,81 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0768 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 57,26 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0768 |  |  | 560,00 |  | 43,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |
|  | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,0001 |  | 0,000192 | 86 227,50 | 1,02 | 87 952,05 |  | 16,89 |
| Н | 01.5.01.01 | Краски разметочные дорожные | т | 0,007 |  | 0,01344 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 799,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 498,69 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 9 618,06 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 8 708,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13 086,30 |  | 25 125,69 |
| 7.1 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый// цвет белый и желтый | кг | 2,1 | 1 | 2,1 | 118,29 | 1,22 | 144,31 |  | 303,05 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,05 |
| Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,4 |  |  |  |  | 3 182,78 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 320 |  | 6,4 |  |  | 497,31 |  | 3 182,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,18 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2906 |  |  |  |  | 186,97 |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм | маш.-ч | 11 |  | 0,22 | 998,38 | 1,59 | 1 587,42 |  | 349,23 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 11 |  | 0,22 |  |  | 643,58 |  | 141,59 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,52 |  | 0,0304 |  |  | 2 203,38 |  | 66,98 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,52 |  | 0,0304 |  |  | 752,24 |  | 22,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,01 |  | 0,0402 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 29,97 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,01 |  | 0,0402 |  |  | 560,00 |  | 22,51 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,29 |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,048 |  | 0,00096 | 106 965,20 | 1,21 | 129 427,89 |  | 124,25 |
|  | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 | т | 0,01935 |  | 0,000387 | 170 358,45 | 1,26 | 214 651,65 |  | 83,07 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,00562 |  | 0,0001124 | 80 322,25 | 1,52 | 122 089,82 |  | 13,72 |
|  | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А | т | 0,00338 |  | 0,0000676 | 105 971,44 | 1,85 | 196 047,16 |  | 13,25 |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 050,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 369,75 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 4 987,23 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 4 515,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 677 646,00 |  | 13 552,92 |
| 8.1 | ГЭСН27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,38 |  |  |  |  | 686,29 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 69 |  | 1,38 |  |  | 497,31 |  | 686,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,69 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,048 |  | 0,00096 | 55 898,18 | 1,28 | 71 549,67 |  | 68,69 |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 754,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,29 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 015,71 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 919,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 134 516,00 |  | 2 690,32 |
| 8.2 | ФСБЦ-23.5.02.02-1144 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 8 | 1 | 8 | 440,46 | 1,09 | 480,10 |  | 3 840,80 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 840,80 |
| 8.3 | ФСБЦ-01.5.03.03-0042 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3// 5.19.1 - 2 шт ( на флуоресцентной основе);5.19.2 - 2 шт ( на флуоресцентной основе) | шт | 4 | 1 | 4 | 1 816,25 | 1,18 | 2 143,18 |  | 8 572,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 572,72 |
| 9 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0009 | 1 | 0,0009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((0,3*0,3*0,5)*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1215 |  |  |  |  | 55,35 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 |  | 0,1215 |  |  | 455,52 |  | 55,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,016308 |  |  |  |  | 12,25 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 |  | 0,0162 | 622,62 | 1,78 | 1 108,26 |  | 17,95 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 18 |  | 0,0162 |  |  | 752,24 |  | 12,19 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 |  | 0,005337 | 8,54 | 1,52 | 12,98 |  | 0,07 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,000108 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 0,08 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,000108 |  |  | 560,00 |  | 0,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,70 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,001575 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 0,09 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 0,225 | 12,83 | 1,25 | 16,04 |  | 3,61 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 0,0918 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,60 |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 69,63 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 39,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 220 266,67 |  | 198,24 |
| 9.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,0918 | 1 | 0,0918 | 4 742,74 | 2,71 | 12 852,83 |  | 1 179,89 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179,89 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Ремонт проезда : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 653 441,48 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 966,53 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 560,23 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 272,64 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 459 958,87 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 683,21 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 797 854,14 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 794 170,93 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 966,53 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 560,23 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 272,64 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 459 958,87 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 803,55 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 609,11 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 683,21 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 239,17 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 803,55 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 609,11 |
|  |  | Всего по разделу 1 Ремонт проезда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 797 854,14 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 49,8599 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 38,633904 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Замена бордюров с устройством тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (утилизация) | 100 м | 2,1 | 1 | 2,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=210 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 143,346 |  |  |  |  | 72 186,18 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68,26 |  | 143,346 |  |  | 503,58 |  | 72 186,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 751,76 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 19,74 |  |  |  |  | 11 054,40 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 9,4 |  | 19,74 |  |  | 483,93 |  | 9 552,78 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 9,4 |  | 19,74 |  |  | 560,00 |  | 11 054,40 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 28,2 |  | 59,22 |  |  | 3,36 |  | 198,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 992,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 240,58 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 85 737,80 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 44 949,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 106 514,31 |  | 223 680,05 |
| 11 | ГЭСН01-02-111-02 | Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм (утилизация) | 100 шт | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,075 |  |  |  |  | 1 400,72 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 12,3 |  | 3,075 |  |  | 455,52 |  | 1 400,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400,72 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 260,65 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 574,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12 942,68 |  | 3 235,67 |
| Погрузка,перевозка,утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 21,5 | 1 | 21,5 |  |  | 93,59 |  | 2 012,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 012,19 |
| 13 | 02-15-1-01-0006 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км | т | 21,5 | 1 | 21,5 |  |  | 169,06 |  | 3 634,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 634,79 |
| 14 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | м3 | 9,32 | 1 | 9,32 |  |  | 558,33 |  | 5 203,64 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 203,64 |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГЭСН01-01-031-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1// Разработка грунта механизированная | 1000 м3 | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(100*0,2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,176 |  |  |  |  | 132,39 |
|  | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 8,8 |  | 0,176 | 1 061,99 | 1,8 | 1 911,58 |  | 336,44 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 8,8 |  | 0,176 |  |  | 752,24 |  | 132,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,39 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 123,12 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 60,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 32 642,50 |  | 652,85 |
| 16 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 28 | 1 | 28 |  |  | 113,09 |  | 3 166,52 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 166,52 |
| 17 | 02-15-1-01-0006 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км | т | 28 | 1 | 28 |  |  | 169,06 |  | 4 733,68 |
|  |  | Объем=20*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 733,68 |
| 18 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=100 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,084 |  |  |  |  | 63,19 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,05 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  | 79,88 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,05 |  |  | 752,24 |  | 37,61 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,34 |  | 0,034 | 1 933,00 | 1,72 | 3 324,76 |  | 113,04 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,034 |  |  | 752,24 |  | 25,58 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,19 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 56,87 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 25,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 388,90 |  | 338,89 |
| Камни бортовые БР100.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий// БР100.30.15 | 100 м | 2,1 | 1 | 2,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=210 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 146,58 |  |  |  |  | 72 283,00 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 69,8 |  | 146,58 |  |  | 493,13 |  | 72 283,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 885,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,365 |  |  |  |  | 1 010,66 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,61 |  | 1,281 |  |  | 2 203,38 |  | 2 822,53 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 |  | 1,281 |  |  | 752,24 |  | 963,62 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,084 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 62,63 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,084 |  |  | 560,00 |  | 47,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 210,98 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 |  | 0,0021 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 205,19 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 5,9 |  | 12,39 | 4 742,74 | 2,71 | 12 852,83 |  | 159 246,56 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 |  | 0,126 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 |  | 0,357 | 10 082,68 | 1,6 | 16 132,29 |  | 5 759,23 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 389,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 293,66 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 108 474,62 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 98 213,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 213 370,44 |  | 448 077,92 |
| 19.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// БР100.30.15 | м3 | 8,82 | 1 | 8,82 | 5 746,75 | 2,99 | 17 182,78 |  | 151 552,12 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,042*210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 552,12 |
| Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,035 | 1 | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(70*0,05) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,504 |  |  |  |  | 235,90 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 0,504 |  |  | 468,06 |  | 235,90 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 513,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,4858 |  |  |  |  | 344,14 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,77 |  | 0,06195 | 1 933,00 | 1,72 | 3 324,76 |  | 205,97 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 0,06195 |  |  | 752,24 |  | 46,60 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,29 |  | 0,15015 |  |  | 2 028,54 |  | 304,59 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 0,15015 |  |  | 643,58 |  | 96,63 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 7,08 |  | 0,2478 | 2 391,60 | 1,62 | 3 874,39 |  | 960,07 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 0,2478 |  |  | 752,24 |  | 186,41 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,74 |  | 0,0259 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 42,96 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 0,0259 |  |  | 560,00 |  | 14,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 0,175 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 10,00 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 103,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,04 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 858,46 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 777,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 106 838,29 |  | 3 739,34 |
| 20.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 3,85 | 1 | 3,85 |  |  | 923,93 |  | 3 557,13 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,5*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 557,13 |
| 21 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,105 | 1 | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(70*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,268 |  |  |  |  | 1 061,56 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 21,6 |  | 2,268 |  |  | 468,06 |  | 1 061,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 909,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,163 |  |  |  |  | 1 578,04 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 |  | 0,27195 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  | 434,46 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 0,27195 |  |  | 752,24 |  | 204,57 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,3 |  | 0,2415 | 1 933,00 | 1,72 | 3 324,76 |  | 802,93 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,3 |  | 0,2415 |  |  | 752,24 |  | 181,67 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,46 |  | 0,2583 |  |  | 2 028,54 |  | 523,97 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,46 |  | 0,2583 |  |  | 643,58 |  | 166,24 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 12,21 |  | 1,28205 | 2 391,60 | 1,62 | 3 874,39 |  | 4 967,16 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 12,21 |  | 1,28205 |  |  | 752,24 |  | 964,41 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,04 |  | 0,1092 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 181,12 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,04 |  | 0,1092 |  |  | 560,00 |  | 61,15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 |  | 0,735 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 42,00 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 591,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 639,60 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 3 906,61 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 3 537,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 162 237,24 |  | 17 034,91 |
| 21.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2074 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм | м3 | 13,335 | 1 | 13,335 | 2 220,14 | 2,35 | 5 217,33 |  | 69 573,10 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,5*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 573,10 |
| 22 | ГЭСН27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщиной 12 см) | 1000 м2 | 0,07 | 1 | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=70 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 21,14 |  |  |  |  | 10 424,77 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 302 |  | 21,14 |  |  | 493,13 |  | 10 424,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 532,76 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,3761 |  |  |  |  | 1 922,81 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,14 |  | 0,0798 |  |  | 2 203,38 |  | 175,83 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,14 |  | 0,0798 |  |  | 752,24 |  | 60,03 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,88 |  | 0,2016 |  |  | 2 028,54 |  | 408,95 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,88 |  | 0,2016 |  |  | 643,58 |  | 129,75 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 18,71 |  | 1,3097 | 8,54 | 1,52 | 12,98 |  | 17,00 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 6,25 |  | 0,4375 | 95,25 | 1,51 | 143,83 |  | 62,93 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 22,3 |  | 1,561 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 2 589,06 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 22,3 |  | 1,561 |  |  | 560,00 |  | 874,16 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,2 |  | 0,224 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 167,01 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,2 |  | 0,224 |  |  | 560,00 |  | 125,44 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 18,71 |  | 1,3097 |  |  | 85,50 |  | 111,98 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 18,71 |  | 1,3097 |  |  | 560,00 |  | 733,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 249,03 |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,007 |  | 0,00049 | 23 188,21 | 1,45 | 33 622,90 |  | 16,48 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 178 |  | 12,46 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 711,96 |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 11 |  | 0,77 | 592,04 | 1,43 | 846,62 |  | 651,90 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 40 |  | 2,8 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0014 | Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I | м3 | 0,24 |  | 0,0168 | 32 119,66 | 1,75 | 56 209,41 |  | 944,32 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,19 |  | 0,0133 | 5 764,42 | 1,92 | 11 067,69 |  | 147,20 |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 7,58 |  | 0,5306 | 47,57 | 1,71 | 81,34 |  | 43,16 |
|  | 14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий | кг | 130 |  | 9,1 | 43,60 | 1,85 | 80,66 |  | 734,01 |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий | м3 | 204 |  | 14,28 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 12,2 |  | 0,854 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 129,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 347,58 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 18 274,42 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 16 545,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 770 707,86 |  | 53 949,55 |
| 22.1 | ГЭСН27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,07 | 1 | -0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-70 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -2,968 |  |  |  |  | -1 463,61 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5,3 | 8 | -2,968 |  |  | 493,13 |  | -1 463,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | -188,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | -0,7616 |  |  |  |  | -431,88 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 | 8 | -0,028 |  |  | 2 203,38 |  | -61,69 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 | 8 | -0,028 |  |  | 752,24 |  | -21,06 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1,16 | 8 | -0,6496 | 8,54 | 1,52 | 12,98 |  | -8,43 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 8 | -0,084 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | -62,63 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 | 8 | -0,084 |  |  | 560,00 |  | -47,04 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 1,16 | 8 | -0,6496 |  |  | 85,50 |  | -55,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,16 | 8 | -0,6496 |  |  | 560,00 |  | -363,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | -61,98 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 8 | -0,0056 | 5 764,42 | 1,92 | 11 067,69 |  | -61,98 |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий | м3 | 10,2 | 8 | -5,712 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 0,59 | 8 | -0,3304 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 145,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 895,49 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | -2 805,33 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | -2 539,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 107 015,00 |  | -7 491,05 |
| 22.2 | ФСБЦ-08.4.02.05-1000 | Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4// Сетка арматурная сварная (100х100х5 мм) | т | 0,203 | 1 | 0,203 | 94 939,93 | 0,74 | 70 255,55 |  | 14 261,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 261,88 |
| 22.3 | ФСБЦ-11.2.13.06-0013 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0,5236 | 1 | 0,5236 | 625,83 | 1,8 | 1 126,49 |  | 589,83 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,854-0,3304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 589,83 |
| 22.4 | ФСБЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 8,568 | 1 | 8,568 | 5 072,17 | 3,33 | 16 890,33 |  | 144 716,35 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14,28-5,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 716,35 |
| 23 | ГЭСН09-06-001-02применительно | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали// Монтаж металлических решеток на лотки | т | 1,9 | 1 | 1,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50*38/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 88,54 |  |  |  |  | 44 031,83 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 46,6 |  | 88,54 |  |  | 497,31 |  | 44 031,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 441,78 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,589 |  |  |  |  | 373,67 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,228 |  |  | 2 203,38 |  | 502,37 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,228 |  |  | 752,24 |  | 171,51 |
|  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 9,08 |  | 17,252 | 13,44 | 1,69 | 22,71 |  | 391,79 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 |  | 0,361 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 269,15 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,19 |  | 0,361 |  |  | 560,00 |  | 202,16 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,86 |  | 3,534 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 24,74 |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 1,75 |  | 3,325 |  |  | 76,31 |  | 253,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 956,98 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,5 |  | 2,85 | 114,64 | 1,23 | 141,01 |  | 401,88 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,45 |  | 0,855 | 41,38 | 1,71 | 70,76 |  | 60,50 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,587 |  | 3,0153 |  |  | 6,86 |  | 20,68 |
|  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 1,4 |  | 2,66 | 142,68 | 1,04 | 148,39 |  | 394,72 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00001 |  | 0,000019 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 1,86 |
|  | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0,0001 |  | 0,00019 | 231 787,35 | 1,43 | 331 455,91 |  | 62,98 |
|  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,0187 |  | 0,03553 | 307,84 | 0,98 | 301,68 |  | 10,72 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 |  | 0,000057 | 60 258,20 | 1,06 | 63 873,69 |  | 3,64 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 1 |  | 1,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 804,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 405,50 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 41 741,17 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 27 531,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 61 093,07 |  | 116 076,84 |
| 23.1 | Коммерческое предложение | Решетки стальные для бетонных лотков ЛК 300.60.60 размером 1500х800х6мм | шт | 38 | 1 | 38 |  |  | 12 666,67 |  | 481 333,46 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=15200,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 481 333,46 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Замена бордюров с устройством тротуаров : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 296 325,23 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 160,35 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 375,76 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 047,42 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 043 361,04 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 380,66 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 743 629,66 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 733 249,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 160,35 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 375,76 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 047,42 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 043 361,04 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 628,39 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 676,04 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 380,66 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 207,77 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 628,39 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 676,04 |
|  |  | Всего по разделу 2 Замена бордюров с устройством тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 743 629,66 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 402,485 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 27,2173 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 949 766,71 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 126,88 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 935,99 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 320,06 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 503 319,91 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 063,87 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 541 483,80 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 527 419,93 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 126,88 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 935,99 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 320,06 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 503 319,91 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 431,94 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 285,15 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 063,87 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 446,94 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 431,94 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 285,15 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 708 296,76 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |