Обоснование формирования (начальной)максимальной цены контракта.

Нормативные документы:

Сборники базовых цен на проектно-изыскательские работы

Сборники на инженерные изыскания

Методические документы в строительстве.

Приложение №2 к письму Минрегиона России от 15.07.2011г. № 18769-АП/08. Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на III квартал 2011г.

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «НАРУЖНЫЕ СЕТИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛИЦЕ КЛАРЫ ЦЕТКИН В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ» (Стадия: Проектная документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Характеристика работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей |  | Единица измерения |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj |  | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЧАСТКА (ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 215 м) | СБЦ-01-23-08-17-001 Индекс перевода в текущие цены К=3.27 |  | объект |  | (35,466) * 3,27 |  | 115,974 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей |  | Единица измерения |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj |  | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Фототопографическая съемка с составлением плана в масштабе 1:500. высота сечения рельефа 1 м [II категория сложности] 2000м2 | СиЦ-01-01-02-04-18-001 Индекс перевода в текущие цены К=3.34 К=1,2 - (ОУ п.15д) - Выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий К= 1,75 - (ОУ п.15е) - Выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях К=1,25 - (ОУ п.08е п.2) - Выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К= 2,5 - (ОУ п.13 прим.п.1а) - Расходы по организации и ликвидации работ на объекте для изысканий |  | 1 га |  | ((1318 * 0,2 + 1588 * 0,2) * 0,001) *3,34 *1,2 *1,75 *1,25 *2,5 |  | 12,739 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вид работ |  |  | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей |  | Единица измерения |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj |  | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бурение скважин диаметром до 160 мм глубиной до 15 м II категория породы |  |  | СиЦ-91-02-02-04-017-001б К=1.25 - при выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Индекс перевода в текущие цены К=37.80 |  | 1 м |  | 38,4*10* 37,80 * 1,25 * 0,001 |  | 18,144 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вид работ |  |  | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей |  | Единица измерения |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj |  | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Камеральная обработка материала буровых работ II категория сложности |  |  | СиЦ-91-02-07-21-82-001 Индекс перевода в текущие цены К=37.80 |  | 1 м |  | (8,2 *10) * 37,80 * 0,001 |  | 3,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов песчаных |  |  | СиЦ-91-02-07-21-86-002 Индекс перевода в текущие цены К=37.80 |  | 1 обработка |  | (0,15 * 2) * 37,80 * 0,001 |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений химического и бактериологического состава воды |  |  | СиЦ-91-02-07-21-86-005 Индекс перевода в текущие цены К=37.80 |  | 1 обработка |  | (0,15 * 2) * 37,80 * 0,001 |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды |  |  | СиЦ-91-02-07-21-86-008 Индекс перевода в текущие цены К=37.80 |  | 1 обработка |  | (0,15 * 2) * 37,80 * 0,001 |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вид работ |  |  | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей |  | Единица измерения |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj |  | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексные условия физико-механических свойств песчаных грунтов. Полный комплекс определений физических свойств. Влажность, плотность в рыхлом и уплотненном состоянии, плотность частиц грунта. Гранулометрический анализ ситовым методом. Коэффициент фильтрации, угол естественного откоса в сухом состоянии и под водой. |  |  | СиЦ-91-02-06-17-65-001 Индекс перевода в текущие цены К=37.80 |  | 1 образец |  | 45,5 * 2 * 37,80 * 0,001 |  | 3,440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сокращенный анализ воды. Физические свойства, водородный показатель -ph, гидрокарбонат и карбонат-ионы, хлориды, сульфаты, кальций, магний, сухой остаток, сумма натрия и калия (расчетом), виды жесткости (расчетом) |  |  | СиЦ-91-02-06-18-73-003 Индекс перевода в текущие цены К=37.80 |  | 1 проба |  | 45,7 * 2 * 0,001 * 37,80 |  | 3,460 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону. |  |  | СиЦ-91-02-06-18-75-005 Индекс перевода в текущие цены К=37.80 |  | 1 образец (проба) |  | 25,4 * 2 * 0,001 * 37,80 |  | 1,920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля |  |  | СиЦ-91-02-06-18-75-003 Индекс перевода в текущие цены К=37.80 |  | 1 образец (проба) |  | 20,5 *2 *0,001 * 37,80 |  | 1,550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коррозионная активность грунтов |  |  | СиЦ-91-02-06-18-75-004 Индекс перевода в текущие цены К=37.80 |  | 1 образец |  | 18,2 * 2 *0,001 * 37,80 |  | 1,380 |  |  |  |  |  |  |  |

| Раздел: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №; Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ; Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей; Единица измерения; Расчет стоимости:; Стоимость работ, тыс.руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Экспертиза проектной документации; Приложение Постановления Правительства РФ №145 от 5 марта 2007г. Индекс перевода в текущие цены К=3.10; %; Рпд=СпдхПхКi Доля от суммарной стоимости проектных и изыскательских работ 33,75%; 42,011. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 203.751 тыс.руб. |  |  |  |  |
| СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18% 36.675 тыс.руб. |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 18% 240.426 тыс.руб. |  |  |  |  |