- Объект: Сети водоснабжения микрорайонов

- индивидуальной застройки, мкр. 5. 7, г. Югорск,

- Тюменская обл., ХМАО

- Шифр:  55 – 05 - ООС

- Стадия проектирования: рабочий проект

Альбом  4.

Охрана окружающей среды

Состав проекта:

Альбом 1. Общая пояснительная записка.

Альбом 2. Рабочие чертежи.

Альбом 3. Сметная документация.

Альбом 4. Раздел ООС.

Генеральный директор                                                О.И.Бибик

Главный инженер проекта                                         С.С.Жарков

г. Нижневартовск

2005 г.

Содержание

| 1. | Общая часть | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ситуационная схема | 3 |
| 1.2 | Краткая характеристика проектируемого объекта | 4 |
| 1.3 | Характеристика проектируемого объекта, как источника воздействия на окружающую среду | 5 |
| 2. | Краткая климатическая характеристика района проектирования | 6 |
| 3. | Охрана атмосферного воздуха | 8 |
| 3.1 | Генплан размещение источников выбросов загрязняющих веществ | 8 |
| 3.2 | Характеристика объекта, как источника загрязнения атмосферы (ИЗА) | 8 |
| 3.3 | Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу | 9 |
| 3.4. | Параметры выбросов ЗВ в атмосферу для расчёта ПДВ | 10 |
| 3.5. | Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчётов ПДВ ЗВ | 10 |
| 3.6 | Расчёты уровня загрязнения атмосферы | 11 |
| 3.6.1 | ## Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ в атмосфере | 11 |
| 3.6.2 | Сведения о фоновых концентрациях ЗВ | 11 |
| 3.6.3 | Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферы | 11 |
| 3.6.4 | Предложения по нормативам ПДВ. Период строительства | 13 |
| 3.7 | Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу | 15 |
| 4. | Охрана поверхностных и подземных вод | 16 |
| 4.1 | Воздействие проектируемого сооружения на водную среду. Водоохранные мероприятия | 16 |
| 5. | охрана почв, растительности и животного мира | 17 |
| 5.1 | Использование земель | 18 |
| 5.2 | Воздействие на почвы, грунты и растительный покров | 18 |
| 5.3 | Мероприятия по защите земель | 18 |
| 5.4 | Рекультивация (восстановление) нарушенных земель | 19 |
| 6. | Сбор, транспорт, хранение и утилизация ТБО и производственных отходов | 20 |
| 7. | Эколого-экономическая оценка воздействия на ОС | 24 |
| 7.1 | Ущерб ОС, наносимый строительством объекта | 24 |
| 7.2 | Выводы | 25 |
| 8. | Сметная стоимость прироохранных мероприятий | 25 |
|  | ##### Литература | 26 |
|  | ##### Приложения | 28 |

1.Общая часть

Сведения о проектируемом объекте представлены в табл. 1.1.

табл. 1.1.

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| 1.Наименование объекта | - Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки, мкр. 5. 7, г. Югорск, Тюменская обл., ХМАО |
| 2.Форма собственности | Муниципальная |
| 3.Наименование владельца | МУ «УКС г. Югорска» |
| 4.Местоположение объекта | Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-ный округ |
| 5.Наименование и адрес генпроектировщика | ЗАО «Политехнология» |
| 6.Вид выпускаемой продукции | Строительство сетей водопровода |
| 7.Начало строительства |  |
| 8.Начало эксплуатации |  |

Том проекта “Охрана окружающей среды” разработан  в  соответствии с пособием к СНиП 11.01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды» [2].

В томе расчетным путем определен уровень загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, выбрасываемыми в период строительства. Приведена характеристика воздействия на компоненты природной среды при строительстве и эксплуатации  проектируемого объекта.

Рассмотрены проектные решения по охране поверхностных и подземных вод, по восстановлению земельного участка, охране почв от отходов производства, приведены сведения о сметной стоимости объектов и работ, связанных с осуществлением природоохранных мероприятий.

1.1. Ситуационная схема

Ситуационная схема района размещения проектируемого объекта  приведена в Комплекте рабочих чертежей.

Административно район проектирования расположен в г.Югорске Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области. Через г.Югорск (железнодорожная станция «Геологическая») проходит железнодорожная магистраль Ивдель-Обь.

Площадка строительства находится в 5 и 7 микрорайонах г. Югорска.

1.2. Краткая характеристика проектируемого объекта

- Настоящим рабочим  проектом предусматривается строительство сетей и сооружений подачи воды к существующим, строящимся и проектируемым объектам в 5 и 7 микрорайонах г. Югорск.

В г. Югорск имеется централизованная система водоснабжения, состоящая из разветвлённой напорно-разводящей сети и двух водопроводных  узлов, где осуществляется забор исходной воды, очистка её до хоз-питьевого качества и подача по водоводам 2-го подъёма в напорно-разводящую сеть города.

Общая производительность системы водоснабжения составляет 10800м3/сут.

Водозаборные  сооружения находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Проектируемые сети прокладываются на участках микрорайонов 5 и 7, ограниченных следующими улицами:

5 мкр. -  Сахарова, Магистральная,  Кондинская и Цветной бульвар;

7 мкр. - Сахарова, Вавилова, Кондинская, Магистральная.

Численность населения водопотребителей составляет:

на участке  5мкр. – 130 жилых домов  – 520 человек;

на участке  7мкр. – 130 жилых домов – 520 человек.

Итого численность населения по водопотреблению составляет 1040 человек.

Некоторая часть территории, по которой проходят проектируемые сети водоснабжения, не застроена, участки земли частной застройки не имеют адресных номеров, им присвоены проектные номера.

- Сети водоснабжения выполнены из поливинилхлоридных (ПВХ) напорных раструбных труб по ТУ6-19-231-83 с маркой «питьевая» подземной прокладкой и состоят из магистральных, разводящих и сетей подключения жилых домов.

Магистральные кольцевые сети 200мм являются источником водоснабжения микрорайонов  5, 7; имеют протяженность 1579м, проходят по улицам Сахарова, Вавилова и Кондинской. Из них водовод по улице Сахарова существующий, а по улицам Вавилова и Кондинской – проектируемый. Подключение проектируемого водовода к существующей городской сети принято в точках 1 и 2 по техусловиям. Давление в магистральных кольцевых сетях 1,8 кг/см².

Разводящие сети протяженностью 6297м в 5 и 7 мкр. выполнены из трубы с условным диаметром 100мм и проходят по ул. Сахарова, Московская, Тюменская, Сибирский бульвар, Звездная, Уральская.

Разводящие сети по ул. Магистральная  имеют протяженность 943м и выполнены из трубы с условным диаметром 150мм.

Тупиковые участки, идущие от магистральных кольцевых сетей для запитки жилых домов, имеют протяженность 2690м и условный Ø 63мм.

Сети водоснабжения   изолируются скорлупами из пенополиуретана толщиной 45мм.

Трубы водоводов под проездами и автодорогами прокладываются в футлярах из стальных труб. Переходы трубопроводов через автомобильные дороги и проезды выполняются открытым способом.

Для управления системой водоснабжения микрорайонов 5 и 7 установлены колодцы с секущими задвижками.

Для пожаротушения предусмотрены пожарные гидранты, устанавливаемые в колодцах.

Колодцы выполнены из трубы Ø 1420мм с утеплённой крышкой.

При аварийной ситуации на одном из кольцевых магистральных трубопроводов водоснабжение жилых домов может осуществляться в аварийном режиме путем переключения задвижек.

В пониженных точках каждого ремонтного участка предусмотрены выпуски, в верхних точках – воздушники.

Более подробная характеристика проектируемого объекта представлена в   ПОЯСНИТЕЛЬНой ЗАПИСКе.

1.3.Характеристика проектируемого объекта, как источника воздействия

на окружающую среду

Производственная деятельность, сопровождающая строительство проектируемого объекта, может оказать воздействие практически на все компоненты окружающей среды (ОС).

Общее описание основных производственных процессов, предполагаемых к использованию при реализации настоящего проекта и сопутствующих им факторов возможного техногенного воздействия на компоненты ОС, приведено в таблице 1.4.

Эксплуатация проектируемых водопроводных сетей не связана с воздействием на компоненты окружающей среды.

табл.1.4

| Факторы техногенного воздействия и производственные процессы | Компоненты окружающей природной среды, подвергаемые воздействию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земельные ресурсы | Атмосферный воздух | Поверхностные и подземные воды | Раститель-ный мир | Живот-ный мир |
| Период строительства |  |  |  |  |  |
| Движители (колеса и гусеницы) меха-нических транс-портных средств | Изменение микрорельефа | Загрязнение взвешенными частицами при передви-жении по до-рогам и строительным площадкам | Локальное нарушение ус-ловий поверхностного сто-ка. Нарушение условий движе-ния почвенно-грунтовых вод, вызываемое уплотнением грунтов | Отсутствует Территория освоена. | Отсутствует. Терри-тория ос-воена. |
| Двигатели внутреннего сгорания и трансмиссии механических транспортных средств | Загрязнение токсичными компонентами выхлопных газов и ГСМ | Загрязнение токсичными компонентами выхлопных газов. Тепло-вое загрязне-ние | Загрязнение токсичными компонентами ГСМ | Загрязнение токсичными компонентами ГСМ | Отсутствует. Терри-тория ос-воена. |
| Окрасочные работы | Загрязнение токсичными компонентами лаков и красок | Загрязнение токсичными компонента-ми лаков и красок | Загрязнение токсичными компонентами лаков и красок | Загрязнение токсичными компонентами лаков и красок | Отсутствует. Терри-тория ос-воена. |
| Сварочные работы | Загрязнение токсичными компонентами свароч-ных аэрозолей | Загрязнение токсичными компонента-ми сварочных аэрозолей | Загрязнение токсичными компонентами сварочных аэрозолей | Загрязнение токсичными компонентами сварочных аэрозолей | Отсутствует. Терри-тория ос-воена. |
| Площадки разгруз-ки грунта | Загрязнение пылью | Загрязнение пылью | Загрязнение пылью | Загрязнение пылью | Отсутствует |

2.Краткая климатическая характеристика района проектирования

Рассматриваемая территория отличается суровой продолжительной зимой с сильными ветрами, метелями, устойчивым снежным покровом и довольно жарким, но коротким летом.

Переходные сезоны короткие, с резкими колебаниями температуры. Весна и начало лета засушливы. Для характеристики климата района использованы данные метеостанции Сургут.

Температура воздуха. Многолетняя средняя температура в районе равна –3,1°С. Самым холодным месяцем в году является январь, с температурой -22,0 °С, самым теплым месяцем – июль, +16,9 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает –550С, абсолютный максимум +340С.

### Многолетняя среднегодовая температура

табл.2.1

| Метео- стан-ция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Сургут | -22,0 | -19,6 | -13,3 | -3,5 | 4,1 | 13,0 | 16,9 | 14,1 | 7,8 | -1,4 | -13,2 | -20,3 | -3,1 |

Средняя температура перехода через 00С весной приходится на 28.IV, осенью – на 12.X. устойчивый переход температуры воздуха через 50С происходит 20.V.

Последний заморозок в среднем бывает 1.VI., первый осенью 8.IX. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 113 дней.

Продолжительность отопительного периода составляет 257 дней, его средняя температура –9,70С.

Влажность воздуха. Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром в течение года в исследуемом районе изменяется от 66 до 82% (табл.2.2). Средняя относительная влажность высокая.

табл.2.2

| Метео- станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сургут | 79 | 78 | 74 | 69 | 67 | 66 | 70 | 78 | 81 | 82 | 82 | 80 | 76 |

Атмосферные осадки. Климат района влажный. За год здесь выпадает 676мм осадков, основное количество которых – 467мм, выпадает в теплое время года (с апреля по октябрь). В годовом ходе количество летних осадков значительно преобладает над зимними (более, чем в три раза). Наибольшее количество осадков наблюдается в теплый период,  в августе (82мм), наименьшее количество - в феврале (28мм).

### Среднее количество осадков, приведённое к показаниям осадкомера (мм)

табл.2.3

| Метео- стан-ция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Хол. пери-од | Тёп. пери-од | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IX-III-IV-X |  |  |
| Сургут | 38 | 28 | 36 | 35 | 62 | 67 | 78 | 82 | 73 | 70 | 60 | 47 | 209 | 467 | 676 |

Направление и скорость ветра. Характерной чертой для рассматриваемого района является преобладание циклонического типа погоды в течение всего года и, особенно, в переходные сезоны и в начале зимы. Зимой преобладают ветры западного и юго-западного направления со средней скоростью 4,9 м/с, а летом – северные, восточные и северо-восточные со средней скоростью 4,87 м/с (табл.2.4).

### Повторяемость направлений ветров и штилей по метеостанции Сургут

табл.2.4

| Месяцы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 3 | 7 | 13 | 10 | 13 | 26 | 22 | 6 | 12 |
| Июль | 22 | 13 | 15 | 8 | 7 | 10 | 13 | 12 | 10 |
| год | 11 | 8 | 12 | 9 | 10 | 18 | 21 | 11 | 10 |

Средняя годовая скорость ветра равняется 4,9 м/с. А в осенние и весенние месяцы скорость ветра наибольшая достигает 5,5-5,9 м/с, наименьшая скорость ветра отмечается в феврале и августе 4,2 м/с. В эти же месяцы больше отмечается случаев штилевой погоды (20-21%) табл.2.5.

### Средняя месячная и годовая скорость ветра

табл.2.5

| Метео- стан-ция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сургут | 4,9 | 1,2 | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 5,3 | 4,5 | 4,2 | 4,9 | 5,9 | 5,1 | 4,7 | 4,9 |

Ежегодно на открытых местах отмечается до 18 дней с большим ветром (15 м/c). В течение года они распределяются равномерно, а в среднем 1-2 раза в месяц. В ветреный год число дней с сильным ветром увеличивается до 32.

Снежный покров. Продолжительная и холодная зима благоприятствует значительному накоплению снега. Время выпадения первого снега близко к дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0 °С.  Обычно появление снежного покрова наблюдается в начале октября 5.X., а к 23.X. образуется устойчивый снежный покров, который лежит всю зиму. Максимальной высоты снежный покров достигает во второй декаде марта. Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму составляет на залесённых участках – 78 см, а на открытых около 50 см.

3. Охрана атмосферного воздуха

В данной главе расчетным путем  определен уровень загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами при строительстве проектируемых объектов. Определена  величина  предельно допустимых выбросов.

Выбрасываемые загрязняющие вещества (ЗВ): ксилол, уайт-спирит, взвешенные вещества, сажа, диоксид серы, оксид углерода, пыль неорганическая 70-20% SiO2, марганец и его соединения,  оксид железа, углеводороды, диоксид азота и т.д.; эффектом суммации обладают диоксид азота и диоксид серы (группа суммации 6009).

3.1 Генплан размещения источников выбросов загрязняющих веществ

На рис.1 представлена карта-схема источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

Карта-схема выполнена в масштабе 1:5000, с координатной сеткой шагом  50м, с ориентацией на север, с экспликацией источников выброса.

- 3.2. Характеристика объекта, как источника загрязнения атмосферы (ИЗА)

В процессе производства работ по строительству проектируемых водопроводных сетей в атмосферу кратковременно будут поступать загрязняющие вещества от источников с неорганизованным выбросом ЗВ: площадок разгрузки и планировки грунта, окрасочных и сварочных постов, строительных и дорожных машин (СДМ) и автотранспорта, что влечет за собой временное локальное увеличение концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы в районе проведения строительных работ.

Для заправки дизтопливом СДМ, работающих на площадке, используется топливозаправщик. Слив топлива в баки СДМ осуществляется заправочным рукавом с помощью насоса, установленного на автомашине. Заправка техники будет производиться по мере необходимости. Процесс заправки сопровождается выбросом компонентов диз. топлива через горловину бака технического средства.

Заправка автотранспорта осуществляется на АЗС.

Сварка производится электродами марки УОНИ-13/55 от существующего источника электроснабжения. Огрунтовка поверхностей выполняется безвоздушным способом, окраска - пневматическим способом. Парк СДМ и автотранспорта представлен в табл.3.1.

табл. 3.1

| № пп | Наименование машин и механизмов | Марка | Потребное количество, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор емк.0,65м3 | ЭО-4121 | 1 |
| 2 | Бульдозер | Д-686 | 1 |
| 3 | Автомобильный кран | КС-4361 | 1 |
| 4 | Трубовоз | Урал-4320 | 1 |
| 5 | Трубоукладчик | Т О1224 | 1 |
| 6 | Пневмокаток | ДУ-31А | 1 |
| 7 | Автогрейдер | ДЗ-143 | 1 |
| 8 | Автобетоносмеситель | СБ-92-1А | 1 |
| 9 | Бортовая машина | Зил-131 | 2 |
| 10 | Самосвал | КАМАЗ | 4 |
| 11 | Автобус | Паз | 1 |

Продолжительность строительства проектируемых объектов составляет 12 месяцев.

3.3.Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Источники загрязнения выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества 1-4 классов экологической опасности.

Полный перечень загрязняющих веществ и нормативы по ним приведены в таблице 3.2.

табл.3.2

| ## Наименование загрязняющего вещества | Наименование предельно допустимых концентраций |  |  |  |  | Класс опасности вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Код вещества | ПДКм.р. в воздухе на-селенных мест, мг/м3 | ПДКс.с. (средне-суточная) мг/м3 |  | ПДКр.з. в воздухе рабочей зоны, мг/м3 |  |
| Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0301 | 0,085 |  | 0,040 | 2,000 | 2 |
| Углерод оксид | 0337 | 5,000 |  | 3 | 20,000 | 4 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0304 | 0,400 |  | 0,060 | 5,000 | 3 |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0330 | 0,500 |  | 0,050 | 10,000 | 3 |
| Железо (II, III) оксиды (Железа оксид) (в пересчёте на железо) | 0123 | - |  | 0,04 | 4,000 | 3 |
| Фтористые газооб-разные соединения (в пересчёте на фтор) | 0342 | 0,0200 |  | 0,005 | 0,500/0,100 | 2 |
| Пыль неорганическая : 70-20% двуокиси кремния (Шамот, цемент и др.) | 2908 | 0,300 |  | 0,1 | 2,000 | 3 |
| Марганец и его сое-динения (в пересчёте на марганца (IV) ок-сид) | 0143 | 0,010 |  | 0,001 | 0,30/0,10 | 2 |
| Фториды неоргани-ческие плохо раст-воримые | 0344 | 0,200 |  | 0,03 | 2,500/0,500 | 2 |
| Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчёте на углерод) | 2704 | 5,000 |  | 1,500 | 100,000 | 4 |
| Сероводород | 0333 | 0,008 |  | - | 10,000 | 2 |
| Углеводороды пре-дельные С12-С19 (в пе-ресчёте на суммар-ный органический углерод) | 2754 | 1,000 |  | - | 300,000 | 4 |
| Свинец и его неорга-нические соединения (в пересчёте на сви-нец) | 0184 | 0,001 |  | 0,0003 | 0,01/0,005 | 1 |
| Керосин | 2732 | 1,200-ОБУВ |  | - | 300,000 | 4 |
| ## Уайт-спирит | 2752 | 1,000 -ОБУВ |  | - | 300,000 | - |
| Ксилол (смесь изо-меров о-, м-, п-) | 0616 | 0,200 |  | 5,000 | 50,000 | 3 |
| Взвешенные вещест-ва | 2902 | 0,500 |  | 0,150 | - | 3 |
| Углерод чёрный (сажа) | 0328 | 0,150 |  | 0,050 | 4,000 | 3 |

3.4. Параметры выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу для расчета предельно-

допустимых выбросов (ПДВ)

Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу для расчета предельно допустимых выбросов (ПДВ) представлены в табл. 3.3.

3.5. Обоснование полноты и достоверности исходных данных,

принятых для расчётов ПДВ ЗВ

### Период строительства

Расчет массы неорганизованных выбросов вредных веществ в атмосферу при производстве сварочных  работ осуществлен на основании [23] по удельным показателям на единицу массы расходуемых сварочных материалов (электродуговая сварка) с применением расчетной программы “Сварка”, версия 2.0; при производстве окрасочных работ - на основании [24] с  применением расчетной программы “Лакокраска”, версия 2.0.

Согласно «Методическому пособию по расчёту, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух» [25] и «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий» [21] с использованием программного средства «АТП-Эколог», версия 3.0, произведён расчёт массы выбросов ЗВ от СДМ и автотранспорта.

Масса ЗВ, выделяющихся в процессе заправки баков СДМ, определена в соответствии с [22]; в процессе разгрузки и планировки грунта согласно [26] с применением программного средства «АБЗ-Эколог», версия 1.1.

3.6. Расчеты уровня загрязнения атмосферы

3.6.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты,

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Природные условия  района  описаны в разделе 2 настоящего рабочего проекта. Показатели, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 3.4.

табл.3.4

| Метеорологические характеристики | Коэффициенты |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | - 200 |
| Коэффициент рельефа местности | - 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, t град. С | - +21,7 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, t град. С | - -22,4 |
| Скорость ветра (по средним годовым данным), вероятность превышения которой, составляет 5% , м /с | - 7 |

- 3.6.2. Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ

- Сведения о фоновых концентрациях ЗВ в атмосферном воздухе г. Югорска отсутствуют (письмо МУ «УКС г. Югорск» исх.№2214 от 02.12.05г.), поэтому при расчете рассеивания значения фоновых концентраций приняты равными 0.

- 3.6.3.Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферы

В качестве исходных данных для расчета уровня загрязнения атмосферного воздуха учитываются выбросы вредных веществ,  для которых выполняется условиe п. 5.21 ОНД-86 [6].

В соответствии с данным условием  рассматриваются те из выбрасываемых вредных веществ, для которых:

Ф = 0,01 Н  , при Н > 10 м

М/ПДК > Ф;

Ф = 0,1 Н  , при Н < 10 м

Здесь М (г/с) - суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным условиям выброса, включая вентиляционные источники и неорганизованные выбросы;

ПДК (мг/м3) - максимальная разовая  предельно-допустимая концентрация;

H - средневзвешенная по предприятию высота источников выброса

Расчет сводим в таблицу 3.5.

табл.3.5

| Вещество | М, г/с | ПДК, мг/м3 | М/ПДК | Ф | H | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период строительства |  |  |  |  |  |  |
| железа оксид | 0,001931 | 0,04 | ≈0,1 | 0,1 H | <10 | расчет целесообразен |
| марганец и его соедин. | 0,000151 | 0,01 | 0,01510 | 0,1 H | <10 | расчет не целесообразен |
| пыль неорганич. | 0,313309 | 0,3 | 1,0443633 | 0,1 H | <10 | расчет целесообразен |
| фториды плохорастворим. | 0,000139 | 0,2 | 0,00070 | 0,1 H | <10 | расчет не целесообразен |
| фтористые соед. газообразные | 0,000129 | 0,02 | 0,00645 | 0,1Н | <10 | расчет не целесообразен |
| диоксид азота | 0,122085 | 0,085 | 1,4362941 | 0,1 H | <10 | расчет целесообразен |
| оксид азота | 0,019839 | 0,4 | ≈0,1 | 0,1 H | <10 | расчет целесообразен |
| оксид углерода | 0,267442 | 5,000 | ≈0,1 | 0,1 H | <10 | расчет целесообразен |
| диоксид серы | 0,015444 | 0,5 | ≈0,1 | 0,1 H | <10 | расчет целесообразен |
| углеводороды (по керосину) | 0,034212 | 1,2 | ≈0,1 | 0,1 H | <10 | расчет целесообразен |
| сажа | 0,024894 | 0,15 | 0,16596 | 0,1 H | <10 | расчет целесообразен |
| углеводороды (по бензину) | 0,007000 | 5,0 | 0,0014 | 0,1 H | <10 | расчет не целесообразен |
| свинец и его соединения | 0,000040 | 0,001 | ≈0,1 | 0,1 Н | <10 | расчет целесообразен |
| ксилол | 0,030864 | 0,2 | 0,15432 | 0,1 H | <10 | расчет целесообразен |
| уайт-спирит | 0,030864 | 1,0 | ≈0,1 | 0,1 Н | <10 | расчет целесообразен |
| взвешенные вещества | 0,049383 | 0,5 | 0,098766 | 0,1 Н | <10 | расчет целесообразен |
| углеводороды предельные С12-С19 | 0,000585 | 1,0 | 0,000585 | 0,1 Н | <10 | расчет не целесообразен |
| сероводород | 0,000002 | 0,008 | 0,00025 | 0,1 Н | <10 | расчет не целесообразен |

Автоматизированный расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен по унифицированной программе “Эколог” (версия 3.0) с учетом требований, изложенных  в методике ОНД - 86 [6] на рабочий режим периода строительства. Рабочий режим периода строительства предполагает одновременность проведения всех видов строительных работ.

- В соответствии с табл. 3.6 расчет рассеивания на период строительства выполнен по оксиду железа, диоксиду азота, оксиду азота, оксиду углерода, керосину, саже, свинцу и его соединениям, ксилолу, уайт-спириту, взвешенным веществам и пыли неорганической 70-20% SiO2 (на условно принятой площадке, в границах строительства).

- Перебор скорости ветра производился программой автоматически; направления ветра - полный круг с шагом 1о.

Анализ уровня загрязнения атмосферы и табличный материал (расчетные точки, принятые на границе жилых домов) показал, что превышение установленных нормативов ПДКм.р. для населенных мест в период строительства будет наблюдаться по пыли неорганической 70-20% SiO2 (1,45 доли ПДКм.р.). Рассеивание этого вещества до 1 доли ПДКм.р. произойдёт на расстоянии 40м. В расчетных точках приземные концентрации, создаваемые пылью неорганической 70-20% SiO2 будут принимать значения 1,40-1,09 долей ПДКм.р.

Следует отметить, что воздействие строительных работ на атмосферный воздух временно, а выбросы от ИЗА непродолжительны и эпизодичны. Таким образом, воздействие периода строительства можно считать допустимым.

Карты рассеивания приведены в приложении.

Значения максимальных приземных концентраций в расчетных точках на период эксплуатации приведены в таблице 3.6.

табл. 3.6

| Загрязняющее Вещество | Расчетная приземная концентрация, доли ПДК м.р. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фоновая концент-рация | т. max концент-рации | Контрольная точка |  |  |  |
|  |  |  | т.1 | т.2 | т.3 | т.4 |
| Период строительства |  |  |  |  |  |  |
| Оксид железа | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Свинец и его соединения | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Диоксид азота | - | 0,84 | 0,79 | 0,76 | 0,75 | 0,54 |
| Оксид азота | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Cажа | - | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,06 |
| Диоксид серы | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Оксид углерода | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Ксилол | - | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,16 |
| Керосин | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Уайт-спирит | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Взвешенные вещества | - | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,10 |
| Пыль неорганическая 70-20% SiO2 | - | 1,45 | 1,40 | 1,36 | 1,34 | 1,09 |
| Группа суммации 6009 | - | 0,86 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,55 |
| Группа суммации 6034 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |

3.6.4.Предложения по нормативам ПДВ. Период строительства

Превышение установленных нормативов ПДКм.р. для населенных мест в период строительства будет наблюдаться по пыли неорганической 70-20% SiO2. Принимая во внимание тот факт, что воздействие строительных работ на атмосферный воздух временно, а выбросы от ИЗА непродолжительны и эпизодичны, в качестве ПДВ предлагается принять значения выбросов вредных веществ, полученные нормативно - расчетным методом.

Предложения ПДВ приведены в табл. 3.7.

табл. 3.7

| № источ-ника-вы-броса на карте-схе-ме | Производство и источник выделения | Наименование ЗВ | Количественные характеристики выделения ЗВ, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/сек | т/год |
| 6001 | Площадка разгрузки грунта | Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 | 0,313170 | 0,220972 |
| 6001 | Передвижной сварочный агрегат | Железо (II, III) оксиды (Железа оксид) (в пересчёте на железо) | 0,001931 | 0,000626 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчёте на марганца (IV) оксид) | 0,000151 | 0,000049 |
|  |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,000300 | 0,000098 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000049 | 0,000016 |
|  |  | Углерод оксид | 0,001847 | 0,000599 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения (в пересчёте на фтор) | 0,000129 | 0,000042 |
|  |  | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,000139 | 0,000045 |
|  |  | Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 | 0,000139 | 0,000045 |
| 6001 | Передвижной окрасочный пост | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,030864 | 0,025000 |
|  |  | Уайт-спирит | 0,030864 | 0,025000 |
|  |  | Взвешенные вещества | 0,049383 | 0,010650 |
| 6001 | Работа СДМ и автотранспорта | Углерод оксид | 0,265595 | 0,809518 |
|  |  | Керосин | 0,034212 | 0,158315 |
|  |  | Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчёте на углерод) | 0,007000 | 0,021728 |
|  |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,121785 | 0,555966 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,019790 | 0,090344 |
|  |  | Углерод чёрный (Сажа) | 0,024894 | 0,101939 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сер-нистый) | 0,015444 | 0,064786 |
|  |  | Свинец и его неорганические соединения (в пересчёте на свинец) | 0,00004 | 0,000123 |
| 6001 | Площадка для заправки баков спецтехники | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчёте на суммарный органический углерод) | 0,000585 | 0,000139 |
|  |  | Сероводород | 0,000002 | 0,0000004 |
|  |  | ИТОГО: |  | 2,0860 |

3.7. Расчет платы за выбросы вредных веществ в атмосферу

- Согласно методическим указаниям ущерб, причиненный атмосфере, определяется из предполагаемых выбросов и базовых нормативов платы за них в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 года N 344.

Результаты расчета приведены в табл.3.8.

табл. 3.8

| - Наименование - загрязняющего вещества | - Предполагае-мые выбро-сы, т/г | - Норматив пла - ты за выброс - 1т загрязняю-щего вещества | - Коэффициент экологической значимости и экологической - ситуации атмосферы | - Плата за - выброс, - руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Период строительства |  |  |  |  |
| Железо (II, III) оксиды (Железа оксид) (в пересчёте на железо) | 0,000626 | 52 | 2,88 | 0,09 |
| Марганец и его сое-динения (в пересчёте на марганца (IV) оксид) | 0,000049 | 2050 | 2,88 | 0,29 |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, це-мент и др.) | 0,221017 | 21 | 2,88 | 13,37 |
| Фториды неоргани-ческие плохо раст-воримые (в пересчёте на фтор) | 0,000045 | 68 | 2,88 | 0,01 |
| Фтористые газообраз-ные соединения (в пересчёте на фтор) | 0,000042 | 205 | 2,88 | 0,02 |
| Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,556064 | 52 | 2,88 | 83,28 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,090360 | 35 | 2,88 | 9,11 |
| Углерод оксид | 0,810117 | 0,6 | 2,88 | 1,40 |
| Сера диоксид (Ангид-рид сернистый) | 0,064786 | 21** | 2,88 | 3,92 |
| Керосин | 0,158315 | 2,5 | 2,88 | 1,14 |
| Углерод чёрный (сажа) | 0,101939 | 80** | 2,88 | 23,49 |
| Бензин (нефтяной, мало-сернистый в пересчёте на углерод) | 0,021728 | 5** | 2,88 | 0,31 |
| Свинец и его неор-ганические соединения (в пересчёте на свинец) | 0,000123 | 1206** | 2,88 | 0,43 |
| Ксилол (смесь изо-меров о-, м-, п-) | 0,025000 | 11,2 | 2,88 | 0,81 |
| Уайт-спирит | 0,025000 | 2,5 | 2,88 | 0,18 |
| Взвешенные вещества | 0,010650 | 13,7 | 2,88 | 0,42 |
| Углеводороды пре-дельные С12-С19 (в пе-ресчёте на суммарный органический углерод) | 0,000139 | 5** | 2,88 | 0,002 |
| Сероводород | 0,0000004 | 257 | 2,88 | 0,0003 |
|  |  |  | Итого: | 138,26 |
|  |  |  |  | 152,09* |

Примечание: * с учётом коэффициента 1,1 согласно ст.15 Федерального закона №186 от 28 ноября 2003 года «О федеральном бюджете на 2004 год»

** Постановление Правительства РФ от 1.07.2005г. N410 "О внесении изменений в приложение N1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003г. N344"

- В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 года N 344 нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками применяются с использованием коэффициентов, учитывающих экологические факторы, согласно приложению 2 указанного Постановления (для Западно-Сибирского района =1,2) и дополнительного коэффициента 2 для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также дополнительного коэффициента 1,2  для объектов, расположенных в городах.

4. Охрана подземных и поверхностных вод от загрязнения

Площадка строительства водопроводных сетей расположена в 5 и 7 микрорайонах г.Югорска, за пределами водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов рассматриваемого района.

4.1. Воздействие проектируемого объекта на водную среду. Водоохранные мероприятия

Основные факторы воздействия, носящие негативный характер при строительстве  проектируемых объектов сводятся к следующему:

- потребление воды и сбросы вод;

- воздействие автотранспорта и техники;

- земляные работы.

В период эксплуатации воздействие проектируемых водопроводных сетей на водную среду отсутствует.

Потребление воды, сбросы сточных вод

Потребности в питьевой воде в период строительства водопроводных сетей удовлетворяются привозной бутилированной водой (0,3м3/сут.); сброс хоз-бытовых стоков (0,3м3/сут.) предусмотрен в герметичную передвижную ёмкость с последующим вывозом на очистные сооружения г.Югорска. Объёмы водопотребления и водоотведения в период строительства не велики и при условии соблюдения природоохранных мероприятий не окажут существенного влияния на состояние природной среды.

Город Югорск имеет централизованную систему водоснабжения общей производительностью10800м3/сут.

Водозаборные  сооружения находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды 5А, 5 и 7 микрорайонов г.Югорска составляет 341м3/сут; расход воды на пожаротушение – 36м3/час.

Транспорт необходимого количества воды обеспечен гидравлическим расчетом проектируемых сетей 5 и 7 мкр. (выполнен в настоящем проекте).

Город Югорск имеет централизованную систему канализования с подачей стоков на канализационные сооружения полной биологической очистки производительностью 7000м3/сут.

Воздействие автотранспорта и строительной техники возможно только в случае неисправностей парка машин и механизмов, участвующего в строительстве (подтёки ГСМ и смазочных масел).

Земляные работы (рытьё траншей) не будут оказывать заметного воздействия на состояние водной среды района проектирования, т.к. рассматриваемая территория освоена (городская черта), изобилует наземными и подземными сооружениями, уже повлиявшими на направление и объёмы поверхностного стока.

Водоохранные мероприятия

-обязательное соблюдение границ территорий, отводимых под строительство;

-соблюдение требований местных органов охраны природы;

-хранение строительных материалов на специально подготовленных площадках с целью предупреждения попадания их в водные объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами;

-заправка строительной техники на специально отведённой площадке;

- отвод дождевых вод в места понижения рельефа.

5. Охрана почв, растительного и животного мира

Строительство сетей водоснабжения предусматривается в границах 5 и 7 микрорайонов г.Югорска.

Территория частично застроена (индивидуальная застройка).

- Проектируемые водопроводные сети разработаны для подачи воды  к существующим, строящимся и проектируемым зданиям 5 и 7 микрорайонов г. Югорск.

Рельеф площадки сравнительно ровный. Абсолютные отметки земли колеблются в пределах 110 – 112 м.

В геологическом строении территория строительства сетей представлена׃

- насыпным грунтом                 - до 2м;

- суглинками переменной мощностью;

- мелкозернистым песком        - ниже основания трубопроводов.

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков составляет 2,6м, песков 3,1м.

Грунтовые воды встречены на глубине 2,2м от поверхности земли.

Коррозионная активность грунтов по отношению к алюминиевой и свинцовой оболочкам кабелей – средняя, по отношению к углеродистой и низколегированной стали – низкая.

Песок мелкий по степени морозного пучения относится к практически непучинистым грунтам.

В пределах площадки проектирования встречаются участки, покрытые лесной порослью (берёза, сосна), животные не водятся (освоенная территория).

5.1. Использование земель

Площадка строительства размещена на землях категории «земли поселений», г.Югорск. Согласно письму МУ «УКС г. Югорска» исх. №2214 от 02.12.05г. отвод участка будет производиться по проектным решениям.

5.2. Воздействие на почвы, грунты и растительный покров

Как указывалось выше, площадка строительства расположена в городской черте на освоенной территории (5 и 7 микрорайоны), т.е. возможное воздействие может быть связано только с загрязнением грунтов в процессе строительства сетей водоснабжения.

В строительстве заняты технические средства и автотранспорт, которые могут оказывать воздействие на грунты загрязнением маслами и топливом (в случае подтёков), кроме того, грунты могут быть загрязнены строительными отходами.

Воздействие на рассматриваемые компоненты окружающей среды в период эксплуатации отсутствует.

5.3.Мероприятия по  защите  земель

Природоохранные мероприятия, представленные в проекте, носят комплексный характер, т.е. направлены на минимизацию отрицательного воздействия, связанного со строительством  и эксплуатацией проектируемого объекта, на все составляющие окружающей среды.

Проект содержит следующие решения и требования:

- проведение работ строго в  границах отвода земельного участка;

- строгий контроль технического состояния  строительных машин и автотранспорта  в  части исключения подтёков масел в трансмиссии и двигателе;

-  сбор и ликвидация строительных отходов и бытового мусора, образовавшихся в процессе строительства водопроводных сетей;

- применение труб по ТУ6-19-231-83 с маркой «питьевая»;

- подземная прокладка сетей водоснабжения;

-прокладка сетей водоснабжения под проездами и автодорогами в футлярах из стальных труб;

- испытание трубопровода после монтажа на прочность и плотность (герметичность)

- рекультивации нарушенных земель.

- 5.4. Рекультивация (восстановление) нарушенных земель

Согласно природоохранным требованиям [15-19] все нарушенные или нарушаемые в результате хозяйственной деятельности земли, подлежат восстановлению.

Работы по рекультивации проводятся в два этапа: технический и биологический (последовательно выполняемые комплексы работ) ГОСТ 17.5.1.01-83 [16].

Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель для последующего целевого использования.

Целесообразность снятия и нанесения плодородного слоя определена ГОСТ17.4.3.02.-85 и устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова.

Почвы территории строительства характеризуются низким естественным плодородием, малой мощностью гумусового горизонта, следовательно, в соответствии с ГОСТ17.4.3.02.-85, снятие верхних почвенных горизонтов не целесообразно. Исключение составляют площади, подверженные глубокому нарушению почвенных горизонтов - подготовка траншей под трубопроводы. На участках, где встречается почвенно-растительный слой, производится срезка почвенно-растительного слоя на глубину 10см. Почвенно-растительный грунт по окончании строительных работ возвращается на место срезки.

В состав работ технического этапа рекультивации входят следующие виды работ: срезка почвенно-растительного грунта, уборка и вывоз строительного мусора, засыпка рытвин и ям, зачистка мест, загрязнённых маслами, планировка рекультивируемой поверхности, разравнивание возвращенного почвенно-растительного грунта.

Снятый почвенно-растительный грунт толщиной 0,1м в объёме 6564,6м3 (табл.5.1.) складируется в бурты на период строительства; бурты требуется располагать на ровных сухих участках по одну сторону траншеи на расстоянии, обеспечивающем размещение минерального грунта, не допуская при этом перемешивания его с почвенно-растительным грунтом.

табл.5.1

| Наименование | Протяжённость срезаемого участка, м | Ширина траншеи, м | Толщина ПРГ,м | Объём срезаемого ПРГ, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети | 10941,0 | 6,0 | 0,1 | 6564,6 |

Биологический этап рекультивации - комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, утраченного в процессе строительства.

Засыпка траншей осуществляется суглинистым грунтом, обладающим способностью к естественному восстановлению растительности, поэтому дополнительных мероприятий в рамках биологического этапа рекультивации проектом не предусматривается.

6. Сбор, транспорт, хранение и утилизация твердых бытовых и производственных отходов

Все твердые и бытовые отходы, образующиеся при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, подлежат обязательной утилизации способами, обеспечивающими надежную защиту природной среды от захламления и загрязнения.

- Перечень отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации приведён в табл.6.1.

- табл.6.1.

| - Наименование отходов | - Код отходов | - Технология производства, где образуются отходы | - Класс опас-ности отхо-дов |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Промышленные отходы |  |  |  |
| - Лом стальной несортированный | 3512010101995 | - Отходы строительства | - 5 |
| - Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | - 5490270101034 | - Ремонтные работы | - 4 |
| - Остатки и огарки стальных сварочных электродов | - 3512160101995 | - Отходы строительства | - 5 |
| - Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе | - 5710160001004 | - Отходы строительства | - 4 |
| - Отходы затвердевшего полиуретана, полиурета-новой пены или пленки | 5710100001005 | - Отходы строительства | - 5 |
| ###### Отходы потребления |  |  |  |
| Мусор от бытовых поме-щений организаций не-сортированный (исклю-чая крупногабаритный) | - 9120040001004 | - Хоз-бытовые нужды | - 4 |
| Отходы (осадки) из вы-гребных ям и хозяйс-твенно-бытовые стоки | - 9510000000000 | - #-# | - - |

- В соответствии с действующими нормативными актами в настоящем проекте приняты:

- -годовая норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО)– 0,3м3/чел.;

- -суточная норма накопления жидких бытовых отходов (ЖБО)–25л/чел.сут. (0,025м3/чел.сут.).

Объемы отходов, которые будут иметь место при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов приведены в табл. 6.2.

Проектное количество хоз-бытовых стоков на период строительства приведено из расчёта на 12 человек работающих (при продолжительности строительства = 12месяцев число рабочих дней в месяце =25дней) и составит 12*0,025м3*25*12=90,0м3/год; ТБО – 12*0,3= 3,6м3= 0,493т/год (при плотности ТБО =137кг/м3 [28]).

Объёмы отходов строительства определены согласно РДС 82-202-96 [29] с использованием программного средства «Отходы строительства», версия 1.0.

Количество промасленной ветоши на период строительства определено согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва,1999 г. [27] и составляет 0,1 кг на 1 работающего в смену, которому необходима ветошь (в нашем случае механизаторам строительной техники в количестве 7 ед., эксплуатируемой на строительной площадке с коэффициентом  использования 0,7 и продолжительности рабочего месяца 25 дней), равно 0,147т. Водители автотранспорта обслуживают технику в гараже, там же производится сбор  ветоши с последующей утилизацией согласно разработанной схеме и на основании заключённых договоров.

Лом стальной несортированный, образующийся в период строительства, приведён в таблице с учётом отходов металлических материалов и металлической тары  лакокрасочных и горючесмазочных материалов.

Количество ТБО на период эксплуатации не определялось, т.к. увеличения штата персонала не предусматривается.

Утилизация всех отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатации проектируемых сооружений, осуществляются по договорам, заключённым с организациями, занимающимися данными видами работ и имеющими лицензию на их производство.

- Приведенные объемы всех видов отходов не точны и не являются основанием для расчета платежей за размещение отходов. Точное количество отходов и плата за их размещение определяется владельцем объекта по фактическому состоянию при составлении отчета «2ТП – отходы».

табл. 6.2

Количественная характеристика отходов

| Наименование объекта, сооружения | Наименование отходов | Кол-во отходов , ед. | Физическое состояние | Химические загрязнения и примеси в отходах, их содержание | Периодич- ность (режим подачи отходов) | Способ хранения отходов | Проектируемый способ утилизации отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительство водопроводных сетей | ## Период строительства |  |  |  |  |  |  |
|  | Лом стальной несорти-рованный (отходы метал-лических футляров, тара) | 0,36391т | твердое | отсутствуют | по оконча-нии строи- тельства | строительная площадка, стеллаж | Вторчермет |
|  | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 0,00315т | твердое | отсутствуют | по оконча-нии строи- тельства | строительная площадка, стеллаж | Вторчермет |
|  | Отходы затвердевшего полиуретана, полиурета-новой пены или пленки (скорлупы) | 1,01232т | твердое | отсутствуют | по оконча-нии строи-тельства | строительная площадка, контейнер | Полигон ТБО |
|  | Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе (трубы водопроводные) | 1,44618т | твердое | отсутствуют | по оконча-нии строи-тельства | строительная площадка, контейнер | Специализирован-ное предприятие |
|  | Промасленная ветошь (обтирочный материал, загрязнённый маслами, содержание масел менее 15%) | 0,147т | твердое | нефтепродукты | 1 раз в 3 месяца | металлический ларь | Специализирован-ное предприятие |
|  | Твердые бытовые отходы | 0,493т | твердое | отсутствуют | по мере наполнения | металлические контейнер | Полигон ТБО |
|  | Жидкие бытовые отходы | 90,0м3 | жидкое | отсутствуют | по мере наполнения | герметичные ёмкости | КОС |

- 7. Эколого-экономическая оценка воздействия на окружающую среду

- Проведённый комплексный анализ воздействия проектируемых объектов на окружающую природную среду позволяет определить затраты на возмещение ущерба, наносимого в процессе строительства водопроводных сетей в 5 и 7 мкр. г. Югорска.

- 7.1. Ущерб окружающей среде, наносимый строительством объекта

- Экологический ущерб от воздействия объекта на окружающую среду в период строительства состоит из затрат возмещения ущерба. Показатели размера ущерба по видам воздействия представлены в табл.7.1.

- табл.7.1

| Наименование | Стоимость в ценах 2005 г., руб. |
| --- | --- |
| Плата за загрязнение атмосферы | 152,09 |
| Плата за размещение отходов | 410,76 |
| Всего: | 562,85 |

Расчёт предполагаемой платы за загрязнение воздушного бассейна выбросов ЗВ приведён таблице 3.8.

Плата за размещение отходов рассчитана исходя из количества отходов, класса опасности, базового норматива платы за их размещение и коэффициентов, учитывающих экологические факторы и местность, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 года №344.

- Расчёт платы за размещение отходов представлен в табл.7.2.

- табл.7.2

| - Виды твёрдых - отходов | - Класс опас-ности | - Норматив платы за размещение 1 т отходов, руб. | - Количест- - во отходов, - т | - К1 | - К2 | - Плата в ценах 2005г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отходы поли-винилхлорида | - IV | - 248,4 | - 1,44618 | - 0,3 | - 1,2 | - 129,32 |
| - Отходы поли-уретана | - V | - 0,4 | - 1,01232 | - 0,3 | - 1,2 | - 0,15 |
| - Бытовые отходы | - IV | - 248,4 | - 0,49300 | - 0,3 | - 1,2 | - 44,09 |
| - Промаслен-ная ветошь | - IV | - 248,4 | - 0,14700 | - 0,3 | - 1,2 | - 13,15 |
| - Всего: |  |  |  |  |  | - 186,71 |
|  |  |  |  |  |  | - 205,38* |
|  |  |  |  |  |  | - 410,76** |

Примечание: * с учётом коэффициента 1,1 согласно ст.15 Федерального закона №186 от 28 ноября 2003 года «О федеральном бюджете на 2004 год»

- ** плата с учётом расположения объекта строительства на территории, приравненной к районам Крайнего Севера

- где К1 = 0,3 -  при размещении отходов на специализированных полигонах и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с установленными требованиями и расположенных в пределах промышленной зоны источника негативного воздействия;

- К2=1,2 – коэффициент, учитывающий местность (для Западно-Сибирского района =1,2).

# 7.2. Выводы

Из приведенных выше данных следует, что принятые проектные решения по строительству водопроводных сетей в 5 и 7 мкр.г. Югорска направлены на минимизацию воздействия на все компоненты окружающей природной среды.

Настоящим проектом предусмотрен достаточный объем мероприятий по предотвращению негативного воздействия объекта на окружающую природную среду.

Использование земельных ресурсов запроектировано в соответствии с действующими нормативами.

Соблюдение технологии и организации строительства, а также своевременное выполнение всего комплекса природоохранных мероприятий, предложенных настоящим проектом, позволит свести к минимуму воздействие проектируемых объектов на состояние окружающей среды района проведения работ.

Реализация проекта не связана с высоким уровнем негативного воздействия на компоненты окружающей природной среды.

8. Сметная стоимость природоохранных мероприятий

Сметная стоимость природоохранных мероприятий составляет 1588,35тыс. руб. Общая стоимость строительства – 31144,09тыс. руб. (в ценах  на 1.01. 2000г.)

- Литература

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02  №7-ФЗ

2. Пособие к СНиП 11.01-95  по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды».- М., 2000

3. Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2004 год» от 23.12.2003, №186 ФЗ

4.СНиП  23-01-99. Строительная климатология

5.СниП II-89-80*  Генеральные планы промышленных предприятий

6.ОНД-86. Методика расчета концентраций вредных веществ  в атмосферном воздухе предприятий. - Л. Гидрометеоиздат, 1987

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03», от 30 марта 2003 года.

8. Р.Д. 52.04.52.-85. Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных условиях. - Л. Гидрометеоиздат, 1987

9. Инструктивно - методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды. - М.. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов России, 1993

10. Постановление №344 Правительства Российской Федерации «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух ЗВ стационарными и передвижными источниками, сбросы ЗВ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» от 12 июня 2003 г.

11. Водный кодекс РФ от 18.10.1995 (с изменениями на 24 декабря 2002 г. №176-ФЗ)

12. Закон Российской Федерации от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

13.Лесной кодекс РФ от 22.01.97 (с изменениями на 24 декабря 2002 года №176 ФЗ).

14. Сборник нормативных актов по пожарной безопасности в лесах РФ. -М.-1995.

15.Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель. ГОСТ 17.5.3.04-83 (СТ СЭВ 5302-82).

16. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения. ГОСТ 17.5.1.01-83 (СТ СЭВ 3848-82 ).

17. Постановление СМ ССР от 02.06.76 №407 «О рекультивации земель, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы при разработке месторождений полезных ископаемых, торфа, проведении геологоразведочных, строительных и иных работ».

18. ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84). Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

19. ГОСТ 17.4.2.02-85 (СТ СЭВ 4471-84). Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания.

20. Федеральный классификационный каталог отходов,  МПР Росси, 2002.

21. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М. НИИАТ, 1998

22. Методические указания по определению выбросов ЗВ в атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997г.

23. Методика расчёта выделений (выбросов) ЗВ в атмосферу при сварочных работах, НИИ «Атмосфера», Санкт-Петербург, 1997 г.

24. Методика расчёта выделений (выбросов) ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов, НИИ «Атмосфера», Санкт-Петербург, 1999 г.

25. Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Санкт-Петербург, 2002 г.

26. Методика проведения инвентаризационных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для асфальтобетонных заводов.-М .НИИАТ,1998 г.

27. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, Москва,1999 г.

28. Справочник «Утилизация твердых отходов», том 1, Москва, Стройиздат, 1984г.

29. РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве», (Минстрой России), Москва 1996г.

Приложения

Приложение 1

Задание на проектирование лист 1

Задание на проектирование лист 2