Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации по реконструкции здания МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске.

Место нахождения объекта: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. 40 лет Победы, 12;

Место передачи результата работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30 апреля 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной  и рабочей документации; согласование проектной документации с эксплуатирующими (заинтересованными) организациями, технические условия которых получены; затраты на получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на строительство; налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

Код по ОКПД 2 71.12.16.000

Подрядчик  гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями технического задания  документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

- Перечень  функциональных технических и качественных характеристик объекта для проектирования указаны в задании на выполнение работ по разработке инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации по реконструкции здания МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске.

ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |  |
| - 1.1. Основание для проектирования | - Муниципальная программа «Культурное пространство», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3001; - Распоряжение администрации города Югорска. №273 от 15.06.2020г. |
| 1.2. Источник финансирования | Бюджет города Югорска |
| 1.3. Вид строительства | Реконструкция |
| 1.4.Стадийность проектирования | 1.4.1 Обследование здания (визуальное, инструментальное) и обмерные работы; 1.4.2 Инженерные изыскания; 1.4.3 Проектная документация; 1.4.4 Государственная экспертиза проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий; 1.4.5 Рабочая документация. |
| 1.5.Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) | 1.5.1.Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. 40 лет Победы, д.12 Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой -II Снеговой район - V Зона влажности - нормальная Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м) Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* 1.5.2.Проектная мощность: Год постройки – 1978. Количество этажей (существующее) – 2. Поземных -0 Максимальная одномоментная наполняемость в помещениях – 350 чел. Конструктивные элементы (существующие): фундамент – железобетонный; стены – кирпичные; перегородки – кирпичные; перекрытия – сборные железобетонные плиты. |
| 1.6. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и включают в себя: | 1.6.1Функциональное назначение - предоставление услуг в сфере дополнительного образования. Назначение: предоставление услуг в сфере образования 1.6.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: не принадлежит 1.6.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляется строительство объекта: отсутствует 1.6.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит 1.6.5. Пожарная и взрывопожарная опасность (указывается категория пожарной опасности объекта): не категорируется. Класс функциональной пожарной опасности объекта определить в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.007.2008 и норм, действующих на территории Российской Федерации. 1.6.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются 1.6.7. Уровень ответственности: нормальный |
| 1.7.Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав | Не требуется |
| 1.8. Назначение помещений, их мощность вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений | Проектными решениями необходимо предусмотреть следующий набор помещений и кабинетов: Наименование помещения; Общая численность человек, обучающихся в школе (при проектировании требуется уточнение); Максимальное количество человек в группе (классе), присутствующих на 1-ом занятии (при проектировании требуется уточнение); Количество помещений (при проектировании требуется уточнение); Площадь помещения, м2 (при проектировании требуется уточнение). 1.Учебная группа; 381. 1.1.Хоровой класс; 120; 30; 2; 60. 1.2.Кабинет-костюмерная; 1; 12. 1.3.Класс для фольклорного ансамбля; 30; 25; 1; 50. 1.4 Класс для оркестровых занятий (в том числе для эстрадного ансамбля); 130; 25; 3; 50. 1.5. Кабинет для хранения инструментов; 2; 15. 1.6. Класс для музыкально-теоретических учебных предметов (в том числе компьютерный класс); 381; 12; 3; 30. 1.7. Класс для индивидуальных (мелкогрупповых занятий); 381; 1-5; 20; 15. 1.8. Класс для работы с маломобильными группами населения и детьми с ОВЗ; 1-8; 1; 30. 1.9. Класс эстрадного вокала; 100; 4; 1; 30. 1.10. Студия звукозаписи (в том числе помещение звукооператора); 15; 1; 30. 2.Общая школьная группа. 2.1 Концертный зал; 150; 1. 2.2.Гримёрная комната; 1; 12. 2.3.Операторская; 1; 12. 2.4.Малый концертный зал; 381; 84; 1. 2.5.Кабинет при малом концертном зале; 381; 1; 15. 2.6.Гардероб; 1; 50. 2.7.Холл для родителей и посетителей; 1; 10%-15% от единовременной вместимости. 2.8.Рекреации; на каждом этаже. 2.9.Библиотека (фонотека); 381; 15; 1; 50. 2.10.Буфет; 420; 15-20; 1; не менее 30. 3.Административно-хозяйственная группа; 40. 3.1.Кабинет директора; 1; 20. 3.2.Комната отдыха; 1; 12. 3.3.Кабинет секретаря; 1; 12. 3.4.Кабинет заместителей директора; 1; 25. 3.5.Кабинет педагога организатора; 1; 20. 3.6.Кабинет костюмерная (мастерская); 1; 20. 3.7.Методический кабинет; 1; 20. 3.8.Комната отдыха преподавателей; 35; 1; 30. 3.9.Помещение для ремонта музыкальных инструментов; 1; не менее 30. 3.10.Помещение для хранения музыкальных инструментов; 1; не менее 30. 3.11.Помещение технического персонала; 10; 1; 15. 3.12.Пост охраны; 1; 1; 1; 15. 3.13.Арив; 1; 12. 3.14.Санитарно-гигиенические помещения; 420; на каждом этаже. 3.15.Помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря; на каждом этаже. |
| 1.9. Исходные данные для проектирования | - Письмо МУП «Югорскэнергогаз» №08/2318 от 27.05.2020г. о наличии сетей и технических условий на тепловодоснабжение и водоотведение; - Письмо АО «Газпром газораспределение Север» №ГХ-И/327/20 от 29.05.2020г. о наличии сетей газораспределения; - Письмо АО «Югорская региональная электросетевая компания» Советский филиал №668 от 28.05.2020г. о точке технологического присоединения; - Письмо АО «Югорская региональная электросетевая компания» Советский филиал №660 от 28.05.2020г. о наличии сетей на земельном участке; - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; - Отчет обследования технического состояния, выпаленный в 2008г. ООО «Специндустрия» шифр 05-06-ОТС-2008; - Технический паспорт нежилого здания (строения) составленный по состоянию на «09» июня 2005 года Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» по ХМАО-Югре; - Свидетельство о государственной регистрации права 86-АВ 145439 от 17.12.2015г. (объект права - земельный участок); Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации, заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение. Сбор недостающих исходных данных проектная организация осуществляет самостоятельно. |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1.Требования к выполнению инженерных изысканий | Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Муниципальным заказчиком. Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. Виды инженерных изысканий, подлежащих выполнению: а) Инженерно-геодезические изыскания б) Инженерно-геологические изыскания К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий Муниципальным заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических, инженерно-геологических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство проектируемого участка, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», а также Свод правил СП 11-104-97«Инженерно-геодезические изыскания для строительства Часть I», Свод правил по инженерным изысканиям для строительства СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ», СП 11-109-98 «Изыскания грунтовых строительных материалов». Отчет о выполненных инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканиях сдать Муниципальному заказчику после окончания изыскательских работ. Отчет о выполненных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство (реконструкцию) проектируемого объекта, о видах, объеме, способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении строительстве (реконструкции) объекта, о результатах оценки влияния строительства (реконструкции) проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства. На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию для размещения объекта земель на кадастровом плане территории ориентировочная площадь участка 4081 кв.м. Все материалы инженерных изысканий выдать в объеме, согласно разделу 3.7. настоящего задания на проектирование. |
| 2.2. Требования к составу и содержанию проектной документации | Предусмотреть разработку проектной документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектную документацию выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87, а именно: Раздел 1 «Пояснительная записка» Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» Раздел 3 «Архитектурные решения» Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», в том числе: - Подраздел «Система электроснабжения» - Подраздел «Система водоснабжения» - Подраздел «Система водоотведения» - Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» - Подраздел «Сети связи» - Подраздел «Технологические решения» Раздел 6 «Проект организации строительства» Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов» Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», в том числе: - Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» - Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». -Раздел «Декларация пожарной безопасности» Состав и объем рабочей документации, необходимой для проектирования, определяет проектировщик и согласовывает с Муниципальным заказчиком до начала проектирования. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: -Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.; -ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"; -Своду правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения "Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; Других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. |
| 2.3. Схема планировочной организации земельного участка | Проектируемый объект увязать с существующими зданиями, сооружениями и существующими инженерными сетями. Выполнить благоустройство в границах земельного участка (озеленение территории). Предусмотреть проектными решениями: - сопряжение проектируемого благоустройства с существующим благоустройством; - восстановление благоустройства в случае прокладки (перекладки) наружных сетей; - отвод паводковых и ливневых вод с прилегающей к зданию территории; - металлическое ограждение территории по периметру с устройством ворот и калиток (в соответствии с требованиями антитеррористической безопасности, актом обследования и категорирования объекта от 24.03.2017 г.; - площадка для ТБО на расстоянии не менее 15 м от здания (СанПин 2.4.4.3172-14 п.2.4); - наружное электрическое освещение (СанПин 2.4.4.3172-14 п.2.5); -установку флагштоков на входе в здание или у основного входа на территорию учреждения. |
| 2.4. Архитектурные решения | Архитектурные решения разработать в объёме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ и приведения строительных конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии в соответствии с нормами и требованиями для дальнейшей эксплуатации здания. |
| 2.5. Конструктивные решения изделия и материалы несущих ограждающих конструкций | Карточку основных технических решений на стадии проектирования согласовать с Заказчиком. - Расположение кабинетов предусмотреть блоками, в зависимости от направления (фортепьянное, хоровое, инструментальное и т.п.); - Не допускается размещение в одном блоке только классов для индивидуальных занятий, необходимо по другой стороне разместить классы для групповых занятий; - Хоровой класс предусмотреть: места для размещения учащихся амфитеатром, акустический тамбур, двери деревянные; - Кабинет-костюмерная совместить с хоровым классом; - Класс для фольклорного ансамбля, класс для оркестровых занятий предусмотреть: акустический тамбур, двери деревянные; - Кабинет для хранения инструментов совместить с оркестровым кабинетом; - Класс для индивидуальных и мелкогрупповых занятий предусмотреть 7 кабинетов для ДППО «Фортепиано», 4 кабинета для ДППО «Духовые и ударные инструменты», 4 кабинета для ДППО «Народные инструменты», 3 кабинета для ДППО «Струнные инструменты», 2 кабинета ДППО «Хоровое пение»; - Класс для работы с маломобильными людьми и детьми с ОВЗ разместить на первом этаже; - Класс эстрадного вокала, концертный зал, гардероб и гримерную комнату разместить на первом этаже; - Студия звукозаписи помещение для звукооператора отделить перегородкой от помещения звукозаписи; - Малый концертный предусмотреть мультимедийный комплекс на заднем плане сцены; - По результатам обследования здания и его несущих конструкций определить способы усиления фундаментов и оснований, перекрытий и других конструктивных элементов и разработать безопасные проектные решения по перепланировке существующего здания и увеличить этажность на число этажей 2. - Предусмотреть вентилируемые фасады с утеплением, толщину утеплителя определить теплотехническим расчетом; |
| 2.6.Технологические решения и оборудование | - При разработке предусмотреть применение современных высокотехнологичных строительных материалов и оборудования. Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. Перечень инженерного и технологического оборудования должен соответствовать Федеральному закон от 05.04. 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки. Разработать спецификацию необходимой мебели, оборудования, инвентаря по всем помещениям школы и согласовать с Начальником управления культуры администрации города Югорска. Учесть согласованный перечень и количество оборудования, мебели, инвентаря в проектно-сметной документации. |
| 2.7.Требования к инженерно-техническим решениям | До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на оборудование, изделия и материалы. 2.7.1 Требования к основному технологическому оборудованию: 2.7.1.1 Отопление: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; Проектными решениями предусмотреть ограждение отопительных приборов из безвредных материалов. 2.7.1.2 Вентиляция, кондиционирование: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; Проектными решениями предусмотреть установку систем кондиционирования воздуха. 2.7.1.3 Водопровод: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий». Внутренний противопожарный водопровод выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». 2.7.1.4 Канализация: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий». 2.7.1.5 Горячее водоснабжение: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий». Для бесперебойного обеспечения горячей водой помещений пищеблока в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельной и на водопроводных сетях горячего водоснабжения, для резервного горячего водоснабжения предусмотреть проектными решениями установку электрических водонагревателей. - 2.7.1.6 Электроснабжение: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», Свод правил СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», Свод правил СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение» Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. Во всех помещениях установить светильники со светодиодными лампами. Осветительные приборы в помещениях для детей должны иметь защитную светорассеивающую арматуру, в помещениях с влажными процессами – влагопроницаемую защитную арматуру. - 2.7.1.7 Телефонизация: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». - 2.7.1.8 Радиофикация: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» и СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». - 2.7.1.9 Автоматическая пожарная сигнализация, Система оповещения и управления эвакуацией, автоматизация систем противопожарной защиты (дымоудаление, внутренний противопожарный водопровод): Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». - 2.7.1.10 Оснащение объекта системами электросвязи: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». 2.7.1.11 Газификация: не требуется. Учесть в работе Письмо АО «Газпром газораспределение Север» №ГХ-И/230/18 от 01.11.2018г. 2.7.1.12 Видеонаблюдение: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения "Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 2.7.2 Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения: 2.7.2.1 Водоснабжение: Технические условия МУП «Югорскэнергогаз» №08/2318 от 27.05.2020г.; 2.7.2.2 Водоотведение: Технические условия МУП «Югорскэнергогаз» №08/2318 от 27.05.2020г.; 2.7.2.3 Теплоснабжение: Технические условия МУП «Югорскэнергогаз» №08/2318 от 27.05.2020г.; 2.7.2.4 Электроснабжение: Технические условия Советский филиал АО «ЮРЭСК» №300 от 26.02.2020г. 2.7.2.5 Телефонизация, Радиофикация, Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», Телевидение: Технические условия ООО «Газпром трансгаз Югорск» №28/014/17-00756 от 16.06.2020г.; 2.7.2.6 Иные сети инженерно-технического обеспечения: Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации. Заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение. Сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектировщик. Применить оборудование отечественного и импортного производства согласовать с эксплуатирующими организациями. - Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. |
| 2.8. Требования к обследованию здания и обмерным работам | 2.8.1.Цель проведения обследования здания: 1.Определение состояния строительных конструкций, работоспособность инженерного обеспечения оценка возможности дальнейшей эксплуатации и реконструкции здания. 2.Подготовка исходных данных в объеме достаточном для проектирования работ по реконструкции здания и прохождения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. 2.8.2.Объем работ: 1.Оценка состояния несущих конструкций фундаментов, стен перекрытий, покрытий для безопасной надстройки здания. 2.Расчет несущей способности здания с учетом запланированных работ (увеличение этажности) 3.Измерения с помощью профессионального оборудования для определения фактического состояния конструкций. 4.Обследование мест размещения наружных трубопроводов. 5.Определение возможности увеличения этажности здания с учетом градостроительных требований. 6. Обследование основания грунта на земельном участке. 7.Обследование инженерных систем здания, определение технического состояния систем, выявление дефектов, повреждений и неисправностей, количественная оценка физического и морального износа, установление отклонений от нормативных требований. 8.Разработка технического отчета с рекомендациями по приведению здания и инженерных систем к требованиям современных норм, выводами о возможности возведения этажей и их количестве, мероприятиями и требованиями к усилению несущих строительных конструкций здания, их замене и восстановлению. 2.8.3.Визуальное обследование здания: 1.Ведомости дефектов и повреждений с фиксацией на плане; 2.Итоги определения деформаций строительных конструкций, в том числе крены, прогибы перекосы; 3.Выявление аварийных участков зданий; 4.Уточненная конструктивная схема здания; 5.Схема мест вскрытий, зондирования конструкций; 6.Предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, инженерного оборудования, определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов, описание, фотографии дефектных участков. 2.8.4.Инструментальное обследование технического состояния здания и сетей: 1.Измерение необходимых геометрических параметров здания, конструкций, элементов, узлов. 2.Выполнение обмеров планировочной структуры и конструкций объекта наружных лестниц, подпорных стен, парапетов. 3.Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений инженерных систем в полном объеме. 4.Определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов. 5.Определение расчетной схемой здания и его отдельных конструкций реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформации грунтов основания (при необходимости). 6.Оценка причин появления дефектов и повреждений в конструкциях и морального, физического износа обследуемых инженерных систем (сетей) и его соответствия нормативных требованиям. 7.Оценка возможности дальнейшей эксплуатации обследуемых систем. 8.Разработка технического отчета по результатам обследования. - 9.Обследование бетонных, железобетонных, каменных, стальных конструкций выполнить в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 2.8.5.Обследование оснований и фундаментов здания: 1.Произвести анализ архивных материалов, актов скрытых работ относящихся к заложению фундаментов. 2.Произвести шурфование для определения типа фундаментов и их габаритов в плане, размера, глубины заложения, выявление ранее выполненных усилений фундаментов и закрепления оснований. 3.Определить фактические характеристики материала фундаментов, отбор проб, произвести лабораторные определения и испытания физико-механических свойств грунтов, установить наличие и состояние гидроизоляции. 2.8.6.Все материалы по обследованию технического состояния здания для проектирования его реконструкции выдать в объеме, согласно разделу 3.7. настоящего задания на проектирование. |
| 2.9. Требования к пожарной безопасности | 2.9.1.Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», НПБ и нормами, действующими на территории РФ. 2.9.2.В составе проектной документации разработать «Декларацию пожарной безопасности». |
| 2.10. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемого хозяйственной деятельностью на окружающую среду, рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства. |
| 2.11. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащению объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | В составе разделов проектной документации разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». |
| 2.12.Требования к составу сметной документации | Сметную документацию разработать базисно-индексным методом на основании Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), а также Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87. Сводный сметный расчёт выполнить в двух уровнях цен (базисный и текущий). Пересчёт в текущий уровень цен выполнить путём применения индексов изменения сметной стоимости на период разработки сметной документации. Для оценки достоверности сметной стоимости материалов и оборудования, отсутствующих в действующих сметных нормативах и учтенных в сметах по прайс-листам, необходимо предоставить мониторинги и реестры текущей и базисной стоимости материалов и оборудования и согласовать их с Муниципальным заказчиком. |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений | Архитектурная подсветка фасадов здания должна соответствовать нормам освещения общественных зданий. Нельзя превышать или занижать определенные значения яркости на фасадах здания. Проект архитектурного освещения здания должен быть согласован с соответствующими городскими структурами на предмет художественной выразительности, соответствия нормам и общей концепции освещения города. Освещенное здание должно быть вписано в окружающее городское пространство, и подсветка не должна вызывать дискомфорт у водителей и прохожих. При выборе приемов освещения и приборов, особенно декоративных светильников на фасаде, необходимо учитывать архитектурный стиль здания. При выборе цветовой температуры источников света нужно учитывать материалы фасадной отделки, чтобы свет не искажал цвет фасада. |
| 3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах | Паспорт фасада здания Детской школы искусств разработать в двух вариантах с учетом градостроительных требований и согласовать его с Управлением архитектуры администрации города Югорска. |
| 3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 3.4.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений | Не требуется |
| 3.5.Выполнение демонстрационных материалов | Не требуется |
| 3.6.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 3.7.Требования к оформлению и сдаче проектной документации | Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию: - Отчёт о техническом состоянии здания МБУ ДО «Детская школа искусств» - на бумажном носителе (2 экземпляра); - Программа инженерных изысканий - на бумажном носителе (2 экземпляра); - Отчет по выполненным инженерным изысканиям - на бумажном носителе (4 экземпляра); - Проектная документация - на бумажном носителе (5 экземпляров); - Рабочая документация - на бумажном носителе (4 экземпляра); - Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на строительство – на бумажном носителе (3 экземпляра). Проектная документация, рабочая документация, отчеты по выполненным инженерным изысканиям, программа инженерных изысканий, отчёт о техническом состоянии здания предоставляется в электронном виде (1 экземпляр) 1CD-диск. Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. |
| 3.8. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | Проектная организация по поручению Заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объеме для проведения государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий, ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Проектная организация должна предоставлять Муниципальному заказчику информацию о ходе рассмотрения проектной документации с приложением писем экспертного органа. В случае получения отрицательного заключения от экспертного органа, затраты по повторной экспертизе несет проектная организация. |
| 3.9.Необходимость проведения авторского надзора | В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». Авторский надзор выполняется проектной организацией, разработчиком документации по отдельному договору. |
| 3.10.Особые условия | - Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком; - Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий; - Применяемые материалы и оборудование в проектной документации должны иметь сертификаты соответствия РФ. |
| 3.11. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации | Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ, а также являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. |
| 3.12. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ | Все необходимые согласования проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Подрядчиком в объёме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Муниципального заказчика. |
| 3.13.Требования к сдаче проектной документации, сформированной в форме электронного документа | Предусмотреть разработку электронной версии проектной документации в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр |
| 3.14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций | В составе проектной документации разработать Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г. |