Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по  отсыпке и планировке улиц в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Рождественская, ул. Рассветная, ул. Рассветная (от Кольцевой 13), ул. Клары Цеткин, район зеленой зоны, ул. Мичурина.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.08.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ возлагается на Подрядчика.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них.

Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР. ТС 014/2011) утв. решением КТС от 18.10.2011г № 827. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». СНиП 12-03-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по отсыпке и планировке улиц в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ул.Рождественская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1// Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,72 | 1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,6*6*200) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 361,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,96 |  |  |  |  | 3 236,31 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,5 |  | 3,96 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 6 361,54 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 3,96 |  |  | 817,25 |  | 3 236,31 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 597,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 236,31 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 3 009,77 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 488,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19 578,22 |  | 14 096,32 |
| 2 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 1008 | 1 | 1008 |  |  | 122,48 |  | 123 459,84 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,72*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 459,84 |
| 3 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 1008 | 1 | 1008 |  |  | 258,85 |  | 260 920,80 |
|  |  | Объем=0,72*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 920,80 |
| Отсыпка песком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 1440 | 1 | 1440 |  |  | 258,85 |  | 372 744,00 |
|  |  | Объем=960*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 744,00 |
| 5 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 1,2 | 1 | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*200) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 344,03 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,008 |  |  |  |  | 823,79 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,6 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 963,87 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,6 |  |  | 817,25 |  | 490,35 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,34 |  | 0,408 | 1 933,00 | 1,75 | 3 382,75 |  | 1 380,16 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,408 |  |  | 817,25 |  | 333,44 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 167,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,79 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 741,41 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 337,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 539,15 |  | 4 246,98 |
| 6 | калькуляция | Песок природный для строительных работ | м3 | 960 | 1 | 960 |  |  | 192,00 |  | 184 320,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,8*6*200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 320,00 |
|  |  | Итоги по разделу 1 ул.Рождественская : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 954 210,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 705,57 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 060,10 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 779,84 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 633 664,80 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 959 787,94 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 123,14 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 705,57 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 060,10 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 779,84 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 751,18 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 826,45 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 633 664,80 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 060,10 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 751,18 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 826,45 |
|  |  | Всего по разделу 1 ул.Рождественская |  |  |  |  |  |  |  |  | 959 787,94 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 4,968 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. ул.Рассветная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1// Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,32 | 1 | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,5*8*80) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 827,35 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,76 |  |  |  |  | 1 438,36 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,5 |  | 1,76 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 2 827,35 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 1,76 |  |  | 817,25 |  | 1 438,36 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 265,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 438,36 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 1 337,67 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 661,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19 578,22 |  | 6 265,03 |
| 8 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 448 | 1 | 448 |  |  | 122,48 |  | 54 871,04 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,32*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 871,04 |
| 9 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 448 | 1 | 448 |  |  | 258,85 |  | 115 964,80 |
|  |  | Объем=0,32*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 964,80 |
| Отсыпка песком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 480 | 1 | 480 |  |  | 258,85 |  | 124 248,00 |
|  |  | Объем=320*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 248,00 |
| 11 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,64 | 1 | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8*80) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,5376 |  |  |  |  | 439,35 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,32 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 514,06 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,32 |  |  | 817,25 |  | 261,52 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,34 |  | 0,2176 | 1 933,00 | 1,75 | 3 382,75 |  | 736,09 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,2176 |  |  | 817,25 |  | 177,83 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 689,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,35 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 395,42 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 180,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 539,14 |  | 2 265,05 |
| 12 | калькуляция | Песок природный для строительных работ | м3 | 320 | 1 | 320 |  |  | 192,00 |  | 61 440,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,5*8*80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 440,00 |
| ул.Рассветная (от Кольцевой 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсыпка песком и планировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 270 | 1 | 270 |  |  | 258,85 |  | 69 889,50 |
|  |  | Объем=180*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 889,50 |
| 14 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*30) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1512 |  |  |  |  | 123,57 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,09 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 144,58 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,09 |  |  | 817,25 |  | 73,55 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,34 |  | 0,0612 | 1 933,00 | 1,75 | 3 382,75 |  | 207,02 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,0612 |  |  | 817,25 |  | 50,02 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,57 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 111,21 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 50,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 539,11 |  | 637,04 |
| 15 | калькуляция | Песок природный для строительных работ | м3 | 180 | 1 | 180 |  |  | 192,00 |  | 34 560,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 560,00 |
|  |  | Итоги по разделу 2 ул.Рассветная : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 467 403,72 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 429,10 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 001,28 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 871,04 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 102,30 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 140,46 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 038,16 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 429,10 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 001,28 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 871,04 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 844,30 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 892,44 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 102,30 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 001,28 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 844,30 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 892,44 |
|  |  | Всего по разделу 2 ул.Рассветная |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 140,46 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 2,4488 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. ул.Клары Цеткин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсыпка песком и планировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 90 | 1 | 90 |  |  | 258,85 |  | 23 296,50 |
|  |  | Объем=60*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 296,50 |
| 17 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*10) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0504 |  |  |  |  | 41,19 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,03 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 48,19 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,03 |  |  | 817,25 |  | 24,52 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,34 |  | 0,0204 | 1 933,00 | 1,75 | 3 382,75 |  | 69,01 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,0204 |  |  | 817,25 |  | 16,67 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,19 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 37,07 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 16,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 539,17 |  | 212,35 |
| 18 | калькуляция | Песок природный для строительных работ | м3 | 60 | 1 | 60 |  |  | 192,00 |  | 11 520,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1*6*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 520,00 |
|  |  | Итоги по разделу 3 ул.Клары Цеткин : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 974,89 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,20 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,19 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 520,00 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 296,50 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 028,85 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 732,35 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,20 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,19 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 520,00 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,07 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 296,50 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,19 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,07 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |
|  |  | Всего по разделу 3 ул.Клары Цеткин |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 028,85 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 0,0504 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Отсыпка зеленой зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первый поворот налево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1// Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 1,204 | 1 | 1,204 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,4*7*430) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 637,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 6,622 |  |  |  |  | 5 411,83 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,5 |  | 6,622 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 10 637,91 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 6,622 |  |  | 817,25 |  | 5 411,83 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 049,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 411,83 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 5 033,00 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 489,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19 578,22 |  | 23 572,18 |
| 20 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 1685,6 | 1 | 1685,6 |  |  | 122,48 |  | 206 452,29 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,204*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 452,29 |
| 21 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 1685,6 | 1 | 1685,6 |  |  | 258,85 |  | 436 317,56 |
|  |  | Объем=1,204*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 436 317,56 |
| Отсыпка песком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 3160,5 | 1 | 3160,5 |  |  | 258,85 |  | 818 095,43 |
|  |  | Объем=2107*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 818 095,43 |
| 23 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 3,01 | 1 | 3,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(7*430) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 879,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,5284 |  |  |  |  | 2 066,33 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 1,505 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 2 417,71 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 1,505 |  |  | 817,25 |  | 1 229,96 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,34 |  | 1,0234 | 1 933,00 | 1,75 | 3 382,75 |  | 3 461,91 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 1,0234 |  |  | 817,25 |  | 836,37 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 945,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 066,33 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 859,70 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 847,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 539,15 |  | 10 652,85 |
| 24 | калькуляция | Песок природный для строительных работ | м3 | 2107 | 1 | 2107 |  |  | 192,00 |  | 404 544,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,7*7*430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 544,00 |
| Первый поворот направо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1// Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,728 | 1 | 0,728 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,4*7*260) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 432,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4,004 |  |  |  |  | 3 272,27 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,5 |  | 4,004 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 6 432,23 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 4,004 |  |  | 817,25 |  | 3 272,27 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 704,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 272,27 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 3 043,21 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 505,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19 578,23 |  | 14 252,95 |
| 26 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 1019,2 | 1 | 1019,2 |  |  | 122,48 |  | 124 831,62 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,728*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 831,62 |
| 27 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 1019,2 | 1 | 1019,2 |  |  | 258,85 |  | 263 819,92 |
|  |  | Объем=0,728*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 819,92 |
| Отсыпка песком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 1911 | 1 | 1911 |  |  | 258,85 |  | 494 662,35 |
|  |  | Объем=1274*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 662,35 |
| 29 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 3,01 | 1 | 3,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(7*430) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 879,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,5284 |  |  |  |  | 2 066,33 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 1,505 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 2 417,71 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 1,505 |  |  | 817,25 |  | 1 229,96 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,34 |  | 1,0234 | 1 933,00 | 1,75 | 3 382,75 |  | 3 461,91 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 1,0234 |  |  | 817,25 |  | 836,37 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 945,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 066,33 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 859,70 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 847,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 539,15 |  | 10 652,85 |
| 30 | калькуляция | Песок природный для строительных работ | м3 | 1274 | 1 | 1274 |  |  | 192,00 |  | 244 608,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,7*7*260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 608,00 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Отсыпка зеленой зоны : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 034 977,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 829,38 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 816,76 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 980 435,91 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 012 895,26 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 052 462,00 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 039 566,74 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 829,38 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 816,76 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 980 435,91 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 795,61 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 689,08 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 012 895,26 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 816,76 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 795,61 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 689,08 |
|  |  | Всего по разделу 4 Отсыпка зеленой зоны |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 052 462,00 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 15,6828 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. ул.Мичурина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1// Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,9 | 1 | 0,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,5*6*300) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 951,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4,95 |  |  |  |  | 4 045,39 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,5 |  | 4,95 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 7 951,93 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 4,95 |  |  | 817,25 |  | 4 045,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 997,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 045,39 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 3 762,21 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 860,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19 578,23 |  | 17 620,41 |
| 32 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 1260 | 1 | 1260 |  |  | 122,48 |  | 154 324,80 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,9*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 324,80 |
| 33 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 1260 | 1 | 1260 |  |  | 258,85 |  | 326 151,00 |
|  |  | Объем=0,9*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 151,00 |
| Отсыпка песком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 1080 | 1 | 1080 |  |  | 258,85 |  | 279 558,00 |
|  |  | Объем=720*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 558,00 |
| 35 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 1,8 | 1 | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*300) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 516,05 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,512 |  |  |  |  | 1 235,69 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,9 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 1 445,81 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,9 |  |  | 817,25 |  | 735,53 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,34 |  | 0,612 | 1 933,00 | 1,75 | 3 382,75 |  | 2 070,24 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,612 |  |  | 817,25 |  | 500,16 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 751,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 235,69 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 112,12 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 506,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 539,16 |  | 6 370,49 |
| 36 | калькуляция | Песок природный для строительных работ | м3 | 720 | 1 | 720 |  |  | 192,00 |  | 138 240,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,4*6*300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 240,00 |
| 37 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 1,8 | 1 | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*300) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 516,05 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,512 |  |  |  |  | 1 235,69 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,9 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 1 445,81 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,9 |  |  | 817,25 |  | 735,53 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,34 |  | 0,612 | 1 933,00 | 1,75 | 3 382,75 |  | 2 070,24 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,612 |  |  | 817,25 |  | 500,16 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 751,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 235,69 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 112,12 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 506,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 539,16 |  | 6 370,49 |
| 38 | ФСБЦ-02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 180 | 1 | 180 | 2 184,44 | 2,39 | 5 220,81 |  | 939 745,80 |
|  |  | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1*6*300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 939 745,80 |
|  |  | Итоги по разделу 5 ул.Мичурина : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 859 520,40 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 984,03 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 516,77 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 232 310,60 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 605 709,00 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 868 380,99 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262 671,99 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 984,03 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 516,77 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 232 310,60 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 986,45 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 874,14 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 605 709,00 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 516,77 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 986,45 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 874,14 |
|  |  | Всего по разделу 5 ул.Мичурина |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 868 380,99 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7,974 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 351 086,63 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 065,28 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 436,10 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 682 917,39 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 585 667,86 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 385 800,24 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800 132,38 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 065,28 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 436,10 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 682 917,39 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 414,61 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 299,00 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 585 667,86 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 436,10 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 414,61 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 299,00 |