Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по текущему ремонту и демонтажу элементов малых архитектурных форм на детских игровых площадках в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Чкалова д.7/7, ул. Защитников Отечества, ул. Студенческая, д.20, ул. Механизаторов,19 а, ул. Чкалова д. 7/5, ул. Железнодорожная д.33, ул. Мира д.9, ул. Толстого д.16, ул. Газовиков, д.1, ул. Газовиков д.3, ул. Железнодорожная д.35, ул. Никольская, д.11, ул. 40 лет Победы, д.5, ул. Чкалова д.7/6, ул. Декабристов, д.2, ул. Сахарова, д.2А, ул. Никольская, д.11, ул. Никольская, д.9 , мкр. Югорск-2, д.4-5, мкр.Югорск-2, у « Монетки», мкр. Югорск-2, д.8-9.

Конкретные места по отсыпке детских городков будут указаны Муниципальным заказчиков на стадии исполнения контракта, с составлением акта конкретных мест отсыпки территории детских площадок.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.10.2024

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 07.11.2024

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы (в части ремонтных работ) устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик обязан фиксировать начало работ и завершение работ методом фото и видеофиксации.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Подрядчик обязан обеспечить  выполнение работ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Панель ограждения | Панель ограждения, размеры не более 2000х500мм, материал металл, покрытие оцинкованное. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту и демонтажу элементов малых архитектурных форм на детских игровых площадках в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Югорск, ул. Чкалова, д.7/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска скамейки) | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,924 |  |  |  |  | 1 891,17 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 3,924 |  |  | 481,95 |  | 1 891,17 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,009 |  |  |  |  | 4,66 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0018 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,12 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0018 |  |  | 470,10 |  | 0,85 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0072 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0072 |  |  | 529,35 |  | 3,81 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,61 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,0432 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 173,33 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,0612 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 5,15 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,0017028 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 126,19 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,0009 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 31,94 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,00351 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 237,21 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 895,83 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 914,79 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 928,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 227,56 |  | 5 080,96 |
| 2 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,00351 | 1 | 0,00351 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 1 086,14 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 086,14 |
| 3 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ) | 100 м2 | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,9 |  |  |  |  | 5 253,26 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 10,9 |  |  | 481,95 |  | 5 253,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,025 |  |  |  |  | 12,94 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,005 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,33 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,005 |  |  | 470,10 |  | 2,35 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,02 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 12,90 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,02 |  |  | 529,35 |  | 10,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 935,03 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,12 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 481,46 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,17 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 14,31 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,00473 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 350,53 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,0025 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 88,73 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,00975 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 214,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 266,20 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 5 318,86 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 2 580,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 227,52 |  | 14 113,76 |
| 4 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,00975 | 1 | 0,00975 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 3 017,04 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 017,04 |
| Югорск, ул. Защитников Отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНр57-01-008-03 Применительно | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов скамейки) | 100 м2 | 0,006 | 1 | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*0,15*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,37242 |  |  |  |  | 166,25 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 62,07 |  | 0,37242 |  |  | 446,40 |  | 166,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00702 |  |  |  |  | 3,55 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,47 |  | 0,00282 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,19 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,47 |  | 0,00282 |  |  | 470,10 |  | 1,33 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 |  | 0,0042 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 2,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,7 |  | 0,0042 |  |  | 529,35 |  | 2,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,69 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,013 |  | 0,000078 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 6,69 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,86 |  | 0,01116 |  |  |  |  |  |
| Уд | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 4,2 |  | 0,0252 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 191,75 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,80 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 152,82 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 83,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 235,00 |  | 415,41 |
| 6 | ФСБЦ-11.1.03.06-0119 | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I | м3 | 0,0192 | 1 | 0,0192 | 15 783,16 | 1,32 | 20 833,77 |  | 400,01 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*0,15*0,032*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,01 |
| 7 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска скамейки) | 100 м2 | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,654 |  |  |  |  | 315,20 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 0,654 |  |  | 481,95 |  | 315,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0015 |  |  |  |  | 0,78 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0003 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,02 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0003 |  |  | 470,10 |  | 0,14 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0012 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0012 |  |  | 529,35 |  | 0,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,10 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,0072 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 28,89 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,0102 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,86 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,0002838 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 21,03 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,00015 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 5,32 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,000585 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,98 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 319,14 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 154,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 228,00 |  | 846,84 |
| 8 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,000585 | 1 | 0,000585 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 181,02 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,02 |
| 9 | ГЭСНр57-01-008-03 Применительно | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов песочницы) | 100 м2 | 0,024 | 1 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(16*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,48968 |  |  |  |  | 664,99 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 62,07 |  | 1,48968 |  |  | 446,40 |  | 664,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02808 |  |  |  |  | 14,19 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,47 |  | 0,01128 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,75 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,47 |  | 0,01128 |  |  | 470,10 |  | 5,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 |  | 0,0168 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 10,84 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,7 |  | 0,0168 |  |  | 529,35 |  | 8,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,76 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,013 |  | 0,000312 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 26,76 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,86 |  | 0,04464 |  |  |  |  |  |
| Уд | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 4,2 |  | 0,1008 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 766,99 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 679,18 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 611,26 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 332,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 232,92 |  | 1 661,59 |
| 10 | ФСБЦ-11.1.03.06-0119 | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I | м3 | 0,0768 | 1 | 0,0768 | 15 783,16 | 1,32 | 20 833,77 |  | 1 600,03 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16*0,15*0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600,03 |
| 11 | ГЭСНр57-01-006-12 Применительно | Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом | 100 м2 | 0,024 | 1 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(16*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,20928 |  |  |  |  | 110,78 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 8,72 |  | 0,20928 |  |  | 529,35 |  | 110,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,06 |
|  | 91.21.07-002 | Машины паркетно-шлифовальные | маш.-ч | 8,5 |  | 0,204 | 15,71 | 1,58 | 24,82 |  | 5,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,67 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,67 |  | 0,01608 | 531,44 | 1,6 | 850,30 |  | 13,67 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,51 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,78 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 99,70 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 54,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 812,08 |  | 283,49 |
| 12 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска песочницы) | 100 м2 | 0,024 | 1 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(16*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,5232 |  |  |  |  | 252,16 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 0,5232 |  |  | 481,95 |  | 252,16 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0012 |  |  |  |  | 0,62 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00024 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,02 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00024 |  |  | 470,10 |  | 0,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,00096 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00096 |  |  | 529,35 |  | 0,51 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,88 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,00576 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 23,11 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,00816 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,69 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,000227 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 16,82 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,00012 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 4,26 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,000468 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,30 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,78 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 255,31 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 123,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 227,92 |  | 677,47 |
| 13 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,000468 | 1 | 0,000468 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 144,82 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,82 |
| 14 | ГЭСНр57-01-008-03 Применительно | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Ремонт элементов игрового комплекса) | 100 м2 | 0,0048 | 1 | 0,0048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,1*0,8*6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,297936 |  |  |  |  | 133,00 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 62,07 |  | 0,297936 |  |  | 446,40 |  | 133,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,005616 |  |  |  |  | 2,84 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,47 |  | 0,002256 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,15 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,47 |  | 0,002256 |  |  | 470,10 |  | 1,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 |  | 0,00336 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 2,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,7 |  | 0,00336 |  |  | 529,35 |  | 1,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,35 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,013 |  | 0,0000624 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 5,35 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,86 |  | 0,008928 |  |  |  |  |  |
| Уд | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 4,2 |  | 0,02016 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 153,40 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,51 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,84 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 122,26 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 66,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 235,42 |  | 332,33 |
| 15 | ФСБЦ-11.2.11.04-0108 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 18 мм | м3 | 0,00864 | 1 | 0,00864 | 111 342,00 | 0,62 | 69 032,04 |  | 596,44 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1*0,8*6*0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 596,44 |
| 16 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ) | 100 м2 | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,45 |  |  |  |  | 2 626,63 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 5,45 |  |  | 481,95 |  | 2 626,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0125 |  |  |  |  | 6,47 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0025 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,17 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0025 |  |  | 470,10 |  | 1,18 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,01 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 6,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,01 |  |  | 529,35 |  | 5,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,52 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,06 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 240,73 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,085 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 7,15 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,002365 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 175,27 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,00125 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 44,37 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,004875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 107,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 633,10 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 2 659,43 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 290,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 227,56 |  | 7 056,89 |
| 17 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,004875 | 1 | 0,004875 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 1 508,52 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508,52 |
| 18 | ГЭСНр59-01-009-01 Применительно | Ремонт металлических лестничных решеток (Выправка металлического ограждения) | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1942 |  |  |  |  | 100,50 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 9,71 |  | 0,1942 |  |  | 517,50 |  | 100,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0014 |  |  |  |  | 0,66 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,07 |  | 0,0014 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,09 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,07 |  | 0,0014 |  |  | 470,10 |  | 0,66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,51 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,084 |  | 0,00168 | 3 778,62 | 2,22 | 8 388,54 |  | 14,09 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,038 |  | 0,00076 | 105 278,81 | 1,28 | 134 756,88 |  | 102,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,16 |
|  | Пр/812-093.0-3 | НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 91,04 |
|  | Пр/774-093.0 | СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 45,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 716,00 |  | 354,32 |
| 19 | ГЭСН15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,309 | 1 | 0,309 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30,9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 19,9614 |  |  |  |  | 9 738,57 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 64,6 |  | 19,9614 |  |  | 487,87 |  | 9 738,57 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01236 |  |  |  |  | 6,36 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00309 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,21 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00309 |  |  | 470,10 |  | 1,45 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,00927 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 5,98 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,00927 |  |  | 529,35 |  | 4,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,59 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,3 |  | 0,0927 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 7,80 |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 2,7 |  | 0,8343 | 133,31 | 1,14 | 151,97 |  | 126,79 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0246 |  | 0,0076014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 885,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 744,93 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 9 842,38 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 4 775,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 79 298,09 |  | 24 503,11 |
| 20 | ФСБЦ-14.4.01.21-0001 | Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый | кг | 7,6014 | 1 | 7,6014 | 321,22 | 1,72 | 552,50 |  | 4 199,77 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,0076014*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 199,77 |
| Югорск, ул. Студенческая, д.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ГЭСНр57-01-008-03Применительно | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов песочницы) | 100 м2 | 0,024 | 1 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(16*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,48968 |  |  |  |  | 664,99 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 62,07 |  | 1,48968 |  |  | 446,40 |  | 664,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02808 |  |  |  |  | 14,19 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,47 |  | 0,01128 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,75 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,47 |  | 0,01128 |  |  | 470,10 |  | 5,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 |  | 0,0168 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 10,84 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,7 |  | 0,0168 |  |  | 529,35 |  | 8,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,76 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,013 |  | 0,000312 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 26,76 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,86 |  | 0,04464 |  |  |  |  |  |
| Уд | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 4,2 |  | 0,1008 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 766,99 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 679,18 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 611,26 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 332,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 232,92 |  | 1 661,59 |
| 22 | ФСБЦ-11.1.03.06-0119 | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I | м3 | 0,0768 | 1 | 0,0768 | 15 783,16 | 1,32 | 20 833,77 |  | 1 600,03 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16*0,15*0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600,03 |
| 23 | ГЭСНр57-01-006-12 Применительно | Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом | 100 м2 | 0,024 | 1 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(16*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,20928 |  |  |  |  | 110,78 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 8,72 |  | 0,20928 |  |  | 529,35 |  | 110,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,06 |
|  | 91.21.07-002 | Машины паркетно-шлифовальные | маш.-ч | 8,5 |  | 0,204 | 15,71 | 1,58 | 24,82 |  | 5,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,67 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,67 |  | 0,01608 | 531,44 | 1,6 | 850,30 |  | 13,67 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,51 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,78 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 99,70 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 54,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 812,08 |  | 283,49 |
| 24 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска песочницы) | 100 м2 | 0,024 | 1 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(16*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,5232 |  |  |  |  | 252,16 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 0,5232 |  |  | 481,95 |  | 252,16 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0012 |  |  |  |  | 0,62 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00024 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,02 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00024 |  |  | 470,10 |  | 0,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,00096 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00096 |  |  | 529,35 |  | 0,51 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,88 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,00576 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 23,11 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,00816 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,69 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,000227 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 16,82 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,00012 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 4,26 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,000468 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,30 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,78 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 255,31 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 123,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 227,92 |  | 677,47 |
| 25 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,000468 | 1 | 0,000468 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 144,82 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,82 |
| 26 | ГЭСН09-06-024-10 | Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | т | 0,015 | 1 | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,5265 |  |  |  |  | 278,70 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 35,1 |  | 0,5265 |  |  | 529,35 |  | 278,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0123 |  |  |  |  | 7,66 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,42 |  | 0,0063 |  |  | 1 938,31 |  | 12,21 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,42 |  | 0,0063 |  |  | 711,07 |  | 4,48 |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 8,7 |  | 0,1305 |  |  | 18,53 |  | 2,42 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,4 |  | 0,006 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 3,87 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,4 |  | 0,006 |  |  | 529,35 |  | 3,18 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,92 |  | 0,0288 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 0,20 |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 9,46 |  | 0,1419 |  |  | 73,79 |  | 10,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,59 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,7 |  | 0,0255 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 3,22 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,51 |  | 0,00765 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 0,51 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 6 |  | 0,09 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 14,57 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,03 |  | 0,00045 | 174,93 | 1,17 | 204,67 |  | 0,09 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00001 |  | 0,0000002 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 0,02 |
|  | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0,0001 |  | 0,0000015 | 231 787,35 | 1,5 | 347 681,03 |  | 0,52 |
|  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,0187 |  | 0,0002805 | 307,84 | 1,03 | 317,08 |  | 0,09 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 |  | 0,0000005 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,03 |
|  | 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0,00194 |  | 0,0000291 | 136 760,00 | 0,96 | 131 289,60 |  | 3,82 |
|  | 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0,0005 |  | 0,0000075 | 16 496,03 | 1,02 | 16 825,95 |  | 0,13 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,00031 |  | 0,0000047 | 51 280,15 | 1,69 | 86 663,45 |  | 0,41 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,0006 |  | 0,000009 | 98 526,45 | 1,33 | 131 040,18 |  | 1,18 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 1 |  | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,36 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 269,18 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 177,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 52 456,00 |  | 786,84 |
| 27 | Коммерческое предложение | Панель ограждения 2000х500мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 250,00 |  | 4 250,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5100/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 250,00 |
| 28 | ГЭСН15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,646 |  |  |  |  | 315,16 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 64,6 |  | 0,646 |  |  | 487,87 |  | 315,16 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0004 |  |  |  |  | 0,21 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0001 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,01 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0001 |  |  | 470,10 |  | 0,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0003 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,19 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0003 |  |  | 529,35 |  | 0,16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,35 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,3 |  | 0,003 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,25 |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 2,7 |  | 0,027 | 133,31 | 1,14 | 151,97 |  | 4,10 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0246 |  | 0,000246 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,37 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 318,52 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 154,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 79 297,00 |  | 792,97 |
| 29 | ФСБЦ-14.4.01.21-0001 | Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый | кг | 0,246 | 1 | 0,246 | 321,22 | 1,72 | 552,50 |  | 135,92 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,000246*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,92 |
| 30 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ) | 100 м2 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,36 |  |  |  |  | 2 101,30 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 4,36 |  |  | 481,95 |  | 2 101,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 5,17 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,002 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,13 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,002 |  |  | 470,10 |  | 0,94 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,008 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 5,16 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,008 |  |  | 529,35 |  | 4,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,01 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,048 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 192,59 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,068 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 5,72 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,001892 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 140,21 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,001 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 35,49 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,0039 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 485,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 106,47 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 2 127,53 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 032,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 227,35 |  | 5 645,47 |
| 31 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,0039 | 1 | 0,0039 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 1 206,82 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 206,82 |
| Югорск, ул. Механизаторов, д.19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ГЭСНр57-01-008-03Применительно | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов песочницы) | 100 м2 | 0,009 | 1 | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,55863 |  |  |  |  | 249,37 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 62,07 |  | 0,55863 |  |  | 446,40 |  | 249,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01053 |  |  |  |  | 5,32 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,47 |  | 0,00423 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,28 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,47 |  | 0,00423 |  |  | 470,10 |  | 1,99 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 |  | 0,0063 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,06 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,7 |  | 0,0063 |  |  | 529,35 |  | 3,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,03 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,013 |  | 0,000117 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 10,03 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,86 |  | 0,01674 |  |  |  |  |  |
| Уд | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 4,2 |  | 0,0378 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 287,62 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,69 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 229,22 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 124,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 231,11 |  | 623,08 |
| 33 | ФСБЦ-11.1.03.06-0119 | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I | м3 | 0,0288 | 1 | 0,0288 | 15 783,16 | 1,32 | 20 833,77 |  | 600,01 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*0,15*0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,01 |
| 34 | ГЭСНр57-01-006-12 Применительно | Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом | 100 м2 | 0,009 | 1 | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,07848 |  |  |  |  | 41,54 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 8,72 |  | 0,07848 |  |  | 529,35 |  | 41,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,90 |
|  | 91.21.07-002 | Машины паркетно-шлифовальные | маш.-ч | 8,5 |  | 0,0765 | 15,71 | 1,58 | 24,82 |  | 1,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,13 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,67 |  | 0,00603 | 531,44 | 1,6 | 850,30 |  | 5,13 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,54 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 37,39 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 20,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 812,22 |  | 106,31 |
| 35 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска песочницы) | 100 м2 | 0,009 | 1 | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1962 |  |  |  |  | 94,56 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 0,1962 |  |  | 481,95 |  | 94,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00045 |  |  |  |  | 0,23 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00009 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,01 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00009 |  |  | 470,10 |  | 0,04 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,00036 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,23 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00036 |  |  | 529,35 |  | 0,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,84 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,00216 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 8,67 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,00306 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,26 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,0000851 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 6,31 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,000045 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 1,60 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,0001755 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,79 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 95,74 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 46,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 228,89 |  | 254,06 |
| 36 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,0001755 | 1 | 0,0001755 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 54,31 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,31 |
| 37 | ГЭСНр57-01-008-03 Применительно | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов скамейки) | 100 м2 | 0,006 | 1 | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*0,15*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,37242 |  |  |  |  | 166,25 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 62,07 |  | 0,37242 |  |  | 446,40 |  | 166,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00702 |  |  |  |  | 3,55 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,47 |  | 0,00282 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,19 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,47 |  | 0,00282 |  |  | 470,10 |  | 1,33 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 |  | 0,0042 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 2,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,7 |  | 0,0042 |  |  | 529,35 |  | 2,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,69 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,013 |  | 0,000078 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 6,69 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,86 |  | 0,01116 |  |  |  |  |  |
| Уд | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 4,2 |  | 0,0252 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 191,75 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,80 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 152,82 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 83,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 235,00 |  | 415,41 |
| 38 | ФСБЦ-11.1.03.06-0119 | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I | м3 | 0,0192 | 1 | 0,0192 | 15 783,16 | 1,32 | 20 833,77 |  | 400,01 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*0,15*0,032*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,01 |
| 39 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска скамейки) | 100 м2 | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,27 |  |  |  |  | 1 575,98 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 3,27 |  |  | 481,95 |  | 1 575,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0075 |  |  |  |  | 3,89 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0015 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,10 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0015 |  |  | 470,10 |  | 0,71 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,006 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 3,87 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,006 |  |  | 529,35 |  | 3,18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,51 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,036 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 144,44 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,051 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 4,29 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,001419 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 105,16 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,00075 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 26,62 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,002925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 864,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 579,87 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 595,67 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 774,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 227,73 |  | 4 234,16 |
| 40 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,002925 | 1 | 0,002925 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 905,11 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 905,11 |
| 41 | ГЭСНр57-01-008-03 Применительно | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Ремонт элементов игрового комплекса) | 100 м2 | 0,00444 | 1 | 0,00444 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,2*0,37) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,2755908 |  |  |  |  | 123,02 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 62,07 |  | 0,2755908 |  |  | 446,40 |  | 123,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0051948 |  |  |  |  | 2,63 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,47 |  | 0,0020868 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,14 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,47 |  | 0,0020868 |  |  | 470,10 |  | 0,98 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 |  | 0,003108 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 2,01 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,7 |  | 0,003108 |  |  | 529,35 |  | 1,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,95 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,013 |  | 0,0000577 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 4,95 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,86 |  | 0,0082584 |  |  |  |  |  |
| Уд | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 4,2 |  | 0,018648 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 141,89 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,65 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 113,09 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 61,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 236,49 |  | 307,41 |
| 42 | ФСБЦ-11.2.11.04-0108 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 18 мм | м3 | 0,007992 | 1 | 0,007992 | 111 342,00 | 0,62 | 69 032,04 |  | 551,70 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,2*0,37*0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 551,70 |
| 43 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ) | 100 м2 | 0,04176 | 1 | 0,04176 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,2*0,37*2*2+0,3*2*2*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,910368 |  |  |  |  | 438,75 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 0,910368 |  |  | 481,95 |  | 438,75 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,002088 |  |  |  |  | 1,08 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0004176 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,03 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0004176 |  |  | 470,10 |  | 0,20 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0016704 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,08 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0016704 |  |  | 529,35 |  | 0,88 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,09 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,0100224 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 40,21 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,0141984 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 1,20 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,000395 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 29,27 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,0002088 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 7,41 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,0008143 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,83 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 444,23 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 215,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 227,49 |  | 1 178,78 |
| 44 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,0008143 | 1 | 0,0008143 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 251,98 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,98 |
| Югорск, ул. Чкалова, д.7/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ГЭСН46-04-010-02 Применительно | Разборка покрытий полов: дощатых (Демонтаж пластиковых элементов на игровом комплексе) | 100 м2 | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,5265 |  |  |  |  | 657,30 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 30,53 |  | 1,5265 |  |  | 430,59 |  | 657,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,12 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1825 |  |  |  |  | 85,79 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3,65 |  | 0,1825 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 12,12 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 3,65 |  | 0,1825 |  |  | 470,10 |  | 85,79 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,8 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 755,21 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 743,09 |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 683,64 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 386,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36 505,20 |  | 1 825,26 |
| 46 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ) | 100 м2 | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,45 |  |  |  |  | 2 626,63 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 5,45 |  |  | 481,95 |  | 2 626,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0125 |  |  |  |  | 6,47 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0025 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,17 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0025 |  |  | 470,10 |  | 1,18 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,01 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 6,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,01 |  |  | 529,35 |  | 5,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,52 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,06 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 240,73 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,085 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 7,15 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,002365 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 175,27 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,00125 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 44,37 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,004875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 107,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 633,10 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 2 659,43 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 290,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 227,56 |  | 7 056,89 |
| 47 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,004875 | 1 | 0,004875 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 1 508,52 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508,52 |
| 48 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска скамейки) | 100 м2 | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,436 |  |  |  |  | 210,13 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 0,436 |  |  | 481,95 |  | 210,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,51 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0002 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,01 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0002 |  |  | 470,10 |  | 0,09 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0008 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0008 |  |  | 529,35 |  | 0,42 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,40 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,0048 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 19,26 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,0068 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,57 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,0001892 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 14,02 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,0001 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 3,55 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,00039 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,64 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 212,75 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 103,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 226,50 |  | 564,53 |
| 49 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,00039 | 1 | 0,00039 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 120,68 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,68 |
| Югорск, ул. Железнодорожная, д.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ГЭСН46-05-008-03 Применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Демонтаж сушилок 2шт) | т металлоконструкций | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(50+50)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,9283 |  |  |  |  | 2 997,64 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 5,9283 |  |  | 505,65 |  | 2 997,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0455 |  |  |  |  | 24,09 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,0455 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 29,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,0455 |  |  | 529,35 |  | 24,09 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 0,6657 |  |  | 31,66 |  | 21,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 072,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 021,73 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 3 142,60 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 1 782,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 79 975,90 |  | 7 997,59 |
| 51 | ГЭСН46-05-008-03 Применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Демонтаж качалки-балансира) | т металлоконструкций | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,37132 |  |  |  |  | 1 199,06 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 2,37132 |  |  | 505,65 |  | 1 199,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0182 |  |  |  |  | 9,63 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,0182 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 11,74 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,0182 |  |  | 529,35 |  | 9,63 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 0,26628 |  |  | 31,66 |  | 8,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 228,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 208,69 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 1 257,04 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 713,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 79 975,75 |  | 3 199,03 |
| 52 | ГЭСН09-05-014-02 Применительно | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда (Демонтаж табличек) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,364 |  |  |  |  | 171,12 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,52 | 0,7 | 0,364 |  |  | 470,10 |  | 171,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0010 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм | 100 шт | 0,02 | 0 | 0 | 595,38 | 1,22 | 726,36 |  | 0,00 |
| Н | 20.3.04.02 | Знаки, таблички | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,12 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 160,85 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 106,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 438,06 |  | 438,06 |
| 53 | ГЭСН09-05-014-02 Применительно | Установка номерных табличек: для этажа, подъезда (Монтаж табличек) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,52 |  |  |  |  | 244,45 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,52 |  | 0,52 |  |  | 470,10 |  | 244,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,53 |
|  | 01.7.15.07-0010 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм | 100 шт | 0,02 |  | 0,02 | 595,38 | 1,22 | 726,36 |  | 14,53 |
| Н | 20.3.04.02 | Знаки, таблички | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,45 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 229,78 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 151,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 640,32 |  | 640,32 |
| 54 | Прайс-лист | Информационная табличка | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1800/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 |
| 55 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска песочницы) | 100 м2 | 0,009 | 1 | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1962 |  |  |  |  | 94,56 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 0,1962 |  |  | 481,95 |  | 94,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00045 |  |  |  |  | 0,23 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00009 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,01 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00009 |  |  | 470,10 |  | 0,04 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,00036 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,23 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00036 |  |  | 529,35 |  | 0,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,84 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,00216 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 8,67 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,00306 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,26 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,0000851 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 6,31 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,000045 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 1,60 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,0001755 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,79 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 95,74 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 46,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 228,89 |  | 254,06 |
| 56 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,0001755 | 1 | 0,0001755 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 54,31 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,31 |
| 57 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска скамейки) | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,924 |  |  |  |  | 1 891,17 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 3,924 |  |  | 481,95 |  | 1 891,17 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,009 |  |  |  |  | 4,66 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0018 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,12 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0018 |  |  | 470,10 |  | 0,85 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0072 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0072 |  |  | 529,35 |  | 3,81 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,61 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,0432 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 173,33 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,0612 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 5,15 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,0017028 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 126,19 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,0009 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 31,94 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,00351 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 237,21 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 895,83 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 914,79 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 928,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 227,56 |  | 5 080,96 |
| 58 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,00351 | 1 | 0,00351 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 1 086,14 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 086,14 |
| 59 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ) | 100 м2 | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,54 |  |  |  |  | 3 151,95 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 6,54 |  |  | 481,95 |  | 3 151,95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,015 |  |  |  |  | 7,76 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,003 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,20 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,003 |  |  | 470,10 |  | 1,41 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,012 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 7,74 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,012 |  |  | 529,35 |  | 6,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,03 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,072 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 288,88 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,102 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 8,59 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,002838 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 210,32 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,0015 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 53,24 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,00585 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 728,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 159,71 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 3 191,31 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 548,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 227,50 |  | 8 468,25 |
| 60 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,00585 | 1 | 0,00585 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 1 810,23 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 810,23 |
| Югорск, ул. Мира, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ГЭСН46-05-008-03 Применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Смена элементов шведской стенки) | т металлоконструкций | 0,002 | 1 | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,16938 |  |  |  |  | 85,65 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 84,69 |  | 0,16938 |  |  | 505,65 |  | 85,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0013 |  |  |  |  | 0,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65 |  | 0,0013 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,84 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,65 |  | 0,0013 |  |  | 529,35 |  | 0,69 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 9,51 |  | 0,01902 |  |  | 31,66 |  | 0,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,91 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,51 |  | 0,04302 |  |  | 6,61 |  | 0,28 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 8,1 |  | 0,0162 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 2,62 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 |  | 0,0000002 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,01 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие | т | 1 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,34 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 89,79 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 50,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 115 710,00 |  | 231,42 |
| 62 | Прайс-лист | Канат для шведской стенки | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 204,17 |  | 1 204,17 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1445/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 204,17 |
| 63 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ) | 100 м2 | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,45 |  |  |  |  | 2 626,63 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 5,45 |  |  | 481,95 |  | 2 626,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0125 |  |  |  |  | 6,47 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0025 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,17 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0025 |  |  | 470,10 |  | 1,18 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,01 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 6,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,01 |  |  | 529,35 |  | 5,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,52 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,06 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 240,73 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,085 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 7,15 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,002365 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 175,27 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,00125 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 44,37 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,004875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 107,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 633,10 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 2 659,43 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 290,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 227,56 |  | 7 056,89 |
| 64 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,004875 | 1 | 0,004875 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 1 508,52 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508,52 |
| Югорск, ул. Толстого, д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ГЭСНр57-01-008-03 Применительно | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов песочницы) | 100 м2 | 0,009 | 1 | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,55863 |  |  |  |  | 249,37 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 62,07 |  | 0,55863 |  |  | 446,40 |  | 249,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01053 |  |  |  |  | 5,32 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,47 |  | 0,00423 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,28 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,47 |  | 0,00423 |  |  | 470,10 |  | 1,99 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 |  | 0,0063 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,06 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,7 |  | 0,0063 |  |  | 529,35 |  | 3,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,03 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,013 |  | 0,000117 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 10,03 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,86 |  | 0,01674 |  |  |  |  |  |
| Уд | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 4,2 |  | 0,0378 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 287,62 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,69 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 229,22 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 124,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 231,11 |  | 623,08 |
| 66 | ФСБЦ-11.1.03.06-0119 | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I | м3 | 0,0288 | 1 | 0,0288 | 15 783,16 | 1,32 | 20 833,77 |  | 600,01 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*0,15*0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,01 |
| 67 | ГЭСНр57-01-006-12 Применительно | Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом | 100 м2 | 0,009 | 1 | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,07848 |  |  |  |  | 41,54 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 8,72 |  | 0,07848 |  |  | 529,35 |  | 41,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,90 |
|  | 91.21.07-002 | Машины паркетно-шлифовальные | маш.-ч | 8,5 |  | 0,0765 | 15,71 | 1,58 | 24,82 |  | 1,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,13 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,67 |  | 0,00603 | 531,44 | 1,6 | 850,30 |  | 5,13 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,54 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 37,39 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 20,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 812,22 |  | 106,31 |
| 68 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска песочницы) | 100 м2 | 0,009 | 1 | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1962 |  |  |  |  | 94,56 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 0,1962 |  |  | 481,95 |  | 94,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00045 |  |  |  |  | 0,23 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00009 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,01 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00009 |  |  | 470,10 |  | 0,04 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,00036 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,23 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00036 |  |  | 529,35 |  | 0,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,84 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,00216 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 8,67 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,00306 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,26 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,0000851 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 6,31 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,000045 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 1,60 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,0001755 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,79 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 95,74 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 46,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 228,89 |  | 254,06 |
| 69 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,0001755 | 1 | 0,0001755 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 54,31 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,31 |
| Югорск, ул. Газовиков, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ГЭСНм37-01-001-03 Применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т (Демонтаж игрового комплекса и беседки) | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 11,1 |  |  |  |  | 5 612,72 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 18,5 | 0,3 | 11,1 |  |  | 505,65 |  | 5 612,72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,186 |  |  |  |  | 132,78 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,05 | 0,3 | 0,03 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  | 73,58 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 | 0,3 | 0,03 |  |  | 711,07 |  | 21,33 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т | маш.-ч | 0,21 | 0,3 | 0,126 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 344,09 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 0,21 | 0,3 | 0,126 |  |  | 758,48 |  | 95,57 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,3 | 0,03 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 19,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,05 | 0,3 | 0,03 |  |  | 529,35 |  | 15,88 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,15 | 0,3 | 0,09 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 0,63 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2,52 | 0,3 | 1,512 |  |  | 31,66 |  | 47,87 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 231,03 |
| 70.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 112,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 745,50 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 5 343,32 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 2 815,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 250,95 |  | 14 501,90 |
| 71 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,62 |  |  |  |  | 4 384,15 |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88,5 |  | 10,62 |  |  | 412,82 |  | 4 384,15 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 384,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 384,15 |
|  | Пр/812-001.2-3 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 3 945,74 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 1 753,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 84 029,58 |  | 10 083,55 |
| 72 | прайс-лист | Песок | м3 | 12 | 1 | 12 |  |  | 508,33 |  | 6 099,96 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=610,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 099,96 |
| Югорск, ул. Газовиков, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ГЭСНр57-01-008-03 Применительно | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов скамейки) | 100 м2 | 0,0068 | 1 | 0,0068 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,7*0,08*5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,422076 |  |  |  |  | 188,41 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 62,07 |  | 0,422076 |  |  | 446,40 |  | 188,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,007956 |  |  |  |  | 4,02 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,47 |  | 0,003196 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,21 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,47 |  | 0,003196 |  |  | 470,10 |  | 1,50 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 |  | 0,00476 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 3,07 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,7 |  | 0,00476 |  |  | 529,35 |  | 2,52 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,58 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,013 |  | 0,0000884 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 7,58 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,86 |  | 0,012648 |  |  |  |  |  |
| Уд | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 4,2 |  | 0,02856 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 217,31 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,43 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 173,19 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 94,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 230,88 |  | 470,77 |
| 74 | ФСБЦ-11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0,034 | 1 | 0,034 | 16 496,03 | 1,02 | 16 825,95 |  | 572,08 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,7*0,08*0,05*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,08 |
| 75 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска скамейки) | 100 м2 | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,654 |  |  |  |  | 315,20 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 0,654 |  |  | 481,95 |  | 315,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0015 |  |  |  |  | 0,78 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0003 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,02 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0003 |  |  | 470,10 |  | 0,14 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0012 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0012 |  |  | 529,35 |  | 0,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,10 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,0072 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 28,89 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,0102 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,86 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,0002838 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 21,03 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,00015 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 5,32 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,000585 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,98 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 319,14 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 154,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 228,00 |  | 846,84 |
| 76 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,000585 | 1 | 0,000585 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 181,02 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,02 |
| 77 | ГЭСНр57-01-008-03 Применительно | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов игрового комплекса) | 100 м2 | 0,0042 | 1 | 0,0042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1*0,14*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,260694 |  |  |  |  | 116,37 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 62,07 |  | 0,260694 |  |  | 446,40 |  | 116,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,03 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,004914 |  |  |  |  | 2,49 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,47 |  | 0,001974 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,13 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,47 |  | 0,001974 |  |  | 470,10 |  | 0,93 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 |  | 0,00294 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,90 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,7 |  | 0,00294 |  |  | 529,35 |  | 1,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,68 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,013 |  | 0,0000546 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 4,68 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,86 |  | 0,007812 |  |  |  |  |  |
| Уд | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 4,2 |  | 0,01764 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 134,22 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,86 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 106,97 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 58,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 233,33 |  | 290,78 |
| 78 | ФСБЦ-11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0,021 | 1 | 0,021 | 16 496,03 | 1,02 | 16 825,95 |  | 353,34 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1*0,14*0,05*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,34 |
| 79 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска элементов игрового комплекса) | 100 м2 | 0,0042 | 1 | 0,0042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1*0,14*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,09156 |  |  |  |  | 44,13 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 0,09156 |  |  | 481,95 |  | 44,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00021 |  |  |  |  | 0,11 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,000042 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,00 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,000042 |  |  | 470,10 |  | 0,02 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,000168 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,11 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,000168 |  |  | 529,35 |  | 0,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,85 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,001008 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 4,04 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,001428 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,12 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,0000397 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 2,94 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,000021 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 0,75 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,0000819 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,24 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 44,68 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 21,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 228,57 |  | 118,56 |
| 80 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,0000819 | 1 | 0,0000819 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 25,34 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,34 |
| Югорск, ул. Железнодорожная, д.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ГЭСНр68-03-001-01 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | м2 | 7,2 | 1 | 7,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*0,6*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13,536 |  |  |  |  | 6 443,41 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1,88 |  | 13,536 |  |  | 476,02 |  | 6 443,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,58 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,45 |  | 3,24 |  |  | 31,66 |  | 102,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,68 |
|  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 0,2 |  | 1,44 | 142,68 | 1,04 | 148,39 |  | 213,68 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 759,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 443,41 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 6 636,71 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 3 479,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 343,86 |  | 16 875,82 |
| 82 | ГЭСНр59-01-009-01 Применительно | Ремонт металлических лестничных решеток (Выправка металлического ограждения) | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,913 |  |  |  |  | 1 507,48 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 9,71 |  | 2,913 |  |  | 517,50 |  | 1 507,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,021 |  |  |  |  | 9,87 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,07 |  | 0,021 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 1,40 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,07 |  | 0,021 |  |  | 470,10 |  | 9,87 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 747,62 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,084 |  | 0,0252 | 3 778,62 | 2,22 | 8 388,54 |  | 211,39 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,038 |  | 0,0114 | 105 278,81 | 1,28 | 134 756,88 |  | 1 536,23 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 266,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 517,35 |
|  | Пр/812-093.0-3 | НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 365,62 |
|  | Пр/774-093.0 | СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 682,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 716,00 |  | 5 314,80 |
| 83 | ГЭСН15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,54 | 1 | 0,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*0,6*45) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 34,884 |  |  |  |  | 17 018,86 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 64,6 |  | 34,884 |  |  | 487,87 |  | 17 018,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,81 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0216 |  |  |  |  | 11,12 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0054 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,36 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0054 |  |  | 470,10 |  | 2,54 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0162 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 10,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0162 |  |  | 529,35 |  | 8,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,21 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,3 |  | 0,162 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 13,64 |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 2,7 |  | 1,458 | 133,31 | 1,14 | 151,97 |  | 221,57 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0246 |  | 0,013284 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 276,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 029,98 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 17 200,28 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 8 344,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 79 298,09 |  | 42 820,97 |
| 84 | ФСБЦ-14.4.01.21-0001 | Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый | кг | 13,284 | 1 | 13,284 | 321,22 | 1,72 | 552,50 |  | 7 339,41 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,013284*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 339,41 |
| 85 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска скамейки) | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,872 |  |  |  |  | 420,26 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 0,872 |  |  | 481,95 |  | 420,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 1,04 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0004 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,03 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0004 |  |  | 470,10 |  | 0,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0016 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,03 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0016 |  |  | 529,35 |  | 0,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,80 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,0096 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 38,52 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,0136 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 1,14 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,0003784 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 28,04 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,0002 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 7,10 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,00078 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,30 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 425,51 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 206,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 227,75 |  | 1 129,11 |
| 86 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,00078 | 1 | 0,00078 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 241,36 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,36 |
| 87 | ГЭСНр57-01-008-03 Применительно | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов игрового комплекса) | 100 м2 | 0,002314 | 1 | 0,002314 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,89*0,13*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,14363 |  |  |  |  | 64,12 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 62,07 |  | 0,14363 |  |  | 446,40 |  | 64,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0027074 |  |  |  |  | 1,37 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,47 |  | 0,0010876 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,07 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,47 |  | 0,0010876 |  |  | 470,10 |  | 0,51 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 |  | 0,0016198 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,05 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,7 |  | 0,0016198 |  |  | 529,35 |  | 0,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,58 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,013 |  | 0,0000301 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 2,58 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,86 |  | 0,004304 |  |  |  |  |  |
| Уд | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 4,2 |  | 0,0097188 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 73,95 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,49 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 58,94 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 32,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 239,41 |  | 160,22 |
| 88 | ФСБЦ-11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0,01157 | 1 | 0,01157 | 16 496,03 | 1,02 | 16 825,95 |  | 194,68 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,89*0,13*0,05*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,68 |
| 89 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска элементов игрового комплекса) | 100 м2 | 0,002314 | 1 | 0,002314 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,89*0,13*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,0504452 |  |  |  |  | 24,31 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 0,0504452 |  |  | 481,95 |  | 24,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0001157 |  |  |  |  | 0,06 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0000231 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,00 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0000231 |  |  | 470,10 |  | 0,01 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0000926 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,06 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0000926 |  |  | 529,35 |  | 0,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,33 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,0005554 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 2,23 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,0007868 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,07 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,0000219 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 1,62 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,0000116 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 0,41 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,0000451 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,37 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 24,61 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 11,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 223,85 |  | 65,31 |
| 90 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,0000451 | 1 | 0,0000451 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 13,96 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,96 |
| Югорск, ул. Никольская, д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ГЭСНр57-01-008-03 Применительно | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок (Замена деревянных элементов песочницы, скамейки, пола на игровом комплексе) | 100 м2 | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1+1+1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,8621 |  |  |  |  | 831,24 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 62,07 |  | 1,8621 |  |  | 446,40 |  | 831,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0351 |  |  |  |  | 17,75 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,47 |  | 0,0141 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,94 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,47 |  | 0,0141 |  |  | 470,10 |  | 6,63 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 |  | 0,021 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 13,55 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,7 |  | 0,021 |  |  | 529,35 |  | 11,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,45 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,013 |  | 0,00039 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 33,45 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,86 |  | 0,0558 |  |  |  |  |  |
| Уд | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 4,2 |  | 0,126 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 958,74 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 848,99 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 764,09 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 416,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 234,33 |  | 2 077,03 |
| 92 | ФСБЦ-11.1.03.06-0119 | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I | м3 | 0,15 | 1 | 0,15 | 15 783,16 | 1,32 | 20 833,77 |  | 3 125,07 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 125,07 |
| 93 | ГЭСНр68-03-003-03 Применительно | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: пожилины (Ремонт отдельных частей на качели) | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,54 |  |  |  |  | 1 209,09 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1,27 |  | 2,54 |  |  | 476,02 |  | 1 209,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 21,17 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,04 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 25,81 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,04 |  |  | 529,35 |  | 21,17 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,05 |  | 0,1 |  |  | 31,66 |  | 3,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,95 |
|  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 0,1 |  | 0,2 | 142,68 | 1,04 | 148,39 |  | 29,68 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,00011 |  | 0,00022 | 88 783,86 | 1,14 | 101 213,60 |  | 22,27 |
| П,Н | 08.3.08.02 | Сталь угловая | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 311,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 230,26 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1 267,17 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 664,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 621,35 |  | 3 242,70 |
| 94 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ) | 100 м2 | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,45 |  |  |  |  | 2 626,63 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 5,45 |  |  | 481,95 |  | 2 626,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0125 |  |  |  |  | 6,47 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0025 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,17 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0025 |  |  | 470,10 |  | 1,18 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,01 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 6,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,01 |  |  | 529,35 |  | 5,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,52 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,06 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 240,73 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,085 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 7,15 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,002365 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 175,27 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,00125 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 44,37 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,004875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 107,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 633,10 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 2 659,43 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 290,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 227,56 |  | 7 056,89 |
| 95 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,004875 | 1 | 0,004875 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 1 508,52 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508,52 |
| Югорск, ул. 40 лет Победы, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ) | 100 м2 | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,09 |  |  |  |  | 525,33 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 1,09 |  |  | 481,95 |  | 525,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0025 |  |  |  |  | 1,30 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0005 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,03 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0005 |  |  | 470,10 |  | 0,24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,002 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,29 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,002 |  |  | 529,35 |  | 1,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,50 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,012 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 48,15 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,017 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 1,43 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,000473 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 35,05 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,00025 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 8,87 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,000975 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,63 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 531,90 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 258,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 228,00 |  | 1 411,40 |
| 97 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,000975 | 1 | 0,000975 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 301,70 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,70 |
| Югорск, ул. Чкалова, д.7/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ГЭСН46-04-010-02 Применительно | Разборка покрытий полов: дощатых (Демонтаж песочницы) | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,2212 |  |  |  |  | 525,84 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 30,53 |  | 1,2212 |  |  | 430,59 |  | 525,84 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,70 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,146 |  |  |  |  | 68,63 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3,65 |  | 0,146 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 9,70 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 3,65 |  | 0,146 |  |  | 470,10 |  | 68,63 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,8 |  | 0,032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,47 |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 546,91 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 309,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36 505,00 |  | 1 460,20 |
| 99 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска песочницы и скамейки) | 100 м2 | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,09 |  |  |  |  | 525,33 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 1,09 |  |  | 481,95 |  | 525,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0025 |  |  |  |  | 1,30 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0005 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,03 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0005 |  |  | 470,10 |  | 0,24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,002 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,29 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,002 |  |  | 529,35 |  | 1,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,50 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,012 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 48,15 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,017 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 1,43 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,000473 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 35,05 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,00025 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 8,87 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,000975 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,63 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 531,90 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 258,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 228,00 |  | 1 411,40 |
| 100 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,000975 | 1 | 0,000975 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 301,70 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,70 |
| Югорск, ул. Декабристов, д.2, ул. Сахарова, д.2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ГЭСНм37-01-001-03 Применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т (Демонтаж игрового комплекса) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,55 |  |  |  |  | 2 806,36 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 18,5 | 0,3 | 5,55 |  |  | 505,65 |  | 2 806,36 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,76 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,093 |  |  |  |  | 66,39 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,05 | 0,3 | 0,015 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  | 36,79 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 | 0,3 | 0,015 |  |  | 711,07 |  | 10,67 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т | маш.-ч | 0,21 | 0,3 | 0,063 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 172,04 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 0,21 | 0,3 | 0,063 |  |  | 758,48 |  | 47,78 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,3 | 0,015 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 9,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,05 | 0,3 | 0,015 |  |  | 529,35 |  | 7,94 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,15 | 0,3 | 0,045 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 0,32 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2,52 | 0,3 | 0,756 |  |  | 31,66 |  | 23,93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 115,51 |
| 101.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 56,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 872,75 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 2 671,66 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 407,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 250,95 |  | 7 250,95 |
| 102 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,31 |  |  |  |  | 2 192,07 |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88,5 |  | 5,31 |  |  | 412,82 |  | 2 192,07 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 192,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 192,07 |
|  | Пр/812-001.2-3 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 972,86 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 876,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 84 029,33 |  | 5 041,76 |
| 103 | прайс-лист | Песок | м3 | 6 | 1 | 6 |  |  | 508,33 |  | 3 049,98 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=610,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 049,98 |
| 104 | ГЭСН46-05-008-03 Применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Демонтаж карусели) | т металлоконструкций | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,37132 |  |  |  |  | 1 199,06 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 2,37132 |  |  | 505,65 |  | 1 199,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0182 |  |  |  |  | 9,63 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,0182 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 11,74 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,0182 |  |  | 529,35 |  | 9,63 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 0,26628 |  |  | 31,66 |  | 8,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 228,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 208,69 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 1 257,04 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 713,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 79 975,75 |  | 3 199,03 |
| 105 | ГЭСН46-04-010-02 Применительно | Разборка покрытий полов: дощатых (Демонтаж песочницы) | 100 м2 | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,9159 |  |  |  |  | 394,38 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 30,53 |  | 0,9159 |  |  | 430,59 |  | 394,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,27 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1095 |  |  |  |  | 51,48 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3,65 |  | 0,1095 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 7,27 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 3,65 |  | 0,1095 |  |  | 470,10 |  | 51,48 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,8 |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,86 |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 410,19 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 231,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36 505,67 |  | 1 095,17 |
| 106 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска МАФ) | 100 м2 | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,45 |  |  |  |  | 2 626,63 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 5,45 |  |  | 481,95 |  | 2 626,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0125 |  |  |  |  | 6,47 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0025 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,17 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0025 |  |  | 470,10 |  | 1,18 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,01 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 6,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,01 |  |  | 529,35 |  | 5,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,52 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,06 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 240,73 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,085 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 7,15 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,002365 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 175,27 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,00125 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 44,37 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,004875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 107,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 633,10 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 2 659,43 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 290,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 227,56 |  | 7 056,89 |
| 107 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,004875 | 1 | 0,004875 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 1 508,52 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508,52 |
| 108 | ГЭСН15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Покраска металлических элементов МАФ) | 100 м2 | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,46 |  |  |  |  | 3 151,64 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 64,6 |  | 6,46 |  |  | 487,87 |  | 3 151,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 2,06 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,001 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,07 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,001 |  |  | 470,10 |  | 0,47 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,003 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,94 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,003 |  |  | 529,35 |  | 1,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,56 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,3 |  | 0,03 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 2,53 |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 2,7 |  | 0,27 | 133,31 | 1,14 | 151,97 |  | 41,03 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0246 |  | 0,00246 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 199,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 153,70 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 3 185,24 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 545,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 79 298,20 |  | 7 929,82 |
| 109 | ФСБЦ-14.4.01.21-0001 | Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый | кг | 0,00246 | 1 | 0,00246 | 321,22 | 1,72 | 552,50 |  | 1,36 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |
| Югорск, ул. Никольская, д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ГЭСН46-05-008-03 Применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Демонтаж бревна и "счеты") | т металлоконструкций | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(40+20)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,55698 |  |  |  |  | 1 798,59 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 3,55698 |  |  | 505,65 |  | 1 798,59 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0273 |  |  |  |  | 14,45 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,0273 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 17,61 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,0273 |  |  | 529,35 |  | 14,45 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 0,39942 |  |  | 31,66 |  | 12,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 843,30 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 813,04 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 1 885,56 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 1 069,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 79 975,83 |  | 4 798,55 |
| Югорск, ул. Никольская, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ГЭСНм37-01-001-02 Применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,05 т (Демонтаж качели) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,31 |  |  |  |  | 2 685,00 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 17,7 | 0,3 | 5,31 |  |  | 505,65 |  | 2 685,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,015 |  |  |  |  | 7,94 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,3 | 0,015 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 9,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,05 | 0,3 | 0,015 |  |  | 529,35 |  | 7,94 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,15 | 0,3 | 0,045 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 0,32 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2,52 | 0,3 | 0,756 |  |  | 31,66 |  | 23,93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 726,87 |
| 111.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 53,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 692,94 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 2 504,43 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 319,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 604,54 |  | 6 604,54 |
| 112 | ГЭСНм37-01-001-01 Применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т (Демонтаж стола, скамейки, турника) | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 15,75 |  |  |  |  | 7 963,99 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 17,5 | 0,3 | 15,75 |  |  | 505,65 |  | 7 963,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,027 |  |  |  |  | 14,29 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,3 | 0,027 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 17,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 | 0,3 | 0,027 |  |  | 529,35 |  | 14,29 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,15 | 0,3 | 0,135 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 0,95 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2,52 | 0,3 | 2,268 |  |  | 31,66 |  | 71,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 068,45 |
| 112.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 159,28 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 978,28 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 7 419,80 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 909,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 518,96 |  | 19 556,89 |
| Югорск, мкр. Югорск-2, д.4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска беседки, скамейки, горки) | 100 м2 | 0,175 | 1 | 0,175 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6+1,5+10) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,815 |  |  |  |  | 1 838,64 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 3,815 |  |  | 481,95 |  | 1 838,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00875 |  |  |  |  | 4,53 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00175 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,12 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00175 |  |  | 470,10 |  | 0,82 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,007 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,007 |  |  | 529,35 |  | 3,71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,27 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,042 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 168,51 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,0595 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 5,01 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,0016555 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 122,69 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,000875 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 31,06 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,0034125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 175,08 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 843,17 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 861,60 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 903,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 227,60 |  | 4 939,83 |
| 114 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,0003 | 1 | 0,0003 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 92,83 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2*1,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,83 |
| 115 | ФСБЦ-14.4.01.21-0001 | Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый | кг | 3,2 | 1 | 3,2 | 321,22 | 1,72 | 552,50 |  | 1 768,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2*(6+10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 768,00 |
| 116 | ГЭСН15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Покраска ограждения) | 100 м2 | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,752 |  |  |  |  | 3 781,97 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 64,6 |  | 7,752 |  |  | 487,87 |  | 3 781,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0048 |  |  |  |  | 2,47 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0012 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,08 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0012 |  |  | 470,10 |  | 0,56 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0036 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 2,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0036 |  |  | 529,35 |  | 1,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,27 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,3 |  | 0,036 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 3,03 |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 2,7 |  | 0,324 | 133,31 | 1,14 | 151,97 |  | 49,24 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0246 |  | 0,002952 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 839,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 784,44 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 3 822,28 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 854,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 79 298,08 |  | 9 515,77 |
| 117 | ФСБЦ-14.4.01.21-0001 | Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый | кг | 0,002952 | 1 | 0,002952 | 321,22 | 1,72 | 552,50 |  | 1,63 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,63 |
| Югорск, мкр. Югорск-2, у "Монетки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ГЭСН15-04-024-03 Применительно | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Покраска скамеек, игрового комплекса) | 100 м2 | 0,31 | 1 | 0,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15+16) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,758 |  |  |  |  | 3 257,02 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,8 |  | 6,758 |  |  | 481,95 |  | 3 257,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,21 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0155 |  |  |  |  | 8,02 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0031 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,21 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0031 |  |  | 470,10 |  | 1,46 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0124 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 8,00 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0124 |  |  | 529,35 |  | 6,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,72 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,0744 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 298,51 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,34 |  | 0,1054 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 8,87 |
|  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00946 |  | 0,0029326 | 65 007,69 | 1,14 | 74 108,77 |  | 217,33 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 |  | 0,00155 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 55,01 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0195 |  | 0,006045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 852,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 265,04 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 3 297,69 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 599,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 227,52 |  | 8 750,53 |
| 119 | ФСБЦ-14.4.04.07-0005 Применительно | Эмаль НЦ-25 | т | 0,006045 | 1 | 0,006045 | 179 907,12 | 1,72 | 309 440,25 |  | 1 870,57 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 870,57 |
| Югорск, мкр. Югорск-2, д.8-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ГЭСНм37-01-001-01 Применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т (Демонтаж стола 2шт, скамейк 4шт) | шт | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 31,5 |  |  |  |  | 15 927,98 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 17,5 | 0,3 | 31,5 |  |  | 505,65 |  | 15 927,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,35 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,054 |  |  |  |  | 28,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,3 | 0,054 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 34,84 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 | 0,3 | 0,054 |  |  | 529,35 |  | 28,58 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,15 | 0,3 | 0,27 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 1,90 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2,52 | 0,3 | 4,536 |  |  | 31,66 |  | 143,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 136,91 |
| 120.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 318,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 956,56 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 14 839,60 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 7 818,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 518,96 |  | 39 113,78 |
| Югорск, Южная часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ГЭСН01-01-012-25 Применительно | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 (Погрузка песка из куч в автомобили самосвалы) | 1000 м3 | 0,036 | 1 | 0,036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18*2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,288 |  |  |  |  | 124,01 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 8 |  | 0,288 |  |  | 430,59 |  | 124,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 477,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,8352 |  |  |  |  | 593,88 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,8 |  | 0,2088 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 326,16 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,8 |  | 0,2088 |  |  | 711,07 |  | 148,47 |
|  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 17,4 |  | 0,6264 |  |  | 1 837,96 |  | 1 151,30 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 17,4 |  | 0,6264 |  |  | 711,07 |  | 445,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,03 |  | 0,00108 | 2 184,44 | 1,93 | 4 215,97 |  | 4,55 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 199,90 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,89 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 667,64 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 330,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 88 826,94 |  | 3 197,77 |
| 122 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 54 | 1 | 54 |  |  | 134,91 |  | 7 285,14 |
|  |  | Объем=18*2*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 285,14 |
| 123 | ГЭСН01-02-061-01 Применительно | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,36 | 1 | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 31,86 |  |  |  |  | 13 152,45 |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88,5 |  | 31,86 |  |  | 412,82 |  | 13 152,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 152,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 152,45 |
|  | Пр/812-001.2-3 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 11 837,21 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 5 260,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 84 029,56 |  | 30 250,64 |
| Югорск, Северная часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | прайс-лист | Песок | м3 | 36 | 1 | 36 |  |  | 508,33 |  | 18 299,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=610,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 299,88 |
| 125 | ГЭСН01-01-012-25 Применительно | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 (Погрузка песка из куч в автомобили самосвалы) | 1000 м3 | 0,036 | 1 | 0,036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18*2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,288 |  |  |  |  | 124,01 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 8 |  | 0,288 |  |  | 430,59 |  | 124,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 477,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,8352 |  |  |  |  | 593,88 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,8 |  | 0,2088 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 326,16 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,8 |  | 0,2088 |  |  | 711,07 |  | 148,47 |
|  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 17,4 |  | 0,6264 |  |  | 1 837,96 |  | 1 151,30 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 17,4 |  | 0,6264 |  |  | 711,07 |  | 445,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,03 |  | 0,00108 | 2 184,44 | 1,93 | 4 215,97 |  | 4,55 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 199,90 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,89 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 667,64 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 330,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 88 826,94 |  | 3 197,77 |
| 126 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 54 | 1 | 54 |  |  | 134,91 |  | 7 285,14 |
|  |  | Объем=18*2*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 285,14 |
| 127 | ГЭСН01-02-061-01 Применительно | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,36 | 1 | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 31,86 |  |  |  |  | 13 152,45 |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88,5 |  | 31,86 |  |  | 412,82 |  | 13 152,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 152,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 152,45 |
|  | Пр/812-001.2-3 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 11 837,21 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 5 260,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 84 029,56 |  | 30 250,64 |
| Погрузка, перевозка и утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) | т | 2 | 1 | 2 |  |  | 654,03 |  | 1 308,06 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 308,06 |
| 129 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 2 | 1 | 2 |  |  | 220,42 |  | 440,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,84 |
| 130 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | м3 | 10 | 1 | 10 |  |  | 516,67 |  | 5 166,70 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 166,70 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 857,26 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 565,96 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 495,04 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 933,80 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 851,34 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 011,12 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 768,62 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 757,50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 569,91 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 462,30 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 683,82 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 151,42 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 360,53 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 529,52 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 011,12 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 028,06 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 996,05 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 032,74 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,98 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,92 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 778,81 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 270,56 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 796,68 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 499,76 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 139,34 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 800,08 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |