Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги «Улица Мира в городе Югорске»

Место нахождения объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск,                     ул. Мира.

Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,        ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 25 сентября 2026 года.

Код Каталога товаров, работ, услуг: 71.12.14.000-00000005.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:  прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту,  затраты на инженерные изыскания, на разработку проектной и рабочей документации, сбор исходных данных, необходимых для проектирования, согласование с заинтересованными организациями,  затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства, налоги и сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

В соответствии со ст. 761 ГК РФ Исполнитель по договору подряда о выполнении проектных работ несет ответственность за ненадлежащую разработку документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реконструкции, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе проектной документации.

При обнаружении недостатков в проектной документации Исполнитель по требованию  Муниципального заказчика обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить Муниципальному  заказчику причиненные убытки.

Требования, связанные с недостатками в проектной документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение трех лет с даты приемки Муниципальным заказчиком результата работ (акта сдачи - приемки  технической документации), а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Перечень  функциональных, технических и качественных характеристик объекта указаны в задании на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги «Улица Мира в городе Югорске».

Задание

| 1. Основание для проектирования | Муниципальная программа города Югорска «Строительство», утвержденная постановлением администрации города Югорска от 13.12.2024 №2129-п |
| --- | --- |
| 2. Местоположение объекта, наименование автомобильной дороги общего пользования, вид строительства | 2.1. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, городской округ город Югорск 2.2. Функциональное назначение-автомобильная дорога районного значения, идентификационный номер 71 187 2 ОП МГ 063 Мира; 2.3. Принадлежность к опасным производственным объектам - не является опасным производственным объектом; 2.4. Пожарная и взрывопожарная опасность - не пожароопасный; 2.5. реконструкция 2.6. Территория проектирования расположена в границах кадастровых кварталов 86:22:0002001, 86:22:0002002, 86:22:0005001, 86:22:0005002 |
| 3. Начало и конец проектируемого объекта (участка) | 3.1. Начало проектируемого объекта (участка) принять на улице Железнодорожная; 3.2. Конец проектируемого объекта (участка) принять на улице Кольцевая |
| 3.1. Этапы строительства | 1 этап Начало участка принять на улице Железнодорожная, Конец участка принять на улице Титова 2 этап Начало участка принять на улице Титова, Конец участка принять на улице Монтажников 3 этап Начало участка принять на улице Монтажников, Конец участка принять на улице Кольцевая |
| 4. Исходные данные для проектирования | 4.1. Постановление администрации города Югорска №32-п от 16.01.2025 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 01.07.2010 №1185 «Об утверждении перечня автомобильных дорог местного значения»; 4.2 Постановление администрации города Югорска «Об утверждении проекта планировки и проект межевания территории улицы Мира в городе Югорске» №127-п от 31.01.2025; 4.3.Технический паспорт автомобильной дороги местного значения, принадлежащей муниципальному образованию городской округ Югорск; 4.4. Выписка ЕГРН от 29.08.2023 №КУВИ-001/2023-197103029; 4.5. Технический паспорт на сооружение от 24.08.2018 |
| 5. Требования к выполнению инженерных изысканий | 5.1. Виды инженерных изысканий подлежащих выполнению: - Инженерно-геологические изыскания; - Инженерно-геодезические изыскания; - Инженерно-экологические изыскания; - Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 5.2. К полевым работам приступить после согласования Программы изысканий Муниципальным заказчиком. 5.3. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться реконструкция автомобильной дороги, степень изученности указанных условий. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов. В составе программы разработать календарный график выполнения работ, в котором предусмотреть этапы согласования с Муниципальным заказчиком промежуточных результатов изысканий, в т.ч. вариантов проложения трассы автомобильной дороги. 5.4. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СНиП 11-02-96, а также СП 11-104-97, СП 11-105-97, ч.1-4, СП 11-103-97, СП 11-102-97, СП 11-109-98. 5.5. К проектированию приступить после сдачи Муниципальному заказчику трассы и отчета по выполненным инженерным изысканиям. Трассировку автомобильной дороги сдать Муниципальному заказчику по акту. 5.6. Отчет о выполненных инженерных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и графической формах и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство автомобильной дороги, о видах, об объеме, о способах и, о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к автомобильной дороге при осуществлении и после завершения реконструкции объекта, о результатах оценки влияния реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства. 5.7. Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемой дороги, и репера высотных отметок сдать Муниципальному заказчику по акту до начала проектирования. Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. 5.8. Все материалы инженерных изысканий выдать в объеме согласно разделу 14 п.14.3 и п.14.4 настоящего задания на проектирование. |
| 6. При разработке проектной документации и рабочей документации | 6.1. Выполнить сбор исходных данных для проектирования. 6.2. Получить технические условия от владельцев коммуникаций, попадающих в зону реконструкции автомобильной дороги, согласовать проектную документацию с организациями, технические условия которых получены. 6.3. Разработать схемы расположения земельных участков, занимаемых постоянной и временной полосами отвода и их описания. 6.4. Разработать планы автомобильной дороги в границах придорожных полос в М 1:5000 (1:2000, для сложных мест 1:500, 1:200) и оцифровать их в формате MapInfo Professional. 6.5. Разработать проектную документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта, подготовки документов для осуществления процедур предоставления земельных участков для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта. 6.6. Обосновать площади земельных участков, необходимых: для складирования некондиционных грунтов из выемок; размещения объектов, входящих в инфраструктуру автомобильной дороги. 6.7. Обосновать размер затрат на компенсацию за изымаемый земельный участок и выкуп недвижимости для муниципальных нужд принять в соответствии о кадастровой стоимости согласно выписки ЕГРН об объекте недвижимости . 6.8. При определении размера возмещения учитывать рыночную стоимость земельного участка, право собственности, на который подлежит прекращению или рыночную стоимость иных прав на земельный участок, подлежащих прекращению, и убытки, причинённые изъятием такого земельного участка, в том числе упущенная выгода. 6.9. Учесть в сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги стоимость обязательств в виде компенсации собственнику в связи с изъятием земельного участка и выкупа недвижимости для муниципальных нужд. 6.10. Разработать рабочую документацию состав согласовать с Муниципальным заказчиком. 6.11. Предусмотреть устройство «остановочных карманов» (при необходимости), велосипедных дорожек (при необходимости) и искусственных дорожных неровностей, а также установку светофорных групп и павильонов для ожидания общественного транспорта (при необходимости). 6.12. Разработать проектные решения по отводу ливневых, талых, поливомоечных и поверхностных вод по уклону планируемого рельефа участка (фильтрационные колодцы). 6.13. Предусмотреть вынос (демонтаж, переустройство, сохранность) существующих инженерных коммуникаций из под пятна проезжей части проектируемого участка автомобильной дороги. В текстовой части проектной документации отразить порядок действий при переустройстве сетевых объектов АО «ЮРЭСК», ООО «Газпром трансгаз Югорск», АО «Газпром газораспределение Север», ПАО «Ростелеком». Затраты на перенос сооружений и инженерных коммуникаций АО «ЮРЭСК», ООО «Газпром трансгаз Югорск», АО «Газпром газораспределение Север», ПАО «Ростелеком» учесть в сметной документации. 6.14. Предусмотреть установки наружного освещения и устройства управления ими. Светильники принять уличные светодиодные. Технологическое присоединение к сетям электроснабжения учесть на каждом этапе реконструкции объекта. Произвести расчет нагрузок и разработать план расположения энергопринимающих устройств с указанием на нем предполагаемых точек присоединения к сетям электроснабжения. Получить письменное согласование раздела проектной документации от сетевой организации о соответствии его техническим условиям. |
| 7. Технические параметры: 7.1. Категория дороги 7.2. Ширина улично-дорожного коридора в красных линиях, м 7.3. Протяженность дорожного полотна, м 7.4. Общее количество полос движения 7.5. Количество полос в одном направлении 7.6. Ширина полос дорожного полотна в одном направлении, м 7.7. Площадь покрытия дорожного полотна, м2 7.8. Тип покрытия дорожного полотна 7.9. Количество карманов для остановки общественного пассажирского транспорта, в том числе: - сохраняемых - реконструируемых - проектируемых 7.10. Ширина пешеходного тротуара, м 7.11. Площадь покрытия тротуарной части, м2 7.12. Протяженность тротуара, м | Согласно Перечню автомобильных дорог местного значения общего пользования города Югорска, утвержденного постановлением администрации города Югорска от 01.07.2010 №1185 (в действующей редакции): - от ул. Кольцевой до ул. Энтузиастов - улицей местного значения; - от ул. Энтузиастов до ул. Железнодорожная – улицей районного значения. определить проектом 15-30 2435 (при проектировании требуется уточнение) 2-4 1-2 3,25-3,50 определить проектом Капитальный, усовершенствованный 1 - 2 1,5 и 2,25 определить проектом определить проектом |
| 8. Требования к составу работ и содержанию проектной документации | 8.1. Проектную документацию разработать в соответствии с разделом III Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. 8.2. Выполнить единый план дороги в масштабе 1:2000 с сохранением существующей ситуации (высотные отметки, опоры ЛЭП, подземные коммуникации - в пределах их охранных зон до границ придорожных полос, и т.д.) и нанесением всех проектных решений: ось, кромка, бровка, заложение откоса, подошва насыпи, кювет с откосами, съезды с откосами, искусственные сооружения, переустройство подземных и надземных коммуникаций с расстановкой опор ЛЭП и т.д. 8.3. В составе проектной документации разработать схемы расположения земельных участков, предоставляемых для строительства и дальнейшей эксплуатации объекта; разработать планы земельных участков, с размещенными на них дорожными объектами, в том числе в цифровом виде в формате ПО MapInfo Professional в масштабе 1:2000. 8.4. Разработать сметную документацию ресурсно-индексным методом определения сметной стоимости строительства с одновременным использованием информации о текущих ценах строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве. Сметные расчеты разработать на основании проектной и (или) иной технической документации, ведомостей объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства. При использовании обосновывающих документов из открытых источников, прайс-листы должны быть подписаны уполномоченным лицом Муниципального заказчика. При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета»). Обосновать затраты на погрузку и вывоз строительного мусора. Учесть непредвиденные затраты в размере 3% и утилизацию строительного мусора. 8.5 Раздел "Обеспечение видеонаблюдения за ходом строительства линейного объекта сосредоточенных видов работ" (в случае если объект находится в границах населенных пунктов, при условии обеспечения технической возможности передачи данных по технологии 4G, LTE). 8.6 Проектная документация не должна содержать указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя. 8.7. В составе сметной документации выделить затраты на новое строительство и переустройство объектов, подлежащих передаче на баланс сторонних организаций. 8.8. Продолжительность строительства обосновать проектом организации строительства. 8.9.Протяженность этапов строительства обосновать при разработке проектной документации. 8.10. Согласовать проектные решения по организации дорожного движения с территориальным подразделением Госавтоинспекции (ОГИБДД ОМВД России по городу Югорску ХМАО – Югры). 8.11. Проектная организация по поручению Муниципального заказчика предоставляет проектную документацию в АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» в полном объеме для проведения государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий, ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. Государственная экспертиза проводится в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; частью 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Проектная организация самостоятельно ведет работу по снятию замечаний экспертного органа. Информация о ходе рассмотрения и согласования представляется проектной организацией Муниципальному заказчику с приложением писем экспертного органа. Затраты на проведение государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства, несёт проектная организация. В случае получения отрицательного заключения от АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве», затраты по повторной экспертизе несет проектная организация. |
| 9. Требования к оформлению и сдаче проектной документации | Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2021 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Выделить в отдельные тома и книги: программу производства инженерных изысканий; отчет о выполненных инженерных изысканиях; том «Документы согласований»; том «Переустройство коммуникаций»: отдельные книги по каждому владельцу; том «Рабочая документация» (чертежи и ведомости); том «Обеспечение видеонаблюдения за ходом строительства линейного объекта сосредоточенных видов работ»; том «Проект организации дорожного движения». Состав разрабатываемой документации согласовать с Муниципальным заказчиком. Цифровые планы М 1:2000 в формате ПО MapInfo Professional(9,5) и проектную документацию в формате (dwg, PDF) передать Муниципальному заказчику на USB-флеш-накопителе или CD-диске |
| 10. Год начала строительства | 2028 год |
| 11. Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 12. Вид надзора за строительными работами | 12.1 Авторский надзор по отдельному заданию и договору. 12.2. Строительный надзор (технический контроль) по отдельному договору. |
| 13. Сроки окончания разработки проектной документации | 25 сентября 2026 года |
| 14. Количество экземпляров передаваемых Техническому заказчику | 14.1. Проектная документация - 5 экз. на бумаге; 14.2. Рабочая документация - 4 экз. на бумаге; 14.3. Программа инженерных изысканий - 2 экз. на бумаге; 14.4. Отчет по выполненным инженерным изысканиям 4 экз. на бумаге; 14.5. Проектная документация, рабочая документация, отчеты в текстовой и графической форме по выполненным инженерным изысканиям, программа инженерных изысканий, положительное заключение государственной экспертизы государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий предоставляются в электронном виде (1 экземпляр) 1CD-диск или USB flashdrive. |
| 15. Предельная стоимость строительства, реконструкции | Определить стоимость реконструкции линейного объекта с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии – с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов аналогичных по назначению, проектной мощности. |
| 16. Требования к сдаче проектной документации, сформированной в форме электронного документа | Предусмотреть разработку электронной версии проектной документации в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр |
| 17. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ | 17.1. Все необходимые согласования проектной документации с заинтересованными организациями выполняются Проектной организацией в объёме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Муниципального заказчика. 17.2. План автомобильной дороги, информационную модель, съезды, конструкцию дорожной одежды согласовать с Муниципальным Заказчиком |
| 18. Стадийность проектирования | - Обследование и обмерные работы (при необходимости); - Инженерные изыскания; - Проектная документация; - Государственная экспертиза проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий; - Рабочая документация. |
| 19. Требования о применении технологий информационного моделирования | 19.1. Цифровая информационная модель (далее - ЦИМ) должна минимально визуально отражать решения проектной документации. 19.2. Моделирование всех объемных элементов модели следует проводить в масштабе 1:1. Моделирование всех объектов должно производиться в соответствие с их истинными размерами в метрической системе измерений (мм, м2, м3). Не допускается неточное построение элементов, с последующим округлением размерных значений. Точность размеров не менее 0,000 знаков. 19.3. Элементы ЦИМ могут содержать атрибуты (параметры) и значения. 19.4. При организации структуры данных в составе цифровых моделей следует учитывать особенности реализации конкретного программного обеспечения по обеспечению совместного доступа к данным ЦИМ. 19.5. ЦИМ и проектная документация предоставляются Муниципальному заказчику в соответствии с согласованным графиком проектных работ. 19.6. Обмен данными может осуществляться в открытых (преимущественно в IFC) исходных и облегченных (не редактируемых) форматах. 19.7. ЦИМ выдается в объеме смоделированных автомобильных дорог. Остальные разделы допускается предоставлять в формате 2D. 19.8. Программные решения для информационного моделирования объектов должны обеспечивать формирование ЦИМ на стадии проектирования. 19.9. Для обеспечения процесса обмена данными в открытом формате программные решения для создания и использования ЦИМ должны поддерживать экспорт и импорт в открытом формате IFC (версии 2х3 или выше). 19.10. Объемные решения следует отображать в ЦИМ, с учетом особенностей и возможностей ПО, остальное допускается предоставлять в формате 2D. 19.11. Сводная ЦИМ или ЦИМ по разделам проекта предоставляются в формате IFC версии 2хЗ или выше. 19.12. Рекомендуемый размер файла ЦИМ в формате IFC - не более 500 Мб. 19.13. Координаты в проекте должны быть определены на основе топографической съемки. 19.14. При согласовании проектных решений или изменений с Муниципальным заказчиком данные отражаются в ЦИМ. 19.15. Исключительные права на информационную модель передаются Муниципальному заказчику от Подрядчика, разрабатывающего проектную документацию после принятия и оплаты выполненных работ Муниципальным заказчиком. 19.16.Информационная модель объекта по всем уровням должна содержать совокупность взаимосвязанных инженерно-технических и инженерно-технологических данных об объекте реконструкции, представленных в цифровом объектно-пространственном виде, обеспечивающих полноту сведений, предусмотренных действующими нормами, внутренними Регламентами и в объеме, достаточном для реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию. 19.17. Информационная модель (в проприетарном формате) должна обеспечивать: - автоматизированное обновление графических частей проектной/рабочей документации, при внесении изменений в Информационную Модель. - получению из ИМ объемов, достаточных для формирования проектно-сметной документации, рабочей документации реконструкции, вводу объекта в эксплуатацию и последующую эксплуатацию. - обеспечение полного комплекса работ (в т.ч. необходимых изысканий), предусмотренного заданием на проектирование. |