
Приложение №1
к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (техническое задание)
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог. Устройство слоев износа дорожного покрытия по ул. Лесозаготовителей - Железнодорожная от ул. Кирова до ул. 40 лет Победы в городе Югорске
1. Заказчик:  Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

2. Источник финансирования: бюджет города Югорска

3. Наименование объекта: выполнение работ по содержанию автомобильных дорог. Устройство слоев износа дороги Лесозаготовителей - Железнодорожная от ул. Кирова до ул. 40 лет Победы в городе Югорске

4. Цель работ: выполнение работ по устройству слоев износа.
5. Сроки выполнения работ:  

 начало: с 01.05.2026; окончание: 31.07.2026

 6. Требования к качеству выполняемых работ:

Качество выполняемых работ, применяемых материалов и готовой продукции, должны соответствовать требованиям действующего законодательства, нормативных документов.
Все материалы и изделия, включенные в перечни дорожно-строительных материалов и изделий, подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования и сертификации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), используемые при производстве работ, должны иметь декларации, сертификаты ТР ТС 014/2011, материалы, конструкции и изделия не включенные в указанные перечни должны иметь сертификаты соответствия РФ, паспорта  заводов – изготовителей и другие документы, подтверждающие их качество, экологическую безопасность.

До начала производства работ проводится входной контроль применяемых материалов и готовой продукции с оформлением исполнительной документации в установленном порядке по формам «Регламента оформления производственно-технической документации при осуществлении лабораторного сопровождения объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений». Входной контроль осуществляется визуальным и измерительным  методами с привлечением лаборатории. Лаборатория должна иметь свидетельство о состоянии измерений в лаборатории или быть аккредитована (аттестована), на весь комплекс лабораторных испытаний, необходимых для оценки качества используемых материалов и выпускаемой (применяемой) продукции в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. При необходимости, заключается договор с иной лабораторией на выполнение тех видов работ, которые исполнитель не может выполнить собственными силами.

До начала производства работ подбираются составы на ЩМА, которые согласовываются с Заказчиком. Для приготовления ЩМА применять полимерно-битумное вяжущее (ПБВ). 

 Согласование составов происходит при наличии на АБЗ материалов, прошедших входной контроль соответствующих требованиям государственного контракта, требованиям нормативной документации.

До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование схему организации дорожного движения и ограждению мест производства дорожных работ. На отфрезерованный участок автомобильной дороги разрабатывается отдельная схема. Работы без согласованных в установленном порядке схем организации дорожного движения и ограждению мест производства дорожных работ не допускается.

В процессе производства работ подрядной организацией проводится операционный контроль качества применяемых материалов и выполняемых работ с оформлением исполнительной документации в установленном порядке по формам «Регламента оформления производственно-технической документации при осуществлении лабораторного сопровождения объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений».

При приемочном контроле производятся замеры геометрических параметров, а также определение толщины уложенного слоя и содержания воздушных пустот асфальтобетона по кернам (вырубкам).  

Виды и объемы выполняемых работ указаны в ведомости дефектов (прилагается отдельным файлом).

 Работы по фрезерованию покрытия производятся на полную ширину асфальтобетонного покрытия, на глубину согласно ведомости объемов работ (приложение к ТЗ), для выравнивания продольного, поперечного профиля и устранения неровностей и деформаций, с последующей очисткой основания от пыли, грязи. Не допускается формирование ступеньки между существующим и отфрезерованным покрытием. Запрещается производить работы по фрезерованию покрытия на протяжении всего участка. Протяженность отфрезерованного объекта не должна превышать 3 км. 

Фрезерованный материал после демонтажа перевозится на базу МУП «Югорскэнергогаз» с предварительным согласованием Заказчика.

Работы по устройству тонких слоев проводятся  при среднесуточной температуре воздуха не ниже +10 °С с применением асфальтоукладчика. Количество катков и их проходов в процессе уплотнения слоя определяется по результатам пробного уплотнения. При производстве работ ЩМА уплотняется катками статического действия (без вибрации). Заказчику предоставляется Акт пробного уплотнения с лабораторными испытаниями отобранных кернов (вырубок).

При невозможности устройства слоя на всю ширину сопряжение (спайка) разогревается и прокладывается мастично-битумная лента.

Работы принимаются и оплачиваются, если их качество и количество подтверждается исполнительной документацией.

При проведении освидетельствования скрытых работ с составлением акта на срытые работы необходимо присутствие представителя Заказчика. Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки (дефекты) выявленные при приемке работ, в срок, установленный Заказчиком.

При вводе объекта в эксплуатацию Подрядчик оформляет гарантийный паспорт  в соответствии с которым берет на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийного срока.

В период производства работ контролируется температура поступающей на объект а/б смеси.  Время транспортирования а/б смесей ограничиваются температурными интервалами уплотнения смесей в соответствии с ГОСТ Р 58406.1-2020, а также должно соответствовать СП 78.13330.2012. 

Для приготовления ЩМА применяются: 

-щебень по ГОСТ 32703-2014. Зерновой состав щебня  должны соответствовать ГОСТ 32703-2014;

- песок дробленный по ГОСТ 32730-2014. Зерновой состав песка  должны соответствовать ГОСТ 32730-2014;

- минеральный порошок в соответствии с ГОСТ 32761-2014. ПБВ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52056-2003.

При приемке работ:

- отклонение по ширине  уложенного слоя от проектного значения  должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 59120-2021.

- коэффициент сцепления дорожного покрытия должен быть от 0,35 до 0,4 в соответствии с ГОСТ Р 59120-2021.

- ровность покрытия должна соответствовать значениям, установленным СП 78.13330.2012 табл. 11а. и ГОСТ Р 59120-2021.

- содержание воздушных пустот в кернах (вырубках) должно быть от 2 до 4,0 % во всех отобранных пробах. Допустимые отклонения по содержанию воздушных пустот должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 58406.1-2020. Отбор проб осуществляется не ранее, чем через 24 ч после уплотнения и не позднее 14 сут. После открытия движения. Вырубки (керны) отбирают не менее чем в одном месте на площади до 3000 м2.

- допустимые отклонения толщины слоя от проектных значений должны соответствовать ГОСТ Р 58406.1-2020. Отверстия в покрытии от кернов заделываются ЩМА 16 с уплотнением ручной трамбовкой в течении 3-х суток после отбора проб.

До начала производства работ необходимо согласовать с заказчиком схему ограждения места производства работ и мероприятия по обеспечению безопасности участников дорожного движения в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» и ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». 

По итогам завершения работ по устройству защитных слоев износа выполнить приёмочное обследование (диагностику) участка автомобильной дороги. Подрядчик передает Заказчику отчеты по приемочному обследованию (диагностике) объекта в количестве 3 экз. на бумажном и 1 экз. на электронном носителе.
Вместе с тем, при проведении работ должно быть обеспечено:

- проведение инструктажа с рабочими;

-оснащение рабочих спецодеждой соответствующей раскраски со световозвращающими элементами, средствами организации дорожного движения;

- применение дорожных знаков в соответствии с ГОСТ 32945-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования» с высокоинтенсивной пленкой типа Б на участках без искусственного освещения или типа В на участках с искусственным освещением (дорожные знаки должны быть читаемы, не иметь механических повреждений). Изображение дорожных знаков должно соответствовать нормативным требованиям;

- ежемесячно предоставлять Заказчику отчет об ожидаемом выполнение работ на следующий месяц (в текстовом виде и по электронной почте, объем со стоимостью работ).

После завершения работ Подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию. В состав исполнительной документации должны входить: журнал производства работ, журнал входного контроля качества материалов, сертификаты в соответствии с ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» , санитарно – эпидемиологические заключения, паспорта на материалы, паспорта качества, протоколы испытаний и т.п.).  

7. Приложение к техническому заданию: ведомость объемов  работ 

Приложение  
к техническому заданию
Ведомость объемов работ
 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог. Устройство слоев износа дорожного покрытия по ул. Лесозаготовителей - Железнодорожная от ул. Кирова до ул. 40 лет Победы в городе Югорске
	N п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем

	 
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог. Устройство слоев износа дорожного покрытия по ул. Лесозаготовителей - Железнодорожная от ул. Кирова до ул. 40 лет Победы в городе Югорске
	усл.ед.
	1

	 
	в том числе:
	 
	 

	1
	Фрезерование покрытия на толщину 4 см с транспортировкой
	1м2
	9982,0

	2
	Устройство покрытия из горячей смеси ЩМА-16 на ПБВ 130, с использованием перегружателя асфальтовой смеси, толщиной слоя 4 см с розливом вяжущего
	1м2
	9982,0

	
	смесь ЩМА-16 на ПБВ 130 * (98,64 т на 1000 м2)
	 
	

	3
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии с использованием ленты стыковочной
	1м
	16,0


