Общество с ограниченной ответственностью

«Первая Кадастровая Компания»

| проект планировки и проект межевания территории 9 микрорайона города Югорска |  |
| --- | --- |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |
| Том | 1 |

| Изм. | № Док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Первая Кадастровая Компания»

|  | проект планировки и проект межевания территории 9 микрорайона города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Том |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  | А.Ю. Жук |
|  | Начальник отдела |  |  |  |  |  |  | А.С. Никифоров |
| Изм. |  | № Док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

2024 г.

г.

Состав проектной документации

| Номер тома | Наименование документации | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |
|  | Основная часть проекта |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Том 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |
| - Графическая часть |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | 1:1000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 2 | Том 2. Пояснительная записка |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры |  |
| 2 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | - 1:1000 |
| 3 | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:1000 |
| 4 | Схема местоположения существующих объектов капитального строительства | 1:1000 |
| 5 | Схема вариантов планировочных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории | 1:1000 |
| 6 | Схема размещения объектов инженерной инфраструктуры | 1:1000 |
|  | Проект межевания территории |  |
|  | Основная часть проекта |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Том 3. Основная часть проекта. |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Чертеж межевания территории | 1:1000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Чертеж по обоснованию проекта межевания территории | 1:1000 |

Содержание

Введение	5

1. ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	9

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории	9

1.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	9

1.2 Красные линии	14

1.3. Характеристики объектов капитального строительства. Жилищное строительство	22

1.4 Объекты обслуживания жилой застройки	28

1.5 Улично-дорожная сеть	28

1.6 Водоснабжение	29

1.7 Водоотведение	30

1.8 Теплоснабжение и горячее водоснабжение	30

1.9 Газоснабжение	30

1.10 Электроснабжение	30

1.11 Связь	31

1.13 Предложение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки	31

1.14 Охрана окружающей среды	31

1.15 Санитарная очистка территории	34

ЧАСТЬ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	36

## Введение

Проект планировки и проект межевания территории 9 микрорайона города Югорска (далее – Проект) разработан на основании постановления администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 9 микрорайона города Югорска» от 10.09.2024 № 1506-п.

Документация по планировке территории разработана в соответствии со следующими законодательными, нормативно-правовыми актами и иными документами, действовавшими в период подготовки Документации.

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральным законом от 24 июля 2023 г. № 338-ФЗ «О гаражных объединениях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 05.04.2021 N 79-ФЗ (в редакции от 24.07.2023) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 74 от 25.09.2007);

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (далее РНГП);

- Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.09.2020 № 390-П "О Внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРЫ от 29.12.2014 № 534-П" об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- Приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.05.2024 г. № 41-ОД-58 «О стандарте комплексного развития территорий населенных пунктов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Югорский стандарт»;

- Приказом Департамента пространственного развития и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2022 № 15-п «О технических требованиях к отраслевым пространственным данным градостроительной документации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

- Местными нормативами градостроительного проектирования города Югорска, утвержденными постановлением администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.08.2022 № 1676-п;

- Правилами благоустройства территории города Югорска, утвержденными решением Думы города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.08.2018 г. № 56.

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Действующая градостроительная документация:

- Генеральный план муниципального образования городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (утв. Решением Думы города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 65 от 07.10.2014 г.);

- Правила землепользования и застройки города Югорска (утв. постановлением администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 1178-п от 07.06.2022 г.);

- Проект планировки территории 9 микрорайона города Югорска (утв. постановлением администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 6375 от 24.11.2014 г.)

2. Материалы топографической съемки (масштаб 1:500).

3. Кадастровые планы территории на следующие кварталы: 86:22:0000000, 86:22:0003003.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-86);

2) с использованием цифрового топографического плана масштаба 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки.

Электронная версия проектной документации (графическая часть) разработана в соответствии с Классификатором градостроительной документации. Структура папок проекта, рабочие слои, семантическое наполнение выполнены в соответствии с «Техническими требованиями к отраслевым пространственным данным градостроительной документации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 32 га.

В соответствии со статьями 8, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется:

- в целях обеспечения устойчивого развития территорий,

- выделения элементов планировочной структуры,

- установления границ земельных участков,

- установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Перечень и характеристика предложений в проекте планировки территории:

- Установление красных линий по всем улицам на территории 9 микрорайона г. Югорска в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», статус улиц определен в соответствии с таблицей 11.1а пункта 11.4 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Реконструкция 8-ми улиц: Спортивная, Калинина, Октябрьская, Мичурина, Титова, Механизаторов, пер. Поперечный, пер.Титова.

- Определение границ планируемого размещения объектов капитального строительства в соответствии с действующими градостроительными регламентами для конкретных видов деятельности.

- Благоустройстве территорий многоквартирных жилых домов с размещением спортивных площадок и дополнительных парковочных мест по адресу: ул Калинина, 54, ул Калинина, 46.

## 1. ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории

## 1.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Определение границ планируемого размещения объектов капитального строительства осуществлено в соответствии с действующими градостроительными регламентами для конкретных видов деятельности и определяется следующими факторами:

- устанавливаемые красные линии;

- границы земельных участков;

- предельные параметры разрешенного строительства (учитывая минимальный отступ от красных линий и границ земельных участков).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Югорска (утв. постановлением администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 1178-п от 07.06.2022 г.) в границах проектирования расположены территориальные зоны, для которых определены следующие основные виды разрешенного использования и предельные параметры строительства.

Основные виды разрешенного использования и предельные параметры строительства (минимальные отступы), действующие для данных видов разрешенного использования представлены в таблице 1.

| Планировочный квартал | Наименование территориальной зоны | Вид разрешенного использования | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Блокированная жилая застройка (код 2.3) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 2 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Блокированная жилая застройка (код 2.3) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 3 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Блокированная жилая застройка (код 2.3) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Религиозное использование (код 3.7) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 4 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Блокированная жилая застройка (код 2.3) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
| 5 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  | Ж-2 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) | от границ красных линий-6 м, от границ земельного участка - не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Благоустройство территории (код 12.0.2) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  | ОД-2 | Предпринимательство (код 4.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Магазины (4.4) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 6 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  | П-1 | Заготовка лесных ресурсов (код 10.3) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  | ОД-2 | Магазины (код 4.4) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 7 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Магазины (код 4.4) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 8 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Блокированная жилая застройка (код 2.3) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Предпринимательство (код 4.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Магазины (код 4.4) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Религиозное использование (код 3.7) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 9 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Блокированная жилая застройка (код 2.3) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) | от границ красных линий-6 м, от границ земельного участка - не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Благоустройство территории (код 12.0.2) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |

## 1.2 Красные линии

Согласно пункту 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

На проектируемой территории установлены красные линии Проектом планировки территории 9 микрорайона города Югорска (утв. постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 6380 от 24.11.2014 г.)

Проектом предлагается отмена действующих красных линий и установление красных линий в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Ширина улиц и дорог 9 микрорайона города Югорска в красных линиях, представлена в таблице 2.

Ширина улиц и дорог 9 микрорайона города Югорска в красных линиях.

Таблица 2

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Категория улиц и дорог (в соотв. с постановлением администрации города Югорска № 3-п от 11.01.2024 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 01.07.2010 № 1185 «Об утверждении перечня автомобильных дорог местного значения» | Ширина улиц и дорог в красных линиях, м (в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная | Улица районного значения | 25-30 |
| 2 | Калинина | Улица районного значения | 25-30 |
| 3 | Титова | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |
| 4 | Механизаторов | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |
| 5 | Мичурина | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |
| 6 | пер. Поперечный | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |
| 7 | пер. Титова | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |

Красные линии, устанавливаемые и подлежащие отмене отображены на «Чертеже планировки территории». Координаты характерных точек устанавливаемых красных линий приведены в Таблице 3.

Координаты характерных точек устанавливаемых красных линий.

Таблица 3

| N_тчк | X_м | Y_м |
| --- | --- | --- |
| Контур 1 Площадь= 51 626 кв.м |  |  |
| 1 | 994 745.44 | 1 675 656.58 |
| 2 | 994 706.974 | 1 675 682.826 |
| 3 | 994 700.58 | 1 675 688.03 |
| 4 | 994 700.207 | 1 675 688.266 |
| 5 | 994 678.989 | 1 675 701.691 |
| 6 | 994 656.01 | 1 675 716.23 |
| 7 | 994 653.905 | 1 675 713.21 |
| 8 | 994 647.185 | 1 675 703.276 |
| 9 | 994 635.069 | 1 675 685.254 |
| 10 | 994 630.242 | 1 675 678.114 |
| 11 | 994 629.452 | 1 675 676.945 |
| 12 | 994 623.955 | 1 675 668.814 |
| 13 | 994 611.643 | 1 675 650.603 |
| 14 | 994 600.581 | 1 675 634.24 |
| 15 | 994 589.068 | 1 675 617.211 |
| 16 | 994 577.081 | 1 675 599.479 |
| 17 | 994 566.102 | 1 675 583.218 |
| 18 | 994 554.1 | 1 675 565.48 |
| 19 | 994 542.943 | 1 675 548.667 |
| 20 | 994 530.821 | 1 675 530.631 |
| 21 | 994 518.999 | 1 675 514.245 |
| 22 | 994 506.936 | 1 675 495.865 |
| 23 | 994 495.205 | 1 675 478.005 |
| 24 | 994 483.546 | 1 675 460.87 |
| 25 | 994 472.11 | 1 675 444.07 |
| 26 | 994 459.629 | 1 675 426.217 |
| 27 | 994 447.509 | 1 675 408.427 |
| 28 | 994 436.686 | 1 675 392.551 |
| 29 | 994 424.064 | 1 675 373.828 |
| 30 | 994 412.535 | 1 675 356.698 |
| 31 | 994 398.96 | 1 675 336.53 |
| 32 | 994 387.53 | 1 675 319.74 |
| 33 | 994 415.13 | 1 675 300.43 |
| 34 | 994 431.971 | 1 675 288.575 |
| 35 | 994 449.255 | 1 675 276.445 |
| 36 | 994 474.89 | 1 675 259.59 |
| 37 | 994 489.341 | 1 675 279.207 |
| 38 | 994 501.29 | 1 675 296.649 |
| 39 | 994 513.772 | 1 675 314.873 |
| 40 | 994 525.162 | 1 675 331.503 |
| 41 | 994 536.632 | 1 675 348.25 |
| 42 | 994 550.257 | 1 675 368.506 |
| 43 | 994 561.808 | 1 675 385.239 |
| 44 | 994 572.041 | 1 675 400.063 |
| 45 | 994 584.156 | 1 675 417.613 |
| 46 | 994 591.051 | 1 675 427.604 |
| 47 | 994 596.181 | 1 675 435.41 |
| 48 | 994 607.95 | 1 675 453.28 |
| 49 | 994 619.728 | 1 675 470.697 |
| 50 | 994 631.917 | 1 675 488.678 |
| 51 | 994 642.95 | 1 675 504.97 |
| 52 | 994 655.707 | 1 675 523.786 |
| 53 | 994 666.361 | 1 675 539.935 |
| 54 | 994 677.28 | 1 675 555.85 |
| 55 | 994 690.38 | 1 675 574.87 |
| 56 | 994 698.907 | 1 675 587.264 |
| 57 | 994 699.77 | 1 675 588.498 |
| 58 | 994 703.029 | 1 675 593.228 |
| 59 | 994 703.527 | 1 675 593.956 |
| 60 | 994 713.565 | 1 675 608.842 |
| 61 | 994 725.391 | 1 675 626.386 |
| 62 | 994 728.673 | 1 675 631.247 |
| 63 | 994 729.269 | 1 675 632.129 |
| 64 | 994 736.952 | 1 675 643.524 |
| Контур 2 Площадь= 31 504 кв.м |  |  |
| 1 | 994 885.27 | 1 675 937.48 |
| 2 | 994 881.59 | 1 675 941.7 |
| 3 | 994 872.344 | 1 675 943.838 |
| 4 | 994 864.818 | 1 675 945.811 |
| 5 | 994 850.53 | 1 675 949.57 |
| 6 | 994 851.66 | 1 675 954.49 |
| 7 | 994 834.896 | 1 675 958.967 |
| 8 | 994 816.83 | 1 675 963.8 |
| 9 | 994 816.017 | 1 675 963.974 |
| 10 | 994 781.76 | 1 675 971.31 |
| 11 | 994 774.256 | 1 675 951.393 |
| 12 | 994 767.057 | 1 675 933.221 |
| 13 | 994 765.756 | 1 675 929.945 |
| 14 | 994 764.606 | 1 675 927.048 |
| 15 | 994 764.21 | 1 675 926.05 |
| 16 | 994 761.924 | 1 675 920.882 |
| 17 | 994 756.856 | 1 675 909.423 |
| 18 | 994 750.094 | 1 675 893.627 |
| 19 | 994 741.33 | 1 675 873.14 |
| 20 | 994 733.711 | 1 675 855.034 |
| 21 | 994 726.545 | 1 675 838.06 |
| 22 | 994 718.786 | 1 675 819.623 |
| 23 | 994 711.62 | 1 675 802.67 |
| 24 | 994 709.491 | 1 675 799.18 |
| 25 | 994 698.759 | 1 675 781.592 |
| 26 | 994 685.195 | 1 675 759.386 |
| 27 | 994 674.839 | 1 675 744.115 |
| 28 | 994 664.38 | 1 675 728.69 |
| 29 | 994 687.961 | 1 675 712.775 |
| 30 | 994 708.908 | 1 675 698.638 |
| 31 | 994 713.297 | 1 675 695.676 |
| 32 | 994 732.764 | 1 675 682.538 |
| 33 | 994 753.55 | 1 675 668.51 |
| 34 | 994 772.12 | 1 675 694.6 |
| 35 | 994 787.564 | 1 675 716.311 |
| 36 | 994 791.64 | 1 675 722.04 |
| 37 | 994 802.036 | 1 675 740.084 |
| 38 | 994 804.86 | 1 675 744.82 |
| 39 | 994 816.604 | 1 675 765.848 |
| 40 | 994 816.99 | 1 675 766.52 |
| 41 | 994 831.45 | 1 675 800.74 |
| 42 | 994 833.426 | 1 675 806.334 |
| 43 | 994 840.57 | 1 675 826.558 |
| 44 | 994 845.53 | 1 675 840.6 |
| 45 | 994 848.332 | 1 675 847.486 |
| 46 | 994 856.296 | 1 675 866.991 |
| 47 | 994 859.16 | 1 675 873.9 |
| 48 | 994 868.153 | 1 675 894.244 |
| 49 | 994 870.785 | 1 675 900.428 |
| Контур 3 Площадь= 23 700 кв.м |  |  |
| 1 | 994 521.64 | 1 675 552.2 |
| 2 | 994 521.087 | 1 675 552.483 |
| 3 | 994 520.192 | 1 675 552.942 |
| 4 | 994 516.29 | 1 675 554.94 |
| 5 | 994 477.59 | 1 675 576.77 |
| 6 | 994 473.59 | 1 675 579.145 |
| 7 | 994 454.545 | 1 675 590.449 |
| 8 | 994 434.31 | 1 675 602.46 |
| 9 | 994 420.72 | 1 675 578.16 |
| 10 | 994 417.045 | 1 675 571.249 |
| 11 | 994 404.364 | 1 675 547.404 |
| 12 | 994 395.444 | 1 675 530.632 |
| 13 | 994 385.655 | 1 675 512.225 |
| 14 | 994 376.903 | 1 675 495.36 |
| 15 | 994 367.97 | 1 675 478.14 |
| 16 | 994 354.193 | 1 675 459.148 |
| 17 | 994 340.39 | 1 675 440.12 |
| 18 | 994 329.844 | 1 675 424.591 |
| 19 | 994 320.066 | 1 675 410.195 |
| 20 | 994 310.512 | 1 675 396.127 |
| 21 | 994 301.97 | 1 675 383.55 |
| 22 | 994 300.75 | 1 675 381.33 |
| 23 | 994 333.46 | 1 675 357.53 |
| 24 | 994 371.16 | 1 675 330.64 |
| 25 | 994 380.489 | 1 675 345.055 |
| 26 | 994 381.204 | 1 675 346.159 |
| 27 | 994 383.464 | 1 675 349.651 |
| 28 | 994 396.057 | 1 675 368.111 |
| 29 | 994 407.717 | 1 675 385.205 |
| 30 | 994 414.339 | 1 675 394.911 |
| 31 | 994 415.076 | 1 675 395.993 |
| 32 | 994 419.707 | 1 675 402.781 |
| 33 | 994 431.867 | 1 675 420.607 |
| 34 | 994 443.466 | 1 675 437.612 |
| 35 | 994 451.527 | 1 675 449.428 |
| 36 | 994 452.213 | 1 675 450.435 |
| 37 | 994 455.938 | 1 675 455.895 |
| 38 | 994 467.04 | 1 675 472.171 |
| 39 | 994 478.406 | 1 675 488.824 |
| 40 | 994 491.024 | 1 675 506.775 |
| 41 | 994 502.509 | 1 675 523.202 |
| Контур 4 Площадь= 11 376 кв.м |  |  |
| 1 | 994 426.85 | 1 675 607.65 |
| 2 | 994 398.37 | 1 675 624.82 |
| 3 | 994 384.395 | 1 675 604.311 |
| 4 | 994 364.453 | 1 675 574.94 |
| 5 | 994 349.2 | 1 675 552.65 |
| 6 | 994 337.81 | 1 675 535.98 |
| 7 | 994 337.53 | 1 675 535.597 |
| 8 | 994 333.21 | 1 675 529.69 |
| 9 | 994 330.63 | 1 675 531.56 |
| 10 | 994 325.791 | 1 675 524.655 |
| 11 | 994 315.83 | 1 675 510.44 |
| 12 | 994 311.438 | 1 675 503.884 |
| 13 | 994 300.77 | 1 675 487.96 |
| 14 | 994 289.645 | 1 675 471.794 |
| 15 | 994 281.13 | 1 675 459.42 |
| 16 | 994 268.62 | 1 675 440.27 |
| 17 | 994 253.4 | 1 675 417.56 |
| 18 | 994 293.18 | 1 675 389.58 |
| 19 | 994 308.539 | 1 675 411.399 |
| 20 | 994 320.104 | 1 675 427.828 |
| 21 | 994 330.94 | 1 675 443.222 |
| 22 | 994 343.822 | 1 675 461.522 |
| 23 | 994 355.33 | 1 675 477.87 |
| 24 | 994 367.034 | 1 675 499.108 |
| 25 | 994 378.23 | 1 675 519.423 |
| 26 | 994 385.217 | 1 675 532.102 |
| 27 | 994 399.021 | 1 675 557.152 |
| 28 | 994 415.259 | 1 675 586.617 |
| Контур 5 Площадь= 38 995 кв.м |  |  |
| 1 | 994 682.53 | 1 675 792.34 |
| 2 | 994 633.02 | 1 675 825.6 |
| 3 | 994 613.85 | 1 675 838.81 |
| 4 | 994 604.4 | 1 675 844.86 |
| 5 | 994 570.69 | 1 675 868.76 |
| 6 | 994 550.26 | 1 675 840.76 |
| 7 | 994 535.96 | 1 675 821.08 |
| 8 | 994 513.6 | 1 675 789.31 |
| 9 | 994 492.11 | 1 675 758.85 |
| 10 | 994 456.97 | 1 675 709.18 |
| 11 | 994 453.27 | 1 675 704.1 |
| 12 | 994 437.31 | 1 675 680.9 |
| 13 | 994 421.08 | 1 675 657.92 |
| 14 | 994 404.82 | 1 675 635.26 |
| 15 | 994 429.07 | 1 675 619.94 |
| 16 | 994 433.5 | 1 675 617.38 |
| 17 | 994 462.89 | 1 675 599.07 |
| 18 | 994 485.56 | 1 675 586.28 |
| 19 | 994 488.52 | 1 675 590.7 |
| 20 | 994 526.03 | 1 675 569.49 |
| 21 | 994 529.9 | 1 675 567.06 |
| 22 | 994 591.23 | 1 675 656.44 |
| 23 | 994 644.46 | 1 675 736.37 |
| 24 | 994 666.41 | 1 675 769.21 |
| Контур 6 Площадь= 19 732 кв.м |  |  |
| 1 | 994 759.24 | 1 675 972.07 |
| 2 | 994 717.26 | 1 675 992.04 |
| 3 | 994 717.86 | 1 675 994.65 |
| 4 | 994 712.551 | 1 675 995.665 |
| 5 | 994 716.19 | 1 676 011.38 |
| 6 | 994 708.056 | 1 676 013.125 |
| 7 | 994 695.779 | 1 676 016.08 |
| 8 | 994 681.33 | 1 676 018.06 |
| 9 | 994 667.732 | 1 675 999.496 |
| 10 | 994 665.224 | 1 675 996.079 |
| 11 | 994 652.918 | 1 675 979.755 |
| 12 | 994 652.311 | 1 675 978.95 |
| 13 | 994 652.188 | 1 675 978.787 |
| 14 | 994 651.98 | 1 675 978.51 |
| 15 | 994 637.506 | 1 675 959.978 |
| 16 | 994 633.936 | 1 675 955.398 |
| 17 | 994 624.727 | 1 675 944.297 |
| 18 | 994 607.624 | 1 675 921.413 |
| 19 | 994 594.039 | 1 675 902.503 |
| 20 | 994 580.03 | 1 675 883.18 |
| 21 | 994 578.73 | 1 675 881.48 |
| 22 | 994 617.645 | 1 675 852.758 |
| 23 | 994 625.91 | 1 675 846.66 |
| 24 | 994 641.441 | 1 675 838.386 |
| 25 | 994 643.093 | 1 675 837.51 |
| 26 | 994 689.02 | 1 675 809.1 |
| 27 | 994 697.67 | 1 675 823.52 |
| 28 | 994 700.372 | 1 675 830.997 |
| 29 | 994 715.224 | 1 675 865.004 |
| 30 | 994 722.258 | 1 675 883.697 |
| 31 | 994 750.782 | 1 675 951.859 |
| 32 | 994 751.94 | 1 675 954.626 |
| Контур 7 Площадь= 30 613 кв.м |  |  |
| 1 | 994 379.57 | 1 675 633.15 |
| 2 | 994 324.31 | 1 675 670.724 |
| 3 | 994 302.83 | 1 675 685.33 |
| 4 | 994 271.5 | 1 675 706.17 |
| 5 | 994 246.31 | 1 675 670.617 |
| 6 | 994 232.421 | 1 675 651.197 |
| 7 | 994 218.196 | 1 675 630.939 |
| 8 | 994 203.148 | 1 675 609.7 |
| 9 | 994 186.12 | 1 675 585.667 |
| 10 | 994 172.666 | 1 675 566.679 |
| 11 | 994 157.554 | 1 675 545.35 |
| 12 | 994 143.506 | 1 675 525.524 |
| 13 | 994 131.6 | 1 675 508.72 |
| 14 | 994 129.49 | 1 675 505.11 |
| 15 | 994 172.48 | 1 675 473.92 |
| 16 | 994 187.1 | 1 675 494.17 |
| 17 | 994 193.17 | 1 675 489.496 |
| 18 | 994 210.4 | 1 675 476.23 |
| 19 | 994 248.68 | 1 675 448.38 |
| 20 | 994 268.058 | 1 675 475.327 |
| 21 | 994 285.23 | 1 675 499.09 |
| 22 | 994 288.87 | 1 675 504.2 |
| 23 | 994 294.409 | 1 675 512.022 |
| 24 | 994 301.13 | 1 675 521.43 |
| 25 | 994 307.283 | 1 675 530.032 |
| 26 | 994 322.527 | 1 675 551.351 |
| 27 | 994 338.077 | 1 675 574.173 |
| 28 | 994 342.49 | 1 675 580.65 |
| 29 | 994 350.713 | 1 675 592.043 |
| 30 | 994 362.998 | 1 675 609.542 |
| Контур 8 Площадь= 38 009 кв.м |  |  |
| 1 | 994 553.68 | 1 675 881.18 |
| 2 | 994 527.891 | 1 675 898.171 |
| 3 | 994 507.565 | 1 675 911.563 |
| 4 | 994 492.5 | 1 675 921.488 |
| 5 | 994 486.441 | 1 675 925.48 |
| 6 | 994 485.475 | 1 675 926.115 |
| 7 | 994 445.26 | 1 675 952.61 |
| 8 | 994 431.365 | 1 675 933.254 |
| 9 | 994 416.404 | 1 675 912.421 |
| 10 | 994 402.012 | 1 675 892.37 |
| 11 | 994 387.382 | 1 675 872.02 |
| 12 | 994 373.336 | 1 675 852.422 |
| 13 | 994 358.26 | 1 675 831.42 |
| 14 | 994 359.42 | 1 675 830.64 |
| 15 | 994 344.575 | 1 675 809.681 |
| 16 | 994 333.208 | 1 675 793.633 |
| 17 | 994 324.64 | 1 675 781.536 |
| 18 | 994 314.17 | 1 675 766.754 |
| 19 | 994 305.088 | 1 675 753.933 |
| 20 | 994 280.65 | 1 675 719.43 |
| 21 | 994 279.482 | 1 675 717.737 |
| 22 | 994 302.99 | 1 675 701.3 |
| 23 | 994 327.471 | 1 675 684.948 |
| 24 | 994 348.6 | 1 675 670.836 |
| 25 | 994 350.834 | 1 675 669.344 |
| 26 | 994 378.197 | 1 675 651.068 |
| 27 | 994 388.39 | 1 675 644.26 |
| 28 | 994 408.68 | 1 675 672.48 |
| 29 | 994 408.792 | 1 675 672.64 |
| 30 | 994 424.84 | 1 675 695.52 |
| 31 | 994 439.633 | 1 675 716.589 |
| 32 | 994 451.17 | 1 675 733.02 |
| 33 | 994 451.602 | 1 675 733.636 |
| 34 | 994 465.8 | 1 675 753.87 |
| 35 | 994 466.461 | 1 675 754.794 |
| 36 | 994 476.074 | 1 675 768.22 |
| 37 | 994 494.145 | 1 675 793.459 |
| 38 | 994 505.622 | 1 675 809.488 |
| 39 | 994 520.63 | 1 675 830.45 |
| 40 | 994 535.912 | 1 675 853.291 |
| 41 | 994 546.53 | 1 675 869.16 |
| Контур 9 Площадь= 14 362 кв.м |  |  |
| 1 | 994 641.86 | 1 676 002.46 |
| 2 | 994 640.84 | 1 676 007.19 |
| 3 | 994 610.298 | 1 676 015.052 |
| 4 | 994 581.788 | 1 676 022.39 |
| 5 | 994 576.74 | 1 676 023.69 |
| 6 | 994 566.329 | 1 676 024.919 |
| 7 | 994 558.353 | 1 676 025.861 |
| 8 | 994 549.664 | 1 676 027.015 |
| 9 | 994 548.425 | 1 676 027.18 |
| 10 | 994 541.464 | 1 676 028.109 |
| 11 | 994 521.84 | 1 676 031.32 |
| 12 | 994 509.737 | 1 676 032.909 |
| 13 | 994 506.93 | 1 676 029.92 |
| 14 | 994 488.31 | 1 676 003.81 |
| 15 | 994 483.852 | 1 675 997.565 |
| 16 | 994 475.34 | 1 675 985.64 |
| 17 | 994 461.92 | 1 675 966.8 |
| 18 | 994 488.601 | 1 675 948.392 |
| 19 | 994 497.33 | 1 675 942.37 |
| 20 | 994 494.64 | 1 675 938.6 |
| 21 | 994 513.87 | 1 675 925.53 |
| 22 | 994 530.6 | 1 675 914.81 |
| 23 | 994 560.591 | 1 675 894.156 |
| 24 | 994 563.942 | 1 675 891.846 |
| 25 | 994 566.222 | 1 675 895.165 |
| 26 | 994 580.927 | 1 675 915.726 |
| 27 | 994 594.31 | 1 675 934.44 |
| 28 | 994 594.978 | 1 675 935.373 |
| 29 | 994 595.604 | 1 675 936.249 |
| 30 | 994 608.822 | 1 675 954.73 |
| 31 | 994 621.432 | 1 675 972.362 |
| 32 | 994 621.66 | 1 675 972.68 |

## 1.3. Характеристики объектов капитального строительства. Жилищное строительство

На рассматриваемой территории расположен существующий жилищный фонд. Жилая застройка характеризуется показателями, представленными в таблице ниже.

Характеристика существующих объектов жилищного фонда

Табдица4

| Наименование объекта | Улица | Дом | Этажность | Площадь застройки, кв м | Площадь общая, кв м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блокированная жилая застройка | Спортивная | 16 | 1 | 98 | 78 |
| Блокированная жилая застройка | Таежная | 29 | 3 | 112 | 269 |
| Блокированная жилая застройка | Таежная | 31 | 1 | 125 | 100 |
| Блокированная жилая застройка | Таежная | 33/1 | 1 | 97 | 78 |
| Блокированная жилая застройка | Таежная | 33/2 | 1 | 70 | 56 |
| Блокированная жилая застройка | Таежная | 35/1 | 1 | 123 | 98 |
| Блокированная жилая застройка | Таежная | 35 | 1 | 56 | 44 |
| Блокированная жилая застройка | Таежная | 37 | 1 | 98 | 78 |
| Блокированная жилая застройка | Таежная | 39 | 1 | 145 | 116 |
| Блокированная жилая застройка | Таежная | 41 | 1 | 160 | 128 |
| Блокированная жилая застройка | Таежная | 45 | 1 | 182 | 146 |
| Блокированная жилая застройка | Таежная | 47 | 1 | 177 | 142 |
| Блокированная жилая застройка | Таежная | 49 | 1 | 128 | 102 |
| Блокированная жилая застройка | Таежная | 61 | 1 | 172 | 138 |
| Блокированная жилая застройка | Октябрьская | 37 | 1 | 182 | 146 |
| Блокированная жилая застройка | Октябрьская | 35 | 1 | 187 | 150 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 65 | 1 | 177 | 142 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 63а | 1 | 184 | 147 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 61/2 | 1 | 95 | 76 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 59/2 | 1 | 58 | 46 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 59/1 | 1 | 56 | 45 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 57 | 1 | 120 | 96 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 55/2 | 1 | 103 | 83 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 55/1 | 1 | 92 | 73 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 53 | 1 | 95 | 76 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 49 | 1 | 99 | 79 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 47 | 1 | 128 | 103 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 45 | 1 | 95 | 76 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 43 | 1 | 129 | 103 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 41 | 1 | 90 | 72 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 39 | 1 | 148 | 119 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 37 | 1 | 96 | 77 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 35 | 1 | 101 | 81 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 33/2 | 1 | 94 | 75 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 33/1 | 1 | 84 | 67 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 29 | 1 | 96 | 76 |
| Блокированная жилая застройка | Спортивная | 16/1 | 1 | 233 | 187 |
| Блокированная жилая застройка | Спортивная | 14 | 1 | 163 | 130 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 34 | 1 | 134 | 107 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 36/1 | 1 | 89 | 71 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 36 | 1 | 107 | 86 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 38 | 1 | 149 | 119 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 40/1 | 2 | 67 | 107 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 40/2 | 1 | 78 | 62 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 42 | 1 | 128 | 103 |
| Блокированная жилая застройка | Титова | 4 | 1 | 153 | 123 |
| Блокированная жилая застройка | Титова | 9а | 1 | 244 | 196 |
| Блокированная жилая застройка | Титова | 10 | 1 | 176 | 141 |
| Блокированная жилая застройка | Титова | 67/1 | 1 | 91 | 73 |
| Блокированная жилая застройка | Титова | 67/2 | 1 | 90 | 72 |
| Блокированная жилая застройка | Поперечный | 2а | 1 | 170 | 136 |
| Блокированная жилая застройка | Механизаторов | 31 | 1 | 150 | 120 |
| Блокированная жилая застройка | Октябрьская | 33 | 1 | 227 | 182 |
| Индивидуальная жилая застройка | Таежная | 51 | 1 | 98 | 78 |
| Индивидуальная жилая застройка | Таежная | 53 | 1 | 55 | 44 |
| Индивидуальная жилая застройка | Таежная | 55 | 1 | 100 | 80 |
| Индивидуальная жилая застройка | Таежная | 57 | 1 | 153 | 123 |
| Индивидуальная жилая застройка | Таежная | 59 | 1 | 74 | 59 |
| Индивидуальная жилая застройка | Таежная | 63 | 1 | 119 | 95 |
| Индивидуальная жилая застройка | Таежная | 65 | 2 | 134 | 215 |
| Индивидуальная жилая застройка | Калинина | 63 | 1 | 71 | 57 |
| Индивидуальная жилая застройка | Калинина | 61 | 2 | 147 | 236 |
| Индивидуальная жилая застройка | Калинина | 59а | 1 | 80 | 64 |
| Индивидуальная жилая застройка | Калинина | 57а | 2 | 130 | 208 |
| Индивидуальная жилая застройка | Калинина | 55а | 1 | 83 | 66 |
| Индивидуальная жилая застройка | Таежная | 51а | 1 | 148 | 118 |
| Индивидуальная жилая застройка | Калинина | 51 | 1 | 53 | 43 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 31/2 | 1 | 90 | 72 |
| Блокированная жилая застройка | Калинина | 31/1 | 2 | 105 | 167 |
| Индивидуальная жилая застройка | Калинина | 44 | 2 | 154 | 246 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 2 | 2 | 160 | 256 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 3 | 2 | 73 | 116 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 8 | 1 | 60 | 48 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 11 | 1 | 124 | 99 |
| Индивидуальная жилая застройка | Поперечный | 5 | 2 | 145 | 232 |
| Индивидуальная жилая застройка | Поперечный | 7 | 1 | 64 | 51 |
| Индивидуальная жилая застройка | Поперечный | 8 | 1 | 80 | 64 |
| Индивидуальная жилая застройка | Поперечный | 6 | 1 | 54 | 43 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 63 | 1 | 104 | 83 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 63 | 2 | 241 | 385 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 65 | 1 | 54 | 43 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 69 | 2 | 126 | 202 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 71 | 1 | 96 | 77 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 73 | 1 | 46 | 37 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 75 | 1 | 166 | 133 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 77 | 1 | 94 | 76 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 79 | 1 | 54 | 43 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 81 | 2 | 88 | 141 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 52 | 1 | 89 | 71 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 54 | 2 | 128 | 205 |
| Блокированная жилая застройка | Титова | 56/1 | 1 | 69 | 55 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 56а | 1 | 48 | 39 |
| Блокированная жилая застройка | Титова | 56/2 | 1 | 111 | 89 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 58 | 1 | 56 | 45 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 60 | 1 | 55 | 44 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 62 | 1 | 64 | 51 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 64 | 1 | 55 | 44 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 66 | 1 | 47 | 38 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 68 | 2 | 182 | 292 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 85 | 1 | 91 | 73 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 85а | 1 | 75 | 60 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 70 | 1 | 60 | 48 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 72 | 1 | 120 | 96 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 74 | 1 | 151 | 121 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 89 | 2 | 75 | 120 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 91 | 1 | 200 | 160 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 78 | 2 | 105 | 169 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 80 | 2 | 446 | 714 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 93 | 2 | 115 | 185 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 95 | 1 | 66 | 53 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 97 | 2 | 145 | 232 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 99 | 1 | 51 | 41 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 82 | 2 | 118 | 188 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 101 | 1 | 74 | 59 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 103 | 2 | 153 | 245 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 105 | 1 | 46 | 37 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 84 | 2 | 92 | 148 |
| Индивидуальная жилая застройка | Попова | 45 | 1 | 87 | 70 |
| Индивидуальная жилая застройка | Попова | 47 | 2 | 99 | 159 |
| Индивидуальная жилая застройка | Попова | 49 | 1 | 85 | 68 |
| Индивидуальная жилая застройка | Попова | 51 | 1 | 76 | 61 |
| Индивидуальная жилая застройка | Попова | 53 | 1 | 64 | 51 |
| Индивидуальная жилая застройка | Попова | 55 | 1 | 71 | 56 |
| Индивидуальная жилая застройка | Попова | 57 | 1 | 109 | 87 |
| Индивидуальная жилая застройка | Поперечный | 1 | 1 | 98 | 78 |
| Индивидуальная жилая застройка | Попова | 69 | 1 | 112 | 90 |
| Индивидуальная жилая застройка | Попова | 71 | 1 | 163 | 130 |
| Индивидуальная жилая застройка | Попова | 73 | 1 | 75 | 60 |
| Индивидуальная жилая застройка | Попова | 75 | 1 | 61 | 49 |
| Индивидуальная жилая застройка | Попова | 77 | 1 | 78 | 62 |
| Индивидуальная жилая застройка | Попова | 83 | 1 | 121 | 97 |
| Индивидуальная жилая застройка | Попова | 85 | 1 | 83 | 67 |
| Индивидуальная жилая застройка | Попова | 87 | 1 | 78 | 62 |
| Индивидуальная жилая застройка | Механизаторов | 30 | 1 | 104 | 83 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 88 | 2 | 121 | 193 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 90 | 1 | 114 | 91 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 92 | 1 | 99 | 79 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 94 | 1 | 212 | 170 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 96 | 2 | 171 | 273 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 98 | 1 | 74 | 59 |
| Индивидуальная жилая застройка | Октябрьская | 33а | 1 | 112 | 90 |
| Индивидуальная жилая застройка | Октябрьская | 31 | 1 | 183 | 146 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 107 | 2 | 124 | 199 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 109 | 1 | 38 | 30 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 111 | 1 | 107 | 86 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 113 | 1 | 81 | 65 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 115 | 1 | 45 | 36 |
| Индивидуальная жилая застройка | Титова | 117 | 1 | 84 | 67 |
| Индивидуальная жилая застройка | Калинина | 56 | 1 | 70 | 56 |
| Индивидуальная жилая застройка | Механизаторов | 35 | 1 | 80 | 64 |
| Индивидуальная жилая застройка | Механизаторов | 32 | 1 | 70 | 56 |
| Среднеэтажная жилая застройки | Калинина | 46 | 4 | 1463 | 4681 |
| Среднеэтажная жилая застройки | Калинина | 54 | 4 | 711 | 2275 |
| Среднеэтажная жилая застройки | Калинина | 54 | 4 | 740 | 2369 |
| Среднеэтажная жилая застройки | Механизаторов | 28 | 6 | 654 | 3139 |

Всего жилых домов на рассматриваемой территории 145, общая площадь жилищного фонда составляет 29063 кв.м (площадь застройки 20441 кв.м).

По виду застройки дома распределяются следующим образом:

- индивидуальная жилая застройка;

- блокированная жилая застройка;

- среднеэтажная жилая застройка.

Данным проектом предлагается сохранение сложившейся жилой застройки, строительство новых жилых домов не предусматривается.

## 1.4 Объекты обслуживания жилой застройки

На территории проектирования размещены следующие объекты обслуживания жилой застройки. Перечень объектов обслуживания жилой застройки представлен в таблице ниже.

Перечень объектов обслуживания жилой застройки

Таблица 5

| Наименование объекта | Улица | Дом | Площадь застройки кв м | Площадь общая кв м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Церковь | Титова | 9 | 336 | 269 |
| Магазин | Титова | 84 | 55 | 44 |
| Магазин «Хобби» | Попова | 63 | 350 | 280 |
| Магазин «Фея» | Попова | 65 | 415 | 332 |
| Магазин | Поперечный | 2 | 188 | 151 |
| Автошкола | Попова | 67 | 93 | 74 |
| Мечеть | Попова | 81 | 184 | 148 |
| Кафе «Вкус House» | Титова | 119 | 206 | 164 |
| магазин «Мясная лавка» | Механизаторов | 33/2 | 136 | 109 |
| Кафе "Base" | Механизаторов | 33 | 219 | 175 |
| Кафе закусочная национальная "Корейская кухня" | Механизаторов | 33/1 | 111 | 89 |

Общая площадь существующих объектов обслуживания жилой застройки составляет порядка 2293 кв. м.

Данным проектом не предусматривается строительство новых объектов обслуживания жилой застройки.

## 1.5 Улично-дорожная сеть

Существующая улично-дорожная сеть в границах проектирования сформирована улицами, районного и местного значения.

Всего в границах проектирования проходит 8 улиц.

Число полос движения, ширина проезжей части определены в соответствии с таблицей 11.2а пункта 11.5 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Характеристика улиц 9-го микрорайона представлена в Таблице 6.

Характеристика улиц 9-го микрорайона

Таблица 6

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Категория | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная | Улица районного значения | 3,0-3,5 | 2-4 | 1,5 |
| 2 | Калинина | Улица районного значения | 3,0-3,5 | 2-4 | 1,5 |
| 3 | Титова | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |
| 4 | Механизаторов | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |
| 5 | Мичурина | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |
| 6 | пер. Поперечный | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |
| 7 | пер.Титова | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |

В целях улучшения качества улично-дорожной сети 9-го микрорайона проектом планировки предлагается:

- модернизировать существующую улично-дорожную сеть с целью приведения ширины красных линий и дорожного полотна улиц к нормативным показателям;

- предусмотреть твердое дорожное покрытие существующих улиц и дорог.

Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из асфальтобетона с бордюрным камнем. Минимальная ширина тротуаров составляет от 1,5; до 2.25 м вдоль улично-дорожной сети.

## 1.6 Водоснабжение

На территории 9 микрорайона действует система централизованного водоснабжения.

Протяженность существующих сетей водоснабжения составляет 6.81 км.

Размещение новых инженерных сетей данным проектом не предусмотрено.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

## 1.7 Водоотведение

На территории жилого микрорайона централизованной системой канализации обеспечены дома среднеэтажной застройки. Индивидуальные жилые дома, не подключенные к системе централизованного водоотведения, осуществляют водоотведение в сооружения для сбора автономной системы канализации (емкости).

Протяженность существующих сетей водоотведения составляет 0.42 км.

Размещение новых инженерных сетей данным проектом не предусмотрено.

## 1.8 Теплоснабжение и горячее водоснабжение

На территории жилого микрорайона действует система централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения. Централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением обеспечиваются многоквартирные жилые дома, а также большая часть индивидуальной и блокированной жилой застройки.

Протяженность сетей теплоснабжения по территории жилого микрорайона – 5.64 км.

Размещение новых сетей теплоснабжения данным проектом не предусматривается.

## 1.9 Газоснабжение

На территории жилого района действует система централизованного газоснабжения. Централизованным газоснабжением обеспечены многоквартирные, индивидуальные и блокированные жилые дома, а также объекты обслуживания жилой застройки.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

Общая протяженность существующих сетей газоснабжения на территории жилого района составляет 7,25 км.

Размещение новых инженерных сетей газоснабжения данным проектом не предусматривается.

## 1.10 Электроснабжение

Все объекты, расположенные на территории жилого района, обеспечены электроснабжением. Электроснабжение осуществляется по линиям электропередач 0,4 кВ от 2 трансформаторных подстанций (далее – ТП) 10/0,4 кВ:

- ТП, ул. Попова;

- ТП, ул. Калинина, 54.

Питание на ТП подходит по линиям электропередач 10 кВ.

Протяженность линий электропередач (далее – ЛЭП) по территории жилого микрорайона составляет 14,56 км, из них:

- 10 кВ протяженностью 4,05 км;

- 0,4 кВ протяженностью 10,49 км.

Размещение новых линий электропередачи данным проектом не предусматривается.

## 1.11 Связь

Услуги связи на территории жилого района оказываются территориальным управлением №5 Уральского филиала ОАО «Ростелеком» и Управлением связи ОАО «Газпром трансгаз Югорск».

В настоящее время ОАО «Ростелеком» предоставляет доступ к городской, внутризоновой и междугородней связи. Доступ к сети Internet обеспечивается посредством станции широкополосного беспроводного абонентского доступа WiMax. Проводная телефонная связь обеспечивается автоматическими телефонными станциями (далее – АТС).

Помимо традиционной телефонной связи работают операторы сотовой связи «МТС», «Мотив», «Мегафон», и «Билайн».

Мероприятия по строительству объектов связи данным проектом не предусмотрены.

## 1.12 Предложение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

Проектом не предусмотрено внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Югорска.

## 1.13 Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.

По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы: естественное и искусственное.

Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для биоценозов и живых организмов, их составляющих.

Источниками антропогенного загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемой территории является автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Кроме того, автомобильный транспорт являются источником шума и вибрации.

Для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами транспорта необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- применение альтернативных видов топлива (сжатого природного газа, сжиженных нефтяных газов, синтетических спиртов и т.д.). При использовании природного газа выброс автомобилями вредных компонентов сокращается в 3-5 раз;

- оснащение парков транспортных средств троллейбусами;

- защита от шума (пассивная и активная). Автотранспорт снижает шум за счет развития шумоподавления дорог, снижения скорости в населенных пунктах;

- специальные мероприятия административного    характера: ограничения на въезд, запреты на парковку, транспортные сектора и др.;

- благоустройство и озеленение улиц, которое кроме декоративно-планировочной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумозащитные, для чего необходимо провести озеленение между транспортными магистралями и застройкой.

Мероприятия по охране почв и грунтовых вод.

Загрязнение почв - это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах. Основной критерий загрязнения различными веществами - проявление признаков вредного действия этих веществ на отдельные виды живых организмов, так как устойчивость последних к химическому воздействию существенно различается. Экологическую опасность представляет то, что в окружающей человека природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание определенных химических веществ за счет их поступления из антропогенных источников. Эта опасность может реализоваться не только для самых чувствительных видов живых организмов.

Загрязнение вод - это изменение гидрохимического состояния, вызванное хозяйственной деятельностью, изменение качества подземных вод (физических, химических и микробиологических показателей и свойств) по сравнению с естественным состоянием и санитарно-гигиеническими нормами к качеству питьевой воды, которые частично или полностью исключают возможность использования этих вод в питьевых целях без предварительной их водоподготовки или обработки.

Для предотвращения загрязнения почв и грунтовых вод в границах проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- организация системы водоотводных лотков.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории.

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории. К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера.

При организации жилой застройки в границах проекта планировки необходимо произвести следующие мероприятия по благоустройству территории:

- организация дорожно-пешеходной сети;

- обустройство мест сбора мусора;

- разработка системы освещения;

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград.

Места для сбора мусора в местах общего пользования предполагает размещение урн, что играет важную роль в соблюдении санитарно-гигиенических требований и обеспечении эстетического вида территории общественного пользования. К уличным урнам для мусора предъявляются простые требования: удобство уборки мусора, лёгкость обслуживания, прочность. Освобождение от мусора должно происходить не реже двух раз в день.

Для искусственного освещения территории проектирования в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть размещение фонарей, высотой не менее 2,5 м. При разработке схемы размещения данных архитектурных форм необходимо учесть рельеф территории, создать хорошую ориентировку путём размещения фонарей на поворотах.

Особый элемент благоустройства при градостроительном проектировании – это работы по его озеленению. Озеленение – совокупность мероприятий по улучшению внешнего вида территории, связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов). Главные направления озеленения проектной территории включают в себя:

- Создание системы зеленых насаждений: участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, детских садов); участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, озеленение территории вдоль дорог; участки озеленения общего пользования).

- Реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования.

- Сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах территории жилого квартала должен быть не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории квартала) в соответствии с СП 42.13330.2016.

Новое строительство озелененных территорий общего пользования.

1. Озеленение территорий жилых массивов. На территориях жилой застройки озеленение занимает основные, свободные от застройки участки. На территориях массовой застройки озеленение должно составлять от 62,7 до 73,8%, а при реконструкции жилой застройки – от 64,9 до 81,7%. Таким образом, обеспеченность зелеными насаждениями участков жилых домов составляет от 7 до 13 м2 на человека при застройке большой этажности и до 27 м2 – при небольшой этажности.

2. Озеленение территорий общественных зданий. У общественных зданий между площадками и дорожками устраивают газон, обширные цветники и сажают деревья, красиво цветущие кустарники. Для озеленения подбирают декоративные породы. Наиболее эффективные группы и выразительные композиции в вечернее время могут быть подсвечены снизу.

3. Газоны на территории проектирования. Газоном покрывают всю озелененную территорию. Для его устройства применяют смеси трав обычного и спортивного типа (для озеленения физкультурных и игровых площадок). Под цветники отводится 1 % озелененной территории. Их разбивают при входе и вокруг здания, а также на каждой игровой площадке размером 0,5 х 1,5 м. Зеленые насаждения должны обеспечить полную изоляцию одной групповой площадки от другой, и всех – от хозяйственной зоны, но при этом все площадки должны хорошо проветриваться и в течение всего дня инсолироваться на 55%.

4. Озеленение территорий санитарно-защитных зон. Насаждения в санитарно-защитных зонах следует создавать по мере возможности сплошными двух- или трехъярусными. Первый ярус образуется из деревьев первой величины, второй ярус – из деревьев второй величины, отличающихся теневыносливостью; третий ярус – из теневыносливых кустарников. Размещаемые в санитарно-защитной зоне различные сооружения и здания также окружаются древесными насаждениями, глухие стены и заборы озеленяются вьющимися растениями. Находящиеся здесь же подъездные пути, дороги, линии коммуникаций оформляются зелеными растениями согласно общим положениям.

## 1.14 Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей природной среды. Санитарная очистка включает в себя сбор всех видов твердых бытовых отходов (ТБО), их вывоз и утилизацию.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта планировки являются:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Югорска следует принимать количество твердых бытовых отходов для проживающих в муниципальном жилом фонде – 320 кг/чел. в год (1,49 куб.м/год).

Вывоз смета с территории будет производиться по мере его образования совместно с бытовыми отходами специальным автотранспортом.

## ЧАСТЬ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

1 Этап. Подготовка и утверждение документации планировки территории.

2 Этап. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет. Выравнивание границ участков по установленным красным линиям;

4 Этап. Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку.

5 Этап. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения.

6 Этап. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций.

7. Этап. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию.