Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей тепловодоснабжения от ТК 2-19 до ТК 2-37  по ул. Ленина в городе Югорске»

Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, улица Ленина.

Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.09.2025.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 07.11.2025.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:  прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту, затраты на разработку проектной документации, сбор исходных данных, необходимых для проектирования, согласование с эксплуатирующей сети организаций МУП «Югорскэнергогаз»,  затраты на проведение государственной экспертизы в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости, налоги и сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями технического задания, действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 761 ГК РФ Исполнитель по договору подряда о выполнении проектных работ несет ответственность за ненадлежащую разработку технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе капитального ремонта, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе технической документации.

При обнаружении недостатков в технической документации Исполнитель по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить муниципальному  заказчику причиненные убытки.

Требования, связанные с недостатками в проектной документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение трех лет с даты приемки Муниципальным  Заказчиком результата работ (акта сдачи - приемки  технической документации), а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Перечень  функциональных технических и качественных характеристик объекта указаны в задании на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепловодоснабжения от ТК 2-19 до ТК 2-37 по ул. Ленина в городе Югорске»

Задание

на разработку проектной документации по объекту

«Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепловодоснабжения от ТК 2-19 до ТК 2-37 по ул. Ленина в городе Югорске»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |  |
| - 1.1. Основание для проектирования | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденная Постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3006 |
| 1.2. Источник финансирования | Бюджет города Югорска |
| 1.3. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.4.Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 1.5.Функциональное назначение и проектная мощность | Характеристика объекта – сети теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения предназначены для обеспечения коммунальными ресурсами зданий образовательных учреждений города Югорска Назначение - предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. Наименование и протяженность линейных объектов: «Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепловодоснабжения от ТК 2-19 до ТК 2-37 по ул. Ленина в городе Югорске» ориентировочная протяженностью 641,9 м (при проектировании требуется уточнение) |
| 1.6. Сведения об участке строительства | Месторасположение объекта капитального строительства - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. Ленина Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой -II Снеговой район - V Зона влажности - нормальная Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м) Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» |
| 1.7.Указание о выделении этапов строительства | Не требуется |
| 1.8. Исходные данные для проектирования | - Свидетельство о государственной регистрации права от 05.11.2015 86-АВ 144504; - Свидетельство о государственной регистрации права от 23.10.2015 86-АВ 144294; - Технический паспорт на сети ТС и ГВ 1 мкр. от 25.08.2015; - Схемы сетей и деталировки ТК; - Технический паспорт на сети ТС, ГС от котельной №3 от 24.08.2015; - Технический паспорт на сети ТС от котельной №2 от 11.08.2015; - Технический паспорт на сети ХВ (№2-т) от 24.05.2016; - Технические условия МУП ЮЭГ №08/2777 от 31.07.2024г. - Схема участка сети тепловодоснабжения; - Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий; - Ведомость объемов работ МУП ЮЭГ №1 от 06.02.2025 - Акт технического осмотра системы МУП ЮЭГ от 31.07.2024г. - Выписка ЕГРН от 15.05.2018 Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации, заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение. Сбор иных исходных данных проектная организация осуществляет самостоятельно |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1.Требования к выполнению инженерных изысканий | Выполнение геодезических, геологических, гидрометеорологических, экологических изысканий не требуются |
| 2.2. Требования к составу и содержанию проектной документации | 1) Предусмотреть разработку проектной документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2) Проектную документацию выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87, а именно: Раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; Раздел «Проект полосы отвода»; Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства». 3) Проектной организации необходимо разработать на основании проектной и (или) иной технической документации ведомость объёмов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства; 4) Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: - Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.; - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»; - Свод правил СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». - других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. |
| 2.3. Схема планировочной организации земельного участка | Проектными решениями предусмотреть восстановление элементов благоустройства (асфальтобетонное покрытие дорог, газоны, тротуары, ограждения и другое). |
| 2.4. Конструктивные решения изделия и материалы несущих ограждающих конструкций | Конструктивные решения по сетям тепловодоснабжения принять на основании Технических условий МУП «Югорскэнергогаз» от 31.07.2024 №08/2777, Свод правил СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»; Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» |
| 2.5.Технологические решения и оборудование | 2.5.1. При разработке предусмотреть применение современных строительных материалов и оборудования. - 2.5.2. Применяемые материалы и оборудование в проектной документации должны иметь сертификаты соответствия РФ. - 2.5.3. Проектная организация должная гарантировать, что разработанные проектные решения не будут содержать указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, наименование страны происхождения товара. Допускается использование указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами «эквивалент» |
| 2.6.Требования к подготовке сметной документации | 1) При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета»). 2) Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом. Сметные цены строительных ресурсов и информацию об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов к сметно-нормативной базе (ФСНБ-2022) на период разработки сметной документации для Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (4 зона) принять на основании информации размещенной Минстроем России в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства». При определении стоимости работ стоимость строительных ресурсов определить загрузкой показателей в программный комплекс из сплит формы, опубликованной на сайте ФГИС ЦС (Сплит-форма – файл .exl наименование «Сплит-форма по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (4 зона)»). 3) При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020г. (ред. приказа Минстроя России от 7 июля 2022 года №577/пр) и подписать муниципальным заказчиком. 4) При определении сметной стоимости применить нормативы накладных расходов в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (в редакции приказа Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр). 5) При определении сметной стоимости применить нормативы сметной прибыли в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр). 6) В составе проектной документации необходимо разработать ведомость объемов работ (в том числе на пусконаладочные работы) с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства. 7) Учесть затраты на погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора. 8) В составе сметной документации разработать конъюнктурный анализ (методика 421/пр) в формате pdf утвердить Муниципальным заказчиком, в формате xml (gge) в уровне цен соответствующем сметной документации, содержащий ценовые предложения не менее 3 поставщиков, код ресурсам и оборудованию присвоить по п.23 Методики 421/пр, заготовительно-складские расходы по п.92 Методики 421/пр. - 9) В составе сметной документации разработать Альбом коммерческих предложений, не превышающих 6 месяцев до момента определения сметной стоимости по данным поставщиков содержащий оглавления и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению. Указать наименование производителя (поставщика), ИНН, КПП, контактные данные поставщика (п.15 Методики 421/пр) |
| 2.7. Наружные инженерные сети | 2.7.1. Проектными решениями необходимо предусмотреть «Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепловодоснабжения от ТК 2-19 до ТК 2-37 по ул. Ленина в городе Югорске» ориентировочная протяженностью 641,9 м в 5-ти трубном исполнении, а именно: от ТК 2-19 до ТК 2-9: Т1-ф273 мм – 64,87 м., Т2-ф273 мм – 64,87 м., Т3-ф219 мм – 64,87 м., Т4-ф159 мм – 64,87 м., Хв-ф159 мм – 64,87 м. - от ТК 2-9 до ТК 2-4: Т1-ф325 мм – 41,7 м., Т2-ф325 мм – 41,7 м., Т3-ф219 мм – 41,7 м., Т4-ф159 мм – 41,7 м., Хв-ф159 мм – 41,7 м. - от ТК 2-4 до ТК 2-3: Т1-ф325 мм – 96,7 м., Т2-ф325 мм – 96,7 м., Т3-ф219 мм – 96,7 м., Т4-ф159 мм – 96,7 м., Хв-ф159 мм – 96,7 м. - от ТК 2-3 до ТК 2-30: Т1-ф325 мм – 87,7 м., Т2-ф325 мм – 87,7 м., Т3-ф219 мм – 87,7 м., Т4-ф219 мм – 87,7 м., Хв-ф159 мм – 87,7 м. - от ТК 2-30 до ТК 2-31: Т1-ф273 мм – 41,6 м., Т2-ф273 мм – 41,6 м., Т3-ф219 мм – 41,6 м., Т4-ф219 мм – 41,6 м., Хв-ф219 мм – 41,6 м. - от ТК 2-31 до ТК 2-32: Т1-ф273 мм – 41,6 м., Т2-ф273 мм – 41,6 м., Т3-ф219 мм – 41,6 м., Т4-ф219 мм – 41,6 м., Хв-ф219 мм – 41,6 м. - от ТК 2-32 до ТК 2-34: Т1-ф108 мм – 57,65 м., Т2-ф108 мм – 57,65 м., Т3-ф89 мм – 57,65 м., Т4-ф89 мм – 57,65 м., Хв-ф219 мм – 57,65 м. - от ТК 2-34 до ТК 2-35: Т1-ф108 мм – 42,3 м., Т2-ф108 мм – 42,3 м., Т3-ф89 мм – 42,3 м., Т4-ф89 мм – 42,3 м., Хв-ф108 мм – 42,3 м. - от ТК 2-35 до ТК 2-37: Т1-ф108 мм – 29 м., Т2-ф108 мм – 29 м., Т3-ф89 мм – 29 м., Т4-ф89 мм – 29 м., Хв-ф108 мм – 29 м. - от ТК 2-3 до ТК 2-1: Т1-ф325 мм – 55,5 м., Т2-ф325 мм – 55,5 м., Т3-ф108 мм – 55,5 м., Т4-ф57 мм – 55,5 м., Хв-ф159 мм – 55,5 м. - от ТК 2-30 до Котельная центральная: Т1-ф325 мм – 30,65 м., (в сторону ТК 2-3) Т2-ф325 мм – 30,65 м., (в сторону ТК 2-3) Т1-ф273 мм – 30,65 м., (в сторону ТК 2-31) Т2-ф273 мм – 30,65 м., (в сторону ТК 2-31) Т3-ф273 мм – 30,65 м., Т4-ф273 мм – 30,65 м., Хв-ф219 мм – 30,65 м. - от ТК 2-32 до ТК 2-33: Т1-ф89 мм – 30,65 м., Т2-ф89 мм – 30,65 м., Т3-ф57 мм – 30,65 м., Т4-ф57 мм – 30,65 м., Хв-ф57 мм – 30,65 м. - от ТК 2-35 до ТК 2-36: Т1-ф89 мм – 21,98 м., Т2-ф89 мм – 21,98 м., Т3-ф57 мм – 21,98 м., Т4-ф57 мм – 21,98 м., Хв-ф57 мм – 21,98 м. 2.7.2. Технические решения принять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечат безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Способ прокладки – прокладка трубопровода в подземном исполнении бесканальная Характеристики трубопроводов: Теплоснабжение–трубы стальные в пенополиуретановой изоляции 2-го типа в защитной ПЭ-оболочке при условном давлении 1,6 МПа и температуре 115 ºС. ГВС–трубы стальные, оцинкованные в пенополиуретановой изоляции 2-го типа в защитной ПЭ-оболочке при условном давлении 1,6 МПа и температуре 115 ºС. Холодное водоснабжение – труба стальная, оцинкованная в пенополиуретановой изоляции 2-го типа в защитной ПЭ-оболочке при условном давлении 1,6 МПа 2.7.3. Проектными решениями необходимо предусмотреть сопутствующие работы: замена запорной арматуры в тепловых камерах ТК 2-19, ТК 2-9, ТК 2-4, ТК 2-3, ТК 2-30, ТК 2-31, ТК 2-32, ТК 2-34, ТК 2-35, ТК2-37 в соответствии с деталировками камер; - установка неподвижных опор; - демонтаж компенсационных камер и углов поворота из ж/б элементов -замена неподвижных опор -полная замена трубопроводов -замена прокладок, сильфонных компенсаторов, пожарных гидрантов, проведение гидравлических испытаний -ремонт тепловых камер с заменой ж/б элементов -замена гильз/непроходных каналов пересечений дорожного полотна |
| 2.8. Энергоэффективность | Не требуется |
| 2.9. Охрана окружающей среды | Не требуется |
| 2.10. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Не требуется |
| 2.11.Требования к составу сметной документации | 1) При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета»). 2) Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом. Сметные цены строительных ресурсов и информацию об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов к сметно-нормативной базе (ФСНБ-2022) на период разработки сметной документации для Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (4 зона) принять на основании информации размещенной Минстроем России в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства». При определении стоимости работ сметная стоимость строительных ресурсов определить загрузкой показателей в программный комплекс из сплит формы, опубликованной на сайте ФГИС ЦС (Сплит-форма – файл .exl наименование «Сплит-форма по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (4 зона)» период разработки сметной документации). 3) При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020г. (ред. приказа Минстроя России от 7 июля 2022 года №577/пр) и подписать муниципальным заказчиком. 4)При определении сметной стоимости применить нормативы накладных расходов в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (в редакции приказа Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр). 5) При определении сметной стоимости применить нормативы сметной прибыли в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр). 6) В составе проектной документации необходимо разработать ведомость объемов работ, которая содержит все виды работ с указанием технологии их выполнения, описание конструктивных элементов, технические характеристики (марки, тип) и расход материальных ресурсов на единицу измерения и иные сведения с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылку на акт технического осмотра объекта, на листы проектной документации, спецификации, а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости капитального ремонта. 7) Учесть затраты на погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора. 8) В составе сметной документации разработать конъюнктурный анализ (методика 421/пр) в формате pdf утвердить Муниципальным заказчиком, в формате xml (gge) в уровне цен соответствующем сметной документации, содержащий ценовые предложения не менее 3 поставщиков, код ресурсам и оборудованию присвоить по п.23 Методики 421/пр, заготовительно-складские расходы по п.92 Методики 421/пр. 9) В составе сметной документации разработать Альбом коммерческих предложений, не превышающих 6 месяцев до момента определения сметной стоимости по данным поставщиков содержащий оглавления и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению. Указать наименование производителя (поставщика), ИНН, КПП, контактные данные поставщика (п.15 Методики 421/пр) |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1. Требования к декоративному оформлению здания | Не требуется |
| 3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах | Не требуется |
| 3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 3.4.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Провести визуальное обследование участка проектируемой трассы. |
| 3.5.Необходимость выполнения обмерных работ | Не требуется |
| 3.6.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений | Провести визуальное обследование участка проектируемой трассы. |
| 3.7.Выполнение демонстрационных материалов | Не требуется |
| 3.8.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 3.9.Требования к оформлению и сдаче проектной документации | 3.4.1. Проектная организация предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию: -Проектная документация - на бумажном носителе (3 экземпляра) и в электронном виде в формате PDF, dwg (USB-флеш-накопитель или 1 CD-диск); -Сметные расчеты в формате xml (gge) , а также в формате программного продукта «Гранд-смета». 3.4.2. Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете.- 3.4.3. Положительное заключение государственной экспертизы в электронном виде (1 CD-диск). |
| 3.10.Требования к сдаче проектной документации, сформированной в форме электронного документа | Предусмотреть разработку электронной версии проектной документации в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр |
| 3.11.Необходимость проведения авторского надзора | Не требуется |
| 3.12.Особые условия | - Сроки окончания выполнения работ 3 месяца с даты заключения муниципального контракта; - Согласовать проектную документацию с МУП «Югорскэнергогаз»; - Договор с АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» на проведение государственной экспертизы в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости заключает Проектная организация; - Проектная организация самостоятельно ведет работу по снятию замечаний экспертного органа. Информация о ходе рассмотрения и согласования представляется проектной организацией Муниципальному заказчику с приложением писем экспертного органа; - В случае получения отрицательного заключения от АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве», затраты по повторной экспертизе несет проектная организация. - Муниципальный заказчик оказывает содействие проектной организации при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. |