Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ(техническое задание)

на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования в районе жилого дома №7 корп.5 по ул. Чкалова (устройство автомобильной стоянки) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Чкалова, д.7 кор.5

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.07.2025

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.09.2025

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Требования к применяемым материалам:

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать проектно-сметной документации и действующим нормативным документам.

Подрядчик обязан произвести ограждение территории выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы оказываются в темное время, провести установку осветительного оборудования.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к безопасности работ:

При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.

Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.

# Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение объектов в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

|  | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торф | Торфяной питательный субстрат (далее торф) должен представлять собой питательную смесь на основе верхового торфа низкой степени разложения, нейтрализованного известняковой (доломитовой) мукой. |
| 2 | Семена газонных трав | Всхожесть семян не менее 75 %. Влажность не менее 15%. |
| 3 | Светильник светодиодный Конус-100 | Номинальная мощность не более 100 Вт Световой поток не менее 17000 Лм Степень защиты от внешних факторов IP67 Цветовая температура не менее 4700 К и не более 5 000 К Индекс цветопередачи≥ 80 Ra Вид климатического исполнения УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током I Ресурс работы светильника Не менее 100000 часов |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования в районе жилого дома №7 корп.5 по ул. Чкалова (устройство автомобильной стоянки) в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  |  |
| Раздел 1. Автомобильная парковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании // БР100.30.15 |  | 100 м | 0,49 |  | 1 |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=49 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 33,4474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 607,64 |  |  |  |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч | 68,26 |  |  |  |  | 33,4474 |  |  |  |  |  |  | 496,53 |  |  |  | 16 607,64 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 064,13 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 543,25 |  |  |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч | 9,4 |  |  |  |  | 4,606 |  |  |  |  |  |  | 438,42 |  |  |  | 2 019,36 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 9,4 |  |  |  |  | 4,606 |  |  |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 2 543,25 |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.-ч | 28,2 |  |  |  |  | 13,818 |  |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 44,77 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 215,02 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 150,89 |  |  |  |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | % | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 725,42 |  |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | % | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 341,48 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 656,98 |  |  |  | 51 281,92 |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 // Разработка грунта вручную |  | 100 м3 | 0,032 |  | 1 |  |  | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 213,41 |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 154 |  |  |  |  | 4,928 |  |  |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 2 213,41 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 213,41 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 213,41 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 992,07 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885,36 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 088,75 |  |  |  | 5 090,84 |  |  |  |
| 3 | ГЭСН01-01-031-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 // Разработка грунта механизированная |  | 1000 м3 | 0,63714 |  | 1 |  |  | 0,63714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=637,14 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 314,77 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,3714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 725,73 |  |  |  |
|  | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) |  | маш.-ч | 10 |  |  |  |  | 6,3714 |  | 1 061,99 |  | 1,82 |  |  | 1 932,82 |  |  |  | 12 314,77 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 10 |  |  |  |  | 6,3714 |  |  |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 4 725,73 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 040,50 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 725,73 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 394,93 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 173,84 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 055,07 |  |  |  | 23 609,27 |  |  |  |
| 4 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) |  | т | 891,996 |  | 1 |  |  | 891,996 |  |  |  |  |  |  | 105,09 |  |  |  | 93 739,86 |  |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=637,14*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 739,86 |  |  |  |
| 5 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  | т | 891,996 |  | 1 |  |  | 891,996 |  |  |  |  |  |  | 146,69 |  |  |  | 130 846,89 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 846,89 |  |  |  |
| 6 | ГЭСН01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |  | 1000 м2 | 0,785 |  | 1 |  |  | 0,785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=785 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 736,45 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,77715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576,42 |  |  |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 0,61 |  |  |  |  | 0,47885 |  | 887,54 |  | 1,82 |  |  | 1 615,32 |  |  |  | 773,50 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,61 |  |  |  |  | 0,47885 |  |  |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 355,17 |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 0,38 |  |  |  |  | 0,2983 |  | 1 933,00 |  | 1,67 |  |  | 3 228,11 |  |  |  | 962,95 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,38 |  |  |  |  | 0,2983 |  |  |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 221,25 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 312,87 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576,42 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | % | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,78 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | % | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,33 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 908,25 |  |  |  | 3 067,98 |  |  |  |
| Камни бортовые БР100.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 100 м | 3,05 |  | 1 |  |  | 3,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=305 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 212,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 513,50 |  |  |  |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч | 69,8 |  |  |  |  | 212,89 |  |  |  |  |  |  | 486,23 |  |  |  | 103 513,50 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 137,19 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,9825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 447,31 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,61 |  |  |  |  | 1,8605 |  |  |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 4 049,15 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,61 |  |  |  |  | 1,8605 |  |  |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 1 379,95 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,04 |  |  |  |  | 0,122 |  | 477,92 |  | 1,51 |  |  | 721,66 |  |  |  | 88,04 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,04 |  |  |  |  | 0,122 |  |  |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 67,36 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 695,92 |  |  |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0,001 |  |  |  |  | 0,00305 |  | 70 296,20 |  | 1,39 |  |  | 97 711,72 |  |  |  | 298,02 |  |  |  |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  | м3 | 5,9 |  |  |  |  | 17,995 |  | 4 742,74 |  | 2,64 |  |  | 12 520,83 |  |  |  | 225 312,34 |  |  |  |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0,06 |  |  |  |  | 0,183 |  | 3 778,62 |  | 2,64 |  |  | 9 975,56 |  |  |  | 1 825,53 |  |  |  |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  | м3 | 0,17 |  |  |  |  | 0,5185 |  | 10 082,68 |  | 1,58 |  |  | 15 930,63 |  |  |  | 8 260,03 |  |  |  |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  | м3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 793,92 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 960,81 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  | % | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 342,00 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 647,49 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 092,92 |  |  |  | 640 783,41 |  |  |  |
| 7.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Камни бортовые БР100.30.15 |  | м3 | 13,115 |  | 1 |  |  | 13,115 |  | 5 746,75 |  | 2,97 |  |  | 17 067,85 |  |  |  | 223 844,85 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=305*0,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 844,85 |  |  |  |
| Автомобильная парковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСН27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных |  | 1000 м2 | 1,722 |  | 1 |  |  | 1,722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1722 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 56,826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 694,01 |  |  |  |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч | 33 |  |  |  |  | 56,826 |  |  |  |  |  |  | 469,75 |  |  |  | 26 694,01 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 486,92 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 64,35114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 532,75 |  |  |  |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 2,35 |  |  |  |  | 4,0467 |  | 828,16 |  | 1,82 |  |  | 1 507,25 |  |  |  | 6 099,39 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 2,35 |  |  |  |  | 4,0467 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 2 567,91 |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 0,36 |  |  |  |  | 0,61992 |  | 1 933,00 |  | 1,67 |  |  | 3 228,11 |  |  |  | 2 001,17 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,36 |  |  |  |  | 0,61992 |  |  |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 459,80 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 3,98 |  |  |  |  | 6,85356 |  |  |  |  |  |  | 1 959,46 |  |  |  | 13 429,28 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 3,98 |  |  |  |  | 6,85356 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 4 349,06 |  |  |  |
|  | 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т |  | маш.-ч | 19 |  |  |  |  | 32,718 |  |  |  |  |  |  | 1 906,48 |  |  |  | 62 376,21 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 19 |  |  |  |  | 32,718 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 20 761,86 |  |  |  |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  | маш.-ч | 8,51 |  |  |  |  | 14,65422 |  |  |  |  |  |  | 2 303,25 |  |  |  | 33 752,33 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 8,51 |  |  |  |  | 14,65422 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 9 299,13 |  |  |  |
|  | 91.08.07-015 | Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм |  | маш.-ч | 0,57 |  |  |  |  | 0,98154 |  | 1 790,51 |  | 1,5 |  |  | 2 685,77 |  |  |  | 2 636,19 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,57 |  |  |  |  | 0,98154 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 622,86 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 2,6 |  |  |  |  | 4,4772 |  | 1 043,14 |  | 1,54 |  |  | 1 606,44 |  |  |  | 7 192,35 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 2,6 |  |  |  |  | 4,4772 |  |  |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 2 472,13 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 951,85 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 30 |  |  |  |  | 51,66 |  | 35,71 |  | 1,6 |  |  | 57,14 |  |  |  | 2 951,85 |  |  |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень для дорожного строительства М 800, основная фракция 31,5-63 мм |  | м3 | 189 |  |  |  |  | 325,458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень для дорожного строительства М 800, расклинивающая фракция 8-16 мм |  | м3 | 15 |  |  |  |  | 25,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 665,53 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 226,76 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  | % | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 495,60 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 083,86 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 880,95 |  |  |  | 387 244,99 |  |  |  |
| 8.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2106 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм |  | м3 | 325,458 |  | 1 |  |  | 325,458 |  | 2 184,44 |  | 1,95 |  |  | 4 259,66 |  |  |  | 1 386 340,42 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 386 340,42 |  |  |  |
| 8.2 | ФСБЦ-02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  | м3 | 25,83 |  | 1 |  |  | 25,83 |  | 2 184,44 |  | 1,95 |  |  | 4 259,66 |  |  |  | 110 027,02 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 027,02 |  |  |  |
| 9 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина слоя 5 см) |  | 1000 м2 | 1,722 |  | 1 |  |  | 1,722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1722 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 35,92092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 057,81 |  |  |  |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 20,86 |  |  |  |  | 35,92092 |  |  |  |  |  |  | 502,71 |  |  |  | 18 057,81 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 745,17 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 32,4597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 787,62 |  |  |  |
|  | 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  | маш.-ч | 2,44 |  |  |  |  | 4,20168 |  | 1,21 |  | 1,67 |  |  | 2,02 |  |  |  | 8,49 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0,55 |  |  |  |  | 0,9471 |  |  |  |  |  |  | 1 959,46 |  |  |  | 1 855,80 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,55 |  |  |  |  | 0,9471 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 601,00 |  |  |  |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  | маш.-ч | 2,04 |  |  |  |  | 3,51288 |  | 2 646,78 |  | 1,61 |  |  | 4 261,32 |  |  |  | 14 969,51 |  |  |  |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  | чел.-ч | 2,04 |  |  |  |  | 3,51288 |  |  |  |  |  |  | 791,16 |  |  |  | 2 779,25 |  |  |  |
|  | 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  | маш.-ч | 2,14 |  |  |  |  | 3,68508 |  | 1 398,20 |  | 1,61 |  |  | 2 251,10 |  |  |  | 8 295,48 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 2,14 |  |  |  |  | 3,68508 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 2 338,44 |  |  |  |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  | маш.-ч | 1,51 |  |  |  |  | 2,60022 |  |  |  |  |  |  | 1 859,91 |  |  |  | 4 836,18 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 1,51 |  |  |  |  | 2,60022 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 1 650,02 |  |  |  |
|  | 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  | маш.-ч | 2,59 |  |  |  |  | 4,45998 |  |  |  |  |  |  | 1 967,05 |  |  |  | 8 773,00 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,59 |  |  |  |  | 4,45998 |  |  |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 3 308,01 |  |  |  |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  | маш.-ч | 0,97 |  |  |  |  | 1,67034 |  |  |  |  |  |  | 2 744,21 |  |  |  | 4 583,76 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,97 |  |  |  |  | 1,67034 |  |  |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 1 238,91 |  |  |  |
|  | 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  | маш.-ч | 1,52 |  |  |  |  | 2,61744 |  | 181,30 |  | 1,33 |  |  | 241,13 |  |  |  | 631,14 |  |  |  |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  | маш.-ч | 2,04 |  |  |  |  | 3,51288 |  | 8 883,76 |  | 1,67 |  |  | 14 835,88 |  |  |  | 52 116,67 |  |  |  |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  | чел.-ч | 2,04 |  |  |  |  | 3,51288 |  |  |  |  |  |  | 844,72 |  |  |  | 2 967,40 |  |  |  |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные |  | маш.-ч | 2,04 |  |  |  |  | 3,51288 |  | 59,52 |  | 1,61 |  |  | 95,83 |  |  |  | 336,64 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 3,1 |  |  |  |  | 5,3382 |  | 1 043,14 |  | 1,54 |  |  | 1 606,44 |  |  |  | 8 575,50 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 3,1 |  |  |  |  | 5,3382 |  |  |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 2 947,54 |  |  |  |
|  | 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  | маш.-ч | 0,2 |  |  |  |  | 0,3444 |  | 435,27 |  | 1,46 |  |  | 635,49 |  |  |  | 218,86 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,2 |  |  |  |  | 0,3444 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 218,55 |  |  |  |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  | маш.-ч | 3,71 |  |  |  |  | 6,38862 |  | 4 141,29 |  | 1,57 |  |  | 6 501,83 |  |  |  | 41 537,72 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 3,71 |  |  |  |  | 6,38862 |  |  |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 4 738,50 |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.-ч | 1,15 |  |  |  |  | 1,9803 |  |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 6,42 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 237,88 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  | т | 0,004 |  |  |  |  | 0,006888 |  | 16 583,53 |  | 1,74 |  |  | 28 855,34 |  |  |  | 198,76 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  | м3 | 20,52 |  |  |  |  | 35,33544 |  |  |  |  |  |  | 57,31 |  |  |  | 2 025,07 |  |  |  |
|  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  | т | 0,0024 |  |  |  |  | 0,0041328 |  | 907 036,67 |  | 1,2 |  |  | 1 088 444,00 |  |  |  | 4 498,32 |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные |  | т | 0,012 |  |  |  |  | 0,020664 |  | 89 330,06 |  | 1,21 |  |  | 108 089,37 |  |  |  | 2 233,56 |  |  |  |
|  | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  | шт | 0,782 |  |  |  |  | 1,346604 |  | 4 251,61 |  | 1,24 |  |  | 5 272,00 |  |  |  | 7 099,30 |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т | 0,0008 |  |  |  |  | 0,0013776 |  | 55 898,18 |  | 1,28 |  |  | 71 549,67 |  |  |  | 98,57 |  |  |  |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т | 0,0008 |  |  |  |  | 0,0013776 |  | 63 745,00 |  | 0,96 |  |  | 61 195,20 |  |  |  | 84,30 |  |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные |  | т | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 828,48 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 845,43 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  | % | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 451,24 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 732,88 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 257,03 |  |  |  | 319 012,60 |  |  |  |
| 9.1 | ГЭСН27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 |  | 1000 м2 | 1,722 |  | 1 |  |  | 1,722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1722 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,2054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,67 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 0,35 |  | 2 |  |  | 1,2054 |  |  |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 650,67 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 249,20 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,61868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 147,23 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0,11 |  | 2 |  |  | 0,37884 |  |  |  |  |  |  | 1 959,46 |  |  |  | 742,32 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,11 |  | 2 |  |  | 0,37884 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 240,40 |  |  |  |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  | маш.-ч | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3444 |  | 2 646,78 |  | 1,61 |  |  | 4 261,32 |  |  |  | 1 467,60 |  |  |  |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  | чел.-ч | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3444 |  |  |  |  |  |  | 791,16 |  |  |  | 272,48 |  |  |  |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  | маш.-ч | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3444 |  | 8 883,76 |  | 1,67 |  |  | 14 835,88 |  |  |  | 5 109,48 |  |  |  |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  | чел.-ч | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3444 |  |  |  |  |  |  | 844,72 |  |  |  | 290,92 |  |  |  |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные |  | маш.-ч | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3444 |  | 59,52 |  | 1,61 |  |  | 95,83 |  |  |  | 33,00 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3444 |  | 1 043,14 |  | 1,54 |  |  | 1 606,44 |  |  |  | 553,26 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3444 |  |  |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 190,16 |  |  |  |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  | маш.-ч | 0,06 |  | 2 |  |  | 0,20664 |  | 4 141,29 |  | 1,57 |  |  | 6 501,83 |  |  |  | 1 343,54 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,06 |  | 2 |  |  | 0,20664 |  |  |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 153,27 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,23 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  | т | 0,001 |  | 2 |  |  | 0,003444 |  | 16 583,53 |  | 1,74 |  |  | 28 855,34 |  |  |  | 99,38 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  | м3 | 0,44 |  | 2 |  |  | 1,51536 |  |  |  |  |  |  | 57,31 |  |  |  | 86,85 |  |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные |  | т | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 233,33 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 797,90 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  | % | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 660,89 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 409,19 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 467,72 |  |  |  | 16 303,41 |  |  |  |
| 9.2 | ФСБЦ-04.2.01.01-1304 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на PG // Смеси асфальтобетонные крупнозернистые, тип А32НН |  | т | 215,25 |  | 1 |  |  | 215,25 |  | 6 940,61 |  | 2,08 |  |  | 14 436,47 |  |  |  | 3 107 450,17 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1722*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 107 450,17 |  |  |  |
| 10 | ГЭСН27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  | т | 0,5166 |  | 1 |  |  | 0,5166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,3*1722/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,61 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,185976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,35 |  |  |  |
|  | 91.08.02-003 | Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л |  | маш.-ч | 0,18 |  |  |  |  | 0,092988 |  | 1 303,10 |  | 1,54 |  |  | 2 006,77 |  |  |  | 186,61 |  |  |  |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  | чел.-ч | 0,36 |  |  |  |  | 0,185976 |  |  |  |  |  |  | 593,37 |  |  |  | 110,35 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 353,87 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  | т | 1,03 |  |  |  |  | 0,532098 |  | 16 583,53 |  | 1,74 |  |  | 28 855,34 |  |  |  | 15 353,87 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 650,83 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,35 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  | % | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,32 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,87 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 898,22 |  |  |  | 15 962,02 |  |  |  |
| 11 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  | 1000 м2 | 1,722 |  | 1 |  |  | 1,722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1722 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 35,92092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 057,81 |  |  |  |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 20,86 |  |  |  |  | 35,92092 |  |  |  |  |  |  | 502,71 |  |  |  | 18 057,81 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 745,17 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 32,4597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 787,62 |  |  |  |
|  | 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  | маш.-ч | 2,44 |  |  |  |  | 4,20168 |  | 1,21 |  | 1,67 |  |  | 2,02 |  |  |  | 8,49 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0,55 |  |  |  |  | 0,9471 |  |  |  |  |  |  | 1 959,46 |  |  |  | 1 855,80 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,55 |  |  |  |  | 0,9471 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 601,00 |  |  |  |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  | маш.-ч | 2,04 |  |  |  |  | 3,51288 |  | 2 646,78 |  | 1,61 |  |  | 4 261,32 |  |  |  | 14 969,51 |  |  |  |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  | чел.-ч | 2,04 |  |  |  |  | 3,51288 |  |  |  |  |  |  | 791,16 |  |  |  | 2 779,25 |  |  |  |
|  | 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  | маш.-ч | 2,14 |  |  |  |  | 3,68508 |  | 1 398,20 |  | 1,61 |  |  | 2 251,10 |  |  |  | 8 295,48 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 2,14 |  |  |  |  | 3,68508 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 2 338,44 |  |  |  |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  | маш.-ч | 1,51 |  |  |  |  | 2,60022 |  |  |  |  |  |  | 1 859,91 |  |  |  | 4 836,18 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 1,51 |  |  |  |  | 2,60022 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 1 650,02 |  |  |  |
|  | 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  | маш.-ч | 2,59 |  |  |  |  | 4,45998 |  |  |  |  |  |  | 1 967,05 |  |  |  | 8 773,00 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,59 |  |  |  |  | 4,45998 |  |  |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 3 308,01 |  |  |  |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  | маш.-ч | 0,97 |  |  |  |  | 1,67034 |  |  |  |  |  |  | 2 744,21 |  |  |  | 4 583,76 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,97 |  |  |  |  | 1,67034 |  |  |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 1 238,91 |  |  |  |
|  | 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  | маш.-ч | 1,52 |  |  |  |  | 2,61744 |  | 181,30 |  | 1,33 |  |  | 241,13 |  |  |  | 631,14 |  |  |  |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  | маш.-ч | 2,04 |  |  |  |  | 3,51288 |  | 8 883,76 |  | 1,67 |  |  | 14 835,88 |  |  |  | 52 116,67 |  |  |  |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  | чел.-ч | 2,04 |  |  |  |  | 3,51288 |  |  |  |  |  |  | 844,72 |  |  |  | 2 967,40 |  |  |  |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные |  | маш.-ч | 2,04 |  |  |  |  | 3,51288 |  | 59,52 |  | 1,61 |  |  | 95,83 |  |  |  | 336,64 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 3,1 |  |  |  |  | 5,3382 |  | 1 043,14 |  | 1,54 |  |  | 1 606,44 |  |  |  | 8 575,50 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 3,1 |  |  |  |  | 5,3382 |  |  |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 2 947,54 |  |  |  |
|  | 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  | маш.-ч | 0,2 |  |  |  |  | 0,3444 |  | 435,27 |  | 1,46 |  |  | 635,49 |  |  |  | 218,86 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,2 |  |  |  |  | 0,3444 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 218,55 |  |  |  |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  | маш.-ч | 3,71 |  |  |  |  | 6,38862 |  | 4 141,29 |  | 1,57 |  |  | 6 501,83 |  |  |  | 41 537,72 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 3,71 |  |  |  |  | 6,38862 |  |  |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 4 738,50 |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.-ч | 1,15 |  |  |  |  | 1,9803 |  |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 6,42 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 237,88 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  | т | 0,004 |  |  |  |  | 0,006888 |  | 16 583,53 |  | 1,74 |  |  | 28 855,34 |  |  |  | 198,76 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  | м3 | 20,52 |  |  |  |  | 35,33544 |  |  |  |  |  |  | 57,31 |  |  |  | 2 025,07 |  |  |  |
|  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  | т | 0,0024 |  |  |  |  | 0,0041328 |  | 907 036,67 |  | 1,2 |  |  | 1 088 444,00 |  |  |  | 4 498,32 |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные |  | т | 0,012 |  |  |  |  | 0,020664 |  | 89 330,06 |  | 1,21 |  |  | 108 089,37 |  |  |  | 2 233,56 |  |  |  |
|  | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  | шт | 0,782 |  |  |  |  | 1,346604 |  | 4 251,61 |  | 1,24 |  |  | 5 272,00 |  |  |  | 7 099,30 |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т | 0,0008 |  |  |  |  | 0,0013776 |  | 55 898,18 |  | 1,28 |  |  | 71 549,67 |  |  |  | 98,57 |  |  |  |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т | 0,0008 |  |  |  |  | 0,0013776 |  | 63 745,00 |  | 0,96 |  |  | 61 195,20 |  |  |  | 84,30 |  |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные |  | т | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 828,48 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 845,43 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  | % | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 451,24 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 732,88 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 257,03 |  |  |  | 319 012,60 |  |  |  |
| 11.1 | Коммерческое предложение | Смеси асфальтобетонные мелкозернистые, тип А16ВН |  | т | 172,2 |  | 1 |  |  | 172,2 |  |  |  |  |  |  | 16 866,67 |  |  |  | 2 904 440,57 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1722*0,04*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=20240/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 904 440,57 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Автомобильная парковка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 976 472,15 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 794,85 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 665,61 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 658,28 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 112 506,52 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 846,89 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 738 058,82 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 607 211,93 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 794,85 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 665,61 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 658,28 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 112 506,52 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 195,49 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 391,18 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 846,89 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 453,13 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 195,49 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 391,18 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Автомобильная парковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 738 058,82 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 381,13864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 144,812246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газонное ограждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок |  | м2 | 57,1 |  | 1 |  |  | 57,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 33,118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 383,48 |  |  |  |
|  | 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 |  | чел.-ч | 0,58 |  |  |  |  | 33,118 |  |  |  |  |  |  | 434,31 |  |  |  | 14 383,48 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 383,48 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 383,48 |  |  |  |
|  | Пр/812-096.0-2 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  | % | 91 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 088,97 |  |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  | % | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 616,40 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,00 |  |  |  | 34 088,85 |  |  |  |
| 13 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 | 0,571 |  | 1 |  |  | 0,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=57,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,03201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 849,07 |  |  |  |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | чел.-ч | 5,31 |  |  |  |  | 3,03201 |  |  |  |  |  |  | 609,85 |  |  |  | 1 849,07 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,19 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,01142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,77 |  |  |  |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  |  | 0,00571 |  | 6,62 |  | 1,67 |  |  | 11,06 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  |  | 0,00571 |  |  |  |  |  |  | 1 959,46 |  |  |  | 11,19 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,01 |  |  |  |  | 0,00571 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 3,62 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  |  | 0,00571 |  | 477,92 |  | 1,51 |  |  | 721,66 |  |  |  | 4,12 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,01 |  |  |  |  | 0,00571 |  |  |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 3,15 |  |  |  |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч | 1,12 |  |  |  |  | 0,63952 |  |  |  |  |  |  | 7,54 |  |  |  | 4,82 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,10 |  |  |  |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | т | 0,009 |  |  |  |  | 0,005139 |  | 51 280,15 |  | 1,69 |  |  | 86 663,45 |  |  |  | 445,36 |  |  |  |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А |  | т | 0,0015 |  |  |  |  | 0,0008565 |  | 75 885,63 |  | 1,75 |  |  | 132 799,85 |  |  |  | 113,74 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 435,13 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 855,84 |  |  |  |
|  | Пр/812-013.0-2 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 763,05 |  |  |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,48 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 009,91 |  |  |  | 5 144,66 |  |  |  |
| 14 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 | 0,571 |  | 1 |  |  | 0,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=57,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,21623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633,97 |  |  |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 2,13 |  |  |  |  | 1,21623 |  |  |  |  |  |  | 521,26 |  |  |  | 633,97 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,17 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,01142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,77 |  |  |  |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  |  | 0,00571 |  | 6,62 |  | 1,67 |  |  | 11,06 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  |  | 0,00571 |  |  |  |  |  |  | 1 959,46 |  |  |  | 11,19 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,01 |  |  |  |  | 0,00571 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 3,62 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  |  | 0,00571 |  | 477,92 |  | 1,51 |  |  | 721,66 |  |  |  | 4,12 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,01 |  |  |  |  | 0,00571 |  |  |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 3,15 |  |  |  |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч | 0,65 |  |  |  |  | 0,37115 |  |  |  |  |  |  | 7,54 |  |  |  | 2,80 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,73 |  |  |  |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый |  | т | 0,009 |  |  |  |  | 0,005139 |  | 60 045,35 |  | 1,86 |  |  | 111 684,35 |  |  |  | 573,95 |  |  |  |
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | кг | 1,4 |  |  |  |  | 0,7994 |  | 60,60 |  | 1,75 |  |  | 106,05 |  |  |  | 84,78 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 317,64 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,74 |  |  |  |
|  | Пр/812-013.0-2 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,70 |  |  |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,78 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 945,92 |  |  |  | 2 253,12 |  |  |  |
| Установка дорожного знака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  | 100 шт | 0,02 |  | 1 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 138,24 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 320 |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 3 138,24 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,42 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,2906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,36 |  |  |  |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  | маш.-ч | 11 |  |  |  |  | 0,22 |  | 998,38 |  | 1,54 |  |  | 1 537,51 |  |  |  | 338,25 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 11 |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 139,61 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 1,52 |  |  |  |  | 0,0304 |  |  |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 66,16 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,52 |  |  |  |  | 0,0304 |  |  |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 22,55 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 2,01 |  |  |  |  | 0,0402 |  | 477,92 |  | 1,51 |  |  | 721,66 |  |  |  | 29,01 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 2,01 |  |  |  |  | 0,0402 |  |  |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 22,20 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,41 |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  | т | 0,048 |  |  |  |  | 0,00096 |  | 106 965,20 |  | 1,21 |  |  | 129 427,89 |  |  |  | 124,25 |  |  |  |
|  | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 |  | т | 0,01935 |  |  |  |  | 0,000387 |  | 170 358,45 |  | 1,26 |  |  | 214 651,65 |  |  |  | 83,07 |  |  |  |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый |  | т | 0,00562 |  |  |  |  | 0,0001124 |  | 60 045,35 |  | 1,86 |  |  | 111 684,35 |  |  |  | 12,55 |  |  |  |
|  | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А |  | т | 0,00338 |  |  |  |  | 0,0000676 |  | 105 971,44 |  | 1,75 |  |  | 185 450,02 |  |  |  | 12,54 |  |  |  |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  | шт | 100 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  | шт | 100 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 988,43 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 322,60 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  | % | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 917,45 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 452,28 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667 908,00 |  |  |  | 13 358,16 |  |  |  |
| 15.1 | Прайс-лист | Дорожный знак 6.4 "Парковка", пленка тип А |  | шт | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 820,00 | 1,02 |  |  | 3 712,80 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 712,80 |  |  |  |
| 15.2 | ФСБЦ-23.3.03.02-0031 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм |  | м | 8 |  | 1 |  |  | 8 |  | 643,59 |  | 1,3 |  |  | 836,67 |  |  |  | 6 693,36 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 693,36 |  |  |  |
| 16 | ГЭСН27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 |  | 100 шт | 0,02 |  | 1 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,68 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 69 |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 676,68 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,69 |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т | 0,048 |  |  |  |  | 0,00096 |  | 55 898,18 |  | 1,28 |  |  | 71 549,67 |  |  |  | 68,69 |  |  |  |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  | шт | 100 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745,37 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,68 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  | % | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 001,49 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906,75 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 680,50 |  |  |  | 2 653,61 |  |  |  |
| 16.1 | Прайс-лист | Дорожный знак 8.17 "Инвалид", пленка тип А |  | шт | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 107,00 | 1,02 |  |  | 2 258,28 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 258,28 |  |  |  |
| 17 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стойки дорожного знака |  | 100 м3 | 0,0009 |  | 1 |  |  | 0,0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,045*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,1215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,57 |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 135 |  |  |  |  | 0,1215 |  |  |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 54,57 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,14 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,016308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,08 |  |  |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч | 18 |  |  |  |  | 0,0162 |  |  |  |  |  |  | 1 233,85 |  |  |  | 19,99 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 18 |  |  |  |  | 0,0162 |  |  |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 12,02 |  |  |  |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.-ч | 5,93 |  |  |  |  | 0,005337 |  | 8,54 |  | 1,5 |  |  | 12,81 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,12 |  |  |  |  | 0,000108 |  | 477,92 |  | 1,51 |  |  | 721,66 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,12 |  |  |  |  | 0,000108 |  |  |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 1,75 |  |  |  |  | 0,001575 |  | 35,71 |  | 1,6 |  |  | 57,14 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | м2 | 250 |  |  |  |  | 0,225 |  | 12,83 |  | 1,2 |  |  | 15,40 |  |  |  | 3,47 |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  | м3 | 102 |  |  |  |  | 0,0918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,35 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,65 |  |  |  |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,65 |  |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,66 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 622,22 |  |  |  | 197,66 |  |  |  |
| 17.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  | м3 | 0,0918 |  | 1 |  |  | 0,0918 |  | 4 742,74 |  | 2,64 |  |  | 12 520,83 |  |  |  | 1 149,41 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 149,41 |  |  |  |
| Разметка парковочных мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСН27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м // Разметка парковочных мест |  | км | 0,35 |  | 1 |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=350/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,86 |  |  |  |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 |  | чел.-ч | 3,66 |  |  |  |  | 1,281 |  |  |  |  |  |  | 441,73 |  |  |  | 565,86 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,20 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,37 |  |  |  |
|  | 91.13.01-036 | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм |  | маш.-ч | 1,01 |  |  |  |  | 0,3535 |  | 81,21 |  | 1,64 |  |  | 133,18 |  |  |  | 47,08 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 1,01 |  |  |  |  | 0,3535 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 224,32 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 1,03 |  |  |  |  | 0,3605 |  | 1 043,14 |  | 1,54 |  |  | 1 606,44 |  |  |  | 579,12 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1,03 |  |  |  |  | 0,3605 |  |  |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 199,05 |  |  |  |
| Н | 14.4.04.08 | Эмаль |  | кг | 42 |  |  |  |  | 14,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 615,43 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,23 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  | % | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 464,06 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 325,57 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 585,89 |  |  |  | 4 405,06 |  |  |  |
| 18.1 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  | кг | 14,7 |  | 1 |  |  | 14,7 |  | 118,29 |  | 1,22 |  |  | 144,31 |  |  |  | 2 121,36 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 121,36 |  |  |  |
| Разметка места для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСН27-09-016-07 | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных // Разметка дорожная 1.24.3 |  | 10 м2 | 0,069 |  | 1 |  |  | 0,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,69 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,35052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,21 |  |  |  |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 5,08 |  |  |  |  | 0,35052 |  |  |  |  |  |  | 502,71 |  |  |  | 176,21 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,02 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,08556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,06 |  |  |  |
|  | 91.13.01-036 | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм |  | маш.-ч | 1,2 |  |  |  |  | 0,0828 |  | 81,21 |  | 1,64 |  |  | 133,18 |  |  |  | 11,03 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 1,2 |  |  |  |  | 0,0828 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 52,54 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,04 |  |  |  |  | 0,00276 |  | 477,92 |  | 1,51 |  |  | 721,66 |  |  |  | 1,99 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,04 |  |  |  |  | 0,00276 |  |  |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 1,52 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  |
|  | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  | т | 0,0001 |  |  |  |  | 0,0000069 |  | 86 227,50 |  | 1,06 |  |  | 91 401,15 |  |  |  | 0,63 |  |  |  |
| Н | 01.5.01.01 | Краски разметочные дорожные |  | т | 0,007 |  |  |  |  | 0,000483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,92 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,27 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  | % | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,80 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,56 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 946,09 |  |  |  | 893,28 |  |  |  |
| 19.1 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  | кг | 0,483 |  | 1 |  |  | 0,483 |  | 118,29 |  | 1,22 |  |  | 144,31 |  |  |  | 69,70 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,000483)*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,70 |  |  |  |
| Озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ГЭСН47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (слоем 5 см) |  | 100 м2 | 7,85 |  | 1 |  |  | 7,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=785 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 210,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 153,90 |  |  |  |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 26,78 |  |  |  |  | 210,223 |  |  |  |  |  |  | 457,39 |  |  |  | 96 153,90 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,89 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,3925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,72 |  |  |  |
|  | 91.12.08-051 | Катки прицепные кольчатые 2 т |  | маш.-ч | 0,14 |  |  |  |  | 1,099 |  | 50,89 |  | 1,79 |  |  | 91,09 |  |  |  | 100,11 |  |  |  |
|  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 0,05 |  |  |  |  | 0,3925 |  | 487,94 |  | 1,44 |  |  | 702,63 |  |  |  | 275,78 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,05 |  |  |  |  | 0,3925 |  |  |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 216,72 |  |  |  |
| Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  | м3 | 15 |  |  |  |  | 117,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 746,51 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 370,62 |  |  |  |
|  | Пр/812-041.0-2 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 225,44 |  |  |  |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 386,85 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 931,06 |  |  |  | 266 358,80 |  |  |  |
| 20.1 | ГЭСН47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  | 100 м2 | -7,85 |  | 1 |  |  | -7,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-785 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | слой 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | -85,879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -39 280,20 |  |  |  |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 5,47 |  | 2 |  |  | -85,879 |  |  |  |  |  |  | 457,39 |  |  |  | -39 280,20 |  |  |  |
| Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  | м3 | 5 |  | 2 |  |  | -78,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -39 280,20 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -39 280,20 |  |  |  |
|  | Пр/812-041.0-2 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40 851,41 |  |  |  |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -28 281,74 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 810,62 |  |  |  | -108 413,35 |  |  |  |
| 20.2 | Коммерческое предложение | Торф |  | м3 | 39,25 |  | 1 |  |  | 39,25 |  |  |  |  |  |  | 3 333,33 |  |  |  | 130 833,20 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=117,75+-78,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=4000/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 833,20 |  |  |  |
| 21 | ГЭСН47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 100 м2 | 7,85 |  | 1 |  |  | 7,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=785 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 44,5095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 208,14 |  |  |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч | 5 |  |  |  |  | 39,25 |  |  |  |  |  |  | 449,15 |  |  |  | 17 629,14 |  |  |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч | 0,67 |  |  |  |  | 5,2595 |  |  |  |  |  |  | 490,35 |  |  |  | 2 579,00 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 393,72 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 10,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 634,79 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 1,3 |  |  |  |  | 10,205 |  | 1 043,14 |  | 1,54 |  |  | 1 606,44 |  |  |  | 16 393,72 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1,3 |  |  |  |  | 10,205 |  |  |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 5 634,79 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 485,49 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 10 |  |  |  |  | 78,5 |  | 35,71 |  | 1,6 |  |  | 57,14 |  |  |  | 4 485,49 |  |  |  |
| Н | 16.2.02.07 | Семена газонных трав |  | кг | 2 |  |  |  |  | 15,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 722,14 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 842,93 |  |  |  |
|  | Пр/812-041.0-2 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 876,65 |  |  |  |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 606,91 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 745,95 |  |  |  | 92 205,70 |  |  |  |
| 21.1 | ФСБЦ-16.2.02.01-0001 | Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» |  | кг | 15,7 |  | 1 |  |  | 15,7 |  | 271,55 |  | 1,29 |  |  | 350,30 |  |  |  | 5 499,71 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 499,71 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Прочие работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 346,02 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 559,92 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 900,75 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 538,92 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 346,43 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 483,37 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 559,92 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 900,75 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 538,92 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 346,43 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 503,85 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 633,50 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 098,84 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 503,85 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 633,50 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 483,37 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 215,75276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 11,726808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ГЭСН33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными // Монтаж светильников с кронштейнами на опору |  | шт | 5 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 10,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 114,34 |  |  |  |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 2,01 |  |  |  |  | 10,05 |  |  |  |  |  |  | 508,89 |  |  |  | 5 114,34 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 977,15 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 524,69 |  |  |  |
|  | 91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  | маш.-ч | 0,7 |  |  |  |  | 3,5 |  | 756,44 |  | 1,73 |  |  | 1 308,64 |  |  |  | 4 580,24 |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,7 |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 634,57 |  |  |  | 2 221,00 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,11 |  |  |  |  | 0,55 |  | 477,92 |  | 1,51 |  |  | 721,66 |  |  |  | 396,91 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,11 |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 303,69 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,49 |  |  |  |
|  | 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | кг | 0,06 |  |  |  |  | 0,3 |  | 160,27 |  | 1,28 |  |  | 205,15 |  |  |  | 61,55 |  |  |  |
|  | 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | кг | 0,01 |  |  |  |  | 0,05 |  | 238,29 |  | 1,59 |  |  | 378,88 |  |  |  | 18,94 |  |  |  |
| П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  | кг | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.2.06.05 | Кронштейны |  | кг | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами |  | шт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.2.03.09 | Провода с резиновой изоляцией |  | т | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 696,67 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 639,03 |  |  |  |
|  | Пр/812-027.0-2 | НР Линии электропередачи |  | % | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 944,59 |  |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  | % | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 583,42 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 044,94 |  |  |  | 25 224,68 |  |  |  |
| 22.1 | ФСБЦ-07.2.02.02-0066 | Кронштейн однорожковый оцинкованный приставной для консольных и подвесных светильников, высота 1200 мм, вылет 500 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр хомута 168 мм // Кронштейн однорожковый 1.К1-2,0-2,0-П3 |  | шт | 5 |  | 1 |  |  | 5 |  | 4 484,53 |  | 0,68 |  |  | 3 049,48 |  |  |  | 15 247,40 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 247,40 |  |  |  |
| 22.2 | Коммерческое предложение | Светильник светодиодный Конус-100 |  | шт | 5 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 13 833,33 | 1,02 |  |  | 70 549,98 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=16600/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 549,98 |  |  |  |
| 23 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  | 100 м | 0,65 |  | 1 |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=65 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,0885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 206,97 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 6,29 |  |  |  |  | 4,0885 |  |  |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 2 206,97 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,51 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,23 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,03 |  |  |  |  | 0,0195 |  |  |  |  |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 42,44 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,03 |  |  |  |  | 0,0195 |  |  |  |  |  |  | 741,71 |  |  |  | 14,46 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,03 |  |  |  |  | 0,0195 |  | 477,92 |  | 1,51 |  |  | 721,66 |  |  |  | 14,07 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,03 |  |  |  |  | 0,0195 |  |  |  |  |  |  | 552,16 |  |  |  | 10,77 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,73 |  |  |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 26,67 |  |  |  |  | 17,3355 |  | 5,87 |  | 0,98 |  |  | 5,75 |  |  |  | 99,68 |  |  |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  | т | 0,00105 |  |  |  |  | 0,0006825 |  | 43 821,53 |  | 1,49 |  |  | 65 294,08 |  |  |  | 44,56 |  |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0,02 |  |  |  |  | 0,013 |  | 79,88 |  | 1,58 |  |  | 126,21 |  |  |  | 1,64 |  |  |  |
|  | 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные 16 мм |  | 100 шт | 0,05 |  |  |  |  | 0,0325 |  | 1 239,94 |  | 1,26 |  |  | 1 562,32 |  |  |  | 50,78 |  |  |  |
|  | 20.2.02.01-0013 | Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм |  | 1000 шт | 0,0122 |  |  |  |  | 0,00793 |  | 2 316,78 |  | 1,8 |  |  | 4 170,20 |  |  |  | 33,07 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 518,44 |  |  |  |
| 23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | % | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,14 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 232,20 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | % | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 187,56 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | % | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138,42 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 059,32 |  |  |  | 5 888,56 |  |  |  |
| 23.1 | ФСБЦ-21.1.06.09-0092 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 2х2,5ок(N)-660 |  | 1000 м | 0,06695 |  | 1 |  |  | 0,06695 |  | 55 338,54 |  | 1,2 |  |  | 66 406,25 |  |  |  | 4 445,90 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(65*1,03) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 445,90 |  |  |  |
| 23.2 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 // Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 |  | шт | 10 |  | 1 |  |  | 10 |  | 177,35 |  | 1,12 |  |  | 198,63 |  |  |  | 1 986,30 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 986,30 |  |  |  |
| 24 | ГЭСНм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  | 100 шт | 0,2 |  | 1 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 122,78 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 10,4 |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  | 539,80 |  |  |  | 1 122,78 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 122,78 |  |  |  |
| 24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | % | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,46 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 122,78 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | % | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,32 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | % | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,62 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 090,90 |  |  |  | 2 818,18 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Наружное освещение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 634,07 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 444,09 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 033,66 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 549,92 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 606,40 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 224,68 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 114,34 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 977,15 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 524,69 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,49 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 944,59 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 583,42 |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 936,32 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 329,75 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,51 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,23 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 525,91 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 287,88 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 711,04 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 994,01 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 232,47 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 294,46 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 161,00 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 16,2185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 4,089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | т | 4,9 |  | 1 |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  | 86,97 |  |  |  | 426,15 |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1*49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,15 |  |  |  |
| 26 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  | т | 4,9 |  | 1 |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  | 239,67 |  |  |  | 1 174,38 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 174,38 |  |  |  |
| 27 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  | м3 | 2,107 |  | 1 |  |  | 2,107 |  |  |  |  |  |  | 558,33 |  |  |  | 1 176,40 |  |  |  |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,043*49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176,40 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Утилизация строительного мусора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 776,93 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176,40 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600,53 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 776,93 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176,40 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176,40 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600,53 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 776,93 |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 369 229,17 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 798,86 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473 600,02 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 747,12 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 364 635,75 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 447,42 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 231 543,80 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 099 096,38 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 469,11 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473 543,51 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 721,89 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 272 109,84 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 643,93 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 608,10 |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 447,42 |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 936,32 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 329,75 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,51 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,23 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 525,91 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 287,88 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 711,04 |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 332 480,12 |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 545,98 |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 931,81 |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 319,14 |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |