Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)

на выполнение работ по благоустройству территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», включая обустройство и оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок в городе Югорске (дополнительные работы).

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира,85

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.09.2025.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по  22.10.2025

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Требования к применяемым материалам:

В перечень работ входит ремонт существующего ограждения, устройство нового ограждения с устройством фундамента. Перечень и объём работ выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

В состав выполнения работ требуются следующие конструкции:

Ограждение из профильной трубы размерами 2000х3000мм (ВхШ);

Калитка из профильной трубы размерами 1000х2000м (ВхШ);

Ворота из профильной трубы 2000х4500 мм (ВхШ);

При выполнении работ должны быть использованы новые современные материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством РФ. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к безопасности работ:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, свода правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов изделий, оборудования и другого имущества.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», включая обустройство и оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок в городе Югорске (дополнительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Раздел 1. Ограждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-010-41 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,34338 | 1 | 0,34338 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(354*97%) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,0663834 |  |  |  |  |  |  | 1 517,52 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 8,93 |  | 3,0663834 |  |  | 494,89 |  |  |  | 1 517,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 623,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 15,9637362 |  |  |  |  |  |  | 11 162,00 |
|  | 91.01.05-066 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 46,49 |  | 15,9637362 | 675,43 | 1,82 | 1 229,28 |  |  |  | 19 623,90 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 46,49 |  | 15,9637362 |  |  | 699,21 |  |  |  | 11 162,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 303,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 679,52 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 11 791,95 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 5 832,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 145 401,45 |  |  |  | 49 927,95 |
| 2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,1062 | 1 | 0,1062 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(354*3%) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 16,3548 |  |  |  |  |  |  | 8 093,83 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 |  | 16,3548 |  |  | 494,89 |  |  |  | 8 093,83 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 093,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 093,83 |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 7 284,45 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 3 237,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 175 290,11 |  |  |  | 18 615,81 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСН09-05-009-03 | Установка алюминиевых: нащельников / демонтаж | 100 м | 7,65625 | 1 | 7,65625 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(306,25/0,6*1,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 177,3953125 |  |  |  |  |  |  | 101 887,00 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 33,1 | 0,7 | 177,3953125 |  |  | 574,35 |  |  |  | 101 887,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-0305 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0,006 | 0 | 0 | 172 555,49 | 1,38 | 238 126,58 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 887,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 887,00 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 95 773,78 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  |  | 63 169,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34 067,69 |  |  |  | 260 830,72 |
| 4 | ГЭСН46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2,64 | 1 | 2,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=264 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 60,2448 |  |  |  |  |  |  | 29 814,55 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22,82 |  | 60,2448 |  |  | 494,89 |  |  |  | 29 814,55 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 814,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 814,55 |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 27 429,39 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |  | 15 503,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27 555,88 |  |  |  | 72 747,51 |
| 5 | ГЭСН46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 2,06 | 1 | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14,626 |  |  |  |  |  |  | 8 201,24 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 7,1 |  | 14,626 |  |  | 560,73 |  |  |  | 8 201,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,26 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1,15 |  | 2,369 | 115,43 | 1,54 | 177,76 |  |  |  | 421,11 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 2,3 |  | 4,738 |  |  | 3,62 |  |  |  | 17,15 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 639,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 201,24 |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 7 545,14 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |  | 4 264,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 926,83 |  |  |  | 20 449,28 |
| 6 | ГЭСН46-04-001-02 | Разборка: бетонных фундаментов | м3 | 1,5 | 1 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,405 |  |  |  |  |  |  | 6 955,86 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 8,27 |  | 12,405 |  |  | 560,73 |  |  |  | 6 955,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 788,10 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 2,84 |  | 4,26 | 115,43 | 1,54 | 177,76 |  |  |  | 757,26 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 5,68 |  | 8,52 |  |  | 3,62 |  |  |  | 30,84 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 743,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 955,86 |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 6 399,39 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |  | 3 617,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 840,27 |  |  |  | 17 760,40 |
| Ремонт существующих фундаметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт фунаментных блоков подорной стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСНр62-04-005-01 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | 100 м2 | 1,4885 | 1 | 1,4885 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(148,85*1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 26,4953 |  |  |  |  |  |  | 13 112,26 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 17,8 |  | 26,4953 |  |  | 494,89 |  |  |  | 13 112,26 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 112,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 112,26 |
|  | Пр/812-096.0-2 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 11 932,16 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 6 031,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 877,43 |  |  |  | 31 076,06 |
| 8 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,4825 | 1 | 1,4825 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=148,25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,893625 |  |  |  |  |  |  | 4 194,08 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4,65 |  | 6,893625 |  |  | 608,40 |  |  |  | 4 194,08 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02965 |  |  |  |  |  |  | 17,03 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,014825 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  |  |  | 1,05 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,014825 |  |  | 540,30 |  |  |  | 8,01 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,014825 |  |  | 778,81 |  |  |  | 11,55 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,014825 |  |  | 608,40 |  |  |  | 9,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,48 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,14825 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  |  |  | 12,48 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 236,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 211,11 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 4 253,22 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 2 063,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 118,28 |  |  |  | 10 552,85 |
| 9 | ФСБЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 15,2698 | 1 | 15,2698 | 65,84 | 1,37 | 90,20 |  |  |  | 1 377,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 377,34 |
| 10 | ГЭСН46-08-012-02 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм | 100 шт | 5,954 | 1 | 5,954 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(148,85*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 44,89316 |  |  |  |  |  |  | 24 255,77 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7,54 |  | 44,89316 |  |  | 540,30 |  |  |  | 24 255,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,30 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 0,24 |  | 1,42896 | 99,51 | 1,5 | 149,27 |  |  |  | 213,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,83 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,592 |  | 3,524768 |  |  | 6,76 |  |  |  | 23,83 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 492,90 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 255,77 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  |  | 25 226,00 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 14 310,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 754,08 |  |  |  | 64 029,80 |
| 11 | ФСБЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм / анкера | т | 0,073904 | 1 | 0,073904 | 65 360,00 | 0,93 | 60 784,80 |  |  |  | 4 492,24 |
|  |  | Объем=596*0,2*0,62/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 492,24 |
| 12 | ГЭСН06-04-001-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 | 0,253045 | 1 | 0,253045 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(148,85*0,17) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 227,487455 |  |  |  |  |  |  | 126 009,85 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 899 |  | 227,487455 |  |  | 553,92 |  |  |  | 126 009,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 901,04 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 10,3849669 |  |  |  |  |  |  | 8 298,91 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 34,99 |  | 8,8540446 | 622,62 | 1,81 | 1 126,94 |  |  |  | 9 977,98 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 34,99 |  | 8,8540446 |  |  | 817,25 |  |  |  | 7 235,97 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,38 |  | 0,6022471 |  |  | 2 309,64 |  |  |  | 1 390,97 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,38 |  | 0,6022471 |  |  | 817,25 |  |  |  | 492,19 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,25 |  | 0,0632613 |  |  | 2 044,38 |  |  |  | 129,33 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,25 |  | 0,0632613 |  |  | 699,21 |  |  |  | 44,23 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 45 |  | 11,387025 | 10,37 | 1,46 | 15,14 |  |  |  | 172,40 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,42 |  | 0,8654139 |  |  | 778,81 |  |  |  | 673,99 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,42 |  | 0,8654139 |  |  | 608,40 |  |  |  | 526,52 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 70 |  | 17,71315 |  |  | 31,41 |  |  |  | 556,37 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 900,57 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,223 |  | 0,056429 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 3,22 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 100 |  | 25,3045 | 155,63 | 1,06 | 164,97 |  |  |  | 4 174,48 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 120 |  | 30,3654 | 174,93 | 1,19 | 208,17 |  |  |  | 6 321,17 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,086 |  | 0,0217619 | 70 296,20 | 1,38 | 97 008,76 |  |  |  | 2 111,09 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,074 |  | 0,0187253 | 5 275,05 | 1,87 | 9 864,34 |  |  |  | 184,71 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,19 |  | 0,0480786 | 16 496,03 | 1,11 | 18 310,59 |  |  |  | 880,35 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 2,2 |  | 0,556699 | 5 764,42 | 1,94 | 11 182,97 |  |  |  | 6 225,55 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 110,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 308,76 |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 138 338,02 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 77 899,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 514 937,94 |  |  |  | 383 347,47 |
| 13 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.07.2025_01_1.1 КА п.1.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) М200 класс В15 | м3 | 25,6840675 | 1 | 25,6840675 |  |  | 9 902,50 |  |  |  | 254 336,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 336,48 |
| 14 | ФСБЦ-08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм / сетка 150х150х8 | т | 0,86333 | 1 | 0,86333 | 87 300,07 | 0,74 | 64 602,05 |  |  |  | 55 772,89 |
|  |  | Объем=148,85*5,8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 772,89 |
| 15 | ФСБЦ-11.2.13.06-0013 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 26,063635 | 1 | 26,063635 | 625,83 | 1,73 | 1 082,69 |  |  |  | 28 218,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 218,84 |
| 16 | ГЭСНр62-04-005-01 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | 100 м2 | 0,8931 | 1 | 0,8931 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(148,85*0,6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 15,89718 |  |  |  |  |  |  | 7 867,36 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 17,8 |  | 15,89718 |  |  | 494,89 |  |  |  | 7 867,36 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 867,36 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 867,36 |
|  | Пр/812-096.0-2 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 7 159,30 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 3 618,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 877,45 |  |  |  | 18 645,65 |
| 17 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,8931 | 1 | 0,8931 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=89,31 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,152915 |  |  |  |  |  |  | 2 526,63 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4,65 |  | 4,152915 |  |  | 608,40 |  |  |  | 2 526,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,017862 |  |  |  |  |  |  | 10,26 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,008931 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  |  |  | 0,63 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,008931 |  |  | 540,30 |  |  |  | 4,83 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,008931 |  |  | 778,81 |  |  |  | 6,96 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,008931 |  |  | 608,40 |  |  |  | 5,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,52 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,08931 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  |  |  | 7,52 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 552,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 536,89 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 2 562,26 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 1 243,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 118,28 |  |  |  | 6 357,34 |
| 18 | ФСБЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 9,1989 | 1 | 9,1989 | 65,84 | 1,37 | 90,20 |  |  |  | 829,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829,74 |
| 19 | ГЭСН06-07-002-01 | Устройство поясов: в опалубке / обетонирование верха фундамента ограждения | 100 м3 | 0,08931 | 1 | 0,08931 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,6*0,1*148,85) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 73,68075 |  |  |  |  |  |  | 41 816,77 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 825 |  | 73,68075 |  |  | 567,54 |  |  |  | 41 816,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 872,04 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 6,4410372 |  |  |  |  |  |  | 5 240,22 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 69,97 |  | 6,2490207 | 622,62 | 1,81 | 1 126,94 |  |  |  | 7 042,27 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 69,97 |  | 6,2490207 |  |  | 817,25 |  |  |  | 5 107,01 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,77 |  | 0,0687687 |  |  | 2 309,64 |  |  |  | 158,83 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,77 |  | 0,0687687 |  |  | 817,25 |  |  |  | 56,20 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,25 |  | 0,0223275 |  |  | 2 044,38 |  |  |  | 45,65 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,25 |  | 0,0223275 |  |  | 699,21 |  |  |  | 15,61 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 41,25 |  | 3,6840375 | 10,37 | 1,46 | 15,14 |  |  |  | 55,78 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,13 |  | 0,1009203 |  |  | 778,81 |  |  |  | 78,60 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,13 |  | 0,1009203 |  |  | 608,40 |  |  |  | 61,40 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 175 |  | 15,62925 |  |  | 31,41 |  |  |  | 490,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 261,47 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,12 |  | 0,0107172 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 0,61 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 250 |  | 22,3275 | 155,63 | 1,06 | 164,97 |  |  |  | 3 683,37 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,037 |  | 0,0033045 | 70 296,20 | 1,38 | 97 008,76 |  |  |  | 320,57 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,04 |  | 0,0035724 | 5 275,05 | 1,87 | 9 864,34 |  |  |  | 35,24 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,25 |  | 0,0223275 | 60 258,20 | 1,05 | 63 271,11 |  |  |  | 1 412,69 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,81 |  | 0,0723411 | 5 764,42 | 1,94 | 11 182,97 |  |  |  | 808,99 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 190,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 056,99 |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 48 468,70 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 27 293,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 533 448,10 |  |  |  | 136 952,25 |
| 20 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.07.2025_01_1.1 КА п.1.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) М200 класс В15 | м3 | 9,064965 | 1 | 9,064965 |  |  | 9 902,50 |  |  |  | 89 765,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 765,82 |
| 21 | ФСБЦ-08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм / сетка 150х150х8 | т | 0,517998 | 1 | 0,517998 | 87 300,07 | 0,74 | 64 602,05 |  |  |  | 33 463,73 |
|  |  | Объем=89,31*5,8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 463,73 |
| 22 | ФСБЦ-11.2.13.06-0013 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 6,957249 | 1 | 6,957249 | 625,83 | 1,73 | 1 082,69 |  |  |  | 7 532,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 532,54 |
| 23 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 2,3816 | 1 | 2,3816 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((148,85*0,6+148,85*1)) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 11,07444 |  |  |  |  |  |  | 6 737,69 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4,65 |  | 11,07444 |  |  | 608,40 |  |  |  | 6 737,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,047632 |  |  |  |  |  |  | 27,36 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,023816 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  |  |  | 1,68 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,023816 |  |  | 540,30 |  |  |  | 12,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,023816 |  |  | 778,81 |  |  |  | 18,55 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,023816 |  |  | 608,40 |  |  |  | 14,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,05 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,23816 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  |  |  | 20,05 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 805,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 765,05 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 6 832,70 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 3 314,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 118,28 |  |  |  | 16 952,90 |
| 24 | ФСБЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 24,5305 | 1 | 24,5305 | 65,84 | 1,37 | 90,20 |  |  |  | 2 212,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 212,65 |
| 25 | ГЭСН15-02-037-01 | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен | 100 м2 | 2,3816 | 1 | 2,3816 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=238,16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 53,10968 |  |  |  |  |  |  | 30 865,22 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 22,3 |  | 53,10968 |  |  | 581,16 |  |  |  | 30 865,22 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,35 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,500136 |  |  |  |  |  |  | 300,50 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,08 |  | 0,190528 |  |  | 2 044,38 |  |  |  | 389,51 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,190528 |  |  | 699,21 |  |  |  | 133,22 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,13 |  | 0,309608 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  |  |  | 21,84 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,309608 |  |  | 540,30 |  |  |  | 167,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 535,76 |
|  | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм | т | 0,0013 |  | 0,0030961 | 88 783,86 | 1,05 | 93 223,05 |  |  |  | 288,63 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,36 |  | 0,857376 | 60 258,20 | 1,05 | 63 271,11 |  |  |  | 54 247,13 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 112,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 165,72 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 31 477,38 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 15 271,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55 786,62 |  |  |  | 132 861,41 |
| 26 | ФСБЦ-08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | -0,857376 | 1 | -0,857376 | 60 258,20 | 1,05 | 63 271,11 |  |  |  | -54 247,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -54 247,13 |
| 27 | ФСБЦ-08.1.02.17-0089 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 261,976 | 1 | 261,976 | 218,09 | 1,21 | 263,89 |  |  |  | 69 132,85 |
|  |  | Объем=238,16*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 132,85 |
| 28 | ГЭСН15-02-028-01 | Высококачественная штукатурка стен по бетону полимерцементным раствором: толщиной 10 мм | 100 м2 | 2,3816 | 1 | 2,3816 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=238,16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 266,310512 |  |  |  |  |  |  | 138 477,69 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 62,38 |  | 148,564208 |  |  | 494,89 |  |  |  | 73 522,94 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 41,2 |  | 98,12192 |  |  | 540,30 |  |  |  | 53 015,27 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 8,24 |  | 19,624384 |  |  | 608,40 |  |  |  | 11 939,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,99 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,929096 |  |  |  |  |  |  | 1 092,57 |
|  | 91.06.05-016 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,09 |  | 0,214344 |  |  | 1 185,66 |  |  |  | 254,14 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,09 |  | 0,214344 |  |  | 699,21 |  |  |  | 149,87 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,21 |  | 0,500136 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  |  |  | 35,27 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,21 |  | 0,500136 |  |  | 540,30 |  |  |  | 270,22 |
|  | 91.07.08-032 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 150 л | маш.-ч | 0,41 |  | 0,976456 | 3,59 | 1,74 | 6,25 |  |  |  | 6,10 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,41 |  | 0,976456 |  |  | 540,30 |  |  |  | 527,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 |  | 0,23816 |  |  | 778,81 |  |  |  | 185,48 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,1 |  | 0,23816 |  |  | 608,40 |  |  |  | 144,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 970,20 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,282 |  | 0,6716112 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 38,38 |
|  | 01.7.07.04-0004 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ | т | 0,0506 |  | 0,120509 | 80 869,95 | 1,84 | 148 800,71 |  |  |  | 17 931,82 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 021,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 570,26 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 140 965,96 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 68 389,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 154 256,32 |  |  |  | 367 376,84 |
| 29 | ГЭСН15-02-028-02 | Высококачественная штукатурка стен по бетону полимерцементным раствором: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 15-02-028-01 | 100 м2 | 2,3816 | 1 | 2,3816 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=238,16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 40 мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 157,90008 |  |  |  |  |  |  | 84 826,75 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,15 | 30 | 10,7172 |  |  | 494,89 |  |  |  | 5 303,84 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 2,06 | 30 | 147,18288 |  |  | 540,30 |  |  |  | 79 522,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 522,21 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,71584 |  |  |  |  |  |  | 3 250,46 |
|  | 91.06.05-016 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 30 | 0,71448 |  |  | 1 185,66 |  |  |  | 847,13 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,01 | 30 | 0,71448 |  |  | 699,21 |  |  |  | 499,57 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 | 30 | 1,42896 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  |  |  | 100,78 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,02 | 30 | 1,42896 |  |  | 540,30 |  |  |  | 772,07 |
|  | 91.07.08-032 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 150 л | маш.-ч | 0,04 | 30 | 2,85792 | 3,59 | 1,74 | 6,25 |  |  |  | 17,86 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,04 | 30 | 2,85792 |  |  | 540,30 |  |  |  | 1 544,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 30 | 0,71448 |  |  | 778,81 |  |  |  | 556,44 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 | 30 | 0,71448 |  |  | 608,40 |  |  |  | 434,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 335,85 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,0282 | 30 | 2,0148336 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 115,13 |
|  | 01.7.07.04-0004 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ | т | 0,0051 | 30 | 0,3643848 | 80 869,95 | 1,84 | 148 800,71 |  |  |  | 54 220,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 935,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 077,21 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 88 957,98 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 43 157,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 115 909,93 |  |  |  | 276 051,08 |
| 30 | ФСБЦ-04.3.02.08-0100 | Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг | 12384,32 | 1 | 12384,32 | 27,26 | 2,4 | 65,42 |  |  |  | 810 182,21 |
|  |  | Объем=238,16*1,3*40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 182,21 |
| 31 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 2,3816 | 1 | 2,3816 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=238,16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 11,07444 |  |  |  |  |  |  | 6 737,69 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4,65 |  | 11,07444 |  |  | 608,40 |  |  |  | 6 737,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,047632 |  |  |  |  |  |  | 27,36 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,023816 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  |  |  | 1,68 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,023816 |  |  | 540,30 |  |  |  | 12,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,023816 |  |  | 778,81 |  |  |  | 18,55 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,023816 |  |  | 608,40 |  |  |  | 14,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,05 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,23816 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  |  |  | 20,05 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 805,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 765,05 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 6 832,70 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 3 314,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 118,28 |  |  |  | 16 952,90 |
| 32 | ФСБЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 24,5305 | 1 | 24,5305 | 65,84 | 1,37 | 90,20 |  |  |  | 2 212,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 212,65 |
| 33 | ГЭСН15-04-011-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная | 100 м2 | 2,3816 | 1 | 2,3816 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=238,16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 44,53592 |  |  |  |  |  |  | 24 062,76 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 18,7 |  | 44,53592 |  |  | 540,30 |  |  |  | 24 062,76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,63 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,261976 |  |  |  |  |  |  | 159,39 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,28 |  | 0,666848 | 6,62 | 1,72 | 11,39 |  |  |  | 7,60 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 |  | 0,261976 |  |  | 778,81 |  |  |  | 204,03 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,11 |  | 0,261976 |  |  | 608,40 |  |  |  | 159,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 990,19 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,075 |  | 0,17862 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 10,21 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,18 |  | 0,428688 | 2 507,62 | 1,84 | 4 614,02 |  |  |  | 1 977,98 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,01 |  | 0,023816 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  |  |  | 2,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 423,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 222,15 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 24 464,37 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 11 868,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26 350,85 |  |  |  | 62 757,19 |
| 34 | ФСБЦ-14.3.02.05-0105 | Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2, цвет белый | л | 47,632 | 1 | 47,632 | 519,88 | 1,23 | 639,45 |  |  |  | 30 458,28 |
|  |  | Объем=238,16*0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 458,28 |
| Устройство нового участка ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ГЭСН09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,14 | 1 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,9896 |  |  |  |  |  |  | 2 695,88 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35,64 |  | 4,9896 |  |  | 540,30 |  |  |  | 2 695,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 098,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,1472 |  |  |  |  |  |  | 2 190,25 |
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 10,93 |  | 1,5302 | 2 088,77 | 1,57 | 3 279,37 |  |  |  | 5 018,09 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 10,93 |  | 1,5302 |  |  | 699,21 |  |  |  | 1 069,93 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 10,74 |  | 1,5036 | 788,55 | 1,68 | 1 324,76 |  |  |  | 1 991,91 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 10,74 |  | 1,5036 |  |  | 699,21 |  |  |  | 1 051,33 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,81 |  | 0,1134 |  |  | 778,81 |  |  |  | 88,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,81 |  | 0,1134 |  |  | 608,40 |  |  |  | 68,99 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,29 |
|  | 11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ | м3 | 0,13975 |  | 0,019565 | 20 734,49 | 1,11 | 23 015,28 |  |  |  | 450,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 434,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 886,13 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 4 592,96 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  |  | 3 029,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 143 265,00 |  |  |  | 20 057,10 |
| 36 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.07.2025_01_1.1 КА п.1.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) М200 класс В15 | м3 | 0,8876 | 1 | 0,8876 |  |  | 9 902,50 |  |  |  | 8 789,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 789,46 |
| 37 | ФСБЦ-23.5.02.02-0057 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | м | 49 | 1 | 49 | 631,50 | 1,06 | 669,39 |  |  |  | 32 800,11 |
|  |  | Объем=14*3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 800,11 |
| 38 | ГЭСН09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 1,4 | 1 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9,954 |  |  |  |  |  |  | 5 378,15 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7,11 |  | 9,954 |  |  | 540,30 |  |  |  | 5 378,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,952 |  |  |  |  |  |  | 579,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 |  | 0,154 |  |  | 778,81 |  |  |  | 119,94 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,11 |  | 0,154 |  |  | 608,40 |  |  |  | 93,69 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0,57 |  | 0,798 |  |  | 85,91 |  |  |  | 68,56 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,57 |  | 0,798 |  |  | 608,40 |  |  |  | 485,50 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 145,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 957,34 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 5 599,90 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  |  | 3 693,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 028,06 |  |  |  | 15 439,29 |
| 39 | ФСБЦ-15.2.02.04-0023 | Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1700 мм | шт | 13,4 | 1 | 13,4 | 11 912,71 | 1,31 | 15 605,65 |  |  |  | 209 115,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 115,71 |
| Ремонт металлического ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ГЭСН09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м / демонтаж | 10 шт | 7,1 | 1 | 7,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(213/3) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 35,3367 |  |  |  |  |  |  | 19 092,42 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7,11 | 0,7 | 35,3367 |  |  | 540,30 |  |  |  | 19 092,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,3796 |  |  |  |  |  |  | 2 056,15 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,7 | 0,5467 |  |  | 778,81 |  |  |  | 425,78 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,11 | 0,7 | 0,5467 |  |  | 608,40 |  |  |  | 332,61 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0,57 | 0,7 | 2,8329 |  |  | 85,91 |  |  |  | 243,37 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,57 | 0,7 | 2,8329 |  |  | 608,40 |  |  |  | 1 723,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 817,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 148,57 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 19 879,66 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  |  | 13 112,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 719,65 |  |  |  | 54 809,49 |
| 41 | ГЭСН09-05-002-03 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений / увеличение высоты столбов, наварка труб на низ панелей | 10 т | 0,15435 | 1 | 0,15435 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((36*12,7+639*1,7)/1000) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 57,550941 |  |  |  |  |  |  | 39 195,07 |
|  | 1-100-48 | Средний разряд работы 4,8 | чел.-ч | 372,86 |  | 57,550941 |  |  | 681,05 |  |  |  | 39 195,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 222,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,003087 |  |  |  |  |  |  | 1,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,003087 |  |  | 778,81 |  |  |  | 2,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,003087 |  |  | 608,40 |  |  |  | 1,88 |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 362 |  | 55,8747 |  |  | 75,53 |  |  |  | 4 220,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 448,74 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 46,11 |  | 7,1170785 |  |  | 6,76 |  |  |  | 48,11 |
|  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 60 |  | 9,261 | 142,68 | 1,06 | 151,24 |  |  |  | 1 400,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 868,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 196,95 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 36 845,13 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  |  | 24 302,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 686 851,64 |  |  |  | 106 015,55 |
| 42 | ФСБЦ-23.5.02.02-0057 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | м | 36 | 1 | 36 | 631,50 | 1,06 | 669,39 |  |  |  | 24 098,04 |
|  |  | Объем=72*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 098,04 |
| 43 | ФСБЦ-23.3.08.01-0106 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 1,5 мм / трба 40х20 мм | т | 1,0863 | 1 | 1,0863 | 66 711,50 | 1,06 | 70 714,19 |  |  |  | 76 816,82 |
|  |  | Объем=639*1,7/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 816,82 |
| 44 | ГЭСН09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 7,1 | 1 | 7,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(213/3) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 50,481 |  |  |  |  |  |  | 27 274,88 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7,11 |  | 50,481 |  |  | 540,30 |  |  |  | 27 274,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 955,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4,828 |  |  |  |  |  |  | 2 937,35 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 |  | 0,781 |  |  | 778,81 |  |  |  | 608,25 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,11 |  | 0,781 |  |  | 608,40 |  |  |  | 475,16 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0,57 |  | 4,047 |  |  | 85,91 |  |  |  | 347,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,57 |  | 4,047 |  |  | 608,40 |  |  |  | 2 462,19 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 168,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 212,23 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 28 399,50 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  |  | 18 731,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 028,06 |  |  |  | 78 299,24 |
| Ремонт ограждения по цокольным панелям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ГЭСНр62-04-005-01 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | 100 м2 | 1,990625 | 1 | 1,990625 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(306,25*0,65) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 35,433125 |  |  |  |  |  |  | 17 535,50 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 17,8 |  | 35,433125 |  |  | 494,89 |  |  |  | 17 535,50 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 535,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 535,50 |
|  | Пр/812-096.0-2 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 15 957,31 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 8 066,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 877,43 |  |  |  | 41 559,14 |
| 46 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,990625 | 1 | 1,990625 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=199,0625 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9,2564063 |  |  |  |  |  |  | 5 631,60 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4,65 |  | 9,2564063 |  |  | 608,40 |  |  |  | 5 631,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0398126 |  |  |  |  |  |  | 22,87 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0199063 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  |  |  | 1,40 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0199063 |  |  | 540,30 |  |  |  | 10,76 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0199063 |  |  | 778,81 |  |  |  | 15,50 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0199063 |  |  | 608,40 |  |  |  | 12,11 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,76 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,1990625 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  |  |  | 16,76 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 688,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 654,47 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 5 711,01 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 2 770,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 118,28 |  |  |  | 14 169,83 |
| 47 | ФСБЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 20,5034 | 1 | 20,5034 | 65,84 | 1,37 | 90,20 |  |  |  | 1 849,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 849,41 |
| 48 | ГЭСН46-08-012-02 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм | 100 шт | 6,125 | 1 | 6,125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(306,25*0,5*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 46,1825 |  |  |  |  |  |  | 24 952,40 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7,54 |  | 46,1825 |  |  | 540,30 |  |  |  | 24 952,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,43 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 0,24 |  | 1,47 | 99,51 | 1,5 | 149,27 |  |  |  | 219,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,51 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,592 |  | 3,626 |  |  | 6,76 |  |  |  | 24,51 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 196,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 952,40 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  |  | 25 950,50 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 14 721,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 754,08 |  |  |  | 65 868,76 |
| 49 | ФСБЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм / анкера | т | 0,07595 | 1 | 0,07595 | 65 360,00 | 0,93 | 60 784,80 |  |  |  | 4 616,61 |
|  |  | Объем=612,5*0,2*0,62/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 616,61 |
| 50 | ГЭСН06-04-001-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 | 0,2296875 | 1 | 0,2296875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(306,25*0,15*0,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 206,4890625 |  |  |  |  |  |  | 114 378,42 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 899 |  | 206,4890625 |  |  | 553,92 |  |  |  | 114 378,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 710,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 9,4263751 |  |  |  |  |  |  | 7 532,87 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 34,99 |  | 8,0367656 | 622,62 | 1,81 | 1 126,94 |  |  |  | 9 056,95 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 34,99 |  | 8,0367656 |  |  | 817,25 |  |  |  | 6 568,05 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,38 |  | 0,5466563 |  |  | 2 309,64 |  |  |  | 1 262,58 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,38 |  | 0,5466563 |  |  | 817,25 |  |  |  | 446,75 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,25 |  | 0,0574219 |  |  | 2 044,38 |  |  |  | 117,39 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,25 |  | 0,0574219 |  |  | 699,21 |  |  |  | 40,15 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 45 |  | 10,3359375 | 10,37 | 1,46 | 15,14 |  |  |  | 156,49 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,42 |  | 0,7855313 |  |  | 778,81 |  |  |  | 611,78 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,42 |  | 0,7855313 |  |  | 608,40 |  |  |  | 477,92 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 70 |  | 16,078125 |  |  | 31,41 |  |  |  | 505,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 063,63 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,223 |  | 0,0512203 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 2,93 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 100 |  | 22,96875 | 155,63 | 1,06 | 164,97 |  |  |  | 3 789,15 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 120 |  | 27,5625 | 174,93 | 1,19 | 208,17 |  |  |  | 5 737,69 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,086 |  | 0,0197531 | 70 296,20 | 1,38 | 97 008,76 |  |  |  | 1 916,22 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,074 |  | 0,0169969 | 5 275,05 | 1,87 | 9 864,34 |  |  |  | 167,66 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,19 |  | 0,0436406 | 16 496,03 | 1,11 | 18 310,59 |  |  |  | 799,09 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 2,2 |  | 0,5053125 | 5 764,42 | 1,94 | 11 182,97 |  |  |  | 5 650,89 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 685,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 911,29 |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 125 568,63 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 70 708,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 514 937,90 |  |  |  | 347 962,30 |
| 51 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.07.2025_01_1.1 КА п.1.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) М200 класс В15 | м3 | 23,3132813 | 1 | 23,3132813 |  |  | 9 902,50 |  |  |  | 230 859,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 859,77 |
| 52 | ФСБЦ-11.2.13.06-0013 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 23,6578125 | 1 | 23,6578125 | 625,83 | 1,73 | 1 082,69 |  |  |  | 25 614,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 614,08 |
| 53 | ФСБЦ-08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм / сетка 150х150х8 | т | 0,888125 | 1 | 0,888125 | 87 300,07 | 0,74 | 64 602,05 |  |  |  | 57 374,70 |
|  |  | Объем=306,25*0,5*5,8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 374,70 |
| 54 | ГЭСНр62-04-005-01 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | 100 м2 | 1,686575 | 1 | 1,686575 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(306,65*0,55) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 30,021035 |  |  |  |  |  |  | 14 857,11 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 17,8 |  | 30,021035 |  |  | 494,89 |  |  |  | 14 857,11 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 857,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 857,11 |
|  | Пр/812-096.0-2 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 13 519,97 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 6 834,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 877,43 |  |  |  | 35 211,35 |
| 55 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,686575 | 1 | 1,686575 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=168,6575 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,8425738 |  |  |  |  |  |  | 4 771,42 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4,65 |  | 7,8425738 |  |  | 608,40 |  |  |  | 4 771,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,33 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0337316 |  |  |  |  |  |  | 19,37 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0168658 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  |  |  | 1,19 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0168658 |  |  | 540,30 |  |  |  | 9,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0168658 |  |  | 778,81 |  |  |  | 13,14 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0168658 |  |  | 608,40 |  |  |  | 10,26 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,1686575 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  |  |  | 14,20 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 819,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 790,79 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 4 838,70 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 2 347,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 118,28 |  |  |  | 12 005,51 |
| 56 | ФСБЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 17,3717 | 1 | 17,3717 | 65,84 | 1,37 | 90,20 |  |  |  | 1 566,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 566,93 |
| 57 | ГЭСН06-07-002-01 | Устройство поясов: в опалубке / обетонирование верха фундамента ограждения | 100 м3 | 0,337315 | 1 | 0,337315 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,55*0,2*306,65) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 278,284875 |  |  |  |  |  |  | 157 937,80 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 825 |  | 278,284875 |  |  | 567,54 |  |  |  | 157 937,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 731,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 24,327158 |  |  |  |  |  |  | 19 791,81 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 69,97 |  | 23,6019306 | 622,62 | 1,81 | 1 126,94 |  |  |  | 26 597,96 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 69,97 |  | 23,6019306 |  |  | 817,25 |  |  |  | 19 288,68 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,77 |  | 0,2597326 |  |  | 2 309,64 |  |  |  | 599,89 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,77 |  | 0,2597326 |  |  | 817,25 |  |  |  | 212,27 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,25 |  | 0,0843288 |  |  | 2 044,38 |  |  |  | 172,40 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,25 |  | 0,0843288 |  |  | 699,21 |  |  |  | 58,96 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 41,25 |  | 13,9142438 | 10,37 | 1,46 | 15,14 |  |  |  | 210,66 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,13 |  | 0,381166 |  |  | 778,81 |  |  |  | 296,86 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,13 |  | 0,381166 |  |  | 608,40 |  |  |  | 231,90 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 175 |  | 59,030125 |  |  | 31,41 |  |  |  | 1 854,14 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 648,91 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,12 |  | 0,0404778 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 2,31 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 250 |  | 84,32875 | 155,63 | 1,06 | 164,97 |  |  |  | 13 911,71 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,037 |  | 0,0124807 | 70 296,20 | 1,38 | 97 008,76 |  |  |  | 1 210,74 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,04 |  | 0,0134926 | 5 275,05 | 1,87 | 9 864,34 |  |  |  | 133,10 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,25 |  | 0,0843288 | 60 258,20 | 1,05 | 63 271,11 |  |  |  | 5 335,58 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,81 |  | 0,2732252 | 5 764,42 | 1,94 | 11 182,97 |  |  |  | 3 055,47 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 110,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 729,61 |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 183 061,50 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 103 083,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 533 448,26 |  |  |  | 517 255,10 |
| 58 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.07.2025_01_1.1 КА п.1.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) М200 класс В15 | м3 | 34,2374725 | 1 | 34,2374725 |  |  | 9 902,50 |  |  |  | 339 036,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 036,57 |
| 59 | ФСБЦ-08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм / сетка 150х150х8 | т | 0,9782135 | 1 | 0,9782135 | 87 300,07 | 0,74 | 64 602,05 |  |  |  | 63 194,60 |
|  |  | Объем=168,6575*5,8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 194,60 |
| 60 | ФСБЦ-11.2.13.06-0013 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 26,2768385 | 1 | 26,2768385 | 625,83 | 1,73 | 1 082,69 |  |  |  | 28 449,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 449,67 |
| 61 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 7,196875 | 1 | 7,196875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(306,25*2,35) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 33,4654688 |  |  |  |  |  |  | 20 360,39 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4,65 |  | 33,4654688 |  |  | 608,40 |  |  |  | 20 360,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,13 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1439376 |  |  |  |  |  |  | 82,67 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0719688 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  |  |  | 5,08 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0719688 |  |  | 540,30 |  |  |  | 38,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0719688 |  |  | 778,81 |  |  |  | 56,05 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0719688 |  |  | 608,40 |  |  |  | 43,79 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,58 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,7196875 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  |  |  | 60,58 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 564,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 443,06 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 20 647,49 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 10 017,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 118,28 |  |  |  | 51 229,36 |
| 62 | ФСБЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 74,1278 | 1 | 74,1278 | 65,84 | 1,37 | 90,20 |  |  |  | 6 686,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 686,33 |
| 63 | ГЭСН15-02-037-01 | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен | 100 м2 | 7,196875 | 1 | 7,196875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=719,6875 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 160,4903125 |  |  |  |  |  |  | 93 270,55 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 22,3 |  | 160,4903125 |  |  | 581,16 |  |  |  | 93 270,55 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 243,04 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,5113438 |  |  |  |  |  |  | 908,07 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,08 |  | 0,57575 |  |  | 2 044,38 |  |  |  | 1 177,05 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,57575 |  |  | 699,21 |  |  |  | 402,57 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,13 |  | 0,9355938 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  |  |  | 65,99 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,9355938 |  |  | 540,30 |  |  |  | 505,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 799,73 |
|  | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм | т | 0,0013 |  | 0,0093559 | 88 783,86 | 1,05 | 93 223,05 |  |  |  | 872,19 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,36 |  | 2,590875 | 60 258,20 | 1,05 | 63 271,11 |  |  |  | 163 927,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 221,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 178,62 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 95 120,41 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 46 147,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55 786,62 |  |  |  | 401 489,32 |
| 64 | ФСБЦ-08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | -2,590875 | 1 | -2,590875 | 60 258,20 | 1,05 | 63 271,11 |  |  |  | -163 927,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -163 927,54 |
| 65 | ФСБЦ-08.1.02.17-0089 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 791,65625 | 1 | 791,65625 | 218,09 | 1,21 | 263,89 |  |  |  | 208 910,17 |
|  |  | Объем=719,6875*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 910,17 |
| 66 | ГЭСН15-02-028-01 | Высококачественная штукатурка стен по бетону полимерцементным раствором: толщиной 10 мм | 100 м2 | 7,196875 | 1 | 7,196875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=719,6875 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 804,7545625 |  |  |  |  |  |  | 418 460,96 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 62,38 |  | 448,9410625 |  |  | 494,89 |  |  |  | 222 176,44 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 41,2 |  | 296,51125 |  |  | 540,30 |  |  |  | 160 205,03 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 8,24 |  | 59,30225 |  |  | 608,40 |  |  |  | 36 079,49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453,51 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,8294689 |  |  |  |  |  |  | 3 301,60 |
|  | 91.06.05-016 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,09 |  | 0,6477188 |  |  | 1 185,66 |  |  |  | 767,97 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,09 |  | 0,6477188 |  |  | 699,21 |  |  |  | 452,89 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,21 |  | 1,5113438 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  |  |  | 106,60 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,21 |  | 1,5113438 |  |  | 540,30 |  |  |  | 816,58 |
|  | 91.07.08-032 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 150 л | маш.-ч | 0,41 |  | 2,9507188 | 3,59 | 1,74 | 6,25 |  |  |  | 18,44 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,41 |  | 2,9507188 |  |  | 540,30 |  |  |  | 1 594,27 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 |  | 0,7196875 |  |  | 778,81 |  |  |  | 560,50 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,1 |  | 0,7196875 |  |  | 608,40 |  |  |  | 437,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 303,52 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,282 |  | 2,0295188 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 115,97 |
|  | 01.7.07.04-0004 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ | т | 0,0506 |  | 0,3641619 | 80 869,95 | 1,84 | 148 800,71 |  |  |  | 54 187,55 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 519,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421 762,56 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 425 980,19 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 206 663,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 154 256,32 |  |  |  | 1 110 163,43 |
| 67 | ГЭСН15-02-028-02 | Высококачественная штукатурка стен по бетону полимерцементным раствором: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 15-02-028-01 | 100 м2 | 7,196875 | 1 | 7,196875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=719,6875 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 40 мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 477,1528125 |  |  |  |  |  |  | 256 335,02 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,15 | 30 | 32,3859375 |  |  | 494,89 |  |  |  | 16 027,48 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 2,06 | 30 | 444,766875 |  |  | 540,30 |  |  |  | 240 307,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 599,95 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 17,2725 |  |  |  |  |  |  | 9 822,46 |
|  | 91.06.05-016 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 30 | 2,1590625 |  |  | 1 185,66 |  |  |  | 2 559,91 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,01 | 30 | 2,1590625 |  |  | 699,21 |  |  |  | 1 509,64 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 | 30 | 4,318125 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  |  |  | 304,56 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,02 | 30 | 4,318125 |  |  | 540,30 |  |  |  | 2 333,08 |
|  | 91.07.08-032 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 150 л | маш.-ч | 0,04 | 30 | 8,63625 | 3,59 | 1,74 | 6,25 |  |  |  | 53,98 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,04 | 30 | 8,63625 |  |  | 540,30 |  |  |  | 4 666,17 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 30 | 2,1590625 |  |  | 778,81 |  |  |  | 1 681,50 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 | 30 | 2,1590625 |  |  | 608,40 |  |  |  | 1 313,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 195,62 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,0282 | 30 | 6,0885563 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 347,90 |
|  | 01.7.07.04-0004 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ | т | 0,0051 | 30 | 1,1011219 | 80 869,95 | 1,84 | 148 800,71 |  |  |  | 163 847,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434 953,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 157,48 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 268 819,05 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 130 417,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 115 909,93 |  |  |  | 834 189,27 |
| 68 | ФСБЦ-04.3.02.08-0100 | Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг | 37423,75 | 1 | 37423,75 | 27,26 | 2,4 | 65,42 |  |  |  | 2 448 261,73 |
|  |  | Объем=719,6875*1,3*40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 448 261,73 |
| 69 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 7,196875 | 1 | 7,196875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=719,6875 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 33,4654688 |  |  |  |  |  |  | 20 360,39 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4,65 |  | 33,4654688 |  |  | 608,40 |  |  |  | 20 360,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,13 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1439376 |  |  |  |  |  |  | 82,67 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0719688 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  |  |  | 5,08 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0719688 |  |  | 540,30 |  |  |  | 38,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0719688 |  |  | 778,81 |  |  |  | 56,05 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0719688 |  |  | 608,40 |  |  |  | 43,79 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,58 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,7196875 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  |  |  | 60,58 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 564,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 443,06 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 20 647,49 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 10 017,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 118,28 |  |  |  | 51 229,36 |
| 70 | ФСБЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 74,1278 | 1 | 74,1278 | 65,84 | 1,37 | 90,20 |  |  |  | 6 686,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 686,33 |
| 71 | ГЭСН15-04-011-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная | 100 м2 | 7,196875 | 1 | 7,196875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=719,6875 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 134,5815625 |  |  |  |  |  |  | 72 714,42 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 18,7 |  | 134,5815625 |  |  | 540,30 |  |  |  | 72 714,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 639,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,7916563 |  |  |  |  |  |  | 481,64 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,28 |  | 2,015125 | 6,62 | 1,72 | 11,39 |  |  |  | 22,95 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 |  | 0,7916563 |  |  | 778,81 |  |  |  | 616,55 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,11 |  | 0,7916563 |  |  | 608,40 |  |  |  | 481,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 014,07 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,075 |  | 0,5397656 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 30,84 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,18 |  | 1,2954375 | 2 507,62 | 1,84 | 4 614,02 |  |  |  | 5 977,17 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,01 |  | 0,0719688 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  |  |  | 6,06 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 849,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 196,06 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 73 928,02 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 35 866,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26 350,84 |  |  |  | 189 643,72 |
| 72 | ФСБЦ-14.3.02.05-0105 | Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2, цвет белый | л | 143,9375 | 1 | 143,9375 | 519,88 | 1,23 | 639,45 |  |  |  | 92 040,83 |
|  |  | Объем=719,6875*0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 040,83 |
| Окраска металлического ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 | 492,365 | 1 | 492,365 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=708,1*1,65-676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 443,1285 |  |  |  |  |  |  | 239 422,33 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,9 |  | 443,1285 |  |  | 540,30 |  |  |  | 239 422,33 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 422,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 422,33 |
|  | Пр/812-013.0-2 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |  | 227 451,21 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 122 105,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 196,22 |  |  |  | 588 978,93 |
| 74 | ГЭСН13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 492,365 | 1 | 492,365 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=708,1*1,65-676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 49,2365 |  |  |  |  |  |  | 26 602,48 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,1 |  | 49,2365 |  |  | 540,30 |  |  |  | 26 602,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,38 |
|  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.-ч | 0,1 |  | 49,2365 |  |  | 10,63 |  |  |  | 523,38 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 125,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 602,48 |
|  | Пр/812-013.0-2 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |  | 25 272,36 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 13 567,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 133,98 |  |  |  | 65 965,48 |
| 75 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 4,92365 | 1 | 4,92365 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(708,1*1,65-676) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.13.2 п.3.13 | Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 28,7590397 |  |  |  |  |  |  | 19 324,92 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5,31 | 1,1 | 28,7590397 |  |  | 671,96 |  |  |  | 19 324,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,83 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1083204 |  |  |  |  |  |  | 70,82 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 1,1 | 0,0541602 | 6,62 | 1,72 | 11,39 |  |  |  | 0,62 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,1 | 0,0541602 |  |  | 2 044,38 |  |  |  | 110,72 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,01 | 1,1 | 0,0541602 |  |  | 699,21 |  |  |  | 37,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,1 | 0,0541602 |  |  | 778,81 |  |  |  | 42,18 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 | 1,1 | 0,0541602 |  |  | 608,40 |  |  |  | 32,95 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,1 | 6,0659368 | 4,52 | 1,58 | 7,14 |  |  |  | 43,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 346,02 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,009 | 1,1 | 0,0487441 | 51 280,15 | 1,68 | 86 150,65 |  |  |  | 4 199,34 |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0015 | 1,1 | 0,008124 | 75 885,63 | 1,86 | 141 147,27 |  |  |  | 1 146,68 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 938,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 395,74 |
|  | Пр/812-013.0-2 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |  | 18 425,95 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 9 891,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 816,44 |  |  |  | 53 256,37 |
| 76 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 | 4,92365 | 1 | 4,92365 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(708,1*1,65-676) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.13.2 п.3.13 | Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 23,0722239 |  |  |  |  |  |  | 13 251,53 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2,13 | 2,2 (1,1*2) | 23,0722239 |  |  | 574,35 |  |  |  | 13 251,53 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,31 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2166406 |  |  |  |  |  |  | 141,64 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 2,2 (1,1*2) | 0,1083203 | 6,62 | 1,72 | 11,39 |  |  |  | 1,23 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2,2 (1,1*2) | 0,1083203 |  |  | 2 044,38 |  |  |  | 221,45 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,01 | 2,2 (1,1*2) | 0,1083203 |  |  | 699,21 |  |  |  | 75,74 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2,2 (1,1*2) | 0,1083203 |  |  | 778,81 |  |  |  | 84,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 | 2,2 (1,1*2) | 0,1083203 |  |  | 608,40 |  |  |  | 65,90 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0,65 | 2,2 (1,1*2) | 7,0408195 | 4,52 | 1,58 | 7,14 |  |  |  | 50,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 003,23 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,009 | 2,2 (1,1*2) | 0,0974883 | 80 322,25 | 1,57 | 126 105,93 |  |  |  | 12 293,85 |
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1,4 | 2,2 (1,1*2) | 15,164842 | 60,60 | 1,86 | 112,72 |  |  |  | 1 709,38 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 753,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 393,17 |
|  | Пр/812-013.0-2 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |  | 12 723,51 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 6 830,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 608,27 |  |  |  | 47 307,74 |
| Ограждение между территориями школы и спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ГЭСН09-08-001-04 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,58 | 1 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=58 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 22,4866 |  |  |  |  |  |  | 12 149,51 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 38,77 |  | 22,4866 |  |  | 540,30 |  |  |  | 12 149,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 552,48 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 14,5174 |  |  |  |  |  |  | 10 100,15 |
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 12,9 |  | 7,482 | 2 088,77 | 1,57 | 3 279,37 |  |  |  | 24 536,25 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 12,9 |  | 7,482 |  |  | 699,21 |  |  |  | 5 231,49 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 11,17 |  | 6,4786 | 788,55 | 1,68 | 1 324,76 |  |  |  | 8 582,59 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 11,17 |  | 6,4786 |  |  | 699,21 |  |  |  | 4 529,90 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,96 |  | 0,5568 |  |  | 778,81 |  |  |  | 433,64 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,96 |  | 0,5568 |  |  | 608,40 |  |  |  | 338,76 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 865,50 |
|  | 11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ | м3 | 0,13975 |  | 0,081055 | 20 734,49 | 1,11 | 23 015,28 |  |  |  | 1 865,50 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 667,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 249,66 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 20 914,68 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  |  | 13 794,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 159 270,88 |  |  |  | 92 377,11 |
| 78 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.07.2025_01_1.1 КА п.1.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) М200 класс В15 | м3 | 4,814 | 1 | 4,814 |  |  | 9 902,50 |  |  |  | 47 670,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 670,64 |
| 79 | ФСБЦ-23.3.08.01-0116 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 3 мм // L=3 м | т | 1,24062 | 1 | 1,24062 | 55 627,50 | 1,06 | 58 965,15 |  |  |  | 73 153,34 |
|  |  | Объем=7,13*3*58/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 153,34 |
| 80 | ГЭСН09-08-002-06 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | 10 шт | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 46,14 |  |  |  |  |  |  | 24 929,44 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7,69 |  | 46,14 |  |  | 540,30 |  |  |  | 24 929,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 274,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,64 |  |  |  |  |  |  | 3 431,38 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 |  | 1,14 |  |  | 778,81 |  |  |  | 887,84 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,19 |  | 1,14 |  |  | 608,40 |  |  |  | 693,58 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0,75 |  | 4,5 |  |  | 85,91 |  |  |  | 386,60 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,75 |  | 4,5 |  |  | 608,40 |  |  |  | 2 737,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 635,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 360,82 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 26 659,17 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  |  | 17 583,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12 313,02 |  |  |  | 73 878,14 |
| 81 | ТЦ_01.5.02.12_86_401102416392_15.07.2025_01_2.1 КА п.2.1 | Ограждение из профильной трубы 2000х3000 мм (ВхШ) | шт | 60 | 1 | 60 |  |  | 11 586,25 |  |  |  | 695 175,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 175,00 |
| 82 | ГЭСН09-08-002-07 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,993 |  |  |  |  |  | 536,52 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3,31 |  | 0,993 |  |  | 540,30 |  |  | 536,52 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,26 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 73,01 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,036 |  |  | 778,81 |  |  | 28,04 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,036 |  |  | 608,40 |  |  | 21,90 |  |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0,28 |  | 0,084 |  |  | 85,91 |  |  | 7,22 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,28 |  | 0,084 |  |  | 608,40 |  |  | 51,11 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 644,79 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,53 |  |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  | 572,96 |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  | 377,91 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 318,87 |  |  | 1 595,66 |  |
| 83 | ТЦ_08.1.06.05_86_401102416392_15.07.2025_01_3.1 КА п.3.1 | Калитка из профильной трубы 1000х2000 мм (ВхШ) | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 8 563,75 |  |  | 25 691,25 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 691,25 |  |
| 84 | ГЭСН09-08-002-08 | Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,251 |  |  |  |  |  | 658,86 |  |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 12,51 |  | 1,251 |  |  | 526,67 |  |  | 658,86 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759,04 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,534 |  |  |  |  |  | 334,91 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,48 |  | 0,048 |  |  | 2 309,64 |  |  | 110,86 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,48 |  | 0,048 |  |  | 817,25 |  |  | 39,23 |  |
|  | 91.05.13-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т | маш.-ч | 4,86 |  | 0,486 | 789,17 | 1,69 | 1 333,70 |  |  | 648,18 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 4,86 |  | 0,486 |  |  | 608,40 |  |  | 295,68 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,56 |  |
|  | 01.3.01.06-0053 | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 0,124 |  | 0,0124 | 127,30 | 1,62 | 206,23 |  |  | 2,56 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 755,37 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993,77 |  |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  | 934,14 |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  | 616,14 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 33 056,50 |  |  | 3 305,65 |  |
| 85 | ТЦ_08.1.06.01_86_401102416392_15.07.2025_01_4.1 КА п.4.1 | Ворота из профильной трубы 2000х4500 мм (ВхШ) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 52 138,13 |  |  | 52 138,13 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 138,13 |  |
| Установка калиток к существующим ограждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ГЭСН09-08-001-04 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,7754 |  |  |  |  |  | 418,95 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 38,77 |  | 0,7754 |  |  | 540,30 |  |  | 418,95 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 156,98 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,5006 |  |  |  |  |  | 348,28 |  |
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 12,9 |  | 0,258 | 2 088,77 | 1,57 | 3 279,37 |  |  | 846,08 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 12,9 |  | 0,258 |  |  | 699,21 |  |  | 180,40 |  |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 11,17 |  | 0,2234 | 788,55 | 1,68 | 1 324,76 |  |  | 295,95 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 11,17 |  | 0,2234 |  |  | 699,21 |  |  | 156,20 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,96 |  | 0,0192 |  |  | 778,81 |  |  | 14,95 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,96 |  | 0,0192 |  |  | 608,40 |  |  | 11,68 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,33 |  |
|  | 11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ | м3 | 0,13975 |  | 0,002795 | 20 734,49 | 1,11 | 23 015,28 |  |  | 64,33 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 988,54 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767,23 |  |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  | 721,20 |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  | 475,68 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 159 271,00 |  |  | 3 185,42 |  |
| 87 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.07.2025_01_1.1 КА п.1.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) М200 класс В15 | м3 | 0,166 | 1 | 0,166 |  |  | 9 902,50 |  |  | 1 643,82 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 643,82 |  |
| 88 | ФСБЦ-23.3.08.01-0116 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 3 мм // L=3 м | т | 0,04278 | 1 | 0,04278 | 55 627,50 | 1,06 | 58 965,15 |  |  | 2 522,53 |  |
|  |  | Объем=7,13*3*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 522,53 |  |
| 89 | ГЭСН09-08-002-07 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,662 |  |  |  |  |  | 357,68 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3,31 |  | 0,662 |  |  | 540,30 |  |  | 357,68 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,50 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  | 48,67 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,024 |  |  | 778,81 |  |  | 18,69 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,024 |  |  | 608,40 |  |  | 14,60 |  |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0,28 |  | 0,056 |  |  | 85,91 |  |  | 4,81 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,28 |  | 0,056 |  |  | 608,40 |  |  | 34,07 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429,85 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,35 |  |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  | 381,97 |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  | 251,94 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 318,80 |  |  | 1 063,76 |  |
| 90 | ТЦ_08.1.06.05_86_401102416392_15.07.2025_01_3.1 КА п.3.1 | Калитка из профильной трубы 1000х2000 мм (ВхШ) | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 8 563,75 |  |  | 17 127,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 127,50 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Ограждение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 123 213,55 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 320 815,12 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 288,24 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 945,77 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 563 164,42 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 795 460,46 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 320 815,12 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 288,24 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 945,77 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 563 164,42 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 402 819,42 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 269 427,49 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 414 760,89 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 402 819,42 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 269 427,49 |  |
|  |  | Всего по разделу 1 Ограждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12795 460,46 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 762 234,44 |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 4259,8340227 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 134,8863338 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 123 213,55 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 320 815,12 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 288,24 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 945,77 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 563 164,42 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 795 460,46 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 320 815,12 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 288,24 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 945,77 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 563 164,42 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 402 819,42 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 269 427,49 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 414 760,89 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 402 819,42 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 269 427,49 |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |