Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)

на выполнение работ по замене светильников уличного освещения, опор освещения и кабеля СИП в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск.

Замена опор освещения осуществляется по адресу ул. Сахарова, Зелена зона.

Замена кабеля СИП в районе городского пруда.

Конкретные места установки светильников будут указаны уполномоченным лицом заказчика после заключения контракта

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.11.2026

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийный срок на светодиодные светильники – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 55706-2023 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»
(утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 июня 2023 г. N 377-ст)»;

- ГОСТ Р 55839-2013 «Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических измерений и формат предоставленных данных»;

- Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности») и иметь климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Упаковка светильников должна соответствовать ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Технические требования

Светильники светодиодные консольные со встроенными электронными блоками питания предназначены для освещения дорог по СП 52.13330.2016.

Требования к безопасности выполняемых работ:

Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».

Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов, в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ-7 «Правила Устройства Электроустановок» утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок.

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара.

|  | Наименование товара | Наименование параметра | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник | Мощность | не менее 100 Вт |
|  |  | Световой поток | не менее 10 000 Лм |
|  |  | Способ монтажа | Консольный |
|  |  | Тип лампы | LED |
|  |  | Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |
|  |  | Тип ПРА | LED драйвер |
|  |  | Материал корпуса светильника | Алюминий |
|  |  | Цвет корпуса | Серый |
|  |  | Материал изделия | Алюминий |
|  |  | Степень защиты от внешних факторов | IP65 (неизменяемое значение) |
|  |  | Цветовая температура | не менее 6 400 К |
|  |  | Цвет свечения | холодный |
|  |  | Напряжение сети | 220 В (неизменяемое значение) |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 190 - 250 (неизменяемое значение) |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -60 до +450 С |
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ1 (неизменяемое значение) |
|  |  | Угол рассеивания, град | 120 (неизменяемое значение) |
|  |  | Материал рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током | I (неизменяемое значение) |
|  |  | Габариты Д/Ш/В, не более | 200*85*550 мм |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по замене светильников уличного освещения, опор освещения и кабеля СИП в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обоснование |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  |  |  |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Замена опоры освещения по ул. Сахарова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж сбитой опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ГЭСНм08-02-144-02 применительно |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 // Отключение кабельной линии сечением до 6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,02 |  | 1 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,86 |  |
|  |  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 10,4 |  |  |  | 0,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,42 |  | 139,86 |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,86 |  |
| 1.1 |  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,86 |  |
|  |  | Пр/812-049.3-2 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,06 |  |
|  |  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,33 |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 552,50 |  | 351,05 |  |
| 2 |  | ГЭСН33-01-016-01 применительно |  |  | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т // Демонтаж стальной несиловой опоры освещения ОГКф-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,133 |  | 1 |  | 0,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=133/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 |  |  | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,4206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 689,80 |  |
|  |  | 1-100-41 |  |  | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 26 |  | 0,7 |  | 2,4206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,09 |  | 1 689,80 |  |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903,24 |  |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,3975184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,47 |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1,04 |  | 0,7 |  | 0,096824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 493,21 |  | 241,40 |  |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,04 |  | 0,7 |  | 0,096824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,94 |  | 89,46 |  |
|  |  | 91.05.14-516 |  |  | Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 3,07 |  | 0,7 |  | 0,285817 |  |  | 271,41 |  | 1,61 |  |  |  |  | 436,97 |  | 124,89 |  |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,4298 |  | 0,7 |  | 0,0400144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,94 |  | 36,97 |  |
|  |  | 91.06.01-002 |  |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 3,08 |  | 0,7 |  | 0,286748 |  |  | 0,54 |  | 2,16 |  |  |  |  | 1,17 |  | 0,34 |  |
|  |  | 91.13.03-111 |  |  | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1,85 |  | 0,7 |  | 0,172235 |  |  | 1 070,99 |  | 1,8 |  |  |  |  | 1 927,78 |  | 332,03 |  |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,85 |  | 0,7 |  | 0,172235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,94 |  | 159,13 |  |
|  |  | 91.15.02-029 |  |  | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,95 |  | 0,7 |  | 0,088445 |  |  | 1 521,77 |  | 1,52 |  |  |  |  | 2 313,09 |  | 204,58 |  |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,95 |  | 0,7 |  | 0,088445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,48 |  | 69,91 |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 948,51 |  |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 045,27 |  |
|  |  | Пр/812-027.0-2 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 127,08 |  |
|  |  | Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 227,16 |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 389,10 |  | 6 302,75 |  |
| 3 |  | ГЭСН33-04-014-02 применительно |  |  | Установка светильников: с лампами люминесцентными // Демонтаж светильника с кронштейном |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 |  |  | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 891,94 |  |
|  |  | 1-100-33 |  |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,01 |  | 0,7 |  | 1,407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633,93 |  | 891,94 |  |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,99 |  |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,30 |  |
|  |  | 91.06.06-013 |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,49 |  |  | 756,44 |  | 1,86 |  |  |  |  | 1 406,98 |  | 689,42 |  |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,48 |  | 387,34 |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,11 |  | 0,7 |  | 0,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,61 |  | 61,57 |  |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,11 |  | 0,7 |  | 0,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  | 52,96 |  |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 01.3.01.01-0010 |  |  | Бензин-растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,06 |  | 0 |  | 0 |  |  | 160,27 |  | 1,5 |  |  |  |  | 240,41 |  | 0,00 |  |
|  |  | 01.3.01.06-0038 |  |  | Смазка защитная электросетевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,01 |  | 0 |  | 0 |  |  | 185,43 |  | 1,62 |  |  |  |  | 300,40 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 083,23 |  |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 332,24 |  |
|  |  | Пр/812-027.0-2 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 385,53 |  |
|  |  | Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,34 |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 268,10 |  | 4 268,10 |  |
| 4 |  | Коммерческое предложение |  |  | Кран-манипулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 868,85 |  | 2 868,85 |  |
|  |  |  |  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=3500,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 868,85 |
| 5 |  | ГЭСНр68-02-004-04 |  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 |  | 0,0005 |  | 1 |  | 0,0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(1*1*0,05) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,07725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,20 |
|  |  | 2-100-02 |  |  | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 77,25 |  |  |  | 0,038625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,50 |  |  | 21,61 |
|  |  | 2-100-03 |  |  | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 77,25 |  |  |  | 0,038625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,83 |  |  | 23,59 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,70 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,01875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,90 |
|  |  | 91.18.01-007 |  |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 37,5 |  |  |  | 0,01875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,21 |  |  | 9,57 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 37,5 |  |  |  | 0,01875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 12,90 |
|  |  | 91.21.10-002 |  |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 75 |  |  |  | 0,0375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,42 |  |  | 0,13 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,80 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,10 |
|  |  | Пр/812-102.0-2 |  |  | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,84 |
|  |  | Пр/774-102.0 |  |  | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,37 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 020,00 |  |  | 159,01 |
| Монтаж новой опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ГЭСН01-02-031-01 |  |  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  | 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,57 |
|  |  | 1-100-20 |  |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 14,4 |  |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,50 |  |  | 80,57 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,68 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,11 |
|  |  | 91.04.01-032 |  |  | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 15,7 |  |  |  | 0,157 |  |  | 774,86 |  | 1,74 |  |  |  |  | 1 348,26 |  |  | 211,68 |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 15,7 |  |  |  | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,48 |  |  | 124,11 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,36 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,68 |
|  |  | Пр/812-001.4-2 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,21 |
|  |  | Пр/774-001.4 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 449,00 |  |  | 684,49 |
| 7 |  | ГЭСН06-03-004-10 |  |  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона // Установка закладных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,0489 |  | 1 |  | 0,0489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=48,9/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,07825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 429,46 |
|  |  | 1-100-40 |  |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 42,5 |  |  |  | 2,07825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 1 429,46 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,75 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,203424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,13 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1,75 |  |  |  | 0,085575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 493,21 |  |  | 213,36 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,75 |  |  |  | 0,085575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,94 |  |  | 79,07 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 2,41 |  |  |  | 0,117849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,61 |  |  | 94,23 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,41 |  |  |  | 0,117849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 81,06 |
|  |  | 91.17.04-233 |  |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 8,09 |  |  |  | 0,395601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,80 |  |  | 14,16 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,15 |
|  |  | 01.7.11.07-0227 |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 7 |  |  |  | 0,3423 |  |  | 155,63 |  | 0,81 |  |  |  |  | 126,06 |  |  | 43,15 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 954,49 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 589,59 |
|  |  | Пр/812-006.0-2 |  |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 637,28 |
|  |  | Пр/774-006.0 |  |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921,96 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 305,32 |  |  | 4 513,73 |
| 7.1 |  | ФСБЦ-07.2.02.01-0021 |  |  | Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 159 мм, размер фланца 250 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 1300 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 12 634,58 |  | 0,65 |  |  |  |  | 8 212,48 |  |  | 8 212,48 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 212,48 |
| 8 |  | ГЭСН05-01-063-01 |  |  | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи // Бетонирование закладных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,24 |  | 1 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,73 |
|  |  | 1-100-29 |  |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2 |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,69 |  |  | 290,73 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,49 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,1056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,63 |
|  |  | 91.07.08-011 |  |  | Глиномешалки, емкость 4 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,44 |  |  |  | 0,1056 |  |  | 115,25 |  | 2 |  |  |  |  | 230,50 |  |  | 24,34 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,44 |  |  |  | 0,1056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 72,63 |
|  |  | 91.19.06-011 |  |  | Насосы грязевые, производительность 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,8 |  |  |  | 0,192 |  |  | 288,50 |  | 1,62 |  |  |  |  | 467,37 |  |  | 89,74 |
|  |  | 91.19.08-009 |  |  | Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,38 |  |  |  | 0,0912 |  |  | 29,88 |  | 1,62 |  |  |  |  | 48,41 |  |  | 4,41 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,85 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,36 |
|  |  | Пр/812-005.1-2 |  |  | НР Свайные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428,76 |
|  |  | Пр/774-005.1 |  |  | СП Свайные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,35 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 854,00 |  |  | 1 164,96 |
| 8.1 |  | Коммерческое предложение |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,24 |  | 1 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 286,89 |  |  | 2 468,85 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=12550,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 468,85 |
| 9 |  | ГЭСН33-01-016-01 |  |  | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,133 |  | 1 |  | 0,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=133/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 414,00 |
|  |  | 1-100-41 |  |  | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 26 |  |  |  | 3,458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,09 |  |  | 2 414,00 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 290,35 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,5678834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,84 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1,04 |  |  |  | 0,13832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 493,21 |  |  | 344,86 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,04 |  |  |  | 0,13832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,94 |  |  | 127,80 |
|  |  | 91.05.14-516 |  |  | Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 3,07 |  |  |  | 0,40831 |  |  | 271,41 |  | 1,61 |  |  |  |  | 436,97 |  |  | 178,42 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,4298 |  |  |  | 0,0571634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,94 |  |  | 52,82 |
|  |  | 91.06.01-002 |  |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 3,08 |  |  |  | 0,40964 |  |  | 0,54 |  | 2,16 |  |  |  |  | 1,17 |  |  | 0,48 |
|  |  | 91.13.03-111 |  |  | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1,85 |  |  |  | 0,24605 |  |  | 1 070,99 |  | 1,8 |  |  |  |  | 1 927,78 |  |  | 474,33 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,85 |  |  |  | 0,24605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,94 |  |  | 227,34 |
|  |  | 91.15.02-029 |  |  | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,95 |  |  |  | 0,12635 |  |  | 1 521,77 |  | 1,52 |  |  |  |  | 2 313,09 |  |  | 292,26 |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,95 |  |  |  | 0,12635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,48 |  |  | 99,88 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 212,19 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 921,84 |
|  |  | Пр/812-027.0-2 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 038,71 |
|  |  | Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 753,10 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 699,25 |  |  | 9 004,00 |
| 9.1 |  | ФСБЦ-07.4.03.06-0017 |  |  | Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 10000 мм, размеры фланца 250х250х25 мм, диаметр нижней трубы 166 мм, диаметр верхней трубы 68 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 34 824,59 |  | 0,98 |  |  |  |  | 34 128,10 |  |  | 34 128,10 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 128,10 |
| 9.2 |  | ФСБЦ-01.7.15.03-0036 |  |  | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М24, длина болта 50-240 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 172,48 |  | 1,09 |  |  |  |  | 188,00 |  |  | 376,00 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=0,5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,00 |
| 10 |  | ГЭСН33-04-014-02 |  |  | Установка светильников: с лампами люминесцентными |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 274,20 |
|  |  | 1-100-33 |  |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,01 |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633,93 |  |  | 1 274,20 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 072,85 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,00 |
|  |  | 91.06.06-013 |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  |  | 756,44 |  | 1,86 |  |  |  |  | 1 406,98 |  |  | 984,89 |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,48 |  |  | 553,34 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,11 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,61 |  |  | 87,96 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,11 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 75,66 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,42 |
|  |  | 01.3.01.01-0010 |  |  | Бензин-растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  |  | 160,27 |  | 1,5 |  |  |  |  | 240,41 |  |  | 14,42 |
|  |  | 01.3.01.06-0038 |  |  | Смазка защитная электросетевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  | 185,43 |  | 1,62 |  |  |  |  | 300,40 |  |  | 3,00 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 993,47 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 903,20 |
|  |  | Пр/812-027.0-2 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 979,33 |
|  |  | Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 141,92 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 114,72 |  |  | 6 114,72 |
| 10.1 |  | Коммерческое предложение |  |  | Светильник |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 303,12 |  |  | 2 303,12 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=2809,81/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 303,12 |
| 11 |  | ГЭСН33-04-017-01 |  |  | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника (без стоимости кабеля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,03 |  | 1 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=30 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,8536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 921,85 |
|  |  | 2-100-02 |  |  | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,99 |  |  |  | 0,0297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,50 |  |  | 16,62 |
|  |  | 2-100-03 |  |  | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 47,29 |  |  |  | 1,4187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,83 |  |  | 866,58 |
|  |  | 2-100-04 |  |  | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 23,42 |  |  |  | 0,7026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 483,26 |
|  |  | 2-100-05 |  |  | Рабочий 5 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 23,42 |  |  |  | 0,7026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,48 |  |  | 555,39 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,24 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,7467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,90 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,75 |  |  |  | 0,0225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 493,21 |  |  | 56,10 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,75 |  |  |  | 0,0225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,94 |  |  | 20,79 |
|  |  | 91.06.03-055 |  |  | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,81 |  |  |  | 0,0243 |  |  | 11,45 |  | 1,86 |  |  |  |  | 21,30 |  |  | 0,52 |
|  |  | 91.06.06-011 |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 22,74 |  |  |  | 0,6822 |  |  | 346,73 |  | 1,86 |  |  |  |  | 644,92 |  |  | 439,96 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 22,74 |  |  |  | 0,6822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 469,23 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,59 |  |  |  | 0,0177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,61 |  |  | 14,15 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,59 |  |  |  | 0,0177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 12,17 |
|  |  | 91.17.04-544 |  |  | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,81 |  |  |  | 0,0243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,61 |  |  | 5,51 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,81 |  |  |  | 0,0243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 16,71 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 956,99 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 440,75 |
|  |  | Пр/812-027.0-2 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 538,38 |
|  |  | Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 464,45 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 994,00 |  |  | 6 959,82 |
| 11.1 |  | ФСБЦ-20.1.02.18-1002 |  |  | Ленты бандажные для крепления из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина стали 0,76 мм, ширина ленты 19 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 м |  | 0,2 |  | 1 |  | 0,2 |  |  | 911,44 |  | 1,42 |  |  |  |  | 1 294,24 |  |  | 258,85 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,85 |
| 11.2 |  | ФСБЦ-20.1.02.18-1000 |  |  | Замки из нержавеющей стали 08Х18Н10 к ленте бандажной шириной 19 мм // скрепа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,02 |  | 1 |  | 0,02 |  |  | 2 240,20 |  | 1,42 |  |  |  |  | 3 181,08 |  |  | 63,62 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,62 |
| 11.3 |  | ФСБЦ-25.2.02.04-0003 |  |  | Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 576,55 |  | 1,52 |  |  |  |  | 876,36 |  |  | 876,36 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876,36 |
| 11.4 |  | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 |  |  | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 177,35 |  | 1,13 |  |  |  |  | 200,41 |  |  | 400,82 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,82 |
| 11.5 |  | Коммерческое предложение |  |  | Кронштейн анкерный к столбу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,85 |  |  | 368,85 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=450,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,85 |
| 11.6 |  | Коммерческое предложение |  |  | Клемма винтовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,97 |  |  | 163,94 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=100,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,94 |
| 12 |  | Коммерческое предложение |  |  | Кран-манипулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 868,85 |  |  | 2 868,85 |
|  |  |  |  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=3500,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 868,85 |
| 13 |  | Коммерческое предложение |  |  | Автогидроподъемник |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 868,85 |  |  | 8 606,55 |
|  |  |  |  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=3500,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 606,55 |
|  |  |  |  |  | Итоги по разделу 1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 222,79 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 177,61 |
|  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 195,29 |
|  |  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 821,28 |
|  |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 028,61 |
|  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 136,82 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 037,75 |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 195,29 |
|  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 821,28 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 025,81 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 379,12 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 677,57 |
|  |  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,05 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,86 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,06 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,33 |
|  |  |  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 998,89 |
|  |  |  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 516,18 |
|  |  |  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 748,90 |
|  |  |  |  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 487,87 |
|  |  |  |  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,1367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5738758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Замена опоры освещения на зеленой зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж сбитой опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ГЭСНм08-02-144-02 применительно |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 // Отключение кабельной линии сечением до 6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,02 |  | 1 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,86 |
|  |  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 10,4 |  |  |  | 0,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,42 |  |  | 139,86 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,86 |
| 14.1 |  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,86 |
|  |  | Пр/812-049.3-2 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,06 |
|  |  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,33 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 552,50 |  |  | 351,05 |
| 15 |  | ГЭСН33-01-016-01 применительно |  |  | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т // Демонтаж стальной несиловой опоры освещения ОГКф-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,133 |  | 1 |  | 0,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=133/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 |  |  | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,4206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 689,80 |
|  |  | 1-100-41 |  |  | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 26 |  | 0,7 |  | 2,4206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,09 |  |  | 1 689,80 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903,24 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,3975184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,47 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1,04 |  | 0,7 |  | 0,096824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 493,21 |  |  | 241,40 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,04 |  | 0,7 |  | 0,096824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,94 |  |  | 89,46 |
|  |  | 91.05.14-516 |  |  | Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 3,07 |  | 0,7 |  | 0,285817 |  |  | 271,41 |  |  | 1,61 |  |  |  | 436,97 |  |  | 124,89 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,4298 |  | 0,7 |  | 0,0400144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,94 |  |  | 36,97 |
|  |  | 91.06.01-002 |  |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 3,08 |  | 0,7 |  | 0,286748 |  |  | 0,54 |  |  | 2,16 |  |  |  | 1,17 |  |  | 0,34 |
|  |  | 91.13.03-111 |  |  | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1,85 |  | 0,7 |  | 0,172235 |  |  | 1 070,99 |  |  | 1,8 |  |  |  | 1 927,78 |  |  | 332,03 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,85 |  | 0,7 |  | 0,172235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,94 |  |  | 159,13 |
|  |  | 91.15.02-029 |  |  | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,95 |  | 0,7 |  | 0,088445 |  |  | 1 521,77 |  |  | 1,52 |  |  |  | 2 313,09 |  |  | 204,58 |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,95 |  | 0,7 |  | 0,088445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,48 |  |  | 69,91 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 948,51 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 045,27 |
|  |  | Пр/812-027.0-2 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 127,08 |
|  |  | Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 227,16 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 389,10 |  |  | 6 302,75 |
| 16 |  | ГЭСН33-04-014-02 применительно |  |  | Установка светильников: с лампами люминесцентными // Демонтаж светильника с кронштейном |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 |  |  | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 891,94 |
|  |  | 1-100-33 |  |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,01 |  | 0,7 |  | 1,407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633,93 |  |  | 891,94 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,99 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,30 |
|  |  | 91.06.06-013 |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,49 |  |  | 756,44 |  |  | 1,86 |  |  |  | 1 406,98 |  |  | 689,42 |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,48 |  |  | 387,34 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,11 |  | 0,7 |  | 0,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,61 |  |  | 61,57 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,11 |  | 0,7 |  | 0,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 52,96 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 01.3.01.01-0010 |  |  | Бензин-растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,06 |  | 0 |  | 0 |  |  | 160,27 |  |  | 1,5 |  |  |  | 240,41 |  |  | 0,00 |
|  |  | 01.3.01.06-0038 |  |  | Смазка защитная электросетевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,01 |  | 0 |  | 0 |  |  | 185,43 |  |  | 1,62 |  |  |  | 300,40 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 083,23 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 332,24 |
|  |  | Пр/812-027.0-2 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 385,53 |
|  |  | Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,34 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 268,10 |  |  | 4 268,10 |
| 17 |  | Коммерческое предложение |  |  | Кран-манипулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 868,85 |  |  | 2 868,85 |
|  |  |  |  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=3500,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 868,85 |
| 18 |  | ГЭСНр68-02-004-04 |  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 |  | 0,0005 |  | 1 |  | 0,0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(1*1*0,05) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,07725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,20 |
|  |  | 2-100-02 |  |  | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 77,25 |  |  |  | 0,038625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,50 |  |  | 21,61 |
|  |  | 2-100-03 |  |  | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 77,25 |  |  |  | 0,038625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,83 |  |  | 23,59 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,70 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,01875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,90 |
|  |  | 91.18.01-007 |  |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 37,5 |  |  |  | 0,01875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,21 |  |  | 9,57 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 37,5 |  |  |  | 0,01875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 12,90 |
|  |  | 91.21.10-002 |  |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 75 |  |  |  | 0,0375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,42 |  |  | 0,13 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,80 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,10 |
|  |  | Пр/812-102.0-2 |  |  | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,84 |
|  |  | Пр/774-102.0 |  |  | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,37 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 020,00 |  |  | 159,01 |
| Монтаж новой опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ГЭСН01-02-031-01 |  |  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  | 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,57 |
|  |  | 1-100-20 |  |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 14,4 |  |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,50 |  |  | 80,57 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,68 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,11 |
|  |  | 91.04.01-032 |  |  | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 15,7 |  |  |  | 0,157 |  |  | 774,86 |  |  | 1,74 |  |  |  | 1 348,26 |  |  | 211,68 |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 15,7 |  |  |  | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,48 |  |  | 124,11 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,36 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,68 |
|  |  | Пр/812-001.4-2 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,21 |
|  |  | Пр/774-001.4 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 449,00 |  |  | 684,49 |
| 20 |  | ГЭСН06-03-004-10 |  |  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона // Установка закладных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,0489 |  | 1 |  | 0,0489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=48,9/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,07825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 429,46 |
|  |  | 1-100-40 |  |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 42,5 |  |  |  | 2,07825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 1 429,46 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,75 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,203424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,13 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1,75 |  |  |  | 0,085575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 493,21 |  |  | 213,36 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,75 |  |  |  | 0,085575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,94 |  |  | 79,07 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 2,41 |  |  |  | 0,117849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,61 |  |  | 94,23 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,41 |  |  |  | 0,117849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 81,06 |
|  |  | 91.17.04-233 |  |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 8,09 |  |  |  | 0,395601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,80 |  |  | 14,16 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,15 |
|  |  | 01.7.11.07-0227 |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 7 |  |  |  | 0,3423 |  |  | 155,63 |  |  | 0,81 |  |  |  | 126,06 |  |  | 43,15 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 954,49 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 589,59 |
|  |  | Пр/812-006.0-2 |  |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 637,28 |
|  |  | Пр/774-006.0 |  |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921,96 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 305,32 |  |  | 4 513,73 |
| 20.1 |  | ФСБЦ-07.2.02.01-0021 |  |  | Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 159 мм, размер фланца 250 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 1300 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 12 634,58 |  |  | 0,65 |  |  |  | 8 212,48 |  |  | 8 212,48 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 212,48 |
| 21 |  | ГЭСН05-01-063-01 |  |  | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи // Бетонирование закладных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,24 |  | 1 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,73 |
|  |  | 1-100-29 |  |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2 |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,69 |  |  | 290,73 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,49 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,1056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,63 |
|  |  | 91.07.08-011 |  |  | Глиномешалки, емкость 4 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,44 |  |  |  | 0,1056 |  |  | 115,25 |  |  | 2 |  |  |  | 230,50 |  |  | 24,34 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,44 |  |  |  | 0,1056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 72,63 |
|  |  | 91.19.06-011 |  |  | Насосы грязевые, производительность 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,8 |  |  |  | 0,192 |  |  | 288,50 |  |  | 1,62 |  |  |  | 467,37 |  |  | 89,74 |
|  |  | 91.19.08-009 |  |  | Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,38 |  |  |  | 0,0912 |  |  | 29,88 |  |  | 1,62 |  |  |  | 48,41 |  |  | 4,41 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,85 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,36 |
|  |  | Пр/812-005.1-2 |  |  | НР Свайные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428,76 |
|  |  | Пр/774-005.1 |  |  | СП Свайные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,35 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 854,00 |  |  | 1 164,96 |
| 21.1 |  | Коммерческое предложение |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,24 |  | 1 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 286,89 |  |  | 2 468,85 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=12550,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 468,85 |
| 22 |  | ГЭСН33-01-016-01 |  |  | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,133 |  | 1 |  | 0,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=133/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 414,00 |
|  |  | 1-100-41 |  |  | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 26 |  |  |  | 3,458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,09 |  |  | 2 414,00 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 290,35 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,5678834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,84 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1,04 |  |  |  | 0,13832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 493,21 |  |  | 344,86 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,04 |  |  |  | 0,13832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,94 |  |  | 127,80 |
|  |  | 91.05.14-516 |  |  | Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 3,07 |  |  |  | 0,40831 |  |  | 271,41 |  |  | 1,61 |  |  |  | 436,97 |  |  | 178,42 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,4298 |  |  |  | 0,0571634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,94 |  |  | 52,82 |
|  |  | 91.06.01-002 |  |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 3,08 |  |  |  | 0,40964 |  |  | 0,54 |  |  | 2,16 |  |  |  | 1,17 |  |  | 0,48 |
|  |  | 91.13.03-111 |  |  | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1,85 |  |  |  | 0,24605 |  |  | 1 070,99 |  |  | 1,8 |  |  |  | 1 927,78 |  |  | 474,33 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,85 |  |  |  | 0,24605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,94 |  |  | 227,34 |
|  |  | 91.15.02-029 |  |  | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,95 |  |  |  | 0,12635 |  |  | 1 521,77 |  |  | 1,52 |  |  |  | 2 313,09 |  |  | 292,26 |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,95 |  |  |  | 0,12635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,48 |  |  | 99,88 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 212,19 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 921,84 |
|  |  | Пр/812-027.0-2 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 038,71 |
|  |  | Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 753,10 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 699,25 |  |  | 9 004,00 |
| 22.1 |  | ФСБЦ-07.4.03.06-0017 |  |  | Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 10000 мм, размеры фланца 250х250х25 мм, диаметр нижней трубы 166 мм, диаметр верхней трубы 68 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 34 824,59 |  |  | 0,98 |  |  |  | 34 128,10 |  |  | 34 128,10 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 128,10 |
| 22.2 |  | ФСБЦ-01.7.15.03-0036 |  |  | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М24, длина болта 50-240 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 172,48 |  |  | 1,09 |  |  |  | 188,00 |  |  | 376,00 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=0,5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,00 |
| 23 |  | ГЭСН33-04-014-02 |  |  | Установка светильников: с лампами люминесцентными (б/у материал светильник и кронштейн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 274,20 |
|  |  | 1-100-33 |  |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,01 |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633,93 |  |  | 1 274,20 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 072,85 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,00 |
|  |  | 91.06.06-013 |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  |  | 756,44 |  |  | 1,86 |  |  |  | 1 406,98 |  |  | 984,89 |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,48 |  |  | 553,34 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,11 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,61 |  |  | 87,96 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,11 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 75,66 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,42 |
|  |  | 01.3.01.01-0010 |  |  | Бензин-растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  |  | 160,27 |  |  | 1,5 |  |  |  | 240,41 |  |  | 14,42 |
|  |  | 01.3.01.06-0038 |  |  | Смазка защитная электросетевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  | 185,43 |  |  | 1,62 |  |  |  | 300,40 |  |  | 3,00 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 993,47 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 903,20 |
|  |  | Пр/812-027.0-2 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 979,33 |
|  |  | Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 141,92 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 114,72 |  |  | 6 114,72 |
| 24 |  | ГЭСН33-04-017-01 |  |  | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника (без стоимости кабеля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,03 |  | 1 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=30 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,8536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 921,85 |
|  |  | 2-100-02 |  |  | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,99 |  |  |  | 0,0297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,50 |  |  | 16,62 |
|  |  | 2-100-03 |  |  | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 47,29 |  |  |  | 1,4187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,83 |  |  | 866,58 |
|  |  | 2-100-04 |  |  | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 23,42 |  |  |  | 0,7026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 483,26 |
|  |  | 2-100-05 |  |  | Рабочий 5 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 23,42 |  |  |  | 0,7026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,48 |  |  | 555,39 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,24 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,7467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,90 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,75 |  |  |  | 0,0225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 493,21 |  |  | 56,10 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,75 |  |  |  | 0,0225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,94 |  |  | 20,79 |
|  |  | 91.06.03-055 |  |  | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,81 |  |  |  | 0,0243 |  |  | 11,45 |  |  | 1,86 |  |  |  | 21,30 |  |  | 0,52 |
|  |  | 91.06.06-011 |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 22,74 |  |  |  | 0,6822 |  |  | 346,73 |  |  | 1,86 |  |  |  | 644,92 |  |  | 439,96 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 22,74 |  |  |  | 0,6822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 469,23 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,59 |  |  |  | 0,0177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,61 |  |  | 14,15 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,59 |  |  |  | 0,0177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 12,17 |
|  |  | 91.17.04-544 |  |  | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,81 |  |  |  | 0,0243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,61 |  |  | 5,51 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,81 |  |  |  | 0,0243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 16,71 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 956,99 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 440,75 |
|  |  | Пр/812-027.0-2 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 538,38 |
|  |  | Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 464,45 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 994,00 |  |  | 6 959,82 |
| 24.1 |  | ФСБЦ-20.1.02.18-1002 |  |  | Ленты бандажные для крепления из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина стали 0,76 мм, ширина ленты 19 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 м |  | 0,2 |  | 1 |  | 0,2 |  |  | 911,44 |  |  | 1,42 |  |  |  | 1 294,24 |  |  | 258,85 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,85 |
| 24.2 |  | ФСБЦ-20.1.02.18-1000 |  |  | Замки из нержавеющей стали 08Х18Н10 к ленте бандажной шириной 19 мм // скрепа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,02 |  | 1 |  | 0,02 |  |  | 2 240,20 |  |  | 1,42 |  |  |  | 3 181,08 |  |  | 63,62 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,62 |
| 24.3 |  | ФСБЦ-25.2.02.04-0003 |  |  | Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 576,55 |  |  | 1,52 |  |  |  | 876,36 |  |  | 876,36 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876,36 |
| 24.4 |  | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 |  |  | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 177,35 |  |  | 1,13 |  |  |  | 200,41 |  |  | 400,82 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,82 |
| 24.5 |  | Коммерческое предложение |  |  | Кронштейн анкерный к столбу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,85 |  |  | 368,85 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=450,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,85 |
| 24.6 |  | Коммерческое предложение |  |  | Клемма винтовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,97 |  |  | 163,94 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=100,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,94 |
| 25 |  | Коммерческое предложение |  |  | Кран-манипулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 868,85 |  |  | 2 868,85 |
|  |  |  |  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=3500,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 868,85 |
| 26 |  | Коммерческое предложение |  |  | Автогидроподъемник |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 868,85 |  |  | 8 606,55 |
|  |  |  |  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=3500,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 606,55 |
|  |  |  |  |  | Итоги по разделу 2 Зеленая зона : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 919,67 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 177,61 |
|  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 195,29 |
|  |  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 821,28 |
|  |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 725,49 |
|  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 833,70 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 037,75 |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 195,29 |
|  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 821,28 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 722,69 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 379,12 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 677,57 |
|  |  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,05 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,86 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,06 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,33 |
|  |  |  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 998,89 |
|  |  |  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 516,18 |
|  |  |  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 748,90 |
|  |  |  |  |  | Всего по разделу 2 Зеленая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 184,75 |
|  |  |  |  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,1367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5738758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Замена светильников уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | ГЭСНр67-01-008-02 применительно |  |  | Смена светильников: с люминесцентными лампами // смена светильников уличного освещения на светодиодные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,43 |  | 1 |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=43 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 70,219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 298,03 |
|  |  | 1-100-40 |  |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 163,3 |  |  |  | 70,219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 48 298,03 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,01 |
|  |  | 91.06.06-048 |  |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,08 |  |  |  | 0,0344 |  |  | 37,32 |  |  | 2,05 |  |  |  | 76,51 |  |  | 2,63 |
|  |  | 4-100-030 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,08 |  |  |  | 0,0344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,83 |  |  | 21,01 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 321,67 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 319,04 |
|  |  | Пр/812-101.0-2 |  |  | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 453,52 |
|  |  | Пр/774-101.0 |  |  | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 193,14 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 693,79 |  |  | 115 968,33 |
| 27.1 |  | Коммерческое предложение |  |  | Светильник светодиодный уличный ДКУ - 100Вт 6400К IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 43 |  | 1 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 303,12 |  |  | 99 034,16 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=2809,81/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 034,16 |
| 28 |  | Коммерческое предложение |  |  | Автогидроподъемник |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 23 |  | 1 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 868,85 |  |  | 65 983,55 |
|  |  |  |  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=3500,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 983,55 |
|  |  |  |  |  | Итоги по разделу 3 Монтаж светильников уличного освещения : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 339,38 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 298,03 |
|  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |
|  |  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,01 |
|  |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 017,71 |
|  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 986,04 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 298,03 |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |
|  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,01 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 017,71 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 453,52 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 193,14 |
|  |  |  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 319,04 |
|  |  |  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 453,52 |
|  |  |  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 193,14 |
|  |  |  |  |  | Всего по разделу 3 Монтаж светильников уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 986,04 |
|  |  |  |  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Замена кабеля СИП в районе городского пруда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ГЭСН33-04-017-01 |  |  | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника (без стоимости кабеля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,15 |  | 1 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=150 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 14,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 609,28 |
|  |  | 2-100-02 |  |  | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,99 |  |  |  | 0,1485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,50 |  |  | 83,09 |
|  |  | 2-100-03 |  |  | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 47,29 |  |  |  | 7,0935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,83 |  |  | 4 332,92 |
|  |  | 2-100-04 |  |  | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 23,42 |  |  |  | 3,513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 2 416,31 |
|  |  | 2-100-05 |  |  | Рабочий 5 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 23,42 |  |  |  | 3,513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,48 |  |  | 2 776,96 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 581,20 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,7335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 594,53 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,75 |  |  |  | 0,1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 493,21 |  |  | 280,49 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,75 |  |  |  | 0,1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,94 |  |  | 103,94 |
|  |  | 91.06.03-055 |  |  | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,81 |  |  |  | 0,1215 |  |  | 11,45 |  |  | 1,86 |  |  |  | 21,30 |  |  | 2,59 |
|  |  | 91.06.06-011 |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 22,74 |  |  |  | 3,411 |  |  | 346,73 |  |  | 1,86 |  |  |  | 644,92 |  |  | 2 199,82 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 22,74 |  |  |  | 3,411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 2 346,15 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,59 |  |  |  | 0,0885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,61 |  |  | 70,77 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,59 |  |  |  | 0,0885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 60,87 |
|  |  | 91.17.04-544 |  |  | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,81 |  |  |  | 0,1215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,61 |  |  | 27,53 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,81 |  |  |  | 0,1215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,82 |  |  | 83,57 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 785,01 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 203,81 |
|  |  | Пр/812-027.0-2 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 691,96 |
|  |  | Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 322,29 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 995,07 |  |  | 34 799,26 |
| 29.1 |  | Прайс-лист |  |  | Провод СИП4 2х16 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п |  | 150 |  | 1 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,56 |  |  | 8 484,00 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=69,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 484,00 |
| 29.2 |  | ФСБЦ-25.2.02.04-0003 |  |  | Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  | 10 |  | 1 |  | 10 |  |  | 576,55 |  |  | 1,52 |  |  |  | 876,36 |  |  | 8 763,60 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 763,60 |
| 29.3 |  | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 |  |  | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  | 177,35 |  |  | 1,13 |  |  |  | 200,41 |  |  | 801,64 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801,64 |
| 30 |  | Коммерческое предложение |  |  | Автогидроподъемник |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 868,85 |  |  | 11 475,40 |
|  |  |  |  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=3500,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 475,40 |
|  |  |  |  |  | Итоги по разделу 4 Городской пруд : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 309,65 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 609,28 |
|  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 581,20 |
|  |  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 594,53 |
|  |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 524,64 |
|  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 323,90 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 609,28 |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 581,20 |
|  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 594,53 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 524,64 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 691,96 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 322,29 |
|  |  |  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 203,81 |
|  |  |  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 691,96 |
|  |  |  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 322,29 |
|  |  |  |  |  | Всего по разделу 4 Городской пруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 323,90 |
|  |  |  |  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 791,49 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 262,53 |
|  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 974,41 |
|  |  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 258,10 |
|  |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 296,45 |
|  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 280,46 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 982,81 |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 974,41 |
|  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 258,10 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 290,85 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 903,72 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 870,57 |
|  |  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702,10 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,72 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,60 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,12 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,66 |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 982,56 |
|  |  |  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 520,63 |
|  |  |  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 177,84 |
|  |  |  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 013,23 |
|  |  |  |  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |