                                                           Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)
на оказание услуг по содержанию и обслуживанию светофорных объектов 

в городе Югорске
Место  оказания услуг : Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск: 

Регулируемые перекрестки: ул. 40 лет Победы - ул. Железнодорожная, ул. Механизаторов - ул. Железнодорожная, ул. Спортивная - ул. Попова, ул. Газовиков - ул. Промышленная, ул. Садовая - ул. Студенческая, ул. Спортивная - ул. Калинина, ул. Таежная - ул. Мира, ул. Ленина  - ул. Лесозаготовителей, ул. Ленина - ул. Мира,  ул. Ленина - ул. Механизаторов, ул. Попова - ул. Мира, ул. Попова - ул. Механизаторов, ул. Магистральная - ул. Менделеева, ул. Магистральная-ул. Сахарова, ул. Магистральная-ул. Южная, ул. Магистральная - ул. Лесная, ул. Киевская - ул. Дубинина, ул. Южная - ул. Арантурская.
Регулируемые пешеходные переходы: ул.40 лет Победы возле МБОУ «Детская школа искусств города Югорска», ул. Мира возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», через ул. Менделеева (возле перекрёстка с ул. Вавилова), через ул. Менделеева (возле перекрёстка с ул. Студенческая), через ул. Менделеева (возле проезда к «Хлебному миру»).

Нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т7: ул. Ленина (МБОУ «Лицей имени Г. Ф. Атякшева»), ул. Ермака (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»), ул. Мира (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2), ул. Геологов (д/сад "Якорек"), ул. Лунная (д/сад "Радуга"), ул. Свердлова (д/сад "Брусничка"), ул. Таежная (д/сад "Белоснежка"), ул. Чкалова (д/сад «Гусельки»), ул. Магистральная, д. 32.
Регулируемый железнодорожный пешеходный переход:  ул. Железнодорожная - ул. Бажова.
Срок оказания услуг: 

-  начало: 01.12.2025;

- окончание: 30.11.2026


Начальная (максимальная) цена контракта, включает в себя: затраты и начисления, связанные с оказанием всего объёма услуг, предусмотренного техническим заданием (в том числе, стоимость товара, и иные затраты в соответствии с нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Объем предоставления гарантии качества оказанных услуг предусмотрен на весь объем услуг выполненный исполнителем.

В целях своевременной ликвидации аварийных повреждений, необходимо иметь аварийный запас материалов и деталей согласно установленным нормам.

Содержание и обслуживание светофоров  - перечень, характеристика и объемы оказываемых услуг:
- регулируемые перекрестки - 18 объектов;

- регулируемые пешеходные переходы – 5 объектов;

- нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 – 9 объектов;

- регулируемый железнодорожный пешеходный переход – 1 объект.

Исполнитель обязан  обеспечивать надежное круглосуточное функционирование светофорных объектов путем проведения планового технического обслуживания и текущего ремонта оборудования, в целях обеспечения работоспособности и исправного состояния светофорных объектов в городе Югорске. Исполнитель выполняет весь перечень работ, согласно технического задания в соответствии с ГОСТ Р 52289 – 2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметок, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утв. Приказом Росстандарта от 20 декабря 2019 г. N 1425-СТ) с соблюдением ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 50597-2017.

Все оказываемые услуги по техническому обслуживанию и восстановительным работам светофорных объектов должны проводиться без перекрытия движения автотранспорта, исполнитель должен избегать проведения работ по техническому обслуживанию в пиковые часы загрузки автомобильных дорог: с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 18:00 в будние дни. При возникновении необходимости проведения работ в данное время согласовать возможность проведения работ с Заказчиком.

Исполнителю запрещено самостоятельно, без согласования с Заказчиком нарушать целостность пломб электроснабжающей организации.

Перечень и количество светофоров

	Месторасположение
	Количество секций светофоров
	Количество табло отсчета (пешеходных)

	Регулируемые перекрестки:

	-ул. 40 лет Победы – ул. Железнодорожная – 4 шт.
	6-транспортных   
 6-пешеходных
	6

	-ул. Механизаторов – ул. Железнодорожная – 4 шт.
	6-транспортных    
6-пешеходных
	6

	- ул. Спортивная – ул. Попова – 4 шт.
	8-транспортных    
8-пешеходных
	8

	- ул. Газовиков – ул. Промышленная – 4 шт.
	8-транспортных    
8-пешеходных
	

	- ул. Садовая – ул. Студенческая – 4 шт.
	8-транспортных    
8-пешеходных
	8

	-ул.  Спортивная – ул. Калинина – 4 шт.
	8-транспортных    
8-пешеходных
	

	- ул. Таежная – ул. Мира – 4 шт.
	8-транспортных    
8-пешеходных
	

	- ул. Ленина – ул. Лесозаготовителей – 4 шт.
	8-транспортных    
8-пешеходных
	

	- ул. Ленина – ул. Мира - 4 шт.
	8-транспортных    
8-пешеходных
	8

	ул. Ленина - ул. Механизаторов
	6 шт. транспортных трёхсекционных;
8 шт. пешеходных двухсекционных
	8

	- ул. Попова – ул. Мира - 4 шт.
	8-транспортных    
8-пешеходных
	8

	- ул. Попова – ул. Механизаторов - 4 шт.
	6-транспортных    
8-пешеходных
	8

	- ул. Магистральная – ул. Менделеева - 4 шт.
	8-транспортных    
8-пешеходных
	8

	ул. Магистральная - ул. Сахарова
	8 шт. транспортных трёхсекционных;
8 шт. пешеходных двухсекционных
	8

	ул. Магистральная - ул. Южная
	8 шт. транспортных трёхсекционных;
8 шт. пешеходных двухсекционных
	8

	 ул. Магистральная - ул. Лесная
	8 шт. транспортных трёхсекционных;
8 шт. пешеходных двухсекционных

	8

	ул. Киевская - ул. Дубинина
	8 шт. транспортных трёхсекционных;
8 шт. пешеходных двухсекционных
	8

	ул. Южная - ул. Арантурская
	8 шт. транспортных трёхсекционных;
8 шт. пешеходных двухсекционных
	8
Кнопка вызова - 8

	Регулируемые пешеходные переходы:

	- ул. 40 лет Победы возле МБОУ «Детская школа искусств города Югорска» - 2 шт.
	4-транспортных    
2-пешеходных
	2
Кнопка вызова - 2

	ул. Мира возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» - 2 шт.
	4-транспортных    
2-пешеходных
	2

Кнопка вызова-2

Видеокамера-1

	Через ул. Менделеева (возле перекрёстка с ул. Вавилова)
	4 шт. транспортных трёхсекционных;
2 шт. пешеходных двухсекционных
	2
Кнопка вызова - 2

	Через ул. Менделеева (возле перекрёстка с ул. Студенческая)
	4 шт. транспортных трёхсекционных;
2 шт. пешеходных двухсекционных
	2
Кнопка вызова - 2

	Через ул. Менделеева (возле проезда к «Хлебному миру»)
	4 шт. транспортных трёхсекционных;
2 шт. пешеходных двухсекционных
	2
Кнопка вызова - 2

	 Нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7:

	ул. Ленина (МБОУ «Лицей имени Г. Ф. Атякшева»)
	2-пешеходных
	

	- ул. Ермака (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»)
	2-пешеходных
	

	- ул. Мира (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2)
	8-пешеходных
	

	- ул. Геологов (д/сад «Якорек»)
	2-пешеходных
	

	- ул. Лунная (д/сад «Радуга»)
	2-пешеходных
	

	- ул. Свердлова (д/сад «Брусничка»)
	2-пешеходных
	

	- ул. Таежная (д/сад «Белоснежка»)
	2-пешеходных
	

	- ул. Чкалова (д/сад «Гусельки»)
	2-пешеходных
	

	Ул. Магистральная, д. 32 (Пожарная часть)
	4 шт. транспортных трёхсекционных
	

	 Регулируемый железнодорожный пешеходный переход:

	- ул. Железнодорожная – ул. Бажова
	2-пешеходных
	


	Услуги по содержанию и обслуживанию  светофоров
	Периодичность выполнения работ
	Процент в общем объеме работ

	проверка целостности светофильтров сигналов светофоров и их рабочие поверхности
	ежемесячно
	70

	проверка соответствия цикла работы светофоров заданному режиму, корректировка часов
	ежемесячно
	

	проверка цвета светофильтров сигналов светофоров
	ежемесячно
	

	проверка крепления с возможностью регулировки в горизонтальной и вертикальной плоскостях
	ежемесячно
	

	обеспечение работоспособности устройств звукового сопровождения на светофорных объектах
	ежемесячно
	

	протяжка клемных соединений
	полугодовое
	

	проверка антикоррозийной защищенности всех деталей светофора
	ежемесячно
	

	проверка отражательной способности светофора
	ежемесячно
	

	проверка масштабности изображения символов, используемых на рабочей поверхности светофильтров сигналов светофоров
	ежемесячно
	

	проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, затяжка крепежных деталей
	полугодовое
	

	проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, проверка исправности кожухов, затяжка крепежных деталей, чистка канатов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов
	полугодовое
	

	Очистка светофоров от несанкционированной рекламы, транспарантов плакатов мешающих обзору
	еженедельно
	

	Влажная уборка стёкол светофоров 
	май - октябрь
	

	Восстановительные работы* (при обнаружении)
	
	30

	Замена отдельных деталей светофоров. Устранение незначительных повреждений светофорных объектов. Окрашивание стальных установленных опор.
Прочие сопутствующие работы
	
	

	Обеспечение объектов электроснабжением (оплачивается по факту потребления при предъявлении подтверждающих  документов)
	ежемесячно
	

	
	
	100


*В процессе оказания услуг при обнаружении и выявлении дефектов Заказчиком или Исполнителем восстановительные работы выполняются с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.  
Требования к качеству оказанных услуг  по содержанию светофорных объектов

Оказание услуг по очистке и мойке светофора (колонки светофорной), линз светофоров выполняются ручным способом, щеткой, кистью, ветошью. Запрещается очистка и мойка светофора, линз без использования воды.

Должна быть обеспечена видимость сигналов светофоров с расстояния не менее 100 м с любой полосы движения, на которую распространяется их действие. ГОСТ 5635-2018 «Рассеиватели стеклянные для осветительных и светосигнальных приборов наземного транспорта. Технические условия»;

Отдельные детали светофора либо элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений и разрушений.

Отражатель не должен иметь разрушений и коррозии, различимых с расстояния 50м.

Светофорные объекты должны поддерживаться чистоте и порядке.

Устранять неисправности и восстанавливать вышедший из строя источник света, следует осуществлять в течении 5 часов с момента обнаружения неполадки.

При невозможности восстановления восстановить работоспособность технических средств регулирования организации дорожного движения в течении указанного выше времени, срок восстановления работоспособности и устранения неисправности согласовывается с Заказчиком. 

Проверка соответствия циклов работы заданному режиму – отклонения не допускаются.

При выполнении услуг использовать материалы надлежащего качества, соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Светофоры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289 – 2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметок, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». В процессе эксплуатации техническое состояние светофоров должно отвечать требованиям  ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

44
1

