Общество с ограниченной ответственностью

«Первая Кадастровая Компания»

| проект планировки и проект межевания территории 6 микрорайона города Югорска |  |
| --- | --- |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |
| Том | 1 |

| Изм. | № Док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Первая Кадастровая Компания»

|  | проект планировки и проект межевания территории 6 микрорайона города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Том |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  | А.Ю. Жук |
|  | Начальник отдела |  |  |  |  |  |  | А.С. Никифоров |
| Изм. |  | № Док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

2024 г.

г.

Состав проектной документации

| Номер тома | Наименование документации | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |
|  | Основная часть проекта |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Том 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |
| - Графическая часть |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | 1:500 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 2 | Том 2. Пояснительная записка |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры |  |
| 2 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | - 1:1500 |
| 3 | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий Схема размещения объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, связь) | 1:1500 |
| 4 | Схема местоположения существующих объектов капитального строительства | 1:1500 |
| 5 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:1500 |
| 6 | Схема вариантов планировочных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории | 1:1500 |
| 7 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:1500 |
|  | Проект межевания территории |  |
|  | Основная часть проекта |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Том 3. Основная часть проекта. |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Чертеж межевания территории (этап 1) | 1:1500 |
| 2 | Чертеж межевания территории (этап 2) |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Чертеж по обоснованию проекта межевания территории | 1:1500 |

Содержание

Введение	5

1. ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	9

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории	9

1.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	9

1.2 Красные линии	13

1.3. Характеристики объектов капитального строительства. Жилищное строительство	19

1.4 Объекты обслуживания жилой застройки	25

1.5 Улично-дорожная сеть	25

1.6 Водоснабжение	26

1.7 Водоотведение	26

1.8 Теплоснабжение и горячее водоснабжение	27

1.10 Электроснабжение	27

1.11 Связь	27

1.13 Предложение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки	27

1.14 Охрана окружающей среды	27

1.15 Санитарная очистка территории	31

ЧАСТЬ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	32

## Введение

Проект планировки и проект межевания территории 6 микрорайона города Югорска (далее – Проект) разработан на основании постановления администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 6 микрорайона города Югорска» от 09.08.2024 № 1342-п.

Документация по планировке территории разработана в соответствии со следующими законодательными, нормативно-правовыми актами и иными документами, действовавшими в период подготовки Документации.

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральным законом от 24 июля 2023 г. № 338-ФЗ «О гаражных объединениях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 05.04.2021 N 79-ФЗ (в редакции от 24.07.2023) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 74 от 25.09.2007);

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (далее РНГП);

- Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.09.2020 № 390-П "О Внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРЫ от 29.12.2014 № 534-П" об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- Приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.05.2024 г. № 41-ОД-58 «О стандарте комплексного развития территорий населенных пунктов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Югорский стандарт»;

- Приказом Департамента пространственного развития и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2022 № 15-п «О технических требованиях к отраслевым пространственным данным градостроительной документации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

- Местными нормативами градостроительного проектирования города Югорска, утвержденными постановлением администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.08.2022 № 1676-п;

- Правилами благоустройства территории города Югорска, утвержденными решением Думы города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.08.2018 г. № 56.

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Действующая градостроительная документация:

- Генеральный план муниципального образования городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (утв. Решением Думы города Югорска № 65 от 07.10.2014 г.);

- Правила землепользования и застройки города Югорска (утв. постановлением администрации города Югорска № 1178-п от 07.06.2022 г.),

- Проект планировки и проект межевания территории 6 микрорайона (утвержденный постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 6380 от 24.11.2014 г. (с изменениями);

- Проект планировки и проект межевания территории улиц Магистральная - Киевская - Толстого в городе Югорске (утвержденный постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 187-п от 07.02.2024).

2. Материалы топографической съемки (масштаб 1:500).

3. Кадастровые планы территории на следующие кварталы: 86:22:0000000, 86:22:0009001.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-86);

2) с использованием цифрового топографического плана масштаба 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки.

Электронная версия проектной документации (графическая часть) разработана в соответствии с Классификатором градостроительной документации. Структура папок проекта, рабочие слои, семантическое наполнение выполнены в соответствии с «Техническими требованиями к отраслевым пространственным данным градостроительной документации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 63,56 га.

В соответствии со статьями 8, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется:

- в целях обеспечения устойчивого развития территорий,

- выделения элементов планировочной структуры,

- установления границ земельных участков,

- установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Перечень и характеристика изменений в проекте планировки территории:

- Установление красных линий по улице Магистральная в соответствии с утвержденным проектам планировки и проектами межевания территорий улиц: Магистральная - Киевская - Толстого;

- Установление красных линий по всем улицам на территории 6 микрорайона г. Югорска в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», статус улиц определен в соответствии с таблицей 11.1а пункта 11.4 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Размещение спортивных площадок для развития спортивного ядра средней общеобразовательной школы №6;

- Благоустройство территории существующей среднеэтажной жилой застройки по ул. Ермака с размещением детских площадок и парковок;

- Реконструкция парка по ул. Менделеева в соответствии с утвержденной проектной документацией

- Реконструкция улицы Магистральная в соответствии с утвержденными проектами планировки и проектами межевания территорий улиц: Магистральная - Киевская – Толстого;

- Реконструкция улиц местного значения: Березовая, Лии Коростояновой, Космонавтов, Ермака, Песчаная, пер. Школьный;

- Размещение храма по ул. Сахарова с благоустройством территории;

- Размещение оздоровительного центра для маломобильных групп по ул. Менделеева;

- Модернизация котельной № 7 по адресу: ул. Космонавтов, 1 с увеличением мощности до 15 мВт.

## 1. ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории

## 1.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Определение границ планируемого размещения объектов капитального строительства осуществлено в соответствии с действующими градостроительными регламентами для конкретных видов деятельности и определяется следующими факторами:

- устанавливаемые красные линии;

- границы земельных участков;

- предельные параметры разрешенного строительства (учитывая минимальный отступ от красных линий и границ земельных участков).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Югорска (утв. постановлением администрации города Югорска № 1178-п от 07.06.2022 г.) в границах проектирования расположены территориальные зоны, для которых определены следующие основные виды разрешенного использования и предельные параметры строительства.

Основные виды разрешенного использования и предельные параметры строительства (минимальные отступы), действующие для данных видов разрешенного использования представлены в таблице 1.

| Планировочный квартал | Наименование территориальной зоны | Вид разрешенного использования | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОД-2 | Магазины (код 4.4) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1) | от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками-3 метра; от границ красных линий-3 метра |
|  | ОД-3 | Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Благоустройство территории (код 12.0.2) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  | Р-1 | Благоустройство территории (код 12.0.2) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 2 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
| 3 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Предпринимательство (код 4.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 4 | ОД-1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | Отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м. Отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений дополнительного образования -не менее 10 м; от красной линии проездов-не менее 5 м, в условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц. |
|  |  | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) | от границ красных линий-6 м, от границ земельного участка - не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Магазины (код 4.4) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Благоустройство территории (код 12.0.2) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 5 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
| 6 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
| 7 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
| 8 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
| 9 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Гостиничное обслуживание (код 4.7) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Магазины (код 4.4) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 10 | И-1 | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 11 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
| 12 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
| 13 | Ж-3 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |

## 1.2 Красные линии

Согласно пункту 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

На проектируемой территории установлены красные линии Проектом планировки территории 6 микрорайона города Югорска (утв. постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 6380 от 24.11.2014 г.)

Проектом предлагается отмена действующих красных линий и установление красных линий в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Ширина улиц и дорог 6 микрорайона города Югорска в красных линиях, представлена в таблице 2.

Ширина улиц и дорог 6 микрорайона города Югорска в красных линиях.

Таблица 2

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Категория улиц и дорог (в соотв. с постановлением администрации города Югорска № 3-п от 11.01.2024 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 01.07.2010 № 1185 «Об утверждении перечня автомобильных дорог местного значения» | Ширина улиц и дорог в красных линиях, м (в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Менделеева | Улица общегородского значения | 30-50 |
| 2 | Магистральная | Улица районного значения | 25-30 |
| 3 | Ленина | Улица районного значения | 25-30 |
| 4 | Березовая | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |
| 5 | Лии Коростояновой | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |
| 6 | Космонавтов | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |
| 7 | Ермака | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |
| 8 | Песчаная | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |
| 9 | Школьный | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |

Красные линии, устанавливаемые и подлежащие отмене отображены на «Чертеже планировки территории». Координаты характерных точек устанавливаемых красных линий приведены в Таблице 3.

Координаты характерных точек устанавливаемых красных линий.

Таблица 3

| N_тчк | X_м | Y_м |
| --- | --- | --- |
| Контур 1 Площадь= 281 383 кв.м |  |  |
| 1 | 993 633.2 | 1 677 568.75 |
| 2 | 993 295.08 | 1 677 804.52 |
| 3 | 993 252.26 | 1 677 742.24 |
| 4 | 993 106.5 | 1 677 530.22 |
| 5 | 992 942.7 | 1 677 291.97 |
| 6 | 992 892.06 | 1 677 218.13 |
| 7 | 992 984.34 | 1 677 157.4 |
| 8 | 993 119 | 1 677 070.3 |
| 9 | 993 189.98 | 1 677 028.87 |
| 10 | 993 203.54 | 1 677 029.23 |
| 11 | 993 211.41 | 1 677 029.88 |
| 12 | 993 217.88 | 1 677 031.02 |
| 13 | 993 224.19 | 1 677 032.74 |
| 14 | 993 230.32 | 1 677 035.04 |
| 15 | 993 236.22 | 1 677 037.89 |
| 16 | 993 241.82 | 1 677 041.28 |
| 17 | 993 247.09 | 1 677 045.16 |
| 18 | 993 251.97 | 1 677 049.51 |
| 19 | 993 256.43 | 1 677 054.31 |
| 20 | 993 261.27 | 1 677 060.56 |
| 21 | 993 264.77 | 1 677 064.93 |
| 22 | 993 392.15 | 1 677 246.6 |
| 23 | 993 445.29 | 1 677 322.4 |
| 24 | 993 453.6 | 1 677 334.26 |
| 25 | 993 514.43 | 1 677 420.74 |
| 26 | 993 523.14 | 1 677 414.49 |
| 27 | 993 529.34 | 1 677 423.11 |
| 28 | 993 530.24 | 1 677 422.47 |
| 29 | 993 551.51 | 1 677 452.68 |
| 30 | 993 557.98 | 1 677 461.9 |
| 31 | 993 565.67 | 1 677 456.52 |
| 32 | 993 578.93 | 1 677 474.39 |
| 33 | 993 592.13 | 1 677 492.56 |
| 34 | 993 583.66 | 1 677 498.55 |
| 35 | 993 589.56 | 1 677 506.75 |
| 36 | 993 633.19 | 1 677 568.74 |
| Контур 2 Площадь= 21 327кв.м |  |  |
| 1 | 993 691.78 | 1 677 652.25 |
| 2 | 993 668.43 | 1 677 668.99 |
| 3 | 993 644.76 | 1 677 685.19 |
| 4 | 993 633.54 | 1 677 693.16 |
| 5 | 993 616.57 | 1 677 704.92 |
| 6 | 993 610.45 | 1 677 709.19 |
| 7 | 993 598.97 | 1 677 716.98 |
| 8 | 993 573.53 | 1 677 734.74 |
| 9 | 993 570.17 | 1 677 736.96 |
| 10 | 993 557.91 | 1 677 745.41 |
| 11 | 993 550.53 | 1 677 750.4 |
| 12 | 993 525.73 | 1 677 767.45 |
| 13 | 993 502.8 | 1 677 783.34 |
| 14 | 993 478.93 | 1 677 799.07 |
| 15 | 993 474.95 | 1 677 801.1 |
| 16 | 993 466.97 | 1 677 789.46 |
| 17 | 993 461.24 | 1 677 781.41 |
| 18 | 993 450.83 | 1 677 767.45 |
| 19 | 993 428.77 | 1 677 736.87 |
| 20 | 993 458.1 | 1 677 716.66 |
| 21 | 993 459.29 | 1 677 715.85 |
| 22 | 993 481.12 | 1 677 700.48 |
| 23 | 993 503.57 | 1 677 684.54 |
| 24 | 993 526.72 | 1 677 668.32 |
| 25 | 993 550.6 | 1 677 651.85 |
| 26 | 993 573.91 | 1 677 635.99 |
| 27 | 993 595.97 | 1 677 619.62 |
| 28 | 993 620.73 | 1 677 602.3 |
| 29 | 993 645.21 | 1 677 585.82 |
| 30 | 993 667.57 | 1 677 617.57 |
| Контур 3 Площадь= 22 298кв.м |  |  |
| 1 | 993 748.72 | 1 677 732.88 |
| 2 | 993 724.87 | 1 677 749.31 |
| 3 | 993 725.51 | 1 677 750.21 |
| 4 | 993 702.12 | 1 677 766.19 |
| 5 | 993 679.32 | 1 677 782.17 |
| 6 | 993 655.89 | 1 677 798.06 |
| 7 | 993 647.25 | 1 677 803.51 |
| 8 | 993 630.77 | 1 677 814.86 |
| 9 | 993 608.31 | 1 677 831.73 |
| 10 | 993 584.03 | 1 677 848.74 |
| 11 | 993 579.78 | 1 677 851.7 |
| 12 | 993 578.97 | 1 677 852.4 |
| 13 | 993 567.48 | 1 677 860.33 |
| 14 | 993 560.98 | 1 677 865.16 |
| 15 | 993 535 | 1 677 883.39 |
| 16 | 993 532.78 | 1 677 885.1 |
| 17 | 993 483.76 | 1 677 813.47 |
| 18 | 993 535.09 | 1 677 779.28 |
| 19 | 993 557.94 | 1 677 763.42 |
| 20 | 993 581.13 | 1 677 746.62 |
| 21 | 993 606.61 | 1 677 729.71 |
| 22 | 993 629.84 | 1 677 713.69 |
| 23 | 993 676.5 | 1 677 681.79 |
| 24 | 993 700.86 | 1 677 665.21 |
| 25 | 993 723.15 | 1 677 696.54 |
| Контур 4 Площадь= 54 697 кв.м |  |  |
| 1 | 993 919.66 | 1 677 983.22 |
| 2 | 993 891.6 | 1 678 002.52 |
| 3 | 993 872.93 | 1 678 015.33 |
| 4 | 993 849.53 | 1 678 031.53 |
| 5 | 993 756.28 | 1 678 095.76 |
| 6 | 993 715.9 | 1 678 038.42 |
| 7 | 993 697.04 | 1 678 012.04 |
| 8 | 993 660.41 | 1 677 959.77 |
| 9 | 993 601.28 | 1 677 876.66 |
| 10 | 993 610.75 | 1 677 869.91 |
| 11 | 993 605.12 | 1 677 861.84 |
| 12 | 993 649.38 | 1 677 831.3 |
| 13 | 993 654.7 | 1 677 838.55 |
| 14 | 993 711.96 | 1 677 797.72 |
| 15 | 993 763.7 | 1 677 760.75 |
| 16 | 993 766.57 | 1 677 758.78 |
| 17 | 993 771.04 | 1 677 764.66 |
| 18 | 993 791.82 | 1 677 794.1 |
| 19 | 993 840.88 | 1 677 864.25 |
| 20 | 993 838.11 | 1 677 866.85 |
| 21 | 993 843.19 | 1 677 874.12 |
| 22 | 993 911.77 | 1 677 971.82 |
| Контур 5 Площадь= 16 791кв.м |  |  |
| 1 | 994 031.76 | 1 678 141.52 |
| 2 | 993 993.83 | 1 678 167.08 |
| 3 | 993 955.78 | 1 678 193.5 |
| 4 | 993 852.2 | 1 678 046.07 |
| 5 | 993 889.95 | 1 678 019.42 |
| 6 | 993 928.55 | 1 677 992.48 |
| 7 | 993 946.14 | 1 678 017.19 |
| 8 | 993 963.36 | 1 678 042.03 |
| 9 | 993 979.89 | 1 678 066.29 |
| 10 | 993 997.41 | 1 678 091.26 |
| 11 | 994 014.39 | 1 678 115.75 |
| 12 | 994 031.76 | 1 678 141.52 |
| Контур 6 Площадь= 15 657кв.м |  |  |
| 1 | 993 938.45 | 1 678 205.37 |
| 2 | 993 903.92 | 1 678 229.69 |
| 3 | 993 869.23 | 1 678 255.28 |
| 4 | 993 851.3 | 1 678 230.29 |
| 5 | 993 834.18 | 1 678 205.69 |
| 6 | 993 816.27 | 1 678 181.17 |
| 7 | 993 799.63 | 1 678 156.43 |
| 8 | 993 782.28 | 1 678 131.53 |
| 9 | 993 764.73 | 1 678 106.76 |
| 10 | 993 797.73 | 1 678 083.98 |
| 11 | 993 800.04 | 1 678 082.63 |
| 12 | 993 836.2 | 1 678 057.09 |
| 13 | 993 887.84 | 1 678 130.51 |
| 14 | 993 904.63 | 1 678 155.84 |
| 15 | 993 918.96 | 1 678 176.45 |
| 16 | 993 921.8 | 1 678 180.44 |
| Контур 7 Площадь= 3 730 кв.м |  |  |
| 1 | 993 464.88 | 1 677 805.2 |
| 2 | 993 425.62 | 1 677 832.97 |
| 3 | 993 399.8 | 1 677 796.1 |
| 4 | 993 380.73 | 1 677 769.01 |
| 5 | 993 420.47 | 1 677 742.06 |
| 6 | 993 439.53 | 1 677 769.13 |
| Контур 8 Площадь= 4 002кв.м |  |  |
| 1 | 993 523.28 | 1 677 888.11 |
| 2 | 993 483.81 | 1 677 915.27 |
| 3 | 993 435.76 | 1 677 846.9 |
| 4 | 993 475.07 | 1 677 819.68 |
| Контур 9 Площадь= 23 843кв.м |  |  |
| 1 | 993 732.53 | 1 678 110.13 |
| 2 | 993 704.23 | 1 678 129.43 |
| 3 | 993 695.04 | 1 678 135.9 |
| 4 | 993 660.12 | 1 678 160.23 |
| 5 | 993 525.38 | 1 677 969.31 |
| 6 | 993 505.25 | 1 677 939.63 |
| 7 | 993 577.61 | 1 677 890.66 |
| 8 | 993 632.7 | 1 677 967.11 |
| 9 | 993 650.37 | 1 677 991.12 |
| 10 | 993 667.33 | 1 678 016.22 |
| 11 | 993 684.75 | 1 678 041.08 |
| 12 | 993 705.11 | 1 678 070.3 |
| 13 | 993 724.65 | 1 678 098.98 |
| Контур 10 Площадь= 15 988 кв.м |  |  |
| 1 | 993 846.92 | 1 678 272.07 |
| 2 | 993 807.56 | 1 678 300.05 |
| 3 | 993 776.01 | 1 678 322.22 |
| 4 | 993 758.06 | 1 678 296.53 |
| 5 | 993 739.97 | 1 678 272.3 |
| 6 | 993 736.35 | 1 678 267.33 |
| 7 | 993 734 | 1 678 263.97 |
| 8 | 993 731.08 | 1 678 260.04 |
| 9 | 993 730.46 | 1 678 259.18 |
| 10 | 993 722.33 | 1 678 247.87 |
| 11 | 993 718.56 | 1 678 242.31 |
| 12 | 993 704.82 | 1 678 223.24 |
| 13 | 993 687.68 | 1 678 198.4 |
| 14 | 993 670.38 | 1 678 174.43 |
| 15 | 993 704.9 | 1 678 149.48 |
| 16 | 993 742.52 | 1 678 122.82 |
| 17 | 993 751.61 | 1 678 135.88 |
| 18 | 993 755.1 | 1 678 140.92 |
| 19 | 993 760.32 | 1 678 148.2 |
| 20 | 993 776.77 | 1 678 172.02 |
| 21 | 993 794.01 | 1 678 196.56 |
| 22 | 993 811.39 | 1 678 221.36 |
| 23 | 993 828.95 | 1 678 246.39 |
| Контур 11 Площадь= 13 749кв.м |  |  |
| 1 | 993 472.4 | 1 677 923.12 |
| 2 | 993 471.2 | 1 677 923.95 |
| 3 | 993 439.64 | 1 677 945.67 |
| 4 | 993 439.45 | 1 677 945.36 |
| 5 | 993 412.08 | 1 677 964.56 |
| 6 | 993 407.93 | 1 677 967.21 |
| 7 | 993 397.58 | 1 677 953.28 |
| 8 | 993 393.19 | 1 677 947.19 |
| 9 | 993 379.46 | 1 677 927.22 |
| 10 | 993 364.41 | 1 677 906.22 |
| 11 | 993 352.89 | 1 677 889.49 |
| 12 | 993 340.94 | 1 677 872.86 |
| 13 | 993 332.75 | 1 677 860.85 |
| 14 | 993 332.18 | 1 677 860.01 |
| 15 | 993 307.12 | 1 677 824.62 |
| 16 | 993 339.03 | 1 677 801.99 |
| 17 | 993 369.95 | 1 677 777.9 |
| 18 | 993 385.1 | 1 677 800.24 |
| 19 | 993 399.65 | 1 677 820.52 |
| 20 | 993 414.23 | 1 677 840.82 |
| 21 | 993 428.45 | 1 677 860.94 |
| 22 | 993 438.51 | 1 677 874.89 |
| 23 | 993 443.22 | 1 677 881.41 |
| 24 | 993 454.65 | 1 677 898.1 |
| 25 | 993 457.91 | 1 677 902.57 |
| Контур 12 Площадь= 21 575кв.м |  |  |
| 1 | 993 646.25 | 1 678 170.17 |
| 2 | 993 581.66 | 1 678 215.95 |
| 3 | 993 573.56 | 1 678 204.37 |
| 4 | 993 559.66 | 1 678 184.65 |
| 5 | 993 544.89 | 1 678 163.61 |
| 6 | 993 530.63 | 1 678 143.43 |
| 7 | 993 527.96 | 1 678 139.27 |
| 8 | 993 516.67 | 1 678 123.58 |
| 9 | 993 501.55 | 1 678 102.33 |
| 10 | 993 486.73 | 1 678 081.67 |
| 11 | 993 444.13 | 1 678 020.51 |
| 12 | 993 428.16 | 1 677 998.4 |
| 13 | 993 424.84 | 1 677 992.52 |
| 14 | 993 470.47 | 1 677 961.02 |
| 15 | 993 489.54 | 1 677 947.98 |
| 16 | 993 552.01 | 1 678 036.25 |
| Контур 13 Площадь= 14 286кв.м |  |  |
| 1 | 993 760 | 1 678 332.42 |
| 2 | 993 727.28 | 1 678 354.8 |
| 3 | 993 695.1 | 1 678 377.6 |
| 4 | 993 680.43 | 1 678 356.59 |
| 5 | 993 651.42 | 1 678 315.44 |
| 6 | 993 637.29 | 1 678 294.91 |
| 7 | 993 622.59 | 1 678 274.41 |
| 8 | 993 608.18 | 1 678 253.92 |
| 9 | 993 605.15 | 1 678 250.15 |
| 10 | 993 590.25 | 1 678 229.48 |
| 11 | 993 622.34 | 1 678 206.33 |
| 12 | 993 624.91 | 1 678 204.61 |
| 13 | 993 632.22 | 1 678 199.25 |
| 14 | 993 654.62 | 1 678 184.32 |
| 15 | 993 671.95 | 1 678 208 |
| 16 | 993 701.8 | 1 678 250.31 |
| 17 | 993 730.68 | 1 678 291.1 |
| 18 | 993 733.46 | 1 678 295.38 |
| 19 | 993 744.72 | 1 678 312.39 |

## 1.3. Характеристики объектов капитального строительства. Жилищное строительство

На рассматриваемой территории расположен существующий жилищный фонд. Жилая застройка характеризуется показателями, представленными в таблице ниже.

Характеристика существующих объектов жилищного фонда

Табдица4

| Наименование объекта | Улица | Дом | Этажность | Площадь застройки, кв м | Площадь общая, кв м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка | Менделеева | 50 | 2 | 161 | 257 |
| Индивидуальная жилая застройка | Менделеева | 48 | 2 | 262 | 419 |
| Индивидуальная жилая застройка | Менделеева | 42 | 2 | 234 | 375 |
| Индивидуальная жилая застройка | Менделеева | 46 | 1 | 181 | 144 |
| Индивидуальная жилая застройка | Менделеева | 40 | 2 | 127 | 203 |
| Индивидуальная жилая застройка | Песчаная | 1 | 2 | 147 | 235 |
| Индивидуальная жилая застройка | Песчаная | 3 | 1 | 73 | 58 |
| Индивидуальная жилая застройка | Песчаная | 5 | 2 | 185 | 296 |
| Индивидуальная жилая застройка | Песчаная | 7 | 2 | 297 | 475 |
| Индивидуальная жилая застройка | Песчаная | 9 | 2 | 215 | 344 |
| Индивидуальная жилая застройка | Песчаная | 11 | 2 | 210 | 336 |
| Индивидуальная жилая застройка | Песчаная | 8 | 2 | 173 | 277 |
| Индивидуальная жилая застройка | Песчаная | 6 | 2 | 292 | 467 |
| Индивидуальная жилая застройка | Песчаная | 4 | 3 | 239 | 573 |
| Индивидуальная жилая застройка | Песчаная | 2 | 2 | 160 | 256 |
| Индивидуальная жилая застройка | Ермака | 9 | 1 | 167 | 134 |
| Индивидуальная жилая застройка | Ермака | 11 | 1 | 231 | 185 |
| Индивидуальная жилая застройка | Ермака | 15 | 1 | 162 | 130 |
| Индивидуальная жилая застройка | Ермака | 17 | 2 | 190 | 304 |
| Индивидуальная жилая застройка | Ермака | 19 | 2 | 245 | 392 |
| Индивидуальная жилая застройка | Ермака | 28 | 1 | 155 | 124 |
| Индивидуальная жилая застройка | Ермака | 26 | 1 | 209 | 167 |
| Индивидуальная жилая застройка | Ермака | 24 | 1 | 184 | 147 |
| Индивидуальная жилая застройка | Ермака | 22 | 1 | 161 | 129 |
| Индивидуальная жилая застройка | Ермака | 20 | 2 | 158 | 252 |
| Индивидуальная жилая застройка | Ермака | 18 | 1 | 179 | 143 |
| Индивидуальная жилая застройка | Ермака | 16 | 2 | 106 | 170 |
| Индивидуальная жилая застройка | Ермака | 14 | 2 | 182 | 291 |
| Индивидуальная жилая застройка | Ермака | 12 | 2 | 199 | 319 |
| Индивидуальная жилая застройка | Ермака | 10 | 2 | 213 | 341 |
| Индивидуальная жилая застройка | Ермака | 6 | 2 | 125 | 201 |
| Индивидуальная жилая застройка | Ермака | 4 | 2 | 216 | 346 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 3 | 1 | 174 | 140 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 5 | 2 | 196 | 314 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 7 | 2 | 162 | 259 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 9 | 1 | 210 | 168 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 11 | 1 | 139 | 112 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 15 | 1 | 135 | 108 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 17 | 1 | 178 | 142 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 19 | 1 | 200 | 160 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 21 | 1 | 185 | 148 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 23 | 1 | 160 | 128 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 25 | 2 | 138 | 220 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 29 | 2 | 203 | 324 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 48 | 2 | 145 | 232 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 46 | 1 | 164 | 132 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 44 | 1 | 157 | 125 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 40 | 1 | 154 | 123 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 36 | 2 | 142 | 227 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 34 | 1 | 134 | 107 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 32 | 1 | 146 | 117 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 30 | 1 | 123 | 99 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 28 | 2 | 382 | 611 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 26 | 2 | 152 | 244 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 24 | 1 | 184 | 147 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 22 | 1 | 127 | 102 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 20 | 1 | 97 | 77 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 18 | 1 | 168 | 134 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 16 | 1 | 246 | 196 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 12 | 1 | 244 | 195 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 10 | 1 | 250 | 200 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 8 | 2 | 114 | 182 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 6 | 2 | 362 | 579 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 2 | 2 | 125 | 199 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 1 | 1 | 157 | 126 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 3 | 2 | 242 | 387 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 5 | 1 | 89 | 71 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 7 | 2 | 214 | 342 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 9 | 2 | 177 | 283 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 11 | 2 | 202 | 323 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 13 | 2 | 407 | 651 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 15 | 2 | 179 | 287 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 17 | 2 | 184 | 294 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 19 | 2 | 71 | 114 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 21 | 2 | 179 | 287 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 23 | 2 | 171 | 273 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 25 | 1 | 163 | 130 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 27 | 2 | 283 | 452 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 29 | 2 | 188 | 301 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 31 | 2 | 154 | 246 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 33 | 2 | 140 | 224 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 35 | 1 | 143 | 114 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 37 | 1 | 151 | 121 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 43 | 1 | 144 | 115 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 45 | 1 | 138 | 111 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 47 | 1 | 188 | 150 |
| Индивидуальная жилая застройка | Магистральная | 14 | 1 | 169 | 135 |
| Индивидуальная жилая застройка | Магистральная | 16 | 1 | 163 | 131 |
| Индивидуальная жилая застройка | Магистральная | 18 | 1 | 225 | 180 |
| Индивидуальная жилая застройка | Магистральная | 20 | 1 | 160 | 128 |
| Индивидуальная жилая застройка | Магистральная | 22 | 1 | 179 | 143 |
| Индивидуальная жилая застройка | Магистральная | 24 | 1 | 177 | 141 |
| Индивидуальная жилая застройка | Магистральная | 26 | 1 | 232 | 186 |
| Индивидуальная жилая застройка | Магистральная | 28 | 1 | 190 | 152 |
| Индивидуальная жилая застройка | Магистральная | 30 | 2 | 183 | 293 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лии Карастояновой | 18 | 1 | 181 | 144 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лии Карастояновой | 16 | 1 | 207 | 166 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лии Карастояновой | 14 | 1 | 190 | 152 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лии Карастояновой | 12 | 2 | 284 | 455 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лии Карастояновой | 10 | 2 | 200 | 320 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лии Карастояновой | 8 | 1 | 128 | 102 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лии Карастояновой | 6 | 2 | 175 | 279 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лии Карастояновой | 4 | 2 | 166 | 265 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лии Карастояновой | 2 | 2 | 185 | 296 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лии Карастояновой | 1 | 1 | 168 | 134 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лии Карастояновой | 3 | 1 | 219 | 175 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лии Карастояновой | 5 | 1 | 150 | 120 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лии Карастояновой | 9 | 1 | 208 | 166 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лии Карастояновой | 11 | 2 | 141 | 225 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лии Карастояновой | 13 | 2 | 217 | 347 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лии Карастояновой | 15 | 1 | 111 | 89 |
| Индивидуальная жилая застройка | Березовая | 18 | 1 | 137 | 109 |
| Индивидуальная жилая застройка | Березовая | 16 | 1 | 248 | 199 |
| Индивидуальная жилая застройка | Березовая | 14 | 1 | 149 | 119 |
| Индивидуальная жилая застройка | Березовая | 10 | 1 | 233 | 186 |
| Индивидуальная жилая застройка | Березовая | 8 | 1 | 202 | 161 |
| Индивидуальная жилая застройка | Березовая | 6 | 1 | 147 | 118 |
| Индивидуальная жилая застройка | Березовая | 4 | 1 | 202 | 162 |
| Индивидуальная жилая застройка | Березовая | 2 | 1 | 163 | 131 |
| Индивидуальная жилая застройка | Менделеева | 44 | 1 | 164 | 131 |
| Индивидуальная жилая застройка | Песчаная | 10 | 2 | 143 | 229 |
| Индивидуальная жилая застройка | Песчаная | 12 | 2 | 180 | 288 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 27 | 1 | 127 | 101 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 38 | 2 | 119 | 191 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 42 | 2 | 136 | 217 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 41 | 1 | 144 | 115 |
| Индивидуальная жилая застройка | Сахарова | 39 | 1 | 134 | 107 |
| Индивидуальная жилая застройка | Ермака | 8 | 1 | 158 | 126 |
| Индивидуальная жилая застройка | Космонавтов | 14 | 2 | 218 | 349 |
| Малоэтажная жилая застройка | Менделеева | 36 | 4 | 719 | 2300 |
| Малоэтажная жилая застройка | Менделеева | 36 | 3 | 717 | 1721 |
| Малоэтажная жилая застройка | Менделеева | 30б | 3 | 1245 | 2988 |
| Малоэтажная жилая застройка | Менделеева | 32/1 | 0 | 490 | 0 |
| Малоэтажная жилая застройка | Менделеева | 32/2 | 2 | 499 | 799 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Ермака | 5 | 5 | 1129 | 4515 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Магистральная | 23 | 5 | 440 | 1761 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Магистральная | 21 | 5 | 2129 | 8516 |
| Индивидуальная жилая застройка | Березовая | 12 | 1 | 198 | 158 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лии Карастояновой | 17 | 1 | 156 | 125 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лии Карастояновой | 9а | 1 | 119 | 95 |
| Индивидуальная жилая застройка |  | 1 | 0 | 237 | 0 |

Всего жилых домов на рассматриваемой территории 141, общая площадь жилищного фонда составляет 51084 кв.м (площадь застройки 31388 кв.м).

По виду застройки дома распределяются следующим образом:

- индивидуальная жилая застройка;

- среднеэтажная жилая застройка.

Данным проектом предлагается сохранение сложившейся жилой застройки, строительство новых жилых домов не предусматривается.

## 1.4 Объекты обслуживания жилой застройки

На территории проектирования размещены следующие объекты обслуживания жилой застройки. Перечень объектов обслуживания жилой застройки представлен в таблице ниже.

Перечень объектов обслуживания жилой застройки

Таблица 5

| Наименование_объекта | Улица | Дом | Площадь застройки кв м | Площадь общая кв м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиница "Солнечная" | Ермака | 2 | 636 | 1017 |
| Магазин | Лии Карастояновой | 2 | 87 | 70 |
| Храм Богоявления Господня | Сахарова | - | 77 | 0 |
| Торговый дом "Гермес" | Менделеева | 28 | 609 | 975 |
| Торговый центр "Квадратный метр" | Менделеева | 24 | 722 | 1156 |
| Средняя общеобразовательная школа №6 | Ермака | 7 | 1744 | 1395 |
| Средняя общеобразовательная школа №6 | Ермака | 7 | 3131 | 10020 |
| Магазин | Космонавтов | 13 | 420 | 672 |
| МБУ ДО Прометей | Менделеева | 30 | 530 | 1272 |
| МБУ Центр Югорского спорта | Студенческая | 35 | 7966 | 19118 |
| Духовно-просветительский центр | - | - | 525 | - |

Общая площадь существующих объектов обслуживания жилой застройки составляет порядка 35695 кв. м.

Данным проектом предусматривается строительство храма по ул. Сахарова с благоустройством территории, а также оздоровительного центра для маломобильных групп по ул. Менделеева.

## 1.5 Улично-дорожная сеть

Существующая улично-дорожная сеть в границах проектирования сформирована улицами общегородского, районного и местного значения.

Всего в границах проектирования проходит 8 улиц.

Число полос движения, ширина проезжей части определены в соответствии с таблицей 11.2а пункта 11.5 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Характеристика улиц 6-го микрорайона представлена в Таблице 6.

Характеристика улиц 6-го микрорайона

Таблица 6

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Категория | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Менделеева | Улица общегородского значения | 3,25-3,5 | 2-4 | 2,25 |
| 2 | Магистральная | Улица районного значения | 3,0-3,5 | 2-4 | 1,5 |
| 3. | Березовая | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |
| 4 | Лии Коростояновой | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |
| 5 | Космонавтов | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |
| 6 | Ермака | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |
| 7 | Песчаная | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |

В целях улучшения качества улично-дорожной сети 6-го микрорайона проектом планировки предлагается:

- модернизировать существующую улично-дорожную сеть с целью приведения ширины красных линий и дорожного полотна улиц к нормативным показателям;

- предусмотреть твердое дорожное покрытие существующих улиц и дорог.

Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из асфальтобетона с бордюрным камнем. Минимальная ширина тротуаров составляет от 1,5; до 2.25 м вдоль улично-дорожной сети.

## 1.6 Водоснабжение

На территории 6 микрорайона действует система централизованного водоснабжения.

Протяженность существующих сетей водоснабжения составляет 7 км.

Размещение новых инженерных сетей данным проектом не предусмотрено.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

## 1.7 Водоотведение

На территории жилого микрорайона действует централизованная система канализации. Централизованным водоотведением обеспечена вся многоквартирная жилая застройка и объекты обслуживания жилой застройки. Индивидуальные жилые дома, не подключенные к системе централизованного водоотведения, осуществляют водоотведение в сооружения для сбора автономной системы канализации (емкости).

Протяженность существующих сетей водоотведения составляет 6.72 км.

Размещение новых инженерных сетей данным проектом не предусмотрено.

## 1.8 Теплоснабжение и горячее водоснабжение

На территории жилого микрорайона действует система централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения. Централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением обеспечиваются многоквартирные жилые дома, и объекты обслуживания жилой застройки.

Протяженность сетей теплоснабжения по территории жилого микрорайона – 6.07 км.

На планируемой территории находится котельная №7 (ул. Космонавтов 1).

Проектом предлагается модернизация котельной, с увеличением мощности до 15 мВт.

Размещение новых сетей теплоснабжения данным проектом не предусматривается.

## 1.10 Электроснабжение

Все объекты, расположенные на территории жилого района, обеспечены электроснабжением. Электроснабжение осуществляется по линиям электропередач 0,4 кВ от 5 трансформаторных подстанций (далее – ТП) 10/0,4 кВ:

- ТП № 9-6-1, мощностью 2 х 250 кВ×А, ул. Менделеева, 32/2;

- ТП № 9-6-3, мощностью 1 х 400 кВ×А, ул. Менделеева, 24

- ТП № 9-6-4, мощностью 1 х 630 кВ×А, ул. Лии Карастояновой, 17;

- ТП № 9-6-5, мощностью 2 х 400 кВ×А, ул. Студенческая, 35 (ФСК);

- ТП № 9-6-7, мощностью 2 х 450 кВ×А, ул. Ермака, 5а;

Питание на ТП подходит по линиям электропередач 10 кВ.

Протяженность линий электропередач (далее – ЛЭП) по территории жилого микрорайона составляет 18,38 км, из них:

- 10 кВ протяженностью 0,94 км;

- 0,4 кВ протяженностью 17,44 км.

Размещение новых линий электропередачи планируется для подключения вновь размещаемых общественно-деловых зданий.

## 1.11 Связь

Услуги связи на территории жилого района оказываются территориальным управлением №5 Уральского филиала ОАО «Ростелеком» и Управлением связи ОАО «Газпром трансгаз Югорск».

В настоящее время ОАО «Ростелеком» предоставляет доступ к городской, внутризоновой и междугородней связи. Доступ к сети Internet обеспечивается посредством станции широкополосного беспроводного абонентского доступа WiMax. Проводная телефонная связь обеспечивается автоматическими телефонными станциями (далее – АТС).

Помимо традиционной телефонной связи работают операторы сотовой связи «МТС», «Мотив», «Мегафон», и «Билайн».

Мероприятия по строительству объектов связи данным проектом не предусмотрены.

## 1.13 Предложение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

Проектом не предусмотрено внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Югорска.

## 1.14 Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.

По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы: естественное и искусственное.

Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для биоценозов и живых организмов, их составляющих.

Источниками антропогенного загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемой территории является автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Кроме того, автомобильный транспорт являются источником шума и вибрации.

Для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами транспорта необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- применение альтернативных видов топлива (сжатого природного газа, сжиженных нефтяных газов, синтетических спиртов и т.д.). При использовании природного газа выброс автомобилями вредных компонентов сокращается в 3-5 раз;

- оснащение парков транспортных средств троллейбусами;

- защита от шума (пассивная и активная). Автотранспорт снижает шум за счет развития шумоподавления дорог, снижения скорости в населенных пунктах;

- специальные мероприятия административного    характера: ограничения на въезд, запреты на парковку, транспортные сектора и др.;

- благоустройство и озеленение улиц, которое кроме декоративно-планировочной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумозащитные, для чего необходимо провести озеленение между транспортными магистралями и застройкой.

Мероприятия по охране почв и грунтовых вод.

Загрязнение почв - это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах. Основной критерий загрязнения различными веществами - проявление признаков вредного действия этих веществ на отдельные виды живых организмов, так как устойчивость последних к химическому воздействию существенно различается. Экологическую опасность представляет то, что в окружающей человека природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание определенных химических веществ за счет их поступления из антропогенных источников. Эта опасность может реализоваться не только для самых чувствительных видов живых организмов.

Загрязнение вод - это изменение гидрохимического состояния, вызванное хозяйственной деятельностью, изменение качества подземных вод (физических, химических и микробиологических показателей и свойств) по сравнению с естественным состоянием и санитарно-гигиеническими нормами к качеству питьевой воды, которые частично или полностью исключают возможность использования этих вод в питьевых целях без предварительной их водоподготовки или обработки.

Для предотвращения загрязнения почв и грунтовых вод в границах проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- организация системы водоотводных лотков.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории.

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории. К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера.

При организации жилой застройки в границах проекта планировки необходимо произвести следующие мероприятия по благоустройству территории:

- организация дорожно-пешеходной сети;

- обустройство мест сбора мусора;

- разработка системы освещения;

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград.

Места для сбора мусора в местах общего пользования предполагает размещение урн, что играет важную роль в соблюдении санитарно-гигиенических требований и обеспечении эстетического вида территории общественного пользования. К уличным урнам для мусора предъявляются простые требования: удобство уборки мусора, лёгкость обслуживания, прочность. Освобождение от мусора должно происходить не реже двух раз в день.

Для искусственного освещения территории проектирования в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть размещение фонарей, высотой не менее 2,5 м. При разработке схемы размещения данных архитектурных форм необходимо учесть рельеф территории, создать хорошую ориентировку путём размещения фонарей на поворотах.

Особый элемент благоустройства при градостроительном проектировании – это работы по его озеленению. Озеленение – совокупность мероприятий по улучшению внешнего вида территории, связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов). Главные направления озеленения проектной территории включают в себя:

- Создание системы зеленых насаждений: участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, детских садов); участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, озеленение территории вдоль дорог; участки озеленения общего пользования).

- Реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования.

- Сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах территории жилого квартала должен быть не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории квартала) в соответствии с СП 42.13330.2016.

Новое строительство озелененных территорий общего пользования.

1. Озеленение территорий жилых массивов. На территориях жилой застройки озеленение занимает основные, свободные от застройки участки. На территориях массовой застройки озеленение должно составлять от 62,7 до 73,8%, а при реконструкции жилой застройки – от 64,9 до 81,7%. Таким образом, обеспеченность зелеными насаждениями участков жилых домов составляет от 7 до 13 м2 на человека при застройке большой этажности и до 27 м2 – при небольшой этажности.

2. Озеленение территорий детских садов. Для детских садов и яслей общая площадь зеленых насаждений составляет 75…80% всей территории детских учреждений. Вокруг участка устраивают защитные посадки: во внешнем ряду – колючий кустарник, в среднем – кустарник без колючек, во внутреннем – деревья. Ширина защитных посадок – 5 м. Для избежания затенения здания деревья должны располагаться не ближе 10 м, а кустарники – не ближе 5 м от его стен.

3. Озеленение территорий школ. На участках школ зеленые насаждения окружают все площадки и изолируют плотной зеленой полосой шириной в 3…5 м спортивную зону от учебно-опытных участков. Посадки вокруг участка должны защищать его от городских шумов и пыли. Учебно-опытная зона не должна затеняться. Деревья высаживают не ближе, чем 0,75 м от края дорожек.

4. Озеленение территорий общественных зданий. У общественных зданий между площадками и дорожками устраивают газон, обширные цветники и сажают деревья, красиво цветущие кустарники. Для озеленения подбирают декоративные породы. Наиболее эффективные группы и выразительные композиции в вечернее время могут быть подсвечены снизу.

5. Газоны на территории проектирования. Газоном покрывают всю озелененную территорию. Для его устройства применяют смеси трав обычного и спортивного типа (для озеленения физкультурных и игровых площадок). Под цветники отводится 1 % озелененной территории. Их разбивают при входе и вокруг здания, а также на каждой игровой площадке размером 0,5 х 1,5 м. Зеленые насаждения должны обеспечить полную изоляцию одной групповой площадки от другой, и всех – от хозяйственной зоны, но при этом все площадки должны хорошо проветриваться и в течение всего дня инсолироваться на 55%.

6. Озеленение территорий санитарно-защитных зон. Насаждения в санитарно-защитных зонах следует создавать по мере возможности сплошными двух- или трехъярусными. Первый ярус образуется из деревьев первой величины, второй ярус – из деревьев второй величины, отличающихся теневыносливостью; третий ярус – из теневыносливых кустарников. Размещаемые в санитарно-защитной зоне различные сооружения и здания также окружаются древесными насаждениями, глухие стены и заборы озеленяются вьющимися растениями. Находящиеся здесь же подъездные пути, дороги, линии коммуникаций оформляются зелеными растениями согласно общим положениям.

## 1.15 Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей природной среды. Санитарная очистка включает в себя сбор всех видов твердых бытовых отходов (ТБО), их вывоз и утилизацию.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта планировки являются:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Югорска следует принимать количество твердых бытовых отходов для проживающих в муниципальном жилом фонде – 320 кг/чел. в год (1,49 куб.м/год).

Вывоз смета с территории будет производиться по мере его образования совместно с бытовыми отходами специальным автотранспортом Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения. Сбор и вывоз бытовых и строительных отходов осуществляется службой коммунального хозяйства.

## ЧАСТЬ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

1 Этап. Подготовка и утверждение документации планировки территории.

2 Этап. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет. Выравнивание границ участков по установленным красным линиям;

4 Этап. Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку.

5 Этап. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения.

6 Этап. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций.

7. Этап. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию.