Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на  выполнение работ по устройству тротуара по ул. Лермонтова

(от ул. Сосновая до ул. Северная) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                    ул. Лермонтова (от ул. Сосновая до ул. Северная).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.08.2026.

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Лермонтова (от ул. Сосновая до ул. Северная) в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-012-31 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,024 | 1 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(80*2*0,15) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,20328 |  |  |  |  | 111,93 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,47 |  | 0,20328 |  |  | 550,62 |  | 111,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 102,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,65232 |  |  |  |  | 593,14 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 5,97 |  | 0,14328 | 887,54 | 1,75 | 1 553,20 |  | 222,54 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,97 |  | 0,14328 |  |  | 909,29 |  | 130,28 |
|  | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 21,21 |  | 0,50904 | 1 054,03 | 1,64 | 1 728,61 |  | 879,93 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,21 |  | 0,50904 |  |  | 909,29 |  | 462,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,11 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  |  |  | м3 | 0,1 |  | 0,0024 | 2 184,44 | 2,12 | 4 631,01 |  | 11,11 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 818,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,07 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 655,72 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 324,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 612,50 |  | 2 798,70 |
| 2 | 02-15-1-01-0003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км |  |  |  |  | 1т груза | 33,6 | 1 | 33,6 |  |  | 121,07 |  | 4 067,95 |
|  |  | Объем=24*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 067,95 |
| Бортовые камни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  |  | 100 м | 0,8 | 1 | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 55,84 |  |  |  |  | 33 285,67 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 55,84 |  |  | 596,09 |  | 33 285,67 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 115,99 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,52 |  |  |  |  | 465,39 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 |  | 0,488 |  |  | 2 241,79 |  | 1 093,99 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,61 |  | 0,488 |  |  | 909,29 |  | 443,73 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,032 |  |  | 687,36 |  | 22,00 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,032 |  |  | 676,91 |  | 21,66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 551,12 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,0008 | 70 296,20 | 1,23 | 86 464,33 |  | 69,17 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 | 0,06 |  | 0,048 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,17 |  | 0,136 | 10 082,68 | 1,81 | 18 249,65 |  | 2 481,95 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 418,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 751,06 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 49 951,57 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 45 226,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 745,20 |  | 132 596,16 |
| 3.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.30.15 |  |  |  |  | м3 | 3,6 | 1 | 3,6 | 7 444,62 | 3,09 | 23 003,88 |  | 82 813,97 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1*0,30*0,15*80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 813,97 |
| 3.2 | Коммерческое предложение | Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 4,72 | 1 | 4,72 |  |  | 9 549,18 |  | 45 072,13 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=11650,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 072,13 |
| Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  |  |  | 100 м3 | 0,144 | 1 | 0,144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(80*1,8*0,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,1104 |  |  |  |  | 1 759,80 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,6 |  | 3,1104 |  |  | 565,78 |  | 1 759,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 700,61 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,9664 |  |  |  |  | 2 615,99 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,59 |  | 0,37296 | 887,54 | 1,75 | 1 553,20 |  | 579,28 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,59 |  | 0,37296 |  |  | 909,29 |  | 339,13 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,3 |  | 0,3312 | 1 933,00 | 1,7 | 3 286,10 |  | 1 088,36 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,3 |  | 0,3312 |  |  | 909,29 |  | 301,16 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,46 |  | 0,35424 |  |  | 1 963,87 |  | 695,68 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,46 |  | 0,35424 |  |  | 777,95 |  | 275,58 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 12,21 |  | 1,75824 | 2 391,60 | 1,92 | 4 591,87 |  | 8 073,61 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,21 |  | 1,75824 |  |  | 909,29 |  | 1 598,75 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,04 |  | 0,14976 |  |  | 1 760,67 |  | 263,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,04 |  | 0,14976 |  |  | 676,91 |  | 101,37 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,99 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 7 |  | 1,008 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 62,99 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 139,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 375,79 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 6 476,17 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 5 863,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 827,22 |  | 27 479,12 |
| 4.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2358 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм |  |  |  |  | м3 | 18,288 | 1 | 18,288 | 3 966,60 | 1,34 | 5 315,24 |  | 97 205,11 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=144*0,1*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 205,11 |
| 5 | ГЭСН27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,144 | 1 | 0,144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(80*1,8) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 43,488 |  |  |  |  | 25 922,76 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 302 |  | 43,488 |  |  | 596,09 |  | 25 922,76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 576,99 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,94512 |  |  |  |  | 4 781,27 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,14 |  | 0,16416 |  |  | 2 241,79 |  | 368,01 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 |  | 0,16416 |  |  | 909,29 |  | 149,27 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,88 |  | 0,41472 |  |  | 1 963,87 |  | 814,46 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,88 |  | 0,41472 |  |  | 777,95 |  | 322,63 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 18,71 |  | 2,69424 | 8,54 | 1,65 | 14,09 |  | 37,96 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч | 6,25 |  | 0,9 | 95,25 | 1,63 | 155,26 |  | 139,73 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 22,3 |  | 3,2112 |  |  | 1 760,67 |  | 5 653,86 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,3 |  | 3,2112 |  |  | 676,91 |  | 2 173,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,2 |  | 0,4608 |  |  | 687,36 |  | 316,74 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,2 |  | 0,4608 |  |  | 676,91 |  | 311,92 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 18,71 |  | 2,69424 |  |  | 91,39 |  | 246,23 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,71 |  | 2,69424 |  |  | 676,91 |  | 1 823,76 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 088,98 |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  |  |  | т | 0,007 |  | 0,001008 | 22 876,38 | 1,13 | 25 850,31 |  | 26,06 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 178 |  | 25,632 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 1 601,74 |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 |  |  |  |  | 10 м2 | 11 |  | 1,584 | 592,04 | 1,72 | 1 018,31 |  | 1 613,00 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 | 40 |  | 5,76 | 565,20 | 2,45 | 1 384,74 |  | 7 976,10 |
|  | 11.1.03.06-0014 | Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,24 |  | 0,03456 | 32 119,66 | 1,67 | 53 639,83 |  | 1 853,79 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,19 |  | 0,02736 |  |  | 13 098,10 |  | 358,36 |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  |  |  | м2 | 7,58 |  | 1,09152 | 47,57 | 1,63 | 77,54 |  | 84,64 |
|  | 14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий |  |  |  |  | кг | 130 |  | 18,72 | 43,60 | 1,93 | 84,15 |  | 1 575,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 370,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 704,03 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 45 441,96 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 41 143,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 971 912,22 |  | 139 955,36 |
| 5.1 | ГЭСН27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,144 | 1 | 0,144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(80*1,8) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,1056 |  |  |  |  | 3 639,49 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,3 | 8 | 6,1056 |  |  | 596,09 |  | 3 639,49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,87 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,56672 |  |  |  |  | 1 073,92 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 8 | 0,0576 |  |  | 2 241,79 |  | 129,13 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 8 | 0,0576 |  |  | 909,29 |  | 52,38 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 1,16 | 8 | 1,33632 | 8,54 | 1,65 | 14,09 |  | 18,83 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 8 | 0,1728 |  |  | 687,36 |  | 118,78 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 | 8 | 0,1728 |  |  | 676,91 |  | 116,97 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 1,16 | 8 | 1,33632 |  |  | 91,39 |  | 122,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,16 | 8 | 1,33632 |  |  | 676,91 |  | 904,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,89 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,01 | 8 | 0,01152 |  |  | 13 098,10 |  | 150,89 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 253,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 713,41 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 6 975,85 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 6 315,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 784,65 |  | 18 544,99 |
| 5.2 | ФСБЦ-11.2.13.06-0013 | Щиты настила, толщина 40 мм |  |  |  |  | м2 | 1,07712 | 1 | 1,07712 | 625,83 | 1,75 | 1 095,20 |  | 1 179,66 |
|  |  | (Автомобильные дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,7568-0,67968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179,66 |
| 5.3 | Коммерческое предложение | Смеси бетонные тяжелого бетона В22,5 (М300) |  |  |  |  | м3 | 17,6256 | 1 | 17,6256 |  |  | 10 737,70 |  | 189 258,41 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=29,376-11,7504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=13100,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 258,41 |
| 5.4 | Прайс - лист | Сетка стеклопластиковая КСП 150*150 6 мм |  |  |  |  | м2 | 158,4 | 1 | 158,4 |  |  | 145,82 |  | 23 097,89 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=144*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=177,90/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 097,89 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство тротуара : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 694,50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 719,65 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 884,93 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 529,71 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 492,26 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 067,95 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764 069,45 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 001,50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 719,65 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 884,93 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 529,71 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 492,26 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 501,27 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 873,68 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 067,95 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 249,36 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 501,27 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 873,68 |
|  |  | Всего по разделу 1 Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764 069,45 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 108,74728 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 12,65056 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 694,50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 719,65 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 884,93 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 529,71 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 492,26 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 067,95 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764 069,45 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 001,50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 719,65 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 884,93 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 529,71 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 492,26 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 501,27 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 873,68 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 067,95 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 249,36 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 501,27 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 873,68 |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 108,74728 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 12,65056 |  |  |  |  |  |