Общество с ограниченной ответственностью

«Первая Кадастровая Компания»

| проект планировки и проект межевания территории 11 микрорайона города Югорска |  |
| --- | --- |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |
| Том | 1 |

| Изм. | № Док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Первая Кадастровая Компания»

|  | проект планировки и проект межевания территории 11 микрорайона города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Том |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  | А.Ю. Жук |
|  | Начальник отдела |  |  |  |  |  |  | А.С. Никифоров |
| Изм. |  | № Док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

2024 г.

г.

Состав проектной документации

| Номер тома | Наименование документации | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |
|  | Основная часть проекта |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Том 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |
| - Графическая часть |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | 1:500 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 2 | Том 2. Пояснительная записка |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры |  |
| 2 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | - 1:1500 |
| 3 | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий Схема размещения объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, связь) | 1:1500 |
| 4 | Схема местоположения существующих объектов капитального строительства | 1:1500 |
| 5 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:1500 |
| 6 | Схема вариантов планировочных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории | 1:1500 |
| 7 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:1500 |
|  | Проект межевания территории |  |
|  | Основная часть проекта |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Том 3. Основная часть проекта. |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Чертеж межевания территории (этап 1) | 1:1500 |
| 2 | Чертеж межевания территории (этап 2) |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Чертеж по обоснованию проекта межевания территории | 1:1500 |

Содержание

Введение	5

1. ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	9

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории	9

1.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	9

1.2 Красные линии	13

1.3. Характеристики объектов капитального строительства. Жилищное строительство	18

1.4 Объекты обслуживания жилой застройки	21

1.6 Водоснабжение	23

1.7 Водоотведение	24

1.8 Теплоснабжение и горячее водоснабжение	24

1.10 Электроснабжение	24

1.11 Связь	25

1.13 Предложение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки	25

1.14 Охрана окружающей среды	25

1.15 Санитарная очистка территории	28

ЧАСТЬ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	30

## Введение

Проект планировки и проект межевания территории 11 микрорайона города Югорска (далее – Проект) разработаны на основании постановления администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 11 микрорайона города Югорска» от 09.08.2024 № 1344-п.

Документация по планировке территории разработана в соответствии со следующими законодательными, нормативно-правовыми актами и иными документами, действовавшими в период подготовки Документации.

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральным законом от 24 июля 2023 г. № 338-ФЗ «О гаражных объединениях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 05.04.2021 N 79-ФЗ (в редакции от 24.07.2023) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 74 от 25.09.2007);

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (далее РНГП);

- Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.09.2020 № 390-П "О Внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРЫ от 29.12.2014 № 534-П" об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- Приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.05.2024 г. № 41-ОД-58 «О стандарте комплексного развития территорий населенных пунктов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Югорский стандарт»;

- Приказом Департамента пространственного развития и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2022 № 15-п «О технических требованиях к отраслевым пространственным данным градостроительной документации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

- Местными нормативами градостроительного проектирования города Югорска, утвержденными постановлением администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.08.2022 № 1676-п;

- Правилами благоустройства территории города Югорска, утвержденными решением Думы города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.08.2018 г. № 56.

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Действующая градостроительная документация:

- Генеральный план муниципального образования городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (утв. Решением Думы города Югорска № 65 от 07.10.2014 г.);

- Правила землепользования и застройки города Югорска (утв. постановлением администрации города Югорска № 1178-п от 07.06.2022 г.);

- Проект планировки территории 11 микрорайона г. Югорска (утвержденный постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 6381 от 24.11.2014 г. (с изменениями);

- Проект планировки и проект межевания территории улицы Ленина в городе Югорске (утвержденный постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 184-п от 07.02.2024);

- Проект планировки и проект межевания территории улицы Попова в городе Югорске (утвержденный постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №185-п от 07.02.2024).;

- Проект планировки и проект межевания территории улиц Лесозаготовителей – Железнодорожная в городе Югорске (утвержденный постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 186-п от 07.02.2024);

2. Материалы топографической съемки (масштаб 1:500);

3. Кадастровые планы территории на следующие кварталы: 86:22:0000000, 86:22:0005001, 86:22:0001003.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-86);

2) с использованием цифрового топографического плана масштаба 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки.

Электронная версия проектной документации (графическая часть) разработана в соответствии с Классификатором градостроительной документации. Структура папок проекта, рабочие слои, семантическое наполнение выполнены в соответствии с «Техническими требованиями к отраслевым пространственным данным градостроительной документации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 42,35 га.

В соответствии со статьями 8, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется:

- в целях обеспечения устойчивого развития территорий,

- выделения элементов планировочной структуры,

- установления границ земельных участков,

- установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Перечень и характеристика изменений в проект планировки территории.

- Установление красных линий по всем улицам на территории 11 микрорайона г. Югорска в соответствии со сводом правил сп 42.13330.2016 «градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», статус улиц определен в соответствии с таблицей 11.1а пункта 11.4 свода правил сп 42.13330.2016 «градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Формирование земельного участка и размещение объекта капитального строительства «детский сад на 300 мест» по ул. Спортивная, (:ЗУ36);

- Размещение площадки для высадки пассажиров по ул. Спортивная;

- Формирование земельного участка и размещение среднеэтажного (8 этажей) жилого дома и гостиницы (3 этажа) по адресу ул. Железнодорожная, 21;

- Размещение двух среднеэтажных жилых домов (5 этажей) по адресу ул. Лесозаготовителей, 5,7;

- Изъятие земельных участков для муниципальных нужд в планировочных кварталах 2 и 5, размещение парковых зон в этих кварталах;

- Формирование земельного участка под благоустройство территории по ул. Лесозаготовителей (:ЗУ27);

- Реконструкция улиц: Ленина, попова, лесозаготовителей, железнодорожная в соответствии с утвержденными проектами планировки и проектами межевания территорий линейных объектов улиц: Ленина, Попова, Лесозаготовителей, Железнодорожная

- Реконструкция детского сада «Якорек» по адресу: ул. Геологов, 11, в дальнейшем использование объекта капитального строительства под административное здание.

## 1. ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории

## 1.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Определение границ планируемого размещения объектов капитального строительства осуществлено в соответствии с действующими градостроительными регламентами для конкретных видов деятельности и определяется следующими факторами:

- устанавливаемые красные линии;

- границы земельных участков;

- предельные параметры разрешенного строительства (учитывая минимальный отступ от красных линий и границ земельных участков).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Югорска (утв. постановлением администрации города Югорска № 1178-п от 07.06.2022 г.) в границах проектирования расположены территориальные зоны, для которых определены следующие основные виды разрешенного использования и предельные параметры строительства.

Основные виды разрешенного использования и предельные параметры строительства (минимальные отступы), действующие для данных видов разрешенного использования представлены в таблице 1.

| Планировочный квартал | Наименование территориальной зоны | Вид разрешенного использования | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОД-1 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) | от границ красных линий-6 м, от границ земельного участка - не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Деловое управление (код 4.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 2 | ОД-1 | Магазины (код 4.4) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Благоустройство территории (код 12.0.2) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 3 | ОД-2 | Деловое управление (код 4.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 4 | ОД-1 | Деловое управление (код 4.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) | от границ красных линий-6 м, от границ земельного участка - не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Магазины (код 4.4) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Гостиничное обслуживание (код 4.7) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 5 | ОД-1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | Отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м. Отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений дополнительного образования -не менее 10 м; от красной линии проездов-не менее 5 м, в условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц. |
|  |  | Благоустройство территории (код 12.0.2) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 6 | ОД-1 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) | от границ красных линий-6 м, от границ земельного участка - не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код 5.1.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 7 | Ж-2 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  | Т-1 | Хранение автотранспорта (код 2.7.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 8 | Ж-2 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Гостиничное обслуживание (код 4.7) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
| 9 | П-1 | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Деловое управление (код 4.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Производственная деятельность (код 6.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  |  | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  | ОД-2 | Магазины (код 4.4) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  | Ж-2 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) | от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки |
|  |  | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  | Р-1 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | не подлежит установлению настоящими Правилами |
|  | Т-1 | Хранение автотранспорта (код 2.7.1) | не подлежит установлению настоящими Правилами |

## 1.2 Красные линии

Согласно пункту 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

На проектируемой территории установлены красные линии Проектом планировки территории 11 микрорайона города Югорска (утв. постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 6381 от 24.11.2014 г.)

Проектом предлагается отмена действующих красных линий и установление красных линий в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Ширина улиц и дорог 11 микрорайона города Югорска в красных линиях, представлена в таблице 2.

Ширина улиц и дорог 11 микрорайона города Югорска в красных линиях.

Таблица 2

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Категория улиц и дорог (в соотв. с постановлением администрации города Югорска № 3-п от 11.01.2024 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 01.07.2010 № 1185 «Об утверждении перечня автомобильных дорог местного значения» | Ширина улиц и дорог в красных линиях, м (в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Попова | Улица общегородского значения | 30-50 |
| 2 | Железнодорожная | Улица общегородского значения | 30-50 |
| 3 | Ленина | Улица районного значения | 25-30 |
| 4 | Лесозаготовителей | Улица районного значения | 25-30 |
| 5 | Геологов | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |
| 6 | Кирова | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |
| 7 | Строителей | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |

Красные линии, устанавливаемые и подлежащие отмене отображены на «Чертеже планировки территории». Координаты характерных точек устанавливаемых красных линий приведены в Таблице 3.

Координаты характерных точек устанавливаемых красных линий.

Таблица 3

| N_тчк | X_м | Y_м |
| --- | --- | --- |
| Контур 1 Площадь= 29 334 кв.м |  |  |
| 1 | 993 761.74 | 1 675 020.94 |
| 2 | 993 657.91 | 1 675 101.5 |
| 3 | 993 592.48 | 1 675 153.53 |
| 4 | 993 551.94 | 1 675 096.04 |
| 5 | 993 533.25 | 1 675 069.34 |
| 6 | 993 543.88 | 1 675 011.38 |
| 7 | 993 577.57 | 1 674 982.32 |
| 8 | 993 577.87 | 1 674 982.74 |
| 9 | 993 617.19 | 1 674 953.05 |
| 10 | 993 664.12 | 1 674 917.66 |
| 11 | 993 676.27 | 1 674 908.63 |
| 12 | 993 681.32 | 1 674 914.19 |
| 13 | 993 722.89 | 1 674 970.86 |
| Контур 2 Площадь= 24 292 кв.м |  |  |
| 1 | 993 855.67 | 1 675 146.73 |
| 2 | 993 678.62 | 1 675 271.84 |
| 3 | 993 615.31 | 1 675 182.2 |
| 4 | 993 786.81 | 1 675 053.75 |
| 5 | 993 794.84 | 1 675 064.58 |
| 6 | 993 810.31 | 1 675 085.5 |
| 7 | 993 824.78 | 1 675 104.9 |
| 8 | 993 839.7 | 1 675 125.2 |
| 9 | 993 847.58 | 1 675 135.85 |
| 10 | 993 852.06 | 1 675 141.89 |
| Контур 3 Площадь= 29 642 кв.м |  |  |
| 1 | 993 947.58 | 1 675 277.32 |
| 2 | 993 938.21 | 1 675 283.85 |
| 3 | 993 930.85 | 1 675 288.98 |
| 4 | 993 926.73 | 1 675 291.82 |
| 5 | 993 797.66 | 1 675 381.64 |
| 6 | 993 784.02 | 1 675 391.08 |
| 7 | 993 783.26 | 1 675 391.52 |
| 8 | 993 768.08 | 1 675 402.43 |
| 9 | 993 768.07 | 1 675 402.44 |
| 10 | 993 767.8 | 1 675 402.65 |
| 11 | 993 767.67 | 1 675 402.48 |
| 12 | 993 690.03 | 1 675 293.6 |
| 13 | 993 869.56 | 1 675 165.88 |
| 14 | 993 869.567 | 1 675 165.875 |
| 15 | 993 869.57 | 1 675 165.88 |
| 16 | 993 873.051 | 1 675 170.853 |
| Контур 4 Площадь= 42 659 кв.м |  |  |
| 1 | 993 573.46 | 1 675 170.29 |
| 2 | 993 474.38 | 1 675 245.53 |
| 3 | 993 471.35 | 1 675 241.24 |
| 4 | 993 324.57 | 1 675 352.86 |
| 5 | 993 284.13 | 1 675 295.67 |
| 6 | 993 276.45 | 1 675 284.78 |
| 7 | 993 296.25 | 1 675 271.03 |
| 8 | 993 263.79 | 1 675 225.65 |
| 9 | 993 289.53 | 1 675 205.96 |
| 10 | 993 287.34 | 1 675 202.94 |
| 11 | 993 285.26 | 1 675 200.15 |
| 12 | 993 335.79 | 1 675 164.26 |
| 13 | 993 339.14 | 1 675 162.52 |
| 14 | 993 389.74 | 1 675 126.4 |
| 15 | 993 395.54 | 1 675 122.16 |
| 16 | 993 410.69 | 1 675 111.29 |
| 17 | 993 415.48 | 1 675 107.91 |
| 18 | 993 437.14 | 1 675 092.56 |
| 19 | 993 456.13 | 1 675 081.14 |
| 20 | 993 493.26 | 1 675 055.18 |
| 21 | 993 510.52 | 1 675 079.77 |
| 22 | 993 512.49 | 1 675 083.51 |
| Контур 5 Площадь= 30196 кв.м |  |  |
| 1 | 993 651.57 | 1 675 285.53 |
| 2 | 993 399.16 | 1 675 460.07 |
| 3 | 993 346.08 | 1 675 384.35 |
| 4 | 993 591.31 | 1 675 200.22 |
| Контур 6 Площадь= 41173 кв.м |  |  |
| 1 | 993 744.659 | 1 675 405.43 |
| 2 | 993 744.65 | 1 675 405.43 |
| 3 | 993 721.13 | 1 675 421.93 |
| 4 | 993 613.89 | 1 675 497.76 |
| 5 | 993 486.874 | 1 675 586.236 |
| 6 | 993 481.36 | 1 675 578.45 |
| 7 | 993 411.59 | 1 675 477.82 |
| 8 | 993 433.52 | 1 675 461.92 |
| 9 | 993 501.5 | 1 675 414.79 |
| 10 | 993 502.69 | 1 675 416.58 |
| 11 | 993 524.59 | 1 675 400.92 |
| 12 | 993 574.57 | 1 675 366.17 |
| 13 | 993 667.83 | 1 675 298.82 |
| 14 | 993 670.305 | 1 675 302.249 |
| 15 | 993 670.32 | 1 675 302.27 |
| 16 | 993 701.5 | 1 675 345.47 |
| 17 | 993 737.22 | 1 675 394.94 |
| 18 | 993 744.24 | 1 675 404.66 |
| Контур 7 Площадь= 13983 кв.м |  |  |
| 1 | 993 308.77 | 1 675 365.08 |
| 2 | 993 227.77 | 1 675 426.33 |
| 3 | 993 184.64 | 1 675 365.98 |
| 4 | 993 179.11 | 1 675 357.76 |
| 5 | 993 209.78 | 1 675 334.34 |
| 6 | 993 173.95 | 1 675 286.96 |
| 7 | 993 171.05 | 1 675 279.89 |
| 8 | 993 149.5 | 1 675 248.82 |
| 9 | 993 149.8 | 1 675 245.64 |
| 10 | 993 151.89 | 1 675 244.2 |
| 11 | 993 158.2 | 1 675 239.82 |
| 12 | 993 164.77 | 1 675 235.26 |
| 13 | 993 168.56 | 1 675 232.63 |
| 14 | 993 168.86 | 1 675 232.55 |
| 15 | 993 169.93 | 1 675 232.26 |
| 16 | 993 171.56 | 1 675 232.96 |
| 17 | 993 173.68 | 1 675 236.15 |
| 18 | 993 177.38 | 1 675 240.73 |
| 19 | 993 188.1 | 1 675 254.06 |
| 20 | 993 195.35 | 1 675 259.5 |
| 21 | 993 222.22 | 1 675 241.56 |
| 22 | 993 229.32 | 1 675 251.93 |
| 23 | 993 263.26 | 1 675 301.42 |
| 24 | 993 266.73 | 1 675 306.3 |
| Контур 8 Площадь= 26231 кв.м |  |  |
| 1 | 993 470.281 | 1 675 597.793 |
| 2 | 993 440.21 | 1 675 618.74 |
| 3 | 993 427.95 | 1 675 627.38 |
| 4 | 993 387.18 | 1 675 656.09 |
| 5 | 993 381.74 | 1 675 648.91 |
| 6 | 993 375.19 | 1 675 653.53 |
| 7 | 993 374.45 | 1 675 654.03 |
| 8 | 993 350.47 | 1 675 619.48 |
| 9 | 993 288.1 | 1 675 531.54 |
| 10 | 993 296.51 | 1 675 525.67 |
| 11 | 993 293.79 | 1 675 521.65 |
| 12 | 993 288.14 | 1 675 513.92 |
| 13 | 993 249.03 | 1 675 457.21 |
| 14 | 993 298.38 | 1 675 420.17 |
| 15 | 993 330.46 | 1 675 396.07 |
| 16 | 993 347.08 | 1 675 419.96 |
| 17 | 993 369.14 | 1 675 451.66 |
| 18 | 993 381.6 | 1 675 470 |
| 19 | 993 464.96 | 1 675 590 |
| Контур 9 Площадь= 62583 кв.м |  |  |
| 1 | 993 649.28 | 1 674 878.88 |
| 2 | 993 648.89 | 1 674 879.18 |
| 3 | 993 641.99 | 1 674 884.76 |
| 4 | 993 639.72 | 1 674 886.46 |
| 5 | 993 607.31 | 1 674 912.05 |
| 6 | 993 587.46 | 1 674 927.05 |
| 7 | 993 593.63 | 1 674 936.17 |
| 8 | 993 597.49 | 1 674 942.35 |
| 9 | 993 542.61 | 1 674 983.19 |
| 10 | 993 533.87 | 1 674 989.81 |
| 11 | 993 499.76 | 1 675 015.5 |
| 12 | 993 505.11 | 1 675 022.2 |
| 13 | 993 504.78 | 1 675 028.67 |
| 14 | 993 437.88 | 1 675 076.7 |
| 15 | 993 430.8 | 1 675 067.65 |
| 16 | 993 428.5 | 1 675 068.09 |
| 17 | 993 399.71 | 1 675 090.79 |
| 18 | 993 393.39 | 1 675 094.78 |
| 19 | 993 359.69 | 1 675 120.78 |
| 20 | 993 353.08 | 1 675 132.12 |
| 21 | 993 295.86 | 1 675 175.92 |
| 22 | 993 547.06 | 1 674 619.08 |
| 23 | 993 550.02 | 1 674 626.63 |
| 24 | 993 554.76 | 1 674 643.07 |
| 25 | 993 567.959 | 1 674 683.62 |
| 26 | 993 572.31 | 1 674 696.97 |
| 27 | 993 597.94 | 1 674 778.74 |
| 28 | 993 603.19 | 1 674 795.49 |
| Контур 10 Площадь= 12464 кв.м |  |  |
| 1 | 993 368.84 | 1 675 694.9 |
| 2 | 993 218.7 | 1 675 468.75 |
| 3 | 993 219.78 | 1 675 470.16 |
| 4 | 993 236.43 | 1 675 493.58 |
| 5 | 993 234.45 | 1 675 494.81 |
| 6 | 993 230.74 | 1 675 497.18 |
| 7 | 993 243.66 | 1 675 515.56 |
| 8 | 993 258.73 | 1 675 535.05 |
| 9 | 993 273.77 | 1 675 555.48 |
| 10 | 993 285.69 | 1 675 571.64 |
| 11 | 993 282.14 | 1 675 574.04 |
| 12 | 993 269.14 | 1 675 582.85 |
| 13 | 993 263.43 | 1 675 587.39 |
| 14 | 993 276.45 | 1 675 606.17 |
| 15 | 993 307.84 | 1 675 651.96 |
| 16 | 993 319.22 | 1 675 643.37 |
| 17 | 993 329.86 | 1 675 636.05 |

## 1.3. Характеристики объектов капитального строительства. Жилищное строительство

На рассматриваемой территории расположен существующий жилищный фонд. Жилая застройка характеризуется показателями, представленными в таблице ниже.

Характеристика существующих объектов жилищного фонда

Табдица4

| Наименование объекта | Улица | Дом | Этажность | Количество квартир | Площадь застройки, кв м | Площадь общая, кв м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажная жилая застройка | Попова | 6 | 3 | 24 | 585 | 1404 |
| Малоэтажная жилая застройка | Попова | 4 | 3 | 24 | 579 | 1390 |
| Малоэтажная жилая застройка | Попова | 4а | 3 | 24 | 592 | 1421 |
| Малоэтажная жилая застройка | Попова | 8 | 3 | 24 | 585 | 1404 |
| Малоэтажная жилая застройка | Геологов | 7 | 3 | 24 | 654 | 1570 |
| Малоэтажная жилая застройка | Геологов | 9 | 3 | 16 | 611 | 1466 |
| Малоэтажная жилая застройка | Геологов | 11 | 3 | 24 | 736 | 1765 |
| Малоэтажная жилая застройка | Геологов | 13 | 3 | 16 | 659 | 1581 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Геологов | 9б | 5 | 155 | 1081 | 4325 |
| Малоэтажная жилая застройка | Ленина | 1 | 4 | 56 | 569 | 1820 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Ленина | 1 | 6 | 56 | 1079 | 5180 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Ленина | 1/1 | 6 | 81 | 556 | 2671 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Ленина | 1/1 | 6 | 81 | 561 | 2692 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Ленина | 1/1 | 7 | 81 | 447 | 2502 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Лесозаготовителей | 25 | 6 | 67 | 1059 | 5081 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Лесозаготовителей | 25 | 7 | 67 | 559 | 3130 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Кирова | 8а | 5 | 16 | 376 | 1502 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Кирова | 8 | 5 | 30 | 513 | 2053 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Железнодорожная | 17 | 6 | 88 | 956 | 4587 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Железнодорожная | 17 | 7 | 88 | 398 | 2229 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Железнодорожная | 17 | 8 | 88 | 478 | 3058 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Кирова | 10 | 5 | 119 | 1726 | 6903 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лесозаготовителей | 4 | 1 | 2 | 129 | 103 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лесозаготовителей | 18 | 1 | 1 | 57 | 46 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лесозаготовителей | 16 | 1 | 1 | 43 | 34 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лесозаготовителей | 14 | 1 | 1 | 61 | 48 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лесозаготовителей | 12 | 1 | 1 | 61 | 48 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лесозаготовителей | 38 | 1 | 1 | 129 | 103 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лесозаготовителей | 34 | 1 | 1 | 77 | 62 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лесозаготовителей | 30 | 1 | 1 | 101 | 81 |
| Индивидуальная жилая застройка | Строителей | 19 | 1 | 1 | 85 | 68 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лесозаготовителей | 32 | 1 | 1 | 91 | 73 |
| Индивидуальная жилая застройка | Строителей | 35 | 1 | 1 | 60 | 48 |
| Индивидуальная жилая застройка | Строителей | 33 | 1 | 1 | 98 | 78 |
| Индивидуальная жилая застройка | Строителей | 29 | 1 | 1 | 53 | 43 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лесозаготовителей | 38 | 1 | 1 | 45 | 36 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лесозаготовителей | 42 | 1 | 1 | 58 | 47 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лесозаготовителей | 44 | 1 | 1 | 49 | 39 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лесозаготовителей | 46 | 1 | 1 | 134 | 108 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лесозаготовителей | 48 | 1 | 1 | 44 | 35 |
| Индивидуальная жилая застройка | Строителей | 27 | 1 | 1 | 100 | 80 |
| Индивидуальная жилая застройка | Строителей | 43 | 1 | 1 | 84 | 68 |
| Индивидуальная жилая застройка | Строителей | 41 | 1 | 1 | 116 | 92 |
| Индивидуальная жилая застройка | Строителей | 39 | 1 | 1 | 75 | 60 |
| Индивидуальная жилая застройка | Строителей | 37 | 1 | 1 | 88 | 70 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лесозаготовителей | 50 | 1 | 1 | 51 | 41 |
| Индивидуальная жилая застройка | Лесозаготовителей | 52 | 1 | 1 | 75 | 60 |
| Индивидуальная жилая застройка | Попова | 18 | 1 | 1 | 73 | 58 |
| Индивидуальная жилая застройка | Попова | 16 | 1 | 1 | 42 | 34 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Мира | 9 | 7 | 79 | 486 | 2720 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Мира | 9 | 5 | 79 | 570 | 2279 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Мира | 9 | 5 | 79 | 1116 | 4464 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Мира | 11 | 7 | 18 | 541 | 3028 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Мира | 11 | 8 | 18 | 92 | 591 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Ленина | 8 | 6 | 71 | 1561 | 7491 |
| Многоэтажная жилая застройка | Лесозаготовителей | 9 | 9 | 246 | 3098 | 22307 |

Всего на планируемой территории находится 56 жилых дома общей площадью 104277 кв.м (площадь застройки 24902 кв.м). По виду застройки дома распределяются на среднеэтажную и индивидуальную жилую застройку.

Данным проектом предусматривается изъятие земельных участков под ИЖС в планировочных кварталах 2 и 5 с последующим сносом индивидуальных жилых домов для размещения планируемой парковой зоны.

Планируется строительство двух среднеэтажных жилых домов (5 этажей) по адресу ул. Лесозаготовителей, 5,7, также строительство жилого дома (8 этажей) по адресу: ул. Железнодорожная, 21

## 1.4 Объекты обслуживания жилой застройки

На территории проектирования размещены следующие объекты общественно-делового назначения. Перечень объектов обслуживания жилой застройки представлен в таблице ниже.

Перечень объектов обслуживания жилой застройки

Таблица 5

| Наименование объекта | Улица | Дом | Площадь застройки, кв м | Площадь общая, кв м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин | Лесозаготовителей | 40 | 193 | 309 |
| Торговый центр "Столичный Сити" | Ленина | 2 | 6478 | 10364 |
| Магазин "Красное и белое" | Лесозаготовителей | 13а | 224 | 180 |
| Детский сад "Якорек" | Геологов | 21 | 967 | 1547 |
| Банк "ВТБ", "Открытие" | Мира | 11 | 583 | 467 |
| Музей истории и этнографии | Мира | 9 | 558 | 447 |
| Гостиница "Студенческая" | Геологов | 9а | 1141 | 6388 |
| Административное здание | Геологов | 15а | 908 | 727 |
| Для размещения здания РММ (Югорская региональная электросетевая компания) | Геологов | 8а | 1393 | 2229 |
| Магазин "Светлячок" | Попова | 2в | 563 | 901 |
| Офис компании "Газпром трансгаз Югорск УОВОФ" | Попова | 14 | 1448 | 3474 |
| Офис компании "Газпром трансгаз Югорск УОВОФ" | Попова | 14а | 1304 | 3130 |
| Управляющая компания «Югорскэнергогаз» | Геологов | 15 | 215 | 516 |
| Управляющая компания «Югорскэнергогаз» | Геологов | 15 | 420 | 1008 |
| Редакция газеты "Югорский вестник" | Лесозаготовителей | 25 | 201 | 161 |
| Магазин | Кирова | 8А | 31 | 25 |
| Магазин | Кирова | 8А | 24 | 0 |
| Учебный центр ООО "Газпром трансгаз Югорск" |  |  | 245 | 196 |
| Учебный центр ООО "Газпром трансгаз Югорск" |  |  | 165 | 132 |
| Спортивно-оздоровительный комплекс "Юбилейный", ледовый дворец | Кирова | 7 | 5179 | 12430 |
| Железнодорожный вокзал | Железнодорожная | 6 | 929 | 2974 |
| "Газпром трансгаз Югорск" (блоки А, Б, В, Г) | Мира | 15 | 4180 | 361152 |

Данным проектом предлагается строительство детского сада на 300 мест по ул. Спортивная, а также строительство гостиницы по адресу: ул. Железнодорожная, 21.

Планируется реконструкция детского сада «Якорек» по адресу ул. Геологов, 11, в дальнейшем использование объекта капитального строительства как административное здание.

1.5 Улично-дорожная сеть

Существующая улично-дорожная сеть в границах проектирования сформирована улицами общегородского, районного и местного значения.

Всего в границах проектирования проходит 8 улиц.

В целях улучшения качества улично-дорожной сети 11-го микрорайона проектом планировки предлагается:

- модернизировать существующую улично-дорожную сеть с целью приведения ширины красных линий и дорожного полотна улиц к нормативным показателям;

- предусмотреть твердое дорожное покрытие существующих улиц и дорог.

Число полос движения, ширина проезжей части определены в соответствии с таблицей 11.2а пункта 11.5 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Характеристика дорог 11-го микрорайона представлена в Таблице 6.

Характеристика дорог 11-го микрорайона

Таблица 6

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Категория | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Попова | Улица общегородского значения | 3,25-3,5 | 2-4 | 2,25 |
| 2 | Железнодорожная | Улица общегородского значения | 3,25-3,5 | 2-4 | 2,25 |
| 3 | Ленина | Улица районного значения | 3,0-3,5 | 2-4 | 1,5 |
| 4 | Лесозаготовителей | Улица районного значения | 3,0-3,5 | 2-4 | 1,5 |
| 5 | Геологов | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |
| 6 | Кирова | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |
| 7 | Строителей | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |

Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из асфальтобетона с бордюрным камнем. Минимальная ширина тротуаров составляет от 1,5; до 2.25 м вдоль улично-дорожной сети.

## 1.6 Водоснабжение

На территории 11 микрорайона действует система централизованного водоснабжения.

Протяженность существующих сетей водоснабжения составляет 11,68 км.

Размещение новых инженерных сетей планируется для подключения вновь размещаемых объектов капитального строительства.

Проектируемые сети обеспечивают централизованное хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение планируемой территории.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Для подключения к существующим сетям и объектам водоснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Для обеспечения потребителей системой водоснабжения предусмотрено строительство объединенной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с установкой пожарных гидрантов. Водопровод рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб. Способ прокладки водопровода подземный.

Протяженность планируемого водопровода составит порядка 0,27 км (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

## 1.7 Водоотведение

На территории жилого микрорайона действует централизованная система канализации. Централизованным водоотведением обеспечена вся многоквартирная жилая застройка и объекты обслуживания жилой застройки.

Протяженность существующих сетей водоотведения составляет 8,01 км.

Размещение новых инженерных сетей планируется для подключения вновь размещаемых зданий. Протяженность планируемых сетей бытовой канализации составит порядка 0,359 км.

## 1.8 Теплоснабжение и горячее водоснабжение

На территории жилого микрорайона действует система централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения. Централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением обеспечиваются многоквартирные жилые дома и объекты обслуживания жилой застройки.

Протяженность сетей теплоснабжения по территории жилого микрорайона – 11,9 км.

Размещение новых инженерных сетей теплоснабжения планируется для подключения вновь размещаемых объектов капитального строительства. Протяженность планируемых сетей теплоснабжения составит 0,27 км.

## 1.10 Электроснабжение

Все объекты, расположенные на территории жилого района, обеспечены электроснабжением. Электроснабжение осуществляется по линиям электропередач 0,4 кВ от 8 трансформаторных подстанций (далее – ТП) 10/0,4 кВ:

- ТП № 9-11-4, мощностью 2 х 400 кВ×А, л. Мира, 9б;

- ТП, мощностью 2 х 400 кВ×А, ул. ул.Мира, 15;

- ТП № 9-11-3П, мощностью 4 х 1000 кВ×А, ул. Строителей, д. 15 (РП-СОК);

- ТП № 9-11-8, мощностью 2 х 400 кВ×А, ул. Попова,  8а (ПМК-2);

- ТП № 9-11-2, мощностью 2 х 450 кВ×А, ул. Кирова,  10б;

- ТП № 9-11-5 мощностью 2 х 630 кВ×А, ул. Геологов,  9д;

- РП-2 №-9-11-7 мощностью 2 х 450 кВ×А, ул. Геологов,  8а, строение 1;

- ТП мощностью 2 х 450 кВ×А, ул. Попова, д. 14 А

Питание на ТП подходит по линиям электропередач 10 кВ.

Протяженность линий электропередач (далее – ЛЭП) по территории жилого микрорайона составляет 25,43 км, из них:

- 10 кВ протяженностью 5,41 км;

- 0,4 кВ протяженностью 20,02 км.

Размещение новых линий электропередачи планируется для подключения вновь размещаемых общественно-деловых зданий.

Проектом предлагается к ликвидации на территории 5 планировочного квартала 1,24 км подземного кабеля мощность 0.4 кВ.

Протяженность планируемых сетей электроснабжения 0.4 кВ составит порядка 0,472 км .

## 1.11 Связь

Услуги связи на территории жилого района оказываются территориальным управлением №5 Уральского филиала ОАО «Ростелеком» и Управлением связи ОАО «Газпром трансгаз Югорск».

В настоящее время ОАО «Ростелеком» предоставляет доступ к городской, внутризоновой и междугородней связи. Доступ к сети Internet обеспечивается посредством станции широкополосного беспроводного абонентского доступа WiMax. Проводная телефонная связь обеспечивается автоматическими телефонными станциями (далее – АТС).

Помимо традиционной телефонной связи работают операторы сотовой связи «МТС», «Мотив», «Мегафон», и «Билайн».

Мероприятия по строительству объектов связи данным проектом не предусмотрены.

## 1.13 Предложение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

Проектом не предусмотрено  внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Югорска.

## 1.14 Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.

По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы: естественное и искусственное.

Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для биоценозов и живых организмов, их составляющих.

Источниками антропогенного загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемой территории является автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Кроме того, автомобильный транспорт являются источником шума и вибрации.

Для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами транспорта необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- применение альтернативных видов топлива (сжатого природного газа, сжиженных нефтяных газов, синтетических спиртов и т.д.). При использовании природного газа выброс автомобилями вредных компонентов сокращается в 3-5 раз;

- оснащение парков транспортных средств троллейбусами;

- защита от шума (пассивная и активная). Автотранспорт снижает шум за счет развития шумоподавления дорог, снижения скорости в населенных пунктах;

- специальные мероприятия административного    характера: ограничения на въезд, запреты на парковку, транспортные сектора и др.;

- благоустройство и озеленение улиц, которое кроме декоративно-планировочной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумозащитные, для чего необходимо провести озеленение между транспортными магистралями и застройкой.

Мероприятия по охране почв и грунтовых вод.

Загрязнение почв - это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах. Основной критерий загрязнения различными веществами - проявление признаков вредного действия этих веществ на отдельные виды живых организмов, так как устойчивость последних к химическому воздействию существенно различается. Экологическую опасность представляет то, что в окружающей человека природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание определенных химических веществ за счет их поступления из антропогенных источников. Эта опасность может реализоваться не только для самых чувствительных видов живых организмов.

Загрязнение вод - это изменение гидрохимического состояния, вызванное хозяйственной деятельностью, изменение качества подземных вод (физических, химических и микробиологических показателей и свойств) по сравнению с естественным состоянием и санитарно-гигиеническими нормами к качеству питьевой воды, которые частично или полностью исключают возможность использования этих вод в питьевых целях без предварительной их водоподготовки или обработки.

Для предотвращения загрязнения почв и грунтовых вод в границах проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- организация системы водоотводных лотков.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории.

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории. К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера.

При организации жилой застройки в границах проекта планировки необходимо произвести следующие мероприятия по благоустройству территории:

- организация дорожно-пешеходной сети;

- обустройство мест сбора мусора;

- разработка системы освещения;

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград.

Места для сбора мусора в местах общего пользования предполагает размещение урн, что играет важную роль в соблюдении санитарно-гигиенических требований и обеспечении эстетического вида территории общественного пользования. К уличным урнам для мусора предъявляются простые требования: удобство уборки мусора, лёгкость обслуживания, прочность. Освобождение от мусора должно происходить не реже двух раз в день.

Для искусственного освещения территории проектирования в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть размещение фонарей, высотой не менее 2,5 м. При разработке схемы размещения данных архитектурных форм необходимо учесть рельеф территории, создать хорошую ориентировку путём размещения фонарей на поворотах.

Особый элемент благоустройства при градостроительном проектировании – это работы по его озеленению. Озеленение – совокупность мероприятий по улучшению внешнего вида территории, связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов). Главные направления озеленения проектной территории включают в себя:

- Создание системы зеленых насаждений: участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, детских садов); участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, озеленение территории вдоль дорог; участки озеленения общего пользования).

- Реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования.

- Сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах территории жилого квартала должен быть не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории квартала) в соответствии с СП 42.13330.2016.

Новое строительство озелененных территорий общего пользования.

1. Озеленение территорий жилых массивов. На территориях жилой застройки озеленение занимает основные, свободные от застройки участки. На территориях массовой застройки озеленение должно составлять от 62,7 до 73,8%, а при реконструкции жилой застройки – от 64,9 до 81,7%. Таким образом, обеспеченность зелеными насаждениями участков жилых домов составляет от 7 до 13 м2 на человека при застройке большой этажности и до 27 м2 – при небольшой этажности.

2. Озеленение территорий детских садов. Для детских садов и яслей общая площадь зеленых насаждений составляет 75…80% всей территории детских учреждений. Вокруг участка устраивают защитные посадки: во внешнем ряду – колючий кустарник, в среднем – кустарник без колючек, во внутреннем – деревья. Ширина защитных посадок – 5 м. Для избежания затенения здания деревья должны располагаться не ближе 10 м, а кустарники – не ближе 5 м от его стен.

3. Озеленение территорий школ. На участках школ зеленые насаждения окружают все площадки и изолируют плотной зеленой полосой шириной в 3…5 м спортивную зону от учебно-опытных участков. Посадки вокруг участка должны защищать его от городских шумов и пыли. Учебно-опытная зона не должна затеняться. Деревья высаживают не ближе, чем 0,75 м от края дорожек.

4. Озеленение территорий общественных зданий. У общественных зданий между площадками и дорожками устраивают газон, обширные цветники и сажают деревья, красиво цветущие кустарники. Для озеленения подбирают декоративные породы. Наиболее эффективные группы и выразительные композиции в вечернее время могут быть подсвечены снизу.

5. Газоны на территории проектирования. Газоном покрывают всю озелененную территорию. Для его устройства применяют смеси трав обычного и спортивного типа (для озеленения физкультурных и игровых площадок). Под цветники отводится 1 % озелененной территории. Их разбивают при входе и вокруг здания, а также на каждой игровой площадке размером 0,5 х 1,5 м. Зеленые насаждения должны обеспечить полную изоляцию одной групповой площадки от другой, и всех – от хозяйственной зоны, но при этом все площадки должны хорошо проветриваться и в течение всего дня инсолироваться на 55%.

6. Озеленение территорий санитарно-защитных зон. Насаждения в санитарно-защитных зонах следует создавать по мере возможности сплошными двух- или трехъярусными. Первый ярус образуется из деревьев первой величины, второй ярус – из деревьев второй величины, отличающихся теневыносливостью; третий ярус – из теневыносливых кустарников. Размещаемые в санитарно-защитной зоне различные сооружения и здания также окружаются древесными насаждениями, глухие стены и заборы озеленяются вьющимися растениями. Находящиеся здесь же подъездные пути, дороги, линии коммуникаций оформляются зелеными растениями согласно общим положениям.

## 1.15 Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей природной среды. Санитарная очистка включает в себя сбор всех видов твердых бытовых отходов (ТБО), их вывоз и утилизацию.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта планировки являются:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Югорска следует принимать количество твердых бытовых отходов для проживающих в муниципальном жилом фонде – 320 кг/чел. в год (1,49 куб.м/год).

Вывоз смета с территории будет производиться по мере его образования совместно с бытовыми отходами специальным автотранспортом. Объем смета с площади проектных дорожных покрытий составит около 1207 т/год. Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения. Сбор и вывоз бытовых и строительных отходов осуществляется службой коммунального хозяйства.

## ЧАСТЬ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

1 Этап. Подготовка и утверждение документации планировки территории.

2 Этап. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет. Выравнивание границ участков по установленным красным линиям;

3 Этап. Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку.

4 Этап. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения.

5 Этап. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций.

6. Этап. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию.