Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)

на выполнение работ по благоустройству территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», включая обустройство и оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира,85

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.09.2025.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по  07.11.2025

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Объем выполняемых работ:

Наименования, количество и объемы выполняемых работ установлены в проектной документации и локальном сметном расчете, являющейся неотъемлемой частью Технического задания.

Дизайн–проект и локальный сметный расчет (Приложение к техническому заданию) предоставляются отдельными файлами в формате PDF и Excel являются неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки.

В случае если извещение об осуществлении закупки содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Требования к применяемым материалам:

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать проектно-сметной документации и действующим нормативным документам.

Подрядчик обязан произвести ограждение территории выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы оказываются в темное время, провести установку осветительного оборудования.

Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к безопасности работ:

При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.

Демонтированные элементы  (плиты дорожные, тротуарные, люки чугунные) Подрядчик обязан перевести на хранение в место указанное с Заказчиком.

Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.

# Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение объектов в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

|  | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трибуна | Трибуна спортивная с навесом не менее 2270х2020х2960 мм (8 посадочных мест). Покрытие труб – порошковая окраска (надёжность и экологичность). Навес из поликарбоната толщиной 10 мм. |
| 2 | Велопарковка | Велопарковка на 10 мест. Размеры, см, ВШГ: не менее 84х42х394, материал - нержавеющая сталь 1,5-3,0 мм, профиль основания 40х40 мм, профиль дуг-20х20мм. |
| 3 | Элемент «Лабиринт» | Элемент «Лабиринт», габариты: 3270x1570x1020 мм. Зона безопасности 6200х4500 мм. Возрастная группа 8-12 лет. Лабиринт должен быть изготовлен из двух зеркально изготовленных конструкций. Каждая конструкция должна представлять собой четыре вертикальные стойки, которые соединяются между собой тремя перекладинами на высоте не более 910 мм от уровня площадки. Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. |
| 4 | Элемент «Забор с наклонной доской» | Элемент «Забор с наклонной доской», габариты 2500х3000х2000 мм. Высота падения 2000 мм. Зона безопасности 5300х6000 мм. Стенки и лестница изготовлены из влагостойкой ламинированной фанеры. |
| 5 | Элемент «Разрушенный мост» | Элемент «Разрушенный мост», габариты: 9500х2500х2000 мм, Зона безопасности 5256х12090 мм, Высота падения 2000 мм, Возрастная группа от 14 лет. Металл окрашен порошковой полимерной краской методом запекания. Брус изготовлен из древесины хвойных пород. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. |
| 6 | Элемент «Разрушенная лестница» | Элемент «Разрушенная лестница», габариты 5200х2000х1800 мм, Зона безопасности 4400х8000 мм, Высота падения 1800 мм, Возрастная группа от 14 лет. Используемые материалы: Сталь, дерево. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. |
| 7 | Элемент «Стена с двумя проломами» | Элемент «Стена с двумя проломами», габариты 2600х400х1100 мм, Зона безопасности 3406х5606 мм, Возрастная группа от 14 лет. Конструктивно стена с двумя проломами должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из металлических и фанерных элементов. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Фанерные детали на срезах окрашены акриловой краской. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. |
| 8 | Элемент «Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат» | Элемент «Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат», габариты: 2200х1000х600 мм, Зона безопасности 4030х5200 мм, Высота падения 600 мм. Возрастная группа от 14 лет. Выполненное из прочных материалов, таких как металл и дерево. |
| 9 | Элемент «Ров» | Элемент «Ров», габариты: 6060х3060 мм, Возрастная группа от 14 лет; Стальной профиль сечением 60х30, полоса 60х6, сталь угловая равнополочная 63х5. Крепёж оцинкован и снабжен предохранительными колпачками. Торцевые отверстия труб закрыты пластиковыми заглушками. Полимерно-порошковая краска устойчивая к сложным атмосферным условиям, истиранию, воздействию ультрафиолета. |
| 10 | Канатная конструкция «Полоса препятствий» | Канатная конструкция «Полоса препятствий», габариты: 12200х4200х2600 мм. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей |
| 11 | Турник тройной | Турник тройной, габариты: 2520х2220х1922 мм, Зона безопасности 5600х6400 мм, Высота падения 2560 мм, Возрастная группа 12+. Представляет собой сборно-разборную конструкцию в виде буквы «Т», состоящую из восьмиступенчатой шведской стенки, и трех стоек, между которыми должны быть закреплены три турника, закрепленные на высоте h=2560 мм, h=2410 мм и h=1960 мм. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. |
| 12 | Спортивный комплекс с рукоходом | Спортивный комплекс с рукоходом, габариты: 2480x1920x2380 мм, Зона безопасности 6600х6000 мм, Высота падения 2260 мм, Возрастная группа 6-12 лет. Представляет собой сборно-разборную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из трех шведских стенок h=2360 мм и одной стойки. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. |
| 13 | Плитка тротуарная | Плитка тротуарная бетонная, вибропрессованая состоит из трех элементов, цвет Габбро, с размерами 600х300мм , 300х300мм, 450х300 мм, толщина 60мм, фактура искусственный камень. |
| 14 | Искусственный газон | Искусственный газон 40 мм для футбольного поля 60*30м (+ резиновый гранулят, кварцевый песок, стыковочная лента, клей, бордюр из нержавейки, резиновая прокладка) Количество стежков 11200 кв.м., Толщина волокна 12000 Dtex Ширина 4 м Длина 40 м Крошка резиновая SBR фракция 1-3 мм, МКР Песок кварцевый фракция 0,2-0,8 мм МКР Структура нити Монофиломент Частота стежка, кв.м. +/- 10% 11200 Толщина волокна, мкр +/- 10% 250 Вес нити, гр./кв.м. +/- 10% 1480. |
| 15 | Скамья декоративная | Скамья декоративная металлическая с деревянными рейками без спинки Размеры: 2000х500х500мм Опоры: Сталь толщиной 4 мм. Покрытие порошковой полимерной краской. Цвет – серый RAL 7024. Сиденье: Брус из хвойных пород древесины 40х60 мм. Снимется фаска 2-3 мм. Покрытие - атмосферостойкая лессирующая акриловая пропитка с лаком. Монтаж: 4 анкера 100мм. |
| 16 | Урна декоративная | Урна декоративная металлическая с деревянными рейками Размеры: 400х400х600мм Каркас: Профильная труба 40х40х2 мм. Покрытие порошковой полимерной краской. Цвет – серый RAL 7024. Фасады: Брус из хвойных пород древесины 50х 25 мм. Снимется фаска 2-3 мм. Покрытие - атмосферостойкая лессирующая акриловая пропитка с лаком. Контейнер-вставка: выполнен из металлического оцинкованного листа 0,8 мм, размерами 300х300х500мм Монтаж: 4 анкера 100мм. |
| 17 | Ворота футбольные | Ворота футбольные юниорские 5х2х1,2 м стальные D 89 (пара) с закладной деталью. Круглый стальной профиль диаметром 89 мм сборная конструкция, состоящую из боковин, которые крепятся между собой перекладинами, с помощью болтовых соединений. Комплект стаканов для установки на улице. Задняя рама из круглого профиля диаметром 32 мм. Цвет белый порошковой краской. |
| 18 | Гимнастический комплекс "Бревно Змейка" | Гимнастический комплекс, габариты: 2350х880х327 мм. должно Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из балок, стоек, досок. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Торцы деталей из ламинированной фанеры должны быть окрашены по периметру среза влагостойкой акриловой краской. Покрытие ламинированной фанеры имеет износостойкую поверхность. |
| 19 | Стойки универсальные | Стойки универсальные алюминиевые стационарные 3000х80х80 с системой натяжения типа "лебедка" представляют собой конструкцию из алюминиевого профиля 80х80 с лебедкой, натяжной планкой и сварными металлическими стаканами 96х96, закрываемыми металлическими заглушками. Стойки устанавливаются в стаканы. Высота стакана 358 мм, металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью |
| 20 | Спортивный комплекс | Спортивный комплекс, габариты 6300x3017x2980 мм; Возрастная группа от 3 до 7 лет. Спортивный комплекс должен состоять из девяти стоек, между которыми должны быть закреплены турник, баскетбольный щит с кольцом и сеткой, одна пара брусьев с подлокотниками и спинкой, два скалолаза с закрепленными пластиковыми зацепами для удобства лазания и сквозной круглой мишенью для бросания мяча, канат с перекладиной, одна пара колец гимнастических с перекладиной, доска наклонная для качания пресса, два рукохода, расположенные сверху между стойками комплекса. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. |
| 21 | Низкие брусья | Низкие брусья параллельные, габариты 1501х549х1024 мм; Возрастная группа: до 14 лет. Высота падения: 800мм, конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55677-2013. Изделие должно быть антивандальным. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 55677-2013 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания, что предотвращает металл от коррозии. |
| 22 | Двойная скамья для пресса | Двойная скамья для пресса, габариты 3451х837х1018 мм, На скамейки нанесено антискользящее покрытие, которое предотвращает скольжение и повышает безопасность. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55677-2013. Изделие должно быть антивандальным. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 55677-2013 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. |
| 23 | Спортивный комплекс «Скалолаз» | Спортивный комплекс «Скалолаз», габаритные размеры: 2022х1120х2082 мм. Высота падения, 1800мм; Возрастная группа, лет 8-12; Скалолаз должен быть изготовлен из щита-скалолаза, который должен быть закреплен между двумя стойками. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55677-2013. Изделие должно быть антивандальным. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 55677-2013 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. |
| 24 | Турник «Тройной каскад» | Турник «Тройной каскад» габариты: 4687х151х1524 мм. Первая стойка должны быть высотой не менее 1000 мм, вторая стойка должна быть высотой не менее 2000 мм, третья стойка должна быть выстой не менее 2400 мм и должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 55677-2013 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. |
| 25 | Турник тройной разноуровневый | Турник тройной разноуровневый, габариты 2400х2600х2550 мм; Высота: 2506 мм. Стойки должны быть высотой не менее 3400 мм, и должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 55677-2013 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей |
| 26 | Спортивный комплекс | Спортивный комплекс, габариты: 7185х3690х2706мм, Одиннадцать стоек должны быть высотой не менее 3600 мм, одна стойка – длиной не менее 2500 мм. Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108мм с толщиной стенки не менее 4 мм. Комплекс должен включать в себя: перекладину l=1386 мм, рукоход, лестницу, брусья, кольца гимнастические, перекладину подвесную, перекладину с рукоятками. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55677-2013. Изделие должно быть антивандальным. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 55677-2013 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Торцы труб должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками диаметром 108 мм. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. |
| 27 | Спортивный комплекс «Рукоход» | Спортивный комплекс «Рукоход», габариты: 4775х1687х1818 мм; высота падения, 1600 мм, Возрастная группа до 14 лет. Шесть стоек должны быть длиной не менее 2700 мм, две стойки должны быть длиной не менее 2400 мм. Стойка комплекса должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Комплекс должен включать в себя: перекладины l=1386 мм и l=686 мм, рукоход горизонтальный, рукоход наклонный. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 55677-2013 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. |
| 28 | Скамья гимнастическая | Скамья гимнастическая, габариты: 1800х500х250 мм; Высота падения, 250мм, возрастная группа, 6+ Материал: металлическое основание, ламинированная фанера. |
| 29 | Тренажер « Стол для армрестлинга» | Тренажер « Стол для армрестлинга», габариты 900х560х1215 мм; Возрастная группа, 14+. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57538-2017.Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида. Изделие должно быть антивандальным. Движущиеся элементы конструкции тренажера должны быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 57538-2017 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты должны быть оцинкованы. |
| 30 | Тренажер «Гребной» | Тренажер «Гребной», габариты 1075х887х811 мм, высота падения, 600 мм; Возрастная группа, 14+. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57538-2017. Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида. Изделие должно быть антивандальным. Движущиеся элементы конструкции тренажера должны быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 57538-2017 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты должны быть оцинкованы. |
| 31 | Тренажер «Маятниковый» | Тренажер «Маятниковый» габариты 701х842х1515 мм, высота падения, 500мм, Возрастная группа, 14+ Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57538-2017.Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида. Изделие должно быть антивандальным. Движущиеся элементы конструкции тренажера должны быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 57538-2017 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты должны быть оцинкованы. |
| 32 | Тренажер «Эллиптический» | Тренажер «Эллиптический» габариты 1114х823х1627 мм высота падения, 450 мм, возрастная группа, 14+. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57538-2017. Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида. Изделие должно быть антивандальным. Движущиеся элементы конструкции тренажера должны быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 57538-2017 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты должны быть оцинкованы. |
| 33 | Тренажер "Твистер" | Тренажер "Твистер", габариты: 890х632х1549 мм Высота падения, 200 мм; Возрастная группа, 14+. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57538-2017.Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида. Изделие должно быть антивандальным. Движущиеся элементы конструкции тренажера должны быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 57538-2017 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты должны быть оцинкованы. |
| 34 | Тренажер "Разведение ног" | Тренажер "Разведение ног", габариты: 840х736х1571 мм Высота падения, 540 мм; Возрастная группа, 14+. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57538-2017.Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида. Изделие должно быть антивандальным. Движущиеся элементы конструкции тренажера должны быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 57538-2017 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты должны быть оцинкованы. |
| 35 | Тренажер "Для укрепления рук" | Тренажер "Для укрепления рук", габариты: 739х970х1211 мм Возрастная группа, 14+. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57538-2017. Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида. Изделие должно быть антивандальным. Движущиеся элементы конструкции тренажера должны быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 57538-2017 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты должны быть оцинкованы. |
| 36 | Тренажер "Верхняя тяга" | Тренажер "Верхняя тяга" габариты: 1209х1078х1846 мм Высота падения, 850мм; Возрастная группа, 14+. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57538-2017. Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида. Изделие должно быть антивандальным. Движущиеся элементы конструкции тренажера должны быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 57538-2017 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты должны быть оцинкованы. |
| 37 | Тренажер "Жим от груди" | Тренажер "Жим от груди", габариты:1206х1134х1877 мм Высота падения, 830 мм. Возрастная группа, 14+. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57538-2017.Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида. Изделие должно быть антивандальным. Движущиеся элементы конструкции тренажера должны быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 57538-2017 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты должны быть оцинкованы. |
| 38 | Тренажер "Шаговый" | Тренажер "Шаговый", габариты: 1424х701х1515 мм Высота падения, 500 мм. Возрастная группа, 14+. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57538-2017.Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида. Изделие должно быть антивандальным. Движущиеся элементы конструкции тренажера должны быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм. Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 57538-2017 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции. Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты должны быть оцинкованы. |
| 39 | Сетевой туалетный модуль | Модульное санитарное здание с характеристиками: тип: сетевой, универсальный. Размер модуля: 5300 х 2400 х 2500 (Д х Ш х В мм). Состав помещений: женская туалетная кабина с 1 унитазом и 1 раковиной; мужская туалетная кабина с 1 унитазом и 1 раковиной; отделение для маломобильных групп населения (МГН), оборудованное унитазом, раковиной, поручнями, доводчиками, ручками, крючками. Комплектность: Здание модуля размерами 5300 х 2400 х 2500 мм Дверь металлическая (размер в свету 800 х1920) с доводчиком – 2 шт. Дверь металлическая (размер в свету 900 х1920) с доводчиком – 1 шт. Окно металлопластиковое (600 х 450 мм) откидное с матовым стеклом – 3 шт. Унитаз компакт напольный – 3 шт. Крючок настенный – 5 шт. Диспенсер для жидкого мыла – 3 шт. Зеркало – 3 шт.. Раковина – 3 шт.. Электросушилки для рук – 3 шт. Светильник наружного освещения IP54 – 3 шт. Светильник светодиодный внутреннего освещения IP54 – 3 шт. Конвектор электрический (1,0 кВт) – 3 шт. Вентилятор вытяжной – 3 шт. Нагреватель воды электрический накопительный 15 л. (1,5 кВт) – 1 шт. 6.16. Электрощит – 1 шт. Ерш для туалета – 3 шт. Тревожная кнопка с уличной свето-звуковой сигнализацией – 1 шт. Пандус к кабине для МГН – 1 шт. Комплект оборудования для МГН: D образный поручень дверной - 1 шт., настенный поручень для раковины - 2 шт., Г образный поручень - 1 шт. подъемный поручень – 1 шт. Описание конструкции: Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных холоднодеформированных элементов. Цветовое исполнение каркаса и кровли – бежевый или темно-коричневый. Наружная облицовка стен модуля фасадной доской из ДПК,. Внутренняя высота от пола до потолка 2,15 м. Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная, толщиной 100 мм. с базальтовым наполнителем с пределом огнестойкости EI30. Внешняя отделка: террасная доска (вид, профиль и цвет по согласованию с Заказчиком). Дно контейнера - подшито оцинкованным листом. Покрытие пола - полукоммерческий линолеум износостойкий. Пароизоляция и гидроизоляция кровли и пола выполнена пленкой. Перегородки кабинок выполнены из ЛДСП влагостойкой белого цвета с обрамлением алюминиевыми элементами. Перегородки между отделами - сэндвич-панель трехслойная, толщиной 50 мм с базальтовым наполнителем с пределом огнестойкости EI30. 87 Кровля - плоская, покрытая оцинкованным стальным листом Н-60, толщиной 0,5 мм, проходящий через всю длину модульного блока. Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета. Теплоизоляция пола и кровли - минераловатный утеплитель 100 мм. Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом. Входные двери - металлические, производства России, с установленными доводчиками и замками, цвет темно-коричневый. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах. Электроввод выполнен через наружную вводную коробку распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Все металлические детали модуля заземлены на каркас. Розетки модуля со степенью защиты IP54. Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева. Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов. Напряжение питания сети 230V, 50 Гц; однофазное. Водоснабжение: разводка выполнена полипропиленовыми трубами внутреннего диаметра 25 мм, установлена запорная арматура. Ввод воды выполнен через пол модуля. Водоотведение выполнено ПВХ трубами Д110мм, вывод через пол модуля. |
| 40 | Светильник светодиодный консольный | Светильник светодиодный со следующими характеристиками: Габаритные размеры (без крепления): 755х74х99мм Мощность: 100 Вт. Световой поток: 18 000 лм Крепление: консольное Цвет корпуса: серебро Драйвер снаружи корпуса Кривая силы света: ШБ (148х58) Цветовая температура: 5000К. |
| 41 | Парковый светодиодный осветительный комплекс | С характеристиками: 30Вт-ОПФ-002-3.0-БЩТ (Ral9005) со светильником в корпусе из алюминиевого сплава 30Вт-4000К-3800Lm-KS в комплекте с вводным предохранительным щитком БКС-106 и кожухом декоративным из нержавеющей стали КД-1- АЛЬТ.113-002-01 (242х242х50). В состав Паркового светодиодного осветительного комплекса должно входить: Светильник парковый светодиодный в корпусе из алюминиевого сплава предназначенного для наружного освещения парковых зон, а также площадей, дворов, территорий учебных заведений и других объектов. Мощность, Вт не менее 30Вт Напряжение, В 220 Световой поток, Лм не менее 3800 Цветовая темпер., К не менее 4000 Климатическое исполнение УХЛ1 Степень защиты IP65/IP67 Класс защиты от поражения- электрическим током 1 Габариты, мм В х Диаметр не менее 470х600 рассеиватель PMMA белый D150мм Материал корпуса светильника Алюминий с покрытием нанесенным методом порошковой окраски RAL(9005) Способ крепления светильника на трубу (не менее 55см в диаметре).Гарантийный срок эксплуатации, мес. не менее 60 Опора Парковая фланцевая серии ОПф-002. Опора освещения выполнены в виде составной ступенчатой конструкции. D108/76/60 высотой- 3,0 м. Покрыта 2 слоями антикоррозийной грунтовки и с последующим окрашиванием полимерной краской по порошковой технологии. Фланец опоры должен закрываться кожухом из нержавеющей стали окрашенный в цвет опоры для защиты болтовых соединения закладной детали опоры от атмосферных осадков. |
| 42 | Осветительный комплекс для декоративной подсветки | Должен включать в себя: Стойку для светильника диаметром 100 мм, h=1000 мм с закладной деталью D108. Светильник с поворотным креплением из нержавеющей стали: Мощность, Вт: 20 Световой поток светильника, Лм: 1757 Цветовая температура, K: 4000 Индекс цветопередачи CRI, Ra: >85 Количество светодиодов, шт: 12 Кривая силы света: К10 Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150: УХЛ1 Степень защиты от воздействия окруж. среды: IP67 Габаритные размеры, мм (без крепления), мм: D85х81 Масса, кг не более: 0,6 Температура эксплуатации, С: от -40 до +60°С Напряжение, В: 174-265 Класс защиты от поражения электрическим током: I Рассеиватель: Закаленное стекло Срок службы светодиодов, ч : 100 000 |