Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту проезжей части транспортной развязки (1 этап) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск транспортная развязка.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.08.2025.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 07.10.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются:

- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  4 (четыре) года;

- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58406.2-2020 "Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 192-ст) (с изменениями и дополнениями).

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения.

Демонтированные элементы  Подрядчик обязан перевести  на места согласованные с Заказчиком.

Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту проезжей части транспортной развязки (1 этап) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-03-015-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см | 100 м2 | 206,35 | 1 | 206,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20635 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 260,001 |  |  |  |  | 124 277,88 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 1,26 |  | 260,001 |  |  | 477,99 |  | 124 277,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 112 852,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 371,43 |  |  |  |  | 240 477,22 |
|  | 91.08.10-054 | Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 1000 мм | маш.-ч | 0,42 |  | 86,667 | 5 880,35 | 1,53 | 8 996,94 |  | 779 737,80 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч | 0,42 |  | 86,667 |  |  | 844,72 |  | 73 209,35 |
|  | 91.13.01-001 | Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3 | маш.-ч | 0,01 |  | 2,0635 | 1 857,51 | 1,54 | 2 860,57 |  | 5 902,79 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 2,0635 |  |  | 552,16 |  | 1 139,38 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.-ч | 0,21 |  | 43,3335 | 865,46 | 1,39 | 1 202,99 |  | 52 129,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,21 |  | 43,3335 |  |  | 552,16 |  | 23 927,03 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,15 |  | 30,9525 | 1 043,14 | 1,54 | 1 606,44 |  | 49 723,33 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 |  | 30,9525 |  |  | 552,16 |  | 17 090,73 |
|  | 91.13.01-051 | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) | маш.-ч | 0,42 |  | 86,667 | 494,16 | 1,44 | 711,59 |  | 61 671,37 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,42 |  | 86,667 |  |  | 552,16 |  | 47 854,05 |
|  | 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,59 |  | 121,7465 |  |  | 1 344,49 |  | 163 686,95 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,59 |  | 121,7465 |  |  | 634,57 |  | 77 256,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 609,48 |
|  | 01.4.02.02-1000 | Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм | шт | 1,435 |  | 296,11225 | 386,14 | 1,17 | 451,78 |  | 133 777,59 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,4098 |  | 84,56223 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 4 831,89 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 616 216,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 755,10 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 539 837,55 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 488 771,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12 817,18 |  | 2 644 825,97 |
| 2 | 02-15-1-01-0004 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 4 км | т | 1547,625 | 1 | 1547,625 |  |  | 128,10 |  | 198 250,76 |
|  |  | Объем=20635*0,03*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 250,76 |
| 3 | ГЭСН27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора | т | 8,6667 | 1 | 8,6667 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20635*0,42/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 130,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,120012 |  |  |  |  | 1 851,32 |
|  | 91.08.02-003 | Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л | маш.-ч | 0,18 |  | 1,560006 | 1 303,10 | 1,54 | 2 006,77 |  | 3 130,57 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 | чел.-ч | 0,36 |  | 3,120012 |  |  | 593,37 |  | 1 851,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 582,99 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1,03 |  | 8,926701 | 16 583,53 | 1,74 | 28 855,34 |  | 257 582,99 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 564,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 851,32 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 2 739,95 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 480,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 30 898,22 |  | 267 785,60 |
| 4 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 20,635 | 1 | 20,635 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20635 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 430,4461 |  |  |  |  | 216 389,56 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 20,86 |  | 430,4461 |  |  | 502,71 |  | 216 389,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 133 948,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 346,87435 |  |  |  |  | 237 508,89 |
|  | 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.-ч | 2,44 |  | 50,3494 | 1,21 | 1,67 | 2,02 |  | 101,71 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,55 |  | 11,34925 |  |  | 1 959,46 |  | 22 238,40 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,55 |  | 11,34925 |  |  | 634,57 |  | 7 201,89 |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.-ч | 2,04 |  | 42,0954 | 2 646,78 | 1,61 | 4 261,32 |  | 179 381,97 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 2,04 |  | 42,0954 |  |  | 791,16 |  | 33 304,20 |
|  | 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т | маш.-ч | 2,14 |  | 44,1589 | 1 398,20 | 1,61 | 2 251,10 |  | 99 406,10 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,14 |  | 44,1589 |  |  | 634,57 |  | 28 021,91 |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | маш.-ч | 1,51 |  | 31,15885 |  |  | 1 859,91 |  | 57 952,66 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,51 |  | 31,15885 |  |  | 634,57 |  | 19 772,47 |
|  | 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т | маш.-ч | 2,59 |  | 53,44465 |  |  | 1 967,05 |  | 105 128,30 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 53,44465 |  |  | 741,71 |  | 39 640,43 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.-ч | 0,97 |  | 20,01595 |  |  | 2 744,21 |  | 54 927,97 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,97 |  | 20,01595 |  |  | 741,71 |  | 14 846,03 |
|  | 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) | маш.-ч | 1,52 |  | 31,3652 | 181,30 | 1,33 | 241,13 |  | 7 563,09 |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.-ч | 2,04 |  | 42,0954 | 59,52 | 1,61 | 95,83 |  | 4 034,00 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 3,1 |  | 63,9685 | 1 043,14 | 1,54 | 1 606,44 |  | 102 761,56 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,1 |  | 63,9685 |  |  | 552,16 |  | 35 320,85 |
|  | 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т | маш.-ч | 0,2 |  | 4,127 | 435,27 | 1,46 | 635,49 |  | 2 622,67 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,2 |  | 4,127 |  |  | 634,57 |  | 2 618,87 |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.-ч | 3,71 |  | 76,55585 | 4 141,29 | 1,57 | 6 501,83 |  | 497 753,12 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 3,71 |  | 76,55585 |  |  | 741,71 |  | 56 782,24 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 1,15 |  | 23,73025 |  |  | 3,24 |  | 76,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 581,04 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,004 |  | 0,08254 | 16 583,53 | 1,74 | 28 855,34 |  | 2 381,72 |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 20,52 |  | 423,4302 |  |  | 57,31 |  | 24 266,78 |
|  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм | т | 0,0024 |  | 0,049524 | 907 036,67 | 1,2 | 1 088 444,00 |  | 53 904,10 |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0,012 |  | 0,24762 | 89 330,06 | 1,21 | 108 089,37 |  | 26 765,09 |
|  | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм | шт | 0,782 |  | 16,13657 | 4 251,61 | 1,24 | 5 272,00 |  | 85 072,00 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0008 |  | 0,016508 | 55 898,18 | 1,28 | 71 549,67 |  | 1 181,14 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0008 |  | 0,016508 | 63 745,00 | 0,96 | 61 195,20 |  | 1 010,21 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782 427,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 898,45 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 671 769,71 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 608 223,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 148 409,09 |  | 3 062 421,56 |
| 5 | ГЭСН27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 | 1000 м2 | 20,635 | 1 | 20,635 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20635 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14,4445 |  |  |  |  | 7 797,14 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 0,35 | 2 | 14,4445 |  |  | 539,80 |  | 7 797,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 606,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 15,2699 |  |  |  |  | 10 261,26 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,11 | 2 | 4,5397 |  |  | 1 959,46 |  | 8 895,36 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,11 | 2 | 4,5397 |  |  | 634,57 |  | 2 880,76 |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.-ч | 0,1 | 2 | 4,127 | 2 646,78 | 1,61 | 4 261,32 |  | 17 586,47 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 4,127 |  |  | 791,16 |  | 3 265,12 |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.-ч | 0,1 | 2 | 4,127 | 59,52 | 1,61 | 95,83 |  | 395,49 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,1 | 2 | 4,127 | 1 043,14 | 1,54 | 1 606,44 |  | 6 629,78 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 4,127 |  |  | 552,16 |  | 2 278,76 |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.-ч | 0,06 | 2 | 2,4762 | 4 141,29 | 1,57 | 6 501,83 |  | 16 099,83 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,06 | 2 | 2,4762 |  |  | 741,71 |  | 1 836,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 231,54 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,001 | 2 | 0,04127 | 16 583,53 | 1,74 | 28 855,34 |  | 1 190,86 |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,44 | 2 | 18,1588 |  |  | 57,31 |  | 1 040,68 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 896,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 058,40 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 26 726,43 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 24 198,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 855,18 |  | 120 821,56 |
| 6 | ФСБЦ-04.2.03.01-0008 | Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16 | т | 2630,9625 | 1 | 2630,9625 |  |  | 13 435,13 |  | 35 347 323,21 |
|  |  | Объем=20635*0,05*2,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 347 323,21 |
| Дорожная разметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСН27-09-016-05 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 | км | 1,75 | 1 | 1,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1750/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,405 |  |  |  |  | 2 829,28 |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 | чел.-ч | 3,66 |  | 6,405 |  |  | 441,73 |  | 2 829,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 131,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,57 |  |  |  |  | 2 116,87 |
|  | 91.13.01-036 | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм | маш.-ч | 1,01 |  | 1,7675 | 81,21 | 1,64 | 133,18 |  | 235,40 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,01 |  | 1,7675 |  |  | 634,57 |  | 1 121,60 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,03 |  | 1,8025 | 1 043,14 | 1,54 | 1 606,44 |  | 2 895,61 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,03 |  | 1,8025 |  |  | 552,16 |  | 995,27 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 077,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 946,15 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 7 320,30 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 6 627,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12 585,89 |  | 22 025,30 |
| 8 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый | кг | 18,375 | 1 | 18,375 | 118,29 | 1,22 | 144,31 |  | 2 651,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 651,70 |
| 9 | ГЭСН27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м | км | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=300/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,098 |  |  |  |  | 485,02 |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 | чел.-ч | 3,66 |  | 1,098 |  |  | 441,73 |  | 485,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 536,74 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,612 |  |  |  |  | 362,89 |
|  | 91.13.01-036 | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм | маш.-ч | 1,01 |  | 0,303 | 81,21 | 1,64 | 133,18 |  | 40,35 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,01 |  | 0,303 |  |  | 634,57 |  | 192,27 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,03 |  | 0,309 | 1 043,14 | 1,54 | 1 606,44 |  | 496,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,03 |  | 0,309 |  |  | 552,16 |  | 170,62 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 384,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 847,91 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 254,91 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 136,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12 585,87 |  | 3 775,76 |
| 10 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый | кг | 12,6 | 1 | 12,6 | 118,29 | 1,22 | 144,31 |  | 1 818,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 818,31 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Ремонт дороги : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 290 612,06 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 778,88 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 303 205,70 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 578,45 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 944 798,27 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 250,76 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 671 699,73 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 473 448,97 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 778,88 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 303 205,70 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 578,45 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 944 798,27 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 249 648,85 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 131 438,82 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 250,76 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 844 357,33 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 249 648,85 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 131 438,82 |
|  |  | Итого по разделу 1 Ремонт дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 671 699,73 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 712,3946 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 740,876262 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Замена бордюров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 5,16 | 1 | 5,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=516 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 395,772 |  |  |  |  | 182 652,74 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 76,7 |  | 395,772 |  |  | 461,51 |  | 182 652,74 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 652,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 652,74 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 270 326,06 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 244 754,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 135 219,66 |  | 697 733,47 |
| 12 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0,3516 | 1 | 0,3516 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35,16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 63,21768 |  |  |  |  | 30 217,42 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 179,8 |  | 63,21768 |  |  | 477,99 |  | 30 217,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 654,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 16,043508 |  |  |  |  | 8 961,89 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,55 |  | 0,54498 | 1 933,00 | 1,67 | 3 228,11 |  | 1 759,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,55 |  | 0,54498 |  |  | 741,71 |  | 404,22 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 44,08 |  | 15,498528 |  |  | 438,42 |  | 6 794,86 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 44,08 |  | 15,498528 |  |  | 552,16 |  | 8 557,67 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 88,16 |  | 30,997056 |  |  | 3,24 |  | 100,43 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 833,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 179,31 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 57 985,38 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 52 500,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 450 283,05 |  | 158 319,52 |
| 13 | ГЭСН27-02-010-04 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий | 100 м | 5,16 | 1 | 5,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=516 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 516 |  |  |  |  | 246 642,84 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 100 |  | 516 |  |  | 477,99 |  | 246 642,84 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 999,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,354 |  |  |  |  | 2 448,58 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,61 |  | 3,1476 |  |  | 2 176,38 |  | 6 850,37 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 |  | 3,1476 |  |  | 741,71 |  | 2 334,61 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,2064 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 148,95 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,2064 |  |  | 552,16 |  | 113,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 751,12 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 |  | 0,00516 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 504,19 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 5,9 |  | 30,444 | 4 742,74 | 2,64 | 12 520,83 |  | 381 184,15 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 |  | 0,3096 | 3 778,62 | 2,64 | 9 975,56 |  | 3 088,43 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 |  | 0,8772 | 10 082,68 | 1,58 | 15 930,63 |  | 13 974,35 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 654 841,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 091,42 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 368 655,30 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 333 782,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 263 038,69 |  | 1 357 279,66 |
| 14 | ФСБЦ-13.2.03.02-0001 Применительно | Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Мансуровское, марка ГП1, высота 300 мм, ширина 150 мм // Бордюр гранитный ГП-1 1000х300х150 мм | м | 516 | 1 | 516 | 1 874,07 | 1,52 | 2 848,59 |  | 1 469 872,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 469 872,44 |
| 15 | ГЭСН27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную | 100 т | 0,4515 | 1 | 0,4515 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45,15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 28,10136 |  |  |  |  | 15 516,45 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 62,24 |  | 28,10136 |  |  | 552,16 |  | 15 516,45 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 319,95 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 10,14069 |  |  |  |  | 7 078,02 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.-ч | 8,53 |  | 3,851295 |  |  | 2 303,25 |  | 8 870,50 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 8,53 |  | 3,851295 |  |  | 634,57 |  | 2 443,92 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т | маш.-ч | 13,57 |  | 6,126855 |  |  | 2 805,41 |  | 17 188,34 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 13,57 |  | 6,126855 |  |  | 741,71 |  | 4 544,35 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,36 |  | 0,16254 | 1 043,14 | 1,54 | 1 606,44 |  | 261,11 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,36 |  | 0,16254 |  |  | 552,16 |  | 89,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 586,60 |
|  | 01.2.01.01-0001 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 | т | 0,074 |  | 0,033411 | 26 169,13 | 1,59 | 41 608,92 |  | 1 390,20 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,005 |  | 0,0022575 | 62 186,75 | 1,32 | 82 086,51 |  | 185,31 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,43 |  | 0,194145 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 11,09 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 501,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 594,47 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 33 439,82 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 30 276,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 252 973,27 |  | 114 217,43 |
| 16 | ФСБЦ-04.2.01.01-1238 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ | т | 45,6015 | 1 | 45,6015 | 6 388,04 | 2,08 | 13 287,12 |  | 605 912,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 605 912,60 |
| 17 | ГЭСН27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 3,42 | 1 | 3,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=342 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 49,248 |  |  |  |  | 26 279,72 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 14,4 |  | 49,248 |  |  | 533,62 |  | 26 279,72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,58 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2394 |  |  |  |  | 153,61 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0684 |  |  | 2 176,38 |  | 148,86 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0684 |  |  | 741,71 |  | 50,73 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,1026 |  |  | 1 959,46 |  | 201,04 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,1026 |  |  | 634,57 |  | 65,11 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,85 |  | 2,907 |  |  | 52,74 |  | 153,32 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0684 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 49,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0684 |  |  | 552,16 |  | 37,77 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 565,57 |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,06 |  | 0,2052 | 23 188,21 | 1,59 | 36 869,25 |  | 7 565,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 551,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 433,33 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 30 134,00 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 20 353,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 24 865,25 |  | 85 039,14 |
| 18 | ГЭСН27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 | 100 м2 | 3,42 | 1 | 3,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=342 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 31,7376 |  |  |  |  | 16 935,82 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 2,32 | 4 | 31,7376 |  |  | 533,62 |  | 16 935,82 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,01 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,14 | 4 | 1,9152 |  |  | 52,74 |  | 101,01 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 036,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 935,82 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 19 306,83 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 13 040,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 439,84 |  | 49 384,24 |
| 19 | ФСБЦ-04.2.01.01-1238 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ | т | 40,9716 | 1 | 40,9716 | 6 388,04 | 2,08 | 13 287,12 |  | 544 394,57 |
|  |  | Объем=24,4188+16,5528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 544 394,57 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Замена бордюров : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 607 597,40 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 244,99 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 627,41 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 642,10 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 028 082,90 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 082 153,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 244,99 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 627,41 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 642,10 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 028 082,90 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 779 847,39 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 694 708,28 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 536 887,09 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 779 847,39 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 694 708,28 |
|  |  | Итого по разделу 2 Замена бордюров |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 082 153,07 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 1084,07664 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 29,777598 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 210,45 | 1 | 210,45 |  |  | 86,97 |  | 18 302,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 302,84 |
| 21 | 01-20-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км | т | 210,45 | 1 | 210,45 |  |  | 405,90 |  | 85 421,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 421,66 |
| 22 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | м3 | 86,76 | 1 | 86,76 |  |  | 558,33 |  | 48 440,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 440,71 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Утилизация строительного мусора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 165,21 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 440,71 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 421,66 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 302,84 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 165,21 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 862,37 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 440,71 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 421,66 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 302,84 |
|  |  | Итого по разделу 3 Утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 165,21 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 050 374,67 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 870 023,87 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 394 273,82 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 511 220,55 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 058 302,83 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 553,60 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 906 018,01 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 689 464,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 870 023,87 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 394 273,82 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 511 220,55 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 058 302,83 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 029 496,24 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 826 147,10 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 553,60 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 381 244,42 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 029 496,24 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 826 147,10 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |