Общество с ограниченной ответственностью

«Первая Кадастровая Компания»

| ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 8 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА ЮГОРСКА |  |
| --- | --- |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |
| Том | 1 |

| Изм. | № Док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Первая Кадастровая Компания»

|  | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 8 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА ЮГОРСКА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Том |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  | А.Ю. Жук |
|  | Начальник отдела |  |  |  |  |  |  | А.С. Никифоров |
| Изм. |  | № Док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

2024 г.

г.

Состав проектной документации

| Номер тома | Наименование документации | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |
|  | Основная часть проекта |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Том 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |
| - Графическая часть |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | 1:500 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 2 | Том 2. Пояснительная записка |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры |  |
| 2 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | - 1:1500 |
| 3 | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий Схема размещения объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, связь) | 1:1500 |
| 4 | Схема местоположения существующих объектов капитального строительства | 1:1500 |
| 5 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:1500 |
| 6 | Схема вариантов планировочных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории | 1:1500 |
| 7 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:1500 |
|  | Проект межевания территории |  |
|  | Основная часть проекта |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Том 3. Основная часть проекта. |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Чертеж межевания территории (этап 1) | 1:2000 |
| 2 | Чертеж межевания территории (этап 2) |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Чертеж по обоснованию проекта межевания территории | 1:1500 |

Содержание

Введение	5

1. ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	9

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории	9

1.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	9

1.2 Красные линии	15

1.3. Характеристики объектов капитального строительства. Жилищное строительство	26

1.4 Объекты обслуживания жилой застройки	28

1.5 Улично-дорожная сеть	29

1.6 Водоснабжение	31

1.7 Водоотведение	32

1.8 Теплоснабжение и горячее водоснабжение	32

1.9 Газоснабжение	32

1.10 Электроснабжение	33

1.11 Связь	34

1.12 Инженерная подготовка территории	34

1.13 Предложение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки	34

1.14 Охрана окружающей среды	35

1.15 Санитарная очистка территории	37

ЧАСТЬ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	39

## Введение

Изменения в проект планировки и проект межевания территории 8 микрорайона города Югорска (далее – Проект) разработаны на основании постановления администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 8 микрорайона города Югорска» от 03.04.2024 № 549-п, в Проект, утвержденный постановлением администрации города Югорска от 11.07.2015 № 2576 «Об утверждении проекта планировки территории 8 микрорайона».

Документация по планировке территории разработана в соответствии со следующими законодательными, нормативно-правовыми актами и иными документами, действовавшими в период подготовки Документации.

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральным законом от 24 июля 2023 г. № 338-ФЗ «О гаражных объединениях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 05.04.2021 N 79-ФЗ (в редакции от 24.07.2023) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 74 от 25.09.2007);

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (далее РНГП);

- Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.09.2020 № 390-П "О Внесении изменений в приложение к постановлению правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-П" об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- Приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.05.2024 г. № 41-ОД-58 «О стандарте комплексного развития территорий населенных пунктов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Югорский стандарт»;

- Приказом Департамента пространственного развития и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2022 № 15-п «О технических требованиях к отраслевым пространственным данным градостроительной документации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

- Местными нормативами градостроительного проектирования города Югорска, утвержденными постановлением администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.08.2022 № 1676-п;

- Правилами благоустройства территории города Югорска, утвержденными решением Думы города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.08.2018 г. № 56.

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Действующая градостроительная документация:

- Генеральный план муниципального образования городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (утв. Решением Думы города Югорска № 65 от 07.10.2014 г.);

- Правила землепользования и застройки города Югорска (утв. постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 1178-п от 07.06.2022 г.);

- Проект планировки и проект межевания территории 8 микрорайона города Югорска (утвержденный постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 2576 от 14.07.2015 г. (с изменениями);

- Проект планировки и проект межевания территории улицы Ленина в городе Югорске (утвержденный постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 184-п от 07.02.2024);

- Проект планировки и проект межевания территории улицы Попова в городе Югорске (утвержденный постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №185-п от 07.02.2024).;

- Проект планировки и проект межевания территории улиц Лесозаготовителей – Железнодорожная в городе Югорске (утвержденный постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 186-п от 07.02.2024);

- Проект межевания территории в квартале улиц 40 лет Победы – Ленина – Механизаторов –Железнодорожная в городе Югорске (утвержденный постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 1485-п от 26.10.2023).

2. Материалы топографической съемки (масштаб 1:500);

3. Кадастровые планы территории на следующие кварталы: 86:22:0000000, 86:22:0003003, 86:22:0004003, 86:22:0005001, 86:22:0005002, 86:22:0004004.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-86);

2) с использованием цифрового топографического плана масштаба 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки.

Электронная версия проектной документации (графическая часть) разработана в соответствии с Классификатором градостроительной документации. Структура папок проекта, рабочие слои, семантическое наполнение выполнены в соответствии с «Техническими требованиями к отраслевым пространственным данным градостроительной документации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 72 га.

Перечень и характеристика изменений в проект планировки территории.

Изменения в проект планировки 8 микрорайона города Югорска внесены в части:

- установление красных линий по улицам: Ленина, Попова, Лесозаготовителей-Железнодорожная в соответствии с утвержденными проектами планировки и проектами межевания территорий улиц: Ленина, Попова, Лесозаготовителей-Железнодорожная;

- установление красных линий по всем улицам на территории 8 микрорайона г. Югорска в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», статус улиц определен в соответствии с таблицей 11.1а пункта 11.4 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- изменение границ земельного участка с кадастровым номером 86:22:0005002:2574 - формирование земельного участка меньшей площади (:ЗУ141) по адресу ул.40 лет Победы, 20;

- размещение объекта капитального строительства, «Общежитие» на перекрестке улиц Механизаторов и Ленина (:ЗУ4);

- ликвидация котельных №2 и № 3. Изменение вида разрешенного использования (Земельные участки (территории) общего пользования 12.0) земельных участков с кадастровыми номерами: 86:22:0005002:567 и 86:22:0005002:2057 на месте планируемых к ликвидации котельных;

- размещение объекта капитального строительства (котельная) и формирование земельного участка с видом разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг» (3.1.1) по адресу ул. Механизаторов, 15;

- формирование земельного участка для объекта капитального строительства, планируемого к реконструкции вместо котельной под административное здание по адресу ул. Буряка, 10 (:ЗУ143);

- формирование земельного участка с видом разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг» (3.1.1) (:ЗУ145) под существующим объектом капитального строительства «Трансформаторная подстанция» в районе ул. Механизаторов, 22;

- формирование двух земельных участков с видом разрешенного использования «Благоустройство территории» (12.0.2) (:ЗУ74, :ЗУ77) для размещения парка и «Литературного сквера» по ул. Октябрьская;

- сохранение индивидуальной жилой застройки в квартале улиц: Октябрьская, Клары Цеткин, Попова, Ленина;

- сохранение малоэтажной жилой застройки по адресу: ул. Октябрьская, 6; ул. Октябрьская, 6А; ул. Ленина, 32.

- сохранение индивидуальной жилой застройки по адресу: ул. Октябрьская, 4А, ул. Октябрьская, 4Б;

- формирование земельного участка с видом разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса» (4.9.1) (:ЗУ88) для размещения станции технического обслуживания по ул. Торговая;

- формирование земельного участка и изменение вида разрешенного использования для существующего объекта торговли по адресу ул. Октябрьская, 2 (:ЗУ87);

- размещение религиозно-культовых объектов по адресу ул. Торговая, 10;

- формирование восьми земельных участков: :ЗУ96, :ЗУ97, :ЗУ98, :ЗУ99, :ЗУ100, :ЗУ101, :ЗУ102, :ЗУ103 с видом разрешенного использования «Предпринимательство»(4.0) в районе вещевого рынка;

- формирование земельного участка с видом разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг» (3.1.1) (:ЗУ114) под существующим объектом капитального строительства «Трансформаторная подстанция» в районе ул. Железнодорожная, 65;

- изменение границ земельного участка с кадастровым номером 86:22:0004004:31 - формирование двух земельных участков: :ЗУ106, ;ЗУ110 с видом разрешенного использования «Магазины»(4.4) по адресу ул. Железнодорожная;

- ликвидация трех нежилых зданий по адресам: ул. Ленина22, 22А, ул. Механизаторов, 17.

## 1. ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории

## 1.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Определение границ планируемого размещения объектов капитального строительства осуществлено в соответствии с действующими градостроительными регламентами для конкретных видов деятельности и определяется следующими факторами:

- устанавливаемые красные линии;

- границы земельных участков;

3.	предельные параметры разрешенного строительства (учитывая минимальный отступ от красных линий и границ земельных участков).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Югорска (утв. постановлением администрации города Югорска № 1178-п от 07.06.2022 г.) в границах проектирования расположены территориальные зоны, для которых определены следующие основные виды разрешенного использования и предельные параметры строительства.

Планировочный квартал №1. Общественно-деловая многофункциональная зона общегородского значения (О.1)

Для территориальной зоны О.1 в данном планировочном квартале следующие виды разрешенного использования.

Основной вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от границ красных линий-6 м,

- от границ земельного участка - не подлежит установлению действующими Правилами.

Основной вид разрешенного использования «Общежития» (код 3.2.4)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от границ красных линий-6 м,

- от границ земельного участка - не подлежит установлению действующими Правилами.

Основной вид разрешенного использования «Среднее и высшее профессиональное образование» (код 3.5.2)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- минимальный отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений-не менее 10 м;

- от красной линии проездов-не менее 5 м.

В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии улиц.

Основной вид разрешенного использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками-3 метра;

- от границ красных линий-3 метра

Основной вид разрешенного использования «Деловое управление» (код 4.1)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению действующими Правилами.

Планировочный квартал №2. Общественно-деловая многофункциональная зона общегородского значения (О.1)

Для территориальной зоны О.1 в данном планировочном квартале следующие виды разрешенного использования.

Основной вид разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от границ красных линий-6 м,

- от границ земельного участка - не подлежит установлению действующими Правилами.

Основной вид разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) (на момент разработки отсутствует в регламентах зоны О.1. Предлагается внести данный ВРИ в основные виды разрешенного использования)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от границ красных линий-6 м;

- от границ земельного участка - не подлежит установлению действующими Правилами.

Планировочный квартал №3. Общественно-деловая многофункциональная зона общегородского значения (О.1), Четвертая зона градостроительного преобразования (ГП.4)

Для территориальной зоны О.1 в данном планировочном квартале следующие виды разрешенного использования.

Основной вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» (на момент разработки отсутствует в регламентах зоны О.1. Предлагается внести данный ВРИ в основные виды разрешенного использования) .

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м

- в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки

Для территориальной зоны ГП.4 в данном планировочном квартале следующие виды разрешенного использования.

Основной вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м

- в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки

Планировочный квартал №4. Четвертая зона градостроительного преобразования (ГП.4)

Для территориальной зоны ГП.4 в данном планировочном квартале следующие виды разрешенного использования.

Основной вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м

- в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки

Планировочный квартал №5 Зона размещения объектов автомобильного транспорта (в границах НП) (ИТ.2), Вторая зона градостроительного преобразования (ГП.2)

Для территориальной зоны ИТ.2 в данном планировочном квартале следующие виды разрешенного использования.

Основной вид разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1).

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

Для территориальной зоны ГП.2 в данном планировочном квартале следующие виды разрешенного использования.

Основной вид разрешенного использования «Размещение гаражей для собственных нужд» (код 2.7.2)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

Планировочный квартал №6. Зона размещения объектов автомобильного транспорта (в границах НП) (ИТ.2)

Для территориальной зоны ИТ.2 в данном планировочном квартале следующие виды разрешенного использования.

Основной вид разрешенного использования «Благоустройство территории» (код 12.0.2)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

Планировочный квартал №7. Общественно-деловая многофункциональная зона общегородского значения (О.1)

Для территориальной зоны О.1 в данном планировочном квартале следующие виды разрешенного использования.

Основной вид разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» (код 3.5.1)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м.

- отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений дополнительного образования -не менее 10 м;

- от красной линии проездов-не менее 5 м, в условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц.

Основной вид разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг» (код 3.1.1)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

Основной вид разрешенного использования «Деловое управление» (код 4.1)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

Основной вид разрешенного использования «Государственное управление» (код 3.8.1)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

Основной вид разрешенного использования «Магазины» (код 4.4)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

Планировочный квартал №8. Общественно-деловая многофункциональная зона общегородского значения (О.1)

Для территориальной зоны О.1 в данном планировочном квартале следующие виды разрешенного использования.

Основной вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от границ красных линий-6 м,

- от границ земельного участка - не подлежит установлению действующими Правилами

Основной вид разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» (код 3.5.1)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 25 м.

- отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства образовательных учреждений дополнительного образования -не менее 10 м;

- от красной линии проездов-не менее 5 м, в условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов капитального по красной линии улиц.

Планировочный квартал №9. Общественно-деловая многофункциональная зона общегородского значения (О.1)

Для территориальной зоны О.1 в данном планировочном квартале следующие виды разрешенного использования.

Основной вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от границ красных лини-6 м,

- от границ земельного участка - не подлежит установлению действующими Правилами

Основной вид разрешенного использования «Магазины» (код 4.4)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

Планировочный квартал №10. Общественно-деловая многофункциональная зона общегородского значения (О.1)

Основной вид разрешенного использования Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

Основной вид разрешенного использования «Банковская и страховая деятельность» (код 4.5)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

Основной вид разрешенного использования «Бытовое обслуживание» (код 3.3)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками-3 метра;

- от границ красных линий-3 метра

Основной вид разрешенного использования «Магазины» (4.4)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

Планировочный квартал №11. Общественно-деловая многофункциональная зона общегородского значения (О.1) Зона размещения объектов гаражного назначения) (ИТ.5)

Для территориальной зоны О.1 в данном планировочном квартале следующие виды разрешенного использования.

Основной вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от границ красных лини-6 м,

- от границ земельного участка - не подлежит установлению действующими Правилами

Основной вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» (на момент разработки отсутствует в регламентах зоны О.1. Предлагается внести данный ВРИ в основные виды разрешенного использования) .

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м

в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки

Основной вид разрешенного использования Благоустройство территории (код 12.0.2)

Основной вид разрешенного использования «Предпринимательство» (код 4.0)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

Для территориальной зоны ИТ.5 в данном планировочном квартале следующие виды разрешенного использования.

Основной вид разрешенного использования «Размещение гаражей для собственных нужд» (код 2.7.2)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

Планировочный квартал №12. Общественно-деловая многофункциональная зона общегородского значения (О.1) Зона размещения объектов гаражного назначения) (ИТ.5)

Для территориальной зоны О.1 в данном планировочном квартале следующие виды разрешенного использования.

Основной вид разрешенного использования Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

Основной вид разрешенного использования «Магазины» (код 4.4)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

Для территориальной зоны ИТ.5 в данном планировочном квартале следующие виды разрешенного использования.

Основной вид разрешенного использования «Размещение гаражей для собственных нужд» (код 2.7.2)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

Планировочный квартал №13. Зона размещения объектов культового назначения (О.4)

Для территориальной зоны О.4 в данном планировочном квартале следующие виды разрешенного использования.

Основной вид разрешенного использования «Религиозное использование» (код 3.7)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

Планировочный квартал №14. Зона размещения объектов автомобильного транспорта (в границах НП) (ИТ.2)

Для территориальной зоны ИТ.2 в данном планировочном квартале следующие виды разрешенного использования.

Основной вид разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

Планировочные кварталы №15,16,17 Общественно-деловая многофункциональная зона общегородского значения (О.1)

Для территориальной зоны О.1 в данных планировочных кварталах следующие виды разрешенного использования.

Основной вид разрешенного использования «Предпринимательство» (код 4.0)

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению действующими Правилами.

## 1.2 Красные линии

Согласно пункту 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

На проектируемой территории установлены красные линии Проектом планировки территории 8 микрорайона города Югорска (утв. постановлением администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 2576 от 14.07.2015 г.)

Проектом внесения изменений предлагается отмена действующих красных линий и установление красных линий в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Ширина улиц и дорог 8 микрорайона города Югорска в красных линиях.

Ширина улиц и дорог 8 микрорайона города Югорска в красных линиях.

Таблица 5

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Категория улиц и дорог (в соотв. с постановлением администрации города Югорска № 3-п от 11.01.2024 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 01.07.2010 № 1185 «Об утверждении перечня автомобильных дорог местного значения» | Ширина улиц и дорог в красных линиях, м (в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Попова | Улица общегородского значения | 30-50 |
| 2 | Транспортная кольцевая развязка (Попова, Льва Толстого, Торговая) | Улица общегородского значения | 30-50 |
| 3 | Железнодорожная | Улица общегородского значения | 30-50 |
| 4 | 40 Лет Победы | Улица районного значения | 25-30 |
| 5 | Ленина | Улица районного значения | 25-30 |
| 6 | Октябрьская | Улица районного значения | 25-30 |
| 7 | Буряка | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |
| 8 | Механизаторов | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |
| 9 | Клары Цеткин | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |
| 10 | Торговая | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |
| 11 | Улица 1 (проектная) | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |
| 12 | Улица 2 (проектная) | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |
| 13 | Улица 3 (проектная) | Улицы и дороги местного значения | 10-20 |

Красные линии, устанавливаемые и подлежащие отмене отображены на «Чертеже планировки территории». Координаты характерных точек устанавливаемых красных линий приведены в Таблице 2.

Координаты характерных точек устанавливаемых красных линий.

Таблица 2

| N_тчк | X_м | Y_м |
| --- | --- | --- |
| Контур 1 Площадь= 60 368 кв.м |  |  |
| 1 | 994 430.46 | 1 675 963.72 |
| 2 | 994 396.78 | 1 675 987.22 |
| 3 | 994 346.49 | 1 676 022.29 |
| 4 | 994 341.27 | 1 676 025.97 |
| 5 | 994 314.19 | 1 676 044.87 |
| 6 | 994 289.05 | 1 676 062.35 |
| 7 | 994 255.79 | 1 676 085.49 |
| 8 | 994 243.29 | 1 676 094.2 |
| 9 | 994 243.63 | 1 676 094.69 |
| 10 | 994 240.12 | 1 676 097.18 |
| 11 | 994 235.28 | 1 676 100.61 |
| 12 | 994 234.89 | 1 676 100.06 |
| 13 | 994 225.04 | 1 676 106.92 |
| 14 | 994 189.85 | 1 676 056.93 |
| 15 | 994 182.81 | 1 676 046.71 |
| 16 | 994 112.53 | 1 675 946.96 |
| 17 | 994 098.47 | 1 675 926.73 |
| 18 | 994 083.24 | 1 675 905.18 |
| 19 | 994 070.65 | 1 675 887.36 |
| 20 | 994 078.13 | 1 675 882.13 |
| 21 | 994 085.26 | 1 675 878.23 |
| 22 | 994 095.1 | 1 675 873.75 |
| 23 | 994 110.39 | 1 675 867.82 |
| 24 | 994 199.45 | 1 675 838.15 |
| 25 | 994 204.09 | 1 675 836.46 |
| 26 | 994 211.32 | 1 675 833.82 |
| 27 | 994 223.03 | 1 675 828.82 |
| 28 | 994 239.75 | 1 675 819.89 |
| 29 | 994 255.56 | 1 675 809.59 |
| 30 | 994 290.75 | 1 675 784.56 |
| 31 | 994 298.14 | 1 675 779.38 |
| 32 | 994 383.35 | 1 675 898.01 |
| Контур 2 Площадь= 18 669 кв.м |  |  |
| 1 | 994 484.79 | 1 676 038.8 |
| 2 | 994 477.65 | 1 676 044.22 |
| 3 | 994 476.64 | 1 676 044.99 |
| 4 | 994 460.03 | 1 676 056.86 |
| 5 | 994 445.03 | 1 676 067.91 |
| 6 | 994 375.68 | 1 676 117.66 |
| 7 | 994 367.93 | 1 676 123.14 |
| 8 | 994 330.09 | 1 676 149.85 |
| 9 | 994 284.47 | 1 676 182.08 |
| 10 | 994 281.18 | 1 676 184.39 |
| 11 | 994 280.22 | 1 676 185.07 |
| 12 | 994 237.02 | 1 676 123.79 |
| 13 | 994 294.44 | 1 676 083.46 |
| 14 | 994 430.7 | 1 675 987.75 |
| 15 | 994 434.9 | 1 675 984.82 |
| 16 | 994 437.38 | 1 675 983.07 |
| 17 | 994 442.25 | 1 675 979.82 |
| Контур 3 Площадь= 17725 кв.м |  |  |
| 1 | 994 524.08 | 1 676 134.61 |
| 2 | 994 515.15 | 1 676 138.1 |
| 3 | 994 502.46 | 1 676 147.68 |
| 4 | 994 462.48 | 1 676 176.94 |
| 5 | 994 462.01 | 1 676 177.3 |
| 6 | 994 455.77 | 1 676 181.79 |
| 7 | 994 432.66 | 1 676 198.22 |
| 8 | 994 368.96 | 1 676 244.8 |
| 9 | 994 339.625 | 1 676 265.061 |
| 10 | 994 301.22 | 1 676 210.9 |
| 11 | 994 296.472 | 1 676 205.05 |
| 12 | 994 296.94 | 1 676 204.71 |
| 13 | 994 326.37 | 1 676 183.43 |
| 14 | 994 347.42 | 1 676 168.33 |
| 15 | 994 401.64 | 1 676 129.12 |
| 16 | 994 409.26 | 1 676 123.67 |
| 17 | 994 412.45 | 1 676 121.45 |
| 18 | 994 415.94 | 1 676 119.06 |
| 19 | 994 460.5 | 1 676 087.23 |
| 20 | 994 479.17 | 1 676 074.9 |
| 21 | 994 499.089 | 1 676 061.521 |
| 22 | 994 511.75 | 1 676 081.64 |
| 23 | 994 517.39 | 1 676 114.11 |
| Контур 4 Площадь= 19 833 кв.м |  |  |
| 1 | 994 546.21 | 1 676 282.711 |
| 2 | 994 513.64 | 1 676 296.49 |
| 3 | 994 494.42 | 1 676 305.77 |
| 4 | 994 472.56 | 1 676 317.25 |
| 5 | 994 456.65 | 1 676 326.09 |
| 6 | 994 429.71 | 1 676 341.33 |
| 7 | 994 400.83 | 1 676 351.37 |
| 8 | 994 372.41 | 1 676 311.29 |
| 9 | 994 371.5 | 1 676 310.11 |
| 10 | 994 369.08 | 1 676 306.6 |
| 11 | 994 351.219 | 1 676 281.412 |
| 12 | 994 421.65 | 1 676 228.36 |
| 13 | 994 434.08 | 1 676 219.26 |
| 14 | 994 434.23 | 1 676 219.41 |
| 15 | 994 435.03 | 1 676 218.61 |
| 16 | 994 447.88 | 1 676 209.46 |
| 17 | 994 461.97 | 1 676 199.36 |
| 18 | 994 489.82 | 1 676 179.43 |
| 19 | 994 516.813 | 1 676 158.017 |
| 20 | 994 529.933 | 1 676 152.897 |
| 21 | 994 542.97 | 1 676 258.96 |
| Контур 5 Площадь= 3616 кв.м |  |  |
| 1 | 994 552.558 | 1 676 335.401 |
| 2 | 994 533.9 | 1 676 338 |
| 3 | 994 506.12 | 1 676 341.89 |
| 4 | 994 502.82 | 1 676 342.37 |
| 5 | 994 498.72 | 1 676 343.4 |
| 6 | 994 494.33 | 1 676 344.5 |
| 7 | 994 489.51 | 1 676 345.86 |
| 8 | 994 479.54 | 1 676 348.85 |
| 9 | 994 479.07 | 1 676 349.02 |
| 10 | 994 477.83 | 1 676 349.46 |
| 11 | 994 475.79 | 1 676 350.17 |
| 12 | 994 472.98 | 1 676 351.35 |
| 13 | 994 472.22 | 1 676 351.71 |
| 14 | 994 458.64 | 1 676 358.13 |
| 15 | 994 452.85 | 1 676 360.86 |
| 16 | 994 445.13 | 1 676 364.78 |
| 17 | 994 443.19 | 1 676 365.76 |
| 18 | 994 433.78 | 1 676 370.54 |
| 19 | 994 429.26 | 1 676 373.14 |
| 20 | 994 426.59 | 1 676 374.87 |
| 21 | 994 421.82 | 1 676 378.3 |
| 22 | 994 416.01 | 1 676 370.1 |
| 23 | 994 413.408 | 1 676 366.973 |
| 24 | 994 412.438 | 1 676 365.807 |
| 25 | 994 407.921 | 1 676 360.38 |
| 26 | 994 408.51 | 1 676 360.1 |
| 27 | 994 468.94 | 1 676 331.97 |
| 28 | 994 476.51 | 1 676 328.3 |
| 29 | 994 495.56 | 1 676 319.44 |
| 30 | 994 530.35 | 1 676 301.48 |
| 31 | 994 548.065 | 1 676 297.915 |
| Контур 6 Площадь= 12957 кв.м |  |  |
| 1 | 994 556.98 | 1 676 383.03 |
| 2 | 994 556.89 | 1 676 400.89 |
| 3 | 994 555.51 | 1 676 423.12 |
| 4 | 994 552.69 | 1 676 445.3 |
| 5 | 994 549.42 | 1 676 462.83 |
| 6 | 994 545.21 | 1 676 480.26 |
| 7 | 994 540.2 | 1 676 498.93 |
| 8 | 994 536.50 | 1 676 511.09 |
| 9 | 994 519 | 1 676 515.3 |
| 10 | 994 428.52 | 1 676 387.74 |
| 11 | 994 429.83 | 1 676 386.76 |
| 12 | 994 431.72 | 1 676 385.44 |
| 13 | 994 433.06 | 1 676 384.5 |
| 14 | 994 435.45 | 1 676 382.96 |
| 15 | 994 439.38 | 1 676 380.71 |
| 16 | 994 458.64 | 1 676 371 |
| 17 | 994 477.77 | 1 676 361.92 |
| 18 | 994 479.92 | 1 676 361.02 |
| 19 | 994 482.09 | 1 676 360.19 |
| 20 | 994 482.99 | 1 676 359.93 |
| 21 | 994 492.71 | 1 676 357.03 |
| 22 | 994 497.29 | 1 676 355.74 |
| 23 | 994 505.21 | 1 676 353.71 |
| 24 | 994 553.94 | 1 676 346.933 |
| 25 | 994 556.13 | 1 676 365.21 |
| Контур 7 Площадь= 70 843 кв.м |  |  |
| 1 | 994 206.923 | 1 676 119.525 |
| 2 | 994 153.91 | 1 676 156.46 |
| 3 | 994 097.49 | 1 676 195.76 |
| 4 | 994 080.59 | 1 676 207.5 |
| 5 | 994 076.09 | 1 676 210.65 |
| 6 | 994 031.68 | 1 676 241.22 |
| 7 | 994 027.64 | 1 676 244.03 |
| 8 | 994 014.81 | 1 676 252.96 |
| 9 | 993 988.921 | 1 676 270.96 |
| 10 | 993 976.77 | 1 676 279.52 |
| 11 | 993 969.73 | 1 676 270 |
| 12 | 993 968.56 | 1 676 265.71 |
| 13 | 993 969.28 | 1 676 263.36 |
| 14 | 993 969.93 | 1 676 261.96 |
| 15 | 993 970.85 | 1 676 260.77 |
| 16 | 993 978.05 | 1 676 255.36 |
| 17 | 993 978.076 | 1 676 255.343 |
| 18 | 993 981.88 | 1 676 252.82 |
| 19 | 993 981.02 | 1 676 251.59 |
| 20 | 993 975.39 | 1 676 243.05 |
| 21 | 993 953.72 | 1 676 211.83 |
| 22 | 993 949.27 | 1 676 204.44 |
| 23 | 993 887.96 | 1 676 117.47 |
| 24 | 993 881.7 | 1 676 108.13 |
| 25 | 993 862.62 | 1 676 081.29 |
| 26 | 993 860.99 | 1 676 078.98 |
| 27 | 993 853.8 | 1 676 069.85 |
| 28 | 993 849.67 | 1 676 064.04 |
| 29 | 993 847.78 | 1 676 061.37 |
| 30 | 993 838.06 | 1 676 047.34 |
| 31 | 993 867.49 | 1 676 026.3 |
| 32 | 993 982.95 | 1 675 945.04 |
| 33 | 993 988.71 | 1 675 941.03 |
| 34 | 993 994.23 | 1 675 937.21 |
| 35 | 994 051.23 | 1 675 897.36 |
| 36 | 994 078.98 | 1 675 936.89 |
| 37 | 994 148.7 | 1 676 036.19 |
| 38 | 994 163.9 | 1 676 057.76 |
| 39 | 994 191.87 | 1 676 097.67 |
| Контур 8 Площадь= 37 551 кв.м |  |  |
| 1 | 993 971.48 | 1 676 283.2 |
| 2 | 993 938.47 | 1 676 306.26 |
| 3 | 993 938.329 | 1 676 306.356 |
| 4 | 993 934.664 | 1 676 308.861 |
| 5 | 993 924.61 | 1 676 315.73 |
| 6 | 993 889.67 | 1 676 341.02 |
| 7 | 993 880.5 | 1 676 347.5 |
| 8 | 993 870.88 | 1 676 354.27 |
| 9 | 993 848.18 | 1 676 322.35 |
| 10 | 993 844.37 | 1 676 317.03 |
| 11 | 993 822.99 | 1 676 287.32 |
| 12 | 993 821.97 | 1 676 285.91 |
| 13 | 993 817.46 | 1 676 279.48 |
| 14 | 993 816.33 | 1 676 277.87 |
| 15 | 993 807.08 | 1 676 265.11 |
| 16 | 993 796.62 | 1 676 249.95 |
| 17 | 993 789.98 | 1 676 240.51 |
| 18 | 993 781.15 | 1 676 227.72 |
| 19 | 993 777.55 | 1 676 222.62 |
| 20 | 993 769.32 | 1 676 210.97 |
| 21 | 993 767.68 | 1 676 208.67 |
| 22 | 993 760.31 | 1 676 198.42 |
| 23 | 993 715.99 | 1 676 135.9 |
| 24 | 993 716.83 | 1 676 133.76 |
| 25 | 993 720.88 | 1 676 130.68 |
| 26 | 993 739.7 | 1 676 116.88 |
| 27 | 993 775.77 | 1 676 091.49 |
| 28 | 993 787.33 | 1 676 083.31 |
| 29 | 993 815.99 | 1 676 063.13 |
| 30 | 993 830.33 | 1 676 052.87 |
| 31 | 993 845.46 | 1 676 074.6 |
| 32 | 993 868.75 | 1 676 107.21 |
| 33 | 993 883.11 | 1 676 127.62 |
| 34 | 993 933.47 | 1 676 198.8 |
| 35 | 993 946.62 | 1 676 217.43 |
| 36 | 993 963.09 | 1 676 241.76 |
| 37 | 993 969.22 | 1 676 250.65 |
| 38 | 993 970.279 | 1 676 253.185 |
| 39 | 993 957.153 | 1 676 262.403 |
| 40 | 993 959.63 | 1 676 266.08 |
| Контур 9 Площадь= 12 986 кв.м |  |  |
| 1 | 994 272.38 | 1 676 200.23 |
| 2 | 994 236.65 | 1 676 225.97 |
| 3 | 994 219.89 | 1 676 202.32 |
| 4 | 994 217.92 | 1 676 199.19 |
| 5 | 994 217.4 | 1 676 199.5 |
| 6 | 994 216.72 | 1 676 199.92 |
| 7 | 994 212.49 | 1 676 193.78 |
| 8 | 994 161.19 | 1 676 231.03 |
| 9 | 994 159.9 | 1 676 231.58 |
| 10 | 994 146.46 | 1 676 242.65 |
| 11 | 994 145.58 | 1 676 243.37 |
| 12 | 994 144.4 | 1 676 244.3 |
| 13 | 994 139.02 | 1 676 247.79 |
| 14 | 994 138.56 | 1 676 248.09 |
| 15 | 994 129.84 | 1 676 253.68 |
| 16 | 994 129.32 | 1 676 254.01 |
| 17 | 994 113.47 | 1 676 264.15 |
| 18 | 994 111.78 | 1 676 265.23 |
| 19 | 994 100.76 | 1 676 272.29 |
| 20 | 994 098.52 | 1 676 273.67 |
| 21 | 994 097.38 | 1 676 274.37 |
| 22 | 994 094.26 | 1 676 276.27 |
| 23 | 994 094.49 | 1 676 276.6 |
| 24 | 994 091.01 | 1 676 279.03 |
| 25 | 994 089.6 | 1 676 280.01 |
| 26 | 994 088.81 | 1 676 280.57 |
| 27 | 994 067.17 | 1 676 295.64 |
| 28 | 994 051.88 | 1 676 306.3 |
| 29 | 994 048.86 | 1 676 308.4 |
| 30 | 994 045.08 | 1 676 302.95 |
| 31 | 994 022.2 | 1 676 270.12 |
| 32 | 994 067.86 | 1 676 238.35 |
| 33 | 994 177.73 | 1 676 164.05 |
| 34 | 994 224.34 | 1 676 132.56 |
| 35 | 994 255.73 | 1 676 176.47 |
| 36 | 994 255.42 | 1 676 176.71 |
| Контур 10 Площадь= 8 291 кв.м |  |  |
| 1 | 994 035.64 | 1 676 309.47 |
| 2 | 994 033.07 | 1 676 311.33 |
| 3 | 994 029.49 | 1 676 313.82 |
| 4 | 994 028.4 | 1 676 314.58 |
| 5 | 994 012.34 | 1 676 325.78 |
| 6 | 994 009.74 | 1 676 327.59 |
| 7 | 993 981.92 | 1 676 346.96 |
| 8 | 993 984.54 | 1 676 350.73 |
| 9 | 993 979.58 | 1 676 354.16 |
| 10 | 993 975.89 | 1 676 358.16 |
| 11 | 993 973.19 | 1 676 361.1 |
| 12 | 993 970.31 | 1 676 363.16 |
| 13 | 993 967.36 | 1 676 365.11 |
| 14 | 993 955.21 | 1 676 370.15 |
| 15 | 993 955.96 | 1 676 371.64 |
| 16 | 993 963.41 | 1 676 386.53 |
| 17 | 993 973.31 | 1 676 404.51 |
| 18 | 993 975.74 | 1 676 408.9 |
| 19 | 993 962.01 | 1 676 418.66 |
| 20 | 993 951.51 | 1 676 425.92 |
| 21 | 993 947.93 | 1 676 428.49 |
| 22 | 993 943.69 | 1 676 431.527 |
| 23 | 993 940.8 | 1 676 433.6 |
| 24 | 993 937.71 | 1 676 429.43 |
| 25 | 993 890.92 | 1 676 362.51 |
| 26 | 993 959.02 | 1 676 314.14 |
| 27 | 993 986.92 | 1 676 294.69 |
| 28 | 994 013.27 | 1 676 276.72 |
| Контур 11 Площадь= 81 825 кв.м |  |  |
| 1 | 994 447.69 | 1 676 452.79 |
| 2 | 994 444.89 | 1 676 454.75 |
| 3 | 994 421.11 | 1 676 471.76 |
| 4 | 994 351.92 | 1 676 482.65 |
| 5 | 994 345.2 | 1 676 483.91 |
| 6 | 994 325.38 | 1 676 487.09 |
| 7 | 994 320.16 | 1 676 487.93 |
| 8 | 994 283.922 | 1 676 493.742 |
| 9 | 994 097.88 | 1 676 523.58 |
| 10 | 994 025.971 | 1 676 528.898 |
| 11 | 993 973.88 | 1 676 532.75 |
| 12 | 993 962.86 | 1 676 530.57 |
| 13 | 993 950.27 | 1 676 527 |
| 14 | 993 933.04 | 1 676 476.6 |
| 15 | 993 979.77 | 1 676 442.87 |
| 16 | 993 979.86 | 1 676 442.81 |
| 17 | 993 997.17 | 1 676 430.36 |
| 18 | 994 081.05 | 1 676 369.95 |
| 19 | 994 118.56 | 1 676 342.91 |
| 20 | 994 131.33 | 1 676 333.62 |
| 21 | 994 177.67 | 1 676 302.08 |
| 22 | 994 209.96 | 1 676 277.24 |
| 23 | 994 212.07 | 1 676 275.62 |
| 24 | 994 227.69 | 1 676 263.58 |
| 25 | 994 234.85 | 1 676 258.06 |
| 26 | 994 247.47 | 1 676 248.27 |
| 27 | 994 245.95 | 1 676 246.08 |
| 28 | 994 250.78 | 1 676 242.56 |
| 29 | 994 257.87 | 1 676 237.35 |
| 30 | 994 264.49 | 1 676 232.63 |
| 31 | 994 269.16 | 1 676 229.29 |
| 32 | 994 282.43 | 1 676 219.79 |
| 33 | 994 346.82 | 1 676 310.57 |
| 34 | 994 405.03 | 1 676 392.64 |
| 35 | 994 411.8 | 1 676 402.19 |
| Контур 12 Площадь= 34 626 кв.м |  |  |
| 1 | 994 477.41 | 1 676 538.64 |
| 2 | 994 459.57 | 1 676 575.71 |
| 3 | 994 429.78 | 1 676 578.76 |
| 4 | 994 364.01 | 1 676 586.2 |
| 5 | 994 353.93 | 1 676 587.39 |
| 6 | 994 345.2 | 1 676 588.21 |
| 7 | 994 327.2 | 1 676 589.44 |
| 8 | 994 309.81 | 1 676 591.11 |
| 9 | 994 295.86 | 1 676 591.9 |
| 10 | 994 283.94 | 1 676 591.46 |
| 11 | 994 193.28 | 1 676 595.83 |
| 12 | 994 172.07 | 1 676 597.3 |
| 13 | 994 166.56 | 1 676 597.5 |
| 14 | 994 162.06 | 1 676 597.66 |
| 15 | 994 157.5 | 1 676 597.8 |
| 16 | 994 152.61 | 1 676 597.99 |
| 17 | 994 148.06 | 1 676 598.14 |
| 18 | 994 133.71 | 1 676 598.53 |
| 19 | 994 129.03 | 1 676 598.79 |
| 20 | 994 123.16 | 1 676 598.99 |
| 21 | 994 116.6 | 1 676 599.24 |
| 22 | 994 097.88 | 1 676 601.62 |
| 23 | 994 042.62 | 1 676 605.01 |
| 24 | 994 007.59 | 1 676 607.07 |
| 25 | 993 999.55 | 1 676 607.49 |
| 26 | 993 996.57 | 1 676 607.44 |
| 27 | 993 993.62 | 1 676 606.55 |
| 28 | 993 993.59 | 1 676 606.54 |
| 29 | 993 993.24 | 1 676 605.92 |
| 30 | 993 964.31 | 1 676 555.04 |
| 31 | 993 987.1 | 1 676 553.64 |
| 32 | 994 013.83 | 1 676 552.02 |
| 33 | 994 040.48 | 1 676 550.37 |
| 34 | 994 060.94 | 1 676 544.59 |
| 35 | 994 128.86 | 1 676 538.16 |
| 36 | 994 146.91 | 1 676 535.96 |
| 37 | 994 225.43 | 1 676 523.36 |
| 38 | 994 262.89 | 1 676 517.42 |
| 39 | 994 292.53 | 1 676 513.76 |
| 40 | 994 305.68 | 1 676 512.15 |
| 41 | 994 315.56 | 1 676 510.79 |
| 42 | 994 341.21 | 1 676 507.05 |
| 43 | 994 348.75 | 1 676 505.93 |
| 44 | 994 356.96 | 1 676 504.74 |
| 45 | 994 356.83 | 1 676 503.81 |
| 46 | 994 393.41 | 1 676 498.89 |
| 47 | 994 417.07 | 1 676 495.7 |
| 48 | 994 440.61 | 1 676 493.54 |
| 49 | 994 465.49 | 1 676 490.45 |
| Контур 13 Площадь= 10 137 кв.м |  |  |
| 1 | 994 409.8 | 1 676 657.01 |
| 2 | 994 407.79 | 1 676 665.85 |
| 3 | 994 383.61 | 1 676 735.17 |
| 4 | 994 333.49 | 1 676 714.35 |
| 5 | 994 320.07 | 1 676 701.8 |
| 6 | 994 309.52 | 1 676 685.26 |
| 7 | 994 306.53 | 1 676 677.16 |
| 8 | 994 305.24 | 1 676 668.77 |
| 9 | 994 302.75 | 1 676 608.83 |
| 10 | 994 314.28 | 1 676 608.02 |
| 11 | 994 373.85 | 1 676 612.8 |
| 12 | 994 389.37 | 1 676 617.4 |
| 13 | 994 401.03 | 1 676 627.82 |
| 14 | 994 408.31 | 1 676 641.49 |
| Контур 14 Площадь= 9525 кв.м |  |  |
| 1 | 994 409.551 | 1 676 654.418 |
| 2 | 994 372.005 | 1 676 730.349 |
| 3 | 994 333.49 | 1 676 714.35 |
| 4 | 994 320.07 | 1 676 701.8 |
| 5 | 994 309.52 | 1 676 685.26 |
| 6 | 994 306.53 | 1 676 677.16 |
| 7 | 994 305.24 | 1 676 668.77 |
| 8 | 994 302.75 | 1 676 608.83 |
| 9 | 994 314.28 | 1 676 608.02 |
| 10 | 994 373.85 | 1 676 612.8 |
| 11 | 994 389.37 | 1 676 617.4 |
| 12 | 994 401.03 | 1 676 627.82 |
| 13 | 994 408.31 | 1 676 641.49 |
| Контур 15 Площадь= 18 361 кв.м |  |  |
| 1 | 994 299.918 | 1 676 717.72 |
| 2 | 994 246.123 | 1 676 752.44 |
| 3 | 994 208.514 | 1 676 775.74 |
| 4 | 994 155.39 | 1 676 692.6 |
| 5 | 994 125.447 | 1 676 645.75 |
| 6 | 994 158.875 | 1 676 617.22 |
| 7 | 994 282.739 | 1 676 610.4 |
| 8 | 994 284.766 | 1 676 639.69 |
| 9 | 994 287.786 | 1 676 676.29 |
| 10 | 994 289.541 | 1 676 700.49 |
| Контур 16 Площадь= 10200 кв.м |  |  |
| 1 | 994 361.095 | 1 676 752.4 |
| 2 | 994 326.041 | 1 676 823.06 |
| 3 | 994 306.991 | 1 676 861.83 |
| 4 | 994 286.289 | 1 676 875.81 |
| 5 | 994 260.656 | 1 676 836.3 |
| 6 | 994 226.01 | 1 676 783.73 |
| 7 | 994 251.93 | 1 676 767.7 |
| 8 | 994 281.113 | 1 676 748.84 |
| 9 | 994 310.747 | 1 676 729.75 |
| Контур 17 Площадь= 32 870 кв.м |  |  |
| 1 | 994 297.31 | 1 676 924.8 |
| 2 | 994 293.16 | 1 676 933.89 |
| 3 | 994 291.79 | 1 676 936.42 |
| 4 | 994 275.19 | 1 676 947.49 |
| 5 | 994 237.966 | 1 676 973.982 |
| 6 | 994 212.631 | 1 676 938.191 |
| 7 | 994 174.239 | 1 676 883.954 |
| 8 | 994 171.018 | 1 676 879.404 |
| 9 | 994 149.953 | 1 676 849.645 |
| 10 | 994 137.321 | 1 676 831.79 |
| 11 | 994 132.907 | 1 676 825.56 |
| 12 | 994 093.1 | 1 676 769.35 |
| 13 | 994 088.56 | 1 676 762.92 |
| 14 | 994 040.18 | 1 676 690.47 |
| 15 | 994 018.85 | 1 676 650.73 |
| 16 | 994 010.32 | 1 676 636.14 |
| 17 | 994 023.65 | 1 676 628.74 |
| 18 | 994 035.49 | 1 676 624.65 |
| 19 | 994 101.376 | 1 676 620.41 |
| 20 | 994 101.38 | 1 676 620.41 |
| 21 | 994 103.71 | 1 676 623.44 |
| 22 | 994 162.47 | 1 676 715.04 |
| 23 | 994 163.25 | 1 676 716.3 |
| 24 | 994 166.59 | 1 676 721.61 |
| 25 | 994 178.61 | 1 676 739.87 |
| 26 | 994 179.92 | 1 676 741.88 |
| 27 | 994 184.68 | 1 676 749.08 |
| 28 | 994 192.87 | 1 676 761.88 |
| 29 | 994 199.66 | 1 676 772.29 |
| 30 | 994 206.43 | 1 676 783 |
| 31 | 994 223.059 | 1 676 809.02 |
| 32 | 994 253.196 | 1 676 856.66 |
| 33 | 994 273.408 | 1 676 888.65 |
| 34 | 994 249.015 | 1 676 904.9 |
| 35 | 994 251.764 | 1 676 909.25 |
| 36 | 994 276.08 | 1 676 893.12 |

## 1.3. Характеристики объектов капитального строительства. Жилищное строительство

На рассматриваемой территории расположен существующий жилищный фонд. Жилая застройка характеризуется показателями, представленными в таблице ниже.

Характеристика существующих объектов жилищного фонда

Табдица1

| Этажность | Количество объектов | Площадь застройки кв.м | Общая площадь кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома общего типа |  |  |  |
| 1 | 32 | 4871 | 3895 |
| 2 | 20 | 8191 | 13114 |
| 3 | 11 | 5858 | 14065 |
| 4 | 1 | 599 | 1916 |
| 5 | 3 | 2003 | 8013 |
| 6 | 1 | 732 | 3515 |
| 7 | 3 | 994 | 5567 |
| 9 | 3 | 3259 | 23461 |
| Жилые дома специального назначения Общежитие. БУ СПО ХМАО-Югры Югорский политехнический колледж |  |  |  |
| 2 | 1 | 426 | 682 |
| Итого | 74 | 26507 | 73546 |

Таким образом, существующая общая площадь жилищного фонда составляет 73546 кв.м (площадь застройки 26507 кв.м). Всего жилых домов на рассматриваемой территории 74. По назначению жилые дома распределяются следующим образом:

- жилые дома общего типа: 99,1%

- жилые дома специального назначения: 0,9%.

Данным проектом предусматривается

- сохранение индивидуальной и блокированной жилой застройки в кварталах улиц: Ленина, Попова, Клары Цеткин; Октябрьская;

- строительство четырехэтажного общежития (общая площадь 6000 кв.м) на перекрестке улиц Механизаторов и Ленина;

Согласно постановлению администрации города Югорска №99-п от 25.01.2024 г. «Об утверждении реестра аварийных домов в городе Югорске по состоянию на 15.01.2024», дома являются аварийными и подлежат сносу (перечень домов, предлагаемых к сносу, представлен в таблице 2).

Перечень домов, планируемых к сносу.

Таблица 2

| № п/п | Адрес объекта | Год постройки | % износа | Площадь жилых помещений (кв. м) | Кол-во проживающих (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Октябрьская, 7 | 1974 |  | 130 | 3 |
| 2 | ул. Октябрьская, 8 | 1974 |  | 130 | 2 |
| 3 | ул. Октябрьская, 13, кв.2 | 1968 |  | 40.4 | 1 |
| 4 | ул. Октябрьская, 15 |  |  |  |  |
| 5 | ул. Клары Цеткин, 14 | 1981 | 70 | 120.3 | 3 |
| 6 | ул. Клары Цеткин, 10 | 1978 | 67 | 194.3 | 5 |
| 7 | ул. Клары Цеткин, 5 | 1978 | 67 | 120.2 | 9 |
| 8 | ул. Клары Цеткин, 3 | 1977 | 63 | 185.9 | 4 |

С учетом определенного генеральным планом показателя проектной средней жилищной обеспеченности населения 32,0 кв.м на человека и существующей – 27,3 кв.м на человека (общежитие - 15 кв.м на человека), численность населения в сохраняемых и проектных домах рассматриваемого участка жилой застройки составит:

73546/27=2723 человека

682/15=46 человек.

2723+46=2729 человек – численность населения сохраняемой жилой застройки.

6000/15=400 человек – численность населения проектируемой застройки (общежитие).

2729+400=3129 человек – общая численность населения проектируемой территории

## 1.4 Объекты обслуживания жилой застройки

На территории проектирования размещены следующие объекты общественно-делового назначения. Перечень объектов обслуживания жилой застройки представлен в таблице ниже.

Перечень объектов обслуживания жилой застройки

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Статус объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аптека (ул. 40 лет Победы, 18а) | Сохраняемый |
| 2 | БУ "Югорская городская больница" (ул. 40 лет Победы, 18б, 18в) | Сохраняемый |
| 3 | Югорский политехнический колледж (ул. Ленина, 39) | Сохраняемый |
| 4 | Управление связи Газпром трансгаз Югорск (ул. 40 лет Победы, 14) | Сохраняемый |
| 5 | Базовая кафедра УрФУ "Энергетика"(ул. Ленина, 41) | Сохраняемый |
| 6 | Детская школа искусств ул. 40 лет Победы, 12) | Сохраняемый |
| 7 | Здание администрации города Югорска (ул. 40 лет Победы, 11) | Сохраняемый |
| 8 | Административное здание (Общественная приемная Единой России) (ул. 40 лет Победы, 10) | Сохраняемый |
| 9 | МБОУ " Лицей имени Г. Ф. Атякшева" (ул. Ленина, 24) | Сохраняемый |
| 10 | Дошкольные группы МБОУ " Лицей имени Г. Ф. Атякшева" (ул Буряка, 6) | Сохраняемый |
| 11 | Административное здание (ул Буряка, 8) | Сохраняемый |
| 12 | Офисные помещения (ул. 40 лет Победы, 8а) | Сохраняемый |
| 13 | Административное здание (ул. Буряка, 7/1) | Сохраняемый |
| 14 | Магазин "Товары для дома" (ул. 40 лет Победы, 6) | Сохраняемый |
| 15 | Административное здание (ул. Буряка, 3/1) | Сохраняемый |
| 16 | Югорский районный суд ХМАО-Югры (ул. Буряка, 4) | Сохраняемый |
| 17 | Частная пекарня "Пекарев" (ул. Буряка, 1/1) | Сохраняемый |
| 18 | Югорский центр занятости (ул. Буряка, 4) | Сохраняемый |
| 19 | Магазин ( ул. 40 лет Победы, 4) | Сохраняемый |
| 20 | Торговый центр "Югорский" (ул. Механизаторов,9) | Сохраняемый |
| 21 | ЧОУ Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского (ул. Железнодорожная,43) | Сохраняемый |
| 22 | Магазин (ул. Механизаторов,5/1) | Сохраняемый |
| 23 | Бар (ул. Железнодорожная,45/1) | Сохраняемый |
| 24 | Магазин (ул. Механизаторов,5/2) | Сохраняемый |
| 25 | Рынок(ул. Железнодорожная, д. 14а) | Сохраняемый |
| 26 | Газпромбанк (ул. Железнодорожная, 16) | Сохраняемый |
| 27 | Магазин (ул. Попова, 66/1) | Сохраняемый |
| 28 | Магазин (ул. Октябрьская, 16 б ) | Сохраняемый |
| 29 | Административное здание (ул. Октябрьская, 8/1) | Сохраняемый |
| 30 | Магазин (ул. Ленина, д. 26 а) | Сохраняемый |
| 31 | Центральная библиотека (ул. Механизаторов, 6) | Сохраняемый |
| 32 | Отделение Сбербанка (ул. Механизаторов, 4) | Сохраняемый |
| 33 | МФЦ (ул. Механизаторов, 2) | Сохраняемый |
| 34 | Торговый центр, магазин (ул. Механизаторов, 2/1) | Сохраняемый |
| 35 | Магазин "Автозапчасти"(ул. Торговая, 11) | Сохраняемый |
| 36 | Административное здание (ул. Ленина, 36) | Сохраняемый |
| 37 | Торговый развлекательный центр "Лайнер" (ул. Октябрьская, 2 ) | Сохраняемый |
| 38 | Административное здание (Железнодорожная, 53а) | Сохраняемый |
| 39 | Магазин (ул. Попова) | Сохраняемый |
| 40 | Магазин (ул. Попова, 97) | Сохраняемый |
| 41 | Магазин (ул. Попова, 97/2) | Сохраняемый |
| 42 | Оптово-розничная торговая база (ул. Торговая,5) | Сохраняемый |
| 43 | Продуктовый рынок "Караван"(ул. Торговая, 3) | Сохраняемый |
| 44 | Торговый развлекательный центр "Магнит семейный" (ул. Торговая, 1) | Сохраняемый |
| 45 | Магазин (ул. Железнодорожная, 55) | Сохраняемый |
| 46 | Магазин (ул. Железнодорожная, в районе вещевого рынка) | Сохраняемый |
| 47 | Магазин (ул. Железнодорожная,59 б) | Сохраняемый |
| 48 | Магазин (ул. Торговая) | Сохраняемый |
| 49 | Магазин (ул. Железнодорожная) | Сохраняемый |
| 50 | Магазин "Светофор" (ул. Железнодорожная) | Сохраняемый |

Общая площадь существующих объектов обслуживания жилой застройки составляет порядка 68070кв. м.

Перечень объектов обслуживания жилой застройки, предлагаемых для размещения данным проектом приведен в Таблице 4.

Перечень объектов обслуживания жилой застройки, предлагаемых к размещению.

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Статус объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торгово-развлекательный комплекс (2 -я очередь строительства) (ул. Октябрьская, 2) | Планируемый |
| 2 | Религиозно-культовый объект (ул. Торговая, 10) | Планируемый |
| 3 | Многофункциональный комплекс (ул. Железнодорожная) | Планируемый |
| 4 | Вещевой рынок (ул.Железнодорожная,59) | Планируемый |
| 5 | Многофункциональный комплекс (ул. Железнодорожная, 65) | Планируемый |
| 6 | Многофункциональный комплекс (ул. Железнодорожная, 67) | Планируемый |

Общая площадь планируемых к размещению объектов обслуживания жилой застройки составит порядка 5470кв. м.

Планируется формирование восьми земельных участков: :ЗУ96, :ЗУ97, :ЗУ98, :ЗУ99, :ЗУ100, :ЗУ101, :ЗУ102, :ЗУ103 с видом разрешенного использования «Предпринимательство»(4.0) в районе вещевого рынка. Перечень и наименование объектов капитального строительства на этих участках будут уточняться на дальнейших стадиях проектирования.

## 1.5 Улично-дорожная сеть

Существующая улично-дорожная сеть в границах проектирования сформирована улицами общегородского, районного и местного значения.

Всего в границах проектирования проходит 10 улиц.

В целях улучшения качества улично-дорожной сети 8-го микрорайона проектом планировки предлагается:

- модернизировать существующую улично-дорожную сеть с целью приведения ширины красных линий и дорожного полотна улиц к нормативным показателям;

- предусмотреть твердое дорожное покрытие существующих улиц и дорог.

Число полос движения, ширина проезжей части определены в соответствии с таблицей 11.2а пункта 11.5 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Характеристика реконструируемых дорог 8-го микрорайона представлена в Таблице 6.

Характеристика реконструируемых дорог 8-го микрорайона

Таблица 6

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Категория | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Попова | Улица общегородского значения | 3,25-3,5 | 2-4 | 2,25 |
| 2 | Транспортная кольцевая развязка (Попова, Льва Толстого, Торговая) | Улица общегородского значения | 3,25-3,5 | 2-4 | 2,25 |
| 3. | Железнодорожная | Улица общегородского значения | 3,25-3,5 | 2-4 | 2,25 |
| 4 | 40 Лет Победы | Улица районного значения | 3,0-3,5 | 2-4 | 1,5 |
| 5 | Ленина | Улица районного значения | 3,0-3,5 | 2-4 | 1,5 |
| 6 | Октябрьская | Улица районного значения | 3,0-3,5 | 2-4 | 1,5 |
| 7 | Буряка | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |
| 8 | Механизаторов | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |
| 9 | Клары Цеткин | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |
| 10 | Торговая | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |
| 11 | Улица 1 (проектная) | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |
| 12 | Улица 2 (проектная) | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |
| 13 | Улица 3 (проектная) | Улицы и дороги местного значения | 3,0-3,5 | 2 | 1,5 |

Общая протяженность улично-дорожной сети проектируемой территории составит 9,18 км.

Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из асфальтобетона с бордюрным камнем. Минимальная ширина тротуаров составляет от 1,5; до 2.25 м вдоль улично-дорожной сети.

## 1.6 Водоснабжение

На территории 8 микрорайона действует система централизованного водоснабжения.

Протяженность существующих сетей водоснабжения составляет 18,96 км.

Размещение новых инженерных сетей планируется для подключения вновь размещаемых объектов капитального строительства.

Часть существующих сетей предусмотрено демонтировать, и построить новые сети.

Проектируемые сети обеспечивают централизованное хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение планируемой территории.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Для подключения к существующим сетям и объектам водоснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Для обеспечения потребителей системой водоснабжения предусмотрено строительство объединенной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с установкой пожарных гидрантов. Водопровод рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб. Способ прокладки водопровода подземный.

Протяженность планируемого водопровода составит порядка 0,733 км (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

Расчетный (средний за год) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Югорска (утв. постановлением администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.08.2022 № 1676-п), учитывая показатель потребления для жилых домов 54,75 куб. м/год, составит:

3129 человек*54,75=171 313 куб. м/год (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

## 1.7 Водоотведение

На территории жилого микрорайона действует централизованная система канализации. Централизованным водоотведением обеспечена вся многоквартирная жилая застройка, часть индивидуальных жилых домов и объекты обслуживания жилой застройки. Индивидуальные жилые дома, не подключенные к системе централизованного водоотведения, осуществляют водоотведение в сооружения для сбора автономной системы канализации (емкости).

Протяженность существующих сетей водоотведения составляет 8,04 км.

Размещение новых инженерных сетей планируется для подключения вновь размещаемых зданий. Протяженность планируемых сетей бытовой канализации составит порядка 0,654 км.

Удельное среднесуточное водоотведение равно удельному среднесуточному водопотреблению и составит 171 313 куб. м/год.

## 1.8 Теплоснабжение и горячее водоснабжение

На территории жилого микрорайона действует система централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения. Централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением обеспечиваются многоквартирные жилые дома, часть индивидуальной и блокированной жилой застройки и объекты обслуживания жилой застройки.

Протяженность сетей теплоснабжения по территории жилого микрорайона – 13,7 км.

На планируемой территории находятся три котельные: Котельная № 2 (уд. Ленина, 22), Котельная № 3 (ул. Ленина, 22А) и котельная по адресу ул. Буряка, 10.

Основной вид топлива котельных – природный газ.

Размещение новых инженерных сетей теплоснабжения планируется для подключения вновь размещаемых объектов капитального строительства. Протяженность планируемых сетей теплоснабжения составит порядка 1,2 км.

Проектом предлагается демонтаж котельных № 2 № 3 и размещение новой котельной по адресу ул. Механизаторов, 15. Также предлагается реконструкция существующей котельной по адресу ул. Буряка, 10 под административное здание.

Удельные расходы тепла на отопление жилых и общественно-деловых зданий рассчитаны на основании предельных значений расчетных показателей таблицы 6 Местных нормативов градостроительного проектирования города Югорска. Учитывались общая площадь и этажность жилых и общественно-деловых зданий. Суммарные удельные расходы на отопление составят 74898гкал/год.

## 1.9 Газоснабжение

На территории жилого района действует система централизованного газоснабжения. Централизованным газоснабжением обеспечены многоквартирные, индивидуальные и блокированные жилые дома, а также часть объектов обслуживания жилой застройки.

Использование газа предусматривается для отопления и пищеприготовления

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

Подключение сетей газоснабжения проектируемой территории выполнить к существующим сетям.

Трассировку, место подключения, используемые материалы должны определяться на дальнейших стадиях проектирования.

Перед строительством необходимо запросить технические условия и согласовать проведение работ с эксплуатирующей организацией.

Общая протяженность существующих сетей газоснабжения на территории жилого района составляет 12,54 км.

Размещение новых инженерных сетей газоснабжения планируется для подключения вновь размещаемых жилых и общественно-деловых зданий. Протяженность планируемых сетей газоснабжения составит порядка 0,213 км.

Удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд зданий рассчитаны на основании предельных значений расчетных показателей таблицы 6 Местных нормативов градостроительного проектирования города Югорска. Расчет берется для газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения 163,2 куб. м на чел./год. Расход газа составит:

3129 чел.*163,2 куб.м на чел./год =510653 куб. м/год.

Приведенное газопотребление необходимо уточнить на дальнейших стадиях разработки документации по газоснабжению.

## 1.10 Электроснабжение

Все объекты, расположенные на территории жилого района, обеспечены электроснабжением. Электроснабжение осуществляется по линиям электропередач 0,4 кВ от 17 трансформаторных подстанций (далее – ТП) 10/0,4 кВ:

- ТП № 9-8-1 мощностью 1х 400 кВА, расположена по адресу: ул. Ленина, 36 (ОВД);

- ТП № 9-8-2П мощностью 1х250 кВА, расположена по адресу: ул. Железнодорожная, 57;

- ТП № 9-8-3 П мощностью 1х100 кВА, расположена по адресу: ул. Железнодорожная, 53а;

- ТП № 9-8-4 мощностью 1х400 кВА, расположена по адресу: ул. Ленина, 16;

- ТП № 9-8-5 мощностью 1х400 кВА, 1х400 кВа, расположена по адресу: ул. Механизаторов, 10;

- ТП № 9-8-6 мощностью 2х400 кВА, расположена по адресу: ул. Буряка, 76;

- ТП № 9-8-7 мощностью 2х400 кВА, расположена по адресу: ул. Ленина, 26;

- ТП № 9-8-8 мощностью 2х400 кВА, расположена по адресу: ул. 40 лет Победы, 10;

- ТП № 9-8-9 только РУ 0,4 кВ, расположена по адресу: ул. Ленина, 24;

- ТП № 9-8-10 мощностью 1х250 кВА, расположена по адресу: ул. Ленина, 43;

- ТП № 9-8-11 мощностью 2х630 кВА, расположена по адресу: ул. Механизаторов, 24;

- ТП № 9-8-12 мощностью 2х1000 кВА, расположена по адресу: ул. Ленина, 24;

- ТП № 9-8-13 мощностью 1х25 кВА, расположена по адресу: ул. Торговая, 3;

- ТП № 9-8-14 П мощностью 2х400 кВА, расположена по адресу: ул. Торговая, 1;

- ТП № 9-8-15 П мощностью 1х1000 кВА, расположена по адресу: ул. Октябрьская, 2;

- ТП № 9-8-16 П мощностью 1х63 кВА, расположена по адресу: ул. Железнодорожная, 55 (ИП Коноплянкин);

- ТП № 9-8-17 мощностью 2х630 кВА, расположена по адресу: ул. Ленина, 49.

Протяженность линий электропередач (далее – ЛЭП) по территории жилого района составляет 41,58 км, из них:

- 10 кВ протяженностью 8,61 км;

- 0,4 кВ протяженностью 32,97 км.

Электроснабжение жилого района обеспечивают понизительные подстанция (ПС 110/10) «Хвойная» и (ПС 110/10) «Геологическая»

Размещение новых линий электропередачи планируется для подключения вновь размещаемых жилых и общественно-деловых зданий.

Протяженность планируемых сетей электроснабжения составит порядка 0,023 км, из них:

- 10 кВ протяженностью 0,115 км;

- 0,4 кВ протяженностью 0,115 км.

Суммарное электропотребление по планируемой территории составит 6,84 МВт. Данную нагрузку уточнить на стадии рабочего проектирования.

## 1.11 Связь

Услуги связи на территории жилого района оказываются территориальным управлением №5 Уральского филиала ОАО «Ростелеком» и Управлением связи ОАО «Газпром трансгаз Югорск».

В настоящее время ОАО «Ростелеком» предоставляет доступ к городской, внутризоновой и междугородней связи. Доступ к сети Internet обеспечивается посредством станции широкополосного беспроводного абонентского доступа WiMax. Проводная телефонная связь обеспечивается автоматическими телефонными станциями (далее – АТС).

Помимо традиционной телефонной связи работают операторы сотовой связи «МТС», «Мотив», «Мегафон», и «Билайн».

Протяженность линий связи на территории жилого района составляет 6,951 км.

Мероприятия по строительству объектов связи данным проектом не предусмотрены..

## 1.12 Инженерная подготовка территории

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории выполнена методом проектных горизонталей на топографической основе масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5 м. При подготовке вертикальной планировки на данную территорию соблюдено условие, при котором баланс земляных масс приближен к нулевому. В результате проведенной работы обеспечен нулевой баланс земляных масс, что свидетельствует о равенстве объемов выемок и насыпей. На схеме показаны существующие и проектные отметки в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц.

Для ориентировочных расчетов суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон города, принимается в зависимости от структурной части территории в соответствии с таблицей 12.2. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Общая площадь водосбора составляет 70 га. Расчетный объем стоков составит 280 тыс. м/сут:

Водоотведение на участке проекта планировки предлагается организовывать как часть системы централизованной ливневой канализации населенного пункта, с очисткой ливневых стоков на КОС-2, расположенные за границами проекта планировки. После очистки, очищенные ливневые стоки сбрасываются в естественный водоем.

Общая протяженность дождевой самотечной канализации в границах микрорайона составит 11,750 км.

## 1.13 Предложение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

Проектом предусмотрено внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Югорска с учетом установления границ земельных участков под существующей и планируемой застройкой.

После утверждения данного проекта планировки и проекта межевания территории необходимо внести изменения в карту градостроительного зонирования в части корректировки границ территориальных зон.

В планировочном квартале 3 (в границах улиц: Попова, Октябрьская, Клары Цеткин, Ленина) заменить территориальную зону ГП.4 (Четвертая зона градостроительного преобразования) на зону Ж.3 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки).

В планировочном квартале 11 поменять зону О.1 (Общественно-деловая многофункциональная зона общегородского значения) на ИТ.2 Зону размещения объектов автомобильного транспорта (в границах НП).

В градостроительные регламенты территориальной зоны О.1 (Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами) в основные виды разрешенного использования внести ВРИ «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)».

## 1.14 Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.

По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы: естественное и  искусственное.

Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для биоценозов и живых организмов, их составляющих.

Источниками антропогенного загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемой территории является автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Кроме того, автомобильный транспорт являются источником шума и вибрации.

Для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами транспорта необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- применение альтернативных видов топлива (сжатого природного газа, сжиженных нефтяных газов, синтетических спиртов и т.д.). При использовании природного газа выброс автомобилями вредных компонентов сокращается в 3-5 раз;

- оснащение парков транспортных средств троллейбусами;

- защита от шума (пассивная и активная). Автотранспорт снижает шум за счет развития шумоподавления дорог, снижения скорости в населенных пунктах;

- специальные мероприятия административного    характера: ограничения на въезд, запреты на парковку, транспортные сектора и др.;

- благоустройство и озеленение улиц, которое кроме декоративно-планировочной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумозащитные, для чего необходимо провести озеленение между транспортными магистралями и застройкой.

Мероприятия по охране почв и грунтовых вод.

Загрязнение почв - это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах. Основной критерий загрязнения различными веществами - проявление признаков вредного действия этих веществ на отдельные виды живых организмов, так как устойчивость последних к химическому воздействию существенно различается. Экологическую опасность представляет то, что в окружающей человека природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание определенных химических веществ за счет их поступления из антропогенных источников. Эта опасность может реализоваться не только для самых чувствительных видов живых организмов.

Загрязнение вод - это изменение гидрохимического состояния, вызванное хозяйственной деятельностью, изменение качества подземных вод (физических, химических и микробиологических показателей и свойств) по сравнению с естественным состоянием и санитарно-гигиеническими нормами к качеству питьевой воды, которые частично или полностью исключают возможность использования этих вод в питьевых целях без предварительной их водоподготовки или обработки.

Для предотвращения загрязнения почв и грунтовых вод в границах проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- организация системы водоотводных лотков.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории.

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории. К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера.

При организации жилой застройки в границах проекта планировки необходимо произвести следующие мероприятия по благоустройству территории:

- организация дорожно-пешеходной сети;

- обустройство мест сбора мусора;

- разработка системы освещения;

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград.

Места для сбора мусора в местах общего пользования предполагает размещение урн, что играет важную роль в соблюдении санитарно-гигиенических требований и обеспечении эстетического вида территории общественного пользования. К уличным урнам для мусора предъявляются простые требования: удобство уборки мусора, лёгкость обслуживания, прочность. Освобождение от мусора должно происходить не реже двух раз в день.

Для искусственного освещения территории проектирования в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть размещение фонарей, высотой не менее 2,5 м. При разработке схемы размещения данных архитектурных форм необходимо учесть рельеф территории, создать хорошую ориентировку путём размещения фонарей на поворотах.

Особый элемент благоустройства при градостроительном проектировании – это работы по его озеленению. Озеленение – совокупность мероприятий по улучшению внешнего вида территории, связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов). Главные направления озеленения проектной территории включают в себя:

- Создание системы зеленых насаждений: участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, детских садов); участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, озеленение территории вдоль дорог; участки озеленения общего пользования).

- Реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования.

- Сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах территории жилого квартала должен быть не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории квартала) в соответствии с СП 42.13330.2016.

Новое строительство озелененных территорий общего пользования.

1. Озеленение территорий жилых массивов. На территориях жилой застройки озеленение занимает основные, свободные от застройки участки. На территориях массовой застройки озеленение должно составлять от 62,7 до 73,8%, а при реконструкции жилой застройки – от 64,9 до 81,7%. Таким образом, обеспеченность зелеными насаждениями участков жилых домов составляет от 7 до 13 м2 на человека при застройке большой этажности и до 27 м2 – при небольшой этажности.

2. Озеленение территорий детских садов. Для детских садов и яслей общая площадь зеленых насаждений составляет 75…80% всей территории детских учреждений. Вокруг участка устраивают защитные посадки: во внешнем ряду – колючий кустарник, в среднем – кустарник без колючек, во внутреннем – деревья. Ширина защитных посадок – 5 м. Для избежания затенения здания деревья должны располагаться не ближе 10 м, а кустарники – не ближе 5 м от его стен.

3. Озеленение территорий школ. На участках школ зеленые насаждения окружают все площадки и изолируют плотной зеленой полосой шириной в 3…5 м спортивную зону от учебно-опытных участков. Посадки вокруг участка должны защищать его от городских шумов и пыли. Учебно-опытная зона не должна затеняться. Деревья высаживают не ближе, чем 0,75 м от края дорожек.

4. Озеленение территорий общественных зданий. У общественных зданий между площадками и дорожками устраивают газон, обширные цветники и сажают деревья, красиво цветущие кустарники. Для озеленения подбирают декоративные породы. Наиболее эффективные группы и выразительные композиции в вечернее время могут быть подсвечены снизу.

5. Газоны на территории проектирования. Газоном покрывают всю озелененную территорию. Для его устройства применяют смеси трав обычного и спортивного типа (для озеленения физкультурных и игровых площадок). Под цветники отводится 1 % озелененной территории. Их разбивают при входе и вокруг здания, а также на каждой игровой площадке размером 0,5 х 1,5 м. Зеленые насаждения должны обеспечить полную изоляцию одной групповой площадки от другой, и всех – от хозяйственной зоны, но при этом все площадки должны хорошо проветриваться и в течение всего дня инсолироваться на 55%.

6. Озеленение территорий санитарно-защитных зон. Насаждения в санитарно-защитных зонах следует создавать по мере возможности сплошными двух- или трехъярусными. Первый ярус образуется из деревьев первой величины, второй ярус – из деревьев второй величины, отличающихся теневыносливостью; третий ярус – из теневыносливых кустарников. Размещаемые в санитарно-защитной зоне различные сооружения и здания также окружаются древесными насаждениями, глухие стены и заборы озеленяются вьющимися растениями. Находящиеся здесь же подъездные пути, дороги, линии коммуникаций оформляются зелеными растениями согласно общим положениям.

## 1.15 Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей природной среды. Санитарная очистка включает в себя сбор всех видов твердых бытовых отходов (ТБО), их вывоз и утилизацию.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта планировки являются:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Югорска следует принимать количество твердых бытовых отходов для проживающих в муниципальном жилом фонде – 320 кг/чел. в год (1,49 куб.м/год). Принимаем норму образования отходов в среднем 320 кг (1,49 куб.м) на 1 жильца в год. Учитывая, что количество проживающих на территории микрорайона порядка 3129 человек, общее количество образующихся ТБО составит:

М=3129х320=1001280 кг/год=1001,28 т/год

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Югорска норма накопления крупногабаритных бытовых отходов приняты в размере 8% от объема твердых бытовых отходов. Количество крупногабаритных бытовых отходов составит:

1001280х0,08=80102,4 кг/год=80,102 т/год

Общее количество образующихся ТБО и крупногабаритных бытовых отходов составит:

1001,28 +80,102 =1 081.38 т/год.

Вывоз смета с территории будет производиться по мере его образования совместно с бытовыми отходами специальным автотранспортом. Объем смета с площади проектных дорожных покрытий составит около 1207 т/год. Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения. Сбор и вывоз бытовых и строительных отходов осуществляется службой коммунального хозяйства.

## ЧАСТЬ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

1 Этап. Подготовка и утверждение документации планировки территории.

2 Этап. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет. Выравнивание границ участков по установленным красным линиям;

4 Этап. Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку.

5 Этап. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения.

6 Этап. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций.

7. Этап. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию.